Расчёт устойчивости объекта народного хозяйства к воздействию поражающих факторов наземного ядерного взрыва.

  - Исходные данные

- Радиус города 17 км.

- Расположение объекта относительно центра города по азимуту  315 град.

- Удаление объекта от центра города 3 км.

- Мощность ядерного боеприпаса 100 кТ.

- Вероятное отклонение боеприпаса от точки прицеливания  1км.

- Направление ветра от центра взрыва на объект

- Средняя скорость ветра 25 км/ч.

- Наименование объекта – Сборочный цех.

  - Характеристика объекта.

Сборочный цех

- Здание – одноэтажное из сборного ж/б

- Оборудование – подъёмно транспортное

- КСС – ВЛ высокого напряжения

  - Поражающие факторы ядерного взрыва

Поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются:

- Ударная волна.

- Световая радиация

- Проникающая радиация

- Электромагнитный импульс

- Радиоактивное заражение местности

    - Расчёт поражающего действия ударной волны

Сборочный Цех                 Место взрыва

Центр Города

As 3150

С

Ю

Рисунок 1.

| Степень поражения людей на объекте Мощность боеприпаса , кТ | Р , кПа | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | R , км | 2,2 | 1,7 |

Расстояние от центра до объекта 2 км, следовательно из Таб.2 при Р от 40 до 60 кПа степень поражения людей – средней тяжести .

| Степень разрушения здания на объекте, оборудования, КЭС. P(кПа) | 40 | 50 |
| --- | --- | --- |
| R(км.) | 2,2 | 1,9 |

Определим избыточное давление во фронте ударной волны: расстояние от центра наземного взрыва до объекта 2 км. Следовательно при мощности боеприпаса 100кТ. По таблице 2 .

2,2.-1,9=0,3=0,1х3 (км.)

50-40=10 (кПа)

10:3=3,3 (кПа)/0,1км.

Избыточное давление Р=50-3,3=46,7 (кПа)

Следовательно из таблицы 3 степень разрушения при фронте давления в 46,7 (кПа) следующие:

Здание- одноэтажные из сборного ж/б- полное;

Оборудование – подъёмно транспортное – слабое;

КСС – ВЛ высокого напряжения – среднее.

| 1.3.2 Расчёт поражающего действия светового излучения: Мощность боеприпаса , кТ | СИ (кДж/м2) | 1000 | 640 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | R , км | 1,5 | 2,1 |

Величина светового импульса.

Расстояние от наземного взрыва до объекта 2км.

Следовательно из таблицы 4 величину СИ при мощности взрыва 100кТ.

2,1-1,5=0,6=0,1х6(км)

1000-640=360(кДж/м2)

360:6=60(кДж/м2)/0,5(км)

60х5=300 (кДж/м2)

Величина СИ = 1000-300=700 (кДж/м2)

Следовательно, из таблицы 5 степень ожога у людей четвёртой степени; животных третья степень. Следовательно, воздействие на материалы по таблице 6 воспламенение происходит:

- х/б тёмная ткань;

- резиновые изделия;

- бумага, солома, стружка;

- Доска сосновая;

- Кровля мягкая(толь, рубероид);

Устойчивое горение:

- х/б тёмная ткань;

- резиновые изделия;

При СИ от 100 до 800 возникают отдельные пожары.

Продолжительность СИ определяется по формуле:

Т=q1/3 (с), при q=100кТ

Т=3100(с)

1.3.3.Расчёт поражающего действия проникающей радиации.

| Значение экспозиционной поглощенной и эквивалентной доз вне помещения на территории объекта. Мощность боеприпаса , кТ | Д э (р) | 100 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | R , км | 2,1 | 1,8 |

Расстояние от центра наземного взрыва до объекта 2 км. Следовательно по таблице 7 определим значение экспозиционной дозы при мощности взрыва 100кТ.

2,1-1,8=0,3 (км)

300-100=200 (р)

200 : 3=60,8 (р)

60,8 х 2=121,6 (р)

Экспозиционная доза Дэ=300-121,6=178,4 1(р) Т.к. Дэ =178,4 то степень лучевой болезни по табл.8 первая лёгкая (100-200) – уменьшается количество лейкоцитов в крови. Через 3 недели проявляется недомогания, тяжесть в груди, повышение температуры и пр.

1.3.4 Расчет зон заражения и доз облучения на следе радиоактивного облака.

Уровень радиации в любой час после взрыва

Д=Рср⋅ТКосл,Р

По табл.12 Т=1ч. время пребывания в ЗРЗ, ч

Косл=5 (по условию)- коэф. ослабления радиации

Рср=Рн+Рк2 - средний уровень радиации, р/ч

Рн=Р1=>(табл.13)=14000  р/ч

Рк=Р1  Кt=1 (по табл.)

Кt=Р1/Рt => Pt-P1/1=P1 =>Рср=Рн+Рк2=P1

Д=14000 р/ч⋅1ч5=2800 Р

Зоны радиоактивного заражения местности от наземного ядерного взрыва мощьностью боеприпаса 100кТпри скорости верта 25км\ч.

Рисунок 2

| Зоны радиоактивного заражения | Уровень радиации, Р/ч | Размеры ЗРЗ по ветру |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | Ширина, км |
| … Умеренная() | 8 | 116 | 12 |
| … Сильная | 80 | 49 | 6 |
| … Опасная | 240 | 31 | 4 |
| … Чрезвычайно опасная | 800 | 18 | 2 |

Вывод:

1.Характеристика поражающих факторов:

поражающие действия ударной волны вызывают: поражение людей степень которого бывает лёгкая (20-40 кПа), средней тяжести (40-60 кПа), тяжёлая (60-100 кПа), крайне тяжёлая (более 100 кПа). Поражение зданий 1. кирпичное бескаркасное с ж/б перекрытием: слабое (10-20), среднее (21-35), сильное (36-45), полное (более 45) 2. одноэтажное из сборного ж/б: слабое (10-20), среднее (21-30), сильное (31-40), полное (более 40).

Поражение оборудования: 1. подъёмно-транспортное: слабое (20-50), среднее (51-60), сильное (61-80), полное (более 80). 2. Станки: слабое (8-12), среднее (12-14), сильное (15-25), полное (более 25). 3. трансформатор до 1 кВ: слабое (20-30), среднее (31-50), сильное (51-60), полное (более 60).

Поражение КЭС: 1. кабельные линии: слабое (10-30), среднее (31-50), сильное (51-60), полное (более 60). 2. ВЛ высокого напряжения: слабое (25-30), среднее (31-50), сильное (51-70), полное (более 70).

Поражающее действие световой радиации: вызывают: ожог у людей: степень которого бывает первая (80-160), вторая (161-400), третья (401-600), четвёртая ( более 600) .

Ожог у животных: степень которого бывает первая (80-250), вторая (251-500), третья (501-800), четвёртая ( более 800).

Воспламенение материалов:  ткани х/б тёмная (250-400), резиновые изделия (250-420),бумага, солома, стружка (330-500), доска сосновая (500-670), кровля мягкая (580-840), обивка сидений автомобиля (1250-1450)

Устойчивое горение материалов: ткани х/б тёмная (580-670), резиновые изделия (630-840), бумага, солома, стружка (710-840), доска сосновая (1700-2100), кровля мягкая (1000-1700), обивка сидений автомобиля (2100-3300).

Пожары отдельные (100-800), сплошные  (801-2000), горение и тление в завалах (более 2000).

Поражающие действия проникающей радиации вызывают лучевую болезнь степень которой  бывает первая –лёгкая(100-200), вторая –средняя(201-400),третья - тяжёлая(401-600), четвёртая –крайне тяжёлая(более 600)

Поражающее действия радиоактивного заражения местности при наземном взрыве в зависимости от степени заражения местности при наземном взрыве.

В зависимости от степени заражения на следе радиоактивного облака выделяют следующие ЗРЗ: умеренного А (уровень радиации 8 р/г ), сильного Б ( уровень радиации 80 р/г), опасного В (уровень радиации 240 р/г), чрезвычайно опасного Г ( уровень радиации 800 р/г).

Размеры ЗРЗ зависят от направления ветра и со временем, в следствие распада радиоактивных веществ на следе радиоактивного облака наблюдается спал уровня радиации.

2. Поражающие действия электромагнитного импульса.

Чтобы повысить устойчивость объекта к данному взрыву самое главное  определить в какую сторону вывозить людей и на каком расстоянии. Ни в коем случае нельзя вывозить людей против ветра, а нужно вывозить перпендикулярно ветру в частности в седьмом варианте  на северо-восток или на юго-запад и расстояние это должно быть  от зоны А 6 км.

3. Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военной части .

Планировка и застройка городов и промышленных регионов с учётом требований ГО.

Планировка и застройка городов с учётом требований ГО является важнейшим мероприятием , позволяющим снизить поражаемость населённых пунктов и дать возможность быстро провести спасательные  и неотложные аварийно – восстановительные работы.

Планировка городов с учётом требований ГО, способствуя сокращению возможных разрушений,  а следовательно и людских потерь при нападении противника, хорошо согласуется с потребностями мирного времени. Требования ГО  учитываются при застройке мирного времени.

К основным требования можно отнести следующие:

- обеспечение защиты рабочих и служащих;

- повышение устойчивости управления в военное время;

- размещение объектов народного хозяйства с учётом возможного воздействия оружия массового поражения;

- деление территории города на отдельные районы, микрорайоны и участки;

- устройство широких магистралей;

- создание участков и полос зелёных насаждений;

- устройство искусственных водоёмов

- развитие загородной зоны;

- строительство дорожной сети вокруг города

- повышение устойчивости материально – технического  снабжения и создание резервов.

Оценка устойчивости работы объектов народного хозяйства к воздействию поражающих факторов ЯВ.

- Методика оценки устойчивости промышленных объектов;

- Оценка устойчивости работы объекта к воздействию ударной волны;

- Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения;

- Оценка устойчивости работы объекта к воздействию проникающей радиации и радиоактивного заражения;

- Оценка устойчивости объекта к воздействию вторичных поражающих факторов;

- Оценка устойчивости работы объекта к воздействию химического и бактериологического оружия.

Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства.

Одной из основных задач ГО является повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства заблаговременно организуется и проводится большой объём работ, направленных на повышение устойчивости его работы в условиях ракетно-ядерной войны. К ним относятся инженерно-технические технологические и организационные мероприятия.

Планирование инженерно – технических мероприятий.

Проводятся заблаговременно в мирное время, т.к. для их выполнения требуют большие капитальные затраты и длительное время.

Планирование инженерно – технических мероприятий ГО по повышению устойчивости объекта н/х к воздействию оружия массового поражения осуществлялся на основе проведённой оценки устойчивости объекта.

В результате проведённой оценки составляются следующие документы:

- Оценки устойчивости зданий к воздействию ударной волны ЯВ;

- Оценки станционного и технологического оборудования;

- Учёта и оценки защитных сооружений;

- Оценки устойчивости объекта к воздействию вторичных поражающих факторов;

- Оценки условий обеспечения производства основными видами снабжения;

- Предложений по проведению мероприятий для повышения устойчивости работы объекта.

Оценка химической обстановки при  разрушении ёмкости со  СДЯВ.

  - Исходные Данные

- Наименование СДЯВ – фтор;

- Эквивалентное количество СДЯВ по первичному облаку 1 т;

- Эквивалентное количество СДЯВ по вторичному облаку 50 т;

- Скорость ветра 2 м/с;

- Состояние вертикальной устойчивости воздуха: инверсия;

- Азимут расположения объекта и направление ветра относительно ёмкости со СДЯВ 315О;

- Расстояние объекта от ёмкости со СДЯВ 2 км;

- Размер объекта 1 х 0,5 км;

- Высота обвалования ёмкости со СДЯВ 0,5 км;

- Наружная температура воздуха 20 градусов по Цельсию.

  - Определение опасности СДЯВ и ЗХЗ

- Фтор - газ бледно-желтого цвета с резким запахом, имеет плотность 1,693 г/л (0 С и 0,1 Мн/м2, или 1 кгс/см2). Фтор плохо растворим в жидком фтористом водороде; растворимость 2,5*10-3 г в 100 г НF при -70 °С и 0,4*10-3 г при -20 °С; в жидком виде неограниченно растворим в жидком кислороде и озоне.

Газообразный фтор служит для фторирования UF4 в UF6, применяемого для изотопов разделения урана, а также для получения трех-фтористого хлора СlF3 (фторирующий агент), шестифтористой серы SF6 (газообразный изолятор в электротехнической промышленности), фторидов металлов (например, W и V). Жидкий фтор - окислитель ракетных топлив.

Широкое применение получили многочисленные соединения фтора - фтористый водород, алюминия фторис), кремне-фториды, фторсульфоновая кислота (растворитель, катализатор, реагент для получения органических соединений, содержащих группу - SO2F), ВF3 (катализатор), фторорганические соединения и др.

Предельно допустимая концентрация фтора в воздухе примерно 2*10-4 мг/л, а предельно допустимая концентрация при экспозиции не более 1 ч составляет 1,5*10-3 мг/л.

Отравления фтором возможны у работающих в химической промышленности, при синтезе фторосодержащих соединений и производстве фосфорных удобрений. Фтор раздражает дыхательные пути, вызывает ожоги кожи. При остром отравлении возникают раздражение слизистых оболочек гортани и бронхов, глаз, слюнотечение, носовые кровотечения; в тяжелых случаях - отек легких, поражение центральной нервной системы и др.; при хроническом - конъюнктивит, бронхит, пневмония, пневмо-склероз, флюороз. Характерно поражение кожи типа экземы. Первая помощь: промывание глаз водой, при ожогах кожи - орошение 70%-ным спиртом; при ингаляционном отравлении - вдыхание кислорода.

- Глубина ЗХЗ:

Полная глубина ЗХЗ рассчитывается по формуле.

Г=Г*+0,5хГ**Скорость ветра 2 м/с

Следовательно по Таблице 15 определим значение глубины ЗХЗ. При эквивалентном количестве СДЯВ по первичному облаку Г*=1 т. и по вторичному Г**=50 т.

Г= 3,8 + 28,7 х 0,5 = 18,15 км.

| Скорость ветра м/с | Эквивалентное количество СДЯВ (т) | 1 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Глубина ЗХЗ | 3,8 | 28,7 |

3.                                      ЗХЗ

4. Опасность СДЯВ:

Время подхода облака СДЯВ к объекту определяется по формуле T = R/Vn,ч

R – расстояние объекта от ёмкости со СДЯВ, км. = 2. Состояние вертикальной устойчивости воздуха – инверсия, скорость ветра 2 м/с. Следовательно определить по таблице 17 скорость переноса переднего фронта заражённого облака Vn.

| Состояние воздуха | Vв, м/с | 2 |
| --- | --- | --- |
| Инверсия | Vn м/с | 10 |

Следовательно  T = 2/10=0,2 (ч)

5. Возможные потери людей в очаге химического поражения.

- Количество работников 7 х 1000 = 7000 человек.

- В укрытии 50% , т.е. 3500 человек.

- Обеспеченность противогазами 80%

Согласно таблице 18 на:

- Открытой местности 25%, т.е. 7000х25% = 7000х0,25=1750 человек.

- В простейших укрытиях 14% т.е.7000х0,15 = 980 человек.

- Общие потери 1750+980 = 2730 человек.

Структура потерь людей из пострадавших при этом составит

- Лёгкой степени с выходом из строя до нескольких дней :

25%х2730 = 0,25х2730 = 683 человекa.

- Средней и тяжёлой степени нуждающихся в госпитализации с выходом из строя до двух недель и больше : 40%х2730 = 0,40х2730 = 1092 человек.

- Со смертельным исходом : 35%х2730 = 0,35х2730 = 956 человек.

ВЫВОД

Полная глубина ЗХЗ равна 18,15 км, а расстояние от СДЯВ до объекта 2 км. плюс  ширина объекта равна 0,5 км. Тогда чтобы уберечь людей и животных нужно вывезти их за пределы ЗХЗ т.е. за 29 км. т.к. опасность СДЯВ очень велика, время подхода облака СДЯВ к объекту равна 12 мин., то людей нужно вывозить очень быстро , т.к. потери людей в очаге химического поражения очень велики.