- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПОРНЫХ УЗЛОВ ВАЛОВ И ОСЕЙ

При проектировании опорных узлов последовательно решаются такие задачи:

1) разработка конструктивной схемы расположения опор и функциональных элементов всего механизма из условий разме-щения звеньев по габаритам в плоских развертках или сечениях;

2) разработка конструктивной схемы продольного замыкания опор, т.е. схемы ограничения осевых смещений валов или блоков на осях;

3) выбор (в особых случаях разработка) подшипников качения,

4) разработка элементов посадочных мест подшипников: определение формы и размеров поверхностей, сопрягаемых с кольцами подшипников; установление допусков на размеры, форму и расположения посадочных поверхностей; установление требований к твердости и шероховатости;

5) разработка элементов смазывания и уплотнения подшипников;

6) пространственная компоновка (свертка) плоских схем и внесение необходимых изменений и уточнений в конструкцию опорных узлов: отработка формы и размеров крышек, выбор деталей крепления крышек, расчет пружин замыкания и др.

1.1. Разработка конструктивной схемы

Используя геометрические расчеты (зубчатых колес, кулачковв и др.), паспортные и исходные данные (для двигателей, потенциометров, концов валов и т.п.), выполнить в масштабе 1:1 габаритные эскизы всех вновь разработанных, принятых или заданных элементов кинематической цепи. На основании кинематической схемы, пользуясь эскизами ее элементов и рекомен-дациями таблицы 1.1 составить необходимое количество плоских компоновочных схем, т.е. схем расположения тех элементов, оси которых могут быть показаны в одной плоскости одной разверткой или в одном сечении (рисунок 1.1).

Рис. 1.1. Габаритно-конструктивная компоновка плоской развертки кинемати-ческой цепи редуктора с параллельными осями

Комбинируя варианты схем для отдельных осей (таблица 1.1 или [2, таблица 4.21]), следует:

а) обеспечить заданное относительное расположение входных и выходных звеньв механизма (валов, двигателей и др.);

б) обеспечить расположение подшипников в соответствии с возможностями принятого типа корпуса (для двухплатного, например, корпуса подшипники желательно располагать только в двух плоскостях);

г) исключить накладку размеров (например, венцов зубчатых колес на валики или ступицы) и уменьшить длину валиков, изменяя расположение элементов вдоль оси вращения;

д.) удовлетворить требования по сборке и регулировке, используя варианты с двухконсольным расположением на основе стаканов (см. [2, рис.7.З5]), применяя блочные конструкции зубчатых колес на неподвижных осях и др.

## Выбор схемы продольного замыкания опор

Рекомендуемые схемы замыкания опор приведены в таблице 1.2.

Схема 1. Замыкание "в распор". Внутренние кольца подшипников упираются в заплечики вала, наружные - в торцовые поверхности корпусных деталей. Необходимый осевой зазор (натяг) в зависимости от допуска на его значение (таблица 1.3) обеспечивается:

а) замыкающим размером сборочной размерной цепи вал - корпус и его предельными отклонениями методом полной или неполной взаимозаменяемости. Применять для изделий крупносерийного и массового производства или при допуске зазора более 0,1 мм;

б) методом пригонки, т.е. доработкой при сборке высоты торцового уступа крышек (схема I.I, поз.2) или толщины простановочных колец (схема 1.2, поз.2). Применять при допуске осевого зазора вала в подшипниках 10...30 мкм;

в) методом регулировки - набором прокладок (колец) по толщине (схема 1.3, поз.2).  Применять при допуске зазора более 30 мкм;

г) методом регулировки - смещением наружных колец подшипников резьбовыми пробками (схема 1.4, поз.2). Применять при допуске осевого зазора (натяга) менее 15 мкм и при любом значении допуска, когда необходима регулировка положения вала вдоль его оси или периодическая регулировка зазора или натяга

| Таблица 1.1 1.Базовые схемы для формирования конструкции опорных узлов редукторов и передаточных механизмов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В двухплатных корпусах и стойках |  | В одноплатных корпусах и стаканах |  |
| о о о о | о о ### о о | о о # о о | о о о о |
| 2.Вспомогательные схемы для формирования конструкции опор связей, сателлитов, ограничителей, отводов и т.п. |  |  |  |
| о о о о | # о о # о о | О О О О | о о # о о |

Примечание: Полная сетка возможных вариантов схем опор-ных узлов валов и осей приведена в [2]. Если на валу или оси необхо-димо установить более двух функ-циональных элементов, возможные варианты схем строятся на основе приведенных двухэлементных.1.2.

В технических требованиях сборочных чертежей в зависимости от принятого метода ограничения осевой игры вала делается запись по форме:

для метода полной взаимозаменяемости - "Осевой зазор в опорах валов поз.___ (0,03...0,0б мм). Контролировать по смеще-нию торца вала при осевой нагрузке 5 Н";

для метода пригонки - "Осевой зазор в подшипниках валов поз. ___ (-0,01...0,02 мм) обеспечить доработкой толщины простановочных колец поз. ___.

для методов регулировки - "Осевой зазор в опорах вала поз.__ (0,02...0,06 мм) обеспечить подбором толщины колец поз,__" или "Осевой натяг в подшипниках валов поз.____(0,005.. .0,01 мм) обеспечить перемещением резьбовых пробок поз.__. Контрольное смещение вала при осевой нагрузке 10 Н в пределах 0,002.. .0,004 мм". •

Схема 2. Замыкание обеспечивается внутренними уступами расточек в корпусе (схема 2.1) или распорным кольцом (схема 2.2, поз.1) и торцами двух наружных элементов, закрепляемых на валу. Необходимый осевой зазор или натяг достигается сме-щением внутренних колец подшипника гайками (схема 2.1, поз.2), упорными кольцами (схема 2.3, поз.2) или ступицами зубчатых колес, муфт и др. (схема 2.4). В технических требованиях записывают: "Осевой зазор в опорах валов поз.__ (0,02...0,04 мм) обеспечить перемещением упорных колец поз._. Кольца заштифтовать после контрольной проверки редуктора по моменту трения".

Схема 3. Замыкание на одной опоре. Опору с двумя подшипниками нужно замыкать по схеме 1 или 2. Толщина колец между подшипниками 0,5...1,5 мм. Подшипник плавающей опоры фиксировать закреплением только внутреннего кольца; если используется подшипник с цилиндрической дорожкой качения (серия 640000), закрепляют оба кольца подшипника (схема 3.2).

Схема 4. Замыкание каждой опоры осуществляют только по схеме 1. Стакан плавающей опоры устанавливать в корпусном отверстии с натягом 0,002...0,006 мм индивидуальной подгонкой или используя метод групповой взаимозаменяемости. В техни-ческих требованиях дополнительно к записи, соответствующей схеме 1, указывают: "Стакан поз.___ в отверстие корпуса установить с натягом (0,003...0,006 мм). Допускается доработка поверхности стакана (Ra 0,32)".

Схема 5. Осевой зазор устраняется перемещением шариковой пяты при контролируемом усилии замыкания. Пример записи в технических требованиях: "Осевой зазор в опорах вала поз.__ не допускается. Устранить перемещением упора регули-ровочным винтом поз.__ ".

Таблица 1.2

| Схема 1 |  |  | Схема 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Для двухплатных, литых закры-тых и открытых корпусов, для сбо-рок в двухопорных стойках на пли-те. Для всех типов подшипников. Регулирование осевого зазора дости-гается подрезкой торцов выступов крышек поз. 2. |  | Для одноплатных корпусов и во всех случаях, когда опоры монтируются в коротких стаканах. Для всех основных типов подшипников. Осевой зазор уста-навливается смещением внутренних колец подшипников любым способом. |  |
|  | 1.2. То же, по условиям применения. Необходимый зазор устанавливается доработкой толщины колец поз. 2 или подбором их толщины. Крыш-ки могут быть утопленными, иметь отверстия для выхода вала, уплотни-тели, смазочные полости. |  | 2.2. То же, по применению, но ограни-чение смещения колец в стакане или в отверстии корпуса осуществляется рас-порными кольцами поз.1, которые фик-сируются в отверстии штифтами, сто-порными винтами и др. |  |
|  | 1.3. То же, по применению, но кон-струкция основана на применении подшипников типа 840ооо, 860ооо или 880ооо по ГОСТ 10058-75 с упорным бортом. Зазор регулируют либо прокладками поз.2, смещением стоек на плите, либо ступицы на внутреннее кольцо |  | 2.3. Для формирования двухопорного узла на неподвижной оси, для установ-ки сателлитов планетарных механиз-мов и др. Зазор или натяг в подшипни-ках устанавливается смещением коль-ца поз. 2. либо всей оси на корпусную деталь. |  |
|  | 1.4. То же, по условиям применения (см. схему 1.1.). Необходимый осе-вой зазор или натяг может быть ус-тановлен с большой точностью резь-бовыми пробками поз.2. Схема поз-воляет регулировать продольное по-ложение функциональных элементов. |  | 2.4. По применению и регулированию осевого зазора схема аналогична схеме 2.2, но конструктивно основана на при-менении подшипников с упорным бор-том по ГОСТ 10058-75. Конструктивно и технологически - очень простая схема |  |
| Схема 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Для валов, винтов и др. большой длины при значительных перепадах температуры эксплуатации. Подшипники поз. 4 узла замыкания - типа о84оо, о660ооо, о88ооо с упорным бортом, плавающей опоры – типа 0ооо или 06оооо, 000ооо по ГОСТ 7242-70 с уменьшенными радиальными зазорами. Зазор устанавливается подбором или доработкой толщины колец поз.2 |  |  |
|  |  | 3.2. Применение то же. В замыкающей опоре используются подшипники типа Оооо ГОСТ 8338-75 или 6ооо ГОСТ 831-75; для плавающей - подшипник с цилиндриче-ской дорожкой качения внутреннего кольца типа 64ооо ГОСТ 10058-75. Для креп-ления этот подшипник имеет фланец с отверстиями. Опора замыкания собрана в стакане, зазор регулируется резьбовым кольцом поз.2 |  |  |
|  |  | Схема 4. В условиях применения схемы замыкания 3, когда не допускается радиаль-ный зазор в плавающей опоре, одиночный подшипник заменяется плавающим стаканом с двумя подшипниками, замкнутыми внутри стакана по схеме 1. Подшип-ники типа 0ооо или 6ооо. Внутренние кольца по оси стягивают до отказа. Осевой зазор в каждой паре обеспечивается смещением наружных колец подшипников любым методом. |  |  |
|  |  | Схема 5. Для валов счетно-решающих механизмов и в других случаях, когда необходимо полностью устранять осевой зазор, сохраняя минимальные потери на трение. В опорах используются радиальные подшипники типа Оооо 5-го или 4-го класса точности с уменьшенными радиальными зазорами. Опоры формируют в стаканах. Осевой зазор устраняется специальным винтом-упором поз. 2; |  |  |
|  |  | Схема 6. Когда необходимо обеспечить постоянное значение осевого натяга во всем температурном диапазоне эксплуатации, в схемах замыкания 1 или 5 кинематическое замыкание заменяют силовым: кольцо менее нагруженного подшипника замыкается на вал (для схемы 2) или на корпус (для схемы 1) через упругую связь - пружину, упругую крышку и др. |  |  |

Схема 6. Необходимое усилие замыкания обеспечивается пружиной. Схема является вариантом любой из пяти ранее рассмотренных схем, при котором кинематическое замыкание заменяется силовым. В технических требованиях записывают: "Усилие замыкания подшипников вала поз.___ (40,5 Н) установить смещением резьбовой пробки поз.__. Контролировать по началу смещения торца вала".

Конструктивные схемы узлов с поперечной и комбинированной базами можно выбирать по [2, рис.4.21 и 4.23].

1.3. Выбор подшипников качения.

Подшипники качения выбирают с учетом всех требований, предъявленных к подшипниковым узлам проектируемого изделия [2].

Исходный критерий – относительная частота вращения подвижного кольца подшипника: если она меньше 1 об/мин, под-шипники выбирают по статической грузоподъемности (ГОСТ 18854-82), если равна 1 об/мин или больше - по динамической грузоподъемности    (ГОСТ 18855-82).

Приступая к выбору подшипников, следует детально изучить стандарты с общим наименованием "Подшипники качения", в частности:

| ГОСТ 24955-81. Термины и определения. | ГОСТ 3325-85. Поля допусков посадочных мест валов и отверстий. Посадки. |
| --- | --- |
| ГОСТ 3395-75. Типы и конструктивные разновидности | ГОСТ 20226-82 Заплечики для установки подшипников качения. |
| ГОСТ 520-89. Технические требования | ГОСТ 25256-82 Допуски. Термины и определения. |
| ГОСТ 3189-75. Система условных обозначений. | ГОСТ 18854-82 Методы расчета статической грузоподъемности. |
| ГОСТ 3478-79. Основные размеры. | ГОСТ 18855-82 Методы расчета динамической грузоподъемности. |
| ГОСТ 24810-8I. Зазоры. Размеры | ГОСТ 20918-75 Методы расчета предельной частоты вращения. |

Выбор подшипников по статической грузоподъемности по ГОСТ 18854-82 затруднений не вызывает.

Приведенная далее последовательность выбора подшипников по динамической грузоподъемности применима для всех типов радиальных и радиально-упорных шари-коподшипников. В более общих случаях руководствоваться [1, 2].

Исходные данные для выбора типоразмеров подшипников:

а) принятая конструкция узла (см. таблица 1.2);

б) значения и направления внешних нагрузок на опоры и вал;

r) монтажные и эксплуатационные требования (осевой зазор вала, температура, ударно-вибрационные параметры и др.);

д) диаметры вала в зоне установки подшипников;

и) материалы вала и корпуса.

Последовательность выбора подшипников.

Выбрать основной тип подшипника по таблице 1.4. В исходной схеме обозначения подшипника по ГОСТ 3189-75.

XX - ХХХХХХХ. XX …

записать обозначение принятого типа (0; 1 или 6).

Пример 1; Двухопорный гладкий вал (dв = 6 мм), конструктивная схема 1.3; ради-альная нагрузка правой опоры Q2 = 35 Н, левой – Q1=40 H; осевая A= 13 Н направлена на опору 2, осевой люфт(30...60 мкм) и другие данные (см. далее).

По таблице 1.4 приняты радиальные однорядные шариковые подшипники (тип 0). Обозначение принимает вид

XXX – ХXХ0ХХХ. XX ...

2. Выбрать конструктивную разновидность основного типа подшипника;

в обозначении подшипника записать знаки разновидности:

XXX - XXXXXXX. XX ...

Использование разновидностей основного типа по ГОСТ 3395-79 (с уплотне-ниями, с упорным бортом и др.) упрощает конструкцию узла, повышает его надеж-ность и точность (см. табл.1,2 и 1.4).

Конструктивные разновидности 00, 03, 04, 07 радиально-упорных подшипников отличаются номинальным углом контакта и конструкцией колец.

К примеру 1. Принятая ранее схема замыкания (схема 1.3) конструктивно фор-мируется с использованием радиальных подшипников с упорным бортом и двумя за-щитными шайбами по ГОСТ 10058-75 (разновидность 88оооо). Обозначение подшипника принимает вид   ХХ - X880ХXX. ХХ…

Таблица 1.3-Ориентировочные данные для назначения сборочного осевого смещения вала в подшипниках.

Зазоры и допуски в мкм.

| Элемент узла, определяющий уровень требований к осевому смещению вала в подшипниках |  |  | Группа механизма по требованиям к зазору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А |  |  |  | Б |  |  |  | В |  |  |  |
|  |  |  | Gao | TG | Ga |  | Gao | TG | Ga |  | Gao | TG | Ga |  |
|  |  |  |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |
| Цилиндрические прямозубые колёса |  |  | 40-60 | 30 | 0 | 100 | 4 | 10 | - 4 | 10 | 6 |  | 2 | 10 |
| Цилиндрические косозубые и винто-вые колёса |  | Нереверсивные | 40-60 | 0 | 0 | 80 | 4 | 10 | -4 | 10 |  |  | 2 | 10 |
|  |  | Реверсивные. | 20-40 | 20 | 0 | 60 | 4 | 8 | .-4 | tgβ |  |  | 2 | tgβ |
| Конические прямозубые колёса |  |  | fАМ2 |  | 0 | fАМ | fАМ4 |  | -4 | fАМ2 | fАМ4 |  | 2 | fАМ2 |
| Червячные колёса |  |  | fxr2 |  | 0 | fxr | fxr4 |  | -4 | fxr2 | fxr4 |  | 2 | fxr2 |
| Червяки |  | Нереверсивные | 20-40 | 20 | 0 | 60 | 6 | 2 | -2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 |
|  |  | Реверсивные. | 10-30 | 10 | 0 | 40 | 22 | 4 |  | 4 |  |  | 2 | 6 |
| Винты ходовые |  |  | 10-30 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осевые кулачки с замыканием | Силовым |  | 10-30 | 20 | 0 | 40 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 |
|  | Кинематическим |  | 6-12 | 10 | -4 | 16 | 2 | 6 | -2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| Радиальные кулачки с замыканием | Силовым |  | 20-40 | 20 | 0 | 60 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 |
|  | Кинематическим |  | 4-8 | 10 | -4 | 16 | 0 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Маховики стабилизаторы скорости |  |  | - | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Обозначения: А - механизмы, к которым не предъявляются специальные требования (к кинематической точности и моменту трения в опорах) Б - механизмы, к которым предъявлены требования (прежде всего, к кинематической точности); высоко-скоростные валы (n10 об/мин) всех групп механизмов; В - механизмы, которые одновременно должны иметь и достаточно высокую кинематическую точность, и малые потери на трение в опорах; Gao- оптимальный зазор или натяг (знак "-"); fАМ - предельное осевое смещение зубчатого венца конического колеса по ГОСT 9368-81(модуль меньше 1 мм) или ГОСТ 1758-81 (модуль равен или больше 1 мм); fxr- смещение средней плоскости червячного колеса, допускаемое по ГОСТ 3675-81 или ГОСТ 9774-81; TG допуск сборочного зазора; Gamin, Gamax- предельные значения эксплуатационного зазора (натяга); F‘I -допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса, определяемый по ГОСТ 9178-81 или ГОСТ 1643-81  - угол наклона зубьев косозубых колес; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Выбрать размер внутреннего диаметра подшипника d из размерного ряда по ГОСТ 3478-79 или таблице 1.5, принимая его равным диаметру вала dв или меньше на 1…3 мм в зависимости от принятой схемы замыкания и конструкции узла; в схеме обозначения заполнить знаки внутреннего диаметра (табл. 1.5):

XXX – ХХХХХХХ. ХХ ...   при d<10 ми,

XXX - ХХХХХХХ. ХХ ...   при d 10 мм.

Если диаметр вала не рассчитывался, а ступицы зубчатых колес на валу закрепляются штифтами, d и dв можно выбирать по таблице 1.6.

Выбирая d, следует учитывать ограниченность номенклатуры подшипников  массового изготовления для принятого типа.

Обозначение подшипников принимает вид

ХХ – Х8800X4. XX ...

Таблица 1.4 - Выбор основного типа подшипников для опор малогабаритных механизмов приборов

| Характеристика нагружения вала |  | Частота вращения103, об/мин | Подшипник |  | Примеры элементов, нагружающих вал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Класс точно-сти, не ниже |  |
| Вал нагружен только радиальными внешними силами Qr |  | <10 | 0ooо | Р0 | Цилиндрические прямозубые колёса, радиальные кулачки, поводковые муфты, шкалы, рычаги и т.п. |
|  |  | 10 |  | Р6 |  |
| Вал нагружен ради-альными и осевой силами при: A ≤ 0,35Qr |  | <10 | 0ooo | P0 | Конические, косозубые цилиндрические и однозаходные червячные колёса, контактные торцевые кольца |
|  |  | 10 | 0ooo (6ооо) | P6 |  |
| Вал нагружен ради-альными Qr и осевой силами при: 0,35Qr < A ≤Qr |  | <10 | o6000 | PO | То же и винты ходовые, червяки и червячные колёса |
|  |  | 10 | 36ooo (6000) | P6 |  |
| То же, при Qr < A ≤10Qr |  | <10 | 36000 (6000) | PO | Конические зубчатые колёса, червяки, винты ходовые, осевые кулачки, кулачковые муфты |
|  |  | 10 | 46000 | P6 |  |
| Вертикальные валы | с чисто осевой односторонней нагрузкой | <10 | 0oоo+ +6oоo | P6 | Маховики, опорные диски регистраторов, лимбы, кодовые диски на вертикальных валах и т.п. |
|  |  | 10 |  | P5 |  |
|  | С осевым и радиальным нагружением | <5 | 6000+ +6ooo | P6 | То же, но установленные на одном валу с зубчатыми или фрикционными колёсами. |
|  |  | 5 |  | Р5 |  |

При длине опорной базы валика l > 12dв и относительно боль-ших радиальных наг-рузках, а также во всех случаях, когда трудно обеспечить соосность посадоч-ных отверстий кор-пуса для установки подшипников, сле-дует применять ша-рикоподшипники типа 1ooo (радиаль-ные сферические двухрядные).

Примечание. При больших осевых нагрузках валов силовых механизмов взамен радиально-упорных подшипников (тип 6ооо) для диаметров больше 9 мм можно применять упорные (тип 8ооо) совместно с 0ооо.

4. Определить расчетную долговечность подшипников, млн.об.:

Lna= Lh•n•60/106,                                                                                                                                                                         (1.1)

где Lh-заданная продолжительность работы подшипника в течение срока службы изделия, часов;

n-частота относительного вращения колец подшипника, об/мин; при n= 1...10 об/мин принимать n = 10 об/мин.

К примеру 1. Задано   Lh=20000 ч; n=850 об/мин. По (1.1) Lna=2000085060/106=1020 млн. об.

5. Определить базовую долговечность подшипников

L10 Lnaa1a2a3                                                                                                       (1.2)

где a1- коэффициент коррекции по надежности (таблица 1.7);

a2 – коэффициент, учитывающий изменение характеристик материала; для стандартных подшипников a2=1;

a3- коэффициент, учитывающий условия условия эксплуатации (таблица1.8):

а3=1/(КБКТ)3                                                                                                            (1.3)

Таблица 1.5 - Технические характеристики шарикоподшипников

| Серия по Dxd | Серия по ширине для типа |  |  |  |  |  |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  | Грузопо-дъёмность, Н |  | [n]*103,об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х000ооо | Х840ооо | Х860ооо | Х880ооо | Х060ооо | Х080ооо | Х006ооо | d | D | B |  | r | DF | BF |  | Cr * | C0r* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитные шайбы |  |  |  | Защитные шайбы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет | есть |  |  | нет | есть |  |  |  |
| 82 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 1,5 | 2,3 | 0,2 | 6,1 | 0,5 | 0,61 | 100 | 61 | 31 |
| - 8/2,5 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 2,5 | 6 | 1,8 | 2,6 | 0,3 | 7,1 | 0,5 |  | 200 | 120 |  |
| 83 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 7 | 2,5 | 3 | 0,3 | 8,1 | 0,5 |  | 340 | 130 |  |
| 84 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | 4 | 9 | 2,5 | 4 | 0,3 | 10,3 | 0,6 | 1,0 | 415 | 186 | 25 |
| 85 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | 11 | 3 | 5 | 0,3 | 12,5 | 0,8 | 1,0 | 480 | 200 |  |
| 86 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | 6 | 13 | 3,5 | 5 | 0,3 | 15,0 | 1,0 | 1,1 | 600 | 250 |  |
| 87 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 | 3,5 | - | 0,3 | - | - | - | 800 | 300 |  |
| 88 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 4 | - | 0,4 | - | - | - | 963 | 490 |  |
| 89 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 4 | - | 0,4 | - | - | - | 980 | 500 |  |
| 800 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | 5 | - | 0,5 | - | - | - | 1000 | 510 |  |
| 801 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 21 | 5 | - | 0,5 | - | - | - | 1050 | 580 |  |
| 802 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 24 | 5 | - | 0,5 | - | - | - | 1435 | 830 | 20 |
| 803 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 26 | 5 | - | 0,5 | - | - | - | 1800 | 900 |  |
| 804 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 32 | 7 | - | 0,5 | - | - | - | 2300 | 1000 | 16 |
| 805 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 37 | 7 | - | 0,5 | - | - | - | 2830 | 1980 | 12 |
| 806 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 42 | 7 | - | 0,5 | - | - | - | 3400 | 2500 |  |
| 91 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1,6 | 2,3 | 0,2 | 5,0 | 0,5 | 0,6 | 195 | 29 | 31 |
| 9/1,5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,5 | 5 | 2,0 | 2,6 | 0,3 | 6,5 | 0,6 | 0,8 | 200 | 30 |  |
| 92 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | 6 | 2,3 | 3,0 | 0,3 | 7,5 | 0,6 | 0,8 | 210 | 88 |  |
| 9/2,5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 2,5 | 7 | 2,5 | 3,5 | 0,3 | 8,5 | 0,7 | 0,9 | 300 | 120 |  |
| 93 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0,3 | 9,5 | 0,7 | 0,9 | 430 | 196 |  |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0,3 | 12,5 | 1 | 1 | 730 | 340 |  |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0,4 | 15 | 1 | 1 | 830 | 390 |  |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 5 | 5 | 0,4 | 17 | 1,2 | 1,2 | 1130 | 558 |  |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0,5 | 19 | 1,2 | 1,2 | 1540 | 774 | 25 |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 6 | 6 | 0,5 | 22 | 1,5 | 1,5 | 1710 | 880 |  |
| 99 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 6 | 6 | 0,5 | - | - | - | 2050 | 1040 |  |
| 900 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 22 | 6 | - | 0,5 | - | - | - | 2570 | 1290 |  |
| 901 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 | 6 | - | 0,5 | - | - | - | 2570 | 1290 |  |
| 902 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 28 | 7 | - | 0,5 | - | - | - | 2680 | 1480 | 20 |
| 903 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 30 | 7 | - | 0,5 | - | - | - | 2790 | 1640 |  |
| 904 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 37 | 9 | - | 0,5 | - | - | - | 5030 | 3050 | 16 |
| 16 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 17 | 6 | - | 0,5 | - | - | - | 1900 | 800 | 25 |
| 17 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 6 | 6 | 0,5 | - | - | - | 2190 | 1150 |  |
| 18 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 7 | 7 | 0,5 | - | - | - | 2540 | 1350 |  |
| 19 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 7 | 7 | 0,5 | - | - | - | 3000 | 1500 |  |
| 100 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 26 | 8 | - | 0,5 | - | - | - | 3530 | 1960 |  |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0,3 | 11,5 | 1,0 | 1,0 | 490 | 215 | 31 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 5 | 0,4 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 902 | 420 |  |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0,5 | 18 | 1,0 | 1,0 | 1470 | 740 |  |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 6 | 6 | 0,5 | 22 | 1,5 | 1,5 | 2160 | 1150 | 25 |
| 27 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 7 | 7 | 0,5 | - | - | - | 2500 | 1350 |  |
| 28 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 8 | 8 | 0,5 | - | - | - | 2500 | 1350 |  |
| 34 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 5 | 5 | 0,5 | - | - | - | 1450 | 740 | 31 |
| 35 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 5 | 19 | 6 | 6 | 0,5 | - | - | - | 2120 | 1150 | 25 |

Значения	Сr и С0r - ориентировочные.

Примечания:1. Для подшипников типов 840ооо, 860ooo и 880ооо серий 95…98 r=0,3 мм

2. Подшипники, отмеченные знаком “+”, изготавливаются класса точности Р6, а выделенные знаком « - « в графе серий по ширине - по специальным заказам.

Обозначения размеров, размерных серий и знаков условного обозначения подшипников соответствуют приведенной схеме:

Таблица 1.6

| Примечания: 1. Материал валика - сталь качественная, HRC>32. Диаметр, мм |  | Крутящий момент, Нм не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,36 | 0,77 | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 3,1 | 5,4 |
| Вала |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| штифта |  | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| подшип-ника для схемы: | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(10) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

Штифты по ГОСТ 3128-70.

2.Допускается увеличение диаметра штифта до d/З; при этом предельный крутящий момент Т= 0,05dвdш, Нм.

К примеру 1. При  Т=0,5 Нм:   dв =6 мм,   dш =1,6 мм; для схемы1 d = 4 мм.

Tаблица 1.7- Значения

коэффициента а1

(ГОСТ 18855-82)                 Таблица 1.8 Значения коэффициентов КБ и КТ

| Условия нагружения |  |  |  |  |  |  | Значение КБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спокойная нагрузка без толчков и ударов |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Легкие толчки, кратковременные перегрузки до 128 % |  |  |  |  |  |  | 1,0…1,2 |  |
| Умеренные толчки, вибрация, кратковременные перегрузки до 150 % |  |  |  |  |  |  | 1,3…1,5 |  |
| То же, в условиях повышенной надежности |  |  |  |  |  |  | 1,5…1,8 |  |
| Значительные толчки и вибрация, перегрузки до 200 % |  |  |  |  |  |  | 1,8…2,5 |  |
| Очень сильные удары, кратковременные перегрузки до 300 % |  |  |  |  |  |  | 2,5…3,0 |  |
| Коэффициент К т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура подшип-ника, С | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |  | 250 |
| Значение коэффициента КТ | 1,0 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,35 |  | 1,40 |

| Надежность, % | Значение а1 |
| --- | --- |
| 90 | 1,00 |
| 95 | 0,62 |
| 96 | 0,53 |
| 97 | 0,44 |
| 98 | 0,33 |
| 99 | 0,21 |

К примеру 1. Заданы: необходимая надежность 98 %, температура узла 95 С, не более; возможны перегрузки до 120 %.

Из таблиц: a1= 0,33; КБ = 1,2; КТ = 1. По (1.3):а3=1/(1,2·1)3= = 0,578; по (1.2): L10=1020/(0,33x 1x0,578)= 5347 млн. об.

6. Определить эквивалентную динамическую нагрузку.

Pr=XVFr +YFa,                                                                            (1.4)

где X и Y - коэффициенты по таблице 1.9, зависящие от значения Fa/Co (или е);

Fr и Fa - радиальная и осевая нагрузки на один подшипник, Н;

V=1, если вращается внутреннее кольцо подшипника, V= 1,2 - наружное.

Значение коэффициента е для подшипников 0ооо, 06ооо, 36ооо эависит от относительной нагрузкиFa/Co. Следовательно, точное значение е можно установить, только зная типоразмер подшипника.

На конструктивной схеме вала каждой паре подшипников присвоить индексы 1 и 2. Радиальную нагрузку на каждый из в подшипников принять равной заданному значению внешней радиальной нагрузки Qi:

Fr1=Qr1; F r2=Qr2                                                                                                                     (1.5)

Последующие вычисления выполнить по одному из приведенных вариантов.

Вариант 1. Приняты радиальные шариковые подшипники типа 0ооо.

а) Внешняя осевая нагрузка на подшипник Аi =0 или  Аi 0,19Qri.

Окончательное значение

Pri=VFri.                                                                                                   (1.6)

б) Внешняя осевая нагрузка Аi> 0,19Qri.Ориентировочно приняв e=0,21

Pri=0,56VFri+2Ai                                                                                        (1.7)

Вариант 2.Приняты радиально-упорные подшипники типа о06ооо или o36ooo.

Принять e1=e2=0,3. Вычислить ориентировочно Pr1 и Pr2  согласно таблице 1. l0.

Вариант 3.Приняты подшипники типов looo, о46ооо, оббооо, бооо - магнетные.

Из таблицы 1.9 выписать значения  е,  Х,  и  Y,соответствующие типу подшипника, и выполнить вычисления по таблице 1.10. Здесь Рri- окончательные значения.

Таблица 1.9 Коэффициенты  Х  и  У

| *Магнетные. Тип, угол контакта |  | FaC0 | e | Fa/(FrV)>e** |  | Тип, угол контакта | FaC0 | e | Fa/(FrV)>e** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |  |  | X | Y |
| 0ooo  =0 |  | 0,014 | 0,19 | 0,56 | 2,30 | 36ооо  =12 | 0,014 | 0,30 | 0,45 | 1,81 |
|  |  | 0,028 | 0,22 |  | 1,99 |  | 0,029 | 0,34 |  | 1,62 |
|  |  | 0,056 | 0,26 |  | 1,71 |  | 0,057 | 0,37 |  | 1,46 |
|  |  | 0,084 | 0,28 |  | 1,55 |  | 0,086 | 0,41 |  | 1,34 |
|  |  | 0,110 | 0,30 |  | 1,45 |  | 0,110 | 0,45 |  | 1,22 |
|  |  | 0,17 | 0,34 |  | 1,31 |  | 0,17 | 0,48 |  | 1,13 |
|  |  | 0,28 | 0,48 |  | 1,15 |  | 0,29 | 0,52 |  | 1,04 |
|  |  | 0,42 | 0,42 |  | 1,04 |  | 0,43 | 0,54 |  | 1,01 |
|  |  | 0,56 | 0,44 |  | 1,00 |  | 0,57 | 0,54 |  | 1,00 |
| 1ооо | =12 | - | 0,32 | 0,65 | 3,06 | 46ooo  =26 | - | 0,68 | 0,41 | 0,87 |
|  | =13 | - | 0,35 |  | 2,81 | 66ooo  =36 | - | 0,95 | 0,37 | 0,66 |
| 6ооо* |  | - | 0,20 | 0,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |

**Если Fa/(V Fr)е, для однорядных подшипников принимать Х= 1, Y= 0. Для подшипников типа 1ооо - X= 1, Y= 0,45ctg.

Вариант 4. Подвижное звено установлено на одном радиальном подшипнике (А = 0) или выбирается подшипник плавающей опоры (схемы 3, таблица 1.2). Окончательное значение

Pr3=Qr3V.                                                             (1.8)

К примеру 1. При замыкании по схеме 1 А2= 13 Н. Подшипники типа 0ооо.

По (1.5) Fr1= 40 Н; Fr2= 35 Н; по (1.6) P1 =40 Н;

по (1.7) P2= 0.56135 + 213 = 45,6 Н.

7. Определить расчетную динамическую грузоподъемность для каждого шарикоподшипника, Н:

Cpi=Pri3L10,                                                                                           (1.9)

где Pri и L10- ранее вычисленные значения.

К примеру 1. Cp1=4035347=699 H   Cp2=45,635347=797 H.

8. Выбрать серию подшипника по наружному диаметру D и серии по ширине колец B; заполнить знаки в обозначении подшипника:

XXX – ХХХХ0ХХ. XX ...     – при d<10 мм,

XXX - ХШХХХ. XX ...     - при d мм.

По каталогу, зная внутренний диаметр подшипника d и тип, выбирают наиболее легкую серию диаметров, при которой еще удовлетворяются условия:

Ср.  Cr;                                                                    (1.10)

nmax  [n] ,                                                                   (1.11)

где Cr и [n]- предельные грузоподъемность и частота вращения по каталогу (при этом, в первую очередь, следует ориентироваться на подшипники нормальной ширины - серии по ширине 1 или 0).

Характеристики некоторых типоразмеров подшипников приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.10 – Вычисление эквивалентных нагрузок.

| Вычислить |  | Установить соотношения |  | Вычислить |  | Установить соотношения |  | Вычислить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | S2 | S1S2 | A2S2-S1 | Fa1 | Fa2 | Fa1Fr1V≡e1 | Fa2Fr2V≡e2 | Pr1 | Pr2 |
| Fr1e1 | Fr2e2 |  | - | S1 | S1+A2 | - |  | Fr1V | Fr2 |
|  |  |  |  |  |  | - | > |  | X2Fr2V+Y2Fa2 |
|  |  |  |  | S2-A2 | S2 |  | - | Fr1V | Fr2V |
|  |  |  |  |  |  | > | - | X1Fr1V+Y1Fa1 |  |
| Примечание. Индексация в таблице соответствует варианту, когда осевая сила А воспринимается подшип-ником 2. При нагружении осевой силой подшипника 1 все индексы "1" заменить на "2", "2" – на "1". Для узлов с осевым сборочным натягом при вычислении Fa1 и Fa2 следует добавлять усилие натяга Qн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В реверсируемых механизмах могут изменяться значения и направления нагрузок (червяки, винты). В этом случае необходимо просчитывать оба режима.

К примеру 1. По таблице 1.5 подшипники типа 880ооо при d=4 мм имеют грузоподъемность, Н:

серия диаметров 8, ширины 1 - Cr= 415 < Cp1= 699;

серия диаметров 9, ширины 1 - Cr= 730 > Cp1= 699, но меньше Cp2;

Серия диаметров 1 ГОСТ 10056-75 не предусмотрена;

серия диаметров 2, ширины 0 - Cr1= 902 > Cp2= 797 > Cp1=699.

Для всех серий [n] > n = 850 об/мин. Следовательно, для левой опоры можно принять подшипник типоразмера 1880094,

D = 11 мм; для правой - 0880024, D = 13 мм.

Подшипники одного вала малогабаритных редукторов и большинства механизмов технологически выгодно выбирать либо одинаковыми, либо одного размера по наружному диаметру  (таблица 1.11)

К примеру 1 Можно принять оба подшипника типоразмера 0880024 с наружным диаметром 13 мм, либо для левой опоры использовать подшипник с внутренним диаметром не 4 мм, а 5 мм, т.е. типоразмер 1880095 (D=13 мм, Cr= 830 Н). Ориентировочно примем оба подшипника серии 2 по D,0 - по ширине: dxDxB= 4х13х5 мм; Сr= 902 Н, Сor =420 Н.

Таблица 1.11-Наружные диаметры радиальных и радиально-упорных подшипников

в зависимости от размерной серии по диаметру D (ГОСТ 3478~79), мм

| Серия по D | Внутренний диаметр подшипника, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| 0 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | - | - |
| 8 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 14 |
| 9 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| 1 | - | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 35 |
| 3 | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 35 | 37 | 42 |

Обозначение: XXX - 880024. XX

* свободные нули слева в основном обозначении не записывают.

Если значения P определялись как ориентировочные, необходимо выполнить поверочный расчёт. Для этого выписывают из каталога или таблицы 1.5 значения статической грузоподъемности Cor принятых подшипников, определяют относительную осевую нагрузку Fa/Cor, соответствующие ей значения e, X, и Y в таблице 1.7 и повторяют вычисления по (1.6) (для радиально-упорных подшипников по таблице 1.10) и (1.8) при действительных значениях e.

Сравнивая новые значения Сp с допускаемыми для ориентировочно принятых подшипников (см. п.8), их принимают либо окончательно, либо переходят к другим сериям по диаметру.

Если действительное значение eq получится меньше ориентировочного ea и после определения нового значения расчётной грузоподъёмности будет соблюдено условие (1.10), можно считать, что подшипники по грузоподъёмности выбраны правильно. При eq > ea   следует проверить возможность перехода к более лёгким сериям.

К примеру 1. Для принятыx подшипников Со1 = Со2= 420 Н.

Fa/Cor = 13:420 = 0,031; eq = 0,224, X=0,56, Y=1,96  (промежуточные значения e и Y определяют линейной интерполяцией).  Из уравнения (1.6) Pr2= 45,1 Н; из (1.9) Cp2= 789 Н < Сr2=902 Н, но больше Сr = 730 Н для серии 9. Поскольку eq>ea=0,22 и грузоподъемность подшипников серии 2 явно не используется, следует проверить возможность применения серии 9, для которой Cor=340 Н

Fa/Cor = 13:340 = 0,038; eq = 0,234, X=0,56, Y=1,161.

Pr2= 0,56135 +1,6113 = 40,53 Н; Cp2= 708 Н < Сr2=730 Н.

Следовательно, переход на серию 9 возможен. Окончательно принимаются подшипники по ГОСТ 10058-75 сверхлёгкой серии 4х11х4. Обозначение:

ХХХХ – 1880094.ХХ...

9. Выбрать класс точности  подшипника;  в обозначении записать класс точности  (0;6;5;4 или 2)  ГОСТ 520-89:

ХХХ - XXXXXXX. ХХ…

В первую очередь ориентироваться на применение подшипников класса 0 (Р0) или наиболее грубого класса, по которому выпускается принятый типоразмер (см. таблицу 1.5). Необходимость в применения более высоких классов точности уста-

Таблица 1.12 - Предельные отклонения размеров и радиальные биения дорожек

качения радиальных и радиалыю-упорных шарикоподшипников.

Ограничение ГОСТ 520–89

| навливается:а) сопоставлением заданных требований к отклонениям средних значений диаметра отверстия dm, наружного диаметра Dm и ширины колец с соответствующими предельными отклонениями по классам точности для принятых типоразмеров подшипни-ков; Класс точности | dm |  | Отклонения, мкм |  |  |  |  | D |  | Отклонения, мкм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Св. | До | dm |  | Ri | B |  | Св. | До | Dm |  | Ra |
|  |  |  | EI | ES | max | ei | es |  |  | ei | es | max |
| P0 (0) | 0,6 | 2,5 | -8 | 0 | 10 | -40 | 0 | 2,5 | 6 | -8 | 0 | 15 |
|  | 2,5 | 10 |  |  |  | -120 |  | 6 | 18 |  |  |  |
|  | 10 | 18 |  |  |  |  |  | 18 | 30 | -9 |  |  |
|  | 18 | 30 | -13 |  | 13 |  |  | 30 | 50 | -11 |  | 20 |
| P6 (6) | 0,6 | 2,5 | -7 | 0 | 5 | -40 | 0 | 2,5 | 6 | -7 | 0 | 8 |
|  | 2,5 | 10 |  |  | 6 | -120 |  | 6 | 18 |  |  |  |
|  | 10 | 18 |  |  | 7 |  |  | 18 | 30 | -8 |  | 9 |
|  | 18 | 30 | -8 |  | 8 |  |  | 30 | 50 | -9 |  | 10 |
| P5 (5) | 0,6 | 10 | -5 | 0 | 3,5 | -40 | 0 | 2,5 | 18 | -5 | 0 | 5 |
|  | 10 | 18 |  |  |  | -80 |  | 18 | 30 | -6 |  | 6 |
|  | 18 | 30 | -6 |  | 4 | -120 |  | 30 | 50 | -7 |  | 7 |
| P4 (4) | 0,6 | 10 | -4 | 0 | 2,5 | -40 | 0 | 2,5 | 18 | -4 | 0 | 3 |
|  | 10 | 18 |  |  |  | -80 |  | 18 | 30 | -5 |  | 4 |
|  | 18 | 30 | -5 |  | 3 | -120 |  | 30 | 50 | -6 |  | 5 |
| P2 (2) | 0,6 | 10 | -2,5 | 0 | 1,5 | -40 | 0 | 2,5 | 18 | -2,5 | 0 | 1,5 |
|  | 10 | 18 |  |  |  | -80 |  | 18 | 30 | -4 |  | 2,5 |
|  | 18 | 30 |  |  | 2,5 | -120 |  | 30 | 50 |  |  |  |

б) сравнением заданных допускаемых значений радиального биения качения внутреннего Ri и (или) наружного Ra колец c соответствующими предельными биениями принятых типоразмеров в  *Включительно этот размер.                                                                                                                    зависимости от класса точности

(таблица 1.12 или ГОСТ 520-89).

dm, Dm - нормируемое среднее значение диаметра отверстия и наружного диаметра подшипника, соответственно.

EI, ei- нижние предельные отклонения; ES, es - верхние.

К примеру 1.- Задано предельное смещение вала в плоскости опор за счет радиального биения дорожек качения 5 мкм. Поскольку вращается только вал, а наружное кольцо в условиях жестких ограничений радиального смещения будет устанав-ливаться неподвижно, класс точности подшипника выбирается по биению Ri внутреннего кольца:

Rmax= 5 мкм  Rimax                                                                                       (1.12)

Для принятых подшипников (d = 4 мм) условие (1.12) удовлетворяется в классе точности  Р5 (Rimax =3,5 мкм).

Обозначение подшипника принимает вид

ХХ5 - 1880094. XX ...

10. Выбрать группу подшипника по радиальному зазору; указать обозначение группы по ГОСТ 24810-60 в схеме

вба

XXX - ХХХХХХХ. XX ...

Группу по радиальному задору выбирают только для радиальных подшипников. Группа, предпочтительная для приме-нения в общих случаях, именуется "основная": в обозначении подшипника либо проставляется буква М, либо ее опускают, если позиция "в" схемы окажется не заполненной.

Значения радиальных зазоров приведены в таблице 1.13. Кроме основной группы можно использовать и другие: группу 6 - для подшипника плавающей опоры в схеме                                              Таблица 1.13 Радиальные зазоры шариковых радиальных

замыкания 3; группы 7,8,9 с увеличенным                                 однорядных подшипников Gr мкм. Ограничение ГОСТ 24810-80

| зазором - для подшипников вертикальных валиков или вали-ков с большой осевой нагрузкой на радиальные подшипники, используемые взамен радиально-упорных. d, мм |  | Группа зазора в подшипнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | основная |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Св. | До | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| 2,5 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 32 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | II | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
| 24 | 30 | 1 | II | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |

11. Выбрать группу (ряд) по моменту трения; заполнить позицию "в" схемы обозначения:

вба

ХХХ - ХХХХХХХ. ХХ...

Группы по моменту трения, их обозначения и числовые характеристики уста-новлены специальными техническими условиями на подшипники качения. В общих условиях используется основная группа, обозначение которой на схеме не указывается.

К примеру 1. Для выбранного типоразмера приняты основные группы по зазору и моменту трения. Обозначение принимает вид:

5 - 1880094. XX…

12. Составить перечень специальных требований для оформления заказа на подшипники и согласования с подшип-никовой промышленностью. В схеме обозначения подшипника

г XXX - ХХХХХХХ. XX К… У… Т… С… Ш…

заполнить те дополнительные знаки справа от основных,  которые однозначно установлены в каталоге.

Позиция "г" - знаки, указывающие на материал деталей подшипника: например, Е - сепаратор из текстолита.

Последующие позиции отражают конструктивные изменения, связанные с удовлетворением требований быстроходности (К…), к покрытиям и шероховатости поверхностей (У…), к уровню шумов и вибрации (Ш…).

Позиция Т… - температура отпуска колец: Т соответствует температуре отпуска 200 С; Т2 - 250; ТЗ - 300; Т4 - 350, Т5 - 400 С. Подшипники общего применения могут работать при температурах до 100 С без снижения их номинальной долго-вечности. Позиции Т… таких подшипников опускаются.

Позиция С - марка смазочного материала, которым заполняется закрытый подшипник (типы 88ооо, 98оооо, 98оооо и др.) на заводе-изготовителе подшипника. Можно указать, например, знаки:

С1-подшипники скоростных узлов и узлов с большим сроком службы или предэксплуатационного хранения (заполняется ОКБ 122-7);

С2-подшипники, работающие в агрессивных средах (ЦИАТИМ-221);

5 - для работы при температурах до 200 С (заполнен ВНИИ НП 207).

К примеру 1. Поскольку температура эксплуатации указана меньше 100 С, знак Т опускается. Подшипник принят закрытого типа, имеет большой срок службы. Других особых требования нет. Обозначение подшипника следует дополнить только знаком CI и указать стандарт на типоразмер подшипника:

5-1880094.С1 ГОСТ 10058-75.

1.4. Посадочные места подшипников

Номинальной формой посадочных мест для установки шарикоподшипников служат цилиндрические поверхности и опорные кольцевые плоскости. Если посадочный цилиндр и опорная плоскость (заплечики) образуются на одной детали, в зоне их пересечения формируется переходной участок в виде галтели (криволинейное сопряжение) или проточки (См рис.1.2). Валы и отверстия со стороны монтажа подшипников должна иметь фаски.

Номинальные размеры. Диаметр посадочного цилиндра вала принимается равным номинальному диаметру отверстия подшипника d, а диаметр отверстия в корпусе - наружному диаметру подшипника D. Высота (длина) посадочных цилиндров

L  В-r,                                                                                                   (1.13)

где В - ширина кольца подшипника, мм;

r- координата фасок подшипника (см. таблицу 1.5).

Внешний диаметр упорных торцовых поверхностей вала (заплечиков, колец, ступиц и др.) принимается обязательно больше диаметра кромки фасок:

d1>d+4r.                                                                                                 (1.14)

Внутренний диаметр торцовых поверхностей отверстия в корпусе или в корпусных деталях (крышек, резьбовых пробок, колец) должен быть меньше диаметра кромки фаски на наружном кольце подшипника:

d2 < D-5r                                                                                              (1.15)

Наибольший радиус галтели (r1, r2),мм:

| r | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1, r2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |

Ширина проточек (рисунок 1.2): S = 0,8 мм, глубина h = 0,3 мм.

Размер фаски:

cx45 при c = r.                                                                                    (1.17)

Допуски размеров. Предельные отклонения размеров принятых подшипников определяют по таблицам ГОСТ 520-89. Необходимый характер сопряжения колец подшипников и посадочных цилиндров достигается выбором полей допусков вала и отверстия в корпусе из числа рекомендованных ГОСТ 3325-77. Сочетания полей допусков отверстия (KB) и наружного диаметра (h8) подшипника c полями допусков посадочных цилиндров вала и отверстия в корпусе образуют посадки с натягом, с зазором или переходные. Методика выбора посадок регламентирована ГОСТ 3325-77. Применительно к шарикоподшипникам опор механизмов приборов для выбора полей допусков и посадок можно воспользоваться таблицей 1.15 настоящих указаний.

При ударных и вибрационных нагрузках поля выбираются по нормам тяжёлого режима работы независимо от расчётной долговечности.

Подшипники точных механизмов (счетно-решающих, функциональных преобразователей и др.) устанавливаются с жестко ограниченными значениями посадочных зазоров и натягов, определяемых расчетом или экспериментально. Если предельные значения зазоров и (или) натягов выходят за границы допускаемых, в технических требованиях сборочных чертежей опытного производства записывают:

"Подшипники поз.__ осей I и III установить на вал с натягом 0,004…0,008 мм подбором подшипников по разности средних диаметров цапфы вала и отверстия подшипника в пределах 0,005…0,007 мм. Доработка цапф вала не допускается. Наружные кольца подшипников в отверстия стаканов поз. ___ установить с номинально нулевым зазором при отклонениях 0,002 мм доработкой посадочной поверхности стаканов

(Ra 0,32)".

На длину L посадочной поверхности в общих случаях устанавливают допуски 12…14 квалитетов.

Предельные отклонения радиусов галтелей и фасок назначаются в соответствии ГОСТ 25670-83.

Таблица 1.15 – Выбор посадок.

| Характер радиальной нагрузки | Вращающее-ся кольцо | Вид нагружения колец |  | Пример узла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутреннего | наружного |  |
| Постоянная по направлению Fr. | Внутреннее | Циркуляционное | Местное | Уравновешенные узлы зубчатых, фрикционных и кулачковых механизмов |
|  | Наружное | Местное | Циркуляционное |  |
| Постоянная по направлению Fr и вращающаяся Ри < Fr | Внутреннее | Циркуляционное | Колебательное | То же, но не уравновешенные, низкие скорости вращения |
|  | Наружное | Колебательное | Циркуляционное |  |
| То же, но Ри > Fr | Внутреннее | Местное | Циркуляционное | То же, но при вы-соких скоростях вращения |
|  | Наружное | Циркуляционное | Местное |  |

2.Выбор полей допусков вала и отверстия в корпусе

А. Поля допусков стальных валов

| Вид нагружения | Режимработы | Примеры узлов | Подшипник |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип и размер |  |  | Класс точности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0;6 |  | 5;4 |  | 2 |
| Циркуляцион-ное или колеба-тельное нагру-жение внутрен-него кольца подшипника | Лёгкий или нор-мальныйP<0,15C | Редукторы самописцев, реле времени, электроприводы и другие при Lh5000 ч | Радиальный d18 mm |  |  | h6 |  | h5 |  | h4 |
|  |  |  | Радиальный и радиаль-но–упорный d<100 мм |  |  | js6 |  | js5 |  | js4 |
|  | Нормальный или тяжёлый при:0,07 C <P 0,15 C | Приводы РЛС, электроприводы исполнительные и др. при: Lh<5000 ч | Радиальный d18 mm |  |  | k6 |  | js5 |  | js4 |
|  |  |  | Радиальный и радиаль-но–упорный d<100 мм |  |  | k6 |  | k6 |  | k4 |
| Местное нагру-жение внутрен-него кольца; вращается нару-жное кольцо подшипника | Лёгкий или нормальный P<0,07Сr | Блоки колес,6apaбаны двухопорные, сателлиты, внутреннее кольцо подвижное | Все размеры радиаль-ных и радиально – упор-ных подшипников |  |  | g6 |  | h5 |  | h4 |
|  | Нормальный или тяжёлый P>0,07Cr | То же, но когда внутреннее кольцо не должно вращаться |  |  |  | h6 |  | h5 |  | h4 |
| Чисто осевые нагрузки при всех режимах работы |  | Вертикальне валы лимбов, осевых кулачков, маховиков и др. |  |  |  | js6 |  | js5 |  | js4 |
| Б. Поля допусков отверстий корпусных элементов из стали, чугуна, титановых или медных сплавов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид нагружения | Режим работы | Примеры узлов |  | Схема замыкания | Класс точности подшипника |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0;6 |  | 5;4 |  | 2 |  |
| Местное или колебательное нагружение на-ружного кольца | Лёгкий или нормальный P<0,15Сr | Редукторы самописцев, реле времени, электроприводы и другие при Lh5000 ч |  | Сх.1 | Н7 |  | Н6 |  | Н5 |  |
|  |  |  |  | Сх.2 | Js7 |  | Js6 |  | Js5 |  |
|  | Нормальный или тяжёлый 0,07C <P0,15C | Приводы РЛС, электроприводы исполни-тельные и др. при: Lh<5000 ч |  | Сх.1 | Js7 |  | Js6 |  | Js5 |  |
|  |  |  |  | Сх.2 | К6 |  | К5 |  | К4 |  |
| Циркуляционное или колебатель-ное нагружение внутреннего коль-ца подшипника; вращается наруж-ное кольцо или оба | Лёгкий или нормальный P < 0,15 Сr | Блоки колес, 6apaбаны двухопорные, сателлиты, маховики Lh5000 ч |  | Сх.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сх.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормальный или тяжёлый 0,07 C <P  0,15 C | То же при Lh<5000 ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Допуски формы, допуски расположения и шероховатость посадочных поверхностей должны соответствовать значениям, приведенным: в таблице 1.16

Примеры нанесения допусков, объязателыю указываемых на чертежах или оговариваемых общем записью в технических требованиях, показаны на рис.1.2.

Рисунок 1. 2

Таблица 1.16 - Допуски формы, допуски расположения  поверхностей и посадочных поверхностей для установки шарико-подшипников

| * Допуск отнесен к размеру В/2. Параметры | Обозначение на чертежах | Допуски и отклонения, мкм, не более, для класса точности подшипника мкм, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р0 | Р6 | Р5 | Р4 | Р2 |  |
| Допуск цилиндричности вала или отверстия корпуса |  | IT/4 |  | IT/8 |  |  |  |
| Допуск круглости вала или отверстия корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуск соосности отверстия корпуса относительно общей оси |  | 1,5В* |  | 0,5В* |  |  |  |
| Допуск полного торцового бие-ния заплечиков вала d50 мм |  | 10 | 7 | 4 | 1.6 | 1.2 |  |
| Допуск полного торцового бие-ния заплечиков отверстия (D80 мм) |  | 25 | 16 | 10 | 4 |  | 2.5 |
| Шероховатость поверхности валов, Ra не более |  | 1,25 | 0,63 |  | 0,32 |  | 0,16 |
| Шероховатость поверхности отверстий корпуса, Rа не более |  | 1,25 | 0.63 |  |  |  | 0,32 |
| Шероховатость поверхности заплечиков вала и отверстия, не более |  | 2,5 | 1,25 |  |  |  | 0,63 |

Примечание. После вычислений допуски округлить до меньших ближайших значений по ГОСТ 24643-81.

Обозначения: IТ- допуск на диаметр отверстия или вала по ГОСТ 25347-82, мкм; В- ширина колец подшипника, мм  (см. таблицу 1.5);

d, D - диаметр цапфы (шипа) вала и отверстия в корпусной детали, соответст-венно.

Твердость посадочных поверхностей. Стальные валы и оси механизмов приборов подвергаются термохимической обработке, обеспечивающей, прежде всего, необходимые физико-механические характеристики вала как несущего элемента конструкции. Посадочные поверхности валов дополнительной обработке и покрытиям подвергаются только в особых случаях. Как правило, принятые для валов требования к твердости поверхности удовлетворяют и требованиям к твердости поверхностей для установки подшипников качения:

сталь 45 - улучшение: НRС 26...32; закалка:HRC 36...42;

сталь 20Х - закалка, цементация: HRC 52...56;

сталь 40Х - закалка, отпуск до HRC 40...46;

сталь I2XH3A - закалка, отпуск до 36...40 единиц

сталь 38ХМЮА - нормализация: HRC 32...36; или закалка, азитирова-

ние: HRC 56...62;

сталь 25XI3H2 - закалка, отпуск до HRC 38...42.

1.5 Осевое смещение валов.

Функциональная работоспособность узла “вал-опоры” во многом зависит от степени ограничения осевых смещений вала в подшипниках.

Ориентировочный осевой зазор Gao выбирают в рекомендуемых для заданных условий пределах (см. таблицу 1.8), учитывая особенности нагрузочного и кинематического  режима: чем больше частота вращения и осевые нагрузки, чем выше требования к кинематической точности,  тем меньше должен быть осевой зазор и больше натяг.

В технических требованиях сборочных чертежей осевые смещения вала оговаривают предельными значениями сборочного зазора (натяга), мм:

Gao min… Gaomax,

с указанием способа его обеспечения и контроля (примеры записей см. разд. 1.2). При этом

Gaomin= Gao- kiTG,                                                  (1.27)

Gaomax= Gao- ksTG,                                                 (1.28)

где Gao – по таблице 1.3; TG – допуск сборочного зазора, мм по таблице 1.3;

ki TG; ksTG – нижнее и верхнее предельные отклонения осевого зазора от номинального Gao, мм, nри условии, что ki+ks=1.

Если коэффициенты теплового расширении (КТР) материалов вала и корпуса одинаковы или близки по значениям, а разность температур вала и корпуса не превышает 20 С, принимают ki=ks=0,5. В общем случае их выбирают так, чтобы выполнялись условия:

GaΣmin=Gao min−−ΔGaΣ≥Ga min,                                   (1.29)

GaΣmax=Gao max+−ΔGaΣ≥Ga max,                              (1.30)

где Gamin, Gamax - наименьший и наибольший действительные осевые зазоры в подшипниках, мм,

Gamin, Gamax - наименьший и наибольший допускаемые осевые зазоры, мм (см. таблицу 1.З)

ΔGaΣ, ΔGaΣ - абсолютные значения наибольших изменений осевого зазора за счет тепловых вариаций размеров вала и корпуса, уменьшающих |←| и увеличивающих |→| исходный осевой зазор, вычисляемые для двух наиболее неблагоприятных режимов по уравнению:

ΔGaΣ=[d1+D14ctgα1+d2+D24ctgα2]×[αtktk−20−αtвtв-20]++l0[±tk-20αtk±tв-20αtв]                                                        (1.31)

где d1, d2, D1, D2 -  внутренние и наружные посадочные диаметры подшипников 1 и 2, мм;

α1, α2 - углы  контакта в подшипниках (см. таблицу 1.5); для  подшипников  типа 0ооо принять α = 8°;

α tk, αtв – КТР материалов корпуса и вала,  °С-1;

tk, tв – заданные предельные значения температуры корпуса и вала, °С, при наиболее неблагоприятных режимах работы;

l0 – расстояние между плоскостями качения замыкающих вал подшипников, мм; верхние знаки использовать при замыкании вала по схеме 1, нижние – по схеме 2 (см. таблицу 1.2).

Если точных данных о тепловых режимах узла нет, уменьшающее ΔGaΣ вычисляют  для режима  пуска  при  tk=tв= tmin - для схемы замыкания 1, или полагая  tk=tв=tmax при замыкании по схеме 2. Увеличивающее  ΔGaΣ - вычислять для режима пуска при tk=tв=tmin - для замыкания  по схеме 2, или, приняв tk=tв= tmax- при замыкании по схеме 1.

(tmin, tmax – заданные предельные значения температуры эксплуатации).