Министерство образования Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

Е.Ф.Беляев

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Утверждено Редакционно-издательским советом

университета в качестве учебно-методического

пособия по курсовому проектированию

Пермь 2001

УДК 621.313

Б44

Рецензент

канд. техн. наук, доц. А.И. Судаков

Беляев Е.Ф.

Б44        Расчет и проектирование электрических машин постоянного тока малой мощности: Учебно-метод. пособие по курсовому проектированию / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2000. 72 с.

Изложены методы расчета геометрии конструктивных элементов, параметров и рабочих характеристик машин постоянного тока, выполняемые вручную и на ЭВМ. Приведена методика расчета оптимальных размеров магнита постоянного тока для возбуждения машин, а также упрощенный тепловой расчет. Теоретические вопросы проиллюстрированы примерами расчета.

Предназначено для студентов заочных отделений вузов специальности “Электромеханика”, занимающихся изучением вопросов проектирования электрических машин.

УДК 621.313

 Пермский государственный

технический университет, 2000

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование электрических машин (ЭМ) включает расчёт и конструирование. Расчёт машины представляет математически неопределённую задачу  т.к. число неизвестных подлежащих определению превышает число уравнений. Поэтому в процессе расчёта приходится задаваться некоторыми величинами используя опыт проектирования подобных машин и экспериментальные данные. В процессе расчёта как правило рассматривают несколько вариантов окончательно принимая наиболее выгодный.

Проектирование электрических машин включает в себя следующие этапы:

- Составление технического задания. Выясняются основные требования предъявляемые заказчиком к электрической машине соответствие техническим условиям или стандартам если таковые имеются.

- Предварительный расчёт основных размеров электрической машины и их соответствие техническому заданию.

- Предварительный расчёт характеристик машины и оценка её нагрева. Анализируются результаты расчётов различных вариантов и производится выбор наиболее соответствующего выбранному критерия оптимальности.

- Уточнение конструкции электрической машины исходя из результатов предыдущего этапа. Полученные материалы являются основой для составления эскизного проекта машины.

- Изготовление и испытание опытных образцов электрической машины.

- Корректировка расчётов размеров и параметров машины с  учётом результатов испытаний и составление технического проекта.

- Выпуск опытной партии электрических машин и составление соответствующей технической документации.

Одновременно с указанными этапами работы производится разработка технологической документации определяются требования к используемым материалам и комплектующим изделиям. При этом технологический отдел конструкторского бюро осуществляет привязку технологического процесса к существующему оборудованию или разрабатывает задание на технологическое оборудование.

Результаты расчёта ЭМ достаточно хорошо согласуются с  опытом лишь при проектировании машин  средней и большой мощностей. В этом случае расхождение расчётных и экспериментальных данных  в среднем не превышает 10%. Для машин малой мощности эти погрешности значительно больше и расхождение между расчётными и опытными данными может достигать 40% .

Исходными данными для проектирования являются следующие данные: полезная мощность Рн Вт; номинальное напряжение Uн В; частота вращения nн об/мин; способ возбуждения  последовательное параллельное постоянные магниты; режим работы  продолжительный кратковременный повторно-кратковременный; исполнение  закрытое защищённое.

Расчётный формуляр проектируемой машины должен содержать: исходные данные для проектирования данные расчётов и графическую часть. Последняя включает в себя общий вид и разрез машины эскиз листа статора и якоря эскиз паза в разрезе с обмоткой и изоляцией развёрнутую схему обмотки якоря рабочие характеристики ЭМ. Расчёт габаритов параметров и величин характеризующих МПТ производится с использованием системы СИ.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИНЫ

Для уменьшения магнитных потерь  магнитопровод якоря МПТ малой мощности набирается из штампованных листов электротехнической стали толщиной 02 035 и 05 мм. Размеры якоря определяются мощностью машины частотой вращения и режимом её работы.

- Для определения размеров якоря используют расчётную (электромагнитную) мощность которая зависит от ЭДС обмотки якоря.

Для двигателя постоянного тока

Ра=ЕΙа=U−Ιa2Ra−ΔUщΙa=РнηнΔРм+ΔРщ                    (1.1)

где  Е,  a  ЭДС и ток якорной обмотки;

U   напряжение, подводимое к двигателю;

Uщ  падение напряжения в щётках;

Рн  номинальная мощность двигателя;

н  номинальный КПД двигателя;

Рм Рщ  потери в якорной цепи и щётках двигателя при номинальном токе.

Потери в обмотке якоря и щётках для длительного режима можно принять равными 2/3 общих потерь двигателя:

ΔРм+ΔРщ≈23ΔРΣ=23Рнηн1−ηн                               (1.2)

где Р  суммарные потери двигателя.

В этом случае расчётная мощность двигателя определяется следующим выражением:

Ра=1+2η н3η нРн.                                             (1.3)

В электродвигателях повторно-кратковременного или кратковременного режимов работы потери в меди обмотки и щётках составляют в среднем около 34 общих потерь. Поэтому для определения расчётной мощности используется формула

Ра=1+3ηн4ηнРн.                                            (1.4)

В генераторах постоянного тока продолжительного режима потери в обмотке якоря и щётках составляют в среднем около половины общих потерь. Расчётная мощность для этих машин может быть рассчитана по формуле

Ра=ЕΙa=UΙa+UΙВ+Ιа2Rа+ΔUщΙa,                         (1.5)

где  в  ток  возбуждения генератора.

Это выражение обычно преобразовывают к виду

Ра=1+ηн2ηнРн.                                               (1.6)

Значения КПД двигателя и генератора в зависимости от мощности и режима работы представлены в табл. 1.

### Таблица 1

#### Значения КПД машин постоянного тока %

| РН Вт | #### Режим |  | РН Вт | #### Режим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длительный | кратковременный |  | длительный | кратковременный |
| 10 | 38 | 30 | 200 | 63 | 52 |
| 20 | 45 | 38 | 300 | 66 | 56 |
| 30 | 50 | 42 | 400 | 70 | 58 |
| 40 | 53 | 45 | 500 | 72 | 60 |
| 50 | 55 | 47 | 600 | 74 | 62 |
| 60 | 57 | 48 | 700 | 75 | 63 |
| 70 | 58 | 49 | 800 | 76 | 64 |
| 80 | 59 | 50 | 900 | 77 | 65 |
| 90 | 60 | 51 | 1000 | 78 | 66 |
| 100 | 60 | 51 |  |  |  |

Приведённые величины КПД являются ориентировочными и слабо влияют на габариты МПТ. Более точные значения КПД получаются после полного её расчёта.

2. Величина тока якоря рассчитывается по следующим выражениям:

а) для двигателя последовательного возбуждения

Ιa=РнUηн;                                                   (1.7)

б) для двигателя параллельного возбуждения

Ιa=РнUηн−Ιв;                                               (1.8)

в) для генератора параллельного возбуждения

Ιa=РнU−Ιв.                                                (1.9)

Предварительное значение тока возбуждения может быть принято равным  10  20 от величины полного тока причём большее значение  для машин меньшей мощности.

ЭДС обмотки якоря рассчитывается через ранее найденную расчётную мощность:

Е=PaΙa.                                                 (1.10)

3. Машинную постоянную рассчитывают по уравнению

C=6,0αBδAS,                                               (1.11)

где   коэффициент полюсной дуги,   = 06  07

В  магнитная индукция в воздушном зазоре, Тл

AS  линейная нагрузка якоря, А/м.

Величины магнитной индукции и линейной нагрузки зависят от мощности и скорости вращения якоря машины. Ориентировочные значения этих величин представлены в табл. 2.

Магнитная индукция и линейная нагрузка определяют габариты машины: чем больше эти величины тем меньше её размеры. Однако  при чрезмерных значениях  магнитной индукции происходит сильное насыщение  участков магнитопровода машины возрастает МДС обмотки возбуждения и следовательно увеличиваются размеры машины. Кроме того происходит интенсивный нагрев магнитопровода и снижение КПД машины.

##### Таблица 2

Магнитная индукция и линейная нагрузка

для машин постоянного тока малой мощности

| Pнnн Втоб/мин | Магнитная индукция Тл |  | Линейная нагрузка А/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длительный режим | Кратковременный режим | Длительный режим | Кратковременный режим |
| 110-3 | 022 | 0245 | 40  50 | 80 |
| 210-3 | 026 | 029 | 50  60 | 100 |
| 310-3 | 0275 | 033 | 60  68 | 115 |
| 410-3 | 030 | 034 | 63  73 | 122 |
| 510-3 | 031 | 035 | 68  80 | 130 |
| 610-3 | 032 | 036 | 70  82 | 139 |
| 710-3 | 033 | 037 | 71  82 | 143 |
| 810-3 | 0335 | 038 | 72  82 | 148 |
| 910-3 | 034 | 039 | 85-88 | 152 |
| 110-2 | 035 | 041 | 90 | 155 |
| 210-2 | 037 | 044 | 110 | 162 |
| 410-2 | 040 | 047 | 115 | 175 |
| 610-2 | 043 | 049 | 118 | 183 |
| 810-2 | 045 | 051 | 120 | 195 |
| 1010-2 | 046 | 053 | 121 | 202 |
| 1210-2 | 0465 | 054 | 123 | 207 |
| 1410-2 | 047 | 055 | 125 | 212 |
| 1610-2 | 047 | 055 | 125 | 219 |

При чрезмерных значениях линейной нагрузки увеличивается реактивная ЭДС коммутируемых секций что вызывает ухудшение коммутации МПТ. Помимо этого значительно возрастает поток поперечной реакции якоря вследствие чего может произойти перемагничивание полюса. Для исключения этого явления приходится увеличивать воздушный зазор  машины и габариты обмотки возбуждения. Для крупных МПТ значения магнитной индукции составляют 05-10 Тл линейной нагрузки  до 10000  60000 А/м.

Отношение длины якоря lo к его диаметру Da изменяется в широком диапазоне:

ξ=l0/Da=0,4−1,6.

Если рассчитывается серия машин с одним и тем же диаметром то величина этого отношения может достигать 20  25. Чаще всего  принимается равным 08  12.

При выборе величины  необходимо учитывать что в коротких машинах уменьшается величина реактивной ЭДС и следовательно улучшаются условия коммутации. Однако исходя из экономических соображений относительную длину якоря стремятся увеличить так как стоимость коллектора и подшипников практически не зависит от длины машины а минимум меди якорной обмотки достигается при приближении  к 15. Если же машина должна иметь пониженный момент инерции якоря то относительную длину приходится принимать выше указанного значения.

Выбрав величину   рассчитывают  диаметр якоря:

Da=3СРаξnн.                                                                     (1.12)

Тогда длина якоря

l0=ξDa.                                                 (1.13)

Полученные значения округляют до ближайшего стандартного типоразмера (прилож., табл. 1).

- Окружная скорость вращения якоря

Va=πDanн/60.                                           (1.14)

Окружная скорость якоря МПТ малой мощности может достигать 20  25 м/с.

- Полюсное деление

τ=πDa/2p.                                               (1.15)

В машинах малой мощности число полюсов принимается как правило равным двум. При мощностях Рн  200 Вт магнитную систему выгоднее выполнять четырёхполюсной. При этом уменьшается поток полюса и следовательно сечение и масса магнитопровода машины. Уменьшается также масса меди якоря из-за уменьшения длины лобовых частей якорной обмотки. В результате этого снижается расход активных материалов машины. Вместе с тем с увеличением числа полюсов возрастает трудоёмкость изготовления машины вследствие уменьшения размеров её деталей. Кроме того увеличивается напряжение между коллекторными пластинами что обусловливает необходимость увеличения числа коллекторных пластин и диаметра коллектора. Тем не менее в настоящее время наметилась тенденция к выполнению четырёхполюсных машин даже при сравнительно малых мощностях.

Расчётная полюсная дуга

bo=ατ.                                                  (1.16)

Увеличение коэффициента расчётной полюсной дуги  приводит к уменьшению габаритов машины. При этом однако уменьшается межполюсное расстояние что может привести к увеличению магнитного поля от главных полюсов  в зоне коммутации и ухудшению процесса коммутации.

- Частота перемагничивания стали якоря

f=pnн60.                                                (1.17)

7. Воздушный зазор МПТ малой мощности выбирается минимально возможным. Однако для того чтобы магнитное поле не изменяло знака  на протяжении полюсной дуги необходимо выполнение следующего условия:

AS bo≤Fδн+Fzн                                       (1.18)

где Fн и Fzн  МДС воздушного зазора и зубцовой зоны МПТ при номинальном токе.

Принимая ориентировочно

Fzн=0,15÷0,25 Fδн                                     (1.19)

и учитывая соотношения связывающие  МДС и магнитную индукцию в воздушном зазоре получим:

для электродвигателей с продолжительным режимом работы

δ=0,25 τ ASBδ 10−6;                                         (1.20)

для электродвигателей с кратковременным режимом работы

δ=0,15 τ ASBδ 10−6;                                        (1.21)

для генераторов

δ=0,4 τ ASBδ 10−6.                                         (1.22)

2. ПАРАМЕТРЫ ОБМОТКИ ЯКОРЯ

В   МПТ  малой мощности применяются простые петлевые обмотки при 2р = 2 и простые волновые при 2р = 4. Кроме того для машин малой мощности весьма перспективно применение постоянных магнитов позволяющих уменьшить потребляемую из сети мощность за счёт отсутствия  тока возбуждения повысить КПД а в ряде случаев уменьшить габариты машины.

- Полезный поток одного полюса машины

Ф=Bδ bo lo.                                                (2.1)

- Число проводников обмотки якоря

N=60 a EpnнФ,                                                   (2.2)

где а  число параллельных ветвей якорной обмотки машины (для машин малой мощности обычно а = 1).

10. При выборе числа пазов необходимо руководствоваться следующим. Слишком малое число пазов приводит к значительным пульсациям ЭДС машины а слишком большое число  к уменьшению ширины зубцов и их насыщению. Необходимо учитывать также что увеличение числа зубцов приводит к нерациональному использованию площади паза так как при уменьшении размеров пазов площадь занимаемая изоляцией остаётся прежней. Предпочтение отдаётся нечётному числу в этом случае уменьшаются пульсации поля под полюсами вызывающие появление переменной ЭДС ухудшающей коммутацию. Однако при нечётном числе пазов становится затруднительной машинная намотка якоря. Для МПТ малой мощности число пазов якоря

Z = (3  4) Da                                                (23)

где диметр якоря измерен в сантиметрах.

- Число коллекторных пластин выбирается равным числу элементарных пазов исходя из соотношения:

K = ZЭ = uП Z                                                (2.4)

где uП  число элементарных пазов в реальном пазу, выбирается таким образом чтобы среднее напряжение между коллекторными пластинами не превышало допустимого значения:

Ukср=2pUK≤25−30 B.

Обычно uП = 2  3. В случае волновой обмотки при нечётном числе пазов якоря uП должно быть числом  нечётным так как только при этом условии возможно выполнение симметричной обмотки с целым шагом.

- Число витков в секции обмотки якоря

Wc=N2K.                                                  (2.5)

Число витков в секции должно быть целым. Поэтому рассчитанное по (2.5) значение округляется а число проводников обмотки  якоря соответствующим образом корректируется. Окончательные значения uП  и Wс принимаются после проверки коммутации т.к. величина реактивной ЭДС определяющей характер процесса коммутации пропорциональна числу Wс.

- Для простой петлевой обмотки шаги обмотки якоря

y1=K2p±ε;    y2=y1−1;   y=1;   yk=1;                   (2.6)

для простой волновой обмотки

yk=K±12p;   y=yk;  y1=y2=y/2, если y  чётное число

y1=y+12;   y2=y−12,   если y  нечётное число.

После определения параметров якорной обмотки составляется таблица обхода и вычерчивается её схема.

- Линейная нагрузка якоря принимается с учётом скорректированного числа проводников обмотки якоря

AS=N Ιa2π Da.                                                                       (2.7)

Полученная величина линейной нагрузки не должна отличаться от ранее принятой более чем на 5%. В противном случае в качестве исходного значения AS принимается найденное по (2.7) и производится повторный расчёт.

3.  РАЗМЕРЫ ЗУБЦОВ, ПАЗОВ И ПРОВОДНИКОВ

ОБМОТКИ ЯКОРЯ

В МПТ малой мощности часто используются пазы круглой овальной  и трапецеидальной формы. Наиболее технологичны и просты в изготовлении пазы круглой формы. Поэтому если площадь круглого паза соответствует расчёту то при всех прочих равных условиях предпочтение отдаётся круглому пазу. Овальная и трапецеидальная формы паза увеличивают его площадь по сравнению с пазом круглой формы при том же диаметре якоря.

Площадь паза якоря зависит от количества и сечения проводников обмотки якоря. В свою очередь сечение проводника определяется величиной тока якоря и его допустимой плотностью которая зависит от режима работы машины способа охлаждения класса изоляции коэффициента теплоотдачи.

15. Интенсивность нагрева МПТ определяется удельной тепловой нагрузкой (Вт/м2) которая для продолжительного режима записывается в виде

q = M  (1 + 01 V)                                         (3.1)

где M  предельно допустимое превышение температуры корпуса над температурой окружающей среды определяемое классом изоляции. Температура окружающей среды принимается при расчётах равной 400 С

  коэффициент теплоотдачи поверхности якоря в неподвижной среде составляющий в среднем 14  18 Вт/(К м2) для машин закрытого исполнения без вентилятора и 36  44 Вт/(К м2) для машин защищённого исполнения с встроенным вентилятором

V  окружная скорость якоря  в машинах без вентилятора, V = Va.

Работа встроенного вентилятора приводит к увеличению потока охлаждающего воздуха и, следовательно, к увеличению скорости его движения V:

V = (Va2 + Vв2)1/2                                              (3.2)

где Vв  окружная скорость лопаток вентилятора,

Vв =  Dв nн / 60;                                              (3.3)

Dв  диаметр колеса центробежного вентилятора,

Dв = (125  14) Da.

###### Удельная тепловая нагрузка для кратковременного режима работы

q=ΘМ α 1+0,1 Vf( tpTp) ,                                           (3.4)

здесь  tр  время работы двигателя с

Tр  постоянная  времени нагрева вращающегося якоря, с 

Tp≈936 Daα 1+0,1 V103.                                          (3.5)

ftpTp=1−exp−tpTp.                                     (3.6)

Для МПТ работающих в повторно-кратковременном режиме,

q=ΘМ α1+0,1 Vf(tpTp)Ψ(tpTp) ,                                      (3.7)

где функция (tр /Tр) определена зависимостью времени работы машины и паузы:

(tр /Tр) = 1+ exp (  а1 tр / Tр) + exp ( 2 а1 tр / Tр) +

+   exp  (n 1) а1 tр / Tр                               (3.8)

где        n  число циклов работы

a1=1+TpTΠ tΠtp ;                                             (3.9)

ТП  постоянная времени охлаждения неподвижного якоря, с;

tП  время паузы, с.

16. Выражая потери в якорной цепи машины через линейную нагрузку и плотность тока в проводниках обмотки можно получить выражение плотности тока при заданной линейной нагрузке и допустимом превышении температуры M:

а) для МПТ при 2р = 2 и n  5000 об/мин

Ja=17qAS 106 ;                                          (3.10)

при  5000  n  10000 об/мин

Ja=14qAS 106 ;                                          (3.11)

при  10000  n  15000 об/мин

Ja=12qAS 106 ;                                             (3.12)

б) для МПТ при 2р = 4 и при n  5000 об/мин

Ja=13qAS 106 ;                                             (3.13)

при  5000  n  10000 об/мин

Ja=11qAS 106 ;                                             (3.14)

при  10000  n  15000 об/мин

Ja=10qAS 106.                                             (3.15)

- Предварительное сечение проводников обмотки якоря

Sa=Ιa2Ja.                                               (3.16)

По полученному сечению рассчитывается диаметр провода (выбирается ближайшее  его значение) марка и необходимый класс изоляции (прилож., табл. 2). Для выбранного провода определяется сечение и реальная плотность тока в якорной обмотке.

- Предварительная величина площади паза якоря

Sп=Sа.изNпKз.п ,                                              (3.17)

где Nп  число проводников в пазу якоря,

Nп = N / Z                                                 (3.18)

Sa.из  сечение изолированного проводника якорной обмотки,

Sa.из =  dиз2 / 4                                            (3.19)

dиз  диаметр изолированного проводника обмотки якоря

Кз.п  коэффициент   заполнения  паза предварительное значение которого

принимается равным 030  046 При меньших значениях Кз.п заполнение паза будет рыхлым т.е. проводники обмотки будут подвижными. При больших значениях Кз.п  выполнение обмотки становится невозможным т.е. в пазу не удаётся разместить необходимое число проводников.

- Размеры паза и зубцов. Рассчитав площадь паза необходимо определить его размеры. Поскольку наиболее технологичным является круглый паз, проверяется возможность его реализации. Диаметр круглого паза

dп = (4 Sп /  )0,5.                                        (3.20)

Кроме того необходимо учесть наличие щели паза через которую производится   укладка   проводников   обмотки.   Высота щели hщ обычно не превышает 10  15 мм а её ширина bщ = (2  8)dиз причём больший размер  для более тонких проводов. Приняв указанные размеры и определив число пазов и их диаметр рисуют  в масштабе эскиз листа якоря (рис.1).

Если необходимое число пазов удаётся разместить на листе якоря то определяют размеры зубцов для трёх сечений.

Зубцовое деление якоря

tZ =  Da / Z.                                               (3.21)

Максимальная ширина зубца

bZ1 = tZ  bщ.                                               (3.22)

Ширина зубца в основании паза

bZ2=t2=πDa−2dп+hщZ.                                  (3.23)

Рис.1.  Пазы якоря круглой формы

Ширина паза в среднем сечении

bzср=tcp−dп=πDa−dп+hщZ -dп.                          (3.24)

Минимальную ширину зубца желательно проверить по величине магнитной индукции в этом сечении исходя из того что весь поток зубцового деления проходит через зубец:

Вzм=Bδ tzbzсрКз.с ,                                                             (3.25)

где Kз.с  коэффициент заполнения стали. Его величина зависит от толщины листа и вида изоляции. Для современных сталей величина Kз.с=095  097 (прилож., табл. 4).

Максимальная величина магнитной индукции в зубцах МПТ малой мощности не превышает 18 Тл а ширина зубцов якоря по технологическим условиям штамповки должна быть не менее 15 мм.

На практике чаще всего реализовать круглый паз  необходимой площади не удаётся. Поэтому наиболее распространены пазы якоря овальной или трапецеидальной формы (рис.2) позволяющие получать значительные площади паза при небольшой его ширине. Важным достоинством пазов указанной формы является постоянная ширина зубцов якоря которая как и в предыдущем случае, должна быть не менее 15 мм.

Рис.2.  Пазы якоря  трапецеидальной формы

Ширина зубца может быть рассчитана исходя из допустимых значений магнитной индукции Bz по выражению (3.25).

Для определения размеров паза в крупном масштабе изображается лист якоря. При известном числе пазов окружность якоря разбивается на соответствующее число секторов по осям которых в том же масштабе изображаются зубцы якоря необходимой ширины.

Ориентировочная высота паза  рассчитывается по выражению

hп = (Dа   dв  2 ha),                                         (3.26)

hп = (022  03) Dа.

Диаметр вала МПТ

dв = (018  024) Dа.

Высота спинки якоря выбирается из допустимых значений магнитной индукции на этом участке:

ha=ατBδ2Kз.сBa ,                                            (3.27)

где Ва  магнитная индукция в спинке якоря максимальная величина которой не должна превышать 15 Тл.

Таким образом задаваясь величинами диаметра вала спинки якоря и зная диаметр якоря можно уточнить высоту паза hП.

Максимальная и минимальная ширина овального паза может быть приближённо рассчитана по следующим выражениям:

bпмакс=3,14Da−2hщ−bzZZ+3,14                               (3.28)

bпмин=3,14Da−2hп−bzZZ−3,14                                 (3.29)

а высота средней части паза

h12 = hп  hщ  bпмакс 2  bпмин 2.                          (3.30)

По рисунку паза рассчитывается его площадь которая корректируется исходя из условия размещения проводников  в пазу Так для трапецеидального паза

Sп=h12bпмакс+bпмин2+3,148bпмакс2+bпмин2.             (3.31)

После этого можно уточнить размеры зубца якоря в частности его ширину. Увеличение ширины зубца приводит к уменьшению его магнитной индукции следовательно уменьшению потерь в стали зубцов уменьшению МДС обмотки возбуждения её веса и габаритов.

- При 2р =2 средняя длина проводников обмотки якоря

la = l0 + 12 Da                                             (3.32)

при 2р =4

la = l0 + 08 Da.                                            (3.33)

- В нагретом состоянии сопротивление обмотки якоря

Ra=KΘNΙa4γмSa .                                         (3.34)

В этом выражении M = 57  106 (Омм)-1  электропроводность меди при температуре окружающей среды. Температурный коэффициент меди

K = 1 + 0004 (  окр)                                   (3.35)

где   рабочая температура;

окр  температура окружающей среды, окр = 20 0С.

- Падение напряжения в  обмотке якоря

Ua = Ia Ra                                                 (3.36)

Величина Ua составляет обычно 10  20 от номинального напряжения. Меньшие значения относятся к машинам  с высокими номинальными напряжениями Uан 110 В  работающим в длительном режиме.

- КОЛЛЕКТОР И ЩЁТОЧНЫЙ АППАРАТ

В настоящее время коллекторы машин малой мощности выполняются чаще всего с пластмассовой изоляцией.  Коллекторные пластины изготовляются из твёрдотянутой меди трапецеидального сечения с впадинами  в  виде «ласточкина гнезда» (рис. 3).

В некоторых конструкциях коллекторные пластины изолируются друг от друга миканитовыми прокладками толщиной 06  08 мм чаще для изоляции используется та же пластмасса что и для крепления  коллекторных пластин.

Более совершенными технологиями изготовления коллекторов являются малоотходные с использованием цельных заготовок из листов меди или медного порошка.

Толщина кольца коллектора выбирается с учётом износа коллектора и дальнейшей его проточки и составляет

К = (0102) DK .

Рис.3.  Коллектор машины постоянного тока

Коллектор должен быть изолирован от вала машины Для этой цели также используется изолирующая  пластмасса.

Щётки и прижимные пружины размещаются в трубчатых или коробчатых щёткодержателях.

Различают радиальные и реактивные щёткодержатели. В радиальных щёткодержателях щётка располагается перпендикулярно поверхности коллектора  в реактивных  под некоторым углом по ходу вращения коллектора обеспечивая при этом более надёжный контакт. Реактивные щёткодержатели обычно применяются в нереверсивных МПТ имеющих одно направление вращения.

- Предварительный диаметр коллектора

DK = (05  09) Da.

- В машинах малой мощности  ширина коллекторной пластины bK принимается равной 25 мм. Толщина изоляции между коллекторными пластинами bиз = 06 08 мм.

Коллекторное деление

tк=πDкK.                                                 (4.1)

Для правильно спроектированного коллектора должно выполняться соотношение

tк = bк + bиз.                                                (4.2)

Ширина   коллекторной   пластины   при   этом   должна    соответствовать ГОСТ 413475. Определив tк уточняют диаметр коллектора используя выражение (4.1).

Окружная скорость коллектора

Vк =  Dк n / 60.                                             (4.3)

- В МПТ малой мощности для улучшения коммутации  наиболее часто используются твёрдые медно-графитовые или электрографитированные щётки, которые меньше подвержены износу, что увеличивает надёжность работы машины.

Размеры щёток выбираются исходя из допустимой для каждого типа щёток плотности которая лежит в широких пределах: 40  200 А/см2 (наиболее часто 100 150 А/см2).  Тогда выбрав тип щёток и  определив допустимую для них плотность тока Jщ можно рассчитать площадь щётки:

Sщ=ΙapJщ.                                                 (4.4)

С другой стороны

Sщ = ащ bщ                                                 (4.5)

где aщ   осевая ширина щётки;

bщ  ширина щётки по окружности коллектора ориентировочно принимает- ся

bщ = (2  3) bк.

Выбрав стандартный размер ширины щётки bщ (ГОСТ 122322.1-77) определяют осевой размер щётки ащ удовлетворяющий необходимой площади. Осевая длина щётки также должна соответствовать  указанному стандарту.  После определения  размеров щёток уточняют получаемую при этом плотность тока используя выражение  (4.4) Величина плотности не должна превосходить допустимого значения для выбранного  типа щёток.

26. Активная длина коллектора по оси вала

lк = (1,5  20) ащ.

Полная длина коллектора

lк = lк + (3  5) da

где da  диаметр проводника обмотки якоря без изоляции.

- Проверка коммутации. В МПТ малой мощности добавочные полюса не выполняются а щётки устанавливаются строго на линии геометрической нейтрали. Вследствие этого в коммутируемых секциях наводится реактивная ЭДС еR и ЭДС от поля реакции якоря еа  которая также замедляет процесс коммутации. Наличие этих ЭДС приводит к увеличению плотности тока под сбегающим краем щёток и следовательно к повышенному искрению. Интенсивность искрения зависит от величины суммарной ЭДС в коммутируемой секции

ер=eR+ea,

которая не должна превосходить определённого значения.

Среднее значение реактивной ЭДС в коммутируемой секции определяется выражением

еR = 2 WС  AS l0 Va .                                            (4.6)

Удельная магнитная проводимость потоков рассеяния  для пазов овальной и трапецеидальной формы определяется выражением

λ=0,62hпbП1+bП2+la−lolo+0,92 lgπ t1bщ10−6,                        (4.7)

где bП1 и bП2  максимальная и минимальная ширина паза.

ЭДС от реакции  якоря при установке  щёток на  линии геометрической нейтрали

ea=μoWcAS τloVaδa,                                         (4.8)

где a  средняя длина магнитной силовой линии в межполюсном пространстве,

δа=τ−b02.                                                (4.9)

Для благоприятной коммутации МПТ малой мощности необходимо чтобы величина результирующей ЭДС ер в коммутируемой секции не превышала 15 В.  В случае невыполнения этого условия необходимо либо уменьшить число витков в секции либо уменьшить величину линейной нагрузки сохранив при этом габариты машины за счёт увеличения магнитной индукции в воздушном зазоре.

На процесс коммутации может оказывать влияние магнитное поле полюсов величина которого в зоне коммутации теоретически должна быть равной нулю. Однако если ширина зоны коммутации близка к расстоянию между полюсными наконечниками соседних полюсов то в зоне коммутации будет ощущаться влияние  их магнитного поля. Для того чтобы исключить это влияние необходимо ограничить ширину коммутационной зоны bк до определённых размеров:

bк=b'щ+uп+K2p−y1−apt'к ,                             (4.10)

где bщ  ширина щётки приведённая к окружности якоря,

b'щ=bщDaDк;                                             (4.11)

tк  коллекторный шаг приведённый к  диаметру якоря,

t'к=tкDaDк.                                             (4.12)

Для благоприятной коммутации необходимо

bк  08 (  b0).                                             (4.13)

5. МАГНИТНАЯ  СИСТЕМА МАШИНЫ

ПОСТОЯННОГО ТОКА

Магнитопровод МПТ малой мощности изготовляется чаще всего шихтованным из электротехнической стали причём полюса выполняются заодно с ярмом статора. Значительно реже магнитопровод статора изготовляется сплошным из  труб малоуглеродистой стали. Полюса машины в этом случае изготовляются отдельно  также из мягкой малоуглеродистой стали. В последнее время полюса прессуются из порошковых ферромагнитных материалов. Магнитопровод якоря для уменьшения потерь во всех случаях выполняется шихтованными из малокремнистых электротехнических сталей.

- Определение геометрических размеров.

Воздушный зазор:

 = К                                                      (5.1)

где K  коэффициент воздушного зазора (коэффициент Картера),

Kδ=tz+10δbz1+10δ.                                             (5.2)

Высота сердечника полюса hпл предварительно принимается равной (024  04) Dа. Полученное значение hпл должно быть уточнено после расчёта обмотки возбуждения исходя из необходимой площади окна для  размещения обмотки.

Осевая длина полюса для МПТ малой мощности обычно равна длине якоря:

lпл = l0.

Магнитная   индукция   в   сердечнике   полюсов   принимается равной 12  15 Тл для машин работающих в длительном режиме и 14  16 Тл для машин с кратковременным режимом работы. Исходя из этих значений, рассчитывается сечение сердечника полюса

Sпл=Ф0σВпл ,                                                  (5.3)

где   коэффициент рассеяния магнитного потока с учетом того, что помимо основного магнитного потока по сердечнику полюса проходит поток рассеяния. Величина этого коэффициента составляет 108  112.

Рассчитав площадь сердечника полюса определяют его ширину:

bпл=SплlплКз.с.                                               (5.4)

Если   полюс выполнен сплошным то коэффициент заполнения стали Kз.с = 10.

Сечение магнитопровода станины рассчитывается исходя из допустимых значений магнитной индукции Bст на этом участке которые принимаются равными 12  14 Тл для длительного режима работы машины и до 15 Тл для кратковременного режима. Магнитный поток замыкающийся через станину равен половине потока полюса, отсюда

Sст=0,5Ф0σВст.            (5.5)

Большие значения индукции рекомендуются для машин с кратковременным режимом работы.

Высота сердечника станины

hст=SстlстКз.с.            (5.6)

Длина станины lст принимается равной длине якоря для машин с шихтованной станиной и lст = l0 + (3  5) мм для машин с отъёмными полюсами. Для станин из литой стали Kз.с = 10.

После расчёта указанных размеров в масштабе рисуют эскиз магнитной цепи машины  по которому определяют длину отдельных участков магнитной цепи (рис. 4).

Рис. 4. Магнитная система машины постоянного тока

- Расчёт МДС машины постоянного тока.

МДС воздушного зазора

AWδ=2Bδμoδ Kδ.                                            (5.7)

МДС зубцовой зоны рассчитывается исходя из предположениячто весь магнитный поток зубцового деления проходит через зубец. Если при этом использованы пазы прямоугольной формы то ширина зубцов оказывается переменной и магнитная индукция в различных сечениях различна. В этом случае расчёт МДС производится для трёх различных сечений зубца  максимального среднего и минимального:

Bzмин=Bδ tzbz1Кз.с;                                             (5.8)

Bzср=Bδ tzbzсрКз.с;                                          (5.9)

Bzмакс=Bδ tzbz2Кз.с;                                         (5.10)

Рассчитав значения магнитных индукций по кривым намагничивания выбранного сорта электротехнической стали (прилож., табл. 5  13) определяют соответствующие значения напряжённостей магнитного поля Нzмин Нzср  Нzмакс.

При расчёте МДС зубцов необходимо скорректировать  их ширину таким образом чтобы максимальная величина магнитной индукции Вzмаксне превышала 18 Тл.

МДС зубцовой зоны определяется по формуле Симпсона:

AWz=2Hzмин+4Hzср+Hzмакс6hп.                          (5.11)

Здесь принято что высота зубца равна высоте паза.

Для машин малой мощности чаще всего используются пазы овальной или трапецеидальной формы. В этом случае ширина зубца во всех сечениях одинакова и расчёт значительно упрощается так как магнитная индукция и напряжённость магнитного поля в любом сечении зубца оказываются одинаковыми:

Bzмакс=BδtzbzКз.с;                                           (5.12)

AWZ = 2 HZ hп.                                             (5.13)

МДС сердечника якоря. Уточнённое значение магнитной индукции в сердечнике якоря

Ba=Фо2haloКз.с.                                          (5.14)

По рассчитанному значению магнитной индукции и кривой намагничивания электротехнической стали определяется величина напряжённости магнитного поля в спинке якоря и МДС этого участка:

AWa = Ha La                                             (5.15)

где средняя длина магнитной силовой линии

La=π(Da−2)(hп−ha)2p+ha.                                  (5.16)

Величина магнитной индукции в сердечнике полюса уточняется по выражению:

Впл=ФоσbплlплКз.с.                                         (5.17)

По кривой намагничивания материала полюсов и полученному значению магнитной индукции определяется напряжённость магнитного поля и рассчитывается величина МДС полюсов машины:

AWпл = 2 Hпл hпл.                                        (5.18)

МДС станины. Магнитная индукция в станине

Вст=Фоσ2hстКз.с.                                            (5.19)

Средняя длина магнитной силовой линии в станине

Lст=πDa+2δ+2hпл2p.                                    (5.20)

По рассчитанному значению магнитной индукции Вст и кривой намагничивания материала станины определяется напряжённость магнитного поля Hст и соответствующая МДС:

AWст = Hст Lст.                                         (5.21)

Если полюса выполнены отъёмными то между станиной и сердечником полюса существует воздушный зазор ст = (0035 005) мм. В этом случае необходимо определить МДС этого зазора:

AWδст=2Вплμоδст.                                      (5.22)

Результирующая МДС машины на пару полюсов в режиме холостого хода

AWв = AW + AWz + AWa + AWпл + AWст + AWст.               (5.23)

- Характеристика холостого хода (х.х.х) МПТ  это зависимость ЭДС обмотки якоря от МДС возбуждения (или тока возбуждения) при неизменной частоте вращения и отсутствии тока якоря.

Расчёт х.х.х производится в такой последовательности:

- задаются произвольными значениями ЭДС якорной обмотки Е;

- рассчитываются соответствующие значения магнитного потока

Фо=60 E ap N n ;                                              (5.24)

- рассчитываются соответствующие значения магнитной индукции в воздушном зазоре с использованием выражения (2.1);

- рассчитываются значения МДС для всех участков магнитной цепи  и суммарная МДС возбуждения на пару полюсов в соответствии с  выражениями п.29.

Производимые расчёты сводятся в таблицу (табл. 3 по данным которой строится зависимость Е = f(AWв)  х.х.х.).

- МДС реакции якоря. При работе МПТ под нагрузкой по обмотке якоря протекает ток и вокруг проводников обмотки создаётся магнитное поле называемое полем якоря. Рабочие характеристики МПТ определяются результирующим магнитным полем в зазоре машины т.е. зависят и от поля якоря.

Воздействие магнитного поля якоря на основное поле машины создаваемое обмоткой возбуждения называют реакцией якоря.

Для учёта магнитного поля якоря его МДС представляют в виде суммы двух составляющих МДС поперечной и продольной реакции якоря.

##### Таблица 3

Расчёт характеристики холостого хода МПТ

| #### Величина | ЭДС якоря |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 Е | 08 Е | 10 Е | 11 Е | 12 Е | 13 Е |
| Магнитный поток Фо Вб |  |  |  |  |  |  |
| Магнитная индукция в воздушном зазоре В Тл |  |  |  |  |  |  |
| Магнитная индукция в зубцах якоря Вz Тл |  |  |  |  |  |  |
| Магнитная индукция в спинке якоря Ba Тл |  |  |  |  |  |  |
| Магнитная индукция в сердечнике полюса Bпл Тл |  |  |  |  |  |  |
| Магнитная индукция в станине Вст Тл |  |  |  |  |  |  |
| Магнитная индукция в зазоре между полюсом и станиной Вст Тл |  |  |  |  |  |  |
| МДС воздушного зазора AW А |  |  |  |  |  |  |
| МДС зубцовой зоны AWz А |  |  |  |  |  |  |
| МДС спинки якоря AWa А |  |  |  |  |  |  |
| МДС сердечника полюса AWпл А |  |  |  |  |  |  |
| МДС станины AWст А |  |  |  |  |  |  |
| МДС зазора между станиной и полюсом AWст А |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная МДС на пару полюсов: AWв =  AW А |  |  |  |  |  |  |

Кроме того на магнитное поле машины оказывают действие коммутационные токи протекающие в секциях якоря при переключении их из одной параллельной ветви в другую. МДС коммутационных токов проявляется при замедленной или ускоренной коммутации и носит продольный характер.

Поперечная МДС при ненасыщенной машине искажает магнитное поле, не изменяя его величины. При насыщении машины МДС поперечной реакции якоря ослабляет магнитное поле.

Поскольку МПТ работают как правило с той или иной степенью насыщения можно считать что поперечная реакция якоря имеет размагничивающий характер независимо от режима работы МПТ (двигательный или генераторный).

При установке щёток строго на линии геометрической нейтрали продольная МДС якоря теоретически равна нулю. Однако в реальных машинах установить щётки на линии геометрической нейтрали не удаётся; они оказываются смещёнными по ходу вращения машины.  Вследствие этого  появляется незначительная продольная МДС которая как правило носит намагничивающий характер в двигателях и размагничивающий в генераторах. Процесс коммутации в МПТ без добавочных полюсов оказывается замедленным коммутационная МДС носит продольный характер т.е. намагничивает машину в режиме двигателя и размагничивает в режиме генератора. Поскольку обмотка возбуждения должна скомпенсировать поле реакции якорято МДС реакции якоря рассчитывается следующим образом:

для двигателей:

AWR = AWаq  AWad  АWк,                                   (5.25)

для генераторов

AWR = AWаq + AWad +АWк                                   (5.26)

где AWаq  МДС поперечной реакции якоря;

AWad  МДС продольной реакции якоря;

АWк  коммутационная МДС.

Так как поперечный магнитный поток замыкается через зубцовую зону и воздушный зазор машины для определения поперечной реакции якоря используется переходная кривая намагничивания (рис. 5):

В = f (AW + AWz) / 2

которая строится по данным табл. 3. На этой кривой по оси ординат откладывается  номинальная  величина  магнитной индукции в воздушном зазоре (точка а) и определяется соответствующая номинальная МДС (точка б). Влево и вправо от этой точки в масштабе МДС  откладываются отрезки бв и бг изображающие МДС поперечной реакции якоря:

бв = бг= AS  b0 / 2.                                      (5.27)

Рис.5. Переходная характеристика машины  постоянно-

го тока

Так как величины отрезков бв и бг пропорциональны величине расчётной полюсной дуги  а ординаты пропорциональны магнитной индукции то площади криволинейных треугольников аде и аgк представляют соответственно уменьшение магнитного потока от реакции якоря под одним краем полюса и его возрастание  под другим. Разница площадей этих треугольников определяет уменьшение магнитного потока машины вследствие действия поперечной реакции якоря. Для компенсации этого размагничивающего действия необходимо увеличить МДС обмотки возбуждения на определённую величину которая определяется следующим образом. Прямоугольник сдвигается вправо таким образом, чтобы площади полученных криволинейных треугольников амf и аpn стали равными.  Тогда величина МДС на пару полюсов компенсирующая поперечную реакцию якоря определяется выражением

AWaq = 2 mn.

Эта величина может быть найдена и другим способом. Выражая площади криволинейных треугольников и приращений потоков по формуле Симпсона и приравнивая полученные выражения можно определить величину МДС поперечной реакции якоря:

AWaq≈B'δ−B''δ6B'δ+B''δAS b0.                                   (5.28)

МДС продольной реакции якоря зависит от сдвига щёток с линии геометрической нейтрали и определяется выражением

AWаd = 2 b AS                                           (5.29)

где b  сдвиг щёток с линии геометрической нейтрали вследствие неточности изготовления машины, b = 015  03 мм.

Продольная коммутационная МДС возникающая при замедленной коммутации определяется величиной коммутирующего тока индуктивностью коммутируемых секций переходным сопротивлением щёток и угловой скоростью якоря. Величина коммутационной МДС при номинальном токе машины и номинальной частоте вращения может быть приближённо рассчитана по следующей формуле:

AWк=bк ASн1+Кк1+0,2πτδaλ10−6,                               (5.30)

где bк  ширина коллекторной пластины;

ASн  линейная токовая нагрузка при номинальном токе якоря;

Кк  коэффициент, учитывающий падение напряжения в щётках

Кк=1,7ΔUщ4WcVaλASнlo.                                      (5.31)

Полная МДС  возбуждения МПТ при нагрузке

AWНАГР = AW + AWz + AWa + AWпл + AWст + AWδСТ + AWR      (5.32)

Для двигателей и генераторов параллельного возбуждения вначале определяется ЭДС якоря для электродвигателей

Е = U  Ua  Uщ                                          (5.33)

и для генераторов

Е = U +Ua + Uщ.                                          (5.34)

По кривой холостого хода определяется  результирующая МДС  AW’НАГР соответствующая найденному значению ЭДС  после чего рассчитывается полная МДС с учётом реакции якоря:

AWНАГР= AWНАГР+ AWR.                                   (5.35)

6. РАСЧЁТ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

6.1. Электродвигатель последовательного возбуждения

- Число витков обмотки возбуждения на один полюс

Wв=AWΣ НАГР2Ιa.                                           (6.1)

- Предварительное сечение обмоточного провода для обмотки возбуждения

Sв = a / jв                                                  (6.2)

где jВ  плотность тока в обмотке возбуждения выбираемая в зависимости от номинального момента Мн по данным табл. 4.

Мн = 955 Рн nн.                                            (6.3)

Рассчитав сечение провода выбирают номинальное сечение и диаметр провода в соответствии с ГОСТом а затем уточняют реальную величину плотности тока возбуждения:

jв = a / Sв .                                                (6.4)

- Сопротивление обмотки возбуждения в нагретом состоянии

Rв=Kв2pWвlсрγмSв ,                                         (6.5)

где lср  средняя длина витка обмотки возбуждения которая определяется по эскизу расположения обмотки на сердечнике полюса.При неотъёмных полюсах машины среднюю длину витка необходимо увеличить на величину   (b0  bпл) с тем чтобы была возможность надеть катушку обмотки возбуждения на сердечник полюса через полюсный наконечник.

35.  Падение напряжения в обмотке возбуждения

Uв = Ia Rв .                                                (6.6)

- Величина ЭДС якоря двигателя последовательного возбуждения при нагрузке

E = UH  Ua  Uщ  Uв.                                   (6.7)

Таблица  4

Плотность тока в обмотке возбуждения МПТ малой мощности (106 А/м2)

| Номинальный момент Мн Нм | Режим работ |  | Номинальный момент Мн Нм | Режим работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | продолжительный | кратковременный |  | продолжительный | кратковременный |
| Закрытое исполнение |  |  |  |  |  |
| 001 | 80 | 160 | 02 | 4,6 | 11,0 |
| 002 | 75 | 150 | 04 | 4,3 | 10,0 |
| 003 | 70 | 142 | 06 | 4,0 | 9,5 |
| 004 | 65 | 135 | 08 | 3,8 | 9,2 |
| 005 | 62 | 127 | 10 | 3,5 | 9,0 |
| 006 | 58 | 122 | 12 | 3,4 | 8,8 |
| 007 | 55 | 117 | 14 | 3,2 | 8,5 |
| 008 | 52 | 113 | 16 | 3,0 | 8,2 |
| 009 | 50 | 112 | 18 | 2,8 | 8,0 |
| 01 | 48 | 110 | 20 | 2,7 | 7,8 |
| Защищённое исполнение с вентилятором |  |  |  |  |  |
| 001 | 115 | 215 | 02 | 94 | 168 |
| 002 | 108 | 208 | 04 | 90 | 165 |
| 003 | 105 | 200 | 06 | 84 | 158 |
| 004 | 102 | 195 | 08 | 80 | 152 |
| 005 | 98 | 190 | 10 | 76 | 148 |
| 006 | 97 | 186 | 12 | 72 | 142 |
| 007 | 96 | 181 | 14 | 70 | 139 |
| 008 | 95 | 177 | 16 | 68 | 136 |
| 009 | 95 | 172 | 18 | 66 | 132 |
| 01 | 95 | 170 | 20 | 65 | 130 |

Полученная величина ЭДС не должна отличаться от предварительно выбранного значения более чем на 3%. При большей разнице необходимо  скорректи-

ровать число витков обмотки возбуждения. Для этого определяют МДС обмотки

возбуждения по характеристике холостого хода и найденному значению ЭДС прибавляют  МДС реакции якоря при номинальной нагрузке уточняют число витков обмотки возбуждения её сопротивление падение напряжения и новое значение ЭДС машины Ea.

- Площадь окна для размещения обмотки возбуждения

S'в.окна=Wвdв.из2fo ,                                         (6.8)

где fо  технологический коэффициент учитывающий промежутки между проводниками и изоляцию провода, fо = 08  084.

Фактическая площадь окна для обмотки возбуждения должна быть увеличена на 10  20 % для учёта возможных неточностей намотки.

Исходя из полученного значения площади окна уточняют высоту сердечника полюса и  определяют ширину стороны катушки возбуждения с таким расчётом чтобы обмотка возбуждения свободно размещалась в окне между станиной и полюсным наконечником.

6.2. МПТ с независимым возбуждением

Расчёт обмотки возбуждения в этом случае производится в такой последовательности:

- Задаются величиной тока возбуждения

в  (5  10)% a.

Большие значения тока принимаются для машин меньшей мощности.

Исходя из режима работы МПТ и её исполнения  по данным табл. 4 выбирается величина допустимой плотности тока в обмотке возбуждения jв. После этого рассчитывают сечение провода обмотки возбуждения по выражению

Sв = в / jв .                                                 (6.9)

По найденному значению Sв  выбирается марка сечение и диаметр провода обмотки возбуждения соответствующего ГОСТу.

39. Зная МДС возбуждения для номинального режима работы AWНАГР рассчитывают число витков обмотки возбуждения на один полюс:

Wв=AWΣ НАГР2Ιв.                                            (6.10)

- По выражению (6.5) рассчитывается сопротивление обмотки возбуждения в нагретом состоянии а исходя из номинального напряжения сети  уточнённые значения  тока возбуждения и его плотности которая должна быть близкой к принятому ранее значению.

Площадь окна необходимую для размещения обмотки возбуждения рассчитывают так же как и для машин с последовательным возбуждением.

- ПОТЕРИ И КПД МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В МПТ различают следующие виды потерь:

 потери в обмотках якоря и возбуждения

 потери в щётках;

 потери в стали якоря;

 механические потери;

 добавочные потери.

41. Потери в обмотках якоря и возбуждения рассчитываются следующим образом:

для МПТ с последовательным возбуждением

Рма = а2 Ra                                                 (7.1)

Рмв = а2 Rв;                                                (7.2)

для машин с параллельным возбуждением

Рмв = UH в.                                                (7.3)

- Потери в щётках

Рщ  = Uщ а .                                                (7.4)

43. Потери в стали якоря включают в себя  потери в сердечнике якоря и потери в зубцах якоря.

Масса стали якоря

Gс.а = 7800  (Dа 2 hп)2 lо  4.                                 (7.5)

Масса зубцов якоря

Gс.z = 7800 Z bZ.CP hП lo.                                        (7.6)

Потери в стали сердечника якоря

Pс.a = pуд Bа2 f1,3 Gс.а.                                        (7.7)

Потери в зубцах якоря

Pс.z = pуд Bz2 f1,3 G с.z.                                        (7.8)

В этих выражениях удельные потери для данного сорта стали принимаются увеличенными в 1,5  1,8 раза.

Потери в стали статора

Pс = Pс.a + P с.z.                                          (7.9)

- Полные механические потери включают в себя потери на трение щеток о коллектор, потери на трение в шарикоподшипниках и потери на трение о воздух.

Потери на трение щёток о коллектор

Ртр.щ = 981 Ктр Рщ Sщ Vк                                  (7.10)

где Ктр  коэффициент трения  щёток о коллектор Ктр = 02  025.

Рщ  удельное нажатие щёток Рщ = 196  235 Н/м2 для угольных и угольно-графитовых щёток; Рщ = 20  40 Н/м2 для электрографитированных щёток; Рщ = 15  20 Н/м2 для медно-графитовых щёток; Рщ = 17  22 Н/м2 для бронзо-графитовых щёток.

Sщ  поверхность всех щёток;

Vк  окружная скорость коллектора.

Потери на трение в шарикоподшипниках

Ртр.под = Кш Gа n  10-3                               (7.11)

Для машин малой мощности  с шарикоподшипниками Кш = 1  3 Большие значения относятся к машинам меньшей мощности.

Масса якоря Gа может быть рассчитана по приближённой формуле

Gа = 1000  (Da2 lo a + Dк2 lк к)  4.                     (7.12)

В этом выражении средняя объёмная масса якоря a = 7800 кг/м3  объемная масса коллектора K = 8900 кг/м3.

Потери на трение о воздух могут быть рассчитаны для машин малой мощности с частотой вращения до 12000 об/мин по формуле

Ртр.в = 2 Da3 n3 lо 10-6                             (7.13)

при n  12000 об/мин

Ртр.в  = 03 Da5 (1 + lo / Da) n3  10-6.                           (7.14)

Полные механические потери

Рмех = Ртр.щ + Ртр.под + Ртр.в.                             (7.15)

- Полные потери в машине

Р  = o (Рма + Рмв + Рщ + Рс + Рмех)                      (7.16)

где коэффициент o = 11  12 учитывает добавочные потери.

- При номинальной нагрузке КПД для двигателя

ηн=UнΙн−ΔРΣUнΙн100%.                                     (7.17)

КПД для генератора

ηн=UнΙнUн’Ιн+ΔРΣ100%.                                    (7.18)

В выражениях (7.17), (7.18) Н = а  для электродвигателей последовательного возбуждения; Н = а + В  для электродвигателей параллельного возбуждения; Н = а  В  для генераторов параллельного возбуждения.

Если номинальная мощность электродвигателя

РН = UH Н  Р

отличается от заданной  то необходимо пересчитать величину номинального тока якоря:

а = 05 А  (025 А2  В).                                     (7.19)

Для электродвигателей последовательного возбуждения

A=U/ξo−ΔUщRa+Rв;           B=P/ξo+ΔPc+ΔPмехRa+Rв;               (7.20)

для электродвигателей параллельного возбуждения

A=U/ξo−ΔUщRa;    B=P/ξo+ΔРc+ΔРмех+UΙв1−1/ξoRa.      (7.21)

После определения нового значения тока необходимо пересчитать величины потерь  Рма РМВ РЩ Р а также рассчитать новое значение КПД двигателя.

- Рабочие характеристики двигателя постоянного тока. Рабочими характеристиками  называются  зависимости   = f(M) P1 = f(M) P2 = f(M) n = f(M)  = f(M).

Расчёт рабочих характеристик рационально вести в виде таблицы заполняемой по мере вычисления отдельных величин.

###### Величина электромагнитного момента рассчитывается по выражению

M=pN2aπФΙ.                                               (7.22)

Заполнение таблицы следует начинать с номинального значения тока H. Суммарную величину реакции якоря принимают пропорциональной току якоря а величину магнитного потока определяют по кривой намагничивания для каждого значения тока якоря и результирующей МДС с учётом реакции якоря.

По данным табл. 5 строятся рабочие характеристики электродвигателя в общих координатных осях (рис. 6).

##### Таблица 5

Расчёт рабочих характеристик двигателя постоянного тока

| #### Рассчитываемая величина | Потребляемый из сети или отдаваемый в сеть ток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 H | 0,8 H | 10 H | 1,2 H |
| Ток возбуждения В  А |  |  |  |  |
| Ток якоря а А |  |  |  |  |
| Падение напряжения Ua В |  |  |  |  |
| Падение напряжения Uв В |  |  |  |  |
| Падение напряжения UЩ В |  |  |  |  |
| Падение напряжения U В |  |  |  |  |
| ЭДС якоря Еа В |  |  |  |  |
| МДС возбуждения А |  |  |  |  |
| МДС реакции якоря А |  |  |  |  |
| МДС машины под нагрузкой А |  |  |  |  |
| Магнитный поток Вб |  |  |  |  |
| Частота вращения об/мин |  |  |  |  |
| Потери в якоре Вт |  |  |  |  |
| Потери возбуждения Вт |  |  |  |  |
| Потери в щётках Вт |  |  |  |  |
| Потери в стали Вт |  |  |  |  |
| Механические потери Вт |  |  |  |  |
| Суммарные потери Вт |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность Р1 Вт |  |  |  |  |
| Полезная мощность Р2 Вт |  |  |  |  |
| КПД двигателя |  |  |  |  |
| Момент двигателя Нм |  |  |  |  |

48. Для генератора постоянного тока параллельного возбуждения строится  внешняя  характеристика  зависимость   напряжения  от   тока   нагрузки U = f () при RB = const.

Для построения внешней характеристики генератора параллельного возбуждения необходимо иметь характеристику холостого хода Е = f (B) которая строится по кривой Е = f (AWB) при известном числе витков обмотки возбуждения. Совместно с характеристикой холостого хода в тех же осях строится вольт-амперная характеристика цепи возбуждения UB = B RB.

В точке пересечения этих характеристик (рис.7) имеем режим холостого хода когда ток якоря a равен нулю а напряжение равно напряжению холостого хода U0. Указанная точка является первой точкой внешней характеристики генератора. С ростом тока якоря возрастает падение напряжения в якорной цепи Ua = a Ra + Uщ и МДС реакции якоря. Эти величины являются катетами прямоугольного треугольника АВС называемого характеристическим. Одна из его вершин (точка А) лежит на характеристике холостого хода а другая вершина (точка С)  на вольт-амперной характеристике цепи возбуждения и кроме того определяет величину напряжения генератора при заданном токе якоря.

Рис.6. Рабочие характеристики  двигателя  последователь-

ного возбуждения

Рис.7.  Внешняя характеристика генератора параллельного

возбуждения

Внешнюю характеристику строят таким образом:

 для номинального тока якоря определяется падение напряжения в якорной цепи  Ua = a Ra + UЩ и ток возбуждения эквивалентный реакции якоря: AWR / (2 WB) т.е. катеты характеристического треугольника

 полученный треугольник размещают между кривыми холостого хода и вольт-амперной характеристикой так чтобы его вершины лежали на этих кривых;

 откладывая по координатной оси токов якоря его номинальную величину а по оси ординат  величину напряжения равную ординате нижней вершины треугольника получают следующую точку внешней характеристики соответствующую номинальному току;

 точки внешней характеристики соответствующие другим значениям тока, находят  аналогичным образом при построении характеристических треугольников стороны которых пропорциональны данным значениям токов.

8. УПРОЩЕННЫЙ    ТЕПЛОВОЙ    РАСЧЁТ    МАШИНЫ

ПОСТОЯННОГО   ТОКА    МАЛОЙ    МОЩНОСТИ

Потери выделяемые в элементах электрических машин  превращаются в тепло которое вызывает их нагрев и рассеивается в окружающее пространство. По мере увеличения температуры деталей машины увеличивается их теплоотдача в результате чего температура не возрастает до бесконечности а принимает установившееся значение. В этом случае выделившееся  в машине тепло полностью отдаётся в окружающую среду. Величина установившейся  температуры определяется мощностью потерь габаритами машины и должна соответствовать температурной устойчивости изоляции. Поскольку точный учёт всех факторов нагрева и условий теплоотдачи в машинах малой мощности затруднителен то расчёт превышений температуры элементов машины над окружающей средой производится приближёнными методами.

49. Превышение температуры якоря. При расчётах считается что всё тепло выделяющееся в обмотке якоря передаётся через пазовую изоляцию стали якоря. Поэтому суммарные потери якоря определяемые потерями в обмотке стали якоря и потерями от трения о воздух снимаются охлаждающим воздухом с его поверхности.

Среднее превышение температуры  обмотки якоря при установившемся режиме определяется выражением

Θa=1+αabz1βλ'Пwм.а+wc.a+wтр.вαabz1                            (8.1)

здесь a  результирующий коэффициент теплоотдачи наружной поверхности якоря Вт/(м2 К)

a =  (1 + 01 Va)                                            (8.2)

’  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности неподвижного якоря  для  машин  закрытого исполнения  = 14  18 Вт/(м2 К); для машин защищённого исполнения с вентиляцией  = 36  44 Вт/(м2 К);

bZ1  ширина вершины зубца якоря;

  общая толщина изоляции от меди до стенки паза

 = 1 +2                                                   (8.3)

где   1  толщина  пазовой изоляции плюс односторонняя толщина изоляции проводника;

2  эквивалентная межвитковая изоляция проводников в пазу

β2=ma4da.изKc  ;                                            (8.4)

здесь ma  число проводников в ряду по средней ширине паза;

da.из  диаметр изолированного проводника;

Kс  коэффициент определяемый выражением

Kс = 1 + 4 (da / da.из  04);                                   (8.5)

  коэффициент теплопроводности междувитковой и пазовой  изоляции

 = (012  013) Вт/(м К);

П  периметр паза;

wм.a  удельные потери в меди обмотки якоря на единицу длины

wм.а=ΔРм.аZ la;                                              (8.6)

wс.a  удельные потери в стали якоря на единицу его длины

wc.а=ΔPcZlo;                                               (8.7)

wТР.В  удельные потери трения якоря о воздух на единицу длины якоря

wтp.в=ΔPтp.вZlo.                                            (8.8)

- Превышение температуры коллектора. Полные потери в коллекторе

РК = РЩ + РТР.Щ                                         (8.9)

Поверхность охлаждения коллектора

SК.ОХ =  DК lК                                           (8.10)

Среднее превышение температуры коллектора над температурой окружающей среды

Θк=ΔPкαк1+0,1VкSк.ох ,                                     (8.11)

где к  коэффициент теплоотдачи коллекторак = 40  70 Вт/(м2  К).

- Превышение температуры обмотки возбуждения. Потери в одной катушке обмотки возбуждения

wM.B = PM.B / 2p.                                            (8.12)

Поверхность охлаждения одной катушки обмотки возбуждения для машины с отъёмными полюсами

SВ.ОХ = 2 (bПЛ + lПЛ + 4 К) hК + 2 (bПЛ + 2 К) К                  (8.13)

для машины с шихтованной станиной

SВ.ОХ = (b0 + bПЛ + 2lПЛ + 8 К) hК + (b0 + bПЛ + 4 К) К.             (8.14)

В этих выражениях: bПЛ и lПЛ  ширина и длина  сердечника полюса;

К и hК  ширина и высота катушки обмотки возбуждения.

Среднее превышение температуры обмотки над температурой окружающей среды

Θв=wМ.Вα'оSВ.ОХ ,                                             (8.15)

где  0  коэффициент теплоотдачи катушек обмотки возбуждения, для машин закрытого исполнения 0 = 26  30 Вт/(м2  К); для машин защищённого исполнения с вентиляцией 0 = 52  60` Вт/(м2  К).

Рассчитанные значения превышений температуры элементов электрических машин над температурой окружающей среды (ОКР = 400 С) не должны превышать допустимых для выбранного класса изоляции.

9.  РАСЧЁТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ДЛЯ

ВОЗБУЖДЕНИЯ   МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

9.1. Кривые размагничивания постоянных магнитов

В МПТ малой мощности перспективно использование постоянных магнитов позволяющих уменьшить габариты машин и  увеличить  их КПД.

Расчёт МПТ с постоянными магнитами производится теми же методами что и машин с обмотками возбуждения. Особенностью расчёта является правильный выбор габаритов магнита при известных его параметрах.

Постоянный магнит характеризуется кривой размагничивания снимаемой для образцов с замкнутым магнитопроводом, вид которой представлен на рис.8.

При отсутствии размагничивания режим работы магнита определяется положением точки 1 (Вr 0) на кривой размагничивания. Значение магнитной индукции в этой точке называется  остаточной индукцией Вr. Максимальная напряжённость магнитного поля необходимая для размагничивания  магнита называется коэрцитивной силой HC а режим работы магнита при  этом определён положением точки 2(0 HC). Если  постоянный магнит имеет воздушный зазор то магнитная индукция в зазоре  и самом  магните  оказывается  меньше остаточной т.к. его МДС распреде-

Рис. 8. Кривая размагничивания

постоянного магнита

ляется между зазором и сердечником магнита. Наличие воздушного  зазора эквивалентно размагничивающему действию обмотки с током. Рабочая точка постоянного магнита с зазором оказывается смещённой занимая положение точки 3 на кривой размагничивания.

При повторном намагничивании в силу необратимых процессов произошедших в магните намагничивание происходит не по основной кривой а по частному циклу (точки 3,4). Для расчётов частные циклы заменяются прямой линией называемой линией возврата (ЛВ). Характер процессов  размагничивания магнита определяется величиной МДС размагничивания. При малых  значениях МДС размагничивание происходит по линии возврата до точки 3. Если же МДС значительна то процесс размагничивания вначале происходит по линии возврата до точки 3 а затем  по основной кривой размагничивания (точка 5). Последующие режимы намагничивания в этом случае будут происходить по новой линии возврата проходящей через точку 5.

Магнитная цепь МПТ рассчитывается так чтобы рабочая точка лежала на середине прямой возврата а возможные колебания МДС не выводили её за пределы данной линии возврата.

Наклон линии возврата определяется магнитной проницаемостью возврата

В = ВН                                                   (9.1)

Значения В  с достаточной точностью определяются  наклоном касательной  к кривой размагничивания в точке (Вr, 0).

Различным точкам на кривой размагничивания соответствуют различные величины удельной энергии магнита:

WM = 05 B H.                                                (9.2)

Зависимость удельной энергии от напряжённости магнита представлена на рис.9. Как видно из рисунка  при некотором значении  напряжённости Но наблюдается максимум удельной энергии в точке А с координатами (Во Но).  Магнитная система должна проектироваться так чтобы рабочий режим магнита находился вблизи точки максимума.

Для расчётов магнитных систем с постоянными магнитами необходимо иметь аналитическое описание кривой размагничивания. Наиболее часто эта зависимость представляется в виде  гиперболы:

B=BrHc−HHc−a H.                                              (9.3)

В этом выражении коэффициент а зависит от формы кривой размагничивания и выражается через коэффициент формы  следующим образом:

a=BRBS=2γ−1γ ,                                            (9.4)

где

γ=BoHoBrHc ,                                                   (9.5)

Рис.9.  Удельная энергия постоянного магнита

Во и Но  координаты точки соответствующие максимуму энергии постоянного магнита на кривой размагничивания.

Величина коэффициента формы кривой размагничивания постоянных магнитов 025    09.

При   = 025 коэффициент а = 0 и гипербола вырождается в прямую

B=BrHc−HHc                                              (9.6)

показанную на рис. 10  (кривая 1).

Рис. 10. Аналитическое представление кривой размагничивания   пос-

тоянного магнита

При  = 1 коэффициент а = 1 и уравнение гиперболы принимает вид

В = Вr

т.е. имеем горизонтальную прямую касательную к кривой размагничивания.

При  = 05 коэффициент а = 08 и гипербола становится близкой к окружности (кривая 3 на рис.10).

Коэффициент формы кривой размагничивания определяется материалом постоянного магнита и для бариевых   магнитов      =   0316   

 0390 для метоллокерамики  = 036  064 для сплавов ЮНДК  = 05  09, для магнитов на основе редкоземельных элементов  = 027  03.

9.2.  Совместная работа постоянных магнитов

с внешней магнитной цепью

Простейшая магнитная цепь состоит из постоянного магнита двух воздушных зазоров и внешнего магнитопровода.

Магнитный поток создаваемый постоянным магнитом состоит из основного потока проходящего через воздушные зазоры и внешний магнитопровод и потока рассеяния замыкающегося по воздуху между полюсами магнита.

Эти потоки по отношению к магниту являются внешними и  их сумма должна быть равной потоку постоянного магнита

ФМ = ФВН = Ф + Ф.                                          (9.7)

Величина потока рассеяния принимается пропорциональной МДС магнита:

Ф =  FM.                                                     (9.8)

Согласно закону полного тока для магнитной цепи справедливо соотношение

2 HM lM + 2 H  + 2 HCT lCT = 0                                  (9.9)

где lM и lCT  половина длины магнита внешнего магнитопровода.

# В этом случае

FM =  (F + FCT)  или по модулю  FM =F + FCT.             (9.10)

Поскольку магнитный поток пропорционален магнитной индукции а напряжённость магнитного поля  МДС то кривую размагничивания постоянного магнита можно изобразить в координатных осях (Ф F). В этих же осях можно построить зависимости Ф = f (FВН) и Ф = f (Fм):

Fвн=Hδδ+Hстlст=ФδδμоSδФстlстμстSст.                            (9.11)

Для последовательно включенных участков ФСТ = Ф поэтому указанное выражение записывается в виде

Fвн=ФδδμоSδ+lстμстSст,                                   (9.12)

отсюда

Фδ=FвнδμoSδ+lстμстSст.                                       (9.13)

Полученная зависимость нелинейна так как по мере увеличения магнитной индукции материала внешнего магнитопровода его магнитная проницаемость падает (кривая Ф(FВН) на рис.11).

При выполнении условия (9.7) поток рассеяния пропорционален внешней МДС:

Ф =  Fм  =  FBH,                                        (9.14)

и эта зависимость может быть построена в тех же координатных осях (кривая Ф (FBH) на рис.11).

Просуммировав ординаты указанных кривых построим ту же зависимость (9.7) с учётом нелинейности

Рис. 11. Совместная работа  постоянного  магнита   с

внешней магнитной цепью

ФBH = Ф + Ф = f (FBH).

Совместная работа постоянного магнита и внешней магнитной цепи возможна согласно (9.7) и (9.10) при равенстве магнитных потоков и МДС т.е. в точке пересечения линии возврата магнита и вебер-амперной характеристики внешней магнитной цепи (точка А на рис.11).

В тех случаях, когда внешняя магнитная цепь не насыщена вебер-амперная характеристика изображается прямой проведённой относительно оси абсцисс под углом

α=arctgλвн=arctg1δμoSδ+lстμстSст                             (9.15)

где ВН  магнитная  проводимость  внешней  магнитной цепи.

Совместная работа магнита и внешней цепи соответствует рабочей точке 1 с координатами (Н1 В1).

Если магнитная цепь имеет обмотку по которой протекает ток то к МДС магнита будет добавляться МДС обмотки F. Эта МДС не влияет на характеристики внешней магнитной цепи. Поэтому для учёта её влияния достаточно сместить вебер-амперную характеристику внешней цепи ФВН = f (FВН) параллельно самой себе на величину F в зависимости от её полярности. Случай размагничивания показан на рис. 11.

Для того чтобы МДС обмотки не вызывала размагничивания постоянного магнита необходимо ограничить её величину: F  FРАЗМ.

Подмагничивание магнита не вызывает ухода рабочей точки с линии возврата и величина МДС обмотки в этом случае не ограничивается.

Таким образом задача расчёта магнитной цепи заключается в том чтобы зная характеристики постоянного магнита внешней магнитной цепи и величину размагничивающей МДС обмотки выбрать положение рабочей точки обеспечивающей максимум энергии или другими словами минимальный объем магнита.

- Расчёт оптимальных параметров постоянного магнита

Пусть задана кривая размагничивания постоянного магнита

B=BrHc−HHc−aH

с известными параметрами Br, Hc, a.

Введём относительные величины:

B=Bmв;   {H=Hmн;  μ=μmμ;  {Ф=ФmФ;   {F=FmF ;   {λ=λmλ;    {W=WmW

где в качестве масштабов выбраны mB = Br;  mH = Hc;  m = Br / HC;  mФ = Br SM; mF = HC lM; m = mФ / mF; mW = Br HC / 2.

Кривая размагничивания в относительных единицах записывается в виде

B=1−H1−aH.                                                  (9.16)

Допустим что рабочая точка магнита положение которой необходимо определить  изображается на рис. 12 точкой 1. Положение этой точки как было показано выше соответствует точке пересечения линии возврата и вебер-амперной характеристики внешней цепи. При отсутствии насыщения наклон последней определяется выражением

tg  = ВН.                                                  (9.17)

# Линия возврата проходит под углом

β=arctg μ                                                (9.18)

причём относительная проницаемость возврата связана с формой кривой размагничивания соотношением

μв=1−a.                                                  (9.19)

Положим, что задана максимальная размагничивающая МДС и соответствующая ей напряжённость магнитного поля HM.

Выражая координаты рабочей точки 1 через координаты точки 2 лежащей на кривой размагничивания подставляя полученные выражения в уравнение кривой размагничивания (9.16) и решая его относительно индукции в окончательном виде получим

B1=1−B1λвн−1−ΔHм1−aB1λвн−1−aΔHм+ΔHмμв.                              (9.20)

Определим удельную энергию магнита в рабочей точке:

W1=B1H1=B12λвн.                                        (9.21)

Рис.12. К расчёту оптимальных размеров магнита  постоянного

тока

Подставляя (9.20) в (9.21) и исследуя полученную функцию на экстремум определим оптимальную магнитную проводимость внешней цепи соответствующую максимуму энергии магнита:

λ вн.опт=а−1+ΔHмμва−1−ΔHм.                                    (9.22)

Используя выражение (9.13) выразим ВН.ОПТ через параметры внешней магнитной цепи:

λвн.опт=КσHсlмBRSмδμoSм+lстμстSм.                              (9.23)

Отсюда при известной площади магнита находят его длину:

lм=λвн.опт1μoδKσSмSδ+SмlстSстδμoμст.                          (9.24)

Если пренебречь падением магнитного потенциала во внешнем магнитопроводе т.е. считать СТ =  то полученное выражение упрощается и принимает вид:

lмδ=λвн.опт1μоSмSδ.                                         (9.25)

При равенстве площадей магнитного зазора и магнита будем иметь

lмδ=λвн.оптμо.                                             (9.26)

Величина относительной магнитной индукции при оптимальном режиме постоянного магнита записывается в виде

B1= a−1−ΔHм λвн.опт−λвн.оптa−1 2−a−1                  (9.27)

а относительная напряжённость магнитного поля при этом

H1=B1λвн.опт.                                                (9.28)

Пример № 1. Постоянный магнит из сплава ЮНДК имеет следующие характеристики: Br = 102 Тл; Hc = 110 кА/м;  = 06417. Величина относительной напряжённости  размагничивающего магнитного поля ΔH м=0,3. Магнитная проницаемость материала внешней магнитной цепи  равна бесконечности а площади поперечного сечения магнита и зазора одинаковы.

Определить отношение длины магнита к длине воздушного зазора для оптимально выбранной рабочей точки.

Р е ш е н и е. Коэффициент характеризующий форму кривой размагничивания,

a=20,6417−10,6417=0,938.

Относительная проницаемость возврата

μ в=1−a=0,062.

Оптимальная проводимость внешней цепи в относительных единицах

λвн.опт=a−1+μвΔHмa−1−ΔHм=1/0,938+0,062⋅0,31/0,938−0,3=1,4158.

Масштаб магнитной проницаемости

m = Br / HC= 102 / (110  103) = 92727  10-6 Гн/м.

Магнитная проницаемость воздушного зазора в относительных единицах

μo=μomμ=1,256⋅1069,2727⋅10−6=0,1354.

Отношение длины магнита к длине воздушного зазора:

lмδ=λвн.оптμо=1,41580,1354≈14,6.

Относительная магнитная индукция:

B1= a−1−Hм λвн.опт−λвн.оптa−1 2−a−1=10,938−0,31,4158−− 1,415810,938 2−10,938=0,768 .

Относительная напряжённость магнитного поля

H1=B1λвн.опт=0,761,4158=0,5428.

Относительная удельная энергия магнита

W1=0,5B1H1=0,5⋅0,76⋅0,5428=0,208.

Графическое построение решения задачи представлено на рис. 13 .

При заданной величине внешнего размагничиванияΔHм режим работы магнита в точке 1 будет оптимальным. При увеличении магнитной проводимости внешней цепи свыше оптимального значения (например, вебер-амперная характеристика, изображаемая прямой ОА2) удельная энергия магнита уменьшается. При данном значении магнитной проводимости внешней цепи относительные значения магнитной индукции напряжённости магнитного поля и удельной энергии магнита соответственно равны:

В1=0,75; Н1=0,28; W1=0,5; B1 H1=0,105.

Уменьшение магнитной проводимости внешней цепи недопустимо, так как при этом уменьшается величина ΔHм.

Рис. 13. Графическое построение решения примера № 1

Пример №2. Внешняя магнитная цепь и внешнее размагничивание имеют те же что в примере1 параметры и величины. Определить отношение длины магнита к длине воздушного зазора, если использовать магнит на основе редкоземельных элементов  типа КС 37А с параметрами:

Br = 082 Тл;     Hс = 560 kA;      = 028.

Р е ш е н и е. Коэффициент характеризующий форму кривой размагничивания,

a=2γ−1γ=20,28−10,28=0,208.

Относительная магнитная проницаемость возврата

μв=1−a=1−0,208=0,792.

Оптимальная магнитная проводимость внешней цепи

λвн.опт=a−1+μвΔHмa−1−ΔH м=10,208+0,792⋅0,310,208−0,3=1,119.

Относительная магнитная проницаемость воздушного зазора

μо=HсBr=1,256⋅10−6⋅560⋅1030,82=0,857.

Отношение длины магнита к длине воздушного зазора

lмδ=λвн.оптμo=1,1190,857=1,306.

Сравнивая между собой магниты ЮНДК с магнитами на основе редкоземельных элементов видим что объём последних при прочих равных условиях в 11 раз меньше. Такое положение объясняется значительно большими удельными энергиями последних.

10. ПРИМЕР РАСЧЁТА МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО

ТОКА

Исходные данные для расчёта:

машина постоянного тока  генератор

полезная мощность  РН = 80  Вт;

номинальное напряжение  UН = 230 В;

частота вращения  nН об/мин;

возбуждение  параллельное;

режим работы  S1, продолжительный;

исполнение  закрытое.

10.1.  Основные размеры машины

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнитная ин- дукция в зазоре | Табл. 2 | B = 045 Тл |
| 2 | Линейная токовая нагрузка | Табл. 2 | AS = 8000 А/м |
| 3 | Коэффициент полюсной дуги | Разд.1 п.3 |  = 065 |
| 4 | Отношение длины якоря к его диаметру | Разд.1 п.3 | = 14 |
| 5 | КПД генератора (предваритель-но) | Табл. 1 | Н= 059 |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 6 | Машинная постоянная | (1.11) | C=60,65⋅0,45⋅8000=2,564⋅10−3м3(Вт⋅с) |
| 7 | Расчётная мощность | (1.6) | Pa=80⋅1+0,592⋅0,59=107,8 Вт |
| 8 | Диаметр якоря | (1.12) | D=32,564⋅10−3⋅107,81,4⋅3000=0,04 м |
| 9 | Длина якоря | (1.13) | l0= 14 004=0056 м |
| 10 | Окружная скорость | (1.14) | Va= 3140043000/60 = 6283 м/с |
| 11 | Число полюсов |  | 2 p = 2 |
| 12 | Полюсное деление | (1.15) |  = 314004/2 = 00628 м |
| 13 | Расчётная полюсная дуга | (1.16) | b0 = 065  00628 = 00408 м |
| 14 | Частота перемагничивания | (1.17) | f = 1300060 = 50 Гц |
| 15 | Воздушный зазор | (1.22) |  = 04  006288000/045= 44610-4 м, принимаем  = 4510-4 м |

- Расчёт обмотки якоря

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Магнитный поток | (2.1) | Ф = 045004080056 = 102810-3 Вб |
| 17 | Ток якоря | (1.9) | а = 1180230 = 0382 A |
| 18 | Число параллельных ветвей |  | 2 а = 2 |
| 19 | Число проводников обмотки якоря | (1.10) (2.2) | N=60⋅1⋅282,21⋅3000⋅1,028⋅10−3=5490 |
| 20 | Число пазов якоря | (2.3) | Z  4004100= 16 |
| 21 | Число коллекторных пластин | (2.4) | К = 3  16 = 48 |
| 22 | Число витков в секции обмотки | (2.5) | Wc = 5490/(2 48) = 5716; принимаем Wc = 56 |
| 23 | Уточнённое число проводников якоря |  | N = 2 48 56= 5376 |
| 24 | Число проводников в пазу |  | Nп = 5376/16 = 336 |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 25 | Расчёт шагов обмотки якоря |  | Принята простая петлевая обмотка |
| 26 | Число элементарных пазов | (2.4) | Zэ = 3  16 =48 |
|  | Шаг по коллектору | (2.6) | yк =1 |
|  | Шаг по якорю | (2.6) | y = yк =1 |
|  | Первый частичный шаг | (2.6) | y1 = 48/(21) = 24 |
|  | Второй частичный шаг | (2.6) | y2 = 124 = 23 |

- Расчёт проводников якорной обмотки

размеров зубцов пазов якоря

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Предельная температура пе-регрева обмот-ки якоря |  | м = 90о С |
| 28 | Коэффициент теплоотдачи по-верхности якоря |  |  = 18 Вт /(Км2) |
| 29 | Удельная тепло-вая нагрузка | (3.1) | q = 9018 (1 + 01628)= 26374 Вт/ м2 |
| 30 | Допустимая плотность тока в обмотке якоря | (3.10) | ja = 1726374106/81753 = 548106 A/м2 |
| 31 | Сечение про-водника обмотки якоря | (3.16) | qпр = 0382/(2548106) = 0034810-6 м2 |
| 32 | Диаметр неизолированного провода (пред-варительно) | Приложение табл. 23 | dпр = 02110-3 м; принимаем провод марки ПЭТВ-1: диаметр неизолированного провода dпр= 02110-3 м; диаметр изолированного провода dИЗ= 0235 10-3м; сечение провода qпр = = 0034610-6 м2 |
| 33 | Уточнённое зна-чение плотности тока |  | ja = 0382/(20034610-6) = 552106 A/м2 |
| 34 | Сечение изоли-рованного провода | (3.19) | qпр.из = 3,140235210-64 = = 0043410-6 м2 |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 35 | Площадь занимаемая изо-лированным проводом |  | Sпп = 0043410-6336 = 145710-6 м2 |
| 36 | Диаметр вала | Разд.3 п.19 | dв= 610-3 м |
| 37 | Принимаемый паз якоря оваль- ной формы | Рис.2 |  |
| 38 | Высота сердеч-ника якоря при индукции 16 Тл | (3.27) | ha=0,65⋅0,0628⋅0,452⋅0,95⋅1,6=6⋅10−3м |
| 39 | Высота паза | (3.26) | hП = 402045626)10-3= 1110-3м |
| 40 | Размеры щели паза | Разд.3 п.19 | hщ =0510-3м bщ= 1310-3м |
| 41 | Ширина зубца при индукции Bz = 1,8 Тл | (3.21) (3.25) | bz= 785410-3045/(09518)  2110-3 м |
| 42 | Максимальная ширина паза | (3.28) | bп.макс=314(40  205)  2116(16+ + 314) = 46410-3м |
| 43 | Минимальная ширина паза | (3.29) | bп.мин = 314(40  211)2116(16  314) = 17810-3м |
| 44 | Высота средней части паза | (3.30) | h12 = 1105464/2178/2= 72510-3м |
| 45 | Площадь паза в штампе | (3.31) | Sп = 725(464 + 178)/2 + 3144642/8 + + 3141782/8 = 329610-6 м2 |
| 46 | Коэффициент заполнения паза | Из (3.17) | Кз.п = 14573296 = 0442 |
| 47 | Длина провод-ника обмотки якоря | (3.32) | la = 0056 + 1,20040 = 0104 м |
| 48 | Сопротивление обмотки при t = 90 C | (3.34) (3.35) | Ra=1,28⋅5376⋅0,144⋅57⋅106⋅0,0346⋅10−6=90,7 Ом |
| 49 | Падение напря-жения в обмотке якоря | (3.36) | Uа= 0382907=3465 В |

10.4. Коллектор и щёточный аппарат

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Диаметр коллектора | Разд.4 п.23 | Dк = 05  004 = 002 м |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 51 | Шаг коллектора (ориентировоч.) | (4.1) | tк = 314  00248 = 13 10-3 м |
| 52 | Толщина межломельной изоляции | Разд.4 п.24 | bиз = 05  10-3м |
| 53 | Толщина сторо-ны профиля | Из (4.2 ) | bк.п = (13  05)10-3 = 0810-3 м |
| 54 | Принимаемая толщина |  | bк.п = 1010-3м |
| 55. | Коллекторный шаг | (4.2) | tк = (10 + 05)10-3 =1510-3 м |
| 56 | Диаметр коллектора | Из (4.1) | Dк = 1510-3  48314 = 22910-3 м |
| 57 | Скорость коллектора | (4.3) | Vк = 314  22910-3300060 = 36 мс |
| 58 | Выбираемые электрографитированные щётки ЭГ14 | Прилож., табл. 14 | Jщ=105 А/м2 Uщ =25 В |
| 59 | Ширина щётки по окружности коллектора | Разд.4 п.25 | bщ  3  1510-3 = 4510-3 м. принимаем bщ = 510-3 м |
| 60 | Площадь щётки | (4.5) | Sщ = 0382/105 = 038210-5 м2 |
| 61 | Длина щётки по оси коллектора |  | Площадь щётки незначительна поэтому осевой размер выбираем из номинальных размеров по ГОСТ122321.1-77 ащ = 810-3 м |
| 62 | Активная длина коллектора | Разд.4 п.26 | lк.а = 15810-3 =1210-3 м |
| 63 | Полная длина коллектора | Разд.4 п.26 | lк = 1210-3 + 502610-3 14 10-3 м |

- Проверка коммутации

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельная магнитная проводимость паза | (4.7) | λп=[0,6⋅2⋅114,64+1,78+0,104−0,0560,056++0,92⋅log3,14⋅7,851,3]×10−6= 4,089⋅10−6 Гн/м |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 65 | Длина магнитной силовой линии в межполюсном пространстве | (4.9) | о = (00628  00408)2 =0011 м |
| 66 | Реактивная ЭДС | (4.6) | еR = 2 56 408910-681750056628 = = 1 317 B |
| 67 | ЭДС реакции якоря | (4.8) | еа= 4⋅3,14⋅10−756⋅8175⋅0,0628⋅0,056⋅6,280,011 = 1155 В |
| 68 | Результирующая ЭДС коммутируемой секции | Разд.4 п.27 | ер = 1317 +1155 = 2472 В25 В что допустимо |
| 69 | Ширина щётки приведённая к окружности якоря | ( 4.11) | bщ = 1010-3  00400229 = 174710-3 м |
| 70 | Шаг коллектора приведённый к окружности якоря | (4.12) | tк=1510-300400229= 26210-3 м |
| 71 | Ширина зоны коммутации | (4.10) | bком= 174710-3 +3+ 482 24 11  26210-3 = 879610-3м 08( bо)= = 1110-3 м |

10.6. Расчёт магнитной цепи

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | Уточнённое значение воздушного зазора | (1.22) |  = 04006288175/045 = 04510-3 м |
| 73 | Длина магнитной линии сердечника якоря | (5.16) | Lа = 314(40 2116)/2 + 6)10-3= =248510-3 м |
| 74 | Высота сердечника полюса | Разд.5 п.28 | hпл = 03004 = 0012 м |
| 75 | Длина магнитной линии в станине | (5.20) | Lст= 314 (40 +2045+212)10-3 / 2 = = 0102 м |
| 76 | Коэффициент воздушного зазора | (5.2) | Kδ=7,8+10⋅0,457,85−1,3+10⋅0,45=1,117 |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 77 | МДС воздушного зазора | (5.7) | AWδ=2⋅0,45⋅0,45⋅10−3⋅1,1174⋅3,14⋅10−7=360 A |
| 78 | Магнитная индукция в зубце якоря | (5.12) | Bz=0,45⋅7,850,95⋅2,1=1,77 Тл |
| 79 | Напряжённость магнитного поля в зубце якоря |  | По кривой намагничивания электротехнической стали 2012 Hz = 1340 A/м |
| 80 | МДС зубцовой зоны | (5.13) | AWz= 2  1340  1110-3 = 295 A |
| 81 | Магнитная ин-дукция в сердеч-нике якоря | (5.14) | Ba=1,028⋅10−32⋅6⋅10−3⋅56⋅10−3⋅0,95=1,61 Тл |
| 82 | Напряжённость магнитного поля в сердечнике якоря |  | По кривой намагничивания электро-технической стали 2012 Hа = 753 А/м |
| 83 | МДС сердечника якоря | (5.15) | AWа = 753 248510-3 = 18,7 А |
| 84 | Магнитная индукция в полюсе (ориентировоч.) |  | Bп = 1 5 Тл |
| 85 | Ширина полюса | (5.4) | bпл=1,028⋅10−3⋅1,10,95⋅1,5⋅0,056=14,17⋅10−3м, принимаем bпл = 1510-3 м |
| 86 | Уточнённое значение магнитной индукции в полюсе | (5.17) | Впл=1,028⋅1,1⋅10−30,95⋅15⋅10−3⋅0,056=1,42 Тл |
| 87 | Напряжённость магнитного поля в полюсе |  | По кривой намагничивания электро-технической стали 2012 Hпл = 420 А/м |
| 88 | МДС полюсов | (5.18) | AWпл =2 4201510-3=126 А |
| 89 | Магнитная индукция в станине (ориентировоч.) |  | Bст = 14 Тл |
| 90 | Высота сердечника станины | (5.6) | hст=1,028⋅10−31,12⋅0,056⋅1,4⋅0,95=7,95⋅10−3м, принимаем hcт = 76 10-3м |
| 91 | Уточнённое значение индукции в станине | (5.19) | Bст=1,028⋅10−31,12⋅0,056⋅7,6⋅10−30,95≈1,4 Тл |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 92 | Напряжённость магнитного поля в станине |  | По кривой намагничивания электротехнической стали 2012 Hcт = 400 А/м |
| 93 | МДС станины | (5.21) | AWст = 400  0114 = 456 А |
| 94 | Суммарная МДС машины | (5.23) | AW =360 + 295 + 187 + 126 + 456 = = 4664 А |
| 95 | Расчёт кривой холостого хода |  | Задаваясь значениями ЭДС якоря рассчитывая соответствующие значения магнитного потока магнитных индукций и напряжённостей магнитного поля в элементах магнитопровода машины получаем зависимость E = f(AW). Расчёт зависимости сводится в таблицу (табл.3) |
| 96 | Кривая холостого хода E = f(AW). |  | Строится по данным табл. 3 |
| 97 | МДС поперечной реакции якоря | (5.28) | По переходной характеристике по описанной выше методике (п.31), AWaq=0,37−0,126⋅(0,37+0,12)⋅8175⋅0,0408=28,36 A |
| 98 | МДС продольной реакции якоря | (5.29) | AWad = 28175000015=245 A |
| 99 | Коэффициент, учитывающий переходное сопротивление | (5.31) | 1,72,5106 КК=  = 4 56 6,28 4,089 8175 0,056 = 0,1614 |
| 100 | Продольная коммутационная МДС | (5.30) | AWком=1⋅10−3⋅81751+0,1614⋅1+0,2⋅3,14⋅0,0680,011⋅4,089=13,72A |
| 101 | ЭДС генератора | (5.34) | Е = 230 +293 + 25 =2618 В |
| 102 | МДС возбуждения |  | По кривой холостого хода и найденному значению ЭДС: E=261,8 B AWНАГР = 415 A |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 103 | Суммарная МДС реакции якоря | (5.26) | AWR = 2836 + 245 + 1046 = 4127 A |
| 104 | Суммарная МДС возбуждения генератора | (5.35) | AWНАГР = 415 + 4127 = 45627 A |

Таблица 3

Расчёт кривой холостого хода генератора постоянного тока

| Величины | ЭДС якоря |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05 Е | 08 Е | 10 Е | 11 Е | 12 Е | 13 Е |
| Магнитный поток Ф10-3 Вб | 0538 | 0771 | 1028 | 1130 | 1234 | 1336 |
| Магнитная индукция В Тл | 0235 | 0337 | 045 | 0494 | 0539 | 0584 |
| Магнитная индукция Вz Тл | 0924 | 1326 | 177 | 1945 | 2124 | 2300 |
| Магнитная индукция ВaТл | 0842 | 1207 | 161 | 1770 | 1930 | 2090 |
| Магнитная индукция Впл Тл | 0741 | 1062 | 1416 | 1557 | 1700 | 1840 |
| Магнитная индукция Вс Тл | 0732 | 1048 | 1398 | 1537 | 1678 | 1817 |
| ## МДС элементов |  |  |  |  |  |  |
| AW  А | 180 | 270 | 360 | 396 | 420 | 468 |
| AWz  А | 642 | 1122 | 3093 | 5522 | 11444 | 31680 |
| AWa  А | 337 | 648 | 1958 | 4224 | 8985 | 19135 |
| AWпл А | 327 | 619 | 1248 | 2034 | 3450 | 7920 |
| AWс А | 1220 | 2314 | 4560 | 6930 | 12200 | 26450 |
| AW  А | 20526 | 3170 | 46860 | 58310 | 78075 | 1320 |

10.7. Расчёт обмотки возбуждения

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | Ток возбуждения | Разд.1 п.2 | в 10 а =01  0382= 00382 А |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 106 | Число витков обмотки возбуждения на полюс | (6.1) | Wв = 4563(200382)= 59725, принимаем Wв =5970 |
| 107 | Номинальный момент генератора | (6.3) | Мн = 955  803000= 0255 Нм |
| 108 | Сечение провода обмотки возбуждения (предварительно) | Табл.4 | Плотность тока возбуждения (табл.4) jв = 45106 А/м2 qв = 00382/(45106) = 0008510-6 м2 Выбираем провод ПЭТВ-1 dв = 0106 мм qв = 000882  10-6 м2 dв.из = 01210-3 м |
| 109 | Требуемая площадь для размещения обмотки возбуждения | (6.8) | S'B=5970⋅0,1220,82⋅10−6=104,8⋅10−6м2 |
| 110 | Фактическая площадь окна | Разд.6 п.37 | Sв = 115  1048  10-6 =1205  10-6 м2 |
| 111 | Высота катушки возбуждения |  | По эскизу магнитной системы hкв = 0012 м |
| 112 | Ширина стороны катушки | Разд.6 п.37 | bкв = 120510-6/0012= 001 м. Катушка полностью размещается в окне между станиной и полюсным наконечником |
| 113 | Ширина катушки возбуждения | Разд.6 п.37 | bв =0015 + (004080015)/2 = 0028 м |
| 114 | Средняя длина витка катушки возбуждения | По эскизу расположения катушки возбуждения | lв = 2(0056 + 0028 + 2 001)= 0208 м |
| 115 | Сопротивление обмотки возбуждения | (6.5) | Rв=1,222⋅0,208⋅597057⋅1060,0082⋅10−6=6027 Ом |
| 116 | Реальный ток возбуждения | Разд.6 п.40 | в = 230 / 6027 = 003816 А, реальная величина тока равна ранее принятой |
| 117 | Реальная величина плотности тока в обмотке возбуждения | Из (6.2) | jв=0,038160,00882⋅10−6=4,32⋅106 A/м2 что меньше допустимого |

10.8. Потери и КПД генератора

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 | Потери в обмотке якоря | (7.1) | Рма = 03822907= 1323 Вт |
| 119 | Потери в обмотке возбуждения | (7.2) | Рв = 0 038162  6027= 8 78 Вт |
| 120 | Потери в щётках | (7.4) | Рщ = 25  0382 = 0955 Вт |
| 121 | Удельнные потери в стали |  | Для стали 2012 удельные потери Р10/50 =29 Вт/кг |
| 122 | Масса магнитопровода ярма якоря | (7.5) | Ga= 7800314(004  20011)20056/4= = 0111 кг |
| 123 | Потери в стали ярма якоря | (7.7) | Рст.а= 232916120111= 192 Вт |
| 124 | Масса зубцов якоря | (7.6) | Gz = 7800160011000210056= = 0161 кг |
| 125 | Потери в стали зубцов | (7.8) | Рст.z = 232917720161= 3364 Вт |
| 126 | Потери в стали | (7.9) | Рст = 192 + 336 = 528 Вт |
| 127 | Потери от трения щёток | (7.10) | Рщ.тр = 2025401044010-636 = = 288 Вт |
| 128 | Масса якоря с коллектором | (7.12) | Gа.к = 314(780000420056 + +8900  002292 0014) / 4 =06 кг |
| 129 | Потери на тре-ние в подшип-никах | (7.11) | Рп.тр = 3006300010-3 =54 Вт |
| 130 | Потери на трение о воздух | (7.13) | Рв.тр = 2004330003005610-6= = 0193 Вт |
| 131 | Полные механи-ческие потери | (7.15) | Рмех =288 + 54 + 0193= 847 Вт |
| 132 | Полные потери генератора | (7.16) | Р = 115(13,23 +8,78 + 0,955 +5,28 + + 847) = 42,2 Вт |
| 133 | Ток генератора | Разд.7 п.46 | = 0382  00382= 0344 А |
| 134 | КПД генератора | (7.18) | ηH=230⋅0,344230⋅0,344+42,2=0,652 |

10.9. Тепловой расчёт

| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 135 | Результирующий коэффициент теплоотдачи наружной поверхности якоря | (8.2) | а =18(1+016283) = 303 Вт/(Км2) |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 136 | Коэффициент увеличения теплового сопротивления проводника | (8.5) | Kc=1+40,210,235−0,4=2,97 |
| 137 | Число проводников по средней ширине паза якоря |  | ma=4,6+1,782⋅0,235=13,65 принимаем mа = 14 |
| 138 | Эквивалентная междувитковая изоляция | (8.4) | β2=14⋅0,25⋅10−34⋅2,974=0,276⋅10−3 м |
| 139 | Общая толщина изоляции от меди до стенки паза | (8.3) |  = (02 + 0276)10-3 = 047610-3м |
| 140 | Коэффициент теплопроводности междувитковой и пазовой изоляции | Разд.8 п.49 |  = 0125 Вт/(мК) |
| 141 | Периметр паза |  | П =20011+ 000464+ 000178 = = 28410-3 м |
| 142 | Удельные потери в меди якоря | (8.6) | Wм.а=0,3822⋅90,716⋅0,104=7,95 Вт/м |
| 143 | Удельные потери в стали якоря | (8.7) | Wст.а=5,2816⋅0,056=5,89 Вт/м |
| 144 | Удельные потери трения о воздух | (8.8) | Wтр.в=0,19316⋅0,056=0,215 Вт/м |
| 145 | Ширина вершины зубца якоря | (3.22) | bza=3,14⋅0,0416−1⋅10−3=6,85⋅10−3м |
| 146 | Среднее превышение температуры обмотки якоря | (8.1) | Ka=1+30,3⋅6,85⋅10−30,4760,125⋅28,4=1,0278; Θa=1,0278⋅7,95+5,89+0,21530,3⋅6,85⋅10−3=68,80C |
| 147 | Коэффициент теплоотдачи коллектора | Разд. 8 п.50 | К= 50 Вт/(Км2) |
| 148 | Полные потери на коллекторе | (8.9) | Рк = 0955 + 288 = 3835 Вт |
| 149 | Поверхность охлаждения коллектора | (8.10) | Sк = 314  00299  0014 =13210-3 м2 |
| № п/п | Рассчитываемая величина | Используемая информация | Результаты расчёта |
| 150 | Превышение температуры коллектора | (8.11) | Θк=3,83550(1+0,1⋅4,72)⋅1,32⋅10−3=39,50C |
| 151 | Коэффициент теплоотдачи катушки возбуждения | Разд.8 п.51 | ’O = 28 Вт/(Км2) |
| 152 | Потери в одной катушке возбуждения | (8.12) | wм.в = 878/2 =439 Вт |
| 153 | Поверхность охлаждения катушки возбуждения | (8.14) | Sв =(00408 + 0015 + 20015 + 8001) 0012 + (00408 + 0015 + 40010) 0012 = 000314 м2 |
| 154 | Превышение температуры обмотки возбуждения | (8.15) | ΘВ=4,3928⋅0,00314=49,9 0С |
| 155 |  |  | Температуры якоря коллектора и обмотки возбуждения не превышают допустимой для выбранного класса изоляции равной 90о С |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ   СПИСОК

1. Eрмолин Н.П.  Электрические машины малой мощности. М.: Высшая  школа1967.

2.Сергеев П.С. Виноградов Н.В. Горяинов Ф.А. Проектирование электрических машин М: Энергия 1969

3.Проектирование электрических машин / И.П. Копылов Ф.А. Горяинов  Б.К.Клоков и др. Под ред И.П.Копылова. M.:Высшая школа 1980

4. Проектирование электрических машин / О.Д. Гольдберг Я.С. Гурин И.С. Свириденко Под ред О.Г. Гольдберга. М.: Высшая школа  1984

- Никулин Н.В. Справочник по электротехническим материалам и изделиям. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство 1979.

- Мишин Д.Д. Магнитные материалы. М.: Высшая школа 1991.

- Кекало И.Б., Самарин Б.А. Физическое металловедение прецизионных сплавов. М.:Металлургия 1989.

- Справочник по электротехническим материалам. Т.3. Л.: Энергоатомиздат1988.

- Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств. M.: Высшая школа   1988.

- Бут Д.А. Бесконтактные электрические машины. М.: Высшая школа 1985.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Номинальные диаметры и длины рядов

R 5a  R 10a  R 20a R 40a

| Ряд R 5a | Ряд R 10a | Ряд R 20a | Ряд R 40a |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 10 | 100 |
|  |  |  | 105 |
|  |  | 11 | 110 |
|  |  |  | 115 |
|  | 12 | 12 | 120 |
|  |  |  | 130 |
|  |  | 14 | 140 |
|  |  |  | 150 |
| 16 | 16 | 16 | 160 |
|  |  |  | 170 |
|  |  | 18 | 180 |
|  |  |  | 190 |
|  | 20 | 20 | 200 |
|  |  |  | 210 |
|  |  | 22 | 220 |
|  |  |  | 240 |
| 25 | 25 | 25 | 250 |
|  |  |  | 260 |
|  |  | 28 | 280 |
|  |  |  | 300 |
|  | 32 | 32 | 320 |
|  |  |  | 340 |
|  |  | 36 | 360 |
|  |  |  | 380 |
| 40 | 40 | 40 | 400 |
|  |  |  | 420 |
|  |  | 45 | 450 |
|  |  |  | 480 |
|  | 50 | 50 | 500 |
|  |  |  | 520 |
|  |  | 55 | 550 |
|  |  |  | 5 80 |
| 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | 70 | 70 |
|  |  |  | 75 |
|  | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | 85 |
|  |  | 90 | 90 |
|  |  |  | 95 |
|  |  | Продолжение табл.1 |  |
| Ряд R 5a | Ряд R 10a | Ряд R 20a | Ряд R 40a |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 105 |
|  |  | 110 | 110 |
|  |  |  | 115 |
|  | 120 | 120 | 120 |
|  |  |  | 130 |
|  |  | 140 | 140 |
|  |  |  | 150 |
| 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  | 170 |
|  |  | 180 | 180 |
|  |  |  | 190 |
|  | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  | 210 |
|  |  | 220 | 220 |
|  |  |  | 240 |
| 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  |  | 260 |
|  |  | 280 | 280 |
|  |  |  | 300 |
|  | 320 | 320 | 320 |
|  |  |  | 340 |
|  |  | 360 | 36 0 |
|  |  |  | 380 |
| 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  | 420 |
|  |  | 450 | 450 |
|  |  |  | 480 |
|  | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  | 520 |
|  |  | 550 | 550 |
|  |  |  | 580 |
| 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  |  | 650 |
|  |  | 700 | 700 |
|  |  |  | 750 |
|  | 800 | 80,0 | 800 |
|  |  |  | 850 |
|  |  | 900 | 900 |
|  |  |  | 950 |
| Окончание табл.1 |  |  |  |
| Ряд R 5 | Ряд R 10 | Ряд R 20 | Ряд R 40 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 1050 |
|  |  | 1100 | 1100 |
|  |  |  | 1150 |
|  | 1200 | 1200 | 1200 |
|  |  |  | 1300 |
|  |  | 1400 | 1400 |
|  |  |  | 1600 |

Таблица 2

Характеристики обмоточных проводов

| Марка провода | Характеристика марки провода | Диаметр мм | Предельн. температура С | Класс нагревостойкости | Марка изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭВ –1, ГОСТ 726278 | С изоляцией уменьшенной толщины | 00225 | 105 | A | Лак ВЛ931 на поливи- нилацеталевой основе |
| ПЭВ 2, ГОСТ 726278 | С изоляцией нормальной толщины | 00525 | 105 | A | То же |
| ПЭТВ1, ТУ 16 705.110 79 | Нагревостойкий покрытый слоем высокопрочной эмали умень- шенной толщины изоляции | 00516 | 130 | B | Полиэфирные лаки марок ПЭ943 ПЭ939 |
| ПЭТВр, ТУ 16  705.11079 | Нагревостойкий покрытый слоем высокопрочной эмали | 00202 | 130 | B | То же |
| ПЭТр 15578, ТУ 16 705.048 | Теплостойкий релейный умень шенной толщины изоляции | 00202 | 155 | F | Лак полиэфиримидный марки ПЭ955 |
| ПЭТВ2, ОСТ 160. 505.001-80 | Нагревостойкий покрытый слоем высокопрочной эмали нормальной толщины | 00625 | 130 | B | То же |
| Окончание табл. 2 |  |  |  |  |  |
| Марка провода | Характеристика марки провода | Диаметр мм | Предельн. температура С | Класс нагревостойкости | Марка изоляции |
| ПЭТ имид, ТУ 16  505.489 78 | Высоконагревостойкий покрытый полиимидной изоляцией | 00325 | 220 | C | Полиимидные лаки марок АД9103 АД9103ПС |

Таблица 3

Номинальные диаметры и сечения медных

эмалированных  проводов

| Диаметр неизолированного провода мм | Диаметр изолированного провода мм | Сечение неизолированного провода мм2 |
| --- | --- | --- |
| 020 | 023 | 00314 |
| 0224 | 0259 | 00394 |
| 025 | 0285 | 00491 |
| 028 | 0315 | 00616 |
| 0315 | 035 | 00779 |
| 0335 | 0379 | 00881 |
| 0355 | 0395 | 0099 |
| 0375 | 0415 | 01104 |
| 040 | 044 | 01257 |
| 045 | 049 | 0159 |
| 050 | 0545 | 01963 |
| 056 | 0615 | 0246 |
| 060 | 0655 | 0283 |
| 063 | 069 | 0312 |
| 071 | 077 | 0396 |
| 075 | 0815 | 0442 |
| 080 | 0865 | 0503 |
| 085 | 0915 | 0567 |
| 09 | 0965 | 0636 |
| 095 | 1015 | 0709 |
| 100 | 108 | 0785 |
| 106 | 114 | 0883 |
| 112 | 120 | 0985 |
| 118 | 126 | 1094 |
| 125 | 133 | 1227 |
| 132 | 1405 | 1368 |
| 140 | 1485 | 1539 |
| 150 | 1585 | 1767 |
| Окончание табл. 3 |  |  |
| Диаметр неизолированного провода мм | Диаметр изолированного провода мм | Сечение неизолированного провода мм2 |
| 160 | 1685 | 2011 |
| 170 | 1785 | 227 |
| 180 | 1895 | 254 |
| 190 | 1995 | 283 |
| 200 | 2095 | 314 |
| 212 | 222 | 353 |
| 224 | 234 | 394 |
| 236 | 246 | 436 |
| 250 | 260 | 491 |

Таблица 4

Коэффициенты заполнения  пакета

магнитопровода сталью в зависимости от способа изоляции листов

| Толщина листа, мм | Способ изоляции |  |
| --- | --- | --- |
|  | Оксидирование, окалина | Лакирование |
| 0,5 | 0,97 | 0,95 |
| 0,35 | 0,95 | 0,93 |

## Таблица 5

## Характеристики  литой стали для монолитных станин

машин  постоянного    тока (Ст. 3)

| В Тл | 000 |  | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 0 |  | 008 | 016 | 024 | 032 | 040 | 048 | 056 | 064 | 072 |
| 01 | 080 |  | 088 | 096 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
| 02 | 160 |  | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 |
| 03 | 240 |  | 248 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 |
| 04 | 320 |  | 328 | 336 | 344 | 352 | 360 | 368 | 376 | 384 | 392 |
| 05 | 400 |  | 408 | 417 | 426 | 434 | 443 | 452 | 461 | 470 | 479 |
| Продолжение табл.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Тл |  | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 488 |  | 497 | 506 | 516 | 525 | 535 | 544 | 554 | 564 | 574 |
| 07 | 584 |  | 593 | 603 | 613 | 623 | 632 | 642 | 652 | 662 | 672 |
| 08 | 682 |  | 693 | 703 | 724 | 734 | 745 | 755 | 766 | 776 | 787 |
| 09 | 798 |  | 810 | 823 | 835 | 848 | 860 | 873 | 885 | 898 | 911 |
| 10 | 924 |  | 978 | 953 | 969 | 985 | 1000 | 102 | 104 | 1060 | 1070 |
| 11 | 109 |  | 111 | 1130 | 1150 | 1170 | 1190 | 121 | 123 | 1250 | 1270 |
| 12 | 129 |  | 131 | 1340 | 1370 | 1400 | 1430 | 146 | 149 | 1520 | 1550 |
| 13 | 159 |  | 160 | 1670 | 1720 | 1760 | 1810 | 186 | 192 | 1970 | 2000 |
| 14 | 209 |  | 216 | 2230 | 2300 | 2370 | 2440 | 253 | 620 | 271 | 2800 |
| 15 | 289 |  | 299 | 310 | 3210 | 3320 | 3430 | 356 | 370 | 3830 | 3960 |
| 16 | 410 |  | 425 | 4400 | 4550 | 4700 | 4850 | 500 | 515 | 5300 | 5560 |

Таблица 6

Характеристики чугуна для монолитных станин машин

постоянного тока

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 0 | 100 | 200 | 280 | 360 | 420 | 460 | 500 | 540 | 570 |
| 01 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 |
| 02 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1180 |
| 03 | 122 | 126 | 1300 | 134 | 1380 | 1430 | 1470 | 1510 | 1560 | 1600 |
| Продолжение табл.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 164 | 169 | 1750 | 180 | 1860 | 1910 | 1970 | 2020 | 2080 | 2140 |
| 05 | 220 | 226 | 2350 | 240 | 2470 | 2550 | 2620 | 2700 | 2780 | 2860 |
| 06 | 294 | 303 | 3130 | 322 | 3320 | 3420 | 3520 | 3620 | 3720 | 3820 |
| 07 | 392 | 405 | 4180 | 432 | 4460 | 4600 | 4750 | 4910 | 5070 | 5230 |
| 08 | 540 | 557 | 5750 | 593 | 6110 | 6300 | 6500 | 6710 | 6930 | 7140 |
| 09 | 736 | 750 | 7780 | 800 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 |
| 10 | 101 | 105 | 1080 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 11 | 140 | 144 | 149 | 154 | 159 | 165 | 170 | 175 | 181 | 186 |
| 12 | 192 | 198 | 204 | 211 | 218 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 |
| 13 | 262 | 270 | 278 | 286 | 294 | 303 | 312 | 321 | 330 | 339 |
| 14 | 348 | 359 | 370 | 382 | 392 | 409 | 423 | 436 | 450 | 464 |
| 15 | 478 | 494 | 510 | 526 | 545 | 562 | 580 | 600 | 617 | 632 |

Таблица 7

Характеристика намагничивания

горячекатаных  слаболегированных электротехнических

сталей 1211 1212 1311

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 211 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 |
| 07 | 261 | 266 | 271 | 276 | 281 | 287 | 293 | 299 | 306 | 312 |
| 08 | 318 | 324 | 330 | 337 | 344 | 352 | 360 | 369 | 378 | 387 |
| 09 | 397 | 407 | 417 | 424 | 437 | 447 | 458 | 469 | 480 | 491 |
| Продолжение табл.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 502 | 515 | 530 | 545 | 555 | 570 | 585 | 605 | 620 | 635 |
| 11 | 65 | 665 | 680 | 701 | 720 | 739 | 759 | 779 | 800 | 921 |
| 12 | 843 | 866 | 891 | 918 | 946 | 976 | 101 | 104 | 1070 | 110 |
| 13 | 114 | 1181 | 1210 | 1260 | 130 | 134 | 138 | 142 | 148 | 153 |
| 14 | 158 | 1645 | 171 | 178 | 187 | 195 | 205 | 215 | 226 | 23 8 |
| 15 | 251 | 264 | 2787 | 295 | 311 | 328 | 3457 | 3659 | 388 | 412 |
| 16 | 437 | 4632 | 491 | 522 | 553 | 588 | 623 | 660 | 6983 | 737 |
| 17 | 778 | 822 | 863 | 907 | 963 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1220 |
| 18 | 1280 | 1340 | 1420 | 1460 | 1520 | 1590 | 1660 | 1730 | 1800 | 1880 |
| 19 | 1970 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | 2460 | 2560 | 2680 | 2820 | 2960 |
| 20 | 3100 | 3250 | 3430 | 3650 | 3900 | 4200 | 4650 | 4950 | 5450 | 5950 |
| 21 | 6550 | 7250 | 8000 | 8800 | 9600 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1300 |
| 22 | 1440 | 1520 | 1600 | 1680 | 1760 | 1840 | 1920 | 2000 | 2080 | 2160 |
| 23 | 2240 | 2320 | 2400 | 2480 | 2560 | 2640 | 2720 | 2800 | 2880 | 2960 |
| 24 | 3040 | 3120 | 3200 | 3280 | 3360 | 3440 | 3520 | 3600 | 3680 | 3760 |

Таблица 8

Характеристика намагничивания

высоколегированных горячекатаных электротехнических

сталей 1511 1512 1513

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 096 | 097 | 098 | 099 | 10 | 102 | 104 | 106 | 108 | 111 |
| 05 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Продолжение табл.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 177 | 182 | 187 |
| 07 | 192 | 197 | 202 | 208 | 214 | 220 | 226 | 233 | 240 | 247 |
| 08 | 254 | 261 | 268 | 275 | 282 | 289 | 296 | 303 | 31 | 317 |
| 09 | 325 | 333 | 341 | 349 | 358 | 367 | 376 | 385 | 394 | 404 |
| 10 | 414 | 424 | 435 | 446 | 458 | 470 | 483 | 496 | 510 | 524 |
| 11 | 538 | 553 | 569 | 586 | 604 | 623 | 643 | 664 | 685 | 707 |
| 12 | 73 | 754 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 103 |
| 13 | 108 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 149 | 159 | 160 | 172 |
| 14 | 194 | 206 | 220 | 234 | 250 | 270 | 292 | 314 | 337 | 360 |
| 15 | 385 | 406 | 429 | 452 | 476 | 500 | 530 | 565 | 600 | 635 |
| 16 | 670 | 710 | 760 | 810 | 865 | 930 | 1000 | 1070 | 114,0 | 1220 |
| 17 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 18 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3120 | 3250 |
| 19 | 3400 | 3550 | 3700 | 3850 | 4050 | 4250 | 4500 | 5100 | 5700 | 6300 |
| 20 | 7000 | 7700 | 8450 | 9200 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1380 | 1400 |
| 21 | 1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2120 | 2200 |
| 22 | 2280 | 2360 | 2440 | 2520 | 2600 | 2680 | 2760 | 2840 | 2920 | 3000 |

Таблица 9

Характеристика намагничивания

холоднокатаных    электротехнических сталей 2011 2013

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А/м 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 070 | 0705 | 071 | 072 | 073 | 074 | 074 | 075 | 076 | 077 |
| 07 | 078 | 079 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 |
| 08 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 |
| 09 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 10 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 120 | 121 | 123 |
| 11 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 132 | 133 | 134 | 136 | 138 |
| 12 | 141 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
| 13 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| 14 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | 430 | 460 | 500 | 540 | 580 |
| 15 | 620 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1130 | 1240 | 1350 | 1460 | 1580 |
| 16 | 1700 | 1860 | 2020 | 2180 | 2340 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 |
| 17 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4700 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 6600 |
| 18 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9200 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 |
| 19 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1560 | 1650 | 1730 | 1810 | 1890 | 1980 |
| 20 | 2070 | 2260 | 2440 | 2630 | 2810 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 |
| 21 | 6000 | 6700 | 7400 | 8100 | 8800 | 9500 | 1020 | 1090 | 1160 | 1230 |
| 22 | 1300 | 1380 | 1460 | 1540 | 1620 | 1700 | 1780 | 1860 | 1940 | 2020 |
| 23 | 2100 | 2180 | 2260 | 2340 | 2420 | 2500 | 2580 | 2660 | 2740 | 2820 |
| 24 | 2900 | 2980 | 3060 | 3140 | 3220 | 3300 | 3380 | 3460 | 3540 | 3620 |

Таблица 10

Характеристика намагничивания

холоднокатаных    электротехнических сталей  2311 2312

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 |
| 07 | 096 | 099 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 | 131 | 135 |
| 08 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| 09 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| 10 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 |
| 11 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
| 12 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 460 | 470 | 480 | 500 | 520 |
| 13 | 550 | 580 | 610 | 650 | 690 | 730 | 780 | 830 | 880 | 940 |
| 14 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
| 15 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| 16 | 340 | 360 | 380 | 410 | 440 | 470 | 530 | 590 | 650 | 710 |
| 17 | 770 | 820 | 890 | 940 | 1000 | 1060 | 1110 | 1170 | 1220 | 1280 |
| 18 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | 1820 | 1880 |
| 19 | 1940 | 2000 | 2180 | 2370 | 2570 | 2780 | 3000 | 3220 | 3440 | 3660 |
| 20 | 3880 | 4100 | 4340 | 4600 | 4800 | 5210 | 5770 | 5970 | 6410 | 6890 |
| 21 | 7400 | 8000 | 8600 | 9200 | 9800 | 1050 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 |
| 22 | 1440 | 1520 | 1600 | 1680 | 1760 | 1840 | 1920 | 2000 | 2080 | 2160 |
| 23 | 2240 | 2320 | 2400 | 2480 | 2560 | 2640 | 2720 | 280 | 2880 | 2960 |
| 24 | 3040 | 3120 | 3200 | 3280 | 3360 | 3440 | 3520 | 3600 | 3680 | 3760 |

Таблица 11

Характеристика намагничивания

холоднокатаных    электротехнических сталей 2411 24122413

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 |
| 05 | 077 | 078 | 079 | 080 | 081 | 083 | 084 | 086 | 087 | 089 |
| 06 | 090 | 092 | 092 | 096 | 097 | 099 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| 07 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 |
| 08 | 133 | 125 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 154 | 158 | 162 |
| 09 | 166 | 170 | 174 | 179 | 184 | 187 | 194 | 199 | 205 | 211 |
| 10 | 217 | 223 | 230 | 237 | 244 | 252 | 260 | 269 | 277 | 286 |
| 11 | 295 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | 355 | 366 | 377 | 388 |
| 12 | 399 | 411 | 423 | 435 | 447 | 460 | 473 | 486 | 500 | 540 |
| 13 | 585 | 630 | 680 | 735 | 795 | 860 | 930 | 100 | 107 | 115 |
| 14 | 123 | 132 | 142 | 152 | 163 | 175 | 187 | 201 | 216 | 232 |
| 15 | 250 | 268 | 287 | 308 | 330 | 354 | 380 | 409 | 438 | 470 |
| 16 | 500 | 538 | 576 | 620 | 665 | 712 | 765 | 820 | 880 | 940 |
| 17 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1310 | 1370 | 1430 | 1490 |
| 18 | 1560 | 1620 | 1680 | 1750 | 1830 | 1910 | 2000 | 2090 | 2190 | 2290 |
| 19 | 2390 | 2500 | 2620 | 2740 | 2870 | 3000 | 3200 | 3600 | 4200 | 5000 |
| 20 | 5900 | 6800 | 7700 | 8600 | 9500 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 |
| 21 | 1490 | 1580 | 1670 | 1760 | 1850 | 1940 | 2030 | 2120 | 2210 | 2300 |
| 22 | 2390 | 2480 | 2580 | 2660 | 2750 | 2840 | 2930 | 3020 | 3110 | 3200 |

Таблица 12

Характеристика намагничивания

холоднокатаной текстурованной   электротехнической стали 3411 3412

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н А/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| 11 | 220 | 220 | 230 | 235 | 240 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 |
| 12 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| 13 | 370 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| 14 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
| 15 | 700 | 730 | 760 | 790 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 | 970 |
| 16 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 17 | 200 | 210 | 220 | 230 | 340 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
| 18 | 400 | 430 | 460 | 500 | 540 | 590 | 650 | 710 | 780 | 850 |
| 19 | 920 | 1000 | 1120 | 1300 | 1550 | 1900 | 2250 | 2600 | 3000 | 3500 |
| 20 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 | 7300 | 8150 | 8900 | 9800 |

Таблица 13

Характеристика намагничивания холоднокатаных

текстурованных электротехнических сталей 3413 3414

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H A/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 081 | 083 | 085 | 097 | 089 | 091 | 093 | 095 | 097 | 099 |
| 07 | 11 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 |
| 08 | 13 | 132 | 134 | 136 | 138 | 14 | 142 | 144 | 146 | 149 |
| 09 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
| 10 | 182 | 185 | 188 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 |

Окончание табл. 13

| В Тл | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H A/м  102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 |
| 12 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 271 |
| 13 | 275 | 278 | 283 | 287 | 291 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| 14 | 32 | 326 | 332 | 338 | 344 | 350 | 358 | 366 | 374 | 382 |
| 15 | 39 | 402 | 414 | 426 | 438 | 450 | 464 | 478 | 492 | 506 |
| 16 | 520 | 544 | 566 | 588 | 610 | 632 | 665 | 698 | 732 | 766 |
| 17 | 800 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1132 | 1224 | 1316 | 1408 |
| 18 | 150 | 1542 | 170 | 1922 | 2144 | 2366 | 2588 | 2820 | 308 | 345 |
| 19 | 3825 | 420 | 460 | 520 | 580 | 700 | 820 | 940 | 1090 | 1340 |
| 20 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Номинальные размеры  щёток, мм

| Обозначение типов щёток | Ширина по окружности коллектора bЩ | Длина по оси коллектора aЩ | Высота щётки hЩ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 16 | 63 |
|  | 16 | 20 | 50 63 80 |
| ФО | 20 | 25 | 63 100 |
|  | 25 | 32 40 | 63 100 |
|  |  | 32 | 63 100 |
| ФО | 25 | 40 50 63 | 80 100 125 |
|  | 32 | 40 | 80 100 125 |

Окончание табл. 14

| Обозначение типов щёток | Ширина по окружности коллектора bЩ | Длина по оси коллектора aЩ | Высота щётки hЩ |
| --- | --- | --- | --- |
| ФО | 32 | 50 | 100 125 160 |
|  |  | 63 | 100 125 160 |
|  | 40 | 50 63 80 | 80 125 160 |
| Ф8-А1 | 50 | 63 100 125 | 125 160 200 |
|  | 63 | 80 100 | 200 250 |
|  | 80 | 100 125 | 250 250 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................…..… 3

- ОСНОВНЫЕ  РАЗМЕРЫ МАШИНЫ...........................................………..4

- ПАРАМЕТРЫ  ОБМОТКИ ЯКОРЯ............................................………….8

- РАЗМЕРЫ ЗУБЦОВ, ПАЗОВ И ПРОВОДНИКОВ

ОБМОТКИ ЯКОРЯ…...................................................................………..10

- КОЛЛЕКТОР И ЩЁТОЧНЫЙ АППАРАТ……….............................……..15

- МАГНИТНАЯ  СИСТЕМА МАШИНЫ

ПОСТОЯННОГО ТОКА............................................................…………..19

6. РАСЧЁТ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ….....................................………..26

7. ПОТЕРИ И КПД МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА................………….28

8. УПРОЩЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ МАШИНЫ

ПОСТОЯННОГО  ТОКА  МАЛОЙ  МОЩНОСТИ..............……………….33

9. РАСЧЁТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ

ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА..............………35

- ПРИМЕР РАСЧЁТА МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА …………….   44

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК ………………………………..………. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ..................................................…….........…………….….  57