СПб ГМТУ

Кафедра проектирования судов

# РЕФЕРАТ

по предмету

«Морская энциклопедия»

на тему:

«СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТ ПОД ВОДОЙ

НОРВЕЖСКОГО СУДНА «ОГЮСТ»

Выполнил студент группы 11КС3

Нечаев Алексей

Проверил Гайкович Александр

Иосифович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2000

Оглавление

Введение…………………………………………………………….3

Компрессорная система……………………………………………4

Мягкие понтоны……………………………………………………5

Водолазные помпы…………………………………………………7

Пульты подачи воздуха……………………………………………8

Регуляторы………………………………………………………….8

Ручной водолазный телекомплекс………………………………..12

Система связи………………………………………………………13

Микрофонная гарнитура к маскам………………………………..15

Снаряжение для погружения в загрязненную воду………………15

Транспортная малогабаритная складная барокамера……………17

Эхолот с широким экраном……………………………………….18

Заключение…………………………………………………………20

Список литературы…………………………………………………21

ВВЕДЕНИЕ

Одними из сложнейших морских операций всегда оставались, и всегда будут оставаться операции под водой. Без использования современных разработок и технологий это являлось бы нерешаемой задачей. Только слаженные действия техники, электроники и рук человека могут привести к положительному результату.

Сейчас в мире находится около 1000 спасательных судов, снабженных оборудованием для работы под водой по международным стандартам, но многие из них устарели, а новые суда производятся не так уж часто, как хотелось бы. Лидерами в постройке таких судов, судов для проведения водолазных и глубоководных работ являются США, Великобритания, Япония и Норвегия.

Недавняя трагедия в Баренцевом море АПЛ «Курск» и работа по спасению экипажа английского и норвежского кораблей доказало всему миру высокую профессиональность спасателей. Но как бы ни была велика заслуга простых человеческих рук, решающую роль сыграли, конечно, техника, электроника и оборудование.

Я посвятил свой реферат рассказу о профессиональном оборудовании норвежского судна для проведения глубоководных и водолазных работ «Огюст», который является аналогом английского судна «Норманн Пионер». «Огюст» был построен в 1999 году.

В списке его оборудования: компрессоры, водолазная станция, помпы, связь и многое-многое другое. Полный перечень данных, технические характеристики, аналоги, фотографии.

Компрессорная система POSEIDON

На судне установлена сверхсовременная немецкая компрессорная система фирмы BAUER -  POSEIDON. Компания POSEIDON, входящая в состав немецкого концерна BAUER, имеет более чем 40-летний опыт работы на рынке компрессорных агрегатов высокого давления. Компрессоры торговой марки POSEIDON отличает высокое качество изготовления, большой ресурс и удобство в эксплуатации. Модельный ряд компрессоров POSEIDON содержит в себе компрессоры с рабочим давлением до 330 кгс/см2 и производительностью от 100 до 800 л/мин свободного воздуха. В качестве привода компрессора служит электрический, бензиновый или дизельный двигатель в зависимости от модели компрессора и пожелания заказчика. В компрессорах POSEIDON применено уникальное техническое решение – “плавающий” поршень последней, самой нагруженной ступени. Смысл этого узла в том, что поршень не связан с коленвалом посредством шатуна, что исключает боковые нагрузки на стенки поршня и цилиндра и повышает тем самым ресурс этого важного узла. В состав всех компрессоров Poseidon входят промежуточный масловлагоотделитель а также масловлагоотделитель последней ступени, резко повышающие срок службы фильтрующего картриджа. Все компрессоры оборудованы предохранительными клапанами установленными на каждой ступени сжатия. Компрессоры имеют картерную систему смазки, аналогичную системе смазки в двигателях внутреннего сгорания. Система заполняется специальным минеральным или синтетическим маслом (в среднем 1,5 литра), которое меняется каждые 1000 моточасов (минеральное масло) и каждые 2000 моточасов (синтетическое масло). Особую гордость компании составляют системы фильтрации со сменными картриджами. Ресурс картриджа заметно выше аналогов, имеющихся на рынке. Так, компрессор серии PFU-250 поставляется с фильтрующей системой P41, ресурс картриджа которой 1200 м3 свободного воздуха, что обеспечивает заправку почти шестисот 7-ми литровых баллонов с давлением 300 кгс/см2. По желанию заказчика компрессоры могут поставляться с картриджами повышенной емкости по сравнению со стандартной комплектацией. В качестве опции может устанавливаться система ECOSAFE, обеспечивающая постоянный контроль за состоянием фильтрующего картриджа. Индикация состояния картриджа осуществляется разноцветными светодиодами и позволяет контролировать наступление момента необходимости замены фильтрующего картриджа.  Компрессоры поставляются либо в стандартной раме, либо в раме с дополнительным противошумным кожухом (модификации Mini-Silent и Tower). Наиболее отличительной особенностью компании POSEIDON, выделяющей ее среди конкурентов, является возможность изготовления компрессора практически любой конфигурации по спецификации заказчика. Стандартные модели могут комплектоваться дополнительными устройствами зарядки дыхательных аппаратов, системой электронного контроля и управления, автоматической дренажной системой. Также возможна установка компрессора на шасси. Уникальная система принудительного подогрева блока фильтрации позволяет расширить нижнюю границу температурного диапазона +50С, обычную для компрессоров стандартной комплектации, до –50 0С, что особенно актуально для российских климатических условий. Максимальные рабочие углы наклона и уровень динамических нагрузок составляют 15 градусов и 0,5 G соответственно. Кроме того, POSEIDON имеет специальные модификации компрессоров, которые могут работать как в режиме компрессии свободного воздуха (стандартный режим), так и в дожимающем режиме - как бустер, перекачивая предварительно сжатый воздух из хранилищ в баллоны с дополнительным сжатием. В режиме дожимания производительность компрессора увеличивается в 3-6 раз. Это особенно актуально для многократной и быстрой заправки дыхательных аппаратов при проведении аварийно-спасательных работ

Водолазная станция быстрого развертывания

Водолазная станция быстрого развертывания (ВСБР) является новым и оригинальным решением в  водолазной практике. Станция предназначена для экстренного развертывания водолазного поста при выполнении аварийно-спасательных работ на глубинах до 20 метров. Кроме этого, ВСБР может использоваться в качестве мобильной водолазной станции для выполнения поисковых и обследовательских работ на глубинах до 60 метров при использовании дополнительных источников воздуха. Станция размещена в прочном и легком алюминиевом ящике. Ящик укреплен ребрами жесткости и снабжен удобными и прочными ручками. Основным источником воздуха является 15 литровый баллон с V – вентилем, жестко закрепленный в ящике. При помощи гибкого шланга высокого давления баллон соединен с одним из входов пульта подачи воздуха ПВ-1. На шланге высокого давления установлен клапан сброса давления, что позволяет легко отсоединить его от баллона. Второй шланг высокого давления является запасным и может быть присоединен к другому баллону, например, транспортному 40-литровому.

Двухкомпонентная кабель - шланговая связка длиной 40 метров одним концом присоединена к пульту подачи воздуха и портативной телефонной станции D 8601, другим - к полнолицевой маске AGA MK II.

В качестве резервного источника воздуха используется 7-литровый баллон с регулятором TITAN – XLC и дистанционным блоком для переключения на дыхание от резервного баллона. Резервный баллон оснащен подвесной системой СПИРОПАК.

Таким образом, ВСБР представляет собой полный мобильный комплект (за исключением гидрокомбинезона) водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного спуска, находящего в постоянной немедленной готовности.

Технические характеристики

| Расчетная глубина выполнения работ, м | 20 |
| --- | --- |
| Время выполнения работ средней тяжести на глубине 20 м, мин | 35 |
| Рабочий диапазон температур, 0С | - 20 - +40 |
| Габаритные размеры, мм | 800 x600x600 |
| Вес, кг | 52 |

Мягкие судоподъемные понтоны SEAFLEX

До недавнего времени для подъема и поддержания на плаву затонувших предметов и судов  использовались исключительно стальные судоподъемные понтоны. Альтернативой им были мягкие судоподъемные понтоны типа МСП грузоподъемностью 5 и 10 тонн. Последние имели большой вес и малую прочность, особенно в районе вклейки стропов в оболочку понтона. Прогресс в разработке современных синтетических материалов позволил создать семейство мягких понтонов различной грузоподъемности, обладающих высокой стойкостью к нефтепродуктам, прочностью и износоустойчивостью. Понтоны изготовлены из эластичной высокопрочной синтетической ткани, имеющей покрытие на основе поливинилхлорида. Ткань усилена оплеткой из полиэстра, к которой, в свою очередь, прикреплены грузовые стропа. Каждый понтон оборудован шаровым клапаном подачи воздуха с быстроразъемным соединением и травящим предохранительным клапаном. Существуют два типа понтонов: парашютного типа с открытой днищевой частью и цилиндрические. Понтоны парашютного типа удобны в тех случаях, когда подъемную силу необходимо приложить к одной точке и не требуется выноса объекта на поверхность. Цилиндрические понтоны удобны для уменьшения осадки объектов на плаву. Кроме того, предлагаются специальные цилиндрические понтоны большой длины для поддержания на плаву трубопроводов и кабелей.

Технические характеристики

1. Понтоны парашютного типа

| Подъемная сила (тонн) | Диаметр (мм) | Высота со стропами (мм) |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 900 | 1300 |
| 0.5 | 1200 | 1700 |
| 1.0 | 1600 | 1900 |
| 2.0 | 1800 | 2500 |
| 3.0 | 1800 | 3500 |
| 5.0 | 2000 | 3750 |
| 10.0 | 2300 | 4250 |

2. Понтоны цилиндрического типа

| Подъемная сила (тонн) | Длина (мм) | Высота со стропами (мм) |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 1100 | 700 |
| 0.5 | 1200 | 1000 |
| 1.0 | 1600 | 1100 |
| 2.0 | 1600 | 1500 |
| 3.0 | 2000 | 2000 |
| 5.0 | 3500 | 2000 |
| 10.0 | 3500 | 2400 |
| 20.0 | 5000 | 2800 |

Помпы водолазные

Современные водолазные помпы мало похожи на громоздкие и малопроизводительные трехцилиндровые помпы, столь привычные отечественным водолазам.  Прежде всего увеличена производительность помп, что позволяет использовать их для обеспечения спусков водолазов (в том числе страхующего) на глубины до 40-50 метров, в отличии от трехцилиндровой помпы, обеспечивающей работу одного водолаза до глубин не более 12-15 метров. Для этих же целей увеличено рабочее давление подаваемого помпами воздуха. Существенным элементом помп нового поколения является наличие ресивера, который сглаживает пульсации в подаче воздуха, а также служит аварийным запасом воздуха и позволяет водолазу выйти на поверхность в случае аварийной остановки компрессора. Помпы комплектуются специальной системой фильтрации, позволяющей получить воздух, пригодный для дыхания и могут поставляться с различными видами приводов: дизельным, бензиновым или электродвигателем.

Характеристики основных моделей водолазных помп

| Давление (кгс/см2) | Производительность, (л/мин) | Тип двигателя привода(напряжение / кол-во фаз / частота) | Мощность л.с. | Емкость ресивера, (литров) | Вес (кг) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,2 | 420 | Электрический (380/3/50) | 2,0 | 50 | 92 | 950 | 490 | 870 |
| 10,2 | 420 | Бензиновый (Хонда) | 3,5 | 50 | 110 | 1050 | 490 | 950 |
| 10,2 | 700 | Электрический (380/3/50) | 4,0 | 110 | 105 | 1060 | 550 | 900 |
| 10,2 | 700 | Бензиновый (Хонда) | 7,0 | 110 | 150 | 1060 | 550 | 1075 |
| 13,6 | 700 | Бензиновый (Хонда) | 7,5 | 110 | 180 | 1060 | 550 | 1125 |

Пульты подачи воздуха водолазам

Новое поколение пультов подачи воздуха серии ПВ разработано для обеспечения спусков водолазов во всех типах водолазного снаряжения на глубины до 60 метров.

Пульты могут поставляться в различных модификациях для одного, двух и трех водолазов (ПВ-1, ПВ-2 и ПВ-3 соответственно). Кроме того, пульты могут иметь исполнение для установки на переборке или для установки в металлическом или пластиковом корпусе с ручками (мобильный вариант).

Все пульты имеют два входа высокого давления и один вход низкого давления. Трехходовой клапан позволяет переключаться от одного источника воздуха высокого давления на другой непосредственно в ходе работы. В комплекте пультов могут поставляться гибкие шланги высокого давления длиной 1.5 метра со стравливающими клапанами для подключения к транспортным баллонам в полевых условиях. Для обеспечения работы водолазов в снаряжении с открытой схемой дыхания, а также современного вентилируемого снаряжения типа СВВ-97 в конструкцию пультов включены манометры – пневмоглубиномеры и арматура для подачи воздуха по пневмошлангу замера глубины (модификации ПВ-1Г, ПВ-2Г и ПВ-3Г).

В конструкции пультов использован новый отечественный редуктор ВДС-232/25 со встроенным предохранительным клапаном, разработанный специально для этих целей. Производительность одного редуктора обеспечивает подачу воздуха трем водолазам в вентилируемом снаряжении на глубине до 60 метров. Второй редуктор в пультах ПВ-2 и ПВ-3 является резервным, что существенно повышает надежность пультов. В отличие от ряда импортных аналогов, редуктор ВДС-232/25 не обмерзает во время работы при отрицательных температурах. Все комплектующие пультов, включая гибкие шланги, допускают длительную эксплуатацию при низких температурах окружающей среды.

Использование в конструкции оригинальной трубопроводной арматуры делает пульты ремонтопригодными и позволяет произвести разборку пульта, например, при необходимости очистки и дезинфекции трубопроводов.

Регуляторы AQUALUNG

Все регуляторы AQUALUNG понижают высокое давление, подающееся из баллонов до давления окружающей среды, и обеспечивают подводнику возможность свободного вдоха и выдоха

Снижение давления происходит ступенчато. На первом этапе оно снижается до уровня, превышающего давление окружающей среды на 9.2 атм. Это происходит в узле, именуемым редуктором (регулятор 1-й ступени). Далее воздух подаётся в лёгочный автомат (регулятор 2-й ступени), где его давление выравнивается с давлением окружающей среды. Из лёгочного автомата воздух подаётся на вдох, и через него же происходит выдох. Наиболее ответственным узлом в регуляторах является система седло-тарелка клапана. Постоянное внимание к этой системе как к ключевой в работе всего изделия, позволяет фирме AQUALUNG удерживать ведущие позиции по качеству регуляторов уже более 50 лет.

Принцип работы любого редуктора основывается на разнице площадей седла клапана и управляющего элемента (поршня или мембраны). Редукторы внутри разделены на полости высокого и среднего давления. Воздух из полости высокого давления в первый момент времени начинает поступать в полость среднего давления, где и происходит воздействие на площадь управляющего элемента. Под этим воздействием управляющий элемент приводит в движение толкатель, который перекрывает отверстие, соединяющее две полости. Площадь сечения седла клапана и управляющего элемента рассчитаны таким образом, что наступает равновесие в системе, которое сохраняется до начала расхода воздуха из полости среднего давления, после чего цикл повторяется. Редукторы можно разделить по нескольким типам:

Поршневые и мембранные

Различаются типом подвижной части - управляющим элементом. Поршневые редукторы более просты по конструкции, состоят из минимального количества частей. Они подвержены заклиниванию при образовании наледи на трущихся поверхностях поршня и стенки редуктора или при попадании в зазор между ними частичек грязи. Мембранные более сложны в изготовлении и содержат большее количество подвижных деталей, но все они защищены от внешних воздействий. Поэтому использовать мембранные редукторы при спусках в холодную или загрязнённую воду - предпочтительнее.

Поточные и противоточные клапана

Поточные клапана открываются в том же направлении, в котором через него идёт воздушный поток, противоточные - в противоположном направлении. Как правило, поршневые редукторы имеют поточные клапана, а мембранные - противоточные. Дыхательные автоматы фирмы AQUALUNG все поточные.

Сбалансированные и несбалансированные клапанные системы

В несбалансированной клапанной системе при падении давления по мере расхода в баллоне, меняется усилие (сопротивление дыханию) необходимое для закрытия клапана. В случае поточного клапана имеет место увеличение сопротивления дыханию, в случае противоточного - уменьшение. В сбалансированной системе усилия необходимые для работы клапанного механизма постоянны.

Технические характеристики

Для оценки технических характеристик регуляторов AQUALUNG использует камеру давления, где имитируется погружение. Она управляется компьютером, который записывает все данные, а те в последующем формируются в отчетные данные при составлении диаграммы дыхания. Этот график показывает изменение усилия (сопротивления) вдоху и выдоху в течение цикла "вдох-выдох". Чем меньше площадь, ограниченная линией "контура дыхания", т.е. работа, совершенная за цикл "вдох-выдох" (работа дыхания), тем легче дыхание. Работа дыхания измеряется в джоулях на литр. Работа дыхания зависит от глубины погружения, давления в баллоне и частоты циклов "вдох-выдох".

Стандарты

Европейский стандарт EN 250 уcтанавливает определенные величины этих параметров. В соответствии с требованиями стандарта регуляторы должны испытываться при имитации погружения на глубину 60м с температурой воды 10-150С при давлении в баллоне в 50 бар и величине легочной вентиляции 62.5 л/мин. Максимальное сопротивление дыханию в этих условиях не должно превышать 250 мм.вод.ст., работа дыхания не более 3 Дж/литр.

Особенности регуляторов AQUALUNG

- Корпус изготовлен из стойкой к коррозии латуни, обеспечивающей наилучшую теплопроводность.

- Седло клапана высокого давления, изготовленное из высококачественной нержавеющей стали.

- Тарелка клапана высокого давления имеет покрытие из специального полимера, обеспечивающего надежность уплотнения и длительный срок службы при использовании любых газовых смесей давлением до 300 бар.

- Шланг PULSAIR МР: гибкий и износоустойчивый: его большой внутренний диаметр обеспечивает увеличенный поток воздуха. Изготовлен из материала, отвечающего требованиям к медицинской технике, устойчив на износ, разрез и на воздействие ультрафиолета.

- Удобный анатомический загубник (патент COMFO-BITE).

Все регуляторы могут использоваться с соединениями YOKE (230 бар) или DIN (200 бар или 300 бар).

В версии с YOKE они могут использоваться с рабочими давлениями до 230 бар.

Все регуляторы AQUALUNG прошли испытание на соответствие требованиям стандарта EN 250 и имеют соответствующий сертификат.

Регуляторы AQUALUNG – основные характеристики

| Регуляторы 1-й ступени | CALYPSO | COUSTEAU | TITAN |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕС сертификат (Н - нормальная вода, Х- =холодная вода) | Н | Х | Х |
| Тип 1-й ступени (П=поршневой, Б=сбалансированный клапан, М=мембрана) | П | БМ | БМ |
| Защита от холода и внешней среды (дополнительно: S-силиконовая камера,D-сухая камера) | S | D | D |
| Система инжектирования воздушного потока AIR TURBO | -- | + | + |
| Количество портов высокого давления | 1 | 2 | 1 |
| Количество портов среднего давления (в т. ч. с системой AIR TURBO) | 4 | 4(3) | 4(2) |
| Съемная тарелка клапана ВД | + | + | + |
| Съёмное седло клапана ВД | + | + | + |
| Установочное давление в бар | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Возможность регулировки установочного давления | -- | + | + |
| Диаметр дыхательного шланга | 3/8" | 1/2" | 3/8" |
| Максимально допустимое давление в бар при YOKE – соединении | 230 | 230 | 230 |
| Максимально допустимое давление в бар при DIN – соединении | 300 | 300 | 300 |
| Вес (грамм) | 520 | 1090 | 760 |
| Регуляторы 2-й ступени | XLC | IMPULSE | GLACIA |
| Увеличенный диаметр клапана выдоха | + | + | + |
| Защита от обледенения | -- | · (версия CRYO) | + |
| Система инжектирования воздушного потока AIR TURBO | + | + | + |
| Регулировка величины сопротивления дыханию | -- | + | + |
| Возможность право и левостороннего подвода шлангов | -- | + | -- |
| Анатомический загубник COMFO-BITE | + | + | + |
| Протектор на шланге 2-й ступени | + | + | + |
| Длина шланга в см | 73 | 73 | 73 |
| Вес (грамм) | 214 | 270 | 245 |

Ручной водолазный телевизионный комплекс РВТК

Ручной водолазный телевизионный комплекс цветного изображения (далее по тексту РВТК) предназначен для подводной видеосъемки в условиях нормальной и пониженной прозрачности воды с передачей изображения по кабелю на поверхность на видеомонитор и видеозапись.

РВТК может использоваться при бездоковом освидетельствовании подводных частей корпусов судов и других плавучих технических средств, визуальном обследовании подводных частей гидротехнических сооружений и иных видах подводных работ, требующих визуального осмотра.

РВТК размещен в ударопрочном водонепроницаемом пластиковом корпусе.

При создании комплекса использованы импортные комплектующие, обеспечивающих высокое качество изображения и повышенную надежность комплекса в целом.

Для вывода телевизионного сигнала может использоваться любой монитор по выбору заказчика, в том числе компактный жидкокристаллический. В этом случае монитор может размещаться в том же пластиковом корпусе, что и РВТК.

Для записи телевизионного сигнала возможно использование любого видеомагнитофона (видеоплеера).

Состав оборудования в базовой комплектации:

Телевизионная камера в прочном корпусе с двумя рукоятками и светильником заливающего света

Кабель соединительный специальный

Блок питания

Дополнительное оборудование

1.Сменная передающая телевизионная камера черно/белого изображения повышенной чувствительности.

2. Шлемовая передающая телевизионная камера цветного изображения со световым прибором.

3. Вьюшка для кабеля с токопереходом или без него

4. Выносной монитор в водозащищенном корпусе.

5. Блок ввода цифровой информации в видеоизображение.

6. Блок ввода цифровой информации в видеоизображение:

7. Глубиномер с подводным индикатором и индикатором на панели блока питания

Система Aquacom беспроводной водолазной связи

- ориентирована на профессиональное и военное использование

- разработана для работы в условиях высокого уровня естественных и искусственных помех

- специально спроектирована с участием профессиональных подводников

- цифровая обработка и отличная электронная база гарантируют прекрасное качество приемо-передачи

- может быть использована с любым типом полнолицевых масок и полумасок - звуковых камер.

SSB2001 Aquacom - подводная блок водолазной связи позволяет слышать и передавать сообщения всем станциям и рациям, на частоте 33 кГц в ее радиусе действия. Состоит из пластикового корпуса со сменяемым пьезоэлектрическим приемо-передатчиком, кабеля с герморазъемом для подсоединения к телефон - микрофонным гарнитурам полнолицевых масок AGA и EXO-26.

SSB2001 Aquacom обладает следующими возможностями:

- блок автоматически включается при попадании в воду и становится в режим приема,

- 2 режима включения передатчика

- VOX (голосовое включение)

- РТТ (нажать тангету, чтобы говорить).

- для регулировки и проверки блока существует задержка его выключения при вынимании из воды,

- индикатор низкого заряда аккумуляторов,

- возможность заряда аккумулятора без разгерметизации корпуса,

- система шумоподавления,

- регулировка уровня приема и передачи,

- возможность использования как поверхностной станции при добавлении блока CDK-5 или CDK-6

Технические характеристики

- Радиус действия - 1000 м (спокойное море), - 200 м (волнение 6 баллов).

- Полоса пропускания 300 - 4000 Гц

- Рабочая глубина - до 120 м

- Динамический диапазон - 120 Дб

- Несущая частота - 32,768 кГц

- Питание - 8 батареек АА, или блок Ni-Ca аккумуляторов

- Габаритные размеры - 193мм х 90 мм х 46 мм

SSB-1000S Aquacom - мощная поверхностная станция с большим радиусом действия для ультразвуковой связи с подводными рациями на частотах 33 или 25 Кгц. Имеет выносной приемо-передатчик на 17м кабеле и ручной микрофон HSM-10. Включает в себя встроенное зарядное устройство от внешнего источника питания, гнезда для подзарядки аккумуляторов 3-х раций Aquacom SSB-2001. Имеет режим VOX, громкую связь, линейный выход для записи на внешний магнитофон.

Aquacom SSB2001 в комплекте с CDK-5 -поверхностная станция.

CDK-5 представляет из себя наушники ТНВ-10 с подвесным микрофоном, подключаемые к герморазъему SSB2001. Приемо-передатчик вынимается из SSB2001 и погружается в воду на 17 м кабеле, входящем в состав CDK-5. Другой конец кабеля вставляется в гнездо приемо-передатчика в SSB2001. CDK-5 имеет только VOX, а его модификация CDK-5P - VOX и PTT режимы.

Телефон-микрофонная гарнитура EMA-2 для полнолиц. маски MKII AGA и EMX-2 для полнолиц. маски EXO-26 включает в себя телефонные гермонаушники, микрофон Hot-Mic, герморазъем и тангету РТТ режима.

Аппаратура Buddy Phone

>Рации и поверхностные станции Buddy Phone работают на ультразвуковой частоте 33 Кгц, абсолютно совместимы по приему-передаче с аппаратурой Aquacom, действуют в радиусе до 500 м и до глубин 40м. Полоса пропускания 300-3000 Гц с динамическим диапазоном 80 Дб. Система Buddy Phone ориентирована на использование ее профессионалами и спортсменами.

ХТ-100 Buddy Phone - подводная рация включает в себя объединенные в одном корпусе приемо-передатчик и наушник, закрепляемые на ремешке маски около уха пловца. Корпус проводом соединен с микрофоном, размещенном внутри силиконовой полумаски НМ-2, которая имеет тангету РТТ режима и легко совмещается с большинством легочников. ХТ-100 автоматически включается при попадании в воду и становится в режим приема. Для передачи надо нажать тангету РТТ системы. ХТ-100 имеет регулировку уровня приемо-передачи и питается от 9 в батареи или блока Ni-Ca аккумуляторов. Вес 370 г.

RХ-100 Buddy Phone - подводная рация только для приема ультразвуковых (33 Кгц) сообщений, наушник объединен в одном корпусе с приемником и закрепляется на ремешке маски около уха пловца. RТ-100 имеет регулировку уровня приема и питается от 9 В батареи. Вес 200 г.

STX-100 Buddy Phone - поверхностная станция для ультразвуковой связи с подводными рациями на частотах 33 Кгц. Имеет выносной приемо-передатчик на 11м кабеле, систему шумоподавления, громкую связь, линейный выход для записи на внешний магнитофон. Питание - 12 В батареи Alkaline "C”.

Телефон-микрофонная гарнитура блока SSB2001 Aquacom к полнолицевым маскам.

Гарнитура EMA-2 для полнолицевой маски AGA и EMX-2 для полнолицевой маски EXO-26 включают в себя телефонные гермонаушники, микрофон Hot-Mic, герморазъем и тангету РТТ режима.

Гарнитуры выполнены в герметичном варианте, состоят из преобразователей пьезокерамического типа и обеспечивают высокое качество связи.

EMX-2 для маски EXO-26

Конструкция пьезокерамических преобразователей гарнитур компенсирует действие гидростатического давления на больших глубинах, что стабилизирует полосу частот при приемо-передаче. Разъемы между гарнитурой и блоком водолаза выполнены в герметичном варианте и имеют позолоченные контакты.

EMA-2 для маски AGA

CDK - 5 ( CDK - 6) - конвертор блока Aquacom SSB2001 в поверхностную станцию

SSB-1000S Aquacom - мощная поверхностная станция с большим радиусом действия для ультразвуковой связи с подводными рациями на частотах 33 или 25 Кгц. Имеет выносной приемо-передатчик CDK-5(6) представляет из себя наушники ТНВ-10 с подвесным микрофоном, подключаемые к герморазъему SSB2001. Приемо-передатчик вынимается из SSB2001 и погружается в воду на 17 м кабеле, входящем в состав CDK-5. Другой конец кабеля вставляется в гнездо приемо-передатчика в SSB2001. (CDK-5 имеет только VOX, а его модификация CDK-5P - VOX и PTT режимы.) на 17м кабеле и ручной микрофон HSM.

Включает в себя встроенное зарядное устройство от внешнего источника питания, гнезда для подзарядки аккумуляторов 3-х раций. Aquacom SSB- 2001. Имеет режим VOX, громкую связь, линейный выход для записи на внешний магнитофон.

Снаряжение для погружения в загрязненной воде фирмы DIVEX

Часто водолазам приходится работать в воде, которая имеет определенную степень химического, бактериологического или радиоактивного загрязнения. Опасность такого загрязнения для водолаза заключается в следующем:

- респираторном проникновении водяных паров с примесями в дыхательные пути

- кожном контакте с загрязненной водой

Респираторное проникновение

В процессе обычных водолазных погружений возможно попадание воды внутрь шлема или маски через клапан выдоха. Частое открытие и закрытие этого клапана при больших потоках приводит к намоканию его краев и проникновению водяных паров в шлем, а затем в легкие.

Фирма DIVEX решила эту проблему, используя систему, обычно применяемую при дыхании на смесях для отвода газов на поверхность для регенерации.

Система основана на полной изоляции водолаза от окружающей его среды и отводе выдыхаемого газа на поверхность воды. Благодаря этому ни вода, ни водяной пар не проходят через выпускное отверстие клапана выдоха.

Основная часть системы - это запатентованный выпускной регулятор Ultrajewel 601, который устанавливается после клапана выдоха на шлем Kirby Morgan 17C со стандартным дыхательным автоматом. Кроме того обязательным элементом системы является шланг возврата выдыхаемого воздуха. Разработаны и предлагаются кабель-шланговые связки, имеющие в своем составе такой шланг.

Для нормального дыхания при работе на больших глубинах или со шлангами небольшого диаметра используется вакуумная помпа, облегчающая выдох.

Испытания на погружение, проведенные фирмой DIVEX в своей собственной “Лаборатории жизнеобеспечения” в Абердине продемонстрировали большой комфорт и одобрение системы со стороны водолазов.

Кожный контакт

Вообще говоря, в процессе долгой водолазной практики обычно устраняются основные места подтекания, но при этом “мокрое” погружение рассматривается как часть работы. Водолаз иногда глотает подтекающую воду, а контакт кожи с водой воспринимается как нормальная составляющая часть погружения. Часто результатом этого являются сыпь и инфекции, после чего мы начинаем уделять больше внимания этой проблеме и чаще использовать костюмы “сухого” типа.

Для действительно “сухого” погружения мы должны дополнительно герметизировать возможные контакты с загрязненной средой:

- сочленение шлем-костюм

- сочленение костюм-перчатки

- стравливающий клапан костюма

Проблема герметичности сочленения костюма с латексными перчатками и шлемом наиболее эффективно решается использованием жестких пластиковых колец. Герметизация достигается обжатием стыкуемых деталей на жестком кольце О-образным резиновым жгутом.

Проникновение паров воды через стравливающий клапан костюма обычно незначительно и нейтрализуется использованием подкладываемой под него подушки с адсорбентом, улавливающим все вредные примеси.

Транспортная малогабаритная складная барокамера HYPERLITE

Портативная транспортная барокамера предназначена для гипербарической оксигенации пострадавших. Она может применяться для транспортировки и оказания первичной помощи пострадавших при отравлениях продуктами горения, лечении водолазных заболеваний, т.е. везде, где применяется оксигенобаротерапия. Основными достоинствами барокамеры являются ее малый вес, портативность и то, что она выполнена складывающейся. Не требуется специального шлюза для присоединения к стационарной барокамере! Малый диаметр барокамеры (585 мм) позволяет внести ее в любую стационарную барокамеру для дальнейшего лечения и сложить внутри ее. Барокамера оснащена индивидуальной дыхательной системой пострадавшего (через маску), по которой может подаваться кислород, а также телефонной станцией связи с пострадавшим. На одной из съемных торцевых крышек барокамеры смонтирована панель со штуцерами и разъемами для подачи воздуха, кислорода, присоединения телефонного кабеля. Управление подачей газов, контрольные приборы и телефонная станция смонтированы на портативном пульте управления, присоединяемом к камере рукавами подачи газов и телефонным кабелем. Подача газов в барокамеру может осуществляться от любых баллонов, стандартный вариант предусматривает по одному обычному 12-литрому баллону с воздухом и кислородом. Корпус барокамеры выполнен из высокопрочного износоустойчивого полупрозрачного материала параарамид. Прозрачность материала камеры способствует более комфортному состоянию пострадавшего и позволяет проводить рентгеноскопию при расположении его внутри камеры. Для переноса камера имеет специальные рукоятки. С двух сторон камера закрывается акриловыми сферическими крышками. На одной из крышек смонтирована панель с разъемами, на другой - медицинский шлюз, предназначенный для передачи пострадавшему медикаментов, медицинских приборов и предметов снабжения. Внутренняя и внешняя стороны камеры полностью поддаются ремонту при помощи набора для ремонта силиконовой резины. Используя соответствующие соединения барокамеры возможно также полное медицинское наблюдение пострадавшего, включая проведение ЭКГ, ЭЭГ и т.п. В соответствии с правилами IATA разрешается перевозка камеры HYPERLITE вместе с пострадавшим на борту самолета с согласия перевозчика.

Эхолот LMS-350А с широким графическим экраном

Назначение и применение:

• Эхолот LMS-350А с широким графическим экраном предназначен для обзора водной толщи под плавательным средством с графическим представлением структуры дна (выделение придонного рыхлого слоя и ложа дна). Эхолот позволяет вычленять объекты в толще воды и на дне.

Использование:

• Перед и в процессе выполнения водолазных, аварийно-спасательных и подводно-технических работ для предварительного изучения и картирования водоема, определения зон вероятного поиска объектов на дне и в толще воды.

• При руководстве водолазными работами в мутной воде, условиях недостаточной освещенности или плохой видимости

| Максимальная глубина, м | 185 |
| --- | --- |
| Диапазоны глубин, м | 0-5, 0-9, 0-19,0-37, 0-55,0-74,0-111,0-148,0-185 |
| Выдаваемые параметры (кроме графического изображения и меню) | - глубина водоема - скорость судна - температура воды - пройденное расстояние - навигационные координаты (при наличии датчика СРЗ) |
| Возможности эхолота | - быстрый просмотр предыдущего изображения - цифровая индикация глубины - изменение масштаба изображения дна на экране - сигнализация о мелководье |
| Режим управления | Автоматический или ручной - на выбор. |
| Корпус | Высокопрочный пластик на винтах, ремонтопригодный |
| Влагозащищенность | Полная водонепроницаемость |
| Дисплей | Жидко-кристаллический ЗирегТ\лл51 0,200 х 104 мм (134 точки на кв.см), выпуклая поверхность от зеркальности |
| Приеме- передатчик конус излучения (боковой) конус излучения (фронтальный) оперативная частота эффективная мощность мощность в импульсе | 45 град 16 град 455 кГц 500 Вт 4 кВт |
| Монтажный цоколь | Вращающийся, откидной. Эхолот снимается с цоколя без помощи инструментов |
| Питание, Вт | 6 |
| Габариты, мм | 200х152х51 |
| Возможные дополнительные принадлежности (аксессуары) | -аккумулятор -ударопрочный футляр-кейс -подставка-кронштейн -подкильный приемопередатчик -датчик (ЗРЗ |

Список литературы:

1) журнал «Флоты мира»  № 9 стр. 35    1999      «Макс»

2) журнал «Флоты мира»  №11 стр. 23    1999       «Макс»

3) А. П. Хлебников  «Океан»   «Питер-плюс»     2000

4) периодика прессы

5) www.ships.ru

6) www.worldflot.intercom.net