Выбор варианта.

Вариант со стропилами из прокатного металлического профиля менее экономичен. Стальные конструкции имеют большую общую массу при одинаковой несущей способности. Металл является более дефицитным и дорогим материалом, чем дерево. Металлические конструкции подвержены коррозии. Клеёная древесина в 10 раз дешевле металлического проката. Монтажные, узлы в металлическом варианте, более энергоемки, трудоёмки и дороги в исполнении. По этому окончательно выбираем стропила из клеёной древесины.

Защита конструкций от загнивания и возгорания.

Для защиты от загнивания изолируются очаги возможного загнивания. Для этого предусматриваются меры ликвидирующие возможность капельного переувлажнения конструкций при их эксплуатации. Эти меры, в проекте, представляют : свободный доступ к опорным узлам рамы (низ несущих конструкций мауэрлатов находится на высоте + 7,150 м), произведена изоляция мауэрлатов от конструкции несущей стены 3-мя слоями рубероида.

Для изготовления конструкций использованы сухие пиломатериалы влажности менее 10%. Для предотвращения переувлажнения в процессе эксплуатации и гигроскопического переувлажнения предусмотрены химические меры защиты : окрасочная пропитка клеёной древесины в  условиях площадки огнезащитным составом «КСД» (ТУ 2389-006-17483468-94), который, в то же время имеет биозащитные свойствами . Расход состава 0,75 л/м².

По условиям огнестойкости проектируемые конструкции имеют массивные прямоугольные сечения предел огнестойкости, которых 30 – 40 минут. Для повышения огнестойкости узлов в соединениях, металлические крепежные элементы находятся в толще деревянных элементов. Массивные деревянные конструкции дополнительно окрашены огнезащитной краской – ПХВО с расходом 0,6 кг/м².