Определение потребности во временных зданиях и сооружениях.

Наибольшее число работающих согласно сетевому графику - 23 человек. Кроме того, добавляем работников:

- Инженерно - технические работники - 11% (принимаем 3 чел)

- Младший обслуживающий персонал  - 15%(принимаем 1чел)

- Служащие – 36%(принимаем 1чел)

Общее количество человек: Nобщее=23+3+1+1⋅k=30 чел, где k=1.05.

Расчёт площадей временных зданий.

Таблица

| № | Наименование помещения | Количество работающих | Процент пользующихся данным помещением | Расчётное количество рабочих | Норма на 1 рабочего, м² | Расчётная площадь, м² | Тип временного здания | Размеры здания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| - 1 | Контора | 3 | 100 | 3 | 4 | 12 | Передвижной вагон | 62,7 |
| - 3 | Душевая | 30 | 50 | 15 | 054 | 8,1 | Передвижной вагон | 3,32,7 |
| - 4 | Сушилка | 30 | 40 | 12 | 02 | 2,4 | Передвижной вагон | 2,22,2 |
| - 5 | Помещение для обогрева или защиты от солнечной радиации | 30 | 50 | 15 | 01 | 1,5 | Передвижной вагон (2 шт.) | 2,22,2 |
| - 6 | Столовая | 30 | 50 | 15 | 0,8 | 12 |  |  |
| - 7 | Туалет | 30 | 100 | 30 | 01 | 3 | Контейнерный | 22 |
|  | Бытовка | 30 | 70 | 21 | 0,7 | 14,7 | Передвижной вагон | 63.3 |
| - 8 | Кладовые | - | - | - | - | 18,04 | Передвижной вагон (2 шт.) | 4,12,2 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 72,5 |