Содержание.

1. Комфортные условия жизнедеятельности.					2

2. Определение категории тяжести труда на рабочем месте			4

3. Список литературы								5

- Комфортные условия жизнедеятельности.

Условия, в которых трудится человек, влияют на результаты производства – производительность труда, качество и себестоимость выпускаемой продукции. Производительность труда повышается за счет сохранения здоровья человека, повышения уровня использования рабочего времени, продления периода активной трудовой деятельности человека.

Улучшение условий труда и его безопасности приводит к снижению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, что сохраняет здоровье трудящихся и одновременно приводит к уменьшению затрат на оплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда, на оплату последствий такой работы (временной и постоянной нетрудоспособности), на лечение, переподготовку работников производства в связи с текучестью кодров по причинам, связанным с условиями труда.

Одним из необходимых условий здорового и высокопроизводительного труда является обеспечение чистоты воздуха и нормальных метеорологических условий в рабочей зоне помещений, т. е. пространстве высотой до 2 метров над уровнем пола или площадки, где находятся рабочие места.

Комфортными условиями считаются:

- Температура воздуха на рабочем месте,        С :

- В помещении в теплый период				18-22

- В помещении в холодный период			20-22

- На открытом воздухе в теплый период		18-22

- На открытом воздухе в холодный период		7-10

- Относительная влажность воздуха, %				40-54

- Скорость движения воздуха, м/с: 				менее 0,2

- Токсичные вещества (кратность превышения ПДК)		менее 0,8

- Промышленная пыль (кратность превышения ПКД)		менее 0,8

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено выполнением определенных мероприятий, к основным из которых относятся:

- Механизация и автоматизация производственных процессов, дистанционное управление ими.

- Применение технологических процессов и оборудования, исключающих образование вредных веществ или попадания их в рабочую зону.

- Защита от источников тепловых излучений.

- Устройство вентиляции, кондиционирования, отопления.

- Очистка воздуха от вредных веществ и промышленной пыли.

- Освещенность, кратность превышения или уменьшения 	1,3-1,5

нормы по СниП

- Вибрация, уровень колебательной скорости (кратность	ниже ПДУ

превышения ПДУ)

Основными методами борьбы с вибрациями машин и оборудования являются:

- Снижение вибраций воздействием на источник возбуждения (посредством снижения или ликвидации вынуждающих сил).

- Отстройка от режима резонанса путем рационального выбара массы или жесткости колеблющейся системы.

- Вибродемпфирование –увеличение механического импеданса колеблющихся конструктивных элементов путем увеличения диссипативных сил при колебании с частотами, близкими к резонансным.

- Динамическое гашение колебаний – присоединение к защищаемому объекту системы, реакции которой уменьшают размах вибраций объекта в точках присоединения системы.

- Изменение конструктивных элементов машин и строительных конструкций.

- Шум, уровень звука дБ						менее 68

Основными методами борьбы с шумом являются:

- Уменьшение шума в источнике.

- Изменение направленности излучения шума.

- Акустичесткая обработка помещений.

- Уменьшение шума на пути его следования.

- Величина физической нагрузки:

- Общая, выполняемая мышцами корпуса и ног	до 42000

за смену, кгс/м

- Региональная, выполняемая мышцами			до 21000

плечевого пояса за смену, кгс/м

- Рабочая поза свободная (смена позы «Сидя – стоя» по усмотрению работника), корпус и конечности в удобном положении при перемещении груза массой до 5 кг.

- Величина нервно-психической нагрузки:

- Длительность сосредоточенного наблюдения в %	до 25

от рабочего времени за смену

- Число важных объектов наблюдения			до 5

- Число движений в час					до 250

- Напряженность зрения:

- Размер объекта различения, мм.			более 0,5

- Точность зрительных работ				грубая

- Разряд зрительных работ по СниП			VI-IX

- Монотонность:

- Число приемов (элементов в операции)		более 10

- Длительность повторяющихся операций		более 100

- Определение категории тяжести труда на рабочем месте.

Рабочее место станочника токаря. Имеются следующие факторы, формирующие тяжесть труда:

| № п/п | Опасные и вредные производст-венные факторы | Наименование объекта | Фактичес-кое значение фактора | Предельно-допустимое значение фактора | Оценка фактора в баллах | Ранг фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шум | Рабочее место | 98 дБ | 85 | 5 | 1 |
| 2 | Относительная влажность воздуха | Цех | 80 % | 75 | 4 | 2 |
| 3 | Температура воздуха | Цех | 28 С | 25 | 3 | 3 |
| 4 | Запыленность | Рабочее место | 19,6 мг/м.куб. | 6 | 3 | 4 |

Продолжительность действия факторов – 8 часов.

Остальные факторы не рассматриваются, т.к. находятся ниже нормативных значений и оцениваются баллом 1.

х=х1+х2+х3+х4=15х=154=3,75Сумма баллов факторов:

Um=19.7x−1.6x2=19.7∗3.75−1.6∗14.06=51.38Тогда по формуле:

Интегральной бальной оценке 51,38 соответствует IV категория тяжести труда.

Интегральный показатель резерва трудоспособности:

Кинт=100−Um−15.60.64=44.09%

где:

100 – потенциальный показатель максимально возможной работоспособности, принимаемый за 100 %,

Um−15.60.64

- интегральный показатель утомления, в процентах.

Мероприятия, улучшающие условия труда по факторам, величины которых превышают допустимые значения:

- Повышенный уровень шума связан с износом токарного станка. Необходимо провести его капитальный ремонт или замену.

- Превышение относительной влажности воздуха связанно с наличием влажного подвального помещения. Необходимо произвести его осушение и гидроизоляцию. Так же необходимо произвести ремонт напольного покрытия.

- Повышенная температура воздуха связана с недостаточной вентиляцией. Необходимо установить приточно-вытяжную вентиляцию.

- Для борьбы с повышенной запыленностью рабочего места необходимо установить над станком пылеулавливатель (циклан).

- Список литературы.

1).	Охрана труда в машиностроении. Под ред. Юдина Е.Я.- М, Машиностроение

1983.

2).	Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высш. школа, 1985.