Практическое задание №7

Ударная волна взрыва. Прогнозирование зон разрушения ударной волной и возможных последствий взрыва газовоздушных смесей.

Вариант  № 16

Задание.Спрогнозировать зоны разрушения УВ при возможном наземном взрыве ГВС и оценить степень поражения незащищенных людей, а так же характер возможных разрушений на производственно-промышленных, жилых, и иных объектов, попавших в зону взрыва. Предложить необходимые мероприятия и примерный объём СНАВР по ликвидации последствий взрыва ГВС.

Исходные данные:

- Количество сжиженного углеводородного газа Q – 1300 м3

- Расстояние от центра взрыва до рассматриваемых объектов r3 – 600 м

- Номера объектов, попавших в зону взрыва – 2, 7, 12, 14, 19, 24.

Решение.

Зоны детонационной волны (зона 1) находятся в пределах облака взрыва. Ее начальный радиус r1 определяеи по формуле:

r1=17,5⋅3Q⋅Кн=17,5⋅31300⋅0,7=170 м,

где Кн – коэф. перехода жидкого продукта в ГВС (обычно Кн=0,6…0,8)

Избыточное давление фронта детонационной УВ считается постоянным: РФ1=const=1700 кПа

Зона 2 как и зона 1 является зоной полных разрушений. Ее радиус определяется из соотношения:

r2=1,7r1=1,7170=289  м

РФ2=1300(r1/r3)3+50 кПа=1300(170/600)3+50 кПа=53 кПА

В зоне 3 воздушной УВ формируется ее фронт, в котором в зависимости от РФ3 выделяют зоны полных (а), сильных (б), средних (в) и слабых (г) разрушений, а так же зона повреждений (д). Закон падения давления, кПа, в этой зоне зависит от безразмерного радиуса R ударной волны:

R=0,24⋅r3r1=0,24⋅600170=0.85

приR≤2  : ΔPФ3=7⋅983⋅1+29,8⋅R3−1=7⋅983⋅1+29,8⋅0.853−1=67 кПа;

Учитывая полученную РФ можно сделать вывод, что для незащищенных людей в данном случае существует опасность, т.к. при РФ=50…100 кПа

Наступают тяжелые поражения (сильная контузия всего организма, потеря сознания, переломы костей, повреждение внутренних органов).

# Объекты, попавшие в зону взрыва и их состояние после него:

- Многоэтажные каменные здания(2)  (а);

- Подземные резервуары (7) (в);

- Насосное оборудование скважин (12)  (в, б);

- Воздушные линии электропередач(14) (б);

- Железобетонные мосты пролетом до 10 м (19)  (в,г);

- Металлообрабатывающие станки (24)  (в).

Как видно из результатов, в данном случае объекты попали в зоны всех видов разрушений (в зависимости от типа объекта), из чего можно сделать вывод о том, что полностью разрушаются жилые дома, убежища, ПРУ. Подвальные помещения полностью сохранятся, но потребуют расчистки входов, на улицах образуются завалы; от воздействия светового излучения возникнут сплошные пожары. Среди незащищённых людей ожидаются массовые санитарные потери. Спасательные и другие неотложные работы в этой зоне заключаются в тушении пожаров, спасении людей из-под завалов, из разрушенных и горящих зданий.

Результаты прогнозирования и оценки возможных последствий наземного взрыва ГВС.

r1=170 м

r2=289 м

r3=600 м

7

12

14

13

24

2

Список использованной литературы

- Практикум по БЖД под ред. Бережного С. А. – Тверь: ТГТУ, 1997 г.

- Бережной С. А., Романов В. В., Седов Ю. Н. БЖД: Учебное пособие.– Тверь: ТГТУ, 1996 г.

- Сборник типовых расчётов и заданий по экологии: Учебное пособие / Бережной С. А., Романов В. В., Седов Ю. Н. – Тверь: ТГТУ, 1995 г.