## МИНЕСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА “ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ”

КУРСОВАЯ РАБОТА

ТЕМА ”ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЯ”

ВЫПОЛНИЛ : Армаш Г.Ю.

ПРОВЕРИЛ : Скрипник ?. ?.

Одесса 2003

## Задачи топогеодезического обеспечения

Топогеодезическое обеспечение - один из видов боевого обеспечения войск. Оно представляет собой комплекс мероприятий по подготовке и доведению до войск топогеодезических данных, необходимых для изучения и оценки местности, ориентирования на ней, эффективного применения оружия и боевой техники и управления войсками.

К основным топогеодезическим данным относятся сведения о характере и свойствах местности, координаты пунктов государственной -и специальных геодезических сетей. Эти данные доводятся до войск в виде топографических и специальных карт, фотодокументов, каталогов (списков) координат геодезических пунктов.

Топогеодезическое обеспечение организуют штабы на основе решения командира на бой и распоряжения по топогеодезическому обеспечению вышестоящего штаба. Осуществляют топогеодезическое обеспечение части и подразделения Топографической службы Вооруженных Сил СССР, а в соединениях, частях и подразделениях, где их нет, — командиры и штабы силами самих соединений, частей и подразделений. Топогеодезическую привязку своих боевых средств на позициях осуществляют топогеодезические подразделения видов Вооруженных Сил и родов войск на основе полученных от частей и подразделений Топографической службы необходимых исходных данных.

Основной задачей топогеодезического обеспечения боя является обеспечение войск топографическими картами и планами городов, исходными астрономо-геодезическими данными, специальными картами и фотодокументами местности.

Топографические карты являются важнейшим источником информации о местности и одним из основных документов управления войсками, поэтому обес-печение ими войск является главной задачей топогеодезического обеспечения.

Для обеспечения боевой подготовки и боевых действии войск заблаговременно создаются и доводятся до войск топографические карты масштабов 1:50 000, 1 г 100000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1000000.

Топографические карты масштабов 1:50000 и 1:100000 предназначаются для подробного изучения местности и. оценившее тактических свойств при планировании боя, организации взаимодействия и управления войсками, ориентировании на местности и целеуказании, топогеодезической привязки элементов боевых порядков войск, для определения координат объектов (целей) противника, выполнения измерений и расчетов при проектировании военно-инженерных сооружений и инженерном оборудовании местности.

При необходимости более подробного изучения местности, а также для выполнения более точных измерений и расчетов на отдельные районы и рубежи (участки десантирования и форсирования водных преград, строительства инженерных сооружений и т. д ) создаются карты масштаба I : 25 000.

Топографическая карта масштаба 1 :200 000 используется для изучения и оценки местности, при планировании боевых действий войск и мероприятий по их обеспечению, для управления войсками, а также как дорожная карта.

Топографические карты масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 служат для изучения общего характера местности и оценки ее влияния на боевые действия войск.

Планы городов предназначаются для детального изучения крупных и наиболее важных населенных пунктов и прилегающей к ним местности при планировании и организации боя, а также для ориентирования, целеуказания и управления топогеодезической привязки элементов боевых порядков войск и определения координат целей (объектов) при ведении боя в городе и на подступах к нему. Они создаются в масштабах 1:10000 и 1:25 000.

Основными требованиями к топографическим картам являются достоверность и геометрическая точность.

Достоверность карты — правильность сведений, изображенных на карте на определенное время. Она достигается периодическим обновлением или оперативным исправлением карт.

Геометрическая точность карты—степень соответствия местоположения точек на карте их местоположению на местности. Средние ошибки  в плановом положении на картах-изображений, предметов и контуров относительно ближайших обозначений геодезических пунктов и линий прямоугольной (километровой) сетки не превышают 0,5 мм, а на картах горных, высокогорных и пустынных районов — 0,75 мм. Точность  измерения    расстоянии   (определения    прямоугольных координат)  зависит от ошибки измерений используемого прибора, ошибки из-за деформации  бумаги и других факторов, Средняя погрешность измерения прямолинейных отрезков с помощью циркуля-измерителя  и поперечного масштаба с учетом других факторов составляет 0,5—0,6 мм в масштабе карты

Обеспечение войск топографическими картами включает изготовление и обновление топографических карт, создание необходимого их запаса, своевременное доведение карт до войск при подготовке боя и дообеспечение картами в ходе боя.

Каждый командир, офицер штаба, а в мотострелковых и танковых частях и подразделениях — командир экипажа должны иметь карты тех масштабов, которые   наилучшим   образом   обеспечивают     решение поставленных   перед  ними  боевых задач.  Вышестоящие командиры и штабы кроме предназначенных им карт обеспечиваются также картами тех масштабов, которые нужны подчиненным им командирам и штабам   Это необходимо для согласованного и надежного управления войсками по одной и той же (по   масштабу и году издания) карте.

Исходные астрономо-геодезические данные служат основой для топогеодезической. привязки позиций, постов, пунктов.

Под исходной геодезической основой для топогеодезической привязки элементов боевых порядков войск понимается сеть закрепленных на местности геодезических пунктов (точек), координаты и дирекционные углы направлений которых определены с необходимой для войск точностью, В зависимости от требований войск к точности и срокам топогеодезичеcкой привязки элементов боевых порядков в качестве исходной геодезической основы могут быть использованы пункты государственной и специальных геодезических сетей, а также местные предметы (контурные точки), координаты которых определяются по крупномасштабным картам или фотограмметрическими методами, а дирекционные углы (азимуты) направлений — инструментально.

Исходная геодезическая основа создается Топографической службой заблаговременно, а также при подготовке и в ходе боевых действий. Астрономо-гео-дезические данные при этом доводятся до штабов и войск в виде каталогов (списков) координат геодезических пунктов, карточек и различных специальных карт. Сроки создания исходной геодезической основы и порядок доведения до штабов и войск астрономо-геодезических данных должны обеспечивать своевременную топогеодезическую привязку и готовность ракетных войск и артиллерии к открытию огня.

Топогеодезнческая привязка заключается в передаче координат от пунктов (точек) исходной геодезической основы до стартовых (огневых) позиций ракетных (артиллерийских) частей и подразделений, позиций радиолокационных станций и постов радиотехнических подразделении, а также в ориентированых: ракет, орудии, радиотехнических систем в заданном направлении. По координатам позиций и целен вычисляются исходные геодезические данные для пуска (стрельбы): расстояния от пусковых установок (орудий) до целей, дирекционные углы направлений с позиций на цели и превышение между ними.

Специальные карты и фотодокументы предназначаются для информации штабов и войск о современном состоянии местности, ее изменениях в районе боевых действий, а также о других специальных данных, необходимых для планирования, организации и выполнения поставленных боевых задач. Объем дополнительных сведений, наносимых на специальные карты и фотодокументы, зависит от требований войск к топогеодезическим данным.

Основными специальными картами и фотодокументами являются карты, изменений местности (оперативно исправленные карты), карты участков рек, карты геодезических данных, аэрофотосьемки с координатной сеткой, фотосхемы, фотопланы и фотокарты.

Для обеспечения войск, действующих в особых условиях (горная местность, пустыни, северные районы и др ), по указанию соответствующего штаба могут изготовляться и другие, специальные карты и фотодокументы с информацией о местности.

Карты изменений местности (оперативно исправленные карты) предназначаются для доведения до войск информации об изменениях местности на наиболее важные в тактическом отношении районы и рубежи, районы ядерных взрывов и зоны затопления. Они изготовляются путем впечатки этих изменений в типажные оттиски карт, находящихся на снабжении войск.

Карты участков рек предназначаются для детального изучения водных преград и прилегающей к ним местности в полосе шириной 5—8 км от каждого берега реки и используются при организации и осуществлении форсирования водных преград войсками На них показываются подробные данные о режиме реки и подступах к ней ширина, глубина, скорость течения и грунт дна реки, крутизна и грунт берегов, гидротехнические сооружения и возможные изменения режима реки после их разрушения Как правило, та кие карты изготовляются в масштабе 1 25000 или 1 50000

Карты геодезических данных служат для привязки элементов боевых порядков войск  Они позволяют повысить точность и сократить сроки  привязки     по сравнению с привязкой  по топографической    карте Такие карты создаются обычно в масштабе 1   100000

Точность специальных карт и фотодокументов должна соответствовать их назначению и масштабу. Средние погрешности нанесения на карту новых объектов и изменившихся элементов местности относительно ближайших сохранившихся контуров, как правило, не превышают 1 мм, а для предгорных, горных и высокогорных районов и песчаных пустынь — 1,5 мм. Предельные погрешности не превышают удвоенного значения средних погрешностей. Аэрофотоснимки с координатной сеткой, фотопланы и фотокарты обеспечивают определение координат контурных точек--со средними квадратическими погрешностями 15 и 30 м соответственно по фотодокументам масшта-бов 1:25000-й-1:50000.

Топогеодезическое обеспечение подразделений в наступлении, обороне и на марше

Содержание и конкретные мероприятия по то-погеодезическому обеспечению боя зависят от его вида (наступление, оборона), положения подразделений, ширины и глубины боевых задач, подготовленности полосы боевых, действий в топогеодезическом отношении, физико-географических условиях района боевых действий, наличия времени, сил и средств для выполнения мероприятий.

Вид боя, ширина и глубина боевых задач определяют размеры полосы местности, на которую создается запас топографических карт и каталогов координат геодезических пунктов, а также виды, содержание и масштабы специальных карт и фотодокументов. Наличие топографических карт и каталогов координат геодезических пунктов на полосу боевых действий определяет возможность обеспечения подразделений этими данными при подготовке и в ходе боя, а также необходимость выполнения дополнительных топогеодезических работ.

Физико-географические условия района (горная местность, лес, пустыня, северные районы) влияют на содержание и организацию топогеодезического обеспечения, а именно на порядок обеспечения топографическими картами командиров подразделений и экипажей, организацию выполнения топогеодезических работ, содержание специальных карт и фотодокументов

Наличие времени, сил и средств определяет объем и очередность выполнения мероприятий по топогео-дезическому обеспечению боя.

Целью топогеодезического обеспечения боя является создание условий командирам подразделении и штабам для изучения и оценки характера и свойств местности при подготовке а ведении боя, чтобы способствовать более эффективному использованию ими оружия и боевой техники.

Обеспечение подразделений топографическими картами при подготовке и в ходе наступательного

боя включает проверку и приведение созданного запаса карт а соответствие с боевой задачей, обеспечение картами при подготовке ооя всех    командиров подразделений и экипажей, дообеспечение картами в ходе боя.

Обеспечение подразделений исходными геодезическими данными при подготовке и в ходе наступательного боя включает создание запаса каталогов координат геодезических пунктов и специальных карт, содержащих геодезические данные; обеспечение (до-обеспечение) исходными геодезическими данными; контроль обеспеченности.

Размеры района, на который создается запас каталогов координат геодезических пунктов и специальных карт, содержащих исходные геодезические данные, определяются глубиной боевых задач, а также условиями обстановки, влияющими на своевременность доставки этих документов

Каталоги координат геодезических пунктов, карты геодезических данных, измерительные фотодокументы командиры и штабы получают одновременно с топографическими картами.

При подготовке оборонительного боя подразделения обеспечиваются каталогами координат геодезических пунктов, картами геодезических данных, измерительными фотодокументами и другими топогеодези-ческими данными так же, как и при подготовке наступательного боя. В первую очередь они выдаются артиллерийским, разведывательным и инженерным подразделениям.

В оборонительном бою полоса местности на которую осуществляется обеспечение картами, несколько расширяется в сторону своих войск Это позволяет командирам и штабам детально изучать местность с целью использования ее особенностей, влияющих на выбор позиций обороны, построение системы огня, устройство заграждений, организацию взаимодействия, выбор маршрутов для маневра подразделениями и подвоза материальных средств

При определении глубины полосы обеспечения картами в сторону противника исходят из характера боевой задачи в оборонительном бою. При этом запас карт должен обеспечивать организацию и ведение активных оборонительных действий, разведки, стрельбы артиллерии на предельные дальности, а при бла- гоприятных условиях исхода оборонительного боя — организацию и ведение наступления.

Некоторые виды специальных карт могут изготовляться силами подразделений: карты (схемы) ориентиров, разведывательные схемы, схемы маршрутов, карты (схемы) условий наблюдения.

Обеспечение .топографическими картами марша подразделения включает проверку и приведение созданного, запаса карт в соответствие с задачей марша и последующей боевой задачей подразделения; обеспечение картами: должностных лиц при подготовке марша; дообеспечение картами; контроль обеспеченности картами.

Карты в подразделение, каждому офицеру выдаются заблаговременно (до начала марша). Это дает им возможность предварительно изучить маршрут и прилегающую местность.

Так, командир подразделения при уяснении полученной задачи на марш и оценке обстановки    кроме обычных вопросов изучает по карте маршрут движения, его протяженность и проходимость, условия совершения марша, рубежи и время вероятной встречи с противником или действия, к каким он должен быть готов, места и время привалов, а также места, время и порядок дозаправки техники, приема пищи личным составом     и     пополнения     запасов    материальных средств, расходуемых в ходе марша; оценивает маршевые возможности подчиненных и приданных  подразделений; определяет допустимые скорости движения по участкам маршрута и рассчитывает время движения по каждому из них; оценивает характер местности в районе дневного (ночного) отдыха; определяет объем инженерного оборудования района    и выполняет другие необходимые расчеты,  а также определяет порядок  наблюдения и  поддержания  связи    в ходе марша.

Длину маршрута измеряют по карте циркулем или курвиметром. Чем меньше раствор ножек (шаг) циркуля, тем точнее будут измерены извилистые линии. Как правило, раствор ножек циркуля берется равным 5 мм или 1 см. При наличии достаточного количества ориентиров маршрут разбивается на одинаковые участки длиной 5 или 10 км. В измеренную длину маршрута вводят (прибавляют) поправку дальности согласно табл.

Таблица

| Характеристики местности и дорог | Среднее значение поправки дальности (в %) для карт масштаба |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1:50000 | 1:100000 | 1:200000 |
| Равнинная,дороги прямолинейные | 0 | 0 | 5 |
| Холмистая,дороги извилистые | 5 | 10 | 15 |
| Горная, дороги сильно иззвилистые | 15 | 20 | 25 |

Например, если маршрут измеряется по карте масштаба 1:200000 (местность горная, дороги извилистые), то расстояния по маршруту, измеренные на карте, необходимо увеличить на 25%.

На карте отмечают все точки, ограничивающие каждый участок, подписывают около них расстояния в виде нарастающего итога, начиная от исходного пункта, то есть 10, 20, 30, 40 и т. д., а в конечной точке указывают протяженность всего маршрута. При недостатке ориентиров расстояния от исходного пункта подписывают у каждого ориентира.

Обеспечение подразделений исходными геодезическими данными при подготовке и в ходе марша включает создание необходимого запаса каталогов координат геодезических пунктов и специальных карт, содержащих геодезические данные, обеспечение (до-обеспечение) исходными геодезическими данными и контроль обеспеченности.

Запас каталогов (списков) координат геодезических пунктов и специальных карт, содержащих исходные геодезические данные, определяется задачей марша, глубиной последующей задачи батальона, а также условиями обстановки, влияющими на своевременность доставки этих документов со складов.

Обеспечение подразделений специальными картами и фотодокументами при подготовке марша осуществляется прежде всего на районы дневного (ночного) отдыха, а также на участки местности, наиболее важные в тактическом отношении. Специальные карты и фотодокументы при этом используются для более детального изучения местности и получения дополнительной информации о ее объектах.

Особенности топогеодезического обеспечения подразделении при действиях в городе, горах, лесу,пустыне, северных районах и зимой

Ведение боевых действий в городе, горах, лесу, пустыне, северных районах, а также зимой имеет свои особенности, существенно влияющие на содержание топогеодезического обеспечения

На Организацию и ведение боя в городе существенное влияние оказывают площадь и конфигурация городской территории, особенности местности в черте города и на подступах к нему, характер планировки, плотность застройки и наличие подземных сооружений

Топогеодезическое обеспечение боя в городе заключается прежде всего в обеспечении командиров и штабов крупномасштабными топографическими картами и планами городов

На крупномасштабных топографических картах выделяются магистральные и главные улицы, основные улицы и проезды, отображающие характер планировки и застройки, объекты, важные в экономическом отношении или имеющие значение ориентиров (промышленные предприятия, сооружения башенного типа, церкви, памятники); внешняя структура квар талов, система застройки, присущая той или иной части города; внешний контур города

Плотно застроенные кварталы (части кварталов) с преобладанием (более 50%) в них огнестойьнх строений (каменных, кирпичных, железобетонных) на крупномасштабных топографических картах изображаются фоновой окраской оранжевого цвета, а с преобладанием неогнестойких строений (деревянных) — желтого цвета На фоне окраски оранжевого или желтого цвета показываются как травлю все выде ляющиеся здания К плотно застроечным кварталам при этом относят кварталы (части кварталов), в которых расстояния между строениями как правило, не превышают 50 м

Планы городов предназначаются для детального изучения городов и подходов к ним, ориентирования, выполнения точных измерений и расчетов На них, как и на крупномасштабных топографических картах, отображаются важные объекты и ориентиры в городе и его окрестностях, гидрография и гидротехнические сооружения; железные дороги сооружения при них; магистральные -улицы, прочие улицы и застрой ка кварталов, промышленные, и социально-культурные объекты; шоссейные и грунтовые дороги; рельеф; растительный покров и грунты.

В целях более полного и быстрого изучения пла-на а также для обеспечения, точного целеуказания к каждому плану города составляются справка и перечень названий, улиц, подписанных на плане, и важных объектов.

В качестве исходных геодезических данных артиллерийские подразделения обеспечиваются каталогами координат геодезических пунктов, списками координат пунктов специальных геодезических сетей, крупномасштабными топографическими картами и планами городов.

Карты изменений местности (оперативно исправленные карты) на города содержат дополнительные характеристики, необходимые командирам и штабам при организации боя. В первую очередь на них отображаются вновь застроенные части города, а также отдельные строения на окраинах, имеющие значение ориентиров

При отсутствии планов городов подразделения могут обеспечиваться фотосхемами и фотопланами, на которых отображаются разрушенные кварталы и завалы на улицах, основные магистрали, важные промышленные и административные здания и сооружения, узлы связи, вокзалы, станции и линии метро, газопроводы, сооружения по водоснабжению, электро станции и важные ориентиры

Обеспечение войск топографическими картами при действиях в горах осуществляется не на всю полосу наступления, а по направлениям, доступным для ведения боя Запас топографических карт создается на большую, чем обычно, глубину Это связано с тем, что подразделения получают боевую задачу на большую, чем в обычных условиях, глубину, а действия обходных, разведывательных и других отрядов или отдельных групп охватывают большие районы На местность между направлениями (на малодоступные участки) создается меньший запас карт, чем на основные доступные направления

Пункты  государственной  геодезической  сети   рас полагаются обычно на вершинах гор, а пункты cпециальных геодезических сетей определяются и закрепляются в близи дорог (в районе возможного размещения строевых порядков артиллерийских подразделений.

Средние ошибки в определении высот точек, надписанных на карте масштаба 1 :50000, относительно ближайших точек высотной съемочной сети для горной: и высокогорной местности составляют 5 и 10 м, а на карте масштаба 1 : 100000—10 и 20 м. При определении высот огневых позиций по горизонталям ошибки будут иметь большее значение, а поэтому потребуется инструментальное определение высот пунктов специальных геодезических сетей и огневых позиций от геодезических пунктов.

Исходные геодезические данные для наступательного боя готовятся прежде всего на участки вдоль дорог, доступные направления и другие возможные маршруты движения артиллерийских подразделений. Поэтому все пункты геодезической сети, имеющиеся на направлениях наступления, подлежат обследованию и при необходимости восстановлению. В районах с редкой геодезической сетью для получения координат точек чаще всего используются карты геодезических данных и измерительные фотодокументы, а ориентирные направления определяются гиротеодолитом или гиробуссолью.

Обеспечение специальными картами и фотодокументами осуществляется главным образом в целях информации подразделений об особенностях отдельных элементов местности (дорог и троп, водных преград, мостов и переправ, проходов и перевалов и т. д.). Может выполняться впечатка в тиражные оттиски карт данных воздушной и топографической разведки о проходимости дорог, состоянии мостов и переправ, проходов и перевалов, об участках, подверженных оползням в период дождей, и других данных. Большое значение могут иметь карты с данными о защитных и маскирующих свойствах местности, об изменениях режима рек, озер, о возможностях движения боевой техники вдоль рек, по долинам и ущельям.

Для обеспечения оборонительного боя на специальных картах более подробно отображаются поля невидимости, скрытые подступы к перевалам и населенным пунктам, подготовленным к обороне, условия наблюдения со стороны противника. Вид, содержание масштаб в количестве специальных карт и фотодокументов зависят от боевых  задач в конкретной обстановке.

При обеспечении боя в лесу командиры и штабы обеспечиваются топографическими картами в количестве, необходимом, для выполнения конкретно поставленной боевой задачи При оценке лесистой местности по карте необходимо учитывать, что на топографических, картах, леса (высота-деревьев 4 м и более) отображаются, фоновой закраской с обозначением контура при площади 10 мм2 и более в масштабе карты в лесистой местности и 4 мм2 и более в малолесистой местности. Отдельные участки леса с меньшей площадью, используемые как ориентиры, изображаются условным знаком отдельных рощ, а остальные участки леса — знаком небольших площадей леса, не выражающихся в масштабе карты.

Поляны отображаются на картах, как правило, если их площадь в масштабе карты составляет 10мм2 и более. Поляны с меньшей площадью, но используемые как ориентиры, также отображаются на карте.

Изображения заболоченных участков в лесных массивах контуром на карте не выделяются, границы заболоченных участков обозначаются соответствующим расположением штрихов условного знака болота.

На картах могут изображаться хвойные, лиственные и смешанные леса. Они отображаются своими условными знаками и, кроме того, надписями преобладающих пород. Рядом со знаком породы леса надписывается характеристика древостоя, в которой указывается средняя высота деревьев (в метрах), средняя толщина стволов на уровне груди человека (в сотых долях метра) и среднее расстояние между деревьями (в метрах).

На картах отображаются все лесные просеки шириной более 1,5 м. Просеки меньшей ширины отображаются, если они являются единственными ориентирами или необходимы для разделения лесных кварталов. Для облегчения ориентирования в лесу на картах подписываются номера лесных кварталов.

Исходная геодезическая основа создается, как правило, на маршрутах, движения- артиллерийских подразделении — вдоль дорог и просек.

Для доведения до командиров и штабов информации, отсутствующей на топографических картах-(проходимость участка леса, его защитные свойства и т. д.), могут создаваться специальные карты и фотодокументы — аэрофотоснимки, фотосхемы, фотопланы.

При боевых действиях в пустыне запас топографических карт в наступательном бою создается на направления действий подразделений, на опорные пункты и районы обороны противника и подходы к ним. На другие районы, где могут действовать лишь разведывательные группы, подвижные отряды заграждения и инженерные подразделения, создается меньший запас карт, чем для главного направления. Глубина полосы местности в сторону своих войск для создания запаса карт такая же, как и в обычных условиях. В сторону противника запас карт создается на большую глубину

В связи с тем что наступление в пустыне ведется в основном вдоль имеющихся дорог и доступных направлений, обеспечение геодезической основой артиллерийских подразделений осуществляется, как правило, на маршруты их передвижения Барханные пески, перемещаясь, МОГУТ засыпать или оголять центры геодезических пунктов, поэтому особое внимание уделяется обследованию и восстановлению наружных знаков и центров пунктов

При привязке огневых позиции от пунктов государственной и специальных геодезических сетей с помощью топопривязчика следует учитывать, что точность его работы в этих районах невысока из за пробуксовки колес в песке

Для топогеодезической привязки боевых порядков артиллерии широко применяются аэрофотоснимки с координатной сеткой, по которым можно опознать контуров больше, чем по топографическим картам. Для ориентирования артиллерии и радиотехнических средств применяются гироскопические и астрономические способы

Для обеспечения действий подразделений в пустыне используются следующие специальные карты карты ориентиров, на которых отображаются имеющиеся и специально выставленные на местности ориентиры; карты источников водоснабжения с характеристиками химического состава воды и ее запасов, карты проходимости с отображением грунтов (для оценки радиационной обстановки) и др. Креме того, подразделения могут обеспечиваться различными фото-документами и  аэрофотоснимками, фотосхемами, фотопланами.

Для обеспечения действий подразделений в северных районах создается запас топографических карт с учетом боевых задач и направлений действия под разделений. „На труднодоступные районы между направлениями действий подразделений готовится меньший запас карт.

Обеспечение геодезической основой осуществляется, как правило, вдоль дорог и доступных направлений. Топогеодезическая привязка огневых позиций в северных районах, характеризующаяся малым количеством контуров и глубоким снежным покровом, требует высокой специальной подготовки и физической выносливости. Использование гироскопических приборов для определения ориентирных направлений в этих условиях усложняется тем, что при температуре ниже —40°С приборы не обеспечивают необходимую точность (нужны специальные палатки с обогревом) Отыскание геодезических пунктов затрудняется не только глубоким снежным покровом, но и влиянием полярной ночи, туманами, частыми снегопадами Из за больших изменений магнитного склонения необходимо иметь данные о районах магнитных аномалий для ориентирования с помощью артиллерийской буссоли

Дополнительные данные о местности, необходимые подразделениям при действиях в этих районах, могут отображаться на специальных картах и фотодокументах Это прежде всего данные о глубине снежного покрова и промерзании грунта; о зимних дорогах, колонных путях и переправах; о состоянии ледяного покрова рек (участков слабого льда, торосов, полыней); об участках затопления поймы реки при подъеме уровня воды (в половодье или в результате разрушения гидротехнических сооружении), о незамерзающих и слабозамерзающих участках болот Эти данные отображаются на топографических или бланковых картах, либо могут быть представлены в виде фотодокументов и описаний Аэрофотоснимки зимнего ландшафта облегчают не только ориентирование на местности, но и привязку элементов боевого порядка.

Для    доведения до командиров и штабов информации, отсутствующей   на   топографических    картах-(проходимость участка леса, его защитные свойства и т. д.), могут создаваться специальные карты и фотодокументы —  аэрофотоснимки,    фотосхемы, фотопланы.

При боевых действиях в пустыне запас топографических карт в наступательном бою создается на направления действий подразделений, на опорные пункты' и районы обороны противника и подходы к ним. На другие районы, где могут действовать лишь разведывательные группы, подвижные отряды заграждения и инженерные подразделения, создается меньший запас карт, чем для главного направления. Глубина полосы местности в сторону своих войск для создания запаса карт такая же, как и в обычных условиях. В сторону противника запас карт создается на большую глубину

В связи с тем что наступление в пустыне ведется в основном вдоль имеющихся дорог и доступных направлений, обеспечение геодезической основой артиллерийских подразделений осуществляется, как правило, на маршруты их передвижения Барханные пески, перемещаясь, могут засыпать или оголять центры геодезических пунктов, поэтому особое внимание уделяется обследованию и восстановлению наружных знаков и центров пунктов

При привязке огневых позиции от пунктов государственной и специальных геодезических сетей с помощью топопривязчика следует учитывать, что точность его работы в этих районах невысока из-за пробуксовки колес в песке

Для топогеодезической привязки боевых порядков артиллерии широко применяются аэрофотоснимки с координатной сеткой, по которым можно опознать контуров больше, чем по топографическим картам. Для ориентирования артиллерии и радиотехнических средств применяются гироскопические и астрономические способы

Для обеспечения действий подразделений в пустыне используются следующие специальные карты: карты ориентиров, на которых отображаются имеющиеся и специально выставленные на местности ориентиры; карты источников водоснабжения с характеристиками химического состава воды и ее запасов, кар

ты проходимости с отображениём грунтов (для оценки радиационной! обстановки) и др. Кроме того, подразделения могут обеспечйваться различными фотодокументами: - аэрофотоснимками, -фотосхемами, фотопланами.

Для обеспечения действий подразделений в северных районах создается запас топографических карт с учетом боевых задач и направлений действия подразделений. На труднодоступные районы между направлениями действий подразделений готовится меньший запас карт.

Обеспечение геодезической основой осуществляется, как правило, вдоль дорог и доступных направлений. Топогеодезическая привязка огневых позиций в северных районах, характеризующаяся малым количеством контуров и глубоким снежным покровом, требует высокой специальной подготовки и физической выносливости. Использование гироскопических приборов для определения ориентирных направлений в этих условиях усложняется тем, что при температуре ниже —40° С приборы не обеспечивают необходимее точность (нужны специальные палатки с обогревом) Отыскание геодезических пунктов затрудняется не только глубоким снежным покровом, но и влиянием полярной ночи, туманами, частыми снегопадами Из за больших изменений магнbтного склонения необходимо иметь данные о районах магнитных аномалий Для ориентирования с помощью артиллерийской буссоли

Дополнительные данные о местности, необходимые подразделениям при действиях в этих районах, могут отображаться на специальных картах и фото-документах Это прежде всего данные о глубине снежного покрова и промерзании грунта; о зимних дорогах, колонных путях и переправах; о состоянии ледяного покрова рек (участков слабого льда, торосов, полыней); об участках затопления поймы реки при подъеме уровня воды (в половодье или в результате разрушения гидротехнических сооружении); о незамерзающих и слабозамерзающих участках болот. Эти данные отображаются на топографических  и бланковых картах, либо могут быть представлены в виде фотодокументов и описании Аэрофотоснимки зимнего ландшафта облегчают не только ориентирование на местности, но и привязку элементов боевого порядка, На участки форсирования водных преград, проходы ды через болота, позиционные районы артиллерийских подразделений, крупные населенные пункты   и узлы обороны изготовляются аэрофотоснимки с координатной сеткой, фотосхемы и фотопланы.

Для обеспечения артиллерийских подразделений изготовляются карта геодезических данных, на которых контурные точки даются чаще, чем на обычные районы, и, как правило, вблизи дорог или новых ко лонных путей На этих же картах могут отображаться и условия проходимости для гусеничных и колесных машин, незамерзающие участки рек, озер и болот, а также вершины холмов и гор, которые могут служить ориентирами! (с характеристикой дальности видимости с них)

Зимой снегом закрываются многие хорошо заметные летом ориентиры грунтовые дороги, небольшие реки, ручьи, овраги помоины, канавы, низкорослая растительность, заболоченные участки местности. В результате ориентирование подраазделений значительно усложняется, что требует создания специальных карт и фотодокументов с дополнительными данными о местности, характеризующие зимние условия проходимости и ориентирования.

# ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА ЭЛЕМЕНТОВ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ ВОЙСК

Назначение топогеодезической подготовки и топогеодезической привязки

Топогеодезическая подготовка стрельбы — комплекс мероприятий, проводимых в целях получения топогеодезических данных (координат и высот позиций, целей, пунктов и постов разведки, а также дирекционных углов ориентирных направлений), необходимых для обеспечения пусков ракет, стрельбы артиллерии, а также работы средств артиллерийской разведки. Она включает создание исходной геодезической основы подразделениями Топографической службы ВС  и топогеодезическую привязку позиций, постов, пунктов и других специальных точек топогеодезическими подразделениями видов ВС  и родов войск

Под исходной геодезической основой для топогеодезической привязки понимают сеть закрепленных на местности геодезических пунктов (точек), координаты которых и дирекционные углы направлений с них на другие пункты определены с необходимой для войск точностью, а также топографические и специальные карты и аэрофотоснимки с координатной сеткой

На основе развития государственной геодезической сети (ГГС) и специальных геодезических сетей (СГС) создается сеть геодезических пунктов

Данные о геодезических пунктах помещаются в каталогах координат геодезических пунктов В них указываются значения координат и высот геодезических пунктов, названия пунктов, типы центров, высоты геодезических знаков, значения дирекционных углов направлений на ориентирные пункты и другие геодезические пункты с указанием их названий и расстояний до них. Каталоги координат геодезических пунктов составляются, как правило, по трапециям (листам карты) масштаба 1 : 200 000

Специальные геодезические сети создаются в районах развертывания войск, где плотность пунктов ГГС недостаточна. Исходными пунктами для развития СГС служат геодезические пункты ГГС. Точность определения элементов СГС приведена в таблице :

Таблица

| ВИД СЕТИ | Погрешность определения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Координат пунктов (относительно ГГС),м. | Дирекционных углов сторон и направлений на ОРП, ‘’ | Высот пунктов,м. |
| СГС-15 СГС-30 СГС-60 | 1 2 5 | 15 30 60 | 2 2 5 |

Плотность пунктов СГС должна быть, как правило, не менее одного пункта на 20 км2, включая исходные пункты.

Для каждого пункта СГС устанавливаются два ориентирных пункта (ОРП) на расстоянии 200— 1000 м. Дирекционные углы на них определяются с той же точностью, что и в развиваемой СГС.

Пункты СГС на местности закрепляются постоянными или временными центрами и обозначаются наружными знаками. Основными наружными знаками пунктов СГС являются деревянные или металлические пирамиды и вехи. Стандартным центром пунктов является бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды, в верхнее основание которого заделывается чугунная марка. На ориентирных пунктах над центром в качестве опознавательного знака устанавливается деревянный столб, на затесе которого надписывается номер ориентирного пункта.

При развитии СГС в сокращенные сроки и в боевых условиях на пунктах закладываются центры, изготовленные из подручных материалов, например в виде деревянных столбов, металлических труб, рельсов и т. д. В лесистой местности в качестве центров используются пни деревьев, в верхний срез которых вбивается гвоздь или стреляная гильза.

Данные о пунктах СГС помещаются в списках координат, которые составляются отдельно на каждый позиционный район. К списку координат прилагается карта масштаба  1:50 000 или 1 :100 000 с нанесенными исходными пунктами ГГС и пунктами СГС.

В районах где нет пунктов ГГС, СГС могут развиваться в местной- системе координат относительно некоторого начального пункта. В этом случае для определения координат начального пункта местной системы и согласования планового положения пунктов СГС с крупномасштабными топографическими картами в каждую СГС включаются несколько равномерно расположенных на местности контурных точек, которые надежно 'опознаны на карте и на местности.

Кроме пунктов ГГС и СГС в качестве исходной геодезической основы для топогеодезической привязки используются топографические карты масштабов 1:100000 и крупнее, а также специальные карты геодезических данных, на которых впечатаны координаты контурных точек, аэрофотоснимки с координатной сеткой и др.

Топогеодезическая привязка заключается в определении координат и высот позиций, постов, пунктов управления подразделений (частей), дирекционных углов или азимутов ориентирных направлений. Она выполняется топогеодезическими подразделениями видов ВС и родов войск, расчетами командирских машин управления, а также силами огневых, разведывательных и радиотехнических подразделений (частей).

В зависимости от требований войск к точности и срокам топогеодезическую привязку выполняют на геодезической основе или по топографической карте (аэрофотоснимку).

При топогеодезической привязке на геодезической основе координаты привязываемых точек и дирекционные углы (азимуты) ориентирных направлений определяют с помощью приборов относительно пунктов и направлений (сторон) государственной и специальных геодезических сетей. Для определения дирекционных углов (азимутов) ориентирных направлений кроме геодезического способа могут применяться астрономический и гироскопический. Топогеодезическая привязка на геодезической основе обеспечивает высокую точность, однако требует значительного времени.

При топогеодезической привязке по топографической карте (аэрофотоснимку) координаты привязываемых точек определяют с помощью топопривязчика или артиллерийских приборов относительно контурных точек карты (аэрофотоснимка). Дирекционные углы ориентирных направлений определяют гироскопическим способом с помощью гирокомпаса, астрономическим способом из астрономических наблюдений, передачей дирекционного угла угловым ходом, с помощью гирокурсоуказателя топопривязчика, навигационной аппаратуры и по контурным точкам топографической карты (аэрофотоснимка). При топогеодезической привязке по карте (аэрофотоснимку) времени требуется значительно меньше, чем при- привязке на геодезической основе, однако точность ее несколько ниже.

Во всех случаях топогеодезическая привязка должна быть выполнена своевременно, точно, надежно и скрытно.

Своевременность привязки достигается правильным выбором вида и способа определения координат привязываемых точек и дирекционных углов ориентирных направлений, а также умелым распределением сил и средств, привлекаемых для выполнения топогеодезических работ Во всех случаях окончание работ по топогеодезической привязке не должно задерживать готовность подразделений к выполнению боевой задачи.

Точность привязки обеспечивается использованием наиболее точных исходных топогеодезических данных, видов и способов топогеодезических работ, своевременной проверкой приборов и инструментов, а также высокой специальной выучкой личного состава

Надежность привязки достигается тщательным контролем всех топогеодезических работ.

Скрытность привязки обеспечивается строгим соблюдением мер маскировки при выполнении топогеодезических работ и сохранностью документации по привязке.

Определение координат   при топогеодезической привязке на геодезической основе

Топогеодезическая привязка обычно выполняется в порядке последовательного наращивания точности. Как правило, все подразделения осуществляют привязку элементов боевых порядков своими силами и средствами одновременно с их развертыванием

обычно по топографической карте. Затем результаты такой привязки уточняются топогеодезическими подразделениями, Чем выше требования к точности то-погеодезической привязки, тем больше времени необходимо на ее выполнение

При проведении топогеодезической привязки на геодезической основе координаты привязываемых точек и дирекционные углы ориентирных направлений определяют относительно пунктов и направлений геодезических сетей методами триангуляции, полигонометрии и засечками. Конкретный метод выбирают в зависимости от заданной точности определения координат привязываемых точек, особенностей имеющейся исходной геодезической основы, характера местности, условий погоды и видимости, наличия сил и поставленных сроков.

Метод триангуляции применяется на открытой или полузакрытой местности, при наличии наружных знаков на пунктах ГГС и хорошей видимости. Определение координат привязываемых точек заключается в построении на местности счете системы смежных треугольников , вершинами которых являются определяемые и вспомогательные точки.

Чаще всего привязку выполняют методом полигонометрии. Он применяется на полузакрытой и з крытой местности, при ограниченной видимости, а также при отсутствии на исходных пунктах наружных знаков Определение координат точек при этом заключается в построении на местности вытянутых ломаных линий, опирающихся на исходные пункты ГГС или СГС Отрезки ломаной линии называются сторонами полигонометрического хода, а точки излома — поворотными точками .

При работе в поле измеряют горизонтальные углы р Затем от дирекционного угла исходной стороны вычисляют дирекционные углы всех сторон полигонометрического хода Далее по дирекционным углами и длинам сторон хода вычисляют приращения координат для этих сторон, а по ним, начиная от координат исходного пункта, находят координаты любой точки хода Так, например, зная координаты пункта 5, можно определить координаты точки С, если измерить расстояние д.1 между пунктом В и точкой С и угол b4 между известным направлением (например, направлением В А на другой исходный пункт А) и направ-

лением ВС на определяемую точку С. При этом дирекционный угол аbc направления ВС определяется выражением авс—авA + b1

Имея измеренное расстояние АЬ путем решения прямой геодезической задачи можно вычислить координаты точки С по формулам:

хс = хв+d1соsавс; Ус=Ув + d1sinавс.

После вычисления координат точки С их можно принять за исходные при определении следующей точки Д и т. д

Координаты отдельных точек могут быть определены также засечками, суть которых заключается в построении треугольников, образованных односторонними направлениями с исходных пунктов на определяемую точку или с определяемой точки на исходные пункты ГГС и СГС. Наиболее часто употребляются прямая, комбинированная и обратная засечки.

Прямой засечкой называется способ определения координат точек по данным координатам исходных пунктов и измеренным только на этих исходных пунктах горизонтальным углам. Так, определяемую точку Р (рис.) можно найти прямой засечкой относительно исходных пунктов А и В, если на них измерить горизонтальные углы а и р. При этом точность определения точки Р будет выше, если она одинаково удалена от исходных пунктов.

Для повышения точности определения координат точки Р и обеспечения необходимого контроля пря-

мая засечка обычно выполняется с трех исходных пунктов. В этом случае координаты точки Р. вычисляются дважды.

В комбинированной засечке координаты привязываемой точки находят по трем исходным пунктам, при этом измеряют горизонтальные углы на привязываемой точке и на одном из исходных пунктов.

В обратной засечке координаты привязываемой точки находят по углам, измеренным только на привязываемой точке.

Для вычисления   координат точки Р необходимо иметь минимум три исходных пункта (например, А В, С) и два измеренных угла (например,a  и b). Для

контроля измеряют еще угол у. Таким образом, для надежного определения точки Р надо иметь четыре исходных пункта (А, В, С, K).

Определение координат

при топогеодезической привязке

по топографической карте (аэрофотоснимку)

При топогеодезической привязке по топографической карте (аэрофотоснимку) координаты привязываемых точек определяют относительно ближайших контурных точек карты (аэрофотоснимка). Для наибольшей точности определения координат привязываемых точек и дирекционных углов по карте в качестве исходных точек выбирают надежно опознаваемые на карте и на местности контурные точки (перекрестки дорог, пересечения просек и т. п.).

При этом следует учитывать, что точность нанесения геодезических пунктов на листах топографических карт составляет ±0,2 мм. Средние ошибки в плановой, положении на топографических картах изображений различных объектов и контуров местности относительно ближайших обозначений геодезических пунктов и линий прямоугольной (километровой) сетки не превышают 0,5 мм, а на картах горных, высокогорных а пустынных районов — 0,75 мм.

При  использовании    для топогеодезическои привязки аэрофотоснимка с координатной сеткой в качестве исходных точек выбираются    контурные точки, надежно опознанные  на   аэрофотоснимке   Аэрофотоснимок с  координатной    сеткой  представляет собой трансформированный  или   контактный отпечаток аэрофотоснимка,   на   который   нанесена  прямоугольная координатная  сетка  в  системе  координат,  принятой для топографических   карт.   Для  обеспечения войск изготовляются трансформированные аэрофотоснимки   (ортофотоснимки)   и   нетрансформированные аэрофотоснимки с координатной сеткой.

Трансформированные аэрофотоснимки с координатной сеткой по сравнению с нетрансформированными аэрофотоснимками обеспечивают более высокую точность и удобство в работе по определению координат объектов местности при топогеодезической привязке. Они изготовляются только на плоскоравнинную и равнинную местность

Ортофотоснимки с координатной сеткой изготовляются на холмисто, предгорную и горную местность, когда при обычном трансформировании смещения точек, обусловленные влиянием рельефа, превышают 0,4 мм.

Трансформированные аэрофотоснимки и ортофотоснимки с координатнои сеткой изготовляются в масштабах 1:10000, 1:15000, 1:25000 и, как исключение, в масштабе 1:50000 Они обеспечивают определение координат  контурных точек со средними квадратическими погрешностями, не превышающими 15 м при определении координат по аэрофотоснимкам масштаба 1:25000 и 30 м — по аэрофотоснимкам масштаба 1:50000

Нетрансформированные аэрофотоснимки с координатной сеткой используются для определения координат точек только в том случае, когда углы наклона аэрофотоснимков не превышают 5°, а смещения точек, вызванные влиянием рельефа местности, не превышают 0,4 мм. Они изготовляются в масштабе не мельче 1:50 000

Для повышения точности и сокращения сроков топогеодезическую привязку часто выполняют с использованием карты геодезических данных, которая представляет собой тиражный оттиск топографической карты масштаба 1:100000 с впечатанными в него На таких картах, яри наличия сведений показываются и изогоны, районы магнитных аномалий, а также ,ОРП с указавшем расстояний от геодезических пунктов до ОРП и дирекционныу углов направлении на них. На отдельные районы кар* ты геодезических данных создаются в масштабах I :50000 или 1:200000.

Плановые координаты контурных точек, впечатываемые в карту определяются, как правило, по крупномасштабной топографической карте или фотограмметрический методом по аэрофотоснимкам путем построения "сетей фототриангуляции. Независимо от применяемого способа средние квадратические погрешности определения плановых координат контурных точек не превышают 15 м, а высот 5 м.

Контурные точки располагаются на листе карты геодезических данных масштаба 1:100000 (1:200000), как правило, равномерно с плотностью одна точка на 10 км2, а на карте масштаба 1 :50 000 — с плотностью одна точка на 3—5 км2. В местах, где отсутствует необходимое число контуров и местных предметов, плотность сети контурных точек может быть меньше.

На карте геодезических данных за восточной стороной рамки или на других свободных полях указывается, по каким материалам определены координаты и высоты контурных точек и с какой точностью. Например: «Координаты и высоты точек определены по карте масштаба 1-25000 издания 1984 г.» или «Координаты и высоты точек определены фотограмметрическим методом по аэрофотоснимкам залета 1985 г. Средняя квадратическая погрешность определения плановых координат 10 м, высот 5 м».

Определение координат привязываемых точек по карте (аэрофотоснимку) наиболее просто и точно выполняется тогда, когда эти точки расположены непосредственно на контурных точках или вблизи них. В этом случае за местоположение привязываемой точки принимается сама контурная точка и решение задачи сводится лишь к опознаванию ее на карте и снятию координат. Однако на практике привязываемые точки не всегда будут совпадать с контурными точками или располагаться вблизи них. В этом случае для определения координат привязываемых точек не-

обходимо использовать приборы. При этом чаще всего применяют полярный способ, ходы и засечки.

Определение координат привязываемых точек по карте (аэрофотоснимку) полярным способом заключается в измерении на местности с помощью магнит-

ной стрелки буссоли, гироскопическим или астрономическим способом дирекционного угла направления с исходной контурной точки на привязываемую и в измерении расстояния между ними. Далее решением прямой геодезической задачи получают координаты привязываемой точки. Для контроля координаты этой же привязываемой точки определяются от другой контурной точки.

Определение координат привязываемых точек по карте (аэрофотоснимку) с помощью ходов заключается в измерении расстояний и дирекционных углов сторон хода. Чаще всего такие ходы прокладывают с помощью буссоли, когда дирекционные углы сторон хода определяются ориентированным прибором, а расстояния измеряются по рейке с помощью дальномерных шкал буссоли (рис.). Для большей надежности и контроля в ход включают одну-две другие контурные точки. Вычисление координат привязываемой точки осуществляется с помощью номограмм, таблиц приращений координат или на логарифмической линейке.

Определение координат привязываемых точек по карте (аэрофотоснимку) с помощью засечек (прямой, обратной и комбинированной) выполняется ориентированным или неориентированным прибором.

Прямая засечка ориентированным прибором применяется обычно при отсутствии видимости между исходными контурными точками. При наличии трех исходных контурных точек прямую засечку можно решить и графически на карте путем прочерчивания с исходных контурных точек направлений; соответствующих определенным дирекционным углам.

Если имеется видимость между исходными контурными точками, то прямую засечку выполняют и неориентированным прибором. Для контроля измеряются все внутренние углы треугольников.

Для сокращения времени на получение координат привязываемой точки чаще всего применяют обратную засечку, которая выполняется по обратным- дирекционным углам, измеренным углам и по измеренным расстояниям. Как правило, решение обратной засечки осуществляется графически на карте (аэрофотоснимке, планшете).

При определении координат обратной засечкой по обратным дирекционным углам на привязываемой точке- ориентируют буссоль по магнитной стрелке и измеряют магнитные азимуты на исходные точки. Затем, имея поправку буссоли для данного района, вычисляют обратные дирекционные утлы, то есть дирекционные углы с исходных контурных точек на определяемую точку. Далее полученные значения обратных дирекционных углов прочерчивают на карте (аэрофотоснимке) с исходных контурных точек на определяемую точку. Пересечение этих направлений является определяемой точкой (рис. 9.7). Координаты точки Р определяют по карте с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба. Для повышения точности определения координат привязываемой точки исходные контурные точки выбираются таким образом, чтобы направления с них пересекались в определяемой точке под углом 30—120°, а сами точки были ближе расположены к определяемой точке.

Обратная засечка по измеренным углам заключается в измерении с помощью прибора горизонтальных углов между направлениями на четыре исходные контурные точки. Надежное решение задачи по определению координат привязываемой точки получается в том случае, если эта точка находится внутри треугольника, образованного тремя исходными контурными точками, или вне треугольника напротив одной из его вершин (см рис.). При этом направление на четвертую точку является контрольным. Графическое решение осуществляется способом Болотова, для чего на листе кальки накалывают точку Р и из нее произвольно прочерчивают направление на точку А, от которой последовательно строят углы а, Р и у, получая направления на точки В, С и п. Затем кальку с прочерченными направлениями накладывают на карту (аэрофотоснимок) и поворачивают ее так, чтобы прочерченные на ней направления совместились с контурными точками А, В, С и Д карты (аэрофотоснимка). Совместив все направления, точку Р с кальки перекалывают на карту (аэрофотоснимок) и с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба определяют ее.координаты.

Обратная засечка по измеренным расстояниям заключается в определении положения точки Р на карте (аэрофотоснимке) по расстояниям, измеренным до трех ближайших исходных контурных точек А, В, С (см. рис.). Как правило, расстояния от

определяемой точки до исходных точек измеряют дальномером. Положение точки Р определяют графически, прочерчивая с исходных контурных точек карты (аэрофотоснимка) циркулем дуги радиусами, равными измеренным расстояниям в масштабе карты (аэрофотоснимка). Пересечение дуг дает положение определяемой точки Р координаты которой снимают с карты (аэрофотоснимка).

Координаты привязываемых точек могут быть получены и с помощью топопривязчика. Для этого применяют обычно разомкнутый маршрут между двумя имеющимися геодезическими пунктами или контурными точками

Определение координат привязываемых точек в этом случае заключается в объезде их по намеченному маршруту и считывании координат на каждой точке На конечной точке маршрута снимаются координаты со счетчиков курсопрокладчика и сличаются с координатами, определяемыми по карте.

# Определение дирекционных углов при топогеодезической привязке

Определение дирекционных углов ориентирных направлений при топогеодеаической привязке является одной из важнейших задач.

Ориентирное направление — это направление, дирекционный угол которого используется при выполнении топогеодезических раб от, выверке приборов или наведении ракет; пусковых установок, орудий, а также при ориентировании приборов и различных радиолокационных станций. На местности ориентирное направление обозначается двумя точками: начальной (с которой определяется дирекционный угол) и ориентирной (на которую определяется дирекционный угол).

Дирекционный угол - ориентирного направления может определяться геодезическим или гироскопическим способом, из астрономических наблюдений, с помощью магнитной стрелки буссоли и по контурным точкам карты (аэрофотоснимка).

При геодезическом способе ориентирования дирекционный угол ориентирного направления может быть получен непосредственно из каталога (списка) координат, решением обратной геодезической задачи по координатам геодезических пунктов, при выполнении засечек или прокладке полигонометрического хода одновременно с определением координат привязываемых точек, а также путем передачи угловым ходом от направления с известным дирекционным углом

При гироскопическом способе ориентирования с помощью гирокомпаса определяют истинный (астрономический) азимут ориентирного направления, а затем переходят к дирекционному углу этого направления Азимут ориентирного направления с помощью гирокомпаса определяется по двум, трем (четырем) точкам реверсии Увеличение числа точек реверсии до трех (четырех) обеспечивает контроль и повышает точность определения дирекционного угла.

При астрономическом способе ориентирования дирекционный угол ориентирного направления определяют путем перехода от азимута светила к азимуту ориентирного направления, а от последнего — к дирекционному углу Азимут светила вычисляют по результатам наблюдений, выполненных на местности с данной точки Азимут ориентирного направления из астрономических наблюдений может быть получен и с помощью азимутальной насадки АНБ-1 к буссоли ПАБ-2А непосредственно на местности без выполнения вычислений.

Способ определения дирекционного угла ориентарного направления из астрономических наблюдений является наиболее точным.

Работы в поле при этом способе заключаются в измерении горизонтального угла Q между направлением на светило и заданным направлением в момент времени наведения прибора на светило. По моменту времени наблюдения светила вычисляют азимут а светила, от него переходят к астрономическому азимуту А направления на ориентир; A'=a + Q. Зная значение сближения меридианов у в точке наблюдения, определяют дирекционный угол с ориентирного направления:

а =А—у.

При определении дирекционного угла ориентирного направления с помощью магнитной стрелки буссоли на местности сначала получают магнитный азимут ориентирного направления, а затем, учитывая поправку буссоли, переходят к дирекционному углу. Дирекционный угол ориентирного направления определяется по формуле

а = Ат+(±ДАт).

По карте (аэрофотоснимку) дирекционный угол ориентирного направления получают решением обратной геодезической задачи по координатам двух контурных точек Координаты контурных точек при этом определяются по карте (аэрофотоснимку) с помощью циркуля измерителя и поперечного масштаба. Точность полученного дирекционного угла будет тем выше, чем больше расстояние между начальной и ориентирной точками и чем точнее определены координаты этих точек

Дирекционный угол по карте можно определить и с помощью хордоугломера. Для этого опознают на карте исходную и ориентирную точки, проводят через них прямую линию и получают на карте ориентирное направление. Измерив с помощью хордоугломера угол между северным направлением вертикальной линии километровой сетки карты и ориентирным направлением, получают дирекционный угол этого направления.

### ОГЛАВЛЕНИЕ

Задачи топогеодезического обеспечения……………………………………………

Топогеодезическое обеспечение подразделений в наступлении, обороне и на марше.………………………………………………

Особенности топогеодезического обеспечения подразделении при действиях в городе,

горах, лесу, пустыне, северных районах и зимой……………………………………………………

Топогеодезическая привязка элементов боевых порядков войск……………………………………………………

Определение координат   при топогеодезической привязке на геодезической основе.………………………………..

Определение дирекционных углов при топогеодезической привязке……………………………………………….

КанЭцЪ!