1. Речные системы бывают: 1) древовидные (на равнинах), 2) центростремительный (притоки Амура, р Кума), 3) радиальные, 4) прямоугольные (горные реки), 5) перистые (молодые гор-е р-ны). Большую роль в заложении речной системы играет тектонический фактор, а послед-е развитие яв-ся последствием эрозионных и климат факторов.

2. Всякая река состоит из главного ствола, питающегося от различных притоков, каждый из которых, течет по долине соответствующего ему размера. Все они вместе сообщаются друг с другом и имеют такую хорошую согласов-ть своих уклонов, что ни одна из них не присоединится  на слишком высоком или слишком низком уровне. Законы Хортона: для рек были опр-ны числа-n, длины-L, уклон-I, по класс-и хортона- рекой 1го порядка наз элемен-е реки не имеющие притоков, реки 2го порядка принимают реки только 1го порядка и т.д. По хотону за длину реки каждого класса приним-я её протяженность от истока до слияния с рекой более высокого порядка. 1З) число потоков в речной системе зав от порядка потока и изм по закону убыв-й геометрич-й прогрессии. 2З) длина потоков в речной системе зав от порядка потокаи изм по закону возр-й геомет-й прогрс-и. 3З) уклон потока зав от порядка потока и изм по закону убыв геомет-й прогрс-и.

4. Способность природных вод самовозобновляться и самоочищаться это происходит в следствии круговорота воды, водообмен мировой океан – суша. Мировой океан яв-ся поставщиком всех местных вод. 1386000км3 – запасы воды на земле, 96,5% мировой океан, 24000000км3 – во льдах, 23400000 –верхний слой земной коры 2км вниз, 300000км3 вечная мерзлота, 167400км3 –озера, 23000км3 –байкал, 11470км3 –болота, 45000км3 –сток рек.

5. Водные ресурсы важный соцэконом фактор развития нашего об-ва, с ростом населения, про-ва растет и водопотребление (по прогнозам к 1й пол 21 столетия обьем водопотреб-я может привысить ежегодно возобновляемые водные ресурсы.

6. Гидрология изучает св-ва гидросферы, процессы происх-е в водных объектах гидр-ры. Взаимодействие гидр-ры с окруж-ми сферами атм и лит-ры. Гидрология делится на гидр-ю суши и моря---океанология (изуч процессы в мир океане и взаим егос атм). Гидр-я суши делится по объектам иследования: 1)учение о реках, 2)озероведение, 3)болотоведение, 4)учение о ледниках, 5)подземные воды. По направ-м и методам ислед-я делится на науч дисциплины: 1)общая гидр-я, 2)гидрометрия (приборы для изм и набл) систематич-е изуч гидр-го режима водных обьектов, 3)гидрологические и водохоз-е расчеты, 4)гидрография описание конкретных водных обьектов, 5)гидрологические прогнозы. Методы – 1)стационарный, 2)экспидиционный, 3)эксперементальный-детальное изуч гидр-х пр-сов в лаб-рии или а природных усл, 4)теоретический.

14. Класс-я ВП по конструкции 1)простые (реечные, свайные), 2)самопишущие, 3)дистанционные (передают инфу на большие расстояния до 300км).

15. Расход воды зимой изм 1 раз в декаду, во время дождей и снеготаяния ведутся учащенные изм. Строится график связи уровней и расхода воды для получ-я еж уровня, эта зав-ть может нарушится из за: деформации русла, зарастание русла раст-тью, при переменном подпоре, плотины, ледовые яв-я. Метод интерполяции, Метод зимних переходных коэф-в (отношение зимнего расхода к летнему при одном уровне на основании расчитаных величин Кзим=90з/120л, Метод изм вертушкой, Поплывковые методы.

17. Глубинные поплавки используются для изм скоростей малых водотоков (если нет вертушки),также используют для опр границ мертвого пространства, изм делаются в завис-ти от глубины если h>0,5м то 0,2h и 0,8h.

20. Гидрометеорологические факторы: 1)запасы воды в снеге и хар-р его распределения по территории, 2)выпадение жидких осадков в период весеннего снеготаяния, 3)t возд, Р, 4)глубина промерзания и степень влажности почвы, 5)образ-е ледяной корки на водосборе. Гидромеханические факторы: опр усл добегания воды до нулевой сети и замыкающего створа, все физикогеограф-е и морфомет-е хар-ки реч системы. Хар-ки весеннего половодья: продолжит-ть подьема и спада. Вес половодье движется с юго-запада на северо-восток. Мах расход держится на реках 1-2 дня, объем стока может быть 50-80% от общегод-го.

22. Класс-я Зайкова 1)реки с весенним половодьем: казакстанский тип, восточно-европейский, западно-сибирский, восточно-сибирский, алтайский; 2)реки с половодьем в теплую часть года: дальневосточный, тяньшаньский; 3) реки с паводочным режимом: крымский, причерноморский, северо-кавказкий.

24. Для рек где отсутствуют высокогорные снега и ледники: >80-чисто S, R, U; 50-80%-преимущественно S, R, U; <50-смежна с преобладанием S, R, U.(если на 1 из источников питания приходится >80% то река относится к типу чисто дождевое или чисто снеговое или с чисто подземным пит. Для ледниковых рек: >50 S, R, U, L; 25-50 S, R, U, L; <25 S, R, U, L тоже самое.

26. Карты стока нужны для определения нормы стока в определеной точки реки методом интерполяции между горизонталями равного стока.

28. Болотом наз природные образ-я, предст-е собой на поверхности минеральных пород орг-го материала, насыщ-го водой – торфа, толщина которого не менее 30см, на нем произрастает спец-я растительность, приспособленая к усл обильного увлажнения. Болота образуются как в усл  холодного, так и теплого климата, в горах, на равнинах, на склонах и зав-т от общей увлажненности террит-и и кол-ва поступающего тепла.

29. Избыток влаги и затрудненный водообмен в почве и на её поверхности, вызывая недостаток кислородного обмена и затрудняя доступ воздуха в поры почво-грунтов, обуславливает неполное окисление отмирающих орг-х остатков растений, образ-я гуминовых к-т и консервацию орг-го материала, который постепенно уплотняясь и деформир-сь под действием собственного веса и капилярного даления влаги и в порах, превращаются постепенно в орг-ю породу – торф(отлич большой водоудер-й способностью).

32. Основной особенностью озер и водохранилищ яв-ся замедленный водообмен, при котором водная масса длительное время нах в котловинеи знач часть поступающих извне в процессе стока и образ-ся в самих водоемах взвешанных и влекомых насосов и растворенных ве-тв аккумулир-ся в них. Наибольшая озеристость – районы древнего олединения, вечной мерзлоты где развит термокарст(тундра сев тайга). Наиболее крупные озера это тектонические котловины. Вулканические котловины, Ледниковые кот –выпаханые ледниками, Гидрогенные кот –эрозионно-аккумулятивная деятельность речных и морских вод(лиманы, оз речных дельт, отделенные от моря лагуны), Просадочные кот –воз под действием подземных вод или при таянии льда в грунте, Суффозионные кот где подземные воды вымывают из грунта некоторые цементирующие соли и мелкие частицы, вызывая просадки, Завальные кот – места завалов реч долин в горных системах.

34. Формируется в результате теплового взаимодействия водных объектов с атм, зав от морфомет-х особенностей объекта – глубины, Sзеркала, гидровлич-х усл (течение, ветер), питания объекта. Ур тепл баланса: R+-LE+-P+Qпр-Qст+-Qл+-  Qв+-  Qг=0 ; R-рад-й баланс, LE-потери тепла на испарение, Р-потери или приход тепла при турбулентном теплообмене пов-ти воды с атм, Qпр,Qст-тепло приносимой притоком реч вод и уносимое стоком, Qл-тепло затрач на таяние льда или выделяемое при льдообраз-и, Qв,Qг-изм кол-ва тепла за расчетный период в водной массе и в донных отложениях. Распределение тепла зависит от глубины, прозрачности воды(75-85% всей рад в 1-2м).

35. Поверхностный приток с водосборов дает 90% приходной части, а сток из водоемов 90% расходной части. Высотная поясность и широтная зональность особого влияния не оказывают. Колебание уровня зав от морфометрических особеностей водоемов, но в первую очередь от площади зеркала, чем оно больше тем меньше и плавнее колебание уровня. Уровни бывают: форсированный подпорный (половодье), нормальный подпорный, мертвого обьема (ниже него нельзя.) Объем :форсированый, полезный, мертвый.