Тема №

Основы общей фотографии

План лекции:

Введение.

1. Сущность процесса фотографирования. Негативный и позитивный

процессы.

2. Свойства светочувствительных материалов.

3. Классификация фотоаппаратов, объективов и экспонометров.

4. Устройство фотоаппаратов типа Зенит-Е. Подготовка фотоаппа-

рата к работе.

5. Устройство лампы-вспышки Луч-70. Подготовка ее к работе.

6. Растворы для обработки черно-белых фотоматериалов, их рецеп-

тура и приготовление.

В переводе с греческого языка слово фотография означает "све-

топись". Мы же под словом "фотография" понимаем совокупность способов

получения изображений в результате действия света на специальные све-

точувствительные материалы и последующей химической обработке этих ма-

териалов.   **место фотографии в современном обществе**

Краткая историческая справка: днем изобретения фотографии при-

нято считать 7 января 1839 года. Эта дата была официально установлена

в 1935 году на 9 международном конгрессе научной и прикладной фотографии.

Почему же именно эта дата? Потому, что именно 7 января 1839 года извест-

ный французский физик и астроном Араго сообщил о новом изобретении на

заседании Парижской академии наук. Изобретение это сделали Ньепс (гели-

ография (солнцепись)) и Даггер в 1829-35 гг. (полир. серебр. пластинка,

пары иода). - сухой процесс.

Мокрый коллоидный процесс - 1851 год - англич. Арчер

1871 год - англ. Ричард Медокс  разработал процесс использования

галогенидсеребряных желатиновых эмульсий.

--   1   --

Сущность процесса фотографирования.

Негативный и позитивный процессы.

В состав фотографического, или эмульсионного слоя фотографичес-

кого материала входят мельчайшие кристаллы светочувствительных галоген-

ных солей серебра, распределенные во взвешенном состоянии в водном ра-

створе желатины. Этот слой наносится на стекло или негорючую пленочную

основу.

В фотографии наибольшее распространение имеет негативно-пози-

тивный способ получения фотографических изображений, складывающийся из

следующих этапов: фотографическая съемка, негативный процесс, позитив-

ный процесс.

Фотографическая съемка осуществляется с помощью фотографическо-

го аппарата - высокоточного оптического прибора, состоящего из большого

количества различных узлов и механизмов, основными из которых являются:

- фотографический объектив с приспособлением, обеспечивающим наводку на

резкость;

- затвор;

- светонепроницаемая камера, защищающая фотоматериал от постороннего

света;

- видоискатель;

- кадровое окно;

- кассета со светочувствительным материалом.

ФОТООБЪЕКТИВ состоит из системы линз, дающей на светочувствите-

льном слое действительное и обратное изображение объекта съемки

ЗАТВОР открывает доступ к фотослою изображения, проецируемого

объективом. При этом проецирование осуществляется в течение точно ус-

тановленного промежутка времени. Такое дозированное освещение фотослоя

при съемке называется экспонированием, а промежуток времени, на который

открывается затвор - выдержкой.

При фотографической съемке под действием света в различных уча-

стках светочувствительного слоя образуется незаметное глазом так назы-

ваемое скрытое изображение.

Далее светочувствительный материал сначала проявляют, то есть

опускают в проявитель - специальный химический раствор, переводящий

скрытое изображение в видимое. После споласкивания в воде пленку пере-

носят во второй раствор, который удаляет из слоя остатки не подвергше-

гося освещению и не проявленного галогенного серебра. Этот раствор на-

зывается фиксажом, а процесс обработки в нем - фиксированием.

Описанный процесс химико-фотографической обработки называется

негативным процессом, а полученное изображение - негативом. Изображение

на негативе по светам и теням обратно объекту съемки, так как под дей-

ствием света, отраженных от светлых участков объекта, на фотослое при

съемке и обработке образуются большие почернения и, наоборот, под дей-

ствием света, отраженного от его темных участков, на фотослое образу-

ются малые почернения.

С негатива можно получить позитив, воспроизводящий по соотноше-

нию плотностей объект съемки. Процесс его изготовления складывается из

экспонирования негативного материала, или фотопечати, и его химико-фо-

тографической обработки. Фотопечать может осуществляться контактным и

проекционным способами.

--- 2 ---

Свойства светочувствительных материалов.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ представляют собой светочувстви-

тельные слои на прочной подложке, применяемые для фото- или киносъемки

(негативный процесс) и для изготовления позитивов (позитивный процесс).

Фотоматериалы различаются: по виду подложки - пл.,бум.,ст.,тк.

по цвету изображения - ч/б, цв.

по способу применения - нег., поз., обращ.

а также по назначению и размерам.

Все фотографические материалы - сложные многослойные структуры,

состоящие из большого количества специальных слоев (от 4 до 22 и более):

подслой, эмульсионный слой, противоореольный слой, противоскручивающий

слой и т. д.

Основные свойства: светочувствительность, контрастность, спект-

ральная чувствительность, фотографическая широта, фотографическая вуаль,

разрешающая способность.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - способность фотоматериала давать те

или иные почернения под действием белого цвета и проявления. Чем меньше

чувствительность, тем больше света нужно для создания одинаковых почер-

нений фотослоя.      *** ГОСТ   DIN    ASA ***

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА - способность фотоматериала правильно

воспроизводить интервал яркостей объекта съемки.

КОЭФФИЦИЕНТ КОНТРАСТНОСТИ - показатель, обратный фотографичес-

кой широте - показывает способность фотоматериала тем или иным разли-

чием почернений передавать различие яркостей объектов съемки.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - определяет степень реагирования

эмульсионного слоя на различные цвета спектра.   Чтобы негативные фо-

томатериалы были чувствительны к различным лучам спектра, в эмульсион-

ный слой вводят оптические сенсибилизаторы.

*** несенсибилизир., ортохром, изохром, панхром, изопанхром ***

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ВУАЛЬ - способность фотоматериала к почернению

под воздействием проявителя даже в тех местах, на которые свет не дей-

ствовал.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - характеризуется количеством линий,

раздельно передаваемых на 1 мм эмульсионного слоя.

---------T---------T------------T---------T-------T---------T--------¬

¦  Вид   ¦Светочув.¦ Коэф.контр.¦Вр.пр-ия ¦Широта ¦Пл.вуали ¦Раз.сп. ¦

¦--------¦---------¦------------¦---------¦-------¦---------¦--------¦

¦ Ф-32   ¦32 (32)  ¦    0,8     ¦ 6-10    ¦ 1,5   ¦  0,1    ¦  116   ¦

¦ Ф-65   ¦65 (45)  ¦    0,8     ¦ 6-10    ¦ 1,5   ¦  0,16   ¦   92   ¦

¦ Ф-130  ¦130(90)  ¦    0,8     ¦ 6-10    ¦ 1,5   ¦  0,25   ¦   75   ¦

¦ Ф-250  ¦250(350) ¦    0,8     ¦ 6-10    ¦ 1,5   ¦  0,30   ¦   70   ¦

¦--------¦---------¦------------¦---------¦-------¦---------¦--------¦

¦ ФТ-30  ¦ 8-22    ¦    3,2     ¦         ¦       ¦   0,08  ¦  116   ¦

¦--------¦---------¦------------¦---------¦-------¦---------¦--------¦

¦ М-т-200¦  2,0    ¦    3,0     ¦         ¦       ¦         ¦  196   ¦

¦ М-т-300¦  2,5    ¦    4,5     ¦         ¦       ¦         ¦  300   ¦

L--------+---------+------------+---------+-------+---------+---------

---- 3 ----

2. Классификация фотоаппаратов, объективов и экспонометров.

Все существующие типы фотоаппаратов можно условно разделить

на две основные группы: - общего назначения (любит. и проф.)

- специальные (аэро-, рентген- и т.д.

Фотоаппараты общего назначения классифицируются по:

-формату кадра

-конструктивным особенностям

-степени оснащенности

-типу затвора

-способу наводки на резкость

-степени автоматизации

По формату кадра: миниатюрные 14х21,12х17,10х14

полуформатные 18х24

малоформатные 24х36 28х28

среднеформатные 6х9 см, 6х7, 6х6, 4,5х6

крупноформатные 18х24 см, 13х18, 9х12, 8,5х10,5

По конструкции: складные    Искра, Москва

жесткой конструкции ФЭД, Зоркий, Киев,

зеркальные однообъективные Зенит, Салют

зеркальные двухобъективные Любитель

По технической оснащенности: простейшие      Этюд

простые         Смена

среднего класса Зоркий

высокого класса Зенит

** Рассказ об устройстве фотоаппарата и функциях его систем**

ФОТООБЪЕКТИВ - важнейшая часть фотоаппарата, от которой, в

основном, зависит качество получаемого изображения. Фотообъективом

может служить как простейшая линза, так и сложнейшие системы из 10-12

линз со встроенными зеркалами.

У каждого объектива есть своя техническая характеристика:

величина фокусного расстояния, угол поля изображения, светосила, раз-

решающая сила, а также много специальных характеристик.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ - расстояние от задней линзы объектива до

точки, где образуется резкое изображение бесконечно удаленного пред-

мета. Измеряется в мм. По соотношению фокусного расстояния и диагона-

ли кадра объективы делятся на:

- нормальные           прим. равны

- короткофокусные        меньше

- длиннофокусные         больше

- с переменным фокусным расстоянием

УГОЛ ПОЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ - ограничивается двумя лучами, проходя-

щими через отверстие диафрагмы объектива и противоположными углами ка-

дрового окна фотоаппарата. За пределами этого угла качество изображения

резко падает. В зависимости от этого угла объективы бывают:

- нормальные     15-60 град.

- широкоугольные  > 60 град.

- узкоугольные    < 60 град.

СВЕТОСИЛА - способность объектива создавать определенную осве-

щенность изображения. Выражается светосила в так называемом относитель-

ном отверстии, которое равно отношению диаметра линзы (или диафрагмы)

к фокусному расстоянию объектива. Значения относительного отверстия

нанесены на оправе объектива и представляет собой ряд установленных

чисел: 0,7; 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45 и 64.

При изменении значения диафрагмы на 1 ступень освещенность изображения,

так же как и светосила, изменяется в 2 раза.

Просветление, многослойное просветление - способы увеличения светосилы

(толщина пленки ~1/4 длины света).

По светосиле объективы делятся на: сверхсветосильные  1:0,7 - 1:2

светосильные       1:2,8 - 1:4,5

малосветосильные   1:5,6 и меньше.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СИЛА - способность объектива передавать мелкие

детали изображения, выражается максимальным числом штрихов и проме-

жутков на 1 мм в центре и на краю изображения. Наибольшее значение

разрешающей силы получается при диафрагме 1:5,6 - 1: 11.

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ - способность объектива давать практически

резкие изображения предметов, находящихся от него на разном расстоянии.

Она зависит от фокусного расстояния и диафрагмы.  Необходимую диафрагму

определяют по шкале глубины резкости.

ФОТОЭКСПОНОМЕТР - устройство для определения экспозиции, то есть

количества освещения, которое должно подействовать на фотослой для по-

лучения качественного изображения.

D ¦                 ********

¦              *

¦           *

¦        *

¦******

L---------------------------> E

Фотоэкспонометры бывают встроенные в фотоаппарат и автономные.

Те и другие делятся на экспонометры с селеновым фотоэлементом (без ис-

точника питания) и экспонометры с фотодиодами или фоторезисторами ( с

источниками питания).

Системы установки экспозиции в фотоаппаратах бывают:

- неавтоматические (ручные) - по показателям экспонометра

- полуавтоматические

- автоматические ( с предварительной установкой выдержки или диаф-мы)

*** рассказ о системах ***

--- 4 ---

Устройство фотоаппаратов типа Зенит-Е.

Подготовка фотоаппарата к работе.

Фотоаппарат Зенит-Е рассчитан на применение 35-мм перфорирован-

ной фотопленки длиной 1,65 м. Формат кадра 24х36 мм. Количество кадров

на пленке - 36. Характеристика - зеркальный однообъективный малоформат-

ный высокого класса.

Фотоаппарат состоит из корпуса с задней крышкой, объектива, зат-

вора, устройства для протяжения фотопленки, устройства для наведения

объектива на резкость, фотоэкспонометра, устройства для обратной пере-

мотки пленки, синхроконтакта для лампы-вспышки.

*** рассказ об устройстве ф/а и функциях его систем ***

Фотографический ЗАТВОР - это механизм, позволяющий регулировать про-

должительность прохождения света через объектив при фотосъемке.

Стандарт - 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500,

1/1000 и В (Д).

Типы затворов: - центральные, шторно-щелевые, затворы-жалюзи

- механические и электронные

Наводка на резкость - при помощи зеркала постоянного визирования,

пентапризмы и матового стекла (клинья Додена и микрорастр)

Диафрагмирование - после наводки на резкость.

--- 5 ---

Устройство лампы-вспышки Луч-70.

Подготовка ее к работе.

Фотовспышка - специальный фотографический осветитель, при-

меняемый для фотосъемки в условиях недостаточной освещенности (т.е.

когда экспонометр определяет выдержку при максимальной диафрагме

более длительной, чем 1/30 сек.)

Фотовспышка характеризуется мощным концентрированным излу-

чением световой энергии длительностью около 1/1000 сек.

Фотовспышка Луч-70 состоит из блока питания, отражателя с

газоразрядной лампой и индикатором, а также синхроконтакта. Блок

питания состоит из источника тока ( батарея 300 В или сетевой выпря-

митель) электролитических конденсаторов большой емкости, а также

специальной электрической схемы увеличения напряжения.

Энергия вспышки - 50 и 100 Дж.

Угол рассеяния света 50-60 град.   2-3 м - наилучшее расст-ие.

*** рассказать о подготовке вспышке к работе и правилах ее исполь-

зования при фотосъемке ***

--- 6 ---

Растворы для обработки черно-белых фотоматериалов,

их рецептура и приготовление.

ПРОЯВЛЕНИЕ - усиление скрытого изображения, образовавшегося в

фотослое при экспонировании, в результате чего образуется видимое фо-

тографическое изображение.

В состав проявляющих растворов входят следующие вещества:

-проявляющие : метол, гидрохинон, глицин, фенидон и т.д.

образуют видимое изображение из зерен металлического

серебра

-сохраняющие: сульфит натрия         метабисульфит калия

гидроксиламинсульфат

-сохраняют проявляющие вещества от окисления

-вступая во взаимодействие с продуктами окисления про-

являющих веществ, образуют новые соединения, обладающие

проявляющими свойствами

-повышает выход металлического серебра на каждую молекулу

проявителя

-способствуют мелкозернистому проявлению

-ускоряющие: едкие щелочи, углекислые щелочи, бура, тринатрийфосфат.

-повышают активность проявляющих веществ

-способствуют стабильности работы проявителя

-противовуалирующие вещества: бромиды, иодиды, бензотриазол, нитробен-

зимидазол.

--------------T------T-------T---------T-------T------T----T-----T------¬

¦ проявитель  ¦ Метол¦ Гидрох¦ Фенидон ¦Сульфит¦ Сода ¦Бура¦ KBr ¦Вода  ¦

+-------------+------+-------+---------+-------+------+----+-----+------+

¦ Станд.№1    ¦  1,0 ¦   5,0 ¦         ¦  26,0 ¦  20  ¦    ¦ 1,0 ¦до 1 л¦

¦-------------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦----¦-----¦------¦

¦ Станд.№2    ¦  8,0 ¦       ¦         ¦ 125,0 ¦ 5,75 ¦    ¦ 2,5 ¦до 1 л¦

¦-------------¦------¦-------¦---------¦-------¦------¦----¦-----¦------¦

¦ Фенидон-    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦      ¦    ¦     ¦      ¦

¦ гидр./пл.   ¦      ¦   0,5 ¦   0,05  ¦ 100,0 ¦      ¦ 2,0¦ 0,5 ¦до 1 л¦

L-------------+------+-------+---------+-------+------+----+-----+-------

После проявления в эмульсионном слое остается около 75% невосста-

новленных солей серебра, которые могут на свету потемнеть и испортить

изображение. Для их удаления применяется ФИКСИРОВАНИЕ.

*** тиосульфат натрия          тиосульфат аммония( в 2 раза быстрее)***

----------T-----------T--------T---------T--------T-------T-----T--------¬

¦ Фиксаж  ¦ Тиосульфат¦ Сульфит¦ Укс.к-та¦ Серная ¦Квасцы ¦Хлор.¦ Вода   ¦

¦         ¦   натрия  ¦  б/в   ¦   лед.  ¦  к-та  ¦алюмок.¦амм. ¦        ¦

¦---------¦-----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-----¦--------¦

¦ нейтр.  ¦    250    ¦        ¦         ¦        ¦       ¦     ¦ до 1 л ¦

¦---------¦-----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-----¦--------¦

¦ кислый  ¦    250    ¦   20   ¦         ¦   20   ¦       ¦     ¦ до 1 л ¦

¦---------¦-----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-----¦--------¦

¦ быстрый ¦    200    ¦        ¦         ¦        ¦       ¦ 50  ¦ до 1 л ¦

¦---------¦-----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-----¦--------¦

¦ кислый  ¦           ¦        ¦         ¦        ¦       ¦     ¦        ¦

¦ дубящий ¦    200    ¦   20   ¦    15   ¦        ¦   10  ¦     ¦ до 1 л ¦

L---------+-----------+--------+---------+--------+-------+-----+---------