Лекции 15 (20.12.99) и 16 (27.12.99)

Уровни управления процессами ЛВС.

7 уровень – прикладной

# Программные средства

# Верхний уровень

- – представлений

- – сеансовый

- – транспортный

3                –  сетевой

#### Технические средства

#### Нижний уровень

2                –  канальный

- –  физический

Перечень услуг.

- Физ. уровень отвечает за физ. хар-ки сети.

- Канальный обеспечивает надежность передачи данных через каналы связи и доступ к каналу связи.

- Сетевой обеспечивает соединение сетей, используя маршрутизацию пакетов из одной системы в другую.

- Транспортный обеспечивает взаимодействие 2-х сетевых ПК.

- Сеансовый – сеансы связи между узлами сети.

- Представлений – конвертирование данных из одного формата в другой.

- Прикладной – связь прикладных программ с сетевой системой.

3.3.2 Среда передачи данных

Сейчас применяются следующие виды средств связи:

- витая пара

- коаксиальный кабель

- оптоволокно

- Витая пара.

ИТР-5 – неэкранированная витая пара, наиболее надежный уровень

10 base Т – скорость передачи данных 10Мбит/сек

+:

- низкая стоимость

- легкость подключения новых узлов

- хорошее сочетание с современными типами тел. Систем

-:

- низкая помехозащищенность

- max длина кабеля 100м

- Коаксиальный кабель.

  - Толстый коаксиал, желтый (0,4 дюйма).

+:

- малая восприимчивость к воздействию электрического поля

- дальность прокладки (500м)

-:

- сложность соединения сетевых узлов

- высокая ст-ть

  - Тонкий коаксиал (0,2 дюйма)

+:

- простота подсоединения сетевых узлов

-:

- длина сегмента не больше 200м

10 base 2 – тонкий коаксиал, длина сегмента 200м

10 base 5

- Оптоволокно.

Применяются не электрические, а световые сигналы.

+:

-    высокая пропускная способность

- высокая помехоустойчивость

- высокая дальность передач

-:

- высокая ст-ть

- сложность прокладки

## Обобщенные показатели качества разных средств передачи данных

| Хар-ки | Тип средств передачи данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витая пара | коаксиал | оптоволокно |
| 1. Скорость передаачи данных, Мбит/сек | 10 | 50 | 1000 |
| 2. Ширина полосы пропускания, МГц | 2 | 5 | неограниченно |
| 3. Ст-ть (у.е.) | 1 | 3 | 50 |
| 4. max возможная длина сети, км | 1 | 2,5 | неограниченно |

### Беспроводные ЛВС.

Используются 3 вида соединений:

- Радиосигнал.

- СВЧ-излучение.

- Инфракрасные лучи.

### Хар-ки беспроводных ЛВС.

| #### Хар-ки | #### Тип беспрводных ЛВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Радио | СВЧ | Инфракарсн. |
| 1. Пропускная способность, Мбит/сек | 0,23-10 | 1-4 | 4-10 |
| 2. Проходимость | Кроме металла | Кроме бетона, кирпича, стекла | Только свободное пространство |
| 3. Радиус действия | До 1000 м | До 40 м | До 25 м |

    - Топология ЛВС

- типа:

- звезда

- кольцо

- шина или магистраль

- Звезда.

Особенности:

- Простота доступа к услугам сети.

- Оперативное разделение информации.

- Хорошая пропускная способность.

- Физ. ограничение по числу подключаемых к центральному узлу

устройств.

- Выход из строя центрального узла приводит к отказу всей системы.

- Кольцо.

- Экономия передающей среды.

- Возможность использования на разных участках разных типов кабеля.

- Ретрансляция информации промежуточными узлами.

- Отказ любого узла приводит к отказу всей системы.

- Слабая возможность развития.

- Шина.

- Хорошая пропускная способность.

- Возможность наращивания мощности в сети.

- При выходе из строя отдельных узлов система сохраняет работоспособность.

Обобщенные показатели топологии ЛВС (экспертные

оценки по 5 бальной системе)

| топология | ст-ть | наращиваемость | Надежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.звезда | 5 | 2 | 3 |
| 2.кольцо | 5 | 3 | 4 |
| 3.шина | 4 | 5 | 5 |

    - Метод доступа к ЛВС

Детерменированный                      Случайный

(Недетерменированный)

Передача      метод                с контролем         без контроля

права          опроса                 состояния         состояния канала

канала

- Организация управления сетью

– обьекты сети

– субьекты сети

– способ организации управления сетью

Обьекты:

1.Сетевые серверы

2. Раб. Станция

3.Маршрутизаторы и шлюзы

Сетевой сервер -  ПК, выполняющий спец. функции распределения и  координации сетевых ресурсов и  предназначенный для обслуживания раб. ст. сети.

Серверы бывают :

– несовмещенный

- специализированный

- выделенный

Раб. Станции – ПК, подсоединенные к сети, но не разделяющие собственные ресурсы с другими станциями ПК.

Маршрутизаторы -  ПК, выполняющие функции взаимодействия отдельных сетей в рамках одной организации.

-    внутренний

- Внешний ( только по взаимодействию объекта)

Шлюзы- устройства, связывающие абсолютно разные сетевые системы.

Организационные схемы объектов и субъектов ЛВС.

СС

М

РС

РС

РС

…

СС

РС

РС

…

Ш

СС – сетевой сервер – администратор сети

РС- регулярные пользователи сети

М- маршрутизатор- оператор сети

СС- менеджер раб. Групп

Ш-шлюз-оператор сети

Субъекты ЛВС:

1.Администратор сети

2.Менеджер раб. группы

3.Оператор сети

4.Регулярный пользователь сети

2 способа  организации упр-я  ЛВС:

1.одноранговый – не требует спец. затрат на оборудование сети

2.централизованный

1. В одноранговых сетях функции упр-я реализуются непосредственно пользователями.

ПК-  раб.ст. и сервер одновременно.

+:

- легкость установки и настройки

- экономия денежных средств

- простота администрирования

-:

- высокая квалификация пользователя

- низкая безопасность данных

2. Централизованные функции упр-я реализуются с помощью выделенного сервера с участием администратора сети.

+:

- высокая надежность и безопасность данных

- простой доступ к сетевым ресурсам для пользователей сетью

-:

- высокие затраты на администрирование

- выход из строя центр.сервера прекращает возможность обмена инф-цией в сети.

ПО ЛВС

Одноранговые сетевые операционные системы (СОС)

Унифицированные (централизованные ) СОС

- LANtastic  Artisoft                                              -   Novell Netware

- LANsmart  (D-Link)                                             - Windows NT 4.0

- NET / 30

- Windows 3.1; 3.11- для раб. групп

- Windows 95, 98

Основные черты одноранговых сетевых ОС:

- Простота установки и эксплуатации

- Невысокое быстродействие

- Невысокая цена

Унифицированная (центролиз.) СОС состоит из:

1. Ядро СОС

2 .Сетевые утилиты

3 .Оболочки раб.групп

4. Сетевые программы внешней маршрутизации

5. Сетевые программы шлюзы

### Основные  хар-ки  СОС.

| Стандартные (технич. хар-ки), определяемые требованиями к аппаратной платформе | Качественные хар-ки |
| --- | --- |
| 1. Требуемая емкость RAM для сервера. | 1. Надежность |
| 2. Треб.емкость дисковой памяти сервера | 2. Требования по поддержке раб. Ст.(min ОП, занимаемая СОС на раб. Ст.; обеспечивается работа раб. Ст. без дисковой памяти и поддержка разных аппаратных платформ) |
| 3. Требуемая емкость ОП на раб.ст. | 3. Быстродействие (незначительное уменьшение скорости работы СОС при увеличении числа пользователей) |
| 4. Емкость дисковой памяти на раб ст. | 4. Администрат. средства (простота работы администрат. сети) |
| 5. Цена СОС в расчете на кол-во пользователей | 5. Тех. обслуживание и сопровождение (поддержка работы СОС фирмы-изготовителя) |
|  | 6. Разделение ресурсов (СОС должна предоставлять возможность совместного использования нескольких тех. средств не только на сервере, но и на раб. Ст.) |
|  | 7. Поддержка многих серверов |

- Основные типы ЛВС применяемых в организации

3 типа ЛВС

##### Token Ring

##### Network

Ethernet

# ArcNet

### Сравнительные хар-ки основных типов ЛВС

| Хар-ки | Ethernet | Token Ring Network | ArcNet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Топология (наиболее часто используемая для данного вида сети) | шина | кольцо | звезда |
| 2. Метод доступа | Случайный с контролем состояния канала | Передачи права | Передачи права |
| 3. Механизм упр-я сетью | Станции сети равноправны | Приоритетный механизм доступа к сети | Приоритетный механизм доступа к сети |
| 4. Среда передачи данных | однордна | не однордна | Не однордна |
| 5. max протяженность, км | 6 | 6,5 | 6,6 |
| 6. max число узлов в сети | 255 | 260 | 260 |