Министерство Образования Республики БеЛарусь

Белорусский Государственный Университет

Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра менеджмента

Пояснительная записка

к курсовому проекту на тему:

«Организация и расчет календарно-плановых нормативов

участка серийной сборки »

Выполнил:							Руководитель:

студент гр. 810701						Рыковский И. М.

Серёгин А.С.

Минск

2001

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА	4

1.1 Краткое описание объекта производства и технологического процесса	4

1.2 Выбор и обоснование типа производства и вида поточной линии	6

2 РАСЧЕТ КАЛЕНДАРНО-ПЛАНОВЫХ НОРМАТИВОВ	8

3 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА	12

3.1 Расчет производственной площади	12

3.2 Планировка производственного участка	12

4 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ	14

4.1 Расчет стоимости и амортизации основных производственных фондов	14

4.2 Расчет себестоимости и отпускной цены единицы продукции	15

5 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	20

5.1 Расчет объема товарной продукции	20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

ЛИТЕРАТУРА	23

# ВВЕДЕНИЕ

В данном курсовом проекте рассматривается серийный тип производства. Предприятия серийного производства выпускают серии изделий ограниченной, периодически повторяющейся номенклатуры через определенные промежутки времени партии сравнительно большим объемом. Тип производства – это классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности, объема выпуска продукции (ГОСТ 14.004-83).

Особенностью организации серийного производства является неполная специализация рабочих мест и как следствие невозможность их полной загрузки одной операцией. Поэтому за рабочими местами закрепляется по несколько различных операций сборки или монтажа.

Эффективная  организация производства в условиях рыночной экономики приобретает новое практическое значение, выдвигающее на первый план многовариантный анализ и экономическое обоснование принимаемых решений.

Полное содержание проекта предполагает проведение анализа уровня организации участка серийной сборки, выполнение исследований и проектирование производственных процессов с  экономическим обоснованием выбранных решений.

Курсовое проектирование ставит своей целью закрепить и углубить знания студентов по курсу: "Организация производства", а также приобрести опыт разработки проектов  организации производства в производственных подразделениях завода.

# 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА

## 1.1 Краткое описание объекта производства и технологического процесса

Исходные данные к проекту:

а) Наименование сборочной единицы –  шасси радиоприемника;

б) Календарный режим работы – двухсменный;

в) Количество рабочих дней – 21;

Перечень всех покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, их цены приведены в таблице 1.1. Цены и нормы расхода основных и вспомогательных материалов для сборки шасси радиоприемника приведены в таблице 1.2. Технологический процесс сборки шасси приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.1 – Цены и нормы расхода комплектующих изделий и  полуфабрикатов для сборки шасси радиоприемника

| Наименование | Количество единиц на одно изделие | Оптовая цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- |
| Блок питания | 1 | 8000 |
| Блок УКВ | 1 | 12000 |
| Стойка блока УКВ | 1 | 600 |
| Поворотный узел верньерного устройства | 3 | 1200 |
| Ведущий узел верньерного устройства | 1 | 3000 |
| Основание шасси | 1 | 2000 |
| КПЕ-3 | 1 | 4000 |
| Скоба переноски | 2 | 30 |
| Блок УНЧ | 1 | 5000 |
| Плата ВЧПЧ | 1 | 6000 |
| Блок КСДВ | 1 | 15000 |
| Индикатор настройки | 1 | 6000 |
| Система подсвета шкалы | 1 | 800 |

Таблица 1.2 –  Цена и нормы расхода материалов и деталей для сборки шасси радиоприемника

| Наименование | Ед измер. | Норма расхода на ед. изделия | Оптовая цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шарнир | шт | 4 | 30 |
| Винт | шт | 3 | 12 |
| Стойка | шт | 1 | 40 |
| Винт | шт | 2 | 15 |
| Винт | шт | 3 | 10 |
| Скоба | шт | 2 | 11 |
| Винт | шт | 4 | 10 |
| Винт | шт | 2 | 15 |
| Крышка | шт | 1 | 12 |
| Винт | шт | 3 | 14 |
| Лампочка | шт | 1 | 50 |
| Винт | шт | 1 | 15 |
| Шайба | шт | 2 | 50 |
| Провод | м | 2 | 50 |
| Провод | м | 29 | 50 |
| Винт | шт | 3 | 12 |
| Провод | м | 17 | 40 |
| Нить | м | 1 | 12 |
| Стрелка | шт | 1 | 15 |
| Краска | гр | 80 | 150 |
| Винт | шт | 8 | 15 |
| Винт | шт | 1 | 12 |
| Шайба | шт | 1 | 10 |
| Припой | кг | 0,05 | 1500 |
| Канифоль | кг | 0,02 | 800 |
| Спирт | кг | 0,004 | 10000 |

Таблица 1.3 – Технологический процесс сборки шасси радиоприёмника.

| Содержание операции |  | Подготов.-заключ время | Разряд работ | Приспособление, инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набить номер на основание шасси | 6 | 2 | ПН/штамп |
| 2 | Установить шарниры верньерного устройства на основание и запрессовать их | 6 | 2 | ПН/пресс |
| 3 | Установить КРЕ с креплением тремя винтами | 3 | 2 | ПН/отвертка |
| 4 | Закрепить стойку блока УКВ винтами | 5 | 2 | ПН/отвертка |
| 5 | Установить блок УКВ и закрепить винтами | 5 | 2 | ПН/отвертка |
| 6 | Закрепить скобы переноски винтами | 5 | 2 | ПН/отвертка |
| 7 | Установить блок УНЧ и закрепить его винтами | 4 | 2 | ПН/отвертка |
| 8 | Собрать и установить отсек питания с креплением винтами | 4 | 3 | ПН/отвертка |
| 9 | Установить лампочку подсветки шкалы | 4 | 3 | пинцет |
| 10 | Установить блок ВЧПЧ с креплением его винтами | 4 | 2 | ПН/отвертка |
| 11 | Развести провода отсека и блока УНЧ | 4 | 2 | пинцет |
| 12 | Крепить провода на лепестках блока УКВ обжатием | 4 | 2 | пинцет |
| 13 | Припаять провод к лепестку (оба конца) | 4 | 4 | электропаяльник |
| 14 | Установить блок КСДВ с закреплением его винтами | 4 | 3 | электропаяльник |
| 15 | Припаять провод к лепестку (оба конца) | 4 | 4 | электропаяльник |
| 16 | Собрать верньерное устройство | 4 | 4 | пинцет, кусачки |
| 17 | Настроить верньерное устройство и установить стрелку указатель | 4 | 3 | пинцет |
| 18 | Зафиксировать отдельные узлы с нанесением краски | 4 | 2 | Кисть |
| 19 | Окончательно закрепить блоки | 4 | 2 | ПН/отвертка |
| 20 | Осмотреть качество сборки и установить мелкие дефекты сборки | 4 | 5 | пинцет, кусачки, отвертка, паяльник |

## 1.2 Выбор и обоснование типа производства и вида поточной линии

Форма организации производственного процесса на участке (цехе) определяется, как правило, типом производства. Тип производства – это степень постоянства загрузки рабочих мест, линии, участка, цеха, завода одной и той же работой. Различают три типа производства:

массовый,

серийный,

единичный.

Правильное определение типа производства на участке позволяет выбрать эффективную форму его организации. Основой для определения типа производства являются программа выпуска, вид изделия и трудоемкость его изготовления. Показателями для определения типа производства могут служить коэффициенты специализации (KСП), массовости (KМ).

Коэффициент специализации определяем по формуле:

KСП=mC			          (1.1)

где m – количество операций по технологическому процессу;

С –	количество рабочих мест (единиц оборудования), необходимых для выполнения данного технологического процесса.

KСП=2010=2

При KСП=1,4 тип производства крупносерийный.

Коэффициент массовости определяем по формуле:

KМ=i=1mtштim⋅rН.П.			          (1.2)

где	tштi   –	норма штучного времени i-той операции, мин;

m     –	количество операций по данному технологическому процессу;

rн.п. –	такт (ритм) выпуска изделий, мин/шт., определяемый по формуле:

rН.П.=FЭ⋅60NЭ,			          (1.3)

где NЭ – годовая (месячная) программа выпускаемого изде-лия, шт.;

FЭ – годовой (месячный) фонд времени работы оборудования, ч,  определяемый по формуле:

FЭ=FН⋅KП.О.,			         (1.4)

где	FН   –	номинальный фонд времени работы оборудования, час;

KП.О. – коэффициент, учитывающий время простоя оборудования в плановом ремонте (для верстаков, монтажных столов при двухсменном режиме работы KП.О. = 0,97).

FЭ=2⋅8⋅21⋅0,97=326 (ч.)

rН.П.=326⋅6010143=1,93 (мин/шт.)

KМ=19.120⋅1,93=0.5.

Если Kм<1, то тип производства серийный, то есть для изготовления шасси радиоприемника целесообразно применить участок серийной сборки, так как процесс сборочный.

# 2 РАСЧЕТ КАЛЕНДАРНО-ПЛАНОВЫХ НОРМАТИВОВ

Особенностью организации серийного производства является неполная специализация рабочих мест и как следствие невозможность их полной загрузки одной операцией. Поэтому за рабочими местами закрепляется по несколько различных операций сборки или монтажа. При этом операции могут относится как к одной сборочной единице, так и к различным сборочным единицам. Сборочные процессы на операциях осуществляются партиями. После выполнения операций над каждой партией сборочных единиц, как правило, производится переналадка рабочих мест, затрачивается так называемое подготовительно-заключительное время tПЗi. Передача предметов труда осуществляется также партиями. Поэтому и календарно-плановые нормативы на участке серийной сборки устанавливается на партию предметов труда. К числу основных из них относятся:

1) Размер партии изделий n;

2) Ритм партии R;

3) Стандарт-план участка серийной сборки;

4) Длительность производственного цикла tЦ;

5) Заделы Z;

6) Незавершенное производство Нср.

Определим минимальный размер партии по формуле

nmin=100−p⋅i=1mtПЗip⋅i=1mtштi,

где p - допустимый процент подготовительно-заключительного времени в общей занятости рабочего. Принимаем равным 2%;

m - количество операций, выполняемых на рабочих местах участка;

tПЗi - подготовительно-заключительное время на выполнение i-ой операции, мин;

tштi - штучное время на выполнение i-ой операции, мин.

nmin=(100-2)*86/2*19.1=220 шт.

Ритм партии R, в днях, определяется по следующей формуле

R=Tпл⋅nNмес,					(2.2)

где Tпл - продолжительность планового периода в днях;

n - количество изделий в партии, шт;

Nмес - заданная программа выпуска изделий в планируемом периоде, рассчитываемая по формуле

Nмес=d⋅t⋅s⋅60⋅0,97r ,			(2.3)

где d - количество рабочих дней в месяце;

t - время одной смены, ч;

s - сменность работы;

r - такт (принимаем r=2).

шт.

Для удобства планирования принимаем Nмес=10143шт.

Рассчитаем ритм для минимальной партии

R=21*220/10143=0.4 дня.

Выбираем ближайшее большее значение из ряда удобопланируемых ритмов. При 21-ом рабочем дне этот ряд имеет следующий вид: 21, 7, 3, 1. Выбираем R=1.

Рассчитаем размер партии для выбранного значения ритма

n=Nмес⋅Rd	.				(2.4)

n=10143⋅121=483шт.

Рассчитаем количество партий x по следующей формуле

x=Nмесn.				(2.5)

x=10143483=21 партия.

Определим количество рабочих мест C по формуле

C=Nмес⋅i=1mЗедiF,				(2.6)

где  - загрузка единицы продукции, станко⋅час/шт;

F - эффективный фонд времени работы единицы оборудования, ч/мес, определяемый по следующей формуле

F=d⋅t⋅s⋅60.				(2.7)

Загрузка единицы продукции Зедi определяется по следующей формуле

Зедi=tштiKв,					(2.8)

где Kв - коэффициент выполнения норм.

Так как для данного проекта Kв=1, то подставив (2.7) и (2.8) в (2.6) получим следующее выражение для расчета количества рабочих мест

.				(2.9)

Подставив в выражение (2.9) имеющиеся данные получим

C=10143⋅19.121⋅8⋅2⋅60=10 рабочих мест.

Рассчитаем необходимое количество рабочих по формуле

Ч=С⋅s.					(2.10)

Ч=10⋅2=20 рабочих.

Рассчитаем трудоемкость на партию по операциям в часах (tn)

tn=n⋅tштi+tПЗiKв⋅60.

Результаты вычислений занесем в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Нормативно-расчетные данные

| Условное обозначение сборочного элемента | № операции сборки | tштi, мин | tПЗi, мин | Сроки подачи | Трудоемкость по операциям tni, ч | Общая трудоемкость, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | 1 | 0.2 | 6 |  | 1,5 | 10 |
|  | 2 | 0.6 | 6 | К 12-й | 5 |  |
|  | 3 | 0.4 | 3 |  | 3,5 |  |
| Г | 4 | 0.2 | 5 |  | 1,5 | 14.5 |
|  | 5 | 0.3 | 5 | К 14-й | 2,5 |  |
|  | 6 | 0.5 | 5 |  | 4 |  |
|  | 7 | 0.8 | 4 |  | 6,5 |  |
| В | 8 | 0.3 | 4 |  | 2,5 | 8 |
|  | 9 | 0.2 | 4 | К 15-й | 1,5 |  |
| -- | 10 | 0.3 | 4 |  | 2,5 |  |
|  | 11 | 0.2 | 4 |  | 1,5 |  |
| Б | 12 | 3 | 4 |  | 24 | 76.5 |
|  | 13 | 0.8 | 4 | К 16-й | 6,5 |  |
|  | 14 | 5 | 4 |  | 40,5 |  |
|  | 15 | 0.7 | 4 |  | 5,5 |  |
| А | 16 | 0.7 | 4 |  | 5,5 | 44.5 |
|  | 17 | 0.2 | 4 |  | 1,5 |  |
|  | 18 | 0.7 | 4 |  | 5,5 |  |
|  | 19 | 1 | 4 |  | 8 |  |
|  | 20 | 3 | 4 |  | 24 |  |
| Итого |  | 19.1 | 86 |  | 153.5 |  |

Закрепим операции за рабочими местами таким образом, чтобы их загрузка была равномерной.

Таблица 2.2 – Закрепление операций за рабочими местами

| Рабочее место | Элементы сборки | Закрепление операций | Загрузка в часах на ритм партии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д,Г | 1, 2, 3, 4, 5, | 16 |
| 2 | Г, В | 6, 7, 8, 9 | 16 |
| 3 | В, Б | 10, 11, 12 | 16 |
| 4 | В, Б | 10, 11, 12 | 16 |
| 5 | Б | 13, 14 | 16 |
| 6 | Б | 13, 14 | 16 |
| 7 | Б | 13, 14 | 16 |
| 8 | Б, А | 15, 16 17, 18 | 16 |
| 9 | А | 19, 20 | 16 |
| 10 | А | 19, 20 | 16 |

Используя схему сборочного процесса, рассчитанную величину ритма, трудоемкость выполнения операций на партию изделий по сборочным единицам, закрепление операций за рабочими местами, строится стандарт-план. Стандарт-план приведен в приложении А.

Заделы на участке серийной сборки – это детали, мелкие сборочные единицы, узлы, подузлы, блоки, запущенные в производство и находящиеся на рабочих местах, но не законченные изготовлением изделия на той или иной технологической стадии. Средняя величина задела, на участке серийной сборки, определяется по следующей формуле:

Zтехн=n⋅TцR,			      (2.12)

где Tц - длительность производственного цикла сборки партии предметов труда, дн.

Zтехн=483⋅3,51=1690,5шт

# 3 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА

## 3.1 Расчет производственной площади

Производственная площадь участка, занимаемая участком серийной сборки, включает непосредственную площадь, занимаемую оборудованием исходя из его габаритных размеров, и дополнительную площадь, занимаемую проходами, проездами и вспомогательным оборудованием, хозяйственным инвентарем.

Определяется размер производственной площади на основе технологической планировки оборудования и рабочих мест и исходя из норм удельной площади на единицу оборудования и количества единиц оборудования.

Нормы удельной площади устанавливаются на единицу оборудования исходя из того, к какой группе станков оно относится, и включает всю дополнительную площадь. Все станки в зависимости от габаритных размеров подразделяются на три группы: мелкие, средние и крупные. Для мелких станков нормы удельной площади устанавливаются в размере (5…12) м2; для средних станков – (12…25) м2; для крупных станков – (25…45) м2; для верстаков – (3…5) м2.

Расчет производственной площади участка по нормативам удельных площадей производим в табличной форме (таблица 3.1.).

Таблица 3.1 – Расчет производственной площади.

| Наименование оборудования | Модель или марка | Габаритные размеры | Количество единиц оборуд., шт. | Норма удельной площади | Производст-венная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стол монтажный | СМ-3 | 1000х3000 | 10 | 3 | 30 |

Определив производственную площадь участка, необходимо рассчитать вспомогательную площадь, занимаемую под конторские и бытовые помещения. Она, как правило, составляет (30…45) % от производственной площади.

SВСП=SПР⋅40%100%.			         (3.1)

SВСП=30⋅40%100%=12 (м2).

Общая площадь, занимаемая участком, составляет 42 м2.

## 3.2 Планировка производственного участка

Планировка участка – это план расположения технологического оборудования и рабочих мест. На плане должны быть также показаны:

а) строительные элементы – стены, колонны, дверные и оконные проемы и т.д.;

б) основной производственный инвентарь – верстаки, плиты, складочные площадки;

в) подъемно-транспортные устройства – мостовые и другие краны; конвейеры, монорельсы, электрокары и др.

Планировка выполняется в масштабе 1:100 с соблюдением допустимых расстояний между стенками и строительными элементами.

При планировке необходимо предусмотреть удобные подходы к станкам для проведения ремонта и обслуживания; выделить необходимые площади для размещения накопителей деталей и подходы к ним.

Схема планировки участка приведена в Приложении Б.

# 4 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ

## 4.1 Расчет стоимости и амортизации основных производственных фондов

Основными производственными фондами называются средства труда, которые участвуют в производстве длительный период времени, сохраняя свою натурально-вещественную форму, и постоянно переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию частями по мере снашивания. К ним относятся:

1) здание, занимаемое под основное и вспомогательное производство;

2) технологическое оборудование и рабочие машины, с помощью которых, изменяются форма или свойства предметов труда;

3) энергетическое оборудование (трансформаторы, электромоторы и т.п.);

4) транспортные средства всех видов (автомобили, электрокары, конвейеры, краны всех видов и т.п. );

5) измерительные и регулирующие приборы и устройства, предназначенные для измерения, регулирования и контроля различных параметров изделий;

6) дорогостоящий инструмент и приспособление со сроком службы более года и стоимостью свыше 10.000.000 руб. за единицу.

7) производственный и хозяйственный инвентарь (верстаки, контейнеры, предметы противопожарного назначения) со сроком службы более года и стоимостью свыше 10.000.000 руб. за единицу.

8) прочие неучтенные основные производственные фонды.

Расчет стоимости здания производится исходя из общей площади, занимаемой участком, и стоимости 1 кв.м. площади. Расчет проводим в табличной форме.

Таблица 4.1 – Расчет стоимости здания

| Элементы расчета | Стоимость м2 здания, рубм2 | Площадь, занимаемая зданием, м2 | Стоимость здания, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Производственная площадь | 800.000 | 30 | 24.000.000 |
| 2. Вспомогательная площадь | 950.000 | 12 | 11.400.000 |
| Итого | - | 61 | 35.400.000 |

Расчет затрат на рабочие машины и технологическое оборудование производится исходя из оптовой цены единицы машины и оборудования и количества единиц машин и оборудования данной модели. Цены на оборудование принимаются по прейскурантам 18-01. К прейскурантной цене добавляются затраты на упаковку, транспортировку, монтаж и пусконаладочные работы (10% от цены оборудования). Расчет проводим в табличной форме.

Таблица 4.2 – Расчет стоимости машин и технологического оборудования

| Наименова-ние | Кол.шт. | Оптовая |  | Затраты на упаковку, транспортировку, монтаж, пуск, наладку, руб. | Первоначальная стоимость техники, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена единицы, руб. | Цена принятого количества, руб. |  |  |
| Стол монтажный СМ-3 | 10 | 200 000 | 2 000 000 | 200 000 | 2 200 000 |

После определения затрат на здание, рабочие машины и технологическое оборудование производим расчет затрат на остальные виды производственных фондов и расчет амортизационных отчислений.

Таблица 4.3 –  Расчет стоимости основных производственных фондов и   амортизационных отчислений.

| Наименование групп основных производ. Фондов | Структура основных производ. Фондов, % | Балансовая стоимость производ. Фондов, рассчит. Прямым счетом, руб | Расчетная балансовая стоимость основных производственных фондов, руб. | Норма аморти-зации на полное восстановление % в год | Сумма амортиза-ционных отчислений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Здания | 64 | 35 400 000 | 35 400 000 | 5 | 1 770 000 |
| 2.Сооружения | 3,0 |  | 240 000 | 3 | 7 200 |
| 3.Передаточ-ные устройства | 2,7 |  | 210 000 | 10 | 21 000 |
| 4.Машины и оборудование | 26 | 2 200 000 | 2 200 000 | 10 | 220 000 |
| 5.Транспорт-ные средства | 2,0 |  | 180 000 | 15 | 27 000 |
| 6. Прочие основные производ фонды | 2,3 |  | 180 000 | 15 | 27 000 |
| ИТОГО | 100 |  | 38410000 |  | 2072200 |

## 4.2 Расчет себестоимости и отпускной цены единицы продукции

Себестоимость единицы продукции – это выраженная в денежной форме сумма затрат на ее производство и реализацию.

Все затраты, включаемые в себестоимость единицы продукции, разнообразны по своему составу. Это вызывает необходимость их классификации по определенным статьям расходов. Каждая статья расходов указывает целевое назначение затрат и их связь с процессом производства.

Расчет статьи затрат «Сырье и материалы за вычетом отходов» производим по формуле

Pm=i=1n(Hмi∗Цмi∗Ктр−Дi∗Цоi) 		(4.1)

где	i.,n   –	количество видов материала;

Нмi  –	норма расхода материала i-го вида на одно изделие в принятых единицах  измерения (кг., м., м2. и т.д.);

Дi   –	количество реализуемого отхода материала i-го вида при изготовлении изделия  в принятых единицах измерения;

Цмi и Цоi  –	соответственно цены единицы i-го вида материала и i-го вида отходов, руб.;

Ктр  –	коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов (можно принять 1,03 – 1,05 т.е.(3…5) % от прейскурантной стоимости).

В эту статью включаются все затраты как на основные так и на вспомогательные материалы, необходимые для изготовления единиц продукции.

Расчет затрат на сырье, основные и вспомогательные материалы произведен в табличной форме (таблица.4.4). Для упрощения расчетов транспортно-заготовительные расходы можно определить по всей сумме затрат на сырье и материалы, а сумму реализуемых отходов условно примем (0,5…1) % от стоимости материалов с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Таблица 4.4 – Расчет затрат на сырье и материалы за вычетом реализуемых отходов

| Наименование | Ед измер. | Норма расхода на ед. изделия | Оптовая цена за единицу, руб. | Сумма затрат, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарнир | шт | 4 | 30 | 120 |
| Винт | шт | 3 | 12 | 36 |
| Стойка | шт | 1 | 40 | 40 |
| Винт | шт | 2 | 15 | 30 |
| Винт | шт | 3 | 10 | 30 |
| Скоба | шт | 2 | 11 | 22 |
| Винт | шт | 4 | 10 | 40 |
| Винт | шт | 2 | 15 | 30 |
| Крышка | шт | 1 | 12 | 12 |
| Винт | шт | 3 | 14 | 42 |
| Лампочка | шт | 1 | 50 | 50 |
| Винт | шт | 1 | 15 | 15 |
| Шайба | шт | 2 | 50 | 100 |
| Провод | м | 2 | 50 | 100 |
| Провод | м | 29 | 50 | 1450 |
| Винт | шт | 3 | 12 | 36 |
| Провод | м | 17 | 40 | 680 |
| Нить | м | 1 | 12 | 12 |
| Стрелка | шт | 1 | 15 | 15 |
| Краска | гр | 80 | 150 | 12000 |
| Винт | шт | 8 | 15 | 120 |
| Винт | шт | 1 | 12 | 12 |
| Шайба | шт | 1 | 10 | 10 |
| Припой | кг | 0,05 | 1500 | 75 |
| Канифоль | кг | 0,02 | 800 | 16 |
| Спирт | кг | 0,004 | 10000 | 40 |
| Итого |  |  |  | 15133 |
| Транспортно-заготовительные расходы (принимаем 3-5% от суммы затрат на материалы) |  |  |  | 605,32 |
| Всего затрат |  |  |  | 15737,32 |
| Отходы возвратные (вычитаются) (0.5-1% от всех затрат) |  |  |  | 157,32 |
| Всего с учетом возвратных отходов |  |  |  | 15580 |

Таблица 4.5 - Расчет затрат на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

| Наименование | Количество единиц на одно изделие | Оптовая цена за единицу, руб. | Сумма затрат, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок питания | 1 | 8000 | 8000 |
| Блок УКВ | 1 | 12000 | 12000 |
| Стойка блока УКВ | 1 | 600 | 600 |
| Поворотный узел верньерного устройства | 3 | 1200 | 3600 |
| Ведущий узел верньерного устройства | 1 | 3000 | 3000 |
| Основание шасси | 1 | 2000 | 2000 |
| КПЕ-3 | 1 | 4000 | 4000 |
| Скоба переноски | 2 | 30 | 60 |
| Блок УНЧ | 1 | 5000 | 5000 |
| Плата ВЧПЧ | 1 | 6000 | 6000 |
| Блок КСДВ | 1 | 15000 | 15000 |
| Индикатор настройки | 1 | 6000 | 6000 |
| Система подсвета шкалы | 1 | 800 | 800 |
| Итого |  |  | 66060 |
| Транспортно-заготовительные расходы (3-5)% от суммы затрат |  |  | 2640 |
| Итого затрат |  |  | 68700 |

Расчет статьи затрат «Основная заработная плата основных производственных рабочих» будем производить только для производственных рабочих, которые непосредственно связаны с изготовлением продукции. В ее состав включается как прямая (тарифная) зарплата, так и доплата по сдельно-премиальной (сдельно-прогрессивной) системе. Размер премий, выплачиваемый рабочим из фонда заработной платы  при 100-процентном выполнении плана можно принять равным (20…30) % от прямого фонда заработной платы.

Прямой фонд зарплаты по работам, оплачиваемым сдельно, определяется на основе трудоемкости и часовых тарифных ставок, соответствующих определенным разрядам работ.

Рз.прям=i=1mtштi⋅ltci60			       (4.2)

где m –  число разрядов работ по операциям;

tштi  –	норма времени на операцию по i-му виду работ, мин;

ltсi  – часовая тарифная ставка i-го разряда, руб

Прямой и основной фонд заработной платы рассчитан в табличной форме и приведен в таблице 4.6

Таблица 4.6 – Расчет основной заработной платы производственных рабочих-сдельщиков

| Разряд работ | Норма времени (tштi), мин | Часовая тарифная ставка, руб | Сумма заработной платы, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8,2 | 14950 | 2043 |
| 3 | 5,7 | 19435 | 1846 |
| 4 | 2,2 | 21735 | 797 |
| 5 | 3 | 24380 | 1219 |
| Итого прямой фонд заработной платы |  |  | 5905 |
| Премии за выполнение плана |  |  | 1476 |
| Всего основная заработная плата |  |  | 7381 |

Для радиоэлектронных отраслей промышленности в настоящее время может быть принят следующий состав статей затрат (таблица 4.7).

Таблица 4.7 – Расчет себестоимости и отпускной цены единицы оборудования

| Наименование статей затрат |  | Услов-ные обозна-чения |  | Сумма, руб. |  | Методика расчета или источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье и материалы за вычетом реализуемых отходов |  | РМ |  | 15580 |  | см. таблицу 4.4 |
| 2. Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, услуги кооперативных поставок |  | РК |  | 68700 |  | См. таблицу 4.5 |
| 3. Основная заработная плата основных производственных рабочих |  | РЗ.О |  | 7381 |  | см. таблицу 4.6 |
| 4. Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих |  | РЗ.Д |  | 1476 |  | Pз.д=Рзо⋅Ндз100 |
| 5. Отчисления в фонд социальной защиты населения РБ |  | РОС |  | 3586 |  | Рос=(Рзо+Рзд+Рзппn)⋅Нос100 |
| 6. Чрезвычайный налог для ликвидации последствии катастрофы на ЧАЭС |  | РЧАЭС |  | 415 |  | Рчаэс=(Рзо+Рзд+Рзппп)⋅Нчаэс100 |
| 7. Возмещение износа спец. Инструмента и спец. оснастки | РИЗ |  | 821 |  | Риз=Рзо⋅Нкос100 |  |
| 8. Сумма амортизационных отчислений | РА |  | 264 |  | Ра=Ао⋅РзоiРзоi⋅Ni |  |
| 9. Общепроизводственные расходы | Робщ |  | 7381 |  | Pобщ=Pз.о.⋅Нобщ100 |  |
| 10. Общехозяйственные расходы | Рох |  | 8857 |  | РОХ=РЗО⋅НОХ100 |  |
| 11. Прочие производственные расходы | Рпр |  | 1156 |  | РПР=С'ПР⋅НПР100 |  |
| Итого производственная себестоимость | Спр |  | 115917 |  | СПР=С'ПР+РПР |  |
| 12. Коммерческие расходы | Рк |  | 2318 |  | РК=СПРНК100 |  |
| Итого полная себестоимость продукции | Сп |  | 118235 |  | СП=СПР+РК |  |
| 13. Нормативная прибыль на единицу продукции | Пн |  | 35470 |  | ПН=СП⋅УРИ100 |  |
| 14. Налог спецфонды и на содержание жилого фонда | Рсф.жф |  | 3896 |  | Рсф.жф=(СП+ПН)2,5100−2,5 |  |
| 15. Отчисления на поддержку с/х производителей и в дорожный фонд | Рс/х.дф |  | 3014 |  | Рсхдф=(СП+ПН+РСФЖ)2100−2 |  |
| 16. Оптовая цена без учета НДС | Цопт |  | 160615 |  | ЦОТП=СП+ПН+Рсфжф++Рсхдф |  |
| 17. НДС | Ц |  | 32123 |  | НДС=ЦОТП⋅20100 |  |
| Итого с учетом НДС | Цотп |  | 192738 |  | ЦОПТ=ЦОТП+НДС |  |

По приведенным выше статьям затрат мы можем рассчитать полную себестоимость единицы продукции, а также отпускную оптовую цену. В приведенном выше перечне статей затрат первые три статьи по способу их включения в себестоимость продукции являются прямыми (однородными) и их величина определяется на каждую единицу продукции прямым расчетом по установленным нормам. Все остальные статьи затрат являются косвенными (комплексными), так как их прямым счетом определить трудно. Их величины определяются по нормативам, установленным либо в процентах к основной (или всей) заработной  плате либо к производственной себестоимости продукции.

# 5 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Результаты производственно-хозяйственной деятельности любого производственно-хозяйственного подразделения оценивается с помощью ряда технико-экономических показателей. Их определение основывается на тщательном экономическом анализе и расчетах, которые дают возможность судить о степени использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов подразделения.

В данном разделе курсовой работы произведем расчет следующих технико-экономических показателей:

– объем товарной продукции, изготовленной в плановом

периоде, руб.

– себестоимость объема товарного выпуска продукции, руб.

– затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.

– фондоотдачу, руб.

– оборотные средства, руб.

– размер общей суммы прибыли.

– уровень рентабельности производства.

## 5.1 Расчет объема товарной продукции

Товарная продукция цеха (участка)  – это продукция, выработанная для реализации на сторону (передача другому цеху). Объем товарной продукции определяется по формуле

Tп=i=1mNi⋅Цi				(5.1)

где Тп – товарная продукция участка, оцениваемая в действующих отпускных ценах предприятия на плановый период, руб

m    –	номенклатура изготовляемых изделий на участке за плановый период

Ni   –	программа выпуска i-го вида изделия по участку за плановый период, шт

Цi   –	отпускная цена единицы i-го вида изделия, руб./шт.

Тn =1 954 941 534 руб.

Таблица 5.1 - Расчет технико-экономических показателей

| Наименование статей затрат | Условное обозн. | Сумма, руб | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем товарной продукции | РП | 1 954 941 534 | PП=N⋅Ц |
| 2. Расчет НДС | РНДС | 390 988 306 | РНДС=РП⋅20%100 |
| 3. Отчисления в фонд поддержки производителей с/х продукции и дорожный фонд | Рсх дф | 31 279 064 | Рсхдф=(РП−РНДС)2100 |
| 4Отчисления в спецфонды и жилой фонд | Рсфжф | 36 658 245 | Рсфжф=(РП−РНДС−Рсхдф)2,5100 |
| 5. Затраты предприятия на программу выпуска | РЗАТ | 1 654 157 845 | РЗАТ=N⋅СП+РДОР++РНДС⋅N+РСХ+РЖФ |
| 6. Балансовая прибыль предприятия | ПБ | 300783689 | ПБ=ТП−РЗАТ |
| 7. Налог на недвижимость | ПНД | 70 158 | РНД=ОСОПФ100 |
| 8. Расчет налогооблагаемой прибыли | Пно | 300713531 | ПНО=Пб−ПНД |
| 9. Расчет налога на прибыль | РПРИБ | 90214059 | РПРИБ=ПНО⋅30100 |
| 10. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | ПП | 210399472 | ПП=ПБ−РНД−Рприб−РТР |
| 11. Рентабельность изделия | УРИ | 0,17 | УРИ=ПП⋅100СП⋅N |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данного курсового проекта мной были получены практические навыки по планировке производственного участка, по расчету основных показателей стандарт-плана участка серийной сборки, а также получены навыки в расчете основных технико-экономических показателей производства. В данном курсовом проекте для расчета основных технико-экономических показателей были использованы  цены максимально приближенные к  реально действующим на территорий РБ. Поэтому в целом данный курсовой проект нужно рассматривать как учебную модель, для ознакомления и закрепления теоретических знании по курсу  «Основы менеджмента»

# ЛИТЕРАТУРА

- Новицкий Н.И., Муравьева З.А. Методическое пособие для выполнения курсовой работы по курсу ’Организация планирование и управление предприятием’, ч. 1 и 2 /под редакцией Н.И. Новицкого/ – Мн.: МРТИ, 1994г.

- Организация и планирование радиотехнического производства. Управление предприятием радио промышленности /под редакцией А.И. Кноля, Г.Н. Лапшина/, - М.: Высшая школа, 1987г.

Приложение Б

Рисунок Б1 – План участка серийной сборки

Приложение А