1 Загальна частина

Опис редуктора

Привод складається з електродвигуна, муфти, відкритої ремінної передачі, одноступінчатого горизонтального циліндричного косозубого редуктора.

Редуктор – це механізм, який служить для зниження кутових швидкостей і збільшення передавань обертових моментів.

Переваги косозубого редуктора:

- висока міцність зубців;

- плавність ходу;

- безшумність роботи.

Недоліки:

- наявність осьової сили Fа, що намагається зрушити колесо вздовж осі вала;

- складність і дорожнеча виготовлення.

1 – електродвигун;

2 – ремінна передача;

3 – редуктор;

4 – муфта.

Рисунок 1 – Кінематична схема привода

2 Розрахункова частина

2.1 Вибір електродвигуна, кінематичний і силовий розрахунок привода

Визначаємо загальний коефіцієнт корисної дії привода за формулою:

ηзаг=η1×η2×η33,                                                                        (1)

де η1- ккд ремінної передачі, η1=0,96, [ 1 ], с. 5;

η2- ккд редуктора, η2=0,98, [ 1 ], с. 5;

η33- ккд підшипникових вузлів, η3=0,99, [ 1 ], с. 5.

ηзаг=0,96⋅0,98⋅0,993=0,91

Визначаємо загальне передаточне число привода:

Uзаг=nвхnвих,                                                                                (2)

де nвих - частота обертів вихідного вала;

nвх - частота обертів вхідного вала.

Визначаємо частоту обертів вхідного вала:

nвх=30ωвх.П,                                                                              (3)

nвх=30⋅10003,14=955 обхв

Вибираємо електродвигун з пвх=1000 обхв, тоді загальне передаточне число привода дорівнює:

Uзаг=100015=11,76.

Загальне передаточне число привода розподіляємо по елементах привода:

Uзаг=U1⋅U2                                                                              (4)

де U1- передаточне число ремінної передачі,U1=3,7, [1], с.36;

U2- передаточне число циліндричного косозубого редуктора, U2=3,15, [1], с.36.

Визначаємо відхилення розрахункового передаточного числа від фактичного:

ΔU=Uрас⋅UфактUрас≤4%,                                                                  (5)

ΔU=11,76-11,6611,76⋅100%=0,8%.

Підбираємо електродвигун попередньо визначаємо потужність на вході вала:

Рвх=Твх⋅ω1,                                                                              (6)

де ω1 - кутова швидкість

ω1=π⋅п130,                                                                                 (7)

ω1=3,14⋅100030=106,7 обс;

Рвх=60⋅106,7=6,4кВт.

Підбираємо електродвигун 4А132М6 з потужністю 7,5 кВт, частотою обертів вала двигуна 1000 обхв, і діаметром вихідного кінця d = 31 мм.

Визначаємо кутову швидкість на кожному валу привода:

ω1=ωвх=100радс,                                                                    (8)

ω2=ω1U1,                                                                                   (9)

ω2=1003,7=27 радс,

ω3=ω2U2,                                                                                 (10)

ω3=273,15=8,6 радс.

Визначаємо частоту обертів кожного вала привода:

п1=пдв=1000обхв,                                                                   (11)

п2=п1U1,                                                                                  (12)

п2=10003,7=270 обхв,

п3=п2U2,                                                                                 (13)

п3=2703,15=86 обхв.

Визначаємо обертаючі моменти на кожному валу привода:

Т1=Твх=60Н⋅м,                                                                     (14)

Т2=Т1⋅U1,                                                                              (15)

Т2=60⋅3,7=222 Н⋅м,

Т3=222⋅3,15=699Н⋅мТ3=Т2⋅U2,                                                                             (16)

2.2 Вибір матеріалів зубчастих колес

Так як в завданні немає особливих вимог стосовно габаритів передачі, вибираємо матеріали з середніми механічними характеристиками:

- для шестірні Сталь 45, термічна обробка – покращання, твердість HВ 230 ;

- для колеса, Сталь 45, термічна обробка – покращання, але твердість на 30 одиниць нижче HВ 200.

Визначаємо допустиму контактну напругу:

σн=σнlimb⋅KHLSH,                                                                      (17)

де σHlimb - межа контактної витривалості при базовому

числі циклів;

KHL – коефіцієнт довговічності при числі циклів напруги

більше базового, що має міцне при довготривалій

експлуатації редуктора, приймають, KHL=1;

SH - коефіцієнт безпеки, [Sн] = 1,10.

Для вуглецевих сталей з твердістю поверхонь зубців менше НВ 350 і термічною обробкою покращанням:

σHlimb=2HB+70                                                                      (18)

Для косозубих колес розрахункова допустима контактна напруга:

σH=0,45σH1+σH2;                                                               (19)

для шестірні:

σH1=2HB1+70KHLSH,                                                                (20)

σH1=2⋅230+70⋅11,1≈482 МПа;

для колеса:

σH2=2HB2+70KHLSH,                                                               (21)

σH2=2⋅200+70⋅11,1≈428 МПа.

Тоді розрахункова допустима контактна напруга:

σН=0,45482+428≈410мПа

Так як σН≤1,23σН2 потрібну умову виконано.

2.3 Розрахунок зубчатої передачі

Визначаємо міжосьову відстань з умови контактної витривалості активних поверхонь зубців:

aw=Ka⋅U+1⋅3T3⋅KHBσH2⋅U2⋅ψва,                                                  (22)

де KHB - коефіцієнт, враховуючий нерівномірність розподі-

лення навантаження по ширині вінця, KHB=1,25, [1], с. 32;

ψва - коефіцієнт ширини вінця по міжосьовій відста-

ні, ψва=0,4

aw=43⋅3,15+1⋅3699⋅103⋅1,254102⋅3,152⋅0,4=196 мм

Вибираємо найближче значення міжосьової відстані зі стандартного ряду aw=200мм, [1], с. 36.

Визначаємо нормальний модуль зачеплення:

тН=0,01÷0,02⋅aw,                                                                (23)

тН=0,01⋅200÷0,02⋅200=0,2÷0,4.

Приймаємо стандартне значення модуля mH=3, [1], с. 36.

Попередньо приймаємо кут нахилу зубців β=120

Визначаємо число зубців шестірні і колеса:

Z1=2aw⋅cosβU+1⋅mH,                                                                       (24)

Z1=2⋅100⋅0,9853,15+1⋅3=31,2.

Приймаємо Z1=31, тоді:

Z2=Z1⋅U,                                                                             (25)

Z2=31⋅3,15=97,6.

Приймаємо Z2=98.

Уточняємо значення кута нахилу зубців:

cosβ=Z1+Z2⋅mH2aW,                                                                (26)

cosβ=31+98⋅32⋅200=0,9675.

Кут нахилу зубців β=14024|.

Основні розміри шестерні і колеса

діаметри поділювані:

d1=mHcosβ⋅Z1,                                                                          (27)

d1=30,9675⋅31=96 мм,

d2=mHcosβ⋅Z2,                                                                         (28)

d2=30,9675⋅98=304мм,

перевірка:

aW=d1+d22,                                                                            (29)

aW=96+3042=200 мм,

діаметри вершин зубців:

da1=d1+2⋅mH,                                                                        (30)

da1=96+2⋅3=102 мм,

da2=d2+2⋅mH,                                                                        (31)

da2=304+2⋅3=310 мм,

ширина колеса:

в2=ψва⋅аW,                                                                            (32)

в2=0,4⋅200=80 мм,

ширина шестерні:

в1=в2+5,                                                                               (33)

в1=80+5=85 мм.

Визначаємо коефіцієнт ширини шестірні по діаметру:

ψвd=в1d1,                                                                                 (34)

ψвd=8596=0,885.

Окружна швидкість колес:

V=ω1⋅d12⋅103,                                                                              (35)

V=100⋅962⋅103=4,8 мс.

При такій швидкості для косозубих коліс треба прийняти 8 ступінь точності, [1], c.32.

Розраховуємо коефіцієнт навантаження:

KH=KHβ⋅KHa⋅KHV,                                                                   (36)

Приймаємо коефіцієнти KHβ=1,08,KHА=1,09  [1], c.39,

KHV=1, [1], c.40.

KH=1,08⋅1,09⋅1=1,18.

Перевіряємо контактну напругу за формулою:

σН=270aW⋅T3⋅KH⋅U+13в2⋅U2,                                                          (37)

σН=270200⋅699⋅1,18⋅3,15+13⋅10380⋅3,153=361 МПа.

Так як σН<σН, умови міцності виконано.

Сили, які діють в зачепленні:

окружна:

Ft=2T1d1,                                                                                 (38)

Ft=2⋅60⋅10396=1250 H,

радіальна:

Fr=Fttgαcosβ,                                                                            (39)

Fr=1250tg20cos14024|=470 H,

осьова:

Fa=Ft⋅tgβ,                                                                             (40)

Fa=1250⋅tg14024|=321 H.

Перевіряємо зубці на витривалість за напругою:

σF=FtKFYFYBKFaв⋅тп≤σF, [1], c. 44                                               (41)

де KF - коефіцієнт нагрузки;

YF - коефіцієнт, що враховує форми зубців і залежить

від еквівалентного числа зубців.

Визначаємо коефіцієнт навантаження:

KF=KFβ⋅KFV,                                                                          (42)

Приймаємо KFβ=1,17, [1], c. 43; KFV=1,3, [1], c. 43.

KF=1,17⋅1,3=1,5.

Визначаємо еквівалентне число зубців:

у шестерні:

ZV1=Z1cos2β,                                                                           (43)

ZV1=310,9675334,

у колеса:

ZV2=Z2cos3β,                                                                           (44)

ZV2=980,96753108.

Вираховуємо допустиму напругу при розрахунку на витривалість шестірні й колеса:

σF=σFlimb0SF.                                                                             (45)

Для сталі 45 покращенної до НВ≤350:

σFlimb0=1,1HB, [1], с. 44.                                                            (46)

для шестірні:

σFlimb0=1,1⋅230=253 МПа,

для колеса:

σFlimb0=1,1⋅200=220 МПа.

Визначаємо коефіцієнт безпеки:

SF=SF|⋅SF||                                                                        (47)

Приймаємо SF|=1,75, SF||=1  [1], с. 48

SF=1,75⋅1=1,75.

Допустима напруга при розрахунку на витривалість шестірні й колеса:

σF1=2201,75=126 МПа,

σF2=2001,75=114 МПа.

Знаходимо відношення σFYF1.                                              (48)

Приймаємо YF1=3,80, YF2=3,60, [1], с.42

σFYF1=205,73,80=54,1 МПа,

σFYF2=205,73,60=57,1 МПа.

Подальший розрахунок ведемо для зубців шестірні, так як для неї знайдено менше значення.

Визначаємо коефіцієнт Yβ, який враховує розподіл навантаження між зубцями:

Yβ=1−β140,                                                                             (49)

Yβ=1−14,4140=0,9.

Розраховуємо коефіцієнт KFα для 8 ступені точності, який враховує розподіл навантаження між зубцями:

KFα=4+εα+1⋅n−54εα,                                                             (50)

де εα - коефіцієнт торцевого перекриття,εα=1,5, [1], c.47;

п – ступінь точності коліс, п = 8.

KFα=4+1,5+1⋅8−54⋅1,5=0,92.

Перевіряємо міцність зубців шестірні за формулою:

σF1=1250⋅1,5⋅3,10⋅0,90⋅0,9215⋅3=23 МПа.

Так як σF1≤σF1, умови міцності виконано.

2. 4 Проектний розрахунок валів редуктора

Рисунок 2 - Ведучий вал

Визначаємо діаметр вихідного кінця вала:

dв1=316Т2πτк,                                                                             (51)

dв1=316⋅60⋅1033,14⋅25=23 мм.

Приймаємо стандартне значення діаметра вихідного кінця із ряда: dв1=30 мм.

Визначаємо діаметр ступеня вала під підшипник:

dп1=dв1+5,                                                                             (52)

dп1=30+5=35 мм.

Рисунок 3 - Ведений вал

Визначаємо діаметр вихідного кінця вала:

dв2=316⋅Т310320⋅π, [1], c. 62                                                        (53)

dв2=316⋅699⋅10320⋅3,14=55 мм.

Приймаємо стандартне значення із ряду: dв2=55 мм

Визначаємо діаметр ступеня під підшипник:

dп2=dв2+5,                                                                            (54)

dп2=55+5=60 мм.

Визначаємо діаметр вала під колесо:

dк=dп2+5,                                                                             (55)

dк=60+5=65 мм.

Визначаємо діаметр буртика для упора колеса:

dб=dк+5,                                                                              (56)

dб=65+5=70 мм.

Шестірню виконуємо за одне ціле з валом, її розміри визначенні вище.

2.5 Конструювання зубчатих колес

Колесо коване d2=304 мм ; dа2=310 мм ; b2=80 мм.

Діаметр маточини:

dст=1,6⋅dк,                                                                          (57)

dст=1,6⋅65=100 мм.

Довжина маточини:

Lст=1,2÷1,5⋅dк,                                                                     (58)

Lст=1,2⋅65÷1,5⋅65=78÷104 мм.

Приймаємо довжину маточини, що дорівнює Lcт=b2=80 мм

Товщина обода:

δ0=2.5÷4mk,                                                                        (59)

δ0=2.5⋅3÷4⋅3=7.5÷12 мм.

Приймаємо δ0=12 мм.

Товщина диска:

c=0.3⋅b2,                                                                              (60)

c=0,3⋅80=24 мм.

Визначаємо діаметр знаходження центрів отворів:

Дотв=0,5D0+dст,                                                                   (61)

Дотв=0,5275+100=188 мм.

Визначаємо діаметр отворів:

dотв=D0−dст4,                                                                        (62)

dотв=275−1004=44 мм.

Визначаємо відстань від торців підшипників до точки прикладання опорних реакцій:

a=0,5B+d+D2tgα,                                                              (63)

a1=0,517+35+722⋅tg120=14,2 мм,

a2=0,522+60+1102⋅tg120=20 мм.

2.6 Конструктивні розміри корпусу редуктора

Товщина стінок корпуса й кришки:

δ=0,025⋅a+1,                                                                         (64)

δ=0,025⋅200+1=6 мм.

Приймаємо δ=8 мм.

Товщина фланців поясів корпуса й кришки:

верхнього пояса корпуса і пояса кришки:

в=1,5⋅δ,                                                                                (65)

в=1,5⋅8=12 мм,

в1=1,5⋅δ1,                                                                              (66)

в1=1,5⋅8=12 мм,

нижнього пояса корпуса:

р=2,35⋅δ,                                                                             (67)

р=2,35⋅8=19 мм.

Приймаємо р=20 мм.

Діаметр болтів:

Фундаментних:

d1=0,03÷0,036⋅a+12,                                                             (68)

d1=0,03÷0,036⋅200+12=18÷19,2 мм.

Приймаємо болти з різьбою М20;

ті, що кріплять кришку до корпуса у підшипників:

d2=0,7÷0,75⋅d1,                                                                    (69)

d2=0,7÷0,75⋅20=14÷15 мм.

Приймаємо болти з різьбою М16;

ті, що з’єднують кришку з корпусом:

d3=0,5÷0,6⋅d1,                                                                     (70)

d3=0,5÷0,6⋅20=14÷15 мм.

Приймаємо болти з різьбою М12.

2.7 Ескізне компонування

Спочатку вибираємо підшипники для ведучого й відомого вала.

Для ведучого вала вибираємо шарикопідшипники радіально упорні – тип 36202, dп1=35 мм; D=72 мм; B=17 мм; T=17 мм; r=2 мм; r1=1 мм; с=30,8 мм; с0=17,8 мм - легка вузька серія α=12∘.

Для веденого вала вибираємо шарикопідшипники радіально упорні – тип 36212, dп2=60 мм;  мм; B=22 мм; T=22 мм; r=2,5 мм; r1=1,2 мм;  с=61,5 мм; с0=39,3 мм - легка вузька серія α=12∘.

При окружній швидкості змазування може здійснюватися масляним туманом. В цьому випадку відступивши від лінії внутрішньої стінки корпуса зображуємо внутрішній діаметр підшипника.

У випадку установки мазеутримуючих кілець вибираємо розмір, що дорівнює 8 мм.

Послідовно виконуємо ескізне компонування:

- спрощено викреслюємо вали редуктора;

- спрощено викреслюємо зубчасте зачеплення;

- відкреслюємо внутрішній корпус, відстань між буртиком і корпусом, колесами і внутрішніми поверхнями корпуса приймаємо 10-15 мм;

- визначаємо відстань а від торців підшипників до точок опорних реакцій;

- вимірюванням знаходимо відстань ℓ1;ℓ2 від точок прикладення опорних реакцій підшипників;

- визначаємо відстань від точок прикладення консольних навантажень до найближчих опор:

ℓK1=0,7⋅dв1+50÷60,                                                               (71)

ℓK1=0,7⋅30+50÷60=71÷81 мм, приймаємо ℓK1=76 мм,

ℓK2=0,7⋅dв2+50÷60,                                                              (72)

ℓK2=0,7⋅55+50÷60=89÷99 мм, приймаємо ℓK1=94 мм;

- визначаємо довжину вихідного кінця вала:

ℓв1≈2dn1,                                                                                (73)

ℓв1≈2⋅35≈70 мм,

ℓв2≈2dn2,                                                                               (74)

ℓв2≈2⋅60≈120 мм.

2.8 Підбір підшипників і перевірка їх за динамічною вантажопідйомністю

Визначаємо консольні навантаження

FK=125T2,                                                                           (75)

FK=125222=1862.5 H,

FKy=FKx=FK⋅sin450,                                                               (76)

FKy=FKx=1862,5⋅0,7071=1317 H.

Розраховуємо ведений вал.

Визначаємо реакції опор:

1) ΣMuy1=0

Rx1=Rx2=Ft2,                                                                         (77)

Rx1=Rx2=12502=625 Н.

2) ΣMux1=0

−Fr⋅ℓ1−Fa⋅d2+Ry2⋅2ℓ=0,                                                        (78)

Ry2=Frℓ1−Fad22ℓ,

Ry2=470,34⋅74+3219622⋅74=564,8 Н.

3) ΣMux2=0

Fr2⋅ℓ1−Fad2−Ry12ℓ=0,                                                            (79)

Ry1=Fr2ℓ1−Fad22ℓ,

Ry1=470,34⋅74−321⋅9622⋅74=−94,5 Н.

4) Перевірка:

Ry1−Fr+Ry2=0,                                                                        (80)

−94,5−470,34+564,8=0,

0=0.

Визначаємо еквівалентне навантаження:

Fe1=Rx12+Ry12,                                                                        (81)

Fe1=6252+6252=632 H,

Fe2=Rx22+Ry22,                                                                       (82)

Fe2=6252+5652=842 H.

Подальший розрахунок зробити на більш навантаженій опорі.

Потім визначаємо відношення FaCo:

FaCo<е,                                                                                   (83)

де – е = 0,18;

Fa - осьова сила, Fa=321 Н;

Co - статична вантажопідьоймність підшипника,

Co=39,3⋅103;

32139,3⋅103=0,008⇒FaCo<е.

Визначаємо еквівалентне навантаження:

FaFе=321842=0,38,

так як FaFе>e=0,20 подальший розрахунок визначаємо за формулою:

Fе=X⋅V⋅Fr2+y⋅FaKбKт,                                                     (84)

де X=0,45;

y=1,81.

Fе=0,45⋅1⋅842+1,81⋅321⋅1,2⋅1=1152 H.

Потім знаходимо розрахункову довговічність підшипників у мільйонах обертів:

L=CFе3,                                                                               (85)

L=39,3⋅10311523=39⋅103 млн.об.

Потім визначаємо розрахункову довговічність в годинах:

Lh=L⋅10660⋅n,                                                                              (86)

Lh=39⋅10660⋅86=29⋅103 год.

Розраховуємо ведучий вал.

Визначаємо реакції опор:

1) ΣMux3=0

Ry4⋅2ℓ2+Frℓ2+Fad2+Fкyℓк=0,                                             (87)

Ry4=−Frℓ2−Fad2−Fкyℓк2ℓ2,

Ry4=−470,34⋅74−321⋅3042−1317⋅762⋅74=−1241,41 H.

2) ΣMux4=0

−Ry3⋅2ℓ2−Frℓ2+Fad2+Fкy(2ℓ2+ℓк)=0,                                  (88)

Ry3=−Frℓ2+Fad2+Fкy(2ℓ2+ℓк)2ℓ2,

Ry3=−470,34⋅74+321⋅3042+1317⋅(2⋅74+76)2⋅74=2087,8 H.

3) Перевірка:

Fкy−Ry3−Fr−Ry4=0,                                                                (89)

2558,14−2558,14=0,

0=0.

4) ΣMuy3=0

Fкх⋅ℓк−Ft⋅ℓ2+Rx4⋅2ℓ2=0,                                                       (90)

Rx4=−Fкхℓк+Ftℓ22ℓ2,

Rx4=−1317⋅76+1250⋅742⋅74=−51,3 H.

5) ΣMuy4=0

Fкx(2ℓ2+ℓк)−Rx3⋅2ℓ2+Ftℓ2=0,                                               (91)

Rx3=Fкx(2ℓ2+ℓк)+Ftℓ22ℓ2,

Rx3=1317(2⋅74+76)+1250⋅742⋅74=2618,3 H.

6) Перевірка

−Fкx+Rx3−Ft+Rx4=0,                                                              (92)

−2618,3+2618,3=0,

0=0.

Визначаємо еквівалентне навантаження:

Fe3=Rx32+Ry32,                                                                       (93)

Fe3=26182+20882=3349 H,

Fe4=Rx42+Ry42,                                                                       (94)

Fe4=512+12412=1242 H.

Подальший розрахунок робимо на більш навантаженій опорі.

Потім визначаємо відношення FaCo:

FaCo<е,

де е = 0,20

Fa - осьова сила, Fa=321 Н;

Co - статична вантажопідйомність підшипника,

Co=17,8⋅103;

FaCo=32117,8⋅103=0,018⇒FaCo<e.

Визначаємо еквівалентне навантаження:

FaFe=3213349=0,096

так як FaFе<e=0,20 подальший розрахунок визначаємо за формулою:

Fe=Fr3⋅V⋅KбKт,                                                                    (95)

Fe=3349⋅1⋅1,2⋅1=4019 Н.

Потім знаходимо розрахункову довговічність підшипників у мільйонах обертів:

L=CFе3,

L=30,8⋅10340193=456 млн. об.

Потім визначаємо розрахункову довговічність в годинах:

Lh=L⋅10660⋅n,

Lh=456⋅10660⋅270=28⋅103 год.

2.9 Перевірка міцності шпоночних з`єднань

Перевіряємо шпонку під муфтою, колесом і відкритої ремінної передачі. Шпонку вибираємо в залежності від діаметра установочного вала.

Вибираємо розміри в, h, ℓ, за стандартом, враховуючи моменти Т на даному валу.

Розраховуємо шпонку за напрямом зминання. Сталь 45:

σ=2T⋅103dвh−t1⋅ℓ−в≤σ=100÷120 МПа,                                         (96)

під шківом:

dв1=30мм;в=10мм;h=8мм;ℓ=63мм;t1=5мм;t2=3,3мм,

σсм=2T2⋅103dвh−t1⋅ℓ−в,

σсм=2⋅222⋅10330⋅8−5⋅63−10=25,16 МПа,

σсм=25,16≤σсм=100 МПа;

під муфтою:

dв2=55мм;в=16мм;h=10мм;ℓ=110мм;t1=6мм;t2=4,3мм,

σсм=2T3⋅103dвh−t1⋅ℓ−в,

σсм=2⋅699⋅10355⋅10−6⋅110−16=67,6МПа,

σсм=67,6≤σсм=100 МПа;

під колесом:

dК=65мм;в=20мм;h=12мм;ℓ=70мм;t1=7,5мм;t2=4,9мм,

σсм=2T2⋅103dвh−t1⋅ℓ−в,

σсм=2⋅222⋅10365⋅12−7,5⋅70−20=95,59 МПа,

σсм=95,59≤σсм=100 МПа.

Умови міцності виконано.

2.10 Уточнений розрахунок валів

Перевіряємо на міцність січення вала А-А. Діаметр вала в цьому січенні dв2=55 мм. Концентрація напруг обумовлена наявністю шпоночної канавки. Приймаємо коефіцієнти концентрації напруг: kδ=1,59;kτ=1,49, [1], с. 165. Визначаємо масштабні фактори εδ=0,8;ετ=0,71, [1], с. 166.

Згинаючий момент у січені (при х = 60):

MА-А=FТК⋅Х1,                                                                         (97)

MА-А=1863⋅60≈111780 Н⋅мм.

Момент протистояння січення при в=6,t1=6:

Wнетто=πd332−в⋅t1d−t122d,                                                          (98)

Wнетто=3,14⋅55332−16⋅6⋅55−62110=14231 мм3.

Амплітуда нормальних напруг згинання:

δv=MA−AWнетто,                                                                             (99)

δv=11178014231≈7,8 МПа.

Момент протистояння крученій січеній нетто:

Wkнетто=πd316−в⋅t1d−t122d,                                                        (100)

Wkнетто=3,14⋅55332−16⋅6⋅55−62110=30556 мм3.

Амплітуда та середня напруга цикла косательних напруг:

τм=0,5ТWК,                                                                             (101)

τм=0,5⋅69930556=11,44 МПа.

Коефіцієнт запасу міцності:

Sδ=δ−1Kδεδ⋅β⋅δV,                                                                         (102)

δ−1=0,43⋅δв,                                                                          (103)

δ−1=0,43⋅780=335 МПа.

Sδ=3351,590,8⋅7,8=17.

Результативний коефіцієнт запасу міцності січення:

Sτ=τ−1kτετ⋅τV+ϕτ⋅τm,                                                                  (104)

Sτ=1421,490.71⋅10,01+0,1⋅8,36=6,5.

Результативний коефіцієнт запасу:

S=Sδ⋅SτSδ2+Sτ2,                                                                        (105)

S=6,5⋅176,52+172=6.

2.11 Вибір посадок основних з‘єднань

Зубчасті колеса на вали при важких ударних навантаженнях з`єднують по H7r6. Розпірні втулки установлюють по H7h6, кришки підшипників у корпус по H7h8. Муфти по H7h6; H7m6. Внутрішні кільця підшипників на вали k6. Зовнішні кільця підшипників в корпус по Н7. Розпірні кільця, ущільнювальні манжети H8h8.

2.12 Вибір і розрахунок муфт

За вихідними даними підбираємо муфту пружну втулочно пальцеву. Муфту підбираємо за діаметрами з`єднаних валів.

Матеріал полумуфт cталь 35, пальці виготовленні з нормалізованої cталі 45, втулки з спеціальної гуми з допустимою напругою зминання σсм=2 МПа.

Втулки перевіряють на зминання поверхні, які прилипають до пальців.

σсм=2ТД1⋅Z⋅dn⋅ℓв≤σсм,                                                          (106)

де ℓв - довжина втулки, ℓв=110 мм;

dn - діаметр пальця, dn=18 мм;

Z - число пальців,Z=8 мм;

Д1 - діаметр окружності, на якій установлені

пальці;

Т – розрахунковий момент.

Визначаємо розрахунковий момент:

Т=Кр⋅Т3,                                                                             (107)

де Кр - коефіцієнт, який враховує режим роботи,

Кр=1,25, [1], с. 291;

T3 - номінальний момент, T3=699 Н⋅м.

Т=1,25⋅699=874

Визначаємо діаметр окружності по який встановлені пальці:

Д1=0,7÷0,8⋅Д,                                                                   (108)

де Д – діаметр муфти, Д=200 мм.

Д1=0,7÷0,8⋅200=140÷160 мм, приймаємо Д1=140 мм.

σсм=2⋅1,25⋅699⋅103140⋅8⋅18⋅110=0,08≤σсм.

Пальці перевіряємо на вигин:

σвиг=10Т3⋅ℓпД1⋅Z⋅dn3≤σвиг,                                                             (109)

σвиг=10⋅699⋅103⋅46140⋅8⋅183=49 МПа.

Визначаємо допустиму напругу на вигин:

σвиг=0,25⋅σТ,                                                                      (110)

де σТ - поточність для сталі 35.

σвиг=0,25⋅220=55 МПа

Так як σвиг<σвиг умова міцності виконана.

2.13 Вибір змазки

Вибираємо мастило для змазування зачеплення в редукторі. При виборі змазування враховуємо швидкість роботи редуктора і контактні напруги, за ними вибирають в`язкість мастила. Для одержаних значень V=4.8 мс та σн=361 МПа вибираємо в`язкість мастила 28⋅10−6 м2с, [1], с. 253. За в`язкістю вибираємо сорт мастила: при в`язкості 28⋅10−6 м2с вибираємо індустріальне мастило U=30A, [1], с. 253. Змазування проводимо масляним туманом.

Визначаємо об`єм масляної ванни:

Vм=0,35÷0,7⋅Рдв,                                                                (111)

Vм=0,35⋅7,5÷0,7⋅7,5=2,6÷5,25 л.

Приймаємо VМ=5 л.

Визначаємо допустимі рівні занурення зубчатих коліс:

т≤hМ≤0,25⋅d2,                                                                   (112)

т≤hМ≤0,25⋅304=76 мм.

Підшипники змазуємо пластичним мастильним матеріалом, закладаючи його в підшипникові камери при монтажу. Вибираємо солідол марки УС-2, [1], с. 203.

2.14 Збірка редуктора

Перед збиранням внутрішню порожнечу корпуса редуктора старанно очищають і покривають маслостійкою фарбою.

Збирання проводять відповідно до креслень збирання редуктора, починаючи з вузлів валів:

- на ведучий вал насаджують мазеутримуючі кільця і шарикопідшипники, попередньо нагріти в маслі до 80 0 – 100 0 С;

- у відомий вал закладають шпонку 18х11х70 і напресовують зубчате колесо  до упора в бурти вала;

- потім надівають розпірну втулку, мазеутримуючі кільця і установлюють шарикопідшипники, попередньо нагріті в маслі.

Зібрані вали укладають в основу корпуса редуктора і надівають кришку корпуса, попередньо покриваючи поверхню стінку кришки і корпусу спиртовим лаком.

Для центрівки установлюють кришку на корпус за допомогою двох конічних штифтів, затягають болти, якими кріпиться кришка до корпусу.

Після цього на відомий вал надівають розпірне кільце, в підшипникові камери закладають пластичне мастило, ставлять кришку підшипників з комплектом металевих прокладок для регулювання.

Перед постановкою наскрізних кришок в проточки закладають повстяні ущільнення, просяклі гарячим маслом. Перевіряють прокручуванням валів відсутність заклинювання підшипників (вали повинні прокручуватися від руки) і закріплюють кришки гвинтами.

Далі на кінець відомого вала в шпоночну канавку закладають шпонку, уставляють зірочку і закріплюють її торцевим закріпленням: гвинт торцевого закріплення стопорять спеціальною планкою.

Потім укручують пробку масло спускного отвору з прокладкою і жезловий масло покажчик.

Заливають в корпус масло і закривають оглядовий отвір кришкою з прокладкою з технічного картону; закріпляють кришку болтами.

Зібраний редуктор обкочують і піддають випробуванню на стенді за програмою, установленою технічними умовами.

3 Техніка безпеки і охорона оточуючого середовища

Редуктор повинен надійно закріплятися на фундаменті, небезпеку становлять частини якого-небудь обладнання, що обертаються (передачі, вали). Відкриті елементи привода повинне відгороджуватися, огородження повинне бути довговічним, міцним і стійким, зберігаючи механізм від різноманітних пошкоджень.

Корозійно і вогнестійким, не утруднювати робочі операції, огородження не повинно мати ріжучих кришок.

Відпрацьовані масла з розчину не повинні зливатися в землю, а в спеціальні резервуари для масла.

Список використаних джерел

1. С. А. Чернавський, А. Б. Боков, Курсове проектування деталей машин, М.,”Машинобудування”,  1988, с.415

2. У. І. Мархель, Деталі машин, М.,”Машинобудування”, 1980, с.450

3. А. Ю. Шейнбліт, Курсове проектування деталей машин, М.,”Вища школа”, 1991, с.432

Зміст

1 Загальна частина

2 Розрахункова частина

2.1 Вибір електродвигуна, кінематичний і

силовий розрахунок привода

2.2 Вибір матеріалів зубчастих колес

2.3 Розрахунок зубчастих передач

2.4 Проектний розрахунок валів

2.5 Конструювання зубчастих колес

2.6 Конструктивні розміри корпусу редуктора

2.7 Ескізне компонування

2.8 Підбір підшипників і перевірка Їх за

динамічною вантажопідйомністю

2.9 Перевірка міцності шпоночних з’єднань

2.10 Уточнений розрахунок валів

2.11 Вибір посадок основних з’єднань

2.12 Вибір і розрахунок муфт

2.13 Вибір змазки

2.14 Збірка редуктора

3 Техніка безпеки та охорона навколишнього

середовища

Список використаних джерел

Додаток А. Завдання на курсовий проект

Додаток Б. Ескізне компонування

Додаток В. Ескіз вала

Додаток Г. Ескіз колеса