ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА

## АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине:  «Организация и технологии перевозок»

на тему: «Перевозка скоропортящихся грузов»

Выполнил: Прусаков Д.В.

ГРУППА: 753

ПРОВЕРИЛ: Свидзинский С.И.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1998

СОДЕРЖАНИЕ

- Цель работы

- Исходные данные

- Выбор транспортной тары и средств пакетирования

- Выбор подвижного состава и его потребного парка

- Выбор маршрута перевозки

- Определение расчетного срока доставки

- Расчет времени перемещения по участкам маршрута

- Определение расчетных температур воздуха на участках и остановочных пунктах маршрута

- Выбор оптимального температурного режима перевозки

- Определение теплопритоков в грузовую кабина за время выполнения рейса

- Таблица результатов расчетов

- График теплопритоков за время перевозки груза

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Организация перевозки продуктов питания из пункта производства в пункт потребления.

Требуется решить следующие задачи:

- Выбор транспортной тары и средств пакетирования для перевозки, определение способа крепления на подвижном составе.

- Выбор типа подвижного состава, используемого для перевозки, и потребного парка;

- Определение маршрута перевозки и остановочных пунктов в соответствии с действующими путями сообщения;

- Расчет времени перемещения по участкам маршрута на выбранном подвижном составе;

- Определение расчетного срока доставки и сравнение его с предельным сроком транспортировки;

- Определение расчетных температур воздуха на участках маршрута и в остановочных пунктах;

- Выбор  оптимального температурного режима перевозки груза в соответствии с его характером и свойствами;

- Определение теплопритоков в грузовую кабину за время выполнения рейса и интенсивности компенсирующей работы холодильного оборудования;

- Определение дополнительных расходов связанных с обеспечением температурного режима перевозки.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- Пункт отправления: г. Одесса, Украина

- Пункт назначения: г. Санкт-Петербург, Россия

- Груз: Бананы

- Месяц: Август

- Масса: 40 тонн

- Вид транспорта: Железнодорожный

- Количество остановок в пути: 3 остановки по 2 часа

1. ВЫБОР ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ И СРЕДСТВ ПАКЕТИРОВАНИЯ

В соответствии с характером перевозимого груза, в качестве тары нужно применить коробки с габаритными размерами 400x300x300 мм, грузовместимостью 14 кг., масса коробки 0.2 кг.

Таким образом потребное количество коробок будет равно:

Nящ=MгрGящ=4000014=2857кор.

Целесообразно пакетировать коробки на поллетах (поддонах) с габаритными размерами 1200x1000.

На поддонах коробки размещаются следующим образом:

1000

1200

1200

1650

На поддоне размещается 50 коробок.

Таким образом необходимое количество поддонов: Nпод = 58 штук

Масса одного поддона:

- брутто – 740 кг.

- нетто – 700 кг.

2. ВЫБОР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ЕГО ПОТРЕБНОГО ПАРКА

Для перевозки груза применяется АРВ (автономный рефрежераторный вагон) длиной 21м:

Погрузочная длина грузового помещения: 17520 мм.

Погрузочная ширина грузового помещения: 2615 мм.

Поддоны размещаются по 32 штуки в 1 вагон, следовательно всего для перевозки 58 поддонов необходимо 2 АРВ с размещением в нем следующим образом:

машинное

отделение

машинное

отделение

3. ВЫБОР МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ

В виду срочности доставки вагоны включаются в состав пассажирского поезда и следуют по следующему маршруту:

ОДЕССА

ЖИТОМИР

МОГИЛЕВ

ВИТЕБСК

СПб

При этом маршруте мы имеем 3 остановки по 2 часа в следующих пунктах:

- Житомир

- Могилев

- Витебск

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СРОКА ДОСТАВКИ

Срок доставки расчитывается по следующей формуле:

Tp=LVcp+Tоп+Tзад , где

L – расстояние между пунктами отправления и назначения, L=1696 км.

Vср – средняя  скорость движения состава, Vср= 90 км/ч;

Топ – время на выполнение операций, связанных с отправлением и прибытием груза, Топ= 24 часа;

Тзад – время на задержки и остановки в пути, Тзад= 3*2 = 6 часов.

Tp=169690+24+6=49час=2.04суток

Предельный срок доставки данного груза Тпред= не ограничен

Следовательно все сроки доставки соблюдены.

5. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПРЕМЕЩЕНИЯ

ПО УЧАСТКАМ МАРШРУТА

Время перемещения расчитывается по формуле:

Tпер=LVср

- Одесса - Житомир: Tпер=35890=3.97час.

- Житомир - Могилев:Tпер=55090=6.1час.

- Могилев - Витебск:Tпер=15690=1.74час.

- Витебск - С-Петербург:Tпер=63190=7час.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА НА УЧАСТКАХ И В ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ МАРШРУТА

Расчетная температура наружного воздуха на момент прибытия или отправления определяется по формулам:

В интервале от 1 часа ночи до 13 часов:

t = t1 + ( t13 – t1 )*( T - 1) / 12 ;

В интервале от 13 часов до 1 часа:

t = t13 - ( t13 – t1 )*( T - 13) / 12 ,

где t1, t13  - расчетная температура воздуха в заданной точке на 1 час ночи;

Т – момент времени на который расчитывается температура.

Средняя температура на участке или в промежуточном пункте определяется как среднее арифметическое температуры на момент прибытия и отправления. При этом, если временный интервал включает 1 час ночи или 13 часов, то температура в эти моменты включается в расчет средней.

1) Погрузка груза в Одессе начинается в 700 и заканчивается в 745. Отправление поезда в 800

tп.о.одесса=20+(28−20)∗(8−1)12=25°

2) Состав прибывает в Житомир в 1200 и отправляется из Житомира в 1400

tприбжит=18+(24−18)∗(12−1)12=23,5°

tотпржит=24−(24−18)∗(14−13)12=23,5°

tсржит=tприбжит+tотпржит2=23,5°

3) Температура на участке Одесса – Житомир: tсродес−жит=tприбжит+tотпродесса2=24°

4) Состав прибывает в Могилев в 2006 и отправляется из Могилева в 22.06

tприбмогил=20−(20−16)∗(20−13)12=17,6°

tотпрмогил=20−(20−16)∗(22−13)12=17°

tсрмогил=tприбмогил+tотпрмогил2=17,3°

5) Температура на участке Житомир – Могилев: tсржит−мог=tотпржит+tприбмогил2=20,5°

6) Состав прибывает в Витебск в 000 и отправляется из Витебска в 200

tприбвитеб=18−(18−14)∗(24−13)12=14,3°

tотпрвитеб=14+(18−14)∗(2−1)12=14,3°

tсрмогил=tотпрвитеб+tприбвитеб2=14,3°

7) Температура на участке Могилев – Витебск: tсрмог−вит=tотпрмогил+tприбвитеб2=15,7°

8) Состав прибывает в Санкт-Петербург в 1000

tприбпитер=16−(16−14)∗(10−1)12=14,5°

9) Температура на участке Витебск – С-Пб: tсрвит−пит=tотпрвитеб+tприбпитер2=14,4°

7. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО

РЕЖИМА ПЕРЕВОЗКИ

В связи с характером и свойствами груза, для него установлен температурный режим перевозки tпер= +12С, с вентилированием.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРИТОКОВ В ГРУЗОВУЮ КАБИНУ

ЗА ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЙСА

1) Теплоприток через обшивку грузовой кабины вследствие теплопередачи от наружного воздуха:

Q1(i)=3,6×T(i)×Kp×Fp×ti−tп+Kэ×Fэ×tэ−tп1000, где:

KpFp – соответственно коэффициент теплопередачи и площадь грузовой кабины: Fр = 118.3 м2 , Кр = 0.35;

ti – температура наружного воздуха на i-ом участке или в пункте стоянки;

T(i) – продолжительность нахождения транспортного средства на i-ом участке или в пункте стоянки;

КэFэ – соответственно коэффициенты теплопередачи и площадь поверхности перегородок между грузовой кабиной и машинным отделением АРВ: Fэ = 14.5 м2, Кр = 0.35;

tэ – температура воздуха в служебном помещении.

2) Теплоприоток за счет инфильтрации воздуха:

Q2(i)=VB×CB×PB×ti−tп×T(i)1000, где:

VB – объем инфильтрации воздуха: VB = 0.1*Vсвоб = 3.7 м3;

СB – теплоемкость воздуха: СB = 1 кДж/кг*0С;

PB – плотность воздуха: PB = 1.28  кг/м3;

3) Теплоприток за счет охлаждения груза и тары:

Q3=(Cгр×Gгр+СТ×GT)×(tгр−tп)1000 , где:

Сгр и Ст – соответственно теплоемкость груза и тары:

Сгр = 3.35 кДж/кг*0С, Стк = 0.5 кДж/кг*0С, Стд = 0.6 Дж/кг*0С;

Gгр и Gт – соответственно масса груза и тары:

Gгр = 40000 кг, Gтк = 580 кг, Gтд = 1680 кг;

tгр – температура груза при погрузке: tгр = 15 0С

4) Теплоприток за счет биохимического тепла, выделяемого плодами и овощами:

Q4(i)=q×Gгр×T(i)1000 , где:

q – коэффициент удельных тепловыделений: q = 100 кДж/т*ч.

5) Теплопритоки за счет воздействия солнечной радиации:

Q5(i)=3.6×(Fp×tэp+(Fб×tэдв+FB×tэдг)×Mc)×Tсол(i)×Kp1000, где:

Fб и Fв – соответственно площадь боковых и верхней поверхностей транспортного средства: Fб = 111.6 м2 , Fв = 55.8 м2 ;

tэр ,tэдв, tэдг – эквивалентные температуры рассеянной и прямой радиации на вертикальные и горизонтальные поверхности: tэр = 1.5, tэдв = 5.5, tэдг = 13.5;

Mc – вероятность солнечных дней в году;

Тсол(i) – продолжительность воздействия солнечной радиации на i-ом расчетном интервале: летом от 5 до 21.

6) Теплоприток за счет поступления свежего воздуха при вентилировании:

Q6(i)=n×PB×Vнг×di×TB(i)1000 , где:

n – кратность вентелирования: n = 10;

Vнг – объем грузовой кабины не занятой грузом: Vнг = 36.64 м3;

di – разность энтальпий наружного и внутреннего воздуха на i-ом участке маршрута или в пункте стоянки;

ТВ(i) – продолжительность вентилирования в i-ом пункте стоянки: ТВ(i)=0.33 часа.

7) Теплоприток эквивалентный работе вентиляторов-циркуляторов:

Q7(i)=3.6×N×nэ×r×Tц(i)1000 , где:

N – мощность электродвигателя: N = 1.5 кВт;

nэ – число электродвигателей: nэ = 2;

r – коэффициент тепловых потерь двигателя: r = 0.07;

Тц(i) – продолжительность цируляции воздуха в i-ом пункте стоянки: Тц(i) = 0.33 часа.

8) Теплоприток за счет первичного или предварительного охлаждения элементов грузовой кабины:

Q8=Cгк×Gгк×(tн−tп)1000 , где:

Сгк и Gгк – соответственно теплоемкость и масса элементов грузовой кабины: Сгк = 0.7 кДж/кг*0С, Gгк = 19000 кг;

tн – температура наружного воздуха в пункте погрузки.

9) Теплоприток через открытые двери при погрузке и выгрузке:

Q9=3.6×Kдв×Fдв×(tн−tn)×Tпрр1000 , где:

Кдв и Fдв – соответственно приведенный коэффициент теплопередачи дверного проема и его площадь: Кдв = 0.11*(tн – tп)+3.5,

Fдв = 5.94 м2.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

| Параметр | Ед-цы | Участки и пункты маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измер. | Одесса | Одесса-Житом. | Жито- мир | Житом- Могил. | Моги- лев | Могил- Витеб. | Ви-тебск | Витеб-С-Пб | С-Пб |
| Расстояние | км | - | 358 | - | 550 | - | 156 | - | 631 | - |
| Время в пути | ч | - | 3.97 | - | 6.1 | - | 1.74 | - | 7 | - |
| Время стоянки | ч | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
| Средняя температура воздуха | град | 25 | 24 | 23.5 | 20.5 | 17.3 | 15.7 | 14.3 | 14.4 | 14.5 |
| Теплопритоки: | т.кДж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 |  | 4.36 0.06 405.9 4 1.43 - - 172.5 1.03 | 16 0.45 - 15.9 5 - - - - | 7.7 0.22 - 8 2.5 11.7 0.25 - - | 17.4 0.5 - 24.4 7.7 - - - - | 3.6 0.38 - 8 1.1 4.95 0.25 - - | 2.2 0.1 - 6.96 - - - - - | 1.6 0.43 - 8 - 1.85 0.25 - - | 5.6 0.16 - 28 3 - - - - | 0.84 0.02 - 4 0.7 - - - 0.2 |
| Сумма Q | т.кДж | 589.3 | 37.35 | 30.37 | 50 | 18.28 | 9.26 | 12.13 | 36.76 | 5.76 |

ГРАФИК ТЕПЛОПРИТОКОВ ЗА ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тертеров М.Н, Лысенко Н.Е., Панферов В.Н. Железнодорожный хладотранспорт. М.: Транспорт, 1987. 255 с.

2. Тертеров М.Н., Леонтьев А.П. Подготовка и перевозка скоропортящихся грузов. М.: Транспорт, 1983. 223 с.

3. Свидзинский С.И. Организация и технология перевозок: Методические указания по курсовому и дипломному проектированию. С-Пб: тип. Академии ГА, 1996. 12 с.