Оглавление:

Введение…………………………………………………………. 3 стр.

1.Расчёт производительности оборудования линии ЛЖО-2  …5 стр.

2.Расчёт показателей использования оборудования и труда  …7 стр.

3.Расчёт капитальных затрат  ……………………………………8 стр.

4.Расчёт сравнительной себестоимости единицы продукции ...8 стр.

5.Расчёт технико-экономических показателей и ожидаемой эффективности  ………………………………………………….12 стр.

Введение:

Целью расчёта является определение экономической эффективности автоматизации линии ЛЖО-2.

Внедрение автоматизации позволит:

- Увеличить скорость оборудования на …………………….   2 %

- Уменьшить нормы расхода пара на ………………………..  3 %

- Уменьшить подготовительно-заключительное время на .... 25 %

- Уменьшить выход мерного лоскута на ……………………. 10 %

Анализ характера изменения технико-экономических показателей представлен в табл.1. Все расчёты ведутся на годовой объём производства с одной линии ЛЖО-2 на примере выпуска х/б ткани поверхностной плотностью 100 гр/1 м2 . В просчётах принят двухсменный режим работы, режимное время  Т = 4 000 часов.

Таблица № 1

# Характер изменения технико-экономических показателей после

автоматизации отбельного перехода

| Показатели единицы измерения | Характер изменения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Теоретическая производительность линии ЛЖО-2, м/час | Увеличивается вследствие увеличения скоростного режима оборудования, прямо пропорционально. |
| 2.Коэффициент полезного времени | Увеличивается вследствие уменьшения подготовительно-заключительного времени. |
| 3.Норма производительности линии ЛЖО-2, м/час | Увеличивается вследствие увеличения теоретической производительности и увеличения Кпв. |
| 4. Норма численности операторов, чел. на 1 линию | Не изменится. |
| 5. Коэффициент работающего оборудования | Не изменится. |
| 6.Объём выпуска ткани в год с одной линии ЛЖО-2 | Увеличится вследствие увеличения производительности оборудования (Нм) |
| 7. Объём выпуска продукции по предприятию | Увеличивается при условии резерва мощности сопряженных переходов. |
| 8. Машиноёмкость продукции, маш·час/1000м | Уменьшается вследствие увеличения производительности оборудования |
| 9.Трудоёмкость продукции, чел час/ 1000м | Уменьшается вследствие увеличения производительности оборудования |
| 10. Себестоимость 1000 метров ткани, руб | Необходим расчёт |
| В том числе: Сырьё | Не изменится |
| ## Вспомогательные ## материалы на ## технические нужды | Не изменится |
| Топливо и энергия технологические | Уменьшается вследствие уменьшения нормы расхода пара |
| Зарплата производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды | Уменьшится вследствие уменьшения трудоёмкости продукции |
| ## Расходы на содержание и ## эксплуатацию оборудования | Необходим расчёт, т.к. снижение машиноёмкости приводит к уменьшению анализируемого показателя, в то время как дополнительные затраты на автоматизацию приводят к увеличению расходов на содержание оборудования. |
| Накладные расходы | Уменьшается вследствие увеличения объёма выпуска продукции |
| 11.Прибыль от реализации продукции | Необходим расчёт |

Таблица № 2

# Техническая характеристика линии жгутового беления ЛЖО-2

| Элементы технической характеристики | ### Числовые значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Поверхностная плотность ткани, гр./м2 | 85-170 |
| 2.Число обрабатываемых жгутов | 2 |
| 3.Скорость движения ткани, м/мин | 200 |
| 4.Установленная мощность кВт, | 202 |
| В том числе: двигательная | 40 |
| 5.Габаритные размеры, мм: - длина | 51915 |
| - ширина | 4470 |
| - высота | 4910 |

I.Расчёт производительности оборудования линии ЛЖО-2

- Расчёт теоретической производительности (А), м/час

А = 60 ·V · r  ,      где

V – скорость прохождения ткани через машину, м/мин ;

r -  число ручьёв или полотен одновременно обрабатываемых, r =2

Базовый период:

А = 60·200·2 = 24 000 м/час

Планируемый период:

А = 60·200· (100+2 ) · 2 =24 480 м/час

100

- Расчёт коэффициента полезного времени (Кпв)

Тсм – (Тоб + Тпз)

Кпв = Кб =                                     ,     где

Тпз

Тсм – продолжительность смены, мин (Тсм = 480 мин);

Тоб – время обслуживания рабочего места, мин;

Тпз – подготовительно-заключительное время, мин.

Таблица № 3

Время обслуживания рабочего места (Тоб) и подготовительно-заключительное время (Тпз)

| Работы | Длительность, мин | Число случаев за смену | Общее время, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проверка колец | 10 | 1 | 10 |
| Выравнивание ткани | 5 | 1 | 5 |
| Чистка | 20 | 1 | 20 |
| Мелкий ремонт и наладка | 15 | 1 | 15 |
| Итого: Тоб |  |  | 50 |
| Подготовка линии к пуску и пуск линии (Тпз) | 20 | 1/2 | 10 |

Базовый период:                                    Планируемый период:

480 – (50 + 10)                                    480 – (50 + 10 · 0,75)

#### Кпв =                              = 0,875        Кпв =                                       = 0,8802

- 480

- Расчёт нормы производительности оборудования (Нм), м/час

Нм = А · Кпв

Базовый период:                          Планируемый период:

Нм = 24000·0,875 = 21000 м/час     Нм = 24480·0,8802 = 21547,296 м/час

II. Расчёт показателей использования оборудования и

труда

1)Расчёт объёма выпуска ткани в год одной линии ЛЖО-2 (В),м/год

В = М · Т · Кро· Нм , где

М – число заправленных машин, М = 1

Т- режимное время ( Т = 4000 час/год);

Кро – коэффициент рабочего оборудования ( Кро = 0,92 );

Нм  - норма производительности труда, м/час

Базовый период:                                 Планируемый период:

В=4000·0,92·21000 =77280000  В=4000·0,92·21547,296 =79294049,28

м/год                                                    м/год

2)Расчёт машиноёмкости продукции на отбельном переходе (М) ,

маш·час/ 1000м

1000

м =                     ,

##### Нм· Кро

Базовый период:                           Планируемый период:

1000                                                 1000

м =                           =  0,0517     м =                                  =  0,0504

21000·0,92    маш час                   21547,296·0,92   маш час

1000м                                                   1000м

3) Расчёт трудоёмкости продукции на отбельном переходе (t),

чел·час/1000м

1000· Нч

t  =                    , где

Нм · Кро

Нч – норма численности  (Нч = 4 человека на линию)

Базовый период:                           Планируемый период:

1000· 4                                             1000 · 4

t =                          = 0,2070            t =                                = 0,2017

21000·0,92     чел час                     21547,296·0,92     чел час

1000м                                                    1000м

III. Расчёт капитальных затрат.

Капитальные затраты принимаем – 10 000 рублей.

IV. Расчёт сравнительной себестоимости единицы

продукции (∆С )

∆С = Ссб + Свб + Сэб + Сзб + Соб + Суб – Ссн – Свн

Как видно из анализа, представленного в табл. №1, сравнительная себестоимость 1000 метров ткани (С) может быть отражена следующей формулой:

С = Сэпар + Сз + Со + Су ,   где

С эпар – стоимость пара технологического в себестоимости

1000 метров ткани, руб;

Сз – заработная плата производственных рабочих отбельного перехода со всеми видами отчислений на социальные нужды в себестоимости 1000 метров ткани, руб;

Со – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования на отбельном переходе в себестоимости 1000 метров ткани, руб;

Су – накладные расходы в себестоимости 1000 метров ткани, руб

1) Расчёт Сэпар :

Сэпар = Рэпар · Цэпар  ,   где

Рэпар – норма расхода пара технологического в себестоимости 1000 метров ткани кг. В базовом периоде 607 кг/1000м;

Цэпар – цена 1 кг пара =20 руб/тонна = 0,02 руб/кг

Базовый период:                         Планируемый период:

Сэпар= 607·0,02=12,14 руб/1000м     Сэпар= 607·0,02·0,97=11,7758 руб/1000м

2) Расчёт Сз :

Сз = t ·R  ,  где

R – среднечасовая заработная плата одного оператора с учётом отчислений на социальные нужды;

4000

R  = (              )·1,385 = 31,477 руб/час

22·8

Базовый период:                                     Планируемый период:

Сз= 0,2070·31,477= 6,516руб/1000м   Сз= 0,2017·31,477= 6,349руб/1000м

3) Расчёт Со :

Со =  m ·Q  ,   где

Q – стоимость эксплуатации оборудования в течение 1 часа, руб/час

Ц٠К′٠На             Ц ٠К′٠Нр            Nэ٠Кпв٠Кро٠ Цэл

Q =                        +                       +

100٠Т                  100٠Т                             Кпэ

Ц = 1 млн.руб    -  цена единицы оборудования;

К′ = 1,22             -  коэффициент, учитывающий затраты на упаковку

оборудования, транспортировку, монтаж и т.д.;

На = 10 %           - норма амортизации;

Т  = 4 000 час     - режимное время, количество часов в год;

Нр = 6 %             - среднеотраслевая норма, учитывающая затраты

на ремонт и профилактику оборудования;

Nэ = 40 кВт        - мощность электродвигателя;

Кпв                     - коэффициент полезного времени;

Кро = 0,92          - коэффициент работающего оборудования;

Цэл = 0,6 руб/кВт·час  - цена одного кВт в час электроэнергии;

Кпэ = 0,78           - коэффициент, учитывающий потери

электроэнергии в сети, в трансформаторе;

Кдоп = 10 000 руб. -  затраты на автоматизацию.

Базовый период:

1000000·1,22·10   1000000·1,22·6   40·0,875·0,92·0,6

Q =                          +                          +                            =73,569

400000                     400000                       0,78              руб/ час

Планируемый период:

( Ц٠К′ + Кдоп )٠На     ( Ц٠К′+ Кдоп )٠Нр    Nэ٠Кпв٠Кро٠Цэл

Qнов =                                  +                                 +                              =

100٠Т                              100٠Т                           Кпэ

(1000000·1,22+10000)·10  (1000000·1,22+10000)·6     40·0,8802·0,92·0,6

=                                       +                                      +

400000                             400000                             0,78

Qнов = 74,116 руб/час

Базовый период:                            Планируемый период:

Со=0,0517·73,569 = 3,8035руб/1000м  Со=0,0504·74,116 = 3,735руб/1000м

4) Расчёт Су :

У

Су =             · 1000  , где

В

У –накладные расходы по предприятию в перерасчёте на одну линию ЛЖО-2 (У = 200 000 руб), руб;

В – объём выпуска ткани за одну линию, м  (1000м)

Базовый период:                         Планируемый период:

200000                                              200000

Су =                     ·1000 = 2,59        Су =                        ·1000 =  2,52

77280000          руб/1000м               79294050          руб/1000м

Сравнительная себестоимость 1000 метров ткани

С = Сэпар + Сз + Со + Су

Базовый период:

С = 12,14 + 6,52 +3,8035 + 2,59 = 25,0535  руб/1000м

Планируемый период:

С = 11,7758 + 6,35 +3,735 +2,52 = 24,3808 руб/1000м

Таблица № 4

# V. Расчёт технико-экономических показателей и ожидаемой

# эффективности

| Показатели, ед. измерения | До автоматизации | После автоматизации | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Теоретическая производительность линии ЛЖО-2, м/час | 24 000 | 24 480 | + 2% |
| 2.Коэффициент полезного времени | 0,875 | 0,8802 | + 0,59% |
| 3.Норма производительности линии ЛЖО-2, м/час | 21 000 | 21 547,296 | +2,606% |
| 4.Объём выпуска ткани в год с одной линии ЛЖО-2, м/год | 77 280 000 | 79 294 049,28 | +2,606% |
| 5.Машиноёмкость продукции на отбельном переходе, маш час/ 1000м | 0,0517 | 0,0504 | -2,514% |
| 6.Трудоёмкость продукции на отбельном переходе, чел час/ 1000м | 0,2070 | 0,2017 | -2,56% |
| 7.Капитальные затраты на автоматизацию на одну линию ЛЖО-2, 1000 руб. | ------ | 10 | ------- |
| 8.Сравнительная себестоимость 1000 метров ткани, руб. в том числе: | 25,0535 | 24,3808 | -2,685% |
| • заработная плата производственных рабочих со всеми видами отчислений | 6,516 | 6,349 | -2,56% |
| • накладные расходы, руб. | 2,59 | 2,52 | -2,703% |
| • стоимость пара в себестоимости 1000 метров ткани • расходы на содержание и эксплуатацию линии ЛЖО-2 | 12,14 3,8035 | 11,7758 3,735 | -3% -1,8% |
| 9.Съём продукции с 1 м2 площади 1 10.Прирост прибыли от реализации продукции, млн.руб. в том числе: | 133260,93 2 ----- | 136678,53 3 5270850,4 | +2,606% 4 ----- |
| • за счёт изменения себестоимости единицы продукции | ----- | 53341,106 | ----- |
| • за счёт увеличения объёма выпуска | ----- | 4 028 098,56 | ----- |
| • за счёт улучшения качества продукции | ----- | 1189410,74 | ----- |
| 11. Срок окупаемости | ----- | 0,001897 | ----- |

1) Расчёт съёма продукции с 1 м2  площади  (в):

В

в =              ,  где

S

В – объём выпуска продукции с одной линии ЛЖО-2;

S – производственная площадь под одной линией ЛЖО-2

S = ( Ш ٠ Дл )·2,5  ,  где

Ш – ширина линии ЛЖО-2 (м);

Дл – длина линии ЛЖО-2 (м)

2,5 – коэффициент, учитывающий проходы сетки колонн

S = ( 4,47· 51,915 )· 2,5 = 580,15 м2

Базовый период:                       Планируемый период:

77280000                                      79294049,28

в=              =133 206,93м     в =                    = 136 678,53м

580,15                                              580,15

2) Расчёт прироста прибыли ( ∆П ):

∆П =  ∆Пс + ∆Пв + ∆Пк  ,  где

∆Пс – изменение прибыли за счёт изменения себестоимости

единицы продукции;

∆Пв – изменение прибыли вследствие изменения объёма

выпуска;

∆Пк – изменение прибыли за счёт изменения качества

продукции.

∆Пс = (Сб – Сн )·Вн ,  где

Сб – себестоимость единицы продукции по базовому варианту;

Сн – себестоимость единицы продукции по новому варианту;

Вн – объём выпуска ткани по новому варианту.

∆Пс = (25,0535-24,3808 )· 79294049,28   =  53 341,106  руб

1000

∆Пв = ( Ц – Сбполн ) ( Вн – Вб ) = ( Ц – Сб )· ∆В ,  где

Ц –   цена единицы продукции (15 руб);

Вб – объём выпуска ткани по базовому варианту;

Вн – объём выпуска ткани по новому варианту;

∆В – прирост объёма выпуска ткани;

Сбполн – полная себестоимость единицы продукции по

базовому варианту Сбполн = 13 руб.

∆Пв = (15 - 13) (79294049,28 - 77280000) = 4 028 098,56

∆Пв = 4 028 098,56 руб

∆Пк = (Ц - Цм)· Вн· (Кмл  _ (Кмл (1 –  в   )) /100), где

- 100

Цмл – средневзвешенная цена 1 м. Готовой ткани, руб. (5 руб);

Кмл – % мерного лоскута до внедрения (1,5 %);

в    -  % уменьшения   выхода мерного лоскута (10 %).

∆Пк = (15-5)·79294049,28·( 1,5  _( 1,5( 1 -  10 ))/100 = 1189410,74

100                100

∆Пк = 1189410,74 руб

∆П = 53341,106 + 4028098,56 + 1189410,74 = 5270850,4 руб

3) Срок окупаемости,(Т):

К

Т =             ,   где

∆П

К – капитальные затраты на автоматизацию (дополнительные затраты,10 000 руб);

Т = 10000 / 5270850,4 = 0,001897

Коэффициент экономической эффективности:

Е = ∆П   =  1

К       Т

Е =       1         =  527,148

0,001897

Заключение:

Внедрение автоматизации на линии ЛЖО-2 позволит улучшить технико-экономические показатели. Производительность оборудования увеличилась на 2,606 %.Трудоёмкость и машино- ёмкость уменьшаются за счёт увеличения производительности оборудования.Сравнительная  себестоимость 1000 метров ткани уменьшилась на 2,685 % за счёт улучшения показателей использования оборудования и труда, за счёт уменьшения норм расчёта и за счёт уменьшения норм расхода пара. Прибыль от реализации продукции увеличилась на 5270850,4 руб.

Капитальные затраты на автоматизацию одной линии ЛЖО –

за счёт прироста прибыли будут возвращены в течение одного года, т.е. срок окупаемости менее одного года.