| # Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий Кафедра экономики Курсовая работа Расчет себестоимости эксплуатации асинхронного двигателя МАП521-4/16 Выполнил: Фёдоров В.В. Группа: Р1-98 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Введение. Асинхронные машины как преобразователи энергии. Преобразование энергии в асинхронных машинах происходит при несинхронном (асинхронном) вращении ротора и магнитного поля. Разность частот вращения ротора и поля статора определяет частоту и амплитуду ЭДС, наводимой в проводниках обмотки ротора. В рабочих режимах машины разница в частотах вращения ротора и поля статора составляет лишь несколько процентов. Поэтому при анализе и характеристике работы машины частоту вращения ротора оценивают не в абсолютных единицах, а в относительных вводя понятие скольжения. Скольжение выражается либо в процентах, либо в долях единицы. Теоретически асинхронная машина может работать во всем диапазоне изменений s от - до 0 (генераторный режим) и от 0 до , но не при s=0. Режим работы с положительным скольжением подразделяется на двигательный (s=0-1) и тормозной, соответствующий изменению скольжения от 1 до . В тормозном режиме ротор вращается против направления вращения поля и машина создает момент, обратный моменту, приложенному к валу. Конструкция и основные эксплуатационные характеристики. По конструктивному исполнению и способу монтажа двигатели выполняют в соответствии с ГОСТ 2479-79. Статоры машин шихтуют из электротехнической стали толщиной 0,35-0,5 мм. При длине магнитопровода меньше 250-300мм радиальные каналы на статорах отсутствуют. При большей длине магнитопровод подразделяют радиальными каналами для прохождения охолождающего воздуха. Обмотка статора во всех машинах общего назначения до напряжения 660 В мощностью до 100 кВт – из круглого провода, всыпная, а при мощности более 100 кВт – из подразделенных катушек из прямоугольного провода. В машинах на номинальное напряжение 3 кв. и выше обмотка выполнятся только цельными катушками, намотанными прямоугольным проводом. Конструкция крепления магнитопровода статора в корпусе зависит от габаритов и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изм | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разраб |  |  |  | Федоров |  |  |  |  |  | 06.02.02 |  |  | Расчет себестоимости эксплуатации асинхронного двигателя МАП521-4/16 |  |  | лит | лист | листов |  |  |  |  |  |
| провер |  |  |  | Дубова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у | 2 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # МГКЭиИТ Р1-98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.конт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности машины. В машинах малой мощности корпуса выполнены из алюминия, в некоторых конструкциях заливкой алюминия на собранный магнитопровод статора. В более мощных машинах корпуса и подшипниковые щиты стальные или чугунные. В машинах больших габаритов корпуса стальные из листовой стали. Вентиляторы в большинстве машин установлены непосредственно на валу, в машинах исполнения IP23- внутри корпуса, в машинах IP44 – вне корпуса, под кожухом. В машинах с коротко замкнутым ротором функцию вентилятора выполняют вентиляционные лопатки на замыкающих кольцах обмотки ротора. В подавляющем большинстве случаев асинхронные машины используют как двигатели, т.е. они работают в диапазоне скольжений от s=1 (начальный момент пуска – ротор неподвижный) до значений, близких к нулю (в режиме холостого хода s0). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| изм |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Технические характеристики выбранного двигателя. Режим работы кратковременный и повторно- кратковременный. Климатическое исполнение-ОМ1. Класс нагревостоикости изоляции двигателей и тормозов-Н. Допустимое превышение температуры обмоток 140С, а при 250С. Степень защиты двигателя IP56. Для спуска конденсата из внутренних полостей двигателя имеются отверстия с резьбовыми пробками. Станина, щиты, крышки, кожух, тормоза выполнены из стали. Двигатель оборудован раздельными обмотками для каждой скорости. Концы валов и фланцы двигателя допускают высокие осевые и радиальные нагрузки. Коробка выводов имеет клеммовые рейки и сальниковые уплотнения для ввода питания двигателя и тормоза. Область применения. Двухскоростной асинхронный двигатель МАП521-4/16 предназначен для привода судовых палубных, подъемно- транспортных и других механизмов, характеризующихся большой частотой включений при тяжелых условиях пуска и торможения. Паспортные данные асинхронного двигателя МАП521-4/16. Таблица 1 Тип двигателя; 2р; ПВ,%; Р2ном, кВт; nном, об/мин; I1ном при 380В, А; М max, Н*м; Мn, Н*м; In, при В,А; cos . МАП512 -4/16; 4; 40; 13; 1370; 26,5; 250; 230; 130; 0,92. 16; 15; 3,5; 300; 16,8; 250; 250; 32; 0,60. Система планово-предупредительного обслуживания. Состав ремонтной бригады: Техническая группа ремонтного цеха состоит из 6 человек, 2 руководителя 6 разряда, 2 рабочих 4 разряда, 2 рабочих 3 разряда. Сменность работы 2 смены по 8 часов. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| изм |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Составление графика профилактического и планового обслуживания. Ежедневное ТО заключается в визуальном осмотре двигателя и если необходимо в отчистке корпуса от загрязнении. Профилактическое обслуживание состоит из визуального осмотра двигателя и изоляции на предмет механических повреждений, отчистке поверхности оборудования от загрязнении, смазке подшипников, слива конденсата через специальные отверстия. Каждые 10000 часов следует провести полную разборку двигателя, промывку, смазку, замену подшипников, а также проверку диэлектрических свойств изоляции на соответствие ГОСТу. Через каждые 20000 часов производится замена обмотки. ### По истечении ресурса двигателя (40 000 часов) следует списание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| изм |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 Понятие себестоимости (Теоретическая часть) # Все затраты возникающие на предприятий в ходе его производственной деятельности возмещаются за счет реализаций продукций, получения дохода и прибыли. Но не все затраты напрямую относят на стоимость изготовления, те затраты на изготовление и реализацию продукций которые включают в стоимость, а следовательно и в цену товара называют себестоимостью продукций. Существуют два метода расчета себестоимости: - Калькуляционный – он применяется на этапе предварительных расчетов себестоимости продукций. Метод заключается в определений затрат непосредственно на единицу выпускаемой продукций по нормам расхода сырья, матерь ялов. - Сметный метод – По этому методу рассчитывают средние, фактические затраты на производство продукции. Для расчета составляется калькуляция по статьям затрат (при этом затраты берут годовые). Затраты складываются и делятся на годовой объем производства. Поскольку в качестве продукции выступает работа по эксплуатации оборудования, то следует рассчитывать стоимость этих работ, приходящихся на единицу оборудования в год, поэтому формула для расчета принимает следующий вид. Сп=Зосн.+Здоп.+Нсоц.+Эзат.+Атс.+М+Пф.+Пр. Где, Зосн,Здоп- зарплата рабочим включая премий. Нсоц.- единый социальный налог. Э- Энергозатраты. Атс.- амортизация технических средств. М- матерьялы для ремонта. Пф.- полуфабрикаты. Пр.- прочее. В данной работе расчет проводился калькуляционным методом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| изм |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Расчетная часть. 3.1 Расчет зарплаты. Для расчета зарплаты нужно выбрать форму оплаты труда. Для выше перечисленных видов работ наиболее выгодно применить повременно-премиальную оплату труда, зависящею от сроков работы оборудования без учета внеплановых ремонтов и замен. Таблица 2 Разряд рабочего; Количество человек по разряду; Тарифная ставка руб/ч.; Время работы час.; Сумма руб.. 6; 2; 14,39; 160; 2302,4. 4; 2; 10,61; 160; 1697,6. 3; 2; 7,83; 160; 1378,08. Итого; 5697,6. # Зосн=(160*14,39)+(160*10,61)+(160*7,83)= 5697,6 руб. Здоп=Зосн*0,25=5697,6*0,25=1424,4 руб. Где 25% - премий, выплаты за сверхурочные работы, работы в ночное время. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| изм |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Расчет единого социального налога. #### Нсоц=(Зосн+Здоп)*0,356=2535,432 руб. #### Где 0,356% ставка единого социального налога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| изм |  |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Расчет энергозатрат. Двигатель работает по 16 часов в сутки, из них 10 часов при частоте вращения 1370 об/мин, и 6 часа при частоте вращения 300 об/мин. Так как режим работы двигателя повторно-кратковременный, то реальное время работы составит: При n=1370 об/мин Т=5*0,4=4 часа При n=300 об/мин Т=3*0,15=0,9 часа Где 40% и 15% допустимое время включения двигателя. Потребляемая мощность двигателя: При n=1370 об/мин Р1=V*I=380*130=49.4 кВт При n=300 об/мин Р1=V*I=380*32=12,16 кВт Потребление энергий: В сутки ПЭс=(49,4*4)+(12,16*0,9)=208,544 кВт/ч В год ПЭг=208,544*360=75075,84 кВт/ч Энергозатраты: В сутки Эс=208,544*1,3=271,1072 рублей В год Эг=75075,84*1,3=97598,592 рублей где 1,3 стоимость кВт/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| изм |  |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Амортизация технических средств. Т_нараб._на_отказ=40000 час. Т_в год=294*360=105840=1764 час. Т_факт.=40000/176420 лет. На=1/20=5% Аг=Фнач.*0,05=32000*0,05=1600 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| изм |  |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Матерьялы для ремонта. Таблица 3 ##### Виды затрат; Единица измерения; Количество; Стоимость единицы руб.; Сумма руб.. Смазка; кг; 49,7; 40; 1988. Подшипники; шт.; 6; 200; 1200. Обмотка; шт.; 1; 1000; 1000. Итого; 4188. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| изм |  |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Расчет себестоимости. Составим калькуляцию себестоимости на оснований проведенных расчетов. Таблица 4 №; Статьи затрат; Сумма. Зосн.; 5697,6 руб.. Здоп.; 1424,4 руб.. Нсоц.; 2535,432 руб.. Эзат.; 97598,592 руб.. Атс.; 1600 руб.. М+Пф.; 209,4 руб.. Итого; 109065,424 руб.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КР.1806.16. |  |  |  |  | лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| изм |  |  | лист |  |  | №докум |  |  | подп |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |