Содержание

_____________________________________________________________________

Вступление. U.S.Robotics

Введение в модемные технологии

Особенности

Инсталляция внешнего модема

Инсталляция внутреннего модема

Особенности Plug and Play

Конфигурация с помощью Windows 95

Коммуникационное программное обеспечение

Проблемы и пути их решения

(Online) ресурсы U.S.Robotics

Глоссарий

Быстрый справочник

S-регистры

Гарантии и регламентирующая информация

U.S.Robotics:  Чтобы получить доступ к информации ,

сделайте правильный  выбор

Поздравляем! Вы только что купили факс модем Sporster Voice 28.8. Начав в 1979 году ,  фирма U.S.Robotics превратилась к настоящему времени в основного разработчика и производителя технологии доступа к информации. Передовая технология, используемая U.S.Robotics, позволяет Вам при помощи Вашего факс модема открыть новый мир в области доступа к информации.

Являясь новатором в области передачи данных ,U.S. Robotics постоянно выдает на рынок последние достижения технологии  и по доступным ценам.

U.S.Robotics обладает базовой технологией, известной как data pump, которая заложена в его устройствах  доступа к информации. Это позволяет U.S. Robotics быстрее и по более низким ценам поставлять на рынок новые технологии и характеристики (позволяя сохранить Ваши сбережения).

Для более полной информации в отношении U.S. Robotics обратитесь к  U.S. Robotics World Wide Web Home Page: http://www.usr.com.

Добро пожаловать в мир доступа к информации

Модем для компьютера является периферийным устройством, которое позволяет Вам организовывать соединения с другими компьютерами и обмениваться с ними данными через телефонные линии.

С помощью модема Вы можете объединить мощь Вашего компьютера с богатыми возможностями телефонной системы.

Поскольку обычные телефонные линии не могут передавать цифровую информацию, модем преобразует цифровую информацию, поступающую из Вашего компьютера, в аналоговые данные, в вид, который может быть передан (по телефонным линиям).

Модем, получающий вызов, аналогичным образом преобразует аналоговый сигнал обратно в цифровые данные, с которыми может оперировать компьютер. Это преобразование цифровых данных а аналоговые и обратно позволяет двум компьютерам “разговаривать“ друг с другом.

Преобразование сигналов получило название  модуляция/демодуляция-вот откуда и произошло название модем.

При помощи модема и стандартной телефонной линии Вы можете посылать факсы в офис или важным для Вас покупателям не отходя от Вашего компьютера. При помощи соединений (online) или межсетевых соединений (internet connection) Вы можете обмениваться рецептами с приятелями гурманами, получать последние новости, просмотреть карту погоды из Сингапура, поддерживать связь с далекими друзьями при помощи электронной почты, surf the World Wide Web и многое другое.

Отличительные особенности

Передача данных

Ваш модем предлагает ряд принятых во всем мире стандартных протоколов  и методов модуляции.

Он использует основанные на аппаратной реализации контроль ошибок V.42/MNP 2-4, и сжатие данных V.42 bis/MNP 5.

Ваш модем будет передавать данные на скорости до 28800 бит/сек с потоком данных до 115200 бит/сек. Он также полностью совместим со следующими стандартами: V.34, V.32 bis, V.32, V.22 bis, Bell 212A/V.22, V.23, V.25 и Bell 103/V.21 (модемами?).

Факс возможности

Вы можете использовать Ваш модем с программным обеспечением Класс 1 или Класс 2.0 (Class 1 или Class 2.0) для обмена факсами Группы 3 (Group 3) на скорости до 14400 бит/сек. с распространенными во всем мире факс машинами,

Plug and Play (Включай и работай)

Plug and Play позволяет компьютеру автоматически конфигурировать установки модема. Ваш компьютер устанавливает оптимальную конфигурацию для модема и Ваши прикладные программы автоматически подстроятся к этой конфигурации.

После того, как Ваша система установила конфигурацию, Вы будете использовать эту конфигурацию всякий раз при включении Вашей машины.

Speakerphone (Громкоговорящий телефон)

Вы можете использовать Ваш новый Sportster в качестве полностью дуплексного громкоговорящего телефона (Speakerphone) при этом эха от других Speakerphone не будет. Характеристика полного дуплекса позволяет Вам говорить с абонентом, говорящим одновременно на другом конце, без потери качества звука.

При этом Вы пользуетесь всеми удобствами Speakerphone как дома, так и в офисе без дополнительного оборудования и кабелей.

Внешние модемы имеют встроенный микрофон. К встраиваемому , внутреннему модему Вы можете подключить внешние микрофон и динамик.Микрофон входит в состав поставки для этого типа модема .

Персональная голосовая почта

При наличии персональной голосовой почты Ваш модем является  полноценной  системой  передачи сообщений, предлагающей высококачественные характеристики голосовой почты как для Вашего дома так и для офиса.

Используя эти характеристики , Вы можете посылать приветствия голосом и записывать “голосовые” сообщения, как это делают стандартные автоответчики с несколькими “голосовыми почтовыми ящиками” в одной системе. Вы даже можете иметь удаленный доступ к Вашим сообщениям. Ваш модем будет автоматически определять входящие вызовы факс/голос и обеспечивать обслуживание fax-on-demand (факс по требованию), которые Вы можете использовать  в соответствии со своими нуждами.

Инсталляция внешнего модема

Начало

Эта глава -Ваш путеводитель при инсталляции Вашего внешнего модема  с помощью Вашего персонального компьютера.

Перед тем, как начать, удостоверьтесь, что у Вас имеется в наличие следующее:

- Модем

- Кабель последовательного интерфейса (Этот кабель необходимо приобрести. См. ниже раздел Кабель последовательного интерфейса).

- Дискета и CD-диск с программным обеспечением QuickLink Message Center и Руководство по его применению

- Телефонный кабель RJ11

- Сетевой Адаптер питания

- Специальный разъем - переходник  , обеспечивающий подключение телефонного кабеля в стандарте RJ11(США) к отечественной розетке телефонной линии .

- Данное руководство.

Существует два вида инсталляции: инсталляция программы и инсталляция аппаратуры. Программа позволяет Вам взаимодействовать с модемом таким образом, что Вы можете посылать и принимать данные и факсы, а также использовать возможность голосовой связи. Инсталляция программы рассматривается в Вашем Руководстве по использованию коммуникационного программного обеспечения. Аппаратурой является сам модем, который подключается к компьютеру при помощи кабеля последовательного интерфейса, а к питающей сети с помощью сетевого адаптера питания.

Кабель последовательного интерфейса

Перед началом инсталляции необходимо приобрести кабель последовательного интерфейса RS-232. Иллюстрации этого раздела помогут Вам определить, какой  кабель следует приобрести.

IF YOUR PC`S SERIAL CONNECTOR LOOKS LIKE THIS...

Если разъем последовательного порта Вашей PC выглядит таким образом....

...

YOU NEED THIS SHIELDED SERIAL CABLE

Вам потребуется  такой  экранированный кабель последовательного интерфейса (модем-компьютер).

To PC 25-Pin Female (Гнездо)                      To Modem 25-Pin Male (Вилка)

IF YOUR PC`S SERIAL CONNECTOR LOOKS LIKE  THIS...

Если разъем последовательного порта Вашей PC выглядит таким образом....

...

YOU NEED THIS SHIELDED SERIAL CABLE

Вам потребуется  такой  экранированный кабель последовательного интерфейса (модем-компьютер).

To PC 9-Pin Female (Гнездо)                      To Modem 25-Pin Male (Вилка)

Этапы аппаратной инсталляции модема

Перед тем, как начать инсталляцию модема, отключите свой компьютер и все дополнительные устройства, как, например, принтер. Инсталлируйте  модем в указанной последовательности. Обратите внимание на приведенный ниже рисунок  задней панели модема.

1. Подключите  кабель последовательного интерфейса к модему и к компьютеру. Когда Вы будете искать шильдик необходимого Вам последовательного порта на задней стенке компьютера, выбирайте шильдик с возможными следующими надписями: COM, MODEM, RS-232, или SERIAL. Не выбирайте AUX, GAME, LPT или PARALLEL.

Запомните, какой последовательный порт Вы выбрали. Эта информация понадобится при инсталляции коммуникационного программного обеспечения.

2. Вставьте кабель сетевого Адаптера питания в разъем питания модема, а вилку Адаптера вставьте в стандартную настенную розетку сетевого (220 В)питания.

3. Если Ваш обычный телефон подключен к настенной телефонной розетке, отключите его от нее. Для того, чтобы использовать телефонный кабель, поставляемый вместе с модемом, Вам придется приобрести переходной разъем, обеспечивающий совмещение отечественного стандарта на подключение телефонных аппаратов с стандартом США. Такие разъемы продаются многими фирмами. Подключите один конец телефонного кабеля, поставленный с модемом,  в разъем TELKO, расположенный на задней панели модема. А другой конец кабеля в розетку  приобретенного вами разъема. Разъем вставьте в Вашу настенную телефонную розетку.

4. Теперь Ваш телефонный аппарат доложен быть Вами подключен к другому разъему модема, обозначенному PHONE. Для это цели необходимо приобрести соответствующий кабель. Это позволит Вам использовать телефон для обычных телефонных вызовов, а также иметь возможность переключаться в режим разговора или передачи данных без повторного набора номера.

Подключение телефонного аппарата (или аппаратов), а также факсимильных аппаратов и т.п. параллельно цепи TELKO приводит к ухудшению работы вашего модема.

5. Вы также можете использовать разъем для дополнительного динамика для подключения дополнительного собственного динамика . Более полная информация приведена в следующем разделе, а также Вы можете обратиться к Руководству по программному обеспечению.

To computer- к компьютеру

To speaker к дополнительному динамику

To wall jack -к настенной телефонной розетке

To phone -к телефонному аппарату

To power source- к источнику питания

Power on/off -выключатель питания

Volume - клавиша регулировки громкости

Подключение динамика

Дополнительный динамик может быть подключен к соответствующему малогабаритному  (3,5мм )  разъему, расположенному на задней панели вашего Sporster . Это позволяет обеспечить более высокое качество звука, но  не является обязательным при использования голосовых возможностей.

Примечание: Вы можете использовать Ваш телефонный аппарат ( подключив его  к телефонному разъему PHONE Вашего модема) как устройство , содержащее микрофон и телефонный капсуль (в микротелефонной трубке ) для записи и прослушивания. Рекомендуется использовать кнопочный телефон с импульсным и тональным набором, но это не обязательно. Кнопочный телефон  с импульсным и  тональным набором имеет преимущества перед телефоном с импульсным набором и дисковым номеронабирателем, т.к. он проще в эксплуатации и обеспечивают некоторые дополнительные функции. Более детально этот вопрос рассмотрен в Вашем Руководстве по программному обеспечению.

Динамик : используйте 8 Ом динамик. При использовании стерео-динамиков или наушников звук будет слышен только в одном из них, поскольку разъем моно обеспечивает звучание только одного канала.

Микрофон

Встроенный в Ваш модем микрофон расположен на передней панели.

Инсталляция Вашего программного обеспечения

1. Вставьте дискету QuickLink Message Center (поставляемую) с Вашим модемом или дискету с программным обеспечением другого модема. При использовании другого программного обеспечения для определения процедур инсталляции используйте его собственное руководство.

2. Из Program Manager выберите File. Затем выберите Run, введите на клавиатуре a:\install и нажмите клавишу <Enter>.

3. После того, как программное обеспечение инсталлировано, войдите в группу QuickLink Message Center, установите курсор и отметьте иконку QuickLink Message Center.

Вы  успешно закончили инсталляцию Вашего модема и программного обеспечения.

Обратитесь к Руководству Quick Link Message Center для инструкций по работе с этим программным обеспечением .

Инсталляция внутреннего модема

Начало

Эта глава является путеводителем в инсталляции Вашего встраиваемого в компьютер (внутреннего) модема. Перед тем, как начать, удостоверьтесь, что у Вас имеется в наличии следующее:

- Модем

- Программное обеспечение QuickLink Message Center и Руководство по его применению

- Телефонный кабель RJ11

- Специальный разъем - переходник  , обеспечивающий подключение телефонного кабеля в стандарте RJ11(США) к отечественной розетке телефонной линии

- Внешний микрофон

- Отвертка с крестообразной головкой (тип Phillips) или 1/4” Hex

- Данное  руководство

Вы должны быть также уверены, что в Вашем компьютере имеется 8-ми или 16-ти разрядный слот расширения.

Инсталляция

Необходимо выполнить две инсталляции: программную и аппаратную. К аппаратуре относится сам модем, который инсталлируется-устанавливается внутрь Вашего компьютера. Модем должен быть установлен до инсталляции программного обеспечения. Программа позволяет Вам взаимодействовать с Вашим модемом таким образом, что Вы можете посылать и принимать  факсы, получить online доступ к e-mail, вызывать местную BBS (Bulletin Board) или войти в Internet через World Wide Web. Инсталляция программы рассматривается в вашем Руководстве по использованию коммуникационного программного обеспечения.

Особенности Plug and Play

Особенность Вашего нового модема - инсталляция Plug and Play -это самый быстрый и легкий способ добавить новые устройства к Вашему PC.

Plug and Play позволяет компьютеру автоматически конфигурировать установки модема. Ваш компьютер устанавливает оптимальные конфигурации для модема и Ваше программное обеспечение автоматически подстраивается к этой конфигурации.

Большинство операционных систем, включая Windows 95, поддерживает Plug and Play. Конфигурирование Вашего нового модема при помощи Windows -95 приведено в конце этого раздела. Проконсультируйтесь у изготовителя аппаратуры или обратитесь к Руководству по применению программы, чтобы удостовериться, поддерживает ли Ваш компьютер особенности Plug and Play.

После установки конфигурации Вашей системы, Вы будете использовать эту конфигурацию каждый раз, при включении модема.

Чтобы активизировать характеристики Plug and Play при помощи Вашего модема, Вы должны освободить все контакты перемычек-джамперов COM порта и IRQ на модеме. Вы сможете сказать к какому порту подключен Ваш модем, просмотрев Ваше коммуникационное программное обеспечение относительно COM порта. В последующих разделах  этой главы объясняется, как установить и изменять установки COM порта и IRQ.

Расположение джамперов

Используя рисунок модема, приведенный справа, определите, где на Вашем модеме расположены джамперы COM порта и IRQ.

Если Вы используете Plug and Play...

Освободите все контакты на джамперах COM порта и IRQ. Ваши джамперы должны выглядеть так, как на приведенном ниже рисунке.

Если Вы не используете Plug and Play...

Ваш модем отгружен с фабричной установкой джамперов, соответствующих COM порту 2 (COM2) и IRQ3. См. рисунок, приведенный в разделе Расположение джамперов (Locating the jumpers).

Для того. чтобы изменить установки на Вашем модеме, снимите перемычки (в черных пластмассовых корпусах) и расположите их на контактах в соответствии с требуемыми установками. Эти установки приведены на рисунке.

Ниже приводится перечень рекомендуемых комбинаций установок COM порта и IRQ, когда Plug and Play не используется

COM1,IRQ4. COM2,IRQ3

COM3,IRQ4. COM4, IRQ3.

Инсталляция модема

1. Перед инсталляцией Вашего модема запишите здесь его ( серийный ) номер :__________

2. Вы можете найти  серийный номер на белой наклейке под штриховым кодом модема и на внешней поверхности упаковочной коробки.

3. Выключите питание и отключите от сети Ваш компьютер. Выключите также другие периферийные устройства, как, например, принтер.

4. Снимите кожух с компьютера. Если необходимо, обратитесь к Руководству по работе с компьютером , чтобы определить, какие винты на задней панели необходимо отвернуть  перед тем, как сдвинуть кожух.

Примечание : Ваш модем может выглядеть иначе, чем модемы, приведенные на фото в этой главе. Однако, все внутренние модемы инсталлируются аналогичным образом.

!!!!Где рисунок?!!!!!!1

5.  Удалите заднюю заглушку слота, который будет Вами использован.

6. Вставьте модемную плату в выбранный слот, как указано на приведенном нижне рисунке, так, чтобы позолоченные контакты на модемной плате точно вошли в гнездо слота.

Примечание: На следующем рисунке показаны слоты расширения, расположенные вертикально на основании компьютера. Некоторые компьютеры имеют горизонтально расположенные слоты. Данная инструкция применима к обоим вариантам расположения.

7. После того, как модем установлен на место, прикрутите заднюю панель модема к компьютеру. Это гарантирует, что модемная плата точно установлена и прочно закреплена.

Modem Screwed In Place-модемный крепящий винт на своем месте

8. Установите на место крышку компьютера и все винты. Подключите кабели и шнуры питания .

9. Если Ваш обычный телефон подключен к настенной розетке, отключите его от нее. Для того, чтобы использовать телефонный кабель, поставляемый вместе с модемом, Вам придется приобрести переходной разъем, обеспечивающий совмещение отечественного стандарта на подключение телефонных аппаратов со стандартом США. Такие разъемы продаются многими фирмами. Подключите один конец телефонного кабеля, поставленный с модемом,  в разъем TELKO, расположенный на задней панели модема. А другой конец кабеля в розетку приобретенного Вами разъема. Разъем вставьте в настенную розетку.

Теперь Ваш телефонный аппарат доложен быть подключен к другому разъему  модема, обозначенному PHONE. Для это цели необходимо приобрести соответствующий кабель. Это позволит Вам использовать телефон для обычных телефонных вызовов и переговоров, а также иметь возможность переключаться в режим разговора или передачи данных без повторного набора номера.

Подключение телефонного аппарата (или аппаратов), а также факсимильных аппаратов и т.п. параллельно цепи TELKO (линия связи) приведёт к ухудшению работы Вашего модема.

10. Вы также можете подключить внешний микрофон и динамик к специальным разъемам, предусмотренным на этот случай ,тем самым превращая свой модем в громкоговорящий телефон Speakerphone .

Конфигурация при помощи Windows 95

После того. как Вы удалили все  джамперы модема и установили модем, включите Ваш компьютер. Затем проделайте следующее:

1. В Select Hardware Tipe dialog box (меню)выберите Select из перечня опций альтернативного управления. Затем установите курсор на OK и нажмите клавишу.

2. В New Hardware Found dialog box (меню) найдите и выберите Modem selection

Затем установите курсор на OK и нажмите клавишу.

3. В Install New Modem dialog box (меню  ) выберите и введите U.S.Robotics selection в Manufacturers list.

4. Найдите и отметьте в Model list модель Вашего модема. Затем установите курсор на OK и нажмите клавишу.

Windows 95 сконфигурирован для работы с Вашим новым модемом.  Теперь Вы можете инсталлировать Ваше программное обеспечение.

Инсталляция Вашего программного обеспечения

1. Вставьте дискету QuickLink Message Center (поставляемую) с Вашим модемом или дискету с программным обеспечением другого модема. При использовании другого программного обеспечения для определения процедур инсталляции используйте его собственное руководство.

2. Из Program Manager выберите File. Затем выберите Run, введите на клавиатуре a:\install и нажмите клавишу <Enter>.

3. После того, как программное обеспечение инсталлировано, войдите в группу QuickLink Message Center, установите курсор и отметьте иконку QuickLink Message Center.

Вы  успешно закончили инсталляцию Вашего модема и программного обеспечения.

Коммуникационное программное обеспечение

Примечание: Если Вы используете коммуникационное программное обеспечение, поставляемое с нашим модем, то можете пропустить эту главу. Однако, если Вы используете другое коммуникационное программное обеспечение, пожалуйста, непременно обратитесь к Руководству по его использованию и внимательно прочитайте  данную главу.

Коммуникационное программное обеспечение позволяет Вам изменять параметры Вашего модема. Достигается это с помощью команд , посылаемых компьютером в модем. Программа, поставляемая с Вашим модемом, заранее конфигурирована    для оптимальной работы с Sportster. Для дополнительной информации обращайтесь к  Руководству по программному обеспечению. Инсталлируйте программу только после того, как модем установлен и включен.

Конфигурирование модема

Некоторые программы позволяют выбрать тип Вашего модема из меню.  Выберите модем, соответствующий U.S.Robotics Sportster High Speed. Если тип Вашего модема отсутствует, попробуйте Courier Dual Standard, V.32 bis, V.FC или V.34.

Другие программы требуют ввести строку инициализации  при отображении экрана Modem Setup (модемной установки). В этом случае для инициализации Вашего модема с оптимальными установками введите в Ваш PC следующую строку:

AT&F1<Enter>

Эти установки включают: аппаратное управление потоком, фиксированную скорость последовательного порта и выдачу со стороны модема полных результирующих кодов.

Если Вы должны использовать программное управление потоком, введите следующую строку:

AT&F2 <Enter>

Конфигурация программного обеспечения

1. Включите Ваш компьютер ( и внешний модем, если таковой у Вас имеется).

2. Инсталлируйте Ваше коммуникационное программное обеспечение (обратитесь к документации по программному обеспечению).

3. Если у Вас внешний модем, то произведите следующие действия. В противном случае перейдите к пункту 4.

- Из DOS перейдите в директорию WINDOWS и введите MSD.

- Введите C для COM портов .Найдите строчку UART Chip Used и сравните ее с колонкой COM порта к которому Вы подключили свой модем для того, чтобы определить тип UART (обычно 8250, 16450, или 16550). Запомните тип Вашего UART, т.к. он понадобится при рассмотрении пункта 5.

4. Запустите коммуникационный пакет.

5.  Установите в программе скорость передачи данных в бит/сек (bps или  в Бодах) в зависимости от типа Вашего UART. Зафиксируйте также скорость последовательного порта. Откажитесь от режима автоматического выбора скорости ( autobaud), если он установлен , выбрав вариант  OFF.

UART                           Скорость последовательного порта

16550                                         115200 или 57600 бит/сек

16450                                         38400  бит/ сек

8250                                          19200  бит/сек

Примечание: Все встроенные модемы Sportster имеют 16550 UART. Некоторые пакеты программ предлагают скорость последовательного порта 12000 бит/ сек. Не выбирайте это значение.  Ваш модем не будет работать должным образом  с  этой скоростью.

6.  Если Вы работаете  в DOS, определите последовательный COM порт, используемый Вашим модемом  в Вашей коммуникационной программе. Во  встроенных модемах по умолчанию используется COM2 и IRQ3, если Вы их не изменили. (См. раздел Инсталляция внутреннего модема).  В случае использования  внешних модемов  проверьте последовательный порт, к которому подключен Ваш модем.

7.  Выберите установку управления потоком данных: RTS/CTS для аппаратного управления потоком данных (настоятельно рекомендуется) или XON/XOFF для программного управления потоком данных.  Если Вы не используете один из типов  управления потоком, то Вам следует его отключить.

Тестирование Вашей инсталляции

1.  Для того, чтобы проверить инсталляцию модема и программного обеспечения запустите программу, которая переведет Ваш компьютер в режим терминала. В терминальном режиме, при котором на экране появляется курсор, Вы можете непосредственно направлять команды в модем, вводя их с помощью клавиатуры компьютера.

2. Для того, чтобы проверить, взаимодействуют ли компьютер и модем соответствующим образом, введите следующую команду:

ATE1Q V1<Enter>

- Если установки COM порта и IRQ для модема и программы корректны, то модем ответит OK.

- Если же при вводе команды знаки на экране не появляются,  не появляетcя OK , или появляются двойные символы, обратитесь к разделу Проблемы и пути их решения настоящего руководства.

Проблемы и пути их решения

Перед тем, как модем войдет в связь...

Если модем не реагирует ни на одну из AT команд,

- Убедитесь, что модем включен.

- Убедитесь, что Вы выбрали правильный COM порт и прерывание IRQ в Вашем Коммуникационном программном обеспечении, а также в Control Panel Windows (Контрольной панели Windows).

- Убедитесь, что компьютер находится в режиме Terminal.

- Вводите либо все заглавные (AT) либо все прописные (at) символы .

- Для внутренних модемов (при установке других интерфейсных плат) возможен конфликт COM портов / IRQ прерываний. Возвратитесь к главе Инсталляции внутреннего модема. Вам нужно будет изъять модем из PC и изменить установки COM порта и IRQ (установить COM3 и IRQ5). Снимите  в модеме переключатели с черными пластмассовыми держателями и установите новые значения COM порта и  IRQ прерывания. Если Вы изменили установки COM и IRQ, сделайте также изменения в Вашем программном обеспечении и в Windows.

Если Ваш модем выводит двойные символы на монитор ,

- Включены как модемное локальное эхо так и программное эхо . Можно  отключить эхо модема, введя команду

ATE0 <Enter>

Если Ваш модем не поднимает трубку или подняв трубку не   набирает номер или не отвечает на вызов...

- Убедитесь, что телефонный кабель подсоединен к гнезду модема,   имеющему шильдик TELCO, и к телефонной линии.

- Просмотрите руководство по программному обеспечению с тем, чтобы определить, какие операции необходимо произвести с  DTR.

- Если Ваш модем поднимает трубку, но не набирает номер, выдавая на экран сообщение NO DIAL TONE , то используйте в установках X3 вместо X2 или X4.

- Убедитесь, что Ваше программное обеспечение имеет возможность автоответа.

Если два модема обмениваются сигналами несущей, но установить связь не удается ,

- Попробуйте позвонить еще раз. Телефонная сеть организует соединения между одними и теми же абонентами, даже местными, при каждом звонке по разным путям-трассам.

- Попробуйте связаться(?) с другим модемом, чтобы определить, виноват ли Ваш модем или модем абонента, с которым Вы перед этим пытались организовать связь.

- Если Ваш модем не входит в соединение  с модемом 2400 на скорости 2400 бит/сек ,

- Удаленный модем может быть старой модели- на скорость 2400 бит/сек, не поддерживающей протокол коррекции ошибок. Отмените у себя контроль ошибок следующей командой AT&M0<Enter>

- Повторите вызов .

После этого сеанса связи не забудьте сбросить установки этого сеанса , подав команду ATZ<Enter>.

В процессе передачи данных ...

Если на Вашем экране наблюдаются случайные символы - “мусор”...

- Установите в Вашем Программном обеспечении ту же длину слова, паритет или Stop-биты, что и на удаленном модеме.

- Убедитесь, что Ваше Программное обеспечение и модем имеют одинаковые установки управления потоком и фиксированную или изменяющуюся скорости последовательного порта.

- Введите следующую команду для загрузки шаблонов-установок, которая запустит аппаратное управление потоком и другие оптимальные установки

AT&F1<Enter>

- Остановите (выгрузите) любые резидентные программы (TSR- Terminate and Stay Resident ), работающие в фоновом режиме.

Если Ваше коммуникационное программное обеспечение информирует Вас о большом числе ошибок ,обнаруженных с помощью CRC (Cyclic Redunduncy Check-Проверочная комбинация циклического кода) и показывает низкую символьную скорость CPS (Characters Per Second)...

- У Вас возможно плохая телефонная линия. Повторите вызов еще раз. Каждый Ваш вызов телефонная сеть направляет по другому пути. Удостоверьтесь, что телефонная линия, к которой подключили Ваш модем , представляет собой стандартную аналоговую линию.

- Введите следующую команду для загрузки шаблон-установок, которая запустит аппаратное управление потоком и другие оптимальные установки

AT&F1<Enter>

- Снизьте значение скорости последовательного порта в Вашем программном обеспечении до 38400 бит/сек или 19200 бит/сек.

- Попытайтесь использовать другой протокол передачи файлов ( не используйте протокол Xmodem, если у Вас есть другие протоколы) .

- Отключите любые резидентные программы, работающие в фоновом режиме  (TSR -Terminate and Stay Resident ).

Если при передаче факса по протоколу V.17 возникают ошибки ,

- Введите следующую строку инициализации модема в опции модемного Setup Вашего программного обеспечения

AT&H3&I2&R2S7=90

- Выгрузите и запретите любые резидентные программы TSR (Terminate and Stay Resident), работающие в фоновом режиме.

- Если у Вас возникают проблемы при посылке факса из Windows и Ваш компьютер имеет 16550 UART, загрузите коммуникационный драйвер, который поставлен с Вашим  факс-программным обеспечением. ( Это может потребовать повторную инсталляцию программного обеспечения .)

Только при использовании встроенных модемов:

Если Вы запустили программу DOS 6.0 Double Space, произведите следующие действия перед тем, как запустить любую факс программу .

Пользователям Windows:

- Откройте в Windows файл SYSTEM.INI .

- В раздел под заголовком [386Enh] добавьте следующую строку:

EMMEXCLUDE=C800-D1FF

- После ввода этой строки перезагрузите Ваш компьютер

Пользователям DOS:

- Откройте в DOS файл  CONFIG.SYS

- Добавьте под первой строкой вторую строку :

device=c\dos\himem.sys

device= c:\dos\emm386.exe  noems x=c800-d1ff

- После этого перезагрузите Ваш компьютер .

Если Вы используете DOS 6.0 , то  перед тем, как инсталлировать программу факса, запустите следующую  программу DOS :

- На подсказку DOS введите VER для определения версии DOS.

- Убедившись , что у Вас версия DOS 6.0 или старше ,запустите на приглашение (prompt)  DOS программу MEMMAKER.EXE.  Эта программа  приведет в порядок все Ваши резидентные фоновые программы (TSR-Terminate and Stay Resident ) .

У вас еще остались

проблемы?

- Просмотрите еще раз это руководство .

- Свяжитесь с Вашим дилером. Он сможет Вам помочь. Это более эффективно и займет меньше времени, чем возврат модема в U.S. Robotics.

- Если дилер не в состоянии Вам помочь, пожалуйста  , обратитесь в Отдел Технической Поддержки покупателей U.S. Robotics. Когда Вы позвоните, назовите серийный номер модема ( Вы найдете его на модеме и снаружи упаковочной коробки), используемое программное обеспечение, и, если возможно, информацию, которая будет выведена на экран по команде ATI7.

USR BBS            (847) 982-5092

Fax On Demand    (800) 762-6163

International Fax On Demand:

(847) 676-8536

CompuServ           GO USROBOTICS

Internet               support@usr.com

Fax                    (847)676-7323

Hotline               (847)982-5151

Если Вы должны вернуть нам модем ...

- Отдел Технической Поддержки Покупателей, с которым Вы общались, даст Вам номер возврата Return Materials Authorization (RMA) . Вы должны иметь номер возврата до отправки нам модема.

- Пошлите модем (желательно в оригинальной упаковке) оплаченной посылкой в жесткой коробке из рифленого картона,  предварительно обернутый в упаковочный материал .

- Ваш RMA номер, имя и адрес  укажите как на упаковке ,так и   положите внутрь .

- Направьте по следующему адресу :

Technical Support Department

RMA#

U.S. Robotics, Inc.

8100 N. McCormick Blvd.

Skokie, IL 60076-2999

Как можно связаться с U.S.Robotics и где можно получить информацию

Взаимодействие с BBS U.S.Robotics

Для подключения к  BBS (Bulletin Board System) компании  U.S.Robotics сделайте следующее:

1. Запустите Ваше программное обеспечение передачи данных. Программные установки для BBS следующие:

Эмуляция терминала ANSI

Data bits: 8

Parity: None

Stop bits: 1

2. Установите Ваш компьютер в режим Terminal. Введите команду:

ATDP ( код выхода на международную связь ) 1 847 982 5092 <Enter>

Примечание: Если Вы введете в префиксе телефонного номера программного обеспечения код выхода на международную связь , то дальше по команде ATDP DS0

автоматически набирается номер BBS U.S.Robotics 1-847-982-5092

3. Если Вы первый раз подключаетесь к нашей BBS, Вас попросят ввести Ваше имя и паспортное слово и заполнить форму , ответив на вопросы .

4. После окончания регистрации, нажимайте <Enter> на каждой подсказке, пока Вы не выйдете в главное меню. Выберите соответствующую букву для предоставления желаемой функции.

Если Вы хотите загрузить в Ваш компьютер Справочник по техническому обслуживанию (The Technical Reference Guide ) для модемов Sportster

Для загрузки the Technical Reference Guide сделайте следующее:

1.  Для загрузки файла выберите из основного меню функцию D(download)

2.  На Вашем экране появится следующая надпись:

Enter filename to Download (Enter)=none?

Введите имя файла, который Вы хотите принять. Вы можете  выбрать следующие три формата:

- SPHSWORD.ZIP- Справочник в сжатом формате Word for Windows v.6.0  Для декомпрессии этого файла Вам потребуется PKUNZIP.EXE. Этот файл также существует в BBS.

-SPHSHELP.ZIP-Справочник в сжатом формате  Windows Help

-SPHSASCI.TXT - Справочник в некомпрессированном формате ASCII

3. На Вашем экране появится следующая надпись: Protocol Type for Transfer (Тип протокола для передачи)..

Ваш выбор зависит от используемого программного обеспечения. Если возможно, остановите свой  выбор в первую очередь  на Zmodem.  Xmodem можно рассматривать в последнюю очередь, так как он очень медленный.

4. В зависимости от используемого Вами программного обеспечения Вас могут запросить, где Вы хотите расположить файл, либо файл будет записан в директорию, где находится Ваша коммуникационная  программа передачи данных.

5. Когда передача файла закончена и Вы готовы выйти из BBS, для того, чтобы попрощаться, введите из главного меню команду G (Goodbye).

U.S.Robotics предлагает дополнительные варианты технической поддержки online. Если Вам требуется помощь при работе с новым модемом Sportster, выберите один из приведенных ниже вариантов:

Internet FTP

Обеспечивает свободную библиотеку, содержащую те же файлы, что и BBS. FTP to ftp.usr.com.

Internet on demand ( по требованию)

Обеспечивает автоматическую техническую поддержку посредством библиотеки, содержащей информацию об изделии , быстрых справочных карт и помощи при инсталляции ( installation help). Для того. чтобы получить индекс соответствующего документа, направьте бланк e-mail  по адресу support@usr.com.  Для того. чтобы иметь документ по электронной почте для Вас , направьте трехзначный номер документа (as the subject).

World Wide Web

U.S. Robotics Home Page содержит ту же информацию, что и в перечне Internet on Demand , а также информацию о U.S.Robotics. Вход в систему ( logon )

http://www.usr.com.

CompuServ

Предоставляет ту же информацию, что и в Internet FTP  . Соединитесь с Modem Vendor Forum (Форум продавцов модемов) или e-mail  через CompuServe Mail для получения ответа в течение 24 часов.  Адрес Modem Vendor Forum- GO USROBOTICS, Modem Vendor Section #4. Адреса  сообщений  76711,707.

America Online

Соединитесь с U.S.Robotics через America Online. Для пользователей компьютеров Macintosh- для того, чтобы войти в BBS U.S.Robotics войдите в поле Keyword и введите USROBOTICS.

Fax and Technical Support Hotline

Ответы на технические вопросы по поводу модемов U.S.Robotics можно так же получить по факсу или по “горячей” линии у представителей службы технической поддержки .

Fax  (международный код США) далее  (847) 676-7323

Hotline(международный код США) далее (847) 982-5151

Глоссарий

Перекрестные ссылки в следующих определениях напечатаны в жирном начертании. Ссылки, встречающиеся в Главе Command Summary, напечатаны прописными буквами.

Аналоговый Тест (Analog Loopback)

Тест проверки модема, при котором данные с клавиатуры или внутренняя модемная тестовая эталонная последовательность посылаются на устройство передачи модема, модулируются в аналоговую форму и возвращаются назад по внутреннему шлейфу на устройство приема того же модема, затем переводятся опять в форму цифровых данных.

Аналоговые сигналы (Analog Signals)

Непрерывные на интервале существования ,плавно изменяющиеся , волновой формы, такие ,как тоны голоса .Имеют ограниченный спектральный состав, позволяющий передавать их  через телефонные каналы. Противоположность дискретным  сигналам , имеющим импульсный вид и ,следовательно , очень широкий (теоретически бесконечный) спектр .

Режим Ответа (Answer Mode)

Состояние, в котором модем ожидает приходящего из линии вызова , после получения которого начинает первым осуществлять настроечную комбинацию . При работе по выделенным , некоммутируемым каналам определяет вместе с вызывающим режимом (Originate ) последовательность настройки обоих модемов .

В стандартах V.103/Bell 103 , V.22bis/Bell 212 , использующих разделение направлений передачи по диапазону частот , Режим Ответа указывает также какой диапазон предназначен для передачи , какой для приема . У модема , находящегося в этом режиме диапазоны частот передачи/приема обратны диапазону частот модема ,находящегося в Режиме Вызова .

Приложение ( прикладная программа)

(Application, Application program)

Компьютерная программа, разработанная для выполнения специальных функций, таких как речевой процессор или электронная таблица.

Автоматический Запрос Повторения поврежденных блоков

ARQ (Automatic Repeat Request)

Общий термин протоколов контроля ошибок. Отличительной особенностью является определение ошибок и автоматический повтор передачи

испорченных блоков данных. См. MNP и V.42

ASCII(American Standard Code for Information Interchange)

Американский Стандартный Код для Обмена Информацией - 7-битный

двоичный код (из 0 и 1) , используемый для представления букв, цифр и специальных символов, таких как $, ! и /.Поддерживается почти всеми производителями компьютеров и терминалов .

Асинхронная Передача (Asynchronous Transmission)

Передача данных, при которой продолжительность времени между передаваемыми символами может меняться. Т.к. промежутки времени между передаваемыми символами не фиксированы, принимающий модем должен быть предупрежден, когда данные начинаются и когда заканчиваются.Добавление стартовых и стоп-бит к каждому символу необходимо для этой цели.

Автоответ (Auto Answer)

Способность модема автоматически подсоединяться к телефонной линии , когда он определяет определенное количество поступивших звонков. См. S-регистры (S0) в Быстром справочнике

Автоматический Набор (Auto Dial)

Способность  модема автоматически набирать для Вас номер вызываемого корреспондента .Процесс набора инициируется при посылке модему команды

ATDT (тональный набор) или ATDP(импульсный набор) перед телефонным номером .Автоматический Набор может использоваться также для голосовых вызовов.

Бод- Скорость в Бодах  ( Baud Rate)

Число дискретных изменений в секунду несущего сигнала,передаваемого по каналу  связи.Для всех стандартов модуляции , кроме  V.34 , определяет скорость модуляции . Скорость в Бодах обычно используется, чтобы обозначить скорость передачи аналогового сигнала данных от одного пункта к другому , но это технически неправильно : в многопозиционных методах модуляции за интервал одного Бода могут быть переданы несколько бит информации .

Двоичная цифра ( Binary Digit)

0 или 1 отражает применение двоичной цифровой системы (только две цифры). Используется потому , что компьютер распознает только два состояния OFF или ON. Сокращением от слов  binary digit (двоичная цифра) является bit (бит).

Скорость битов( BitRate)

Иначе скорость передачи данных .

Количество двоичных цифр, или бит, передаваемых в секунду (бит/сек- bps).

Cкорость передачи информации по телефонным каналам с помощью модемов обычно устанавливается из  следующей шкалы номиналов  : 300, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600 , 14,400 и т.д.

Бит/сек ( BPS)

Количество бит (двоичных цифр) в секунду. Тысяча бит в секунду обозначается  1Кбит/сек.

Буфер

Область памяти, используемая для временного хранения во время операций  ввода/вывода. Например, буфер команд модема.

Байт (Byte)

Группа двоичных цифр, хранящаяся и функционирующая как единое целое. Байт может иметь кодовое значение, равное символу в ASCII кодах (буквы, цифры), или иметь некоторое другое смысловое значение для компьютера. В документации пользователя этот термин обычно относится к 8-битным модулям  или символам. 1 килобайт ( К) равняется 1024 байт или символов;

640 K означает 655360 байтов или символов.

Несущая (Carrier)

Непрерывная частота ,которая может быть модулирована сигналом несущим информацию. Несущая генерируется и поддерживается модемом. Модулированный сигнал передается по линиям связи.

Символ (Character)

Представление буквы, цифры или другого символа в виде двоичного числа.

Число символов в секунду (Characters Per Second - CPS )

Скорость передачи данных, обычно определяемая по числу бит в секунду (бит/сек) и длине символа.

Например, если скорость 2400 бит/сек , при 8-бит длине символа, одном стартовом и одном стоп-бите(общее количество бит на символ равно 10), скорость передачи составит 240 cps . В некоторых протоколах, называемых протоколами  коррекции ошибок , используются передовые методы более длинных кадров(фреймов) передачи и сжатия данных, чтобы увеличить cps

Class1 и 2.0

Международный стандарт, определяющий разделение функций и взаимодействие между факсимильной прикладной программой и факс-модемом при передаче и приеме  факсимильных сообщений. В стандарте выполнение значительной части функций общих стандартов ITU-T  для факсимильной связи поручено программе .

В  стандарте Class 2.0 выполнение значительной части функций общих стандартов ITU-T  для факсимильной связи поручено модему.

Контрольный субблок проверочных разрядов Циклического Избыточного Кода ( Cyclic Redundancy Checking -CRC)

Метод определения ошибок, который содержит циклический алгоритм, применяемый к каждому блоку или фрейму данных, как отправляющим, так и принимающим модемами. Посылающий модем включает результаты своих вычислений в каждый блок информации  в виде субблока проверочных разрядов- СRС. Принимающий модем сравнивает результаты своих вычислений CRC с полученным СRС-кодом и выдает передающему модему позитивное или негативное подтверждение правильности приема фрейма.

Передача данных (Data Communication)

Вид связи , используя которую компьютеры и терминалы могут обмениваться данными через электронную среду.

Таблица Сжатия Данных (Data Compression Table)

Таблица значений, присвоенных каждому символу во время соединения со сжатием данных . Значения по умолчанию в таблице постоянно изменяются и формируются во время каждого сеанса связи : чем длиннее таблица, тем более высокой пропускной способности можно достичь.

Режим  Данных (Data Mode)

Режим, при котором факс-модем может отправлять и принимать файлы данных . Cтандартный модем, без возможностей факса, всегда находится в режиме данных .

АПД ( DCE )

Data Communication Equipment - аппаратура (оборудование) для передачи данных,типа модемов для коммутируемой линии , которые устанавливают связь через телефонную сеть и управляют процессом обмена .

По умолчанию (Default)

Любые принятые режимы и установки , которые начинают действовать после  включения или сброса .Используются компьютерным программным обеспечением или подключенными устройствами . Имеют силу до тех пор, пока не заменяются пользователем или программным обеспечением

Detect Phase(фаза обнаружения V.42)

В протоколе коррекции ошибок ITU-T V.42 - первый этап   в установлении взаимодействия двух модемов, пытающихся войти в связь .Проверяются наличие и имеющиеся возможности протокола .

Dictionary(Cловарь)

Термин, используемый для сжатых кодов, созданных алгоритмом компрессии данных V.42.

Тестирование с помощью Цифрового шлейфа (Digital Loopback)

Тест, который проверяет интерфейс RS-232 модема ,  кабель , который соединяет компьютер( или терминал ), и сам модем. Модем получает данные (в форме дискретных сигналов) из компьютера или терминала, и немедленно возвращает данные на экран для верификации .

Цифровые сигналы (Digital Signals)

Дискретные стандартные сигналы. В данном руководстве этот термин применяется к двоичным цифрам 0 или 1.

(Противоположны аналоговым сигналам)

Оборудование обработки данных (DTE)

Data Terminal ( или Terminatimg) Equipment оконечное оборудование. Компьютер, который является либо источником либо оконечным приемником данных.

Дуплекс (Duplex)

Определяет канал связи , способный передавать данные одновременно  в обоих направления. См . Полудуплекс ( Half Duplex ),Полный дуплекс ( Full Duplex ) .

Ассоциация электронной индустрии( EIA)

Ассоциация электронной индустрии (Electronic Industries Association -EIA) , определяющая электронные стандарты в США.

Коррекция Ошибок (Error Control)

Различные методы, которые проверяют надежность символов (контроль по четности) или блоков данных. V. 42, MNP - протоколы обнаружения ошибок с использованием метода CRC  и повторной передачей поврежденных кадров(фреймов)-ARQ .

Факсимильное Сообщение (Facsimile)

Графический (по точкам) образ страницы с каким-либо изображением (текстом , фотографией , чертежом и т.п. ) ,переданный из одной территориальной точки в другую. В процессе передачи применяют специальные стандартные протоколы сжатия /рассжатия .Обычно называется просто факсом.

Режим Факса (Fax Mode)

Режим, в котором факсимильный модем становится способным к передаче  и приему файлов в факсимильном формате. См. определения для V.17, V.27 ter, V.29.

Управление потоком (Flow Control)

Механизм, который компенсирует различия в скорости потока ввода данных в модем или вывода из модема , в другое устройство или из него . См. команды &Hn, &In, &Rn.

Фрейм (Frame)

Термин передачи данных для блока данных с заголовком и присоединенной информацией , завершающей блок . Добавленная информация обычно включает номер кадра(фрейма), блочные данные размера, код проверки ошибок и индикаторы  Начала/Конца.

Полный дуплекс (Full Duplex)

Поток сигналов одновременно в обоих направлениях.

В межкомпьютерных обменах не совсем правильно этим термином пользуются , подразумевая под ним подавление локального эха при состоявшемся соединении (online Local Echo ).

Полудуплекс (Half Duplex)

Поток сигналов в обоих направлениях, но только не одновременно. В межкомпьютерных обменах не совсем правильно пользуются этим термином, подразумевая под ним активацию локального эха при состоявшемся соединении (online Local Echo ) ,которая заставляет модем направлять копию передаваемых данных на экран компьютера , от которого передается информация.

Гц  (Hz)

Герц -международная единица измерения частоты, соответствующая одному периоду в секунду.

Международный Союз Электросвязи , Сектор телекоммуникационных стандартов

ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication sector)

Международный Союз Электросвязи , Сектор стандартов телекоммуникаций. Ранее имевший название  Международный Косультативный Комитет по Телеграфии и Телефонии МККТТ (CCITT). ITU-T международная организация, которая определяет стандарты для телеграфного , телефонного оборудования и оборудования передачи данных . Например, стандарт для связи 2400 бит/сек упоминался как МККТТ  V. 22 bis Теперь упоминается как ITU-T V. 22 bis.

LAPM

Link Access Procedure for Modems - процедура коррекции ошибок , определенная в Рекомендации ITU-T  V.42. Подобно MNP протоколу, LAPM использует циклическое кодирование с  избыточностью, контрольную последовательность циклического кода - CRC  и повторную передачу разрушенных данных (ARQ), чтобы гарантировать надежность их восстановления.

Локальное Эхо(Local Echo)

Свойство модема, позволяющее ему показывать на экране копии команд клавиатуры и передаваемых данных. Когда модем находится в режиме команд

(не в состоянии сеанса связи другой системой), локальной эхо устанавливается посредством ATE1 команды. Команда заставляет модем отображать введенные Вами на клавиатуре команды. Когда модем находится в режиме соединения с другой системой , локальное эхо устанавливается командой ATF0. Эта команда заставляет модем отображать данные, которые он передает удаленной системе.См.команды Hn

Microcom Протокол Работы с сетями

(Microcom Networking Protocol- MNP)

Асинхронный протокол коррекции ошибок , разработанный Microcom, Inc.  и теперь доступный всем . Протокол гарантирует в определенной степени передачу данных без ошибок посредством их помехоустойчивого кодирования и обнаружения ошибок с помощью СRC и повторной передачи ошибочных фреймов. Courier  использует MNP Уровни 2-4 и сжатие данных Уровень 5.MNP Уровни 1-4 включены в ITU-T Рекомендацию V. 42.

Модем

Устройство, принимающее и передающее компьютерные данные по каналам связи , таким как радио каналы или телефонные каналы .

Модем модулирует бинарные (импульсные ) сигналы компьютера , преобразуя  этим процессом эти сигналы в аналоговую форму для успешной передачи по  телефонным каналам. Он также демодулирует принимаемые из телефонных каналов аналоговые сигналы, преобразуя их снова в бинарный (двоичный импульсный) вид,чтобы затем передать их принимающему компьютеру.

Nonvolatile Memory (NVRAM)

Программируемая пользователем энергонезависимая память произвольного доступа, сохраняющая данные при выключении питания. Используется в модемах Sportster для хранения определенной пользователем конфигурации по умолчанию , загружаемой в основную RAM-память модема при включении питания и перезагрузке, а также для запоминания телефонных номеров.

OFF/ON Hook

Действия модема  по подключению или отключению от телефонной линии , эквивалентные тому, что бы Вы сделали ,подняв рукой телефонную трубку (off hook) на телефонном аппарате или положив ее (оn hook).

Online Fallback/Fall Forward

Способность высокоскоростных модемов с коррекцией ошибок следить за

качеством линии и опускаться на следующую ступень скорости при ухудшении качества линии и подниматься на более высокую скорость при улучшении условий связи.

Вызывающий Режим (Originate Mode)

Режим , при котором инициируется вызов ( на коммутируемых каналах ) и осуществляются  предопределенные стандартами действия , обеспечивающие правильное протекание процесса установления связи и процессов обеспечения сеанса связи . Для V.21/Bell103,V.22bis/Bell212 также определены диапазоны работы : модем  передает в предопределенном низкочастотном участке канала связи, а принимает в высокочастотном . Диапазоны передачи и приема обратны у вызываемого модема ,  который находится в Режиме Ответа.

Паритет (Parity)

Метод определения ошибок, который осуществляет проверку правильности переданного символа путем контроля количества “1” в  символе , и введении восьмого бита “1” или “0” в зависимости от вида паритета (чет , нечет , принудительная  “1” , принудительный  “0”). Контроль символов перекрывается более надежными и эффективными методами защиты  блоков c помощью помехоустойчивого кодирования и запроса повторной передачи поврежденных блоков ARQ(MNP2-4 /V.42) Все эти методы реализованы в модемах  Sportster .

Один и тот же тип паритета  должен использоваться двумя поддерживающими связь компьютерами или паритет  может не применяться.

Протокол

Система правил и процедур, регулирующая общение между двумя или более устройствами. Протоколы бывают различными, но общающиеся устройства должны использовать одинаковый протокол для обмена данными. Формат данных, подготовленность к передаче и приему, определение и исправление ошибок - это лишь некоторые операции, которые могут быть определены в протоколе.

Память произвольного доступа (RAM)

( Random Access Memory)

Память процессоров модема, используемая ими при включении питания, но очищающаяся при выключении. Модемная RAM содержит , в частности , текущие установки, буферы для информации передачи и приема (заполнение  которых регулируется механизмом управления потоком) и командный буфер.

Удаленный Цифровой Шлейф (Remote Digital Loopback)

Шлейф , создаваемый на удаленном модеме с целью тестирования взаимодействия местного и удаленного модемов.При этом тесте двоичная информация , выделяемая после процесса демодуляции приемником удаленного модема, поступает на его собственный передатчик ( поэтому этот метод назван цифровым шлейфом) ,чтобы быть переданной для анализа ошибок приемнику местного модема. Тест, проверяет телефонное соединение и оба модема,но не проверяет интерфейс между удаленным модемом и его компьютером.

Удаленное Эхо (Remote Echo)

Копия данных, полученных  удаленной системой и возвращенных на посылающий модем с отображением на экране его компьютера.Возможность режима удаленного эха определяется удаленной системой.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)

Read Only Memory(ROM)

Постоянная память процессоров модема , недоступная пользователю. Фабричные  установки ( шаблоны ) модема Courier хранятся в ROM и могут быть загружены в RAM в качестве текущей конфигурации. В частности , если DIP переключатель 10 в положении ON при включении питания , то в RAM будет загружен шаблон , эквивалентный команде &F0 . Cм . Глава 4. Основной набор команд

Последовательная передача данных  (Serial Transmission)

Передача символов данных последовательно бит за битом -по одному биту в каждый период времени , используя единственную электрическую шину. См. Параллельная передача (Parallel Transmission).

Стартовый и Стоповый-биты (Start/Stop Bits)

Граничные служебные биты, присоединенные к символу и обрамляющими его:Старт- перед первым битом символа,Стоп-после последнего.Играют важную роль при асинхронном  взаимодействии , определяя начало и конец кратковременного цикла старт-стопной синхронизации.  При этом методе не требуется высокой стабильности и точного равенства скоростей работы источника и приемника двоичных сигналов и расстояние между символами может быть переменным.

Terminal(Терминал)

Некоторое устройство(например,компьютер), клавиатура и дисплей которого используются для  отображения передаваемых и принимаемых данных или команд,а также управления процессом передачи данных по каналу связи .

Режим терминала  (Terminal Mode)

Оперативный режим, используемый компьютерами для передачи данных. В режиме терминала компьютер ведет себя в большей степени так , как если бы он был стандартным терминалом, нежели как мощное вычислительное устройство . Ввод с клавиатуры непосредственно поступает в модем вне зависимости от того, является ли это командой для модема или данными для передачи по телефонному каналу. Полученные данные поступают непосредственно на экран. Обычно  популярное коммуникационное  программное обеспечение содержит фрагмент , обеспечивающий режим  терминала , так и фрагменты для  комплексной работы, включая пересылку файлов и запоминание полученных файлов.

Пропускная Способность (Throughput)

Действительное количество только данных пользователя, передаваемых в секунду.Служебная информация не учитывается.

V.8

Рекомендации ITU-T, определяющие процедуру начала     процесса установления соединения.

V.17 Факс

Стандарт ITU-T для факсимильной связи, определяющий модуляцию 14,4К бит/сек c возможностью понижения (fallback) до 12К бит/сек.

V.21

Стандарт ITU-T для модемов, работающих в асинхронном режиме  полного дуплекса на скорости до 300 бит/сек, в коммутируемых телефонных сетях общего пользования.Используется также на начальном участке сеанса факсимильной связи как служебный .

V.22

Стандарт ITU-T для связи модемов на скорости 1200 bps в дуплексном режиме по каналу с двухпроводным окончанием (дуплекс с разделением направлений связи по частотному диапазону).

V.22 bis

Стандарт ITU-T для связи модемов на скорости 1200/2400 bps в дуплексном режиме по каналу с двухпроводным окончанием (дуплекс с разделением направлений связи по частотному диапазону).

V.27 ter факс

Стандарт ITU-T для связи модемов на скоростях 4800 и 2400 bps по коммутируемым каналам.В настоящее время почти исключительно применяется для  в факс-режимов работы модемов на этих скоростях.

V.29 факс

Стандарт ITU-T для связи модемов на скоростях 2400/4800/7200/9600 по некоммутируемым каналам с четырехпроводным окончанием(практически не применяется для этих целей в последне время).В настоящее время почти исключительно используется для факс-режимов работы модемов на скоростях 9600/7200 по коммутируемым каналам с двухпроводным окончанием.

Характеризуется низкой чувствительностью к помехе вида “фазовый джиттер”.

V.32

Стандарт ITU-T для связи модемов на 9600 bps и 4800 bps. (дуплекс с разделением направлений связи методом эхокомпенсации ) .Применяется на коммутируемых и некоммутируемых каналах ,де-факто заменив V.29.

V.32bis

Стандарт ITU-T, расширяющий V.32 до скоростей 4800, 7200, 9600, 12К ,14.4K bps и использующий для повышения помехоустойчивости решётчатое кодирование на скоростях 9600,12000,14400 bps (дуплекс с разделением направлений связи методом эхокомпенсации) .Применяется на коммутируемых и некоммутируемых каналах.

V.34

Новейший Стандарт ITU-T для связи модемов на скоростях 2400 , 4800,7200,9600,12000 ,14400 , 16800, 19200,21600,24000,26400,28800 bps.Отличается от предыдущих стандартов новейшими технологиями процессов вхождения в связь и модуляционными технологиями , в значительной степени повышающих помехоустойчивость связи и,следовательно,работу по каналам ухудшенного качества . Де-факто дополнительно введен стандарт V.34+( или V.34bis) , расширяющий V.34  до скоростей 33600bps. Используется на коммутируемых и некоммутируемых каналах .

V.42

Стандарт ITU-T для модемной связи, определяющий двухэтапный процесс определения и переговоров для установления протокола LAPM контроля ошибок.В V.42 также поддерживается как альтернативный протокол  МNР Уровней 2-4  контроля ошибок  данных .

V.42 bis

Расширение ITU-T V.42, определяющее специальную схему сжатия данных.Используется во время соединений V.42.

Xmodem

Один из первых в семействе протоколов c контролем  ошибок, используемый для передачи файлов между компьютерами .

XON/XOFF

Стандартные ASCII управляющие символы, используемые для выдачи устройству сигнала прекратить/возобновить передачу данных (принцип программного управления потоком). В большинстве систем набор <Ctrl>-S приводит к посылке XOFF. Некоторые устройства, включая Courier, понимают <Ctrl>-Q как XON; другие- интерпретируют нажатие любой клавиши после <Ctrl>-S как XON.

Ymodem

Протокол с обнаружением ошибок, который может посылать несколько файлов данных одновременно в 1024-байтовых блоках (1k) . Этот протокол может использовать или контрольные суммы , или CRC для проверки ошибок .

Ymodem G

Протокол подобный Ymodem , за исключением того , что не используется проверка ошибок, что  делает этот протокол  более быстрым .Иногда применяют , полагая , что протокол ARQ модемов достаточен для защиты от ошибок .

Zmodem

Протокол подобный xmodem и ymodem . Отличается наличием  пакетного режима передачи , способностью завершать прерванную передачу  файла , возможностью автостарта  и улучшенную эффективностью за счет адаптивно изменяющейся длины фрейма  .

Быстрый справочник

Вступление

Приложение в виде быстрого справочника включает следующую информацию:

- Индикация передней панели (только для внешних модемов)

- Краткое описание команд

- S-регистры

Индикаторы передней панели ( только для внешних модемов)

Символ             Значение                                     Состояние

| АA | Auto Answer/Answer (Автоответ/Ответ) |  | Режим ответа: горит ,когда значение регистра S0 установлено равным 1 и более (режим автоответа) и когда отвечает на звонок. Погашен, когда модем находится в состоянии ВЫЗЫВАЮЩИЙ Мигает при наличии входного вызова . |
| --- | --- | --- | --- |
| CD | Carrier Detect (Обнаружение несущей) |  | Горит, если модем получает правильный сигнал несущей от удаленного модема, означающий, что передача данных возможна. Всегда горит , если цепь CD установлена в режим ON командой &C0. |
| RD | Received Data (Принимаемые данные) |  | Мигает, когда модем посылает биты результирующего кода или принимаемых данных на компьютер или терминал |
| SD | Send Data (Передаваемые данные) |  | Мигает, когда компьютер или терминал передают биты данных на модем. |
| TR | Data Terminal Ready (Терминал готов) |  | Горит, когда модем получает сигнал DTR от компьютера и не &D0. Всегда Горит за счет того, что цепь DTR в модеме активна при установке &D0 (модем игнорирует сигнал по цепи DTR от компьютера). |
| CS | Clear to Send (Готов к передаче) |  | Горит пока модем не снимет сигнал CTS, если включен аппаратный контроль управления потоком передаваемых данных (&H1, &H3). |
| ARQ/ FAX | Error Control/ Fax Operation (Коррекция ошибок/ Режим факса) | Горит в режиме данных: Automatic Repeat Request (автоматическая коррекция ошибок), если модем установлен в &M4 или &M5 и успешно соединился с коррекцией ошибок. Мигает, если модем повторяет данные на удаленный модем. В режиме факса: мигает, индицируя режим факса. |  |
| OH | Off Hook (Трубка поднята) |  | Горит , если модем подключился к телефонной линии. Не горит , если модем положил трубку. |

Краткое описание команд

- Набирайте  команды либо в нижнем, либо в верхнем регистре, но   нельзя при наборе команды использовать комбинацию букв разных регистров. Используйте клавишу Backspace(Забой) для коррекции ошибок. (Вы не можете удалить команду AT, поскольку она запоминается в буфере модема).

- Если команда имеет числовые параметры, а Вы их не вводите, то они принимаются равными нулю. Например, если Вы вводите команду ATB, то она воспринимается как ATB0.

- Перед каждой командой, кроме A/ и +++ и A> должен стоять префикс AT. Команда выполняется при нажатии клавиши возврат каретки (Enter).

- Максимальная длина командной строки равна 60 символам. Модем не считает префикс AT, возврат каретки и пробелы.

Примечание:.Команды по умолчанию отмечены звездочкой * (справа от команды ) . Естественно , что при вводе этих команд  этот символ звездочки вводить не надо !

Набор команд

| $ | Отображает перечень основных команд; а также используется для получения Help по любой команде. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ответ вручную: модем поднимает трубку в режиме ответа. Нажатие любой клавиши отменяет команду. |  |  |  |
| A/ | Повторное выполнение последней команды. Используется в основном для повторного набора номера. Команда не требует префикса AT или возврата каретки. |  |  |  |
| A> | Повторяет 10 раз выполнение последней команды. Эта команда не требует префикса AT и возврата каретки. |  |  |  |
| Any key любая клавиша | Прерывает процесс начала установления соединения по команде D или A и кладет трубку. |  |  |  |
| AT | Командный префикс. Предшествует любой команде, кроме A/ и +++. Используется отдельно для проверки формирования результирующего кода OK. |  |  |  |
| Bn |  | Последовательность ответа модема по стандартам ITU-T или U.S. |  |  |
|  |  |  | B0* | Настроечная комбинация по стандарту ITU-T. |
|  |  |  | B1 | Настроечная комбинация по стандарту U.S. |

| Dn |  | Поднимает трубку и набирает n -определенный номер телефона, где n помимо цифр может включать следующее: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P* |  | Импульсный набор. |  |
|  | T |  | Тональный набор номера |  |
|  | , |  | (Запятая) Пауза 2 секунды. Определяется в регистре S-8. |  |
|  | ; |  | (Точка с запятой) Возвращение в режим Command после набора номер |  |
|  | “ |  | Предшествует буквам при их наличии в телефонном номере |  |
|  | ! |  | ( Восклицательный знак) Переадресация звонка |  |
|  | / |  | Задержка 125 мсек перед тем, как продолжить ввод набора номера |  |
|  | W |  | Ожидание второго тона набора (X2 и X4). Определяется в регистре S6. |  |
|  | @ |  | Набирает, ожидает ответ и продолжает набор (X3 или выше). |  |
|  | R |  | Переводит вызывающий модем после набора им номера в отвечающий режим (реверсирование режимов). |  |
|  | #,* |  | Расширенные тоны набора(touch tone) и pad тоны |  |
| DL |  |  |  | Повторение последнего набора номера |
| DSn |  |  |  | Набирает телефонный номер, хранящийся в NVRAM в ячейке n(n=0-3). Номера телефонов запоминаются при помощи команды &Zn=s. |
| D$ |  |  |  | Отображает перечень команд, используемых при наборе номера. |

| En | Устанавливает локальное (местное) эхо |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 | Локальное эхо выключено (OFF). |
|  |  | E1* | Модем посылает обратно на дисплей компьютера команды, вводимые с клавиатуры. |

| Fn | Устанавливает локальное эхо в ON или OFF при установленном сеансе связи (online) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F0 | Локальное эхо включено (ON). Модем посылает на ваш экран копию данных, которые он посылает на удаленную систему. |
|  |  | F1* | Локальное эхо выключено (OFF). Однако, принимающая система может послать эхо получаемых данных обратно удаленной системе (очень полезно для контроля ) |

| Hn | Положить (ON)/поднять (OFF) трубку |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H0 | Модем кладет трубку (goes on hook) |
|  |  | H1 | Модем снимает трубку (goes off hook) |

| In | Отображает следующую информацию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I0 | 4-х разрядный код модема |  |
|  |  | I1 | Результат подсчета контрольной суммы ROM |  |
|  |  | I2 | Результат подсчета контрольной суммы RAM |  |
|  |  | I3 | Тип модема |  |
|  |  | I4 | Текущие установки модема |  |
|  |  | I5 | Установки, хранящиеся в NVRAM |  |
|  |  | I6 | Диагностика соединения |  |
|  |  | I7 | Конфигурация модема |  |
|  |  | I9 |  | Информация Plug and Play |
|  |  | I11 |  | Статистика вызова |
| Ln | Управляет уровнем громкости встроенного динамика(только для внутреннего модема ) |  |  |  |
|  |  | L0 | Низкий |  |
|  |  | L1 | Низкий |  |
|  |  | L2* | Средний |  |
|  |  | L3 | Высокий |  |

| Mn | Управляет работой встроенного динамика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M0 |  |  | Динамик всегда выключен (OFF). |
|  |  | M1* |  |  | Динамик включен (ON) до тех пор, пока не произошло соединение (CONNECT) |  |
|  |  | M2 |  |  | Динамик всегда включен (ON). |  |
|  |  | M3 |  |  | Динамик включен (ON)после набора номера до тех пор, пока не произошло соединение (CONNECT). |  |
| On | Возвращает в режим передачи данных ( online) из командного режима |  |  |  |  |  |
|  |  | O0 |  |  | Возврат в режим online |  |
|  |  | O1 |  |  | Возврат в режим online с повторной взаимной настройкой (retrain) модемов |  |
| P | Устанавливает импульсный набор номера (для телефонных линий, которые не поддерживают тональный набор). |  |  |  |  |  |
| Qn | Отображает/подавляет результирующие коды , выдаваемые модемом компьютеру |  |  |  |  |  |
|  |  | Q0* |  |  | Отображает результирующие коды. |  |
|  |  | Q1 |  |  | Quiet режим; результирующие коды подавляются |  |
|  |  | Q2 |  |  | Отображение результирующих кодов только в вызывающем режиме модема. |  |
| Sr.b=n | Устанавливает бит .b регистра r в состояние n ,где n =0 (OFF) или 1 (ON) |  |  |  |  |  |
| Sr=n | Заносит значения n в регистр r. (См. перечень установок S-регистров). |  |  |  |  |  |
| Sr? | Отображает содержимое регистра Sr. |  |  |  |  |  |
| S$ | Отображает перечень S-регистров. (См. перечень установок S-регистров). |  |  |  |  |  |
| T | Устанавливает режим тонального набора |  |  |  |  |  |
| Vn | Отображает результирующие коды в виде цифр или слов |  |  |  |  |  |
|  | V0 |  |  | Отображает коды в виде цифр |  |  |
|  | V1* |  |  | Отображает коды в виде слов |  |  |
| Xn | Устанавливает содержание отображаемых модемом на экране компьютера результирующих кодов. По умолчанию X4. |  |  |  |  |  |

Установки Xn

| Результирующие коды |  | X0 |  | X1 |  | X2 | X3 |  | X4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/OK |  | * |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 1/CONNECT |  | * |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 2/RING |  | * |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 3/No CARRIER |  | * |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 4/ERROR |  | * |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 5/CONNECT 1200 |  |  |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 6/NO DIAL TONE |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |
| 7/BUSY |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |
| 8/NO ANSWER *) |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |
| 10/CONNECT 2400 |  |  |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 13/CONNECT 9600 |  |  |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 18/CONNECT 4800 |  |  |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 20/CONNECT 7200 |  |  |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 21/CONNECT 12000 |  |  |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 25/CONNECT 14400 |  |  |  | * |  | * | * |  | * |  |
| 43/CONNECT 16800 |  |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 85/CONNECT 19200 |  |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 91/CONNECT 21600 |  |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 99/CONNECT 24000 |  |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 103/CONNECT 26400 |  |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 107/CONNECT 28800 |  |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 151/CONNECT 31200 |  |  |  |  | * |  |  | * |  | * |
| 155/CONNECT33600 |  |  |  |  | * |  |  | * |  | * |

Функции

| Адаптивный набор номера |  |  | * | * | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидание второго ответа станции (W) |  |  | * |  | * |
| Ожидание ответа (@) |  |  |  | * | * |
| Быстрый набор |  |  | * |  | * |

* ) Требует @ в строке набора номера; заменяет NO CARRIER

| Yn | Устанавливает конфигурацию по умолчанию при включении питания и сбросе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y0* |  |  |  | По умолчанию профиль 0 установленный в NVRAM |  |
|  | Y1 |  |  |  | По умолчанию профиль 1 установленный в NVRAM |  |
|  | Y2 |  |  |  |  | Общий шаблон (&F0) |
|  | Y3 |  |  |  |  | Аппаратное управление потоком (F1) |
|  | Y4 |  |  |  |  | Программное управление потоком (F2) |
| Y11 | Специальная команда для измерения амплитудно-частотной характеристики канала .Направление от удаленного модема к локальному.Только при V.34 после перехода из online в командный (+++). |  |  |  |  |  |
| Zn | Сброс модема |  |  |  |  |  |
|  | Z0 | Сброс модема в профиль NVRAM, выбранный командой Y |  |  |  |  |
|  | Z1 | Сброс модема в профиль 0 NVRAM |  |  |  |  |
|  | Z2 | Сброс модема в профиль 1 NVRAM |  |  |  |  |
|  | Z3 | Сброс модема в профиль 0 заводской установки ( эквивалентна команде &F0 ). |  |  |  |  |
|  | Z4 | Сброс модема в профиль 1 заводской установки ( эквивалентна команде &F1 ). |  |  |  |  |
|  | Z5 | Сброс модема в профиль 2 заводской установки ( эквивалентна команде &F2 ). |  |  |  |  |
| &$ | Отображает перечень расширенных (&) команд |  |  |  |  |  |
| &An | Позволяет/ запрещает результирующие коды |  |  |  |  |  |
|  | &A0 |  |  | Запрещает результирующие коды ARQ |  |  |
|  | &A1 |  |  | Разрешает результирующие коды ARQ |  |  |
|  | &A2 |  |  | Добавляется индикацию стандарта модуляции серии V. |  |  |
|  | &A3* |  |  | Добавляются индикация протоколов LAPM/MNP/NONE (коррекции ошибок) и V.42bis/MNP5( компрессии данных) . |  |  |
| &Bn | Управляет скоростью работы последовательного порта модема |  |  |  |  |  |
|  | &B0 |  |  | Изменяющаяся, зависит от скорости установленной связи |  |  |
|  | &B1* |  |  | Фиксированная скорость последовательного порта |  |  |
|  | &B2 |  |  | Фиксированная для ARQ режима и изменяющаяся для режима без- ARQ |  |  |
| &Cn | Управляет сигналом определения несущей (CD) |  |  |  |  |  |
|  | &C0 |  |  | CD всегда активно |  |  |
|  | &C1* |  |  | Состояние цепи CD зависит от обнаружения или необнаружения сигнала CD |  |  |
| &Dn | Управляет использованием сигнала DTR в модеме |  |  |  |  |  |
|  | &D0 |  |  | Сигнал DTR в модеме всегда активен и не зависит от сигнала DTR компьютера |  |  |
|  | &D1 |  |  | Зарезервирован |  |  |
|  | &D2* |  |  | DTR нормально функционирует. Сигнал DTR от компьютера управляет модемом |  |  |
| &Fn | Загрузка непрограммируемых фабричных установок |  |  |  |  |  |
|  | &F0 |  |  | Загрузка заводского шаблона установок профиля 0 |  |  |
|  | &F1 |  |  | Загрузка заводского шаблона установок профиля 1 с аппаратным управлением потоком |  |  |
|  | &F2 |  |  | Загрузка заводского шаблона установок профиля 2 с программным управлением потоком |  |  |
| Gn | Установка защитного тона (тона подавления эхо-заградителей ) . Применяется на каналах очень большой протяженности и спутниковых каналах . |  |  |  |  |  |
|  | &G0* |  |  | Защитный тон выключен; для США и Канады |  |  |
|  | &G1 |  |  | Защитный тон 550 Гц, для России и некоторых европейских стран. Требуется установка B0. |  |  |
|  | &G2 |  |  | Защитный тон 1800 Гц для Великобритании, требуется установка B0. |  |  |
| &Hn | Управление потоком передаваемых данных (TD) .См. также &R0 . |  |  |  |  |  |
|  | &H0 |  |  | Управление потоком отключено |  |  |
|  | &H1* |  |  | Аппаратное управление потоком по цепи Clear To Send (CTS) |  |  |
|  | &H2 |  |  | Программное управление потоком (символами XON/XOFF) |  |  |
|  | &H3 |  |  | Аппаратное и программное управление потоком |  |  |
| &In | Устанавливает программное управление потоком принимаемых данных (RD) См. также &Rn. |  |  |  |  |  |
|  | &I0* |  |  | Программное управление потоком отключено |  |  |
|  | &I1 |  |  | XON/XOFF для вашего модема и удаленной системы |  |  |
|  | &I2 |  |  | XON/XOFF только для вашего модема |  |  |
| &Kn | Разрешает/Запрещает компрессию данных |  |  |  |  |  |
|  | &K0 |  |  | Компрессия данных запрещена |  |  |
|  | &K1* |  |  | Автоматически включается/выключается |  |  |
|  | &K2 |  |  | Компрессия данных разрешена |  |  |
|  | &K3 |  |  | Компрессия MNP5 запрещена |  |  |
| &Mn | Устанавливает коррекцию ошибок (ARQ) для передачи данных на скорости 1200 бит/ сек и выше |  |  |  |  |  |
|  | &M0 |  |  | NORMAL (Нормальный) режим. Коррекция ошибок запрещена, но применяется буферизация данных и согласование скоростей интерфейса |  |  |
|  | &M1 |  |  | Зарезервировано |  |  |
|  | &M2 |  |  | Зарезервировано |  |  |
|  | &M3 |  |  | Зарезервировано |  |  |
|  | &M4 * |  |  | NORMAL (Нормальный) режим или ARQ |  |  |
|  | &M5 |  |  | Режим только ARQ |  |  |
| &Nn | Устанавливает максимальную скорость связи. Если связь не установлена при данной скорости, модем кладет трубку. |  |  |  |  |  |
|  | &N0* |  |  | Любая из допустимых |  |  |
|  | &N1 |  |  | 300 бит/сек |  |  |
|  | &N2 |  |  | 1200 бит/сек |  |  |
|  | &N3 |  |  | 2400 бит/сек |  |  |
|  | &N4 |  |  | 4800 бит/сек |  |  |
|  | &N5 |  |  | 7200 бит/сек |  |  |
|  | &N6 |  |  | 9600 бит/сек |  |  |
|  | &N7 |  |  | 12000 бит/сек |  |  |
|  | &N8 |  |  | 14400 бит/сек |  |  |
|  | &N9 |  |  | 16800 бит/сек |  |  |
|  | &N10 |  |  | 19200 бит/сек |  |  |
|  | &N11 |  |  | 21600 бит/сек |  |  |
|  | &N12 |  |  | 24000 бит/сек |  |  |
|  | &N13 |  |  | 26400 бит/сек |  |  |
|  | &N14 |  |  | 28800 бит/сек |  |  |
|  | &N15 |  | 31200 бит/сек |  |  |  |
|  | &N16 |  | 33600 бит/сек |  |  |  |

Примечание: Когда &N используется совместно с &U, &N устанавливает наивысшую скорость, при которой модем организует соединение,а &U-низшую , при которой модем организует соединение. Фабричные установки для этих величин по умолчанию должны подходить для большинства пользователей.

|  | &N=0 | &N>0 |
| --- | --- | --- |
| &U0 | Соединение между Вашим и удаленным модемом на самой высокой возможной скорости | Скорость соединения определяется &N |
| &U>0 | Соединение на любой скорости, выше величины &U | Соединение на любой скорости между &N и&U |

| &Pn |  |  |  |  | Устанавливает соотношение замыкание/размыкание для импульсного набора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | &P0* |  |  |  | Для России/США/Канады соотношение 39%/61% |  |
|  |  |  |  |  | &P1 |  |  |  | Для Великобритании соотношение 33%/67% |  |
| &Rn |  | Устанавливает аппаратное управление потоком принимаемых данных (RD) с помощью сигнала по цепи RTS интерфейса компьютер-модем (См. также &In и &Hn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | &R0 |  |  |  | Зарезервировано |  |  |
|  |  |  |  | &R1 |  |  |  | Модем игнорирует RTS |  |  |
|  |  |  |  | &R2* |  |  |  | Принятые данные посылаются на компьютер только когда сигнал RTS активен |  |  |
| &Sn |  | Управляет функционированием сигнала по цепью DSR (от модема к компьютеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | &S0* |  |  |  |  |  | DSR всегда активен (всегда ON) |  |  |  |
|  | &S1 |  |  |  |  |  | Модем управляет DSR |  |  |  |
| &Tn |  | Запускает тестовые режимы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | &T0 |  |  |  |  |  | Окончание теста |  |  |  |
|  | &T1 |  |  |  |  |  | Тестирование с помощью аналогового шлейфа |  |  |  |
|  | &T2 |  |  |  |  |  | Зарезервировано |  |  |  |
|  | &T3 |  |  |  |  |  | Тестирование при Локальном цифровом шлейфе |  |  |  |
|  | &T4 |  |  |  |  |  | Разрешает организацию цифрового шлейфа в локальном модеме для Удаленного тестирования |  |  |  |
|  | &T5* |  |  |  |  |  | Запрещает организацию цифрового шлейфа в локальном модеме для Удаленного тестирования |  |  |  |
|  | &T6 |  |  |  |  |  | Запускает тестирование с помощью удаленного цифрового шлейфа |  |  |  |
|  | &T7 |  |  |  |  |  | Самотестирование с удаленным цифровым шлейфом и подсчетом ошибок |  |  |  |
|  | &T8 |  |  |  |  |  | Самотестирование с аналоговым шлейфом и подсчетом ошибок |  |  |  |
| &Un |  | Устанавливает минимально допустимую скорость связи, если установлено не &U0. &Nn является максимально допустимым значением скорости связи. См. &Nn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | &U0 * |  |  |  |  |  | Запрещен |  |  |  |
|  | &U1 |  |  |  |  |  | 300 бит/сек |  |  |  |
|  | &U2 |  |  |  |  |  | 1200 бит/сек |  |  |  |
|  | &U3 |  |  |  |  |  | 2400 бит/сек |  |  |  |
|  | &U4 |  |  |  |  |  | 4800 бит/сек |  |  |  |
|  | &U5 |  |  |  |  |  | 7200 бит/сек |  |  |  |
|  | &U6 |  |  |  |  |  | 9600 бит/сек |  |  |  |
|  | &U7 |  |  |  |  |  | 12000 бит/сек |  |  |  |
|  | &U8 |  |  |  |  |  | 14400 бит/сек |  |  |  |
|  | &U9 |  |  |  |  |  | 16800 бит/сек |  |  |  |
|  | &U10 |  |  |  |  |  | 19200 бит/сек |  |  |  |
|  | &U11 |  |  |  |  |  | 21600 бит/сек |  |  |  |
|  | &U12 |  |  |  |  |  | 24000 бит/сек |  |  |  |
|  | &U13 |  |  |  |  |  | 26400 бит/сек |  |  |  |
|  | &U14 |  |  |  |  |  | 28800 бит/сек |  |  |  |
|  | &U15 |  |  |  |  |  | 31200 бит/сек |  |  |  |
|  | &U16 |  |  |  |  |  | 33600 бит/сек |  |  |  |
| &Wn |  | Записывает текущие конфигурации в NVRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | &W0 |  |  |  |  |  | Модифицирует NVRAM по шаблону конфигурации 0 (Y0) |  |  |  |
|  | &W1 |  |  |  |  |  | Модифицирует NVRAM по шаблону конфигурации 1 (Y1) |  |  |  |
| &Yn |  | Устанавливает управление сигналом разрыва ( Break) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | &Y0 |  |  |  |  | Очищает буфер и не посылает Break |  |  |  |  |
|  | &Y1* |  |  |  |  | Очищает буфер и посылает Break |  |  |  |  |
|  | &Y2 |  |  |  |  | Дожидается освобождения буфера и посылает Break |  |  |  |  |
|  | &Y3 |  |  |  |  |  |  | Зарезервировано |  |  |
| &Zn =s |  | Записывает в NVRAM текущую строку телефонного номера s в ячейку с номером n , где n=0-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &Zn=L |  | Записывает в NVRAM последнюю выполненную строку набора в ячейку с номером n , где n=0-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &Zn? |  | Отображает телефонный номер , хранящийся в ячейке n (n=0-3) NVRAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Ctrl>C |  |  | Окончание отображения help-экранов |  |  |  |  |  |  |  |
| <Ctrl>K |  |  | Окончание отображения help-экранов |  |  |  |  |  |  |  |
| <Ctrl>S |  |  | Пауза в отображении help-экранов |  |  |  |  |  |  |  |
| +++ |  |  | Командная последовательного перехода из режима передачи данных текущего сеанса связи (online) в командный режим |  |  |  |  |  |  |  |

S-Регистры

Примечание: Для того, чтобы изменить установку, используйте команду ATSr=n, где r-номер регистра, а n -десятичное значение  от 0-255 ( если не приводятся другие значения) , которое необходимо установить в регистре.

| Регистр |  | По умол- чанию |  |  | Функция |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 |  | 0 |  |  | Устанавливает количество звонков для ответа в режиме автоответа. При S=0 автоответ отключен. |  |  |  |  |
| S1 | 0 |  |  | Считает и запоминает количество звонков от входящего вызова (только чтение). |  |  |  |  |  |
| S2 | 43 |  |  | Хранит десятичный ASCII код для символа выхода в командный режим. По умолчанию символ + . |  |  |  |  |  |
| S3 | 13 |  |  | Хранит десятичный ASCII код для символа <CR> (Carriage Return- возврат каретки). |  |  |  |  |  |
| S4 | 10 |  |  | Хранит десятичный ASCII код для символа <LF> ( Line Feed - перевод строки). |  |  |  |  |  |
| S5 | 8 |  |  | Хранит десятичный ASCII код символа <BS> (Backspace -забой). |  |  |  |  |  |
| S6 | 2 |  |  | Количество секунд, которое модем ждет, а затем набирает номер вне зависимости от наличия тона ответа станции (dial tone) -”слепой” набор. Однако, если значение Xn установлено равным X2 или X4, то: -при обнаружении dial tone модем сразу же начинает набирать номер -если dial tone не обнаружен в течение этого времени, то модем кладет трубку и выдает компьютеру сообщение NO DIAL TONE |  |  |  |  |  |
| S7 | 60 |  |  | Количество секунд, которое модем ждет несущую ( или ответ?) противоположного модема(время ожидания связи). Если в течение этого времени несущая не будет обнаружена (связь не будет установлена), то модем выдаст компьютеру сообщение NO CARRIER и положит трубку. |  |  |  |  |  |
| S8 | 2 |  |  | Устанавливает в секундах продолжительность паузы (,) в команде Набора Номера. |  |  |  |  |  |
| S9 | 6 |  |  | Устанавливает ( в десятых долях секунды) продолжительность времени, в течение которого ваш модем должен обнаружить несущую противоположного модема после того , как она появилась на входе приемника. Если в течение этого времени несущая не будет обнаружена, то модем выдаст компьютеру сообщение NO CARRIER. |  |  |  |  |  |
| S10 | 7 |  |  | Устанавливает продолжительность времени в десятых долях секунды, которое модем ждет после потери несущей перед тем, как положить трубку. Это защитное время позволяет модему отличить помехи и другие нарушения на линии, кратковременно прерывающие связь, от настоящего разъединения ( когда удаленный модем кладет трубку). Примечание: Если Вы устанавливаете S10=255, то модем не будет класть трубку при потере несущей частоты. Однако ,при пропадании DTR модем все равно отключится от линии (положит трубку) |  |  |  |  |  |
| S11 | 70 |  |  | Устанавливает продолжительность посылки и интервала в миллисекундах для тонального набора |  |  |  |  |  |
| S12 | 50 |  |  | Устанавливает продолжительность в пятидесятых долях секунды защитного времени между элементами Escape последовательности (+++) |  |  |  |  |  |
| S13 |  |  | 0 |  |  | Побитно устанавливаемый регистр. Выберите биты, которые Вы хотите установить, и запишите в регистр S13 общее число. Номер бита, его значение и выполняемая им функция приведены в таблице. Например, ATS13=17 включает бит 0 (значение 1) и бит 4 (значение 16). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бит | Значение | Результат |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | Сброс при пропадании DTR |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | Уменьшение буфера передачи для non-MNP режима с 1,5Кбайт до 128 байт *) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | Устанавливает функцию “удалить” клавиши Backspace |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 | Автоматический набор номера, хранившегося в NVRAM в ячейке 0 при переходе сигнал DTR в состояние ВКЛЮЧЕНО (ON). |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 16 | Автоматический набор номера, хранившегося в NVRAM в ячейке 0 при включении питания и перезагрузке |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 32 | Зарезервировано |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 64 | Зарезервировано |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | 128 | Разъединяет при escape коде +++ |

*) Примечание :Без-ARQ буфер в 1,5Кбайт позволяет организовать передачу данных с помощью протоколов передачи файлов типа Xмодем и Ymodem без использования управления потоком .Буфер в 128байт позволяет удаленным пользователям с более медленными модемами остановить прокрутку данных на экране. Когда удаленные пользователи посылают Вашему компьютеру XOFF(Ctrl-S) и Вы останавливаете передачу,то данные, поступающие из буфера Вашего модема , не превышают размер их экрана. Это очень полезно в ситуациях, когда удаленное устройство модем/принтер теряет знаки.

| S14 |  | Зарезервировано |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S15 | 0 |  | Побитно устанавливаемый регистр . Для установки битов регистра см. инструкции к S13. |  |  |  |
|  |  | Бит |  | Значение | Результат |  |
|  |  | 0 |  | 1 | Запрещает ARQ/MNP для V.22 bis |  |
|  |  | 1 |  | 2 | Запрещает ARQ/MNP для .22 bis |  |
|  |  | 2 |  | 4 | Запрещает ARQ/MNP для V.32/V.32 bis |  |
|  |  | 3 |  | 8 | Запрещает MNP настроечную комбинацию |  |
|  |  | 4 |  | 16 | Запрещает MNP уровень 4 |  |
|  |  | 5 |  | 32 | Запрещает MNP уровень 3 |  |
|  |  | 6 |  | 64 | Несовместимость MNP |  |
|  |  | 7 |  | 128 | Запрещает операции V.42 |  |

|  | S16 |  | 0 | Побитно устанавливаемый тестовый регистр. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бит |  |  | Значение | Результат |  |
|  |  |  | 0 |  |  | 1 | Зарезервировано |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 | Тест проверки тонального набора номера. |  |
|  |  |  | 2-7 |  |  | 4-128 | Зарезервировано |  |
| S17 |  | 0 |  |  | Зарезервировано |  |  |  |

| S18 | 0 |  | Таймер тестирования для тестирования при помощи шлейфов ( команды &Tn ).Установите время тестирования в секундах перед тем, как будет подана команда тестирования . Модем автоматически вернется в командный режим по истечению этого времени. При значении 0 таймер отключается. Допустимые значения 1-225 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S19 | 0 |  | Устанавливает время неактивности ( в минутах), оцениваемое таймером неактивности. Таймер начинает работать, когда приостанавливается передача активных данных; по истечении установленного времени модем кладет трубку. S19=0 отключает таймер. |  |  |
| S20 | 0 |  | Зарезервировано |  |  |
| S21 | 10 |  | Устанавливает длительность ,кратную 10-миллисекундному интервалу , сигнала Break , посылаемого модемом в компьютер ; применяется в режиме MNP или V.42 только. |  |  |
| S22 | 17 |  | Хранит десятичный ASCII код для символа XON. |  |  |
| S23 | 19 |  | Хранит десятичный ASCII код для символа XOFF. |  |  |
| S24 | 0 |  | Зарезервировано |  |  |
| S25 | 5 |  | Устанавливает продолжительность ( в сотых долях секунды) пропадания DTR, в течение которого модем не воспринимает случайное пропадание DTR как сброс. (Большинство пользователей использует значение по умолчанию; этот регистр удобен для обеспечения совместимости с устаревшими системами, работающими со старым программным обеспечением). |  |  |
| S26 | 0 |  | Зарезервировано. |  |  |
| S27 | 0 |  | Побитно устанавливаемый регистр. Для установки регистра см. инструкции к S13. |  |  |
|  |  | Бит |  | Значение | Результат |
|  |  | 0 |  | 1 | Позволяет использовать модуляцию ITU-T V.21 300 бит/сек; в режиме V.21 модем отвечает как на на местные вызовы так и на международные (например, США и Канада), но устанавливает только V.21 соединения. (По умолчанию Bell-103) |
|  |  | 1 |  | 2 | Разрешает некодированную модуляцию в режиме V.32 (без решетчатого кодирования). Редко используемая часть рекомендаций ITU-T V.32. |
|  |  | 2 |  | 4 | Запрещает V.32 модуляцию. |
|  |  | 3 |  | 8 | Запрещает ответный тон 2100Гц.,позволяя более быстро соединиться двум V.42 модемам |
|  |  | 4 |  | 16 | Разрешает в режиме V.23 обратный канал |
|  |  | 5 |  | 32 | Запрещает режим V.32 bis. |
|  |  | 6 |  | 64 | Зарезервировано |
|  |  | 7 |  | 128 | Режим программной совместимости. Некоторые виды необычного программного обеспечения не способны работать, если скорости обмена 7200, 12000 или 14400бит/сек. Эта установка бита 7 заменяет эти скорости обмена на 9600бит/сек. Однако, реальное значение скорости работы можно увидеть по команде ATI6 |

| S28 |  | 0 |  |  |  |  | Эмулирует тоны ответа V.32 для быстрых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |  |  |  |  | Значение по умолчанию, все времена в десятых долях секунды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 255 |  |  |  |  | Запрещает все соединения, кроме V.32 на скорости 9600 бит/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S29 | 20 |  |  |  |  | Устанавливает длительность в десятых долях секунды таймера fallback режима ответа V.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S30 | 0 |  |  |  |  | Зарезервировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S31 | 128 |  |  |  |  | Управление уровнем speakerphone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S32 |  |  | 2 |  | Побитно устанавливаемый регистр. Для установки регистра см. инструкции к S13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бит |  |  |  |  | Значение |  |  | Результат |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | Разрешает индикацию V.8 вызова |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | Разрешает режим V.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | Запрещает модуляцию V.FC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  | Запрещает модуляцию V.34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 |  |  | Запрещает поддержку 33600 бит/сек |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 32 |  |  | Зарезервировано |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 64 |  |  | Зарезервировано |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 128 |  |  | Зарезервировано |  |  |  |  |
| S33 | 0 |  |  |  |  | Побитно устанавливаемый регистр. Для установки регистра см. инструкции к S13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бит |  |  |  |  | Значение |  | Результат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | Запрещает скорость символов 2400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | Запрещает скорость символов 2743 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | Запрещает скорость символов 2800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  | Запрещает скорость символов 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 |  | Запрещает скорость символов 3200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 32 |  | Запрещает скорость символов 3429 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 64 |  | Зарезервировано |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 128 |  | Запрещает формирование (shaping) |  |  |  |  |  |
| S34 | 0 |  |  |  |  | Побитно устанавливаемый регистр. Для установки регистра см. инструкции к S13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бит |  |  | Значение |  | Результат |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | Запретить решетчатое кодирование 8S-2D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | Запретить решетчатое кодирование 16S-4D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | Запретить решетчатое кодирование 32S-2D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  | Запретить решетчатое кодирование 64S-4D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  | 16 |  | Запретить нелинейное кодирование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 32 |  | Запретить девиацию уровня передачи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  | 64 |  | Запретить в передатчике предкоррекцию наклонных искажений (Pre-emphasis) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  | 128 |  | Запретить в передатчике предкоррекцию с Решающей Обратной связью от удаленного приемника (Pre-coding) |  |  |  |  |  |  |

| S35-37 |  | Зарезервировано |
| --- | --- | --- |
| S38 | 0 | Устанавливает задержку в секундах перед тем, как положить трубку и очистить буфер передачи, если сигнал DTR потерян во время ARQ-соединения. Это дает время удаленному модему подтвердить получение всех передаваемых данных перед разъединением. Значение по умолчанию -0: модем немедленно кладет трубку при потере сигнала DTR. Эта опция применима только при соединениях, прерываемых сигналами DTR. Если модем получает команду ATH, то он игнорирует S38 и немедленно кладет трубку. |

Правовая и регламентирующая информация

Ограниченная гарантия

U.S. Robotics Access Corp. гарантирует оптовым и другим покупателям , что в этом изделии отсутствуют дефекты , связанных с  материалами , из которых оно изготовлено  или с процессом его производства в течение пяти лет со дня покупки. В течение гарантийного периода при наличии подтверждения покупки, изделие ремонтируется или заменяется (такой же  или аналогичной моделью , которая может быть была отреставрирована) по усмотрению U.S.Robotics’ без оплаты как деталей, так и труда. Эта ограниченная гарантия не  сохраняется если изделие имело несанкционированные доработки или модифицировалось,  использовалось несоответствующим образом  или эксплуатировалось в аварийных рабочих условиях  (включалось без ограничения времени , гроза и повышенная влажность).

ЭТА ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВАМ НЕПРЕРЫВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .

ТОЛЬКО РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА, КАК ПРЕДУСМОТРЕНО В ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО  ПОКУПАТЕЛЯ.

ЭТА ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ  ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ,ЯВНО ИЛИ НЕЯВНО , ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ , ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО РАНГА  ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ  ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЦЕЛИ.

U.S.. ROBOTICS НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ  ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ ХАРАКТЕРА , ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОТЕРЮ ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ, ОТКАЗ РЕАЛИЗОВАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ ВЫГОДЫ, ПОТЕРЮ  ДАННЫХ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЕ  НА ОБОРУДОВАНИИ И ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВ ПОКУПАТЕЛЯ ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ , ДАЖЕ ЕСЛИ U.S.. ROBOTICS УВЕДОМЛЯЛСЯ  ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА .

Эта ограниченная гарантия дает Вам специфические допустимые права. Вы можете иметь другие, которые изменяются в зависимости от государства.

Некоторые государства не разрешают исключать или ограничивать ответственность за непредвиденные или последующие убытки или вводят ограничения относительно продолжительности гарантии, так что вышеприведенные исключения или ограничения могут к Вам не относиться. Эта гарантия дает Вам определенные юридические права .Вы можете также иметь другие права, различные в зависимости  от государства.

Чтобы получать обслуживание по этой ограниченной гарантии , войдите в контакт с Отделом Технической поддержки U.S .Robotics по тел . в США 847-982-5151 или почтой

8100 N. McCormick Blvd., U1 Receiving , Skokie, Illinois 60076-2999. Вам будет дан Сервисный Порядковый Номер Ремонта ("SRO") , чтобы помочь U.S. Robotics следить за Вашим ограниченным гарантийным запросом. Как только Вы получите Ваш номер SRO , только тогда  перешлите изделие в U.S.. Robotics по вышеупомянутому адресу , обеспечив почтовые расходы по пересылке . Включите доказательство даты приобретения.

ВАЖНО: Если Вы посылаете Ваш модем , упакуйте его надежно, и убедитесь , что Ваш SRO номер видим  вне упаковочного  пакета.

Регламентирующие требования подключения факс-модемов к

телефонным линиям сетей связи в России.

На всей территории Российской Федерации подключение модемов , факс модемов к телефонным сетям общего пользования должно производиться только  после получения соответствующего разрешения местного узла связи . Подключение производится специалистами узла или фирм .Фирмы должны иметь соответствующие права , предоставленные государственными органами связи . Использовать можно только те модемы или факс- модемы , которые имеют Сертификат Министерства Связи Российской Федерации и не истек срок  действия этого Сертификата. Сертификаты выдаются  заявителям сертификации.

Помехи радио и телевидению

В модеме генерируются и используются импульсные сигналы радиочастотного и телевизионного диапазонов, и, если он установлен и используется не должным образом, с нарушением инструкций изготовителя, то может оказывать влияние на радио и телевизионный прием.  Модемы Sportster  были проверены  Федеральной Комиссии по Связи США (FCC) по уровню излучаемых радиопомех (класс B, 15 часть правил FCC). Эти правила разработаны для обеспечения приемлемой защиты от радиопомех в жилых помещениях .Они  соответствуют  Стандартам США..

Однако, нет никакой гарантии, что в реальных условиях не будет влияния помех на  радио и телевизионный прием. Если модем оказывает влияние , что Вы можете это определить по работе Ваших домашних радиосредств, когда модем включается или отключается от компьютера , то попытайтесь исправить ситуацию с помощью следующих мер:

- применяйте для телевизионного приема только наружную антенну;

- переориентируйте принимающую антенну телевизора или радиоприемника , если она комнатная ;

- измените взаимное расположение компьютера и модема относительно ваших  радио или телевизионного приемников ;

- обеспечьте  питание компьютера/модема  и радио или телевизионного приемников, таким образом, чтобы они питались от разных фаз сети, если это возможно.

- применяйте дополнительные подавители помех для питания компьютера и модема.

При необходимости проконсультируйтесь с Вашим дилером или опытным радио/телевизионным техником.

Вы можете воспользоваться следующим буклетом, подготовленным FCC:

How to Indentify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Как определить и устранить радио и телевизионные интерференционные проблемы)

Stock No. 004-000-0345-4

U.S. Government Printing Office

Washington, DC 20402

В соответствии с частью 15 правил FCC пользователь предупреждается, что любое изменение, внесенное в оборудование без санкций FCC, запрещено, так как может привести к увеличению радиопомех.