| 1 Подсистемы и функциональные узлы ЭВМ. | 2 Одноканальная системы массового обслуживания с отказами, многоканальная система массового обслуживания с отказами. Одноканальная и многоканальная СМО с отказами В качестве примера рассмотрим одноканальную систему массового обслуживания (например, одну телефонную линию), в которой заявка, заставшая канал занятым, не становится в очередь, а покидает систему (получает «отказ»). Это—-дискретная система с непрерывным временем и двумя возможными состояниями: х0—канал свободен, х1 — канал занят. Переходы из состояния в состояние обратимы. Схема возможных переходов показана на рис. 19.2.2. Для n-канальной системы такого же типа схема возможных переходов показана на рис. 19.2.3. Состояние х0—все каналы свободны; х1—занят ровно один канал, х2—занято ровно два канала и т. д, 3 Характеристика и назначение основных обласией внутренней памяти: стандартной, EMS, UMA, HMA, XMS. Вся адресуемая внутренняя память делится на 3 области: - Область стандартной памяти – CMA – имеет адреса 00000 h-9FFFF h. В ней логически размещается стандартная память (640Кб). Стандартная память доступна DOS и программам реального режима, относится к типу RAM=ОЗУ. - Область верхней памяти – UMA – имеет адреса А0000 h-FFFFF h, объем =384 Кб. Верхняя память зарезервирована для системных нужд. В ней находятся видеопамять, BIOS, области буферной памяти адаптеров и дополнительные модули ОЗУ и ПЗУ. Обычно используется не в полном объеме. - Область дополнительной (расширенной) памяти – ХМА – адреса выше 100000 h. Дополнительная память непосредственно доступна только в защищенном режиме. В ней выделяется область 100000 h-10FFFF h (высокая память, HMA) – единственная область расширенной памяти, доступная в реальном режиме. Эту область драйвер HIMEM.SYS делает доступной для размещения ядра DOS с целью экономии стандартной памяти. Дополнительная память – область всей физической памяти, расположенной в адресном пространстве выше 1 МБ. Ее объем указывается после выполнения теста начального включения ПК в строке Extended Memory. Отображаемая память EMS – программная спецификация использования дополнительной памяти DOS-программами реального режима через 4 страницы по 16 Кб. Эти страницы, расположенные в области UMA, могут отображать любую область дополнительной памяти. Пригодна для хранения данных, но не исполняемого в данный момент программного кода, используется в основном старым программным обеспечением. Расширенная память XMS – программная спецификация использования дополнительной памяти DOS-программами через переключение в защищенный режим и обратно. Поддерживается драйвером HYMEM.SYS. Высокая память, HMA – адресуется непосредственно без переключения режимов работы микропроцессора, поэтому может использоваться для хранения и данных, и программ. |  |
| --- | --- | --- |