Сравнительный анализ модемов для Российских телефонных линий.

ZyXEL U-336E:

Тайваньская фирма ZyXEL - наверное одна из наиболее прогрессивных компаний по производству модемов во всем мире. Ее модемы быстры, надежны, удобны, отличаются не плохим дизайном и уникальной внутренней архитектурой. Факс-модем ZyXEL U-336E, который был выбран для тестирования - модель скорее для профессионалов, чем для широкого потребителя, она не имеет голосовых функций и не отличается сверхсовременным дизайном. По основным функциям этот модем не только не уступает пользовательским моделям ZyXEL Omni и ZyXEL Elite, но превосходит их. Протокол v.34 позволяет развивать скорость до 33600 бод, а сжатие и коррекция ошибок v.42bis обеспечит безопасное и надежное соединение.

При тестировании  на АТС (327) с одним Интернет - Провайдером (АТС 927) модем ZyXEL был единственным, обеспечившим надежное и постоянное соединение, хотя и за счет низкой скорости (16800 или 19200). А при соединении со своим собратом ZyXEL на АТС 932 он показал почти такие же результаты по скорости соединения, что и остальные модемы (87% соединений произошло на скорости 31200).

Motorola 3400 Premier:

Модем Motorola имеет уникальный малогабаритный дизайн и конструкцию корпуса, позволяющую вешать модем на стенку, как телефон. На плохих линиях (АТС 927) модем  Motorola Premier дает большие скорости, нежели ZyXEL - если для второго пределом было соединение 21600, то для Motorola в тех же условиях реальными являются 24000, 26400, 28800. Однако явным недостатком таких соединений является большое количество ошибок и частые рассоединения. На  хороших линиях (АТС 932) Motorola стабильно давала 31200.

U.S. Robotics Courier V. Everything:

Модем Courier является если и не самым, то, по крайней мере, одним из самых распространенных и продаваемых модемов в США и в России. Обладая большим количеством функций и способностей этот модем практически не имеет недостатков, за исключением отсутствия приспособленности к российским телефонным линиям. В названии не зря написано «V.Everything» - модем поддерживает все известные протоколы, включая v.32, v.34, v.42bis, v.FC и Terbo,  а также специальный протокол надежной связи для плохих телефонных линий - HST (High Speed Transfer).

Тестирование модемов: факты и результаты.

| МОДЕМ | ZyXEL U-336E | Motorola 3400 Premier | USR Sportster | USR Courier V.Everything |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фирма | ZyXEL | Motorola | U.S. Robotics | U.S. Robotics |
| Скорость соединения (бит/с) | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 / 56000 |
| Дополнения | Функция АОН | - | - | х2 |
| Цена в $ США | 330 | 270 | 130(вн.)/145 | 260 |
| Результаты тестирования |  |  |  |  |
| Максимальная реальная скорость: % от скор. соедин. | 104% | 103% | 110% | 122% |
| Максимальная скорость соединения с плохо АТС | 21600 | 28800 | 26400 | 24000 |
| Максимальная скорость соединения с хорошей АТС | 31200 | 31200 | 26400 | 28800 |
| Средняя реальная скорость: % от скорости соединения | 77% | 82% | 92% | 95% |
| Легкость в соединении | 97% | 96% | 23% | 37% |
| Оценка работоспособности | 10 | 9 | 7 | 10 |
| Оценка легкости в установке и настройке | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Оценка дизайна престиж / удобство / компактность | 10/10/9 | 9/9/10 | - | 10/10/7 |
| Достоинства | надежность и качество | скорость и компактность | цена | мощность и профессиональность |
| Общая оценка | 9 | 8.5 | 7 | 10 |