- Реферат

# Тема:    Конфигурация Cisco Catalyst 2900 – 3500XL

# Содержание

Введение

1 Быстрый старт

1.1 Подключение свитча

1.2 Присвоение IP коммутатору

1.3 Открытие Cisco Visual Switch Manager Software

2 Настройка свитча

2.1 Управление кластером

2.2 Обновление операционной системы

2.3 Управление протоколом SNMP

2.4 Членство в VLAN

2.5 STP

2.6 Настройки порта

2.7 Фильтры flood трафика

2.8 Безопасность портов

3 VLAN

3.1 Типы vlan

3.2 VTP

3.3 Настройка свитчей

3.4 Примеры организации VLAN

## Введение

Провайдеры услуг и крупные предприятия стараются предоставлять заказчикам широкий спектр услуг (АТМ, Frame Relay, Интернет, IP, электронная торговля, передача голосовых и видеоданных, SNA и т.д.) с высоким качеством и максимальной доступностью. Решения по глобальной коммутации должны быть гибкими и масштабируемыми. Они должны предоставлять услуги по требованию и включать в себя новые услуги по мере их появления на рынке. Кроме того услуги корпоративных глобальных сетей должны быть максимально эффективными и экономными, поскольку острая конкуренция заставляет компании постоянно снижать цены и повышать производительность. Коммутаторы Cisco, отвечающие промышленным стандартам, в сочетании с периферийными концентраторами представляют собой самую гибкую в отрасли платформу коммутации с интеллектуальными функциями управления качеством услуг (Intelligent QoS Management Features). Вступая в партнерские отношения с Cisco, провайдеры услуг и предприятия могут создавать глобальные сети, которые способны эффективно и экономно создавать и предоставлять услуги, связанные с цифровыми данными, сетью Интернет, протоколом IP, передачей голосовых и видеоданных, с самой высокой доступностью и качеством.

Решения компании Cisco Systems подкреплены солидной репутацией, стабильным финансовым положением, взаимоотношениями с респектабельными заказчиками и доверием акционеров. Более 80% трафика крупнейшей в мире сети Интернет обрабатывается оборудованием Cisco Systems. Список Fortune 100 содержит имя Cisco Systems. Наша компания является третьей по величине компанией, после Microsoft и Intel, акции, которых продаются на фондовой бирже NASDAQ. Cisco Systems входит в число 10 крупнейших компаний, поставляющих решения для телекоммуникационных компаний. 80% крупнейших корпоративных сетей в мире построены на оборудовании компании Cisco Systems. Капитализация компании в августе 1998 года превысила отметку в 100 миллиардов долларов США.

1 Быстрый старт

1.1 Подключение свитча

### Присоединение консольного кабеля

1. Подключите поставляемый плоский провод в разъем на задней панели коммутатора с маркой console.

2. Подключите другой конец кабеля к com-порту компьютера через соответствующий   переходник и запустите программу-эмулятор терминала(например HyperTerminal или ZOC).

Порт консоли имеет следующие характеристики:

9600 бод

Нет четности

8 бит данных

1 бит остановки

1.2 Присвоение IP коммутатору

В первый раз, когда вы запускаете свитч, то он запрашивает IP адрес. Если вы назначаете ему оный, что весьма желательно, то он может конфигурироваться через веб-интерфейс Cisco Visual Switch Manager (CVSM) и Telnet.

### Необходимые требования к IP

Перед установкой, узнайте следующую информацию о сети (у администратора):

- IP адрес свитча

- Маска подсети

- Шлюз по умолчанию (router) - его может и не быть.

- Ну и пароль для свитча (хотя скорее всего лучше это придумать самому)

### Первый запуск

Выполняйте следующие действия для присвоения коммутатору IP адреса:

Шаг 1 Нажмите Y при первой подсказке системы:

Continue with configuration dialog? [yes/no]: y

Шаг 2 Введите IP адрес и нажмите клавишу Enter:

Enter IP address:

Шаг 3 Введите маску подсети и нажмите Enter:

Enter IP netmask:

Шаг 4 Введите есть ли у вас шлюз по умолчанию N/Yесли есть, то введите его адрес после нажатия Y:

Would you like to enter a default gateway address? [yes]: y

Шаг 5 Введите IP адрес шлюза и нажмите Enter.

IP address of the default gateway:3

Шаг 6 Введите имя хоста коммутатора и нажмите Enter:

Enter a host name:

Шаг 7 Введите пароль(желательно подлиней 8-10 символов и посложней) и нажмите Enter(главное потом этот пароль не забыть). Кроме этого, затем на вопрос о пароле для Telnet ответьте Y и введите пароль для доступа через Telnet

Enter enable secret:

Initial configuration:

Создался следующий файл конфигурации:

interface VLAN1
ip address 172.20.153.36 255.255.255.0
ip default-gateway 172.20.153.01

enable secret 5 $1$M3pS$cXtAlkyR3/6Cn8/ 
snmp community private rw
snmp community public ro
end

Use this configuration? [yes/no]:

Шаг 8 Если все нормально - давите Y; нет - давите N(только учтите, что пароль зашифровывается) для рестарта процедуры установки.

## 1.3 Открытие Cisco Visual Switch Manager Software

После того, как вы присвоили IP коммутатору, то вы можете конфигурировать его через веб-интерфейс с помощью Cisco Visual Switch или через консоль (или через Telnet)

CVSM поддерживает следующие платформы и броузеры:

| Win95 Win 98 | Netscape Communicator 4.5. и 4.5.1 | Microsoft Internet Explorer 5.0 и 4.01 с Service Pack 1 |
| --- | --- | --- |
| Windows NT | Netscape Communicator 4.5. и 4.5.1 | Microsoft Internet Explorer 5.0 или 4.01 с Service Pack 3 |
| Solaris 2.5.1 и выше1 | Netscape Communicator 4.5. и 4.5.1 | Это ж Unix! |

Для отображения CVSM сделайте следующее:

Шаг 1 Запустите Netscape Communicator или Internet Explorer.

Шаг 2 Включите опции для соединения с коммутатором.

Для Internet Explorer:

1. Выберите в меню View (Вид) или Tools (Инструменты)>Internet Options (Свойства обозревателя)>закладка Advanced (Дополнительно).

2. Найдите в списке опций JavaVM и отметьте флажки (если до сих пор не отмечены) Java JIT compiler enabled (включить компилятор Java) and the Java logging enabled (Включить консоль Java).

3. Кликните Apply (Применить).

Для Netscape Communicator:

1. Выберите в меню Edit>Preferences>Advanced.

2. Отметьте флажки Enable Java(Включить Java), Enable JavaScript(Включить JavaScript), и Enable style-sheets(Включить поддержку касадных стилей).

3. Кликните OK.

4. Выберите меню Edit>Preferences>Advanced, и выберите Cache чтобы изменить параметры кеширования документов.

5. Выберите Every time, и кликните OK.

Шаг 3 Введите IP адрес коммутатора в строке адреса.

Шаг 4 Нажмите Enter. Вам покажется основное окно управления коммутатором.

Шаг 5 Щелкните Visual Switch Manager чтобы отобразить домашнюю страницу CVSM.

2 Настройка свитча

2.1 Управление кластером

Открывает окно управлением кластера, подобное следующему:

Здесь вы можете добавлять и удалять членов из кластера, при условии, конечно, что вы знаете их пароли и тот свитч, за которым вы находитесь является командным.

2.2 Обновление системы IOS

Позволяет обновить систему IOS на свитчах, принадлежащих данному кластеру, с командного свитча:

Для обновления операционной системы свитча (IOS) через сеть, вам необходимо указать адрес TFTP сервера(он должен существовать по данному адресу) и имя файла(узнайте у владельца TFTP сервера). Затем нажмите кнопку Upgrade и следите, чтобы не было ошибок(например, не найден TFTP сервер), при удачном обновлении нажмите кнопку Reboot для перезагрузки машины, иначе попробуйте обновить систему ещЈ раз.

2.3 Управление протоколом SNMP

Название SNMP расшифровывается как простой протокол передачи сетевых сообщений. Его основное назначение - передавать сообщения(TRAP) от клиента к серверу. При этом клиент указывает строку общения, чем подтверждает серверу, что он может с ним общаться. В свитчах Catalyst этот механизм используется очень широко для обнаружения других свитчей к нему подключенных. Поэтому вначале свитч опрашивает свои порты и определяет, где находятся другие свитчи серии Catalyst. На основании этого происходит интеллектуальная маршрутизация и построение топологии сети. Вид страницы управления протоколом SNMP состоит из трех закладок: 1-я имя свитча и его местоположение (информация о свитче для других свитчей - серверная часть):

Здесь мы видим информацию о свитче такую, какой она представляется для других свитчей, поэтому изменять ее нет никакой необходимости. 2-я закладка представляет клиентскую часть свитча. Здесь описываются строки общения. Изменять эту информацию нельзя ни в коем случае, пока вы точно не знаете, что делаете.  3-я закладка представляет наибольшую ценность:

Здесь вы можете указать сервер SNMP для получения сообщений от свитча. Для этого в поле IP address укажите ip адрес сервера SNMP и ниже укажите строку общения (эту информацию можно получить от владельца SNMP сервера) и щелкните кнопку ADD (добавить) - адрес сервера появится в списке справа. Его оттуда можно удалить нажатием кнопки REMOVE(выделив его ip адрес). Для данного сервера укажите те сообщения, которые ему нужно посылать, выделив соответствующие флажки. После всех изменений нажмите кнопку OK или Cancel. Список флажков:

| Имя параметра | Значение |
| --- | --- |
| Config | ПередаЈт серверу сообщение при изменении своей конфигурации |
| SNMP | СоздаЈт поддерживаемые сообщения SNMP |
| TTY | ПередаЈт сообщение при начале сессии CLI |
| VLAN membership | ПередаЈт серверу сообщение при изменении членства VLAN |
| VTP | Генерирует сообщение при изменениях в протоколе VTP |
| C2900/c3500 | Специфические для данных свитчей сообщения |

### CLI:

#### Назначение SNMP сервера

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | config terminal | Вход в режим конфигурации. |
| Шаг 2 | snmp-server host 172.2.128.263 traps1 snmp vlan-membership | Введите адрес SNMP сервера, строки общения и тип сообщений для генерации. |
| Шаг 3 | end | Выход из режима конфигурации. |
| Шаг 4 | show running-config | Просмотр сделанных изменений. |

2.4 Членство в VLAN

Данная страница очень важна в настройке свитча, т.к. она позволяет наблюдать и изменять VLAN у портов, а также изменять конфигурацию trunk портов и наблюдать порты, принадлежащие какому-либо VLAN. Страница управления VLAN состоит из 3-х закладок (если она вызывается из всплывающего меню порта, то сразу же показывается страница настройки порта). 1-я из них показывает все порты на свитче в заданном формате. Имя порта состоит из определяющей его класс части: FastEthernet, номера модуля (0 если системный), и и номер порта. В следующем примере, порт находится на модуле 0 (системный порт) и имеет номер 1: FastEthernet0/1 далее следует колонка режима работы: Static (статический доступ - один порт --> один VLAN), Multi (мульти 1 порт --> много VLAN), Dynamic (динамический) и Trunk(магистраль). В 3-й колонке в зависимости от режима работы указываются дополнительные параметры: для статического - это одно число - номер VLAN, для multi - список VLAN, разделенных запятыми или тире (1,2-10,16), а для trunk и dynamic портов здесь будет надпись N/A - параметров нет.

Для модификации параметров свитча нажмите кнопку Modify - и вам предстанет следующее окно:

Здесь вы можете поменять тип порта, как это показано на рисунке и для статических или мульти портов указать членство в VLAN (как это было написано выше). После изменений нажмите кнопку OK или Cancel. Страница 2 в основной настройке членства VLAN показывает нам существующие на данном свитче VLAN и при нажатии кнопки Highlight Port Members на странице свитча отображаются члены выбранного VLAN, причем отображаются соответствующими цветами (легенда внизу страницы):

На 3-й странице вы можете увидеть конфигурацию trunk портов: в первой колонке - имя trunk порта, режим его протокола: ISL или IEEE802.1q, список допустимых VLAN и список ???? VLAN. Для изменения списка допустимых и ???? VLAN нажмите кнопку modify для данного trunk порта.

2.5 Spanning Tree Protcol

Данный протокол призван обеспечивать исключение "мертвых" пакетов из сети. То есть предотвращать появление бесконечных циклов в сети. Если в сети существуют кольца, то лучше включить STP так как он поможет очень существенно снизить трафик. По умолчанию STP включен везде.Страница управления STP состоит из нескольких разделов. Первый из них позволяет выключать или включать STP для конкретных VLAN. Для этого нажмите кнопку Modify и выберите из списка Enabled или Disabled. Вид страницы:

2-я страница показывает список главных свитчей STP (STP root) для отдельных VLAN. Эта страница служит для просмотра mac адресов и других параметров главных свитчей. Эти параметры будут разъяснены далее.

3-я страница позволяет изменить параметры STP для данного свитча. Для этого выберите vlan и нажмите кнопку modify - вам будет представлен список параметров STP для данной vlan.

| Параметр | Объяснение |
| --- | --- |
| Protocol | Тип протокола STP: IEEE или IBM. Везде по умолчанию применяется IEEE. Этот параметр менять не следует |
| Priority | Приоритет данного свитча в STP, может принимать значения от 0 до 65535. Меньшее число означает больший приоритет. Свитч с наибольшим приоритетом становится главным(root) для данного vlan. |
| Max Age | Число секунд(6-200), которое свитч ждЈт конфигурационных сообщений STP до попытки переконфигурации. Этот параметр применяется для главного свитча. Для других этот параметр наследуется от главного. |
| Hello Time | Число секунд(1-10) между передачей сообщений другим свитчам о том, что данный работает. Этот параметр применяется для главного свитча. Для других этот параметр наследуется от главного. |
| Forward Delay | Число секунд(4-200), когда порт изменяет своЈ состояние с состояния исследование(learning) в состояние передача пакетов(forwarding) при изменении конфигурации. Это как раз то время, когда у порта мигает желтый индикатор при присоединении или отсоединении сетевого кабеля. |

4-я страница позволяет изменить параметры STP для каждого конкретного порта. Для этого выберите порт и нажмите кнопку modify.

| Параметр | Объяснение |
| --- | --- |
| Port Fast | Этот параметр позволяет порту при изменении настроек сразу же преходить от состояния learning к состоянию forwarding. При этом изучение STP происходит лишь при включении свитча. Этот параметр полезен для серверов, которые работают с большим числом клиентов. |
| Path cost | Меньшее число означает большую скорость передачи. 100 - 10Мбит; 19 - 100Мбит; 4 - 1Гбит; 2 - 10Гбит |
| Priority | Число, означающее приоритет порта. Большее число - больший приоритет. |

### CLI:

#### Изменение задержки пердачи пакетов

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | configure terminal | Вход в режим конфигурации. |
| Шаг 2 | spanning-tree [vlan stp-list] forward-time seconds | Введите значение задержки передачи пакетов в секундах в диапазоне от 4-х до 200-т. |
| Шаг 3 | end | Выход из режима конфигурации. |
| Шаг 4 | show spanning-tree | Проверка изменений. |

#### Включение режима быстрого порта

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | configure terminal | Вход в режим конфигурации. |
| Шаг 2 | interface interface | Вход в режим настройки порта. |
| Шаг 3 | spanning-tree portfast | Включение режима быстрого порта. |
| Шаг 4 | end | Выход из режима конфигурации. |
| Шаг 5 | show running-config | Проверка изменений. |

## 2.6 Настройки порта

По умолчанию все порты включены. Для отключения порта выполните следующие действия:

В разделе Status, снимите флажок Enable.
Этот раздел показывает состояние порта. Если даже порт Enabled, то он всЈ равно может иметь состояние LINK DOWN, если к нему не подключено никакое устройство

Нажмите Apply.
Если вы сконфигурировали SNMP сервер, то ему посылается сообщение linkdown.

Присвоение имени порту

Чтобы присвоить порту имя, выполните следующее:

В поле Name введите желаемое имя для порта.

Нажмите Apply.

Изменение установок дуплекса и скорости порта

Порты типа FastEthernet способны автоматически определять скорость и тип дуплекса подключенного устройства.

Для того, чтобы изменить настройки скорости и дуплекса, выполните следующее:

Для настройки режима дуплекса: в поле Duplex, выберите Half (полу), Full (полный), или Auto (автоопределение). Fast Ethernet порты по умолчанию устанавливаются в режим Auto.

Для настройки скорости: задайте параметры в поле Speed, допустимые значения 10 (10 МБит), 100 (100 МБит), или Auto (автоопределение). Для FastEthernet портов по умолчанию стоит режим автоопределения.

НажмитеApply.

Иногда автоопределение работает неверно, тогда надо устанавливать эти параметры вручную.  Для Гигабитных портов доступен также flow control. Но для таких портов всегда работает режим полного дуплекса, а скорость невозможно изменить. Отображение статистической информации о порте

Для показа статистической информации нажмите кнопку View в выбраном порте в разделе Statistics. Откроется отдельное окно броузера, где эта статистика и будет показана в виде графика.

Указание: вы можете сбросить статистику для порта, нажав кнопку Reset, это еще и закроет окно броузера со статистикой.

Описания полей

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Port | Отображается слово "Fa" (Fast Ethernet), "Gi" (Gigabit Ethernet), or "AT "(for ATM) и номер порта. |
| Status | Включение и отключение порта. Вначале просто показывает текущий статус порта. |
| Duplex: | Изменение режима дуплекса порта(Full, Half или Auto ). Вначале просто показывает текущий статус дуплекса порта. |
| Speed: | Устанавливает скорость для Fast Ethernet портов: значения 10 (10 МБит), 100 (100 МБит), или Auto (автоопределение). Вначале просто показывает текущий статус скорости порта. Для портов типа GigaBit всегда показывает значение 1000 |
| Port Name | Описание порта. |
| Port Fast | Включает или выключает режим быстрого порта. |
| 802.1p | Изменяет приоритет для пакетов, идущих с данного порта для VLAN тегов в IEEE802.1q пакетах(trunk порты). Изменять этот параметр не рекомендуется. |

## 2.7 Настройки flood траффика

Вообще термин flood буквально переводится, как наводнение. В данном контексте, говоря flood, я буду иметь в виду очень большое количество широковещательных или иных пакетов в секунду, приходящих на данный порт. Это похоже на сетевой шторм и существенно понижает пропускную способность порта. В свитчах Catalyst предусмотренны средства для контроля таких штормов. Эти средства так и называются: "Storm control". Вызываются они выбором пункта меню Port - Flooding control. Для конкретного порта эти средства можно вызвать также пункт всплывающего меню flooding control. Внешний вид flooding control:

Он состоит из 4-х закладок. Первые три показывают состояние для портов по признаку фильтрации broadcast, multicast и unicast пакетов. Broadcast - широковещательные пакеты, передаются всем машинам в данной подсети. Multicast пакеты передаются всем машинам в данной multicast группе. Unicast пакеты - верхний уровень пакетов, передаются всем машинам в сети, в них могут быть упакованы другие типы пакетов. На странице flooding control показывается состояние фильтров для каждого порта. Выделите порт, или группу портов и нажмите modify для изменения параметров фильтров порта. Допустимые параметры:

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Filter state | Состояние фильтра. Допустимые значения: Disable - выключен Enable - включен |
| Trap state | Посылать ли сообщения SNMP серверу при фильтрации штормового трафика |
| Rising threshold | Пороговое значение широковещательных пакетов в секунду до начала фильтрации |
| Falling threshold | Нижний порог фильтра. При достижении этого значения фильтрация отключается |

Кроме этого в окне статуса можно увидеть количество пакетов в секунду данного типа, приходящих на порт и число посланных сообщений о начале и конце фильтрации.
Для портов можно также установить, будет ли он принимать Multicast и Unicast пакеты с неизвестными mac адресами. Если установлено значение Enable, то такой трафик разрешен, иначе он блокируется. Для каждого порта можно посмотреть это значение, а затем выделив его, нажать кнопку Modify для изменения этих параметров.

### CLI:

Включение flood фильтров:

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | configure terminal | Вход в режим настройки. |
| Шаг 2 | interface interface | Вход в режим настройки порта. |
| Шаг 3 | port storm-control broadcast [threshold {rising rising-number falling falling-number}] | Введите верхний и нижний пороги фильтра широковещательных пакетов соответственно. Верхний порог должен быть больше нижнего(что не должно вызывать сомнений). |
| Шаг 4 | port storm-control trap | Посылать SNMP серверу сообщения о включении/выключении фильтра. |
| Шаг 5 | end | Выход из режима конфигурации. |
| Шаг 6 | show port storm-control [interface] | Проверка сделанных изменений. |

Выключение flood фильтров:

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | configure terminal | Вход в режим настройки. |
| Шаг 2 | interface interface | Вход в режим настройки порта. |
| Шаг 3 | no port storm-control broadcast | Выключение фильтра широковещательных пакетов |
| Шаг 4 | end | Выход из режима конфигурации. |
| Шаг 5 | show port storm-control [interface] | Проверка сделанных изменений. |

Отключение неизвестных multicast/unicast пакетов

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | configure terminal | Вход в режим конфигурации. |
| Шаг 2 | interface interface | Вход в режим настройки порта. |
| Шаг 3 | port block multicast | Блокировка multicast пакетов. |
| Шаг 4 | port block unicast | Блокировка unicast пакетов. |
| Шаг 5 | end | Выход из режима конфигурации. |
| Шаг 6 | show port block {multicast ¦ unicast} interface | Проверка изменений для соответственно multicast и unicast пакетов(по-отдельности). |

Нормальный режим передачи пакетов

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | configure terminal | Вход в режим конфигурации. |
| Шаг 2 | interface interface | Вход в режим настройки порта. |
| Шаг 3 | no port block multicast | Отключение блокировки multicast пакетов. |
| Шаг 4 | no port block unicast | Отключение блокировки unicast пакетов. |
| Шаг 5 | end | Выход из режима конфигурации. |
| Шаг 6 | show port block {multicast ¦ unicast} interface | Проверка изменений для соответственно multicast и unicast пакетов(по-отдельности). |

## 2.8 Безопасность портов

В свитчах серии Catalyst 2900XL возможен вариант ограничения доступа к порту по mac адресам. Для вывода на экран диалога конфигурации безопасности порта, выберите из всплывающего меню порта пункт Port Security. Отобразится окно примерно следующего содержания:

Объяснение полей:

| Параметр | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Status | Текущее состояние безопасности порта. Enable - включено, Disable - выключено. |
| Send trap | Определяет, будет ли свитч посылать сообщение SNMP серверу при нарушении установки допустимого количества mac адресов. |
| Shutdown Port | Определяет, будет ли свитч автоматически отключать порт при нарушении установки допустимого количества mac адресов. |
| Maximum Adress Count | Максимальное количество mac адресов(1-132), которые могут быть подключены к свитчу(учтите другой свитч или хаб могут иметь столько mac адресов, сколько рабочих станций или других сетевых коммутаторов подключено к ним). Для порта, подключЈнного к рабочей станции можно поставить значение 1, для обеспечения своего рода тунеля между свитчом и PC. Для хабов или свитчей можно ставить любое значение допустимых mac адресов в диапазоне 1-132. Значение N/A высвечивается при отключЈнном режиме безопасности, что означает сколько угодно mac адресов. |

### CLI:

Включение безопасности для порта.

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | configure terminal | Вход в режим конфигурации. |
| Шаг 2 | interface interface | Режим настройки порта. |
| Шаг 3 | port security max-mac-count 1 | Максимальное количество mac адресов для порта + включение безопасности. |
| Шаг 4 | port security action shutdown | При нарушении безопасности порт будет выключаться. |
| Шаг 5 | end | Выход из режима конфиурации. |
| Шаг 6 | show port security | Проверка изменений. |

Выключение безопасности для порта.

|  | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шаг 1 | configure terminal | Вход в режим конфигурации. |
| Шаг 2 | interface interface | Режим настройки порта. |
| Шаг 3 | no port security | Отключение безопасности для порта. |
| Шаг 4 | port security action shutdown | При нарушении безопасности порт будет выключаться. |
| Шаг 5 | end | Выход из режима конфиурации. |
| Шаг 6 | show port security | Проверка изменений. |

3 Виртуальные сети (VLAN)

Вообще термин VLAN означает виртуальная локальная сеть. Такая сеть отличается от физической LAN лишь тем, что организуется разделение пакетов в единой локальной сети так, как если бы это были бы разные подсети. Таким образом с помощью VLAn можно организовать деление локальной сети на отдельные участки. При этом существует возможность регулировать взаимодействие VLAN весьма широко.

3.1 Типы VLAN

Нет нужды говорить, что существует несколько типов организации VLAN в сети. Самый простой из них - статический. Вы назначаете каждому порту какой-либо номер VLAN и они будут "видеть" только те порты, что принадлежат тому же VLAN. При этом абсолютно исключается возможность взаимодействия с "чужим" портом. При этом сами коммутаторы соединяются между собой посредством особых каналов связи - trunk магистралей. По таким магистралям проходят данные всех VLAN. Но, к сожалению, trunk порт должен быть point-to-point(о двух концах) и может подключаться только к свитчам и роутерам, поддерживающим VLAN. Таким образом организация сетевого доменного сервера становится возможной только при использовании роутера :(. С другой стороны trunk магистрали поддерживаются всеми типами свитчей, которые умеют делать VLAN. Другое преимущество - использование особого протокола кисок, обеспечивающего централизованное управление всей системой VLAN. Например, вы можете на сервере VTP отключить или включить определЈнную VLAN. МультиVLAN очень интересный тип организации VLAN. Он состоит в определении для порта нескольких допустимых VLAN(например, для экономистов это могут быть VLAN Economics и Server для доступа к общим серверам и.т.д.). Здесь всЈ предельно просто, но, к сожалению, свитчи серии 1900 и младше не поддерживают такую возможность :(( Поэтому такой свитч может обслуживать только один VLAN на одно подключение к новому свитчу Catalyst 2900 XL или 3300. При этом если на основном свитче этот порт будет мульти, то и на старый свитч будут проходить пакеты от всех мульти VLAN описанных на таком порте.И наконец, способ для страдающих параноидальной безопасностью нетадминов, заключается в назначении каждой VLAN списка допустимых мак (или, вроде, IP адресов). Когда на порт приходит пакет, то посылается запрос VPMS серверу, есть такой мак или нет. Но при выборе типа VLAN, учтите что на одном свитче не может быть разных типов организации VLAN.

3.2 VTP

Перед тем, как создавать в сети VLAN, решите предварительно, будете ли вы использовать для управления VLAN протокол VTP. Используя VTP, вы можете, изменив конфигурацию VLAN на одном свитче, например, Catalyst 2900 series XL, автоматически изменить эту конфигурацию для всех свитчей, подключенных к данному. Без VTP вы не сможете посылать информацию о VLAN другим свитчам. VTP обеспечивает централизованное управление VLAN, и исключает возможность дублирования VLAN а также другие неправильные настройки. VTP позволяет оптимизировать трафик между VLAN и обеспечивает безопасность передачи данных.

VTP домен

Домен VTP (домен управления VLAN) - это свитч или группа соединенных свитчей, разделяющих VTP. Свитч может входить только в один VTP домен.

По умолчанию коммутаторы считают, что они не относятся к VTP домену, пока им не приходит сообщение по порту-каналу(trunk порт) или вы вручную не назначите им домен. По умолчанию режим VTP устанавливается как VTP сервер, но коммутатор не станет рассылать информацию другим свитчам, пока ему вручную не присвоен домен VTP.

Если свитч получает информацию о VTP через trunk порт, то он автоматически становится членом данного домена и наследует конфигурацию. Когда вы меняете настройки VLAN на сервере VTP, то они автоматически наследуются клиентами через trunk порты. Если же вы конфигурируете настройки VLAN на коммутаторе-клиенте, то они касаются только данного свитча.

3.3 Настройка VLAN при помощи Cisco CLI

Во-первых, есть весьма существенные различия CLI у свитчей серий 2900 и 1900, а посему рассматривать их нужно отдельно. НачнЈм со свитчей серии 2900. Итак, вы подсоединили нуль-модемный кабель или запустили сеанс telnet. Во-первых на приглашение HOST_NAME> надо ответить enable и ввести пароль к свитчу, для получения доступа к конфигурации. Для просмотра сведений о свитче наберите show running-config. Подсказка по интерфейсу CLI. Здесь есть такие удобства как автозаполнение кнопкой TAB - наберите начало команды, например show ru<TAB>, и оно расширится в show running-config. Можно в любой момент получить справку по любому вопросу: просто нажмите ? и вам будут предложены возможные параметры команды, например show ?. Для повторения предыдущих или следующих команд можно использовать курсоры вверх или вниз. Для пролистывания текста при запросе --more-- нажимайте пробел для опускания текста вниз на строку. Итак, вы набрали show running-config и здесь отобразится информация. Вначале общая информация о свитче (адрес, имя, адреса шлюз и.т.д.), а затем информация о портах. Здесь особое внимание я бы хотел обратить на информацию о режиме VLAN порта: switchport mode %%%%. Access - режим статической VLAN; Multi - мультиVLAN порт; Trunk - режим trunk магистрали; Dynamic - VPMS режим. Следующий параметр switchport показывает особые параметры для данного типа порта. Например для access это единственный идентификатор VLAN, для multi - список допустимых VLAN, разделЈнных запятой или -, для указания промежутка VLAN.Таким образом, после сделанных изменений неплохо было бы смотреть, что именно произошло.

Для постоянного сохранения параметров настройки наберите write memory. Для перезагрузки свитча используйте команду reload. И заканчивая эту тему, подскажу, как сбросить настройки свитча после неудачных опытов:

>enable

#rename config.text ДРУГОЕ_ИМЯ.text

#reload

и вы сразу же начнете с начального конфигурационного диалога. Для выхода из вложенных режимов конфигурации нажимайте exit. Для полного выхода наберите два раза exit. Итак, приступим к настройке VLAN. Предполагаю, что вы уже находитесь в режиме конфигурации. (config)# interface FastEthernet x/x(нужный вам порт), затем вы в режиме конфигурации порта - (config-if)#, теперь вам доступны любые доступные изменения конфигурации порта. Для получения списка допустимых команд как обычно можно нажать ?. Поподробнее остановлюсь на команде switchport mode, определяющей режим работы порта для VLAN. Допустимые значения access(статический доступ), multi(мульти-доступ) и trunk(режим тунельной магистрали). Для конфигурации конкретного режима нужно применять

switchport access vlan ID - единственная vlan

switchport multi vlan ID, ID, ID или switchport multi vlan ID-ID, ID-ID, ID - список допустимых vlan

switchport trunk allowed vlan LISTID - допустимые для магистрали vlan(по умолчанию 1-1005)

prunning

encapsulation

native

Для отмены каких-либо значений воспользуйтесь командой no switchport ... и применяйте те же команды, что и для включения опций, но применяйте их в обратном порядке, т.е.

no switchport multi vlan ...

no switchport mode multi

Не забудьте посмотреть результаты вашей работы -

(config-if)#exit

(config)#exit

#show running-config

#write memory - если надо записать настройки

Для осмысленной настройки VLAN можно использовать базу данных VLAN:

#vlan database

(vlan)#

(vlan)#show - для показа состояния vlan на данном свитче:

Далее можно поменять настройки конкретной VLAN:

(vlan)#vlan ID ? - список возможных настроек:

Например name - настройка имени для данной vlan. Довольно удобно давать VLAN осмысленные имена, но нужно иметь в виду, что если на разных свитчах одни и те же vlan будут иметь разные имена, то это может вызвать путаницу в дальнейшем обслуживании.
Для настройки VTP в режим сервера выполните следующее:

| Действие | Команда |
| --- | --- |
| 1 В основном режиме войдите в раздел конфигурации VLAN. | vlan database |
| 2 Введите имя домена VTP(1 - 32 символов). | vtp domain domain-name |
| 3 (Необязательно) Установите пароль для домена(1-64 символа). | vtp password password-value |
| 4 Установите нужный режим VTP для данного свитча(клиент/сервер). | vtp server(client) |
| 5 Возвращаемся в основной режим. | exit |
| 6 Проверяем настройки VTP. | show vtp status |

Пример настройки VTP сервера:

# vlan database

(vlan)# vtp domain Avitek

Установка имени домена Avitek

(vlan)# vtp domain Avitek password LAVA

Установка пароля для данного домена.

(vlan)# vtp server

Включение режима VTP сервера.

(vlan)# exit

Настройки применены.

Выходим....

# show vtp status

VTP Version

: 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 68

Number of existing VLANs        : 6

3.4 Примеры организации VLAN

Пpоект построения multi-VLAN на основе свитчей серий Catalyst 2900XL и Catalyst 1900EN

Пpоект построения trunk-VLAN на основе свитчей серий Catalyst 2900XL и Catalyst 1900EN

При такой схеме обязателен роутер или поддержка протокола ISL, IEEE 802.1Q сервером. Кроме этого доступна единая конфигурация VLAN через домен VTP:

VTP домен

Домен VTP(домен управления VLAN) - это свитч или группа соединенных свитчей, разделяющих VTP. Свитч может входить только в один VTP домен. По умолчанию коммутаторы считают, что они не относятся к VTP домену, пока им не приходит сообщение по порту- каналу(trunk порт) или вы вручную не назначите им домен. По умолчанию режим VTP устанавливается как VTP сервер, но коммутатор не станет рассылать информацию другим свитчам, пока ему вручную не присвоен домен VTP. Если свитч получает информацию о VTP через trunk порт, то он автоматически становится членом данного домена и наследует конфигурацию. Когда вы меняете настройки VLAN на сервере VTP, то они автоматически наследуются клиентами через trunk порты. Если же вы конфигурируете настройки VLAN на коммутаторе-клиенте, то они касаются только данного свитча.

Для свитчей серии CISCO Catalyst 1900 нет поддержки мультиVLAN и вы должны назначать портам только типы static и trunk. Для управления коммутатором через CLI используется весьма удобная система меню:

Вначале после приглашения свитча вы нажимаете M и вводите пароль для конфигурации свитча. После этого вы видите главное меню:

Для настройки VLAN нажмите клавишу V и увидите меню настройки VLAN:

Для просмотра состояния VLAN нажмите L а затем на вопрос о диапазоне VLAN можно указать all для просмотра всех VLAN:

Для того, чтобы использовать какую-либо VLAN еЈ необходимо добавить(в свитчах поздних серий это делается неявно, когда вы впервые эту VLAN используете): для этого в основном меню VLAN нажмите A и следуйте инструкциям:

Для настройки VLAN нажмите M и перед вами возникнет схожее меню для ыбранной VLAN. Для присвоения порту допустимой VLAN можно воспользоваться меню E - VLAN membership:

Вначале показывается информация о текущей конфигурации, а затем меню для изменения оной. Для изменения типа VLAN для порта(статический или динамический) и спользуется меню Membership type - M:

Для присвоения конкретной VLAN порту используйте меню V:

Для настройки trunk портов используйте меню T из главного меню настройки VLAN. Вам покажется следующее меню. Trunk портами могут быть только 100 Мбитные и оптические порты. Чтобы сделать порт тунелем, нажмите клавишу T меню trunk и выберите 2(On):

Конфигурация VTP для данных свитчей находится также на странице главного меню VLAN:

Для настройки VTP укажите имя домена VTP, который используется у вас в сети(их, конечно, может быть несколько) и режим работы VTP, скорее всего для данного типа свитчей это будет режим клиента. В общем, в режиме клиента нельзя проводить операции с VLAN, вроде добавления, изменения и удаления. Эти операции проводятся централизованно на сервере VTP и передается на все свитчи-клиенты через trunk магистрали(естественно, что для использования возможностей VTP вы должны использовать VLAN через тунели-trunk)

Список литературы

http://www.cisco.com/

http://www.opennet.ru/