###### Содержание

1.	Введение в персональный компьютер.	2

2.	Отличия процессоров.	3

2.1.	Отличия процессоров SX, DX, SX2, DX2 и DX4.	3

2.2.	Обозначение «SL-Enhanced» y пpоцессоpов Intel 486.	4

2.3.	Отличия пpоцессоpов UMC 486 U5 от Intel, AMD и дpугих.	4

2.4.	Чипы RISC и CISC.	4

2.5.  Перемаркированные процессоры.	4

3.	Процессоры фирмы Intel.	5

3.1.	Современная микропроцессорная технология фирмы Intel.	5

3.2.	Первые процессоры фирмы Intel.	5

3.3.	Процессор 8086/88.	6

3.4.	Процессор 80186/88.	6

3.5.	Процессор 80286.	6

3.6.	Процессор 80386.	6

3.7.	Процессор 80486.	8

3.8.	Intel OverDrive процессор.	8

3.9.	Процессор Pentium.	9

3.10.	Процессор Pentium Pro.	13

4.	Процессоры конкурентов Intel.	16

4.1.	Первые процессоры конкурентов Intel.	16

4.2.	Процессоры фирмы AMD.	17

4.3.	Процессоры NexGen. 	20

4.4.	Процессоры Cyrix.	21

4.5.	Процессоры Sun Microsystems.	21

4.6.	Процессоры Digital Equipment.	22

4.7.	Процессоры Mips.	23

4.8.	Процессоры Hewlett-Packard.	24

4.9.	Процессоры Motorola.	25

6. Сравнительный анализ.	25

# 1.	Введение в персональный компьютер.

Персональный компьютер - это такой компьютер, который  может себе позволить купить отдельный человек.

Наиболее «весомой» частью любого компьютера является системный блок (иногда его называют компьютером, что  является  недопустимой ошибкой). Внутри него расположены блок  питания,  плата  с  центральным процессором (ЦП),  видеоадаптер,  жесткий  диск,  дисководы гибких дисков и другие устройства ввода / вывода информации.  Зачастую видеоадаптер и контроллеры ввода/ вывода размещены прямо на плате ЦП. В системном блоке  могут  размещаться  средства  мультимедиа: звуковая плата и устройство чтения оптических дисков - CD-ROM.  Кроме того, в понятие «компьютер» входит клавиатура и монитор.  Манипулятор мышь является необязательной, но весьма  важной  деталью.  Теперь коротко о выборе основных компонентов  ПК.  Процессор  является основным компонентом любого ПК. В настоящее время наиболее  распространены процессоры фирмы Intel, хотя ЦП  других  фирм  (AMD,  Cyrix, NexGen и др.) составляют им достойную конкуренцию. Имеется также материнская (MotherBoard) плата. Основной характеристикой  материнских плат является их архитектура. Основными шинами до недавнего  времени считались ISA (Industrial Standard Architecture)  и  EISA  (Extended ISA), и имеющие разрядность 10 и 32 соответственно. Для  обеспечения нормальной работы видеоадаптеров был разработан стандарт VESA (Video Electronic Standart Association), рассчитанный на применение процессора серии 486, работающей на частоте процессора и являющейся «приставкой» к шине ISA или EISA. С появлением  процессора  Pentium  была разработана самостоятельная шина PCI, которая  на  сегодняшний  день является наиболее быстрой и перспективной. Обычно в ПК  присутствует дисковод для гибких дисков. Существует два стандарта : 5.25» и 3.5».  На сегодняшний день большинство компьютеров поставляется с  дисководом 3.5». Жeсткий диск (винчестер), начав свое шествие с объема в  5 МБ, достиг небывалых высот. На  сегодняшний  день  не  удивят  диски объемом 2 или 4 ГБ. Для  большинства  приложений  вполне  достаточно объема 420 - 700 МБ, однако если вам приходится работать  с  полноцветными графическими изображениями или версткой, то  придется  подумать о диске в 1.5- 2 ГБ или даже паре таких  дисков.  Следует  при-дать значение не только емкости диска, но и его  временным  характеристикам. В качестве оптимальных  можно  порекомендовать  винчестеры фирмы Western Digital, Seagate или Corner.  Для  оперативной  памяти (RAM, ОЗУ) закон простой: чем больше, тем лучше. В  настоящее  время трудно найти конфигурацию с объемом памяти  менее  4  МБ.  Для  нормальной работы большинства программных  продуктов  желательно  иметь хотя бы заметить, что при увеличении ОЗУ более чем 32 МБ  быстродействие ПК увеличивается менее значительно, и такая конфигурация необходима художникам и мультипликаторам. Hеотъемлемой частью ПК является клавиатура. Стандартной в России является 101 - клавишная клавиатуры с английскими и русскими символами. Мышь. Необходима для  работы с графическими пакетами, чертежами, при разработке схем и при работе под Windows. Следует отметить , что некоторое игровое  и  программное обеспечение требует наличие мыши. Основной ха мыши  является разрешающая способность , измеряемая в точках на  дюйм  (dpi).  Нормальной считается мышь, обеспечивающая разрешение 300-400 dpi.  Неплохо иметь также специальный коврик под мышь,  что  обеспечивает  еe сохранность и долговечность. Выбору монитора ПК следует уделить особое внимание, поскольку от качества монитора зависит сохранность вашего зрения и общую утомляемость при работе. Мониторы имеют стандартный размер диагонали в 14,15,17,19,20 и 21 дюйм.  Необходимый  размер диагонали монитора выбирается исходя их разрешения ,  при  котором вы собираетесь работать. Так, для большинства приложений  вполне достаточно иметь 14 дюймовый монитор,  который  обеспечивает  работу при разрешениях до 800 на 600 точек. ПК может иметь звуковую  карту.  С одной стороны, звуковая карта не  является  необходимым  элементом компьютера, но, с другой стороны, позволяет превратить его в  мощное подспорье при обучении и написании музыки, изучении языков. Да и какой интерес бить врагов на экране, если не слышишь  их  предсмертные крики. Простейшей картой является Adlib, который позволяет воспроизводить только музыку без оцифрованной речи. И CD-ROM, с одной стороны, также не являются необходимой  для  функционирования  компьютера частью, но становится все более и более популярными в связи  с  тенденцией поставлять профессиональное, обучающее  и  игровое  программное обеспечение на CD-дисках.

# 2.	Отличия процессоров.

### 2.1.	Отличия процессоров SX, DX, SX2, DX2 и DX4.

SX и DX обозначает «облегченную» и полную  версию  одного  и того же процессора. Для 386 вариант SX был сделан с 16-pазpядным интерфейсом, что позволяло экономить на обвязке  и  устанавливать  память по два SIMM,  а  не  по  четыре,  как  для  DX.  Пpи  работе  с 16-pазpядными программами 386SX почти не отстает от 386DX на той  же частоте, однако на 32-pазpядных программах он работает ощутимо  медленнее из-за разделения каждого 32-pазpядного запроса  к  памяти  на два 16-pазpядных. Hа самом же деле большинство компьютеров  с  386DX работают быстрее компьютеров с SX даже на 16-pазpядных программах  - благодаря тому, что на платах с 386DX чаще всего установлен аппаpатный кэш, котоpого нет на большинстве плат с SX. Внутpенняя  аpхитектуpа 386SX - полностью 32-pазpядная, и пpогpаммно обнаpужить  pазницу между SX и DX без запpоса кода пpоцессоpа или измеpения  скоpости pаботы магистpали в общем случае невозможно.

Для 486 SX обозначает ваpиант без встpоенного  сопpоцессоpа.  Ранние модели пpедставляли собой пpосто отбpаковку от DX с неиспpавным сопpоцессоpом - сопpоцессоp в них был заблокиpован, и для  установки такого пpоцессоpа вместо DX тpебовалось пеpенастpоить  системную плату. Более поздние веpсии выпускались самостоятельно, и  могут устанавливаться вместо DX без изменения настpойки платы.  Кpоме  отсутствия сопpоцессоpа и идентификационных кодов, модели SX также ничем не отличаются от соответствующих моделей DX, и пpогpаммное  pазличение их в общем случае тоже невозможно.

SX2, DX2  и  DX4 - ваpианты  соответствующих  пpоцессоpов  с внутpенним удвоением или  утpоением  частоты.  Hапpимеp,  аппаpатная настpойка платы для DX2-66 делается, как для DX33, и на вход подается частота 33 МГц, однако в  пpогpаммной  настpойке  может  потpебоваться увеличение задеpжек пpи обpащении к  памяти  для  компенсации возpосшей скоpости pаботы пpоцессоpа. Все внутpенние опеpации в пpоцессоpах выполняются соответственно в два и тpи pаза быстpее,  однако обмен по внешней магистpали опpеделяется внешней тактовой  частотой. За счет этого DX4-100 pаботает втpое быстpее DX33 только на тех участках пpогpамм, котоpые целиком помещаются в его внутpенний  кэш, на больших фpагментах это отношение может упасть до двух  с  половиной и меньше.

Hекотоpые сеpии пpоцессоpов AMD (в частности - 25253) выпускались с единым кpисталлом DX4, котоpый мог  пеpеключаться  в  pежим удвоения по низкому уpовню на выводе B-13. Маpкиpовка  как  DX2  или DX4 пpоводилась по pезультатам  тестов;  соответственно,  пpоцессоp, маpкиpованный как DX4, мог pаботать как DX2 и  наобоpот.  Пpоцессоpы Intel DX4-100 могут пеpеключаться в pежим удвоения по низкому  уpовню на выводе R-17.

Пpоцессоp AMD 5x86 стандаpтно pаботает с  утpоением  внешней частоты, а низкий уpовень на выводе R-17  пеpеключает  его  в  pежим учетвеpения.

### 2.2.	Обозначение «SL-Enhanced» y пpоцессоpов Intel 486.

Hаличие SMM (System Management Mode - pежим упpавления  системой), используемого главным обpазом для пеpевода пpоцессоpа в экономичный pежим. Еще обозначается как  «S-Series»,  с  добавлением  к обозначению пpоцессоpа  суффикса  «-S».  В  SL-Enhanced  пpоцессоpах имеется также команда CPUID, котоpая возвpащает  идентификатоp  пpоцессоpа.

### 2.3.	Отличия пpоцессоpов UMC 486 U5 от Intel, AMD и дpугих.

Пpежде всего -  оптимизиpованным микpокодом,  за  счет  чего часто используемые команды выполняются за меньшее число тактов,  чем в пpоцессоpах Intel, AMD, Cyrix и дpугих.  Пpоцессоpы  U5  не  имеют внутpеннего умножения частоты, а pезультаты в 65 МГц и подобные, получаемые некотоpыми пpогpаммами, получаются потому, что для  опpеделения частоты пpогpамме необходимо пpавильно  опознать  пpоцессоp  - точнее, число тактов, за котоpое  он  выполнит  тестовую  последовательность, а большинство pаспpостpаненных  пpогpамм  не  умеют  пpавильно опознавать U5.  По  этой  же  пpичине  на  U5  зависает  игpа Heretic, ошибочно найдя в нем сопpоцессоp  -  чтобы  это  исключить, нужно в командной стpоке Heretic указать ключ «-debug».

### 2.4.	Чипы RISC и CISC.

RISC - это аббревиатура от Reduced Instruction Set  Computer (компьютер с сокращенным набором команд), а CISC -  аббревиатура  от Comlex Instruction Set Computer (компьютер с полным набором команд).  Существенная разница между ними состоит в следующем: чипы RISC понимают лишь некоторые инструкции, но каждую из них  они  могут  выполнить очень быстро. Программы для RISC-машин  достаточно  сложны,  но выполняются они быстрее тех, которые совместимы с CISC-машинами. Hо, может быть, это и не так? (Исследования  производительности  еще  не завершены.)

Все  чипы  Intel  80x86  (как  и   чипы    Motorola    680x0 (68010,68020,..,68040), используемые в компьютерах Macintosh и NeXT) являются яркими представителями CISC-чипов. Hекоторые рабочие  станции, начиная с IBM, используют чипы RISC.

### 2.5.  Перемаркированные процессоры.

Перемаркированные процессоры (remaked CPUs) - это  процессоры, которые разгоняют сильнее чем оригинальные для более высокой цены и прибыли. Эти действия считаются незаконными. Использование  такого ЦПУ всегда рискованно. Разгонка процессора иногда бывает успешной, например, с 33MHz до 40MHz, или с 25MHz до 33MHz, но не всегда.  Использование разогнанного процессора приводит к перегреванию чипа и его нестабильной работе, что часто служит причиной всевозможных ошибок, сбоев и зависаний системы. Перемаркированный и разогнанный  ЦПУ имеет гораздо меньший срок службы, чем оригинальный процессор, благодаря перегреванию чипа.

# 3.	Процессоры фирмы Intel.

### 3.1.	Современная микропроцессорная технология фирмы Intel.

Достижения фирмы Intel в искусстве проектирования  и  производства полупроводников делают возможным производить мощные  микропроцессоры в все более малых корпусах. Разработчики  микропроцессоров в настоящее время работают с комплементарным технологическим  процесом метал-оксид полупроводник (CMOS) с разрешением менее, чем микрон.

Использование субмикронной технологии позволяет  разработчикам фирмы Intel располагать больше транзисторов на каждой  подложке.  Это сделало возможным увеличение  количества  транзисторов  для  семейства X86 от 29,000 в 8086 процессоре до 1,2 миллионов в процессоре Intel486 DX2, с наивысшим достижением в Pentium  процессоре.  Выполненный по 0.8 микронной BiCMOS технологии, он содержит  3.1  миллиона транзисторов. Технология BiCMOS объединяет  преимущества  двух технологий: биполярной (скорость) и CMOS (  малое  энергопотребление ). С помощью более, чем в два раза большего количества  транзисторов Pentium процессора по сравнению с Intel486,  разработчики  поместили на подложке компоненты, ранее располагавшимися  снаружи  процессора.  Наличие компонентов внутри уменьшает время доступа, что  существенно увеличивает производительность. 0.8 микронная технология фирмы Intel использует трехслойный металл и  имеет  уровень,  более  высокий  по сравнению с оригинальной 1.0 микронной технологией двухслойного  металла, используемой в процессоре Intel486.

### 3.2.	Первые процессоры фирмы Intel.

За 20-летнюю историю развития микропроцессорной техники  ведущие позиции в  этой  области  занимает  американская  фирма  Intel (INTegral ELectronics). До того как  фирма  Intel  начала  выпускать микрокомпьютеры, она разрабатывала и производила другие виды  интегральных микросхем. Главной ее продукцией были микросхемы для калькуляторов. В 1971 г. она разработала и выпустила первый в мире  4-бит-ный микропроцессор 4004. Фирма первоначально продавала его в  качестве встроенного контроллера (что-то вроде средства управления  уличным светофором или микроволновой печью).  4004  был  четырехбитовым, т.е. он мог хранить, обрабатывать и записывать в память  или  считывать из нее четырехбитовые числа. После чипа 4004 появился 4040,  но 4040 поддерживал  внешние прерывания. Оба чипа  имели  фиксированное число внутренних индексных регистров. Это означало, что  выполняемые программы были ограничены числом вложений подпрограмм до 7.

В 1972 г., т.е. спустя год после появления 4004,  Intel  выпустила очередной процессор  8008,  но  подлинный  успех  ей  принес 8-битный микропроцессор 8080, который был объявлен в  1973  г.  Этот микропроцессор получил очень широкое распространение во  всем  мире.  Сейчас в нашей стране его аналог - микропроцессор  KP580ИК80  применяется во многих бытовых персональных  компьютерах  и  разнообразных контроллерах. С чипом 8080 также связано появление стека внешней памяти, что позволило использовать программы любой вложенности.

Процессор 8080 был основной частью первого  небольшого  компьютера, который получил широкое  распространение  в  деловом  мире.  Операционная система для него была создана фирмой Digital Research и называлась Control Program for Microcomputers (CP/M).

### 3.3.	Процессор 8086/88.

В 1979 г. фирма Intel первой выпустила  16-битный  микропроцессор 8086, возможности которого были близки к возможностям процессоров миникомпьютеров 70-х годов. Микропроцессор 8086 оказался «прародителем» целого семейства, которое называют семейством  80x86  или х86.

Hесколько позже появился микропроцессор  8088,  архитектурно повторяющий микропроцессор 8086 и имеющий 16-битный  внутренние  регистры, но его внешняя шина данных составляет 8 бит.  Широкой  популярности микропроцессора способствовало его применение фирмой IBM  в персональных компьютерах PC и PC/XT.

### 3.4.	Процессор 80186/88.

В 1981  г. появились  микропроцессоры  80186/80188,  которые сохраняли базовую архитектуру микропроцессоров 8086/8088, но  содержали на кристалле контроллер прямого доступа к памяти,  счетчик/таймер и контроллер прерываний. Кроме того,  была  несколько  расширена система команд. Однако широкого распространения эти  микропроцессоры (как и персональные компьютеры PCjr на их основе), не получили.

### 3.5.	Процессор 80286.

Следующим крупным шагом в разработке новых идей стал микропроцессор 80286, появившийся в 1982 году. При разработке были  учтены достижения в архитектуре  микрокомпьютеров  и  больших  компьютеров.  Процессор 80286 может работать в двух режимах:  в  режиме  реального адреса он эмулирует микропроцессор 8086, а в защищенном режиме  виртуального адреса (Protected Virtual Adress Mode) или  P-режиме  предоставляет программисту много новых возможностей  и  средств.  Среди них можно  отметить  расширенное  адресное  пространство  памяти  16 Мбайт, появление дескрипторов сегментов и дескрипторных таблиц,  наличие защиты по четырем уровням  привилегий,  поддержку  организации виртуальной памяти и мультизадачности. Процессор 80286 применяется в ПК PC/AT и младших моделях PS/2.

### 3.6.	Процессор 80386.

При разработке 32-битного процессора 80386 потребовалось решить две основные задачи - совместимость и производительность.  Первая из них была решена с помощью эмуляции микропроцессора 8086 - режим реального адреса (Real Adress Mode) или R-режим.

В Р-режиме процессор 80386 может выполнять  16-битные  программы (код) процессора 80286 без каких-либо дополнительных модификаций. Вместе с тем, в этом же режиме он может выполнять свои  «естественные» 32-битные программы, что обеспечивает повышение  производительности системы. Именно в этом режиме реализуются все  новые  возможности и средства процессора 80386, среди которых  можно  отметить масштабированную индексную адресацию памяти, ортогональное использование регистров общего назначения, новые команды, средства  отладки.  Адресное пространство памяти в этом режиме составляет 4 Гбайт.

Микропроцессор 80386 дает разработчику систем большое  число новых и эффективных возможностей, включая производительность от 3 до 4 миллион операций в секунду, полную 32-битную архитектуру, 4  гигабитное (2 байт) физическое адресное пространство и внутреннее  обеспечение работы со страничной виртуальной памятью.

Несмотря на введение в него последних  достижений  микропроцессорной техники, 80386 сохраняет совместимость по объектному  коду с программным обеспечением, в большом количестве написанным для  его предшественников, 8086 и 80286. Особый  интерес  представляет  такое свойство 80386, как виртуальная машина, которое позволяет 80386  переключаться в выполнении программ, управляемых различными операционными системами, например, UNIX  и  MS-DOS.  Это  свойство  позволяет производителям оригинальных систем непосредственно вводить  прикладное программное обеспечение для 16-битных машин в  системе  на  базе 32-битных микропроцессоров. Операционная система P-режима может создавать задачу, которая может работать в режиме виртуального  процессора 8086 (Virtual 8086 Mode) или V-режим. Прикладная программа, которая выполняется в этом режиме, полагает, что она работает на  процессоре 8086.

32-битная архитектура 80386 обеспечивает программные  ресурсы, необходимые для поддержки  «больших  «  систем,  характеризуемых операциями с большими числами, большими структурами данных,  большими программами (или большим числом программ) и т.п.  Физическое  адресное пространство 80386 состоит из 2 байт или 4 гбайт;  его  логическое адресное пространство состоит  из  2  байт  или  64  терабайт (тбайт). Восемь 32-битных общих регистров 80386 могут быть взаимозаменяемо использованы как операнды команд и как переменные  различных способов адресации. Типы данных включают в себя 8-, 16- или  32-бит-ные целые и порядковые, упакованные и неупакованные десятичные, указатели, строки бит, байтов,  слов  и  двойных  слов.  Микропроцессор 80386 имеет полную систему команд для операций над этими типами данных, а также для управления выполнением программ. Способы  адресации 80386 обеспечивают эффективный доступ к элементам стандартных структур данных: массивов, записей, массивов записей и записей,  содержащих массивы.

Микропроцессор 80386 реализован с помощью  технологии  фирмы Intel CH MOSIII - технологического процесса,  объединяющего  в  себе возможности высокого быстродействия технологии HMOS с малым  потреблением технологии кмоп. Использование геометрии 1,5 мкм и слоев  металлизации дает 80386 более 275000 транзисторов на  кристалле.  Сейчас выпускаются оба варианта 80386, работающих на частоте  I2  и  I6 мгц без состояний ожидания, причем вариант 80386 на 16 мгц обеспечивает скорость работы 3-4 миллиона операций в секунду.

Микропроцессор 80386 разделен внутри на 6 автономно и параллельно работающих блоков с соответствующей синхронизацией. Все внутренние шины, соединяющие эти блоки, имеют разрядность 32 бит. Конвейерная организация функциональных блоков в 80386  допускает  временное наложение выполнения различных стадий команды и позволяет одновременно выполнять несколько операций.  Кроме  конвейерной  обработки всех команд, в 80386 выполнение ряда важных операций  осуществляется специальными аппаратными узлами. Блок умножения/деления 80386  может выполнять 32-битное умножение за 9-41 такт синхронизации, в  зависимости от числа значащих цифр; он может разделить 32-битные  операнды за 38 тактов (в случае чисел без знаков) или за 43 такта  (в  случае чисел со знаками). Регистр группового сдвига  80386  может  за  один такт сдвигать от 1 до 64 бит. Обращение к более медленной памяти (или к устройствам ввода/вывода) может производиться с  использованием конвейерного формирования адреса для  увеличения  времени  установки данных после адреса до 3 тактов при сохранении двухтактных циклов  в процессоре. Вследствие внутреннего конвейерного формирования  адреса при исполнении команды, 80386, как правило, вычисляет адрес и  определяет следующий магистральный цикл во время текущего  магистрального цикла. Узел конвейерного формирования адреса передает эту  опережающую информацию в подсистему памяти, позволяя, тем  самым,  одному банку памяти дешифрировать следующий магистральный цикл, в то  время как другой банк реагирует на текущий магистральный цикл.

### 3.7.	Процессор 80486.

В 1989 г. Intel  представила  первого  представителя  семейства 80х86, содержащего более миллиона транзисторов в чипе. Этот чип во многом сходен с 80386. Он на 100% программно совместим с  микропроцессорами 386(ТМ) DX & SX. Один миллион транзисторов  объединенной кэш-памяти (сверхбыстрой оперативной памяти), вместе  с  аппаратурой для выполнения операций с плавающей запятой и управлением памяти  на одной микросхеме, тем не менее  поддерживают  программную  совместимость с предыдущими членами семейства  процессоров  архитектуры  86. Часто используемые операции выполняются за один цикл,  что  сравнимо со скоростью выполнения RISC-команд. Восьмикилобайтный унифицированный кэш для кода и данных, соединенный с шиной пакетного обмена данными со скоростью 80/106 Мбайт/сек при частоте 25/33 МГерц  гарантируют высокую производительность системы даже  с  недорогими  дисками (DRAM). Новые возможности расширяют  многозадачность  систем.  Новые операции увеличивают скорость работы с семафорами в памяти. Оборудование на микросхеме гарантирует непротиворечивость кэш-памяти и поддерживает  средства  для  реализации  многоуровневого   кэширования. Встроенная  система  тестирования  проверяет  микросхемную   логику, кэш-память и микросхемное постраничное преобразование адресов  памяти. Возможности отладки  включают  в  себя  установку  ловушек  контрольных точек в выполненяемом коде и при доступе к данным.  Процессор i486 имеет встроенный в микросхему внутренний кэш  для  хранения 8Кбайт команд и данных. Кэш увеличивает быстродействие системы,  отвечая на внутренние запросы чтения быстрее, чем при выполнении  цикла чтения оперативной памяти по шине. Это средство  уменьшает  также использование процессором внешней шины. Внутренний кэш прозрачен для работающих программ. Процессор i486 может использовать  внешний  кэш второго уровня вне микросхемы процессора. Обычно внешний кэш  позволяет увеличить быстродействие и уменьшить полосу  пропускания  шины, требуемую процессором i486.

### 3.8.	Intel OverDrive процессор.

Возможность постоянного совершенствования. Пользователи персональных компьютеров все чаще сталкиваются с этим по мере все  возрастающих требований к микропроцессорам  со  стороны  аппаратного  и программного обеспечения. Фирма Intel уверена: лучшая стратегия  совершенствования - первоначально заложенная в систему возможность модернизации, модернизации согласно вашим нуждам. Впервые в  мире  такая возможность  предоставляется  нашим  потребителям.  Фирма  Intel приступила к выпуску Intel OverDrive процессора, открывающего  новую категорию мощных сопроцессоров. После простой установки этого сопроцессора на плату резко вырастет скорость работы всей системы и прикладных программ в MS-DOS, Windows, OS/2, Windows'95 и UNIX.

С помощью этой одной-единственной  микросхемы  Вы  сразу  же сможете воспользоваться преимуществами новой стратегии фирмы  Intel, заложенной в нашей продукции. Когда  настанет  неотвратимый  момент, когда Вам потребуется производительность большая, чем у Вашего  компьютера, то все, что Вам будет нужно - это вставить  OverDrive  процессор в Вашу систему - и пользоваться преимуществами, которые  даст Вам новая микропроцессорная технология фирмы Intel. Более чем  просто модернизация, OverDrive процессор - это  стратегия  защиты  Ваших настоящих и будущих вкладов в персональные компьютеры.

Intel OverDrive процессор гарантирует Вам  отвечающую  стандартам и экономичную модернизацию. Всего лишь одна микросхема увеличит вычислительную мощь Вашего компьютера до требований самого  современного программного обеспечения и даже тех программ, которые  еще не написаны, в MS-DOS, в Windows, в PS/2, в UNIX, от  AutoCAD  -  до WordPerfect.

Итак, наш первый микропроцессор в серии Single Chip  Upgrade (Качественное улучшение - одной микросхемой) - это OverDrive процессор  для  систем  на  основе  Intel    i486SX.    Установленный    в OverDrive-разъем, этот процессор позволяет системе i486SX  использовать новейшую технологию «удвоения скорости», используемую в процессоре i486DX2, и дающую общее увеличение производительности  до  70%.  OverDrive процессор для систем i486SX содержит модуль  операций  над целыми числами, модуль операций над числами с плавающей точкой,  модуль управления памятью и 8К кэш-памяти на одном кристалле, работающем на частоте, в два раза превышающей  тактовую  частоту  системной шины. Это уникальное свойство позволяет Вам удвоить тактовую  частоту Вашей системы, не тратясь на покупку и установку других  дополнительных компонентов. OverDrive процессор удвоит, например,  внутреннюю частоту МП i486SX 25 МГц до 50 МГц.

Хотя Intel OverDrive  -  это совершенно новая технология качественной модернизации, в нем узнаются  и  фамильные  черты  Intel.  Изготовленный и испытанный в  соответствии  с  жесткими  стандартами Intel, OverDrive отличается зарекомендовавшими себя свойствами  продукции Intel: качеством и надежностью. OverDrive обеспечен  постоянной гарантией и  привычным  сервисом  и  поддержкой  во  всем  мире.  OverDrive полностью совместим более чем с 50000 прикладных программ.  OverDrive процессор для i486SX - только первый из наших  новых  процессоров. Во втором полугодии 1992 года мы выпустим  OverDrive  процессор для систем i486DX2, самих по себе представляющих новое  поколение технологии МП. Мощный и доступный, OverDrive процессор  проложит для Вас непрерывный путь к качественно новым уровням  производительности персональных компьютеров.

### 3.9.	Процессор Pentium.

В то время, когда Винод Дэм делал первые наброски,  начав  в июне 1989 года разработку Pentium процессора, он  и  не  подозревал, что именно этот продукт будет  одним  из  главных  достижений  фирмы Intel. Как только выполнялся очередной этап проекта, сразу  начинался процесс всеобъемлющего тестирования. Для тестирования была разработана специальная технология, позволившая имитировать  функционирование Pentium процессора с использованием программируемых устройств, объединенных на 14 платах с помощью кабелей. Только когда были обнаружены все ошибки, процессор смог работать в реальной системе. В дополнение ко всему, в процессе разработки и тестирования Pentium процессора принимали активное участие все основные разработчики  персональных компьютеров и программного обеспечения, что  немало  способствовало общему успеху проекта. В конце 1991 года, когда была завершен макет процессора, инженеры смогли запустить на  нем  программное обеспечение. Проектировщики начали изучать под микроскопом  разводку и прохождение сигналов по подложке с целью оптимизации  топологии  и повышения эффективности работы. Проектирование в основном  было  завершено в феврале 1992  года.  Началось  всеобъемлющее  тестирование опытной партии процессоров, в течение которого испытаниям  подвергались все блоки и узлы. В апреле 1992 года было принято решение,  что пора начинать промышленное освоение Pentium процессора.  В  качестве основной промышленной базы была выбрана 5 Орегонская фабрика.  Более 3 миллионов транзисторов были окончательно  перенесены  на  шаблоны.  Началось промышленное освоение производства  и  доводка  технических характеристик, завершившиеся через 10 месяцев, 22  марта  1993  года широкой презентацией Pentium процессора.

Объединяя более, чем 3.1 миллион транзисторов на одной кремниевой подложке, 32-разрядный Pentium процессор характеризуется  высокой производительностью с тактовой частотой 60 и 66 МГц.  Его  суперскалярная  архитектура  использует  усовершенствованные   способы проектирования, которые позволяют выполнять более, чем одну  команду за один период тактовой частоты, в результате чего Pentium в состоянии выполнять огромное количество PC-совместимого программного обеспечения быстрее, чем любой другой микропроцессор.  Кроме  существуюших наработок программного обеспечения, высокопроизводительный арифметический блок с плавающей запятой Pentium процессора  обеспечивает увеличение вычислительной мощности до необходимой для  использования недоступных ранее технических и  научных  приложений,  первоначально предназначенных для платформ рабочих станций.

Многочисленные  нововведения  -   характерная    особенность Pentium процессора в виде уникального сочетания  высокой  производительности, совместимости, интеграции данных  и  наращиваемости.  Это включает:

- Суперскалярную архитектуру;

- Раздельное кэширование программного кода и данных;

- Блок предсказания правильного адреса перехода;

- Высокопроизводительный блок вычислений с плавающей запятой;

- Расширенную 64-битовую шину данных;

- Поддержку многопроцессорного режима работы;

- Средства задания размера страницы памяти;

- Средства обнаружения ошибок и функциональной избыточности;

- Управление производительностью;

- Наращиваемость с помощью Intel OverDrive  процессора.

Cуперскалярная архитектура Pentium  процессора  представляет собой совместимую только с Intel двухконвейерную индустриальную  архитектуру, позволяющую процессору достигать новых уровней производительности посредством выполнения более, чем одной  команды  за  один период тактовой частоты. Термин «суперскалярная» обозначает  микропроцессорную архитектуру,  которая  содержит  более  одного  вычислительного блока. Эти вычислительные блоки,  или  конвейеры,  являются узлами, где происходят все основные процессы обработки данных и  команд.

Появление  суперскалярной  архитектуры  Pentium   процессора представляет собой естественное развитие предыдущего семейства  процессоров с 32-битовой архитектурой фирмы Intel. Например,  процессор Intel486 способен выполнять несколько своих команд  за  один  период тактовой частоты,  однако  предыдущие  семейства  процессоров  фирмы Intel требовали множество циклов тактовой частоты для выполнения одной команды.

Возможность выполнять множество команд за один период тактовой частоты существует благодаря тому, что Pentium  процессор  имеет два конвейера, которые могут выполнять две инструкции  одновременно.  Так же, как и Intel486 с одним конвейером, двойной  конвейер Pentium процессора выполняет  простую  команду  за  пять  этапов:  предварительная подготовка, первое декодирование ( декодирование команды  ), второе декодирование ( генерация адреса  ),  выполнение  и  обратная выгрузка.

В результате этих архитектурных нововведений, по сравнению с предыдущими микропроцессорами, значительно  большее  количество  команд может быть выполнено за одно и то же время.

Другое важнейшее революционное усовершенствование,  реализованное в Pentium процессоре, это введение  раздельного  кэширования.  Кэширование увеличивает производительность  посредством  активизации места временного хранения для часто используемого программного  кода и данных, получаемых из быстрой памяти, заменяя по возможности обращение ко внешней системной памяти для  некоторых  команд.  Процессор Intel486, например, содержит один 8-KB блок  встроенной  кэш-памяти, используемой одновременно для кэширования программного кода и данных.

Проектировщики фирмы Intel обошли это ограничение  использованием дополнительного контура, выполненного на 3.1 миллионах  транзисторов Pentium процессора ( для сравнения, Intel486  содержит  1.2 миллиона транзисторов ) создающих раздельное внутреннее  кэширование программного кода и данных. Это улучшает производительность  посредством исключения конфликтов на шине  и  делает  двойное  кэширование доступным чаще, чем это было возможно ранее. Например, во время  фазы предварительной подготовки, используется код команды,  полученный из кэша команд. В случае наличия одного блока  кэш-памяти,  возможен конфликт между процессом предварительной подготовки команды и доступом к данным. Выполнение раздельного кэширования для команд  и  данных исключает такие конфликты, давая возможность обеим командам  выполняться  одновременно.  Кэш-память  программного  кода  и   данных Pentium процессора содержит по 8 KB информации каждая, и каждая  организована как набор двухканального ассоциативного кэша - предназначенная для записи только предварительно просмотренного  специфицированного 32-байтного сегмента, причем быстрее, чем внешний  кэш.  Все эти особенности расширения производительности потребовали  использования 64-битовой внутренней шины данных, которая  обеспечивает  возможность двойного кэширования и суперскалярной конвейерной обработки одновременно с загрузкой следующих данных. Кэш данных имеет два  интерфейса, по одному для каждого  из  конвейеров, что  позволяет  ему обеспечивать данными две отдельные инструкции в течение  одного  машинного цикла. После того, как данные достаются из кэша, они записываются в главную память в режиме обратной записи. Такая техника  кэширования дает лучшую производительность, чем простое кэширование  с непосредственной записью, при котором  процессор  записывает  данные одновременно в кэш и основную память. Тем не менее, Pentium  процессор способен динамически конфигурироваться для  поддержки  кэширования с непосредственной записью.

Таким образом, кэширование данных использует  два  различных великолепных решения: кэш с обратной записью и  алгоритм,  названный MESI ( модификация, исключение, распределение, освобождение)  протокол. Кэш с обратной записью позволяет записывать в кэш  без  обращения к основной памяти в отличие от используемого до этого  непосредственного простого кэширования. Эти решения  увеличивают  производительность посредством использования преобразованной шины и предупредительного исключения самого узкого места в системе. В свою  очередь MESI-протокол позволяет данным в кэш-памяти и внешней памяти  совпа-дать - великолепное решение в  усовершенствованных  мультипроцессорных системах, где различные процессоры могут использовать для  работы одни и те же данные.

Блок предсказания правильного адреса перехода - это  следующее великолепное решение  для  вычислений, увеличивающее  производительность посредством полного заполнения конвейеров командами, основанное на предварительном определении правильного набора команд, которые должны быть выполнены.

Pentium процессор позволяет выполнять математические  вычисления на более высоком уровне благодаря использованию усовершенствованного встроенного блока вычислений с  плавающей  запятой,  который включает восьмитактовый конвейер и аппаратно реализованные  основные математические функции. Четырехтактовые конвейерные команды вычислений с плавающей запятой дополняют четырехтактовую целочисленную конвейеризацию. Большая часть команд вычислений с плавающей запятой могут выполняться в одном целочисленном конвейере, после чего подаются в конвейер вычислений с плавающей запятой. Обычные  функции вычислений с плавающей запятой, такие как сложение,  умножение  и  деление, реализованы аппаратно с целью ускорения вычислений.

В результате этих инноваций, Pentium процессор выполняет команды вычислений с плавающей запятой в пять раз быстрее, чем  33-МГц Intel486 DX, оптимизируя их для высокоскоростных численных  вычислений, являющихся неотъемлемой частью  таких  усовершенствованных  видеоприложений, как CAD и 3D-графика.

Pentium процессор снаружи представляет собой 32-битовое  устройство. Внешняя шина данных к памяти является  64-битовой,  удваивая количество данных, передаваемых в течение одного шинного  цикла.  Pentium процессор поддерживает несколько типов шинных циклов,  включая пакетный режим, в течение которого происходит порция  данных  из 256 бит в кэш данных и в течение одного шинного цикла.

Шина данных является главной магистралью,  которая  передает информацию между процессором и подсистемой  памяти.  Благодаря  этой 64-битовой шине данных, Pentium процессор существенно повышает  скорость передачи по сравнению с процессором Intel486 DX -  528  MB/сек для 66 МГц, по  сравнению  со  160  MB/сек  для  50  МГц  процессора Intel486 DX. Эта расширеная шина данных  способствует  высокоскоростным вычислениям благодаря поддержке одновременной подпитки команда-ми и данными процессорного блока суперскалярных вычислений, благодаря чему достигается еще  большая  общая  производительность  Pentium процессора по сравнению с процессором Intel486 DX.

Давая возможность разработчикам проектировать системы с  управлением энергопотреблением, защитой и другими свойствами,  Pentium процессор поддерживаем режим управления системой (SMM), подобный режиму архитектуры Intel SL.

Вместе со всем, что сделано нового для 32-битовой  микропроцессорной архитектуры фирмы Intel, Pentium процессор  сконструирован для легкой наращиваемости с использованием  архитектуры  наращивания фирмы Intel. Эти нововведения защищают инвестиции пользователей посредством наращивания производительности, которая помогает  поддерживать уровень продуктивности систем, основанных на  архитектуре  процессоров фирмы Intel, больше, чем продолжительность жизни  отдельных компонентов. Технология наращивания  делает  возможным  использовать преимущества большинства процессоров усовершенствованной технологи в уже существующих системах с помощью простой инсталяции средства  однокристального  наращивания  производительности.  Например,   первое средство наращивания - это OverDrive  процессор,  разработанный  для процессоров Intel486 SX и Intel486 DX, использующий технологию простого удвоения тактовой частоты, использованную при  разработке  микропроцессоров Intel486 DX2.

Первые модели процессора Pentium работали на частоте 60 и 66 МГц и общались со своей внешней кэш-памятью второго уровня по 64-би-товой шине данных, работающей на полной скорости процессорного ядра.  Hо если скорость процессора Pentium растет, то системному  разработчику все труднее и дороже обходится его согласование  с  материнской платой. Поэтому быстрые процессоры Pentium используют делитель  частоты для синхронизации внешней шины с помощью меньшей частоты.  Hапример, у 100 МГц процессора Pentium внешняя шина работает на 66 МГц, а у 90 МГц - на 60 МГц. Процессор Pentium использует одну  и  ту  же шину для доступа к основной памяти  и  к  периферийным  подсистемам, таким как схемы PCI.

### 3.10.	Процессор Pentium Pro.

#### 3.10.1.	Общее описание процессора.

Pentium Pro это высокотехнологичный процессор шестого  поколения для высокоуровневых десктопов, рабочих станций и мультипроцессорных серверов. Массовое производство процессора Pentium  Pro,  содержащего на кристалле столько транзисторов, сколько никогда не  было на серийных процессорах, сразу в нескольких вариантах стартует  с 1 ноября, т.е. с самого момента объявления. Беспрецедентный случай в истории компании, да и электронной промышленности.

Hапомним некоторые его особенности. Агрессивная суперконвейерная схема, поддерживающая исполнение команд в произвольном  порядке, условное исполнение далеко наперед (на 30 команд)  и  трехпоточная суперскалярная микроархитектура. Все эти методы  могут  поразить воображение, но ни один из них не является чем-то оригинальным:  новые чипы NexGen и Cyrix также  используют  подобные  схемы.  Однако, Intel обладает ключевым превосходством.  В  процессоры  Pentium  Pro встроена вторичная кэш-память, соединенная с  ЦПУ  отдельной  шиной.  Эта кэш, выполненная в виде отдельного  кристалла  статического  ОЗУ емкостью 256К или 512К, смонтированного на втором  посадочном  месте необычного двухместного корпуса процессора Pentium Pro,  значительно упростила разработчикам проектирование  и  конструирование  вычислительных систем на его основе.

Реальная производительность процессора оказалась намного выше 200 единиц, которые назывались в качестве запланированного  стартового ориентира при февральском технологическом анонсировании P6.

Pentium Pro это значительный шаг вперед. И хотя в  процессоре Pentium впервые была реализована суперскалярная форма  архитектуры х86, но это была ограниченная реализация: в нем интегрирована пара целочисленных конвейеров, которые могут обрабатывать две  простые команды параллельно, но в порядке следования команд  в  программе  и без т.н. условного исполнения (наперед). Hапротив,  новый  процессор это трехпоточная суперскалярная машина, которая способна одновременно отслеживать прохождение пяти команд. Для согласования с такой высокой пропускной способностью потребовалось резко улучшить схему кэширования, расширить файл регистров,  повысить  глубину  упреждающей выборки и условного исполнения  команд,  усовершенствовать  алгоритм предсказания адресов перехода и реализовать истинную машину  данных, обрабатывающую команды не по порядку, а  сразу  по  мере  готовности данных для них. Ясно, что эта схема нечто большее, чем Pentium,  что и подчеркивает, по мнению Intel, суффикс Pro в имени процессора.

#### 3.10.2.	Два кристалла в одном корпусе.

Самая поразительная черта Pentium Pro -  тесно  связанная  с процессором кэш-память второго уровня (L2), кристалл которой смонтирован на той же подложке, что и ЦПУ. Именно так, Pentium Pro это два чипа в одном корпусе. Hа одном чипе размещено собственно  ядро  процессора,  включающее два  8-Килобайтовых  блока  кэш-памяти  первого уровня; другой чип это 256-Кб СОЗУ, функционирующее  как  четырехканальная порядково-ассоциативная кэш второго уровня.

Два этих кристалла объединены в общем 387-контактном  корпусе, но связаны линиями, не выходящими на внешние  контакты.  Hекоторые компании называют такой чип корпуса МСМ (multichip module),  однако Intel использует для  него  термин  dual-cavity  PGA  (pin-grid array). Разница слишком неосязаема и лежит, вполне вероятно,  в  области маркетинга, а не технологии, так как использование МСМ заработало себе репутацию дорогостоящей технологии. Hо сравнивая  цены  на процессоры Pentium и Pentium Pro, можно утверждать, что новая терминология исправит положение дел, так как P6 претендует на статус массового  процессора.  Впервые  в  истории  промышленности  многокристалльный модуль станет крупносерийным изделием.

Степень интеграции нового процессора также поражает: он  содержит 5.5 млн. транзисторов, да еще 15.5 млн. входит в состав кристалла кэш-памяти. Для сравнения, последняя версия процессора Pentium состоит из 3.3 млн. транзисторов. Естественно, в это число не  включена кэш L2, поскольку Pentium требует установки внешнего  комплекта микросхем статического ОЗУ для реализации вторичной кэш-памяти.

Элементарный расчет поможет понять 6почему  на  256К  памяти требуется такое огромное число транзисторов.  Это  статическое  ОЗУ, которое в отличие от динамического, имеющего всего  один  транзистор на бит хранения и периодически регенирируемого, использует для  хранения бита ячейку из шести транзисторов:

256 х 1024 х 8 бит х 6 тр-ров = 12.5  млн.  транзисторов.  С учетом буферов и обвязки накопителя как раз и выйдет 15.5 миллионов.

Площадь процессорного кристалла равна 306 кв.мм. (для  сравнения, у  первого  процессора  Pentium  кристалл  имел  площадь  295 кв.мм). Кристалл статической памяти, как  всякая  всякая  регулярная структура, упакован намного плотнее - 202 кв.мм. Только Pentium  Pro 150 MHz изготавливается по 0.6-микронной технологии.  Все  остальные версии  нового  процессора   изготавливаются    по    0.35-микронной BiCMOS-технологии с четырехслойной металлизацией.

Почему компания  Intel  пошла  на  двухкристалльный  корпус, объединив ядро ЦПУ с вторичным кэшем? Во-первых комбинированный корпус значительно упростил изготовителям ПК разработку  высокопроизводительных систем на процессоре Pentium Pro.

Одна из главных проблем  при  проектировании  компьютера  на быстром процессоре связана с точным согласованием с процессором вторичного кэша по его размеру и конфигурации. Встроенная в Р6  вторичная кэш уже тонко настроена под ЦПУ и позволяет  разработчикам  систем быстро интегрировать готовый процессор на материнскую плату.

Во-вторых, вторичная кэш тесно связана с  ядром  ЦПУ  с  помощью выделенной шины шириной 64 бита, работающей  на  одинаковой  с ним частоте. Если ядро синхронизируется частотой  150  МГц,  то  кэш должна работать на частоте 150 МГц.

Поскольку в процессоре Pentium Pro есть выделенная шина  для вторичного кэша, это решает сразу две проблемы: обеспечивается  синхронная работа двух устройств на полной скорости и отсутствие конкуренции за шину с прочими  операциями  ввода-вывода.  Отдельная  шина L2, «задняя» шина полностью отделена от  наружной,  «передней»  шины ввода-вывода, вот почему в P6 вторичная кэш не мешает своими  циклами операциям с ОЗУ и периферией. Передняя 64-битовая шина может  работать с частотой, равной половине, трети или четверти скорости  ядра Pentium Pro. «Задняя» шина  продолжает  работать  независимо,  на полной скорости.

Такая реализация представляет серьезный шаг вперед по  сравнению с организацией шины процессора  pentium  и  других процессоров х86. Только NexGen приближенно напоминает такую схему. Хотя  в  процессоре Nx586 нет кэша L2, зато встроен ее контроллер и полноскоростная шина для связи с внешней  кэш-памятью.  Подобно  Р6,  процессор Nx586 общается с основной памятью и периферийными  подсистемами  поверх отдельной шины ввода-вывода, работающей на деленной частоте.

В экзотическом процессором Alpha 21164 компания Digital пошла еще дальше, интегрировав прямо на кристалле в дополнение  к  первичной кэш-памяти еще и 96 Кбайт вторичной. За счет вздувания площади кристалла достигнута беспрецедентная производительность кэширования. Транзисторный бюджет Альфы составляет 9.3  миллиона  транзисторов, большая часть которого образована массивом памяти.

Есть одна незадача: необычный дизайн Pentium  Pro,  пожалуй, затруднит экспертам задачку вычисления соотношения цены и производительности. Интегрированная в процессор кэш вроде как скрыта с  глаз.  Penyium Pro сможет показаться более дорогим, чем его конкуренты,  но для создания компьютера на других  процессорах  потребуется  внешний набор  микросхем  памяти  и  кэш-контроллер.   Эффективный    дизайн кэш-структуры означает, что другим процессорам, претендующим на  сопоставимую производительность, потребуется  кэш-памяти  больше,  чем 256 Кбайт.

Уникальный корпус предоставляет свободу созданию  новых  вариантов процессора. В будущем возможно как повышение объема  кэш-памяти, так и ее отделение ее от процессора в  соответствии  с  традиционным подходом. Если последний вариант появится, он  окажется  несовместим по внешним выводам с  двухкристалльным  базовым  корпусом, так как ему необходимо добавить  72  дополнительных  вывода  (64-для «задней» шины и 8 для контроля ошибок). Hо он будет почти  таким  же быстрым, если будет широко доступна статическая  память  с  пакетным режимом. По мнению инженеров Intel,  подключение  внешних  микросхем памяти к «передней» шине Pentium Pro с целью  реализации  кэш-памяти третьего уровня, вряд ли оправдано. Отправной точкой для такой убежденности служат результаты натурного моделирования прототипа  системы, которая вследствии высокой эффективности интерфейса кэш  L2-про-цессор, практически до  теоретического  предела  загружает  вычислительные ресурсы ядра. Процессор Alpha 21164,  напротив,  спроектирован с учетом необходимости кэш L3.

# 4.	Процессоры конкурентов Intel.

### 4.1.	Первые процессоры конкурентов Intel.

Intel была не единственной фирмой - производителем микропроцессоров:  существовали  еще  MOS  Technologies,  Mostek,  Motorola, Rockwell,  Standart  Microsystems  Corporation,   Synertek,    Texas Instruments. Одни из них использовали свои собственные  проекты  чипов, другие - лицензионные проекты своих конкурентов. Успешнее  всех в конце 70-х работала фирма Zilog. Она создала чип Z80.

В то время, когда  компьютеры,  работающие  под  управлением СР/М, распространились в офисах, компьютеры Apple II буквально  ворвались в школы. Фирма Apple в качестве основного  компонента  своего компьютера выбрала чип фирмы MOS Technologies 6502. Это  был  лицензионный чип фирмы Rockwell and Synertek. Apple  начала  использовать процессоры Motorola во всех своих компьютерах Macintosh.  Разработки фирм Intel и Motorola появились почти одновременно, но объединяет их не только это. Микропроцессоры Intel 80486 и Motorola 68040,  например, почти одинаковы по сложности  и  имеют  сходные  функциональные возможности. Тем не менее, они совершенно несовместимы. Именно  поэтому на Macintosh и PC не могут выполняться одни и те же программы.

Существует принципиальное отличие  в  эволюционном  развитии этих двух семейств микропроцессоров. Intel начала с довольно  незначительного по нашим современным меркам адресного  пространства  в  1 Мбайт и постоянно наращивала его до нынешнего  размера  в  4  Гбайт.  Motorola в своей серии 680x0 всегда имела адресное пространство в  4 Гбайт. IBM поместила чипы ROM в адресное пространство своих  PC  как можно выше. И не ее ошибка была в  том, что  позже  Intel  достроила «второй этаж» и таким образом оставила ROM в конструкциях IBM где-то посередине, открыв дорогу использованию RAM, что само по  себе,  может быть, и не плохо. Разработчики семейства чипов 680х0 никогда  не испытывали подобных неудобств, и поэтому очень  много  программистов считают, что Mac лучше.

Intel приложила значительные  усилия,  пытаясь  стандартизовать производство ее процессоров 8086 и 8088 на предприятиях-подрядчиках. Hесколько предприятий приняло такие соглашения. Однако  Haris выпустил свои чипы - аналоги 8086 и 8088, которые менее всего  удовлетворяли этим принятым соглашениям. Он использовал технологию CMOS, значительно сокращающую потребление электроэнергии, и  это  свойство сделало его чипы очень популярными, особенно среди производителей ПК с экранами на жидких кристаллах.

Фирма NEC предложила свою так  называемую  V-серию  чипов  и объявила, что чип V20 является  конструктивно  совместимым  с  чипом Intel 8088, но имеет усовершенствованный набор  инструкций,  включая при этом и инструкции чипа 8080. Это означало, что он мог легко  выполнять программы, написанные для  CP/M,  без  их  модификации,  используя эмулятор программ, и при этом включать преимущества инструкций 8080, содержащихся в чипе V20. Их чип V30 был  аналогом  8086  с включенными дополнительными возможностями.

Чипы V-серии фирмы NEC также работали немного быстрее аналогичных чипов фирмы Intel. Эти чипы имели некоторый успех,  чем  была раздосадована Intel. Последняя подала в суд на NEC по факту  нарушения закона о защите авторских прав. NEC подала ответный иск.  В  результате спор был улажен без признания победителем какой-либо стороны. Интересными были детали этого  судебного  разбирательства.  Было признано, что NEC  действительно  использовала  некоторые  микрокоды Intel, что было нарушением ее авторского права,  если  бы  оно  было должным образом оформлено. Hо поскольку Intel производила и продавала некоторые чипы 8088 без знака авторского права, то  их  претензии были признаны безосновательными. Компания Chips and Technology,  которая стала известна благодаря выпуску аналогов  BIOS,  в  настоящее время внедрила линию по производству процессорных чипов. Hа ней  выпускаются аналоги 386. И поскольку эти чипы не являются точными аналогами известных ранее чипов, неизвестно каким будет на них спрос.

### 4.2.	Процессоры фирмы AMD.

#### 4.2.1.	Судебное разбирательство с Intel.

Фирма AMD была лицензионным производителем Intel, производящей 80286. AMD объявила, что ее контракт с Intel позволяет им выпускать легализованные копии чипов 386. Intel категорически не согласилась с этим. AMD удалось выиграть это  судебное  разбирательство,  и теперь она выпускает аналог чипа 386 с  тактовой  частотой  40  МГц.  Этот чип имел определенный успех, в частности, из-за его более высокой скорости по сравнению  с  самым  быстродействующим  чипом  серии Intel 386. При выпуске фирмой AMD аналогов 486 фирма Intel снова попыталась остановить конкурента. Однако и в этом случае закон был  на стороне AMD.

#### 4.2.2.	Процессоры семейства AMD5k86.

Наладив в 1994 году массовое производство чипов 5-го поколения - микропроцессоров Pentium, корпорация Intel мощно пошла  в  отрыв. Колоссальная интеллектуальная мощь ее инженеров, помноженная на богатейшие производственные возможности, казалось, не оставляла  никаких шансов конкурентам. между тем вдогонку  за  лидером  бросилось сразу несколько преследователей. Среди них, пожалуй,  именно  компания AMD имела самую «удачную» стартовую позицию.  Компания  Advanced Micro Devices занимала второе место в мире по производству микропроцессоров. На сегодняшний день общее число чипов,  выпущенных  фирмой AMD, перевалило далеко за отметку 85  миллионов,  что,  согласитесь, само по себе говорит об огромном потенциале компании.

Цифра «5»  для  фирмы  AMD  была  явно  несчастливой.  Intel Pentium все наращивал обороты: 66, 75, 90  Мгц...  Тактовая  частота новых моделей увеличивалась едва ли не каждый месяц.  А  разработчикам компании AMD, кроме названия -  «K5»,  представлять  было  решительно нечего. Ожидание становилось тягостным.

Гнетущее ощущение несбывшихся надежд скрасил выпуск  процессора Am5x86. Нет, чип Am5x86 не  был  обещанным  К5.  Микропроцессор представлял собой «четверку» с большими возможностями, которые однако, явно не дотягивали до «честного» Pentium. В прессе распространялись мнения специалистов, вроде:  «Производительность,  сравнимая  с производительностью Pentium, позволяет отнести микропроцессор Am5x86 к устройствам пятого поколения».

А между тем, оставаясь по своей сути (по внутренней архитектуре) до боли знакомым 486-м, чип Am5x86, имеющий  тактовую  частоту 133 МГц, мог соперничать на равных лишь со скромным по своим возможностям процессором Pentium/75 МГц. Интересно, какой должна  была  бы быть тактовая частота  Am5x86,  чтобы  показать  производительность, сравнимую с Pentium/166 МГц!

Поэтому создание чипа пятого поколения у  компании  Advanced Micro Devices было еще впереди. При проектировании своих  предыдущих процессоров компания опиралась на  неизменную  поддержку  корпорации Intel. Но к началу разработки собственного процессора пятого поколения срок действия лицензионных соглашений с корпорацией Intel  подошел к концу. Так что инженерам AMD пришлось начать  разработку,  что называется, с чистого листа. В частности, вышла промашка при  проектировании встроенного кэша команд.  Наборы  команд  для  процессоров разных поколений существенно отличаются. Инженеры-разработчики  компании AMD немного просчитались в оценке числа CISC-инструкций, имеющих различную длину. В результате, не удавалось достичь  проектируемого уровня производительности при исполнении программ,  оптимизированных под процессор Pentium. Но спустя некоторое время и эта, и некоторые другие ошибки были устранены. И в конце марта 1996 года компания AMD с гордостью объявила о появлении на свет нового  процессора пятого поколения - AMD5k86.

#### 4.2.2.1	Экскурсия по внутренней архитектуре.

Процессор AMD5k86, известный на стадии разработки как AMD-K5 или  Krypton,  является  первым  членом  суперскалярного   семейства (Superscalar family) K86. Он соединяет  в  себе  высокую  производительность и полную совместимость с операционной  системой  Microsoft Windows.

Суперскалярный RISC-процессор AMD5k86 выполнен по  0.35-мик-ронной  КМОП-технологии  (complimentary  metal-oxid    semiconductor process) и состоит из 4.3 млн. транзисторов. Его  дизайн  базируется на богатой истории и обширном опыте архитектур RISC и х86.

По мнению многих  специалистов,  разработчики  чипа  AMD5k85 пошли значительно дальше первоначального замысла: создать процессор, имеющий RISC-ядро, и при этом совместимый с набором  инструкций  х86 означает совместимость с операционными системами Microsoft Windows и всем ПО, написанным под архитектуру х86. Столь счастливое  сочетание высочайшей производительности и  полной  совместимости  с  Microsoft Windows делает чип AMD5k86 полноправным членом 5-го  поколения  микропроцессоров.

Микропроцессор AMD5k86 имеет 4-потоковое суперскалярное  ядро и осуществляет полное  переупорядочивание  выполнения  инструкций (full out-of-order execution). Чип AMDk586 унаследовал лучшие  черты от двух доминирующих на сегодняшний день  микропроцессорных  ветвей: семейства х86 и суперскалярных RISC-процессоров. От первых он  унаследовал столь необходимую для успешного продвижения на  компьютерном рынке совместимость с операционной системой  WINDOWS.  От  семейства суперскалярных RISC-процессоров он  унаследовал  высочайший  уровень производительности, характерный для чипов, применявшихся  в  рабочих станциях.

Разработанный  инженерами  компании  AMD  процесс  предварительного декодирования позволяет преодолеть присущие архитектуре х86 ограничения (различная длина инструкций). В случае использования инструкций различной длины, чипы 4-го поколения могут одновременно обрабатывать 1 команду, процессоры 5-го поколения (Pentium) - 2 команды. И только микропроцессор AMD5k86 способен обрабатывать до  4  инструкций за такт.

Использование раздельного кэша инструкций  и  данных  (объем кэша инструкций в два раза превосходит объем кэша данных)  исключает возникновение возможных внутренних конфликтов.

Сейчас выпускаются микропроцессоры AMD5k86-P75,  AMD5k86-P90 и AMD5k86-P100 производительность которых (Р-рейтинг)  соответствует процессору Pentium с тактовыми частотами 75, 90 и 100 МГц.

Компания Advanced Micro Devices планирует выпустить  в  этом (1996) году 3  млн.  процессоров  семейства  AMD5k86  со  значениями Р-рейтинга от 75 до 166. Цены на новые процессоры будут  сопоставимы с  ценами  обладающих  аналогичной  производительностью  процессоров Pentium, вероятно, даже  несколько  ниже.  Средняя  цена  процессора AMD5k86-P75 составляет около $75, чипа AMD5k86-P90 - $99.

Характеристики микропроцессора AMD5k86:

- 4-потоковое суперскалярное ядро с 6-ю параллельно  работающими исполнительными устройствами, составляющими 5-ступенчатый  конвейер;

- 4-потоковый ассоциативный кэш команд  с  линейной  адресацией объемом 16 Кб;

- 4-потоковый ассоциативный кэш данных с обратной записью и линейной адресацией объемом 8 Кб;

- полное переупорядочивание  выполнения  инструкций,  предварительное (speculative) исполнение;

- динамический кэш предсказания переходов объемом 1 Кб; в  случае неправильного предсказания задержка составляет менее 3  внутрен-них тактов;

- 80-разрядное интегрированное, высокопроизводительное  устройство выполнения операций с плавающей запятой,  обладающее  небольшим временем задержки при выполнении операций +/*;

- питающее напряжение - 3 В,  система  SSM  (System  ManagementMode) для уменьшения потребляемой мощности;

- 64-разрядная шина и системный интерфейс помещен ы в  296-кон-такный корпус SPGA, совместимый по  выводам  с  процессором  Pentium (P54C) и процессорным гнездом Socket-7;

- полная совместимость с Microsoft Windows  и  инсталлированной базой ПО для процессоров архитектуры х86.

#### 4.2.2.5.	AMD планирует выпустить K5.

Репутация AMD сильно  зависит  от  успешности  затянувшегося проекта К5-первой самостоятельной пробы архитектурных сил в  области х86. Рождение К5 опасно откладывается уже не первый  раз.  В  первом квартале следующего года AMD планирует перевод K5  на  технологический процесс с проектными нормами 0.35 мкм и с трехуровневой металлизацией, разработанный при содействии с HР и запускаемый на новом заводе AMD Fab 25 в Остине, штат Техас. Это позволит  уменьшить  К5  с 4.2 миллионами транзисторов до 167 кв.мм и  поднять  процент  выхода годных, а также тактовую частоту.

По мнению руководства AMD в 1996 году объем выпуска  К5  будет наращиваться достаточно быстро, что позволит отгрузить до  конца года более пяти миллионов процессоров. Ответом на вызов Intel  с  ее процессором Pentium Pro может стать только процессор К6, но уже ник-то не верит, что его удастся увидеть раньше 1997 года.  Hесмотря  на всемирный переход на процессор Pentium, в следующем году  еще  могут сохранится некоторые рынки для 486-х. Эксперты считают, что  потребность таких региональных рынков, как Китай, Индия,  Россия,  Восточная Европа и Африка, в 486-х чипах составит до 20 миллионов  процессоров в 1996 году. AMD рассчитывает, что именно  ей  удастся  поставить большую часть от этого количества.  Поэтому  компания  повышает тактовую частоту 486-х до 133 Мгц,  чтобы  конкурировать  с  низшими версиями процессора Pentium в настольных ПК начального уровня. Однако, AMD будет усиленно наращивать выпуск К5, поскольку 486-е  быстро выходят из моды.

### 4.3.	Процессоры NexGen.

В то время: как компания Intel готовила отрасль к шокирующему выходу в жизнь серийных моделей серверов и  настольных  машин  на Pentium Pro, фирма NexGen представляла форуму свои планы  по  разработке процессора Nx686. Этот суперскалярный х86-совместимый  процессор, к разработке которого подключается еще и  команда  архитекторов из AMD, снятых с собственного неудачного проекта  К6,  будет  содержать около 6 млн. транзисторов, включая вычислитель с плавающей точкой на одном кристалле с процессором (отказ от предыдущего двухкристалльного подхода, ослабившего Nx586). Технология КМОП с  проектными нормами 0,35 мкм и пятислойной металлизацией  позволила  «упаковать» на одном кристалле семь исполнительных узлов: два для целочисленных, один для операций  с  плавающей  точкой,  по  одному  для  обработки мультимедиа, команд переходов, команд загрузки и команд записи.  Показатели производительности представители NexGen назвать не  смогли, но выразили предположение, что он превзойдет Pentium Pro на  16-раз-рядных программах вдвое, а на 32-битовых - на 33 %.

До сих пор мало что известно про Nx686, так как чип  еще  не анонсировался и NexGen не хочет раскрывать козыри перед  конкурентами в лице AMD, Cyrix и Intel. Однако, NexGen не хочет раскрывать козыри перед конкурентами в лице AMD, Cyrix и  Intel.  Однако,  NexGen настаивает о том, что Nx686 по производительности сопоставим с интеловским Pentium Pro и AMD K5, и  наследует  микроархитектуру  Nx586, появившуюся в 1994 году. NexGen называет ее RISC86. Базовая ее идея, как и в случае с Pentium Pro и K5, состоит в преобразовании  сложных CISC-команд программного обеспечения x86 в  RISC-подобные  операции, исполняемые параллельно в процессорном ядре RISC-типа. Этот  подход, известный под названием несвязанной микроархитектуры, позволяет обогатить CISC-процессор новейшими достижениями RISC-архитектур и  сохранить совместимость с имеющимся ПО для х86.

В Nx686 эта философия продвинута на  новый  логический  уровень. Сегодня в Nx586 имеется три исполнительных  блока, трехконвейерное суперскалярное ядро. Он способен выполнять в каждом  такте  по одной команде х86. Возможности для совершенствования очевидны: Nx586 будет содержать пять исполнительных блоков, четыре конвейера и  несколько декодеров, способных справиться с выполнением двух  или  даже более команд х86  за  один  машинный  такт.  Для  этого  потребуется встроить дополнительные регистры переименования и очереди команд.

Подход к использованию  интегрированного  кэш-контроллера  и интерфейса для скоростной кэш-памяти остается неизменным. Представители NexGen говорят, что они изучают возможность использования кристалла вторичной кэш-памяти по образцу и подобию Intel, тем более что их производственный партнер  IBM  Microelectronics  способен  делать статическую  память  и  многокристалльные сборки  (MCM  -  multichip modules).

Пример практической  реализации  технологии  МСМ  фирмы  IBM представляет новая версия процессора Nx586, запланированная к выпуску на конец этого года и включающая кристалл CPU и FPU в одном  корпусе. Одновременное перепроектирование топологии с  масштабированием до размера линии 0.35 микрон позволит компании  NexGen  основательно уменьшить размеры кристалла ЦПУ - до 118 кв.мм - меньше в этом классе ничего нет.

NexGen, новичок  в  группе  производителей процессоров  х86.  Nx596 может параллельно обрабатывать  на  нескольких  исполнительных блоках до четырех простейших  операций,  которые  названы  командами RISC86. Процессор К5 имеет похожий  четырехпоточный  дешифратор,  но результаты его работы компания называет R-ops.

### 4.4.	Процессоры Cyrix.

Первая вещь из грандиозного проекта М1 компании Cyrix, наконец обнародована. Это процессор Сх 6х86-100,  монстроподобный  кристалл которого сложен и очень дорог для того, чтобы  претендовать  на массовый выпуск в течении длительного срока. Его проблемы сможет решить процессор, который пока имеет кодовое название M1rx  и  опирающийся на техпроцесс с пятислойной металлизацией, идущий на  смену трехслойной версии той же 0.6-мкм технологии. Если проект  увенчается успехом, то размер кристалла с 394 кв.мм уменьшится до 225 кв.мм, тогда у Cyrix появится шанс поднять тактовую частоту до 120  МГц.  В этом случае эксперты предсказывают ему производительность  в  пределах 176-203 по тесту SPECint92, т.е. на  уровне  процессора  Pentium 133 (SPECint92=190.9) или 150 МГц. Если все  обещания  сбудутся,  то Cyrix сможет продать столько процессоров, сколько произведет.  Также компания cyrix предложила компромиссный вариант процессора  -  5х86, основанного на ядре 486-го, усиленного элементами архитектуры  6х86.  Стартовая версия этого гибрида будет совместима по цоколевке с гнездом 486-го.

### 4.5.	Процессоры Sun Microsystems.

Sun  Microsystems  процессор  UltraSparc-II.  Впервые  вводя RISC-технологию, SUN в 1988 году объявила SPARC в качестве масштабируемой архитектуры, с запасом на будущее. Однако, с 1993 года реализация SuperSparc стала на шаг отставать от своих конкурентов.

С появлением UltraSparc,  четвертого  поколения  архитектуры SPARC, компания связывает надежды на восстановление утраченных  позиций. Он содержит ни много ни мало, но девять исполнительных  блоков: два целочисленных АЛУ, пять блоков  вычислений  с  плавающей  точкой (два для сложения, два для умножения и одно для деления  и  извлечения квадратного корня), блок предсказания  адреса  перехода  и  блок загрузки/записи.  UltraSparc  содержит  блок  обработки   переходов, встроенный в первичную кэш команд, и условно  выполняет  предсказанные переходы, но не может выдавать команды с нарушением  их  очередности. Эта функция перекладывается на оптимизирующие компиляторы.

Архитектура SPARC всегда имела регистровые  окна,  т.е.  восемь перекрывающихся банков по 24 двойных  регистра,  которые  могут предотвратить остановки процессора в моменты комплексного переключения, связанные с интенсивными записями в память. Разработчики компиляторов склонны считать эти окна недостаточным решением,  поэтому  в UltraSparc используется иерархическая система несвязанных шин.  Шина данных разрядностью 128 бит работает на одной скорости с ядром  процессора. Она соединяется через буферные микросхемы  с  128-разрядной системной шиной, работающей на частоте, составляющей половину, треть или четверть скорости процессорного ядра. Для согласования  с  более «медленной» периферией служит шина ввода-вывода Sbus.

Фирма Sun реализует эту схему на  аппаратном  уровне  с  помощью коммутационной микросхемы, являющейся составной частью схемного комплекта окружения. Эта микросхема может изолировать шину  памяти от шины ввода-вывода, так что ЦПУ продолжает, например, запись  в графическую подсистему или в иное устройство ввода-вывода, а не  останавливается во время чтения ОЗУ. Такая  схема  гарантирует  полное использование ресурсов шины и установившуюся пропускную  способность 1.3 Гигабайт/с.

В  процессоре  UltraSparc-II  используется  система   команд Visual Instruction Set (VIS), включающая 30 новых команд  для  обработки данных мультимедиа, графики, обработки  изображений  и  других целочисленных алгоритмов. Команды VIS  включают  операции  сложения, вычитания и умножения, которые позволяют выполнять до восьми  операций над целыми длинной байт параллельно с операцией загрузки или записи в память и с операцией перехода за один такт. Такой подход  может повысить видеопроизводительность систем.

### 4.6.	Процессоры Digital Equipment.

Digital Equipment процессор Alpha наиболее тесно  следует  в русле RISC-философии по сравнению со своими конкурентами,  «посрезав излишки сала» с аппаратуры и системы команд  с  целью  максимального спрямления маршрута прохождения данных. Разработчики Alpha  уверены, что очень высокая частота чипа даст вам  большие  преимущества,  чем причудливые аппаратные  излишества.  Их  принцип  сработал: кристалл 21164 был самым быстрым в мире процессором со дня своего появления в 1995 году. Процессор 21164 в три раза быстрее на  целочисленных  вычислениях, чем Pentium-100, и превосходит на обработке числе с  плавающей точкой, чем суперкомпьютерный  набор  микросхем  R8000  фирмы Mips. Топология процессора следующего поколения  21164А  не  изменилась, но она смаштабирована, кроме того, модернизирован  компилятор, что повысило производительность на тестах SPECmarks. Предполагается, что готовые образцы нового процессора, изготовленные по  КМОП-технологии с нормами 0.35 микрон, при тактовой частоте свыше 300 МГц  будут иметь производительность 500 по SPECint92 и 700 по SPECfp92.

Процессоры семейства 21164 на прибегают к преимуществам  исполнения не в порядке очередности (out-of-order),  больше  полагаясь на интеллектуальные компиляторы, которые  могут  генерировать  коды, сводящие к минимуму простои конвейера. Это самый гигантский  процессор в мире - на одном кристалле размещено 9.3 миллиона транзисторов, большая часть которых пошла на ячейки кэш-памяти. Alpha 21164  имеет на кристалле относительно небольшую первичную кэш  прямого отображения на 8 Кбайт и 96 Кбайт вторичной. За счет вздувания площади кристалла достигнута беспрецедентная производительность кэширования.

В 21164 работает четыре исполнительных блока (два для  целых и два для чисел с плавающей точкой) и может обрабатывать по две  команды каждого типа за такт. Он имеет четырехступенчатый конвейер команд, который «питает» отдельные конвейеры для целых чисел, чисел  с плавающей точкой и конвейер памяти. По сравнению с прочими RISC-про-цессорами нового поколения чип 21164 имеет относительно  глубокие  и простые конвейеры, что позволяет запускать их с более высокой тактовой частотой.

Конвейер команд вообще не заботится о их зависимости по данным (в отличие от pentium Pro, который является ярким примером машины данных), он выдает команды в порядке их поступления на свой  вход (в порядке следования по программе). Если текущие четыре команды невозможно послать сразу все на  различные  исполнительные  блоки,  то конвейер команд останавливается до тех пор, пока это не станет  возможным. В отличие от конкурентов 21164 также не  использует  технику переименования регистров, вместо нее  он  непосредственно  обновляет содержимое своих архитектурных регистров, когда результат  достигает финальной ступени конвейера - write-back. Для борьбы с задержками  и зависимостью команд  команд  по  данным  в  процессоре  активно  используются маршруты для  обхода  регистров,  поэтому  совместно  используемые операнды становятся доступными до стадии write-back.

Компания Digital продвигает Альфу как платформу  для  серверов Windows NT, а не как традиционный UNIX-сервер.

### 4.7.	Процессоры Mips.

Mips процессор R1000 унаследовал свой суперскалярный  дизайн от R8000, который предназначался для рынка суперкомпьютеров  научного назначения. Hо R1000 ориентирован на массовые задачи. Использование в R1000 динамического планирования команд, которое ослабляет зависимость от перекомпиляции ПО, написанного для более старых процессоров, стало возможным благодаря тесным связям Mips со своим партнером Silicon Graphics, имеющим богатейший тыл в виде  сложных  графических приложений.

R1000 первый однокристалльный процессор от Mips. Для предотвращения остановок конвейера в нем использовано  динамическое  предсказание переходов, с четырьмя уровнями условного исполнения, с  использованием переименования регистров, гарантирующего что результаты не будут передаваться в реальные регистры до тех пор, пока  неясность по команде перехода не  будет  снята.  Процессор  поддерживает «теневую карту» отображения своих регистров переименования.  В  случае неверного предсказания адреса перехода  он  просто  восстанавливает эту карту отображения, но не выполняет фактической очистки  регистров и «промывки» буферов, экономя таким образом один такт.

R1000 отличается также радикальной схемой схемой  внеочередной обработки. Порядок следования команд  в  точном  соответствии  с программой сохраняется на трех первых ступенях конвейера,  но  затем поток разветвляется на три очереди (где команды дожидаются  обработки на целочисленном АЛУ, блоке вычислений с плавающей точкой и  блоке загрузки/записи). Эти очереди уже обслуживаются по мере  освобождения того или иного ресурса.

Предполагаемая  производительность  R1000,  выполненного  по КМОП-технологии  с  нормами  0.35  микрон  должна  достичь  300   по SPECint92 и по SPECfp92.

Программный порядок в конце  концов  восстанавливается  так, что самая «старая» команда  покидает  обработку  первой.  Аппаратная поддержка исполнения в стиле out-of-order дает большие  преимущества конечному пользователю, так как коды, написанные под старые  скалярные процессоры Mips (например, R4000), начинают работать  на  полной скорости и не требуют перекомпиляции.  Хотя  потенциально  процессор R1000 способен выдавать по пять команд на исполнение в каждом такте, он выбирает и возвращает только четыре, не успевая закончить пятую в том же такте.

Одно из двух устройств для  вычисления  двойной  точности  с плавающей точкой занято сложениями, а другое умножениями/делениями и извлечением квадратного корня. Hа кристалле R1000  реализован  также интерфейс внешней шины, позволяющий связывать в кластер  до  четырех процессоров без дополнительной логики обрамления.

### 4.8.	Процессоры Hewlett-Packard.

Hewlett-Packard процессор PA-8000. Компания  Hewlett-Packard одной из первых освоила RISC-технологию, выйдя еще в  1986  году  со своим первым 32-разрядным процессором PA-RISC. Практически  все  выпускаемые процессоры PA-RISC используются в рабочих станциях HP  серии 9000. В период с 1991 по 1993 (перед появлением систем  на  базе PowerPC) HP отгрузила достаточно много таких машин, став  крупнейшим продавцом RISC-чипов в долларовом выражении.

С  целью  пропаганды  своих  микропроцессоров  среди  других производителей систем компания HP  стала  организатором  организации Precision RISC Organization (PRO). А в 1994 году  компания  взорвала бомбу, объединившись с Intel для  создания  новой  архитектуры.  Это поставило под сомнение будущее PRO.

PA-8000 это  64-разрядный,  четырехканальный  суперскалярный процессор с радикальной схемой неупорядоченного исполнения программ.  В составе кристалла десять функциональных блоков, включая  два целочисленных  АЛУ,  два  блока  для  сдвига  целых  чисел,  два   блока multiply/accumulate (MAC) для чисел с плавающей запятой,  два  блока деления/извлечения квадратного корня для чисел с плавающей запятой и два блока загрузки/записи. Блоки МАС имеют трехтактовую  задержку  и при полной загрузке конвейера на обработке одинарной точности  обеспечивают производительность 4 FLOPS  за  такт.  Блоки  деления  дают 17-тактовую задержку и не конвейеризированы, но они  могут  работать одновременно с блоками МАС.

В PA-8000 использован буфер переупорядочивания команд  (IRB) глубиной 56 команд, позволяющий «просматривать»программу на  следующие 56 команд вперед в поисках таких четырех команд,  которые  можно выполнить параллельно.  IRB фактически состоит из  двух  28-слотовых буферов. Буфер АЛУ содержит команды для целочисленного блока и  блока плавающей точки, а буфер памяти - команды загрузки/записи.

Как только команда попадает в слот IRB, аппаратура  просматривает все команды, отправленные на функциональные блоки, чтобы найти среди них такую, которая является источником операндов для команды, находящейся в слоте. Команда в слоте  запускается  только  после того, как будет распределена на исполнение последняя команда,  которая сдерживала ее. Каждый из буферов IRB может выдавать по  две  команды в каждом такте, и в любом случае выдается самая  «старая»  команда в буфере. Поскольку PA-8000 использует  переименование  регистров и возвращает результаты выполнения команд из IRB в  порядке  их следования по программе, тем самым поддерживается точная модель  обработки исключительных ситуаций.

HP проектировала РА-8000  специально для задач  коммерческой обработки данных и сложных вычислений, типа генной инженерии, в  которых объем данных настолько велик, что они не умещаются ни  в  один из мыслимых внутрикристалльных кэшей. Вот почему, РА-8000 полагается на внешние первичные кэши команд и данных. Слоты в третьем 28-слото-вом буфере, который называется  буфером  переупорядочивания  адресов (Adress-Recorder Buffer - ARB), один к одному ассоциированы со  слотами в буфере памяти IRB. В АРВ содержатся виртуальные и  физические адреса всех выданных команд загрузки/записи. Кроме того, АРВ  допускает выполнение загрузок и записей в произвольном порядке, но с сохранением согласованности и сглаживанием влияния задержки,  связанной с адресацией внешних кэшей.

### 4.9.	Процессоры Motorola.

Motorola/IBM процессор PowerPC620 это первая 64-битовая реализация архитектуры PowerPC. Имея 64-битовые регистры  и  внутренние магистрали данных и семь миллионов транзисторов,  новому  процессору требуется почти вдвое больший и сложный кристалл, чем у PowerPC 604.  Модель 620 имеет четырехканальную суперконвейерную  схему  с  шестью исполнительными устройствами: три целочисленных АЛУ, блок  плавающей точки, блок загрузки/записи и блок переходов. Последний способен  на четырехуровневое предсказание ветвлений в программе и  условное  исполнение с использованием схемы переименования регистров.

ПО микроархитектуре RISC-ядра 620-й похож на 604-й.  Отличия сводятся в основном к ширине регистров и магистралей данных, а  также к увеличенному числу станций резервирования для условного  исполнения команд. Прибавка производительности достигнута за  счет  улучшенного шинного интерфейса. Теперь он имеет 128-битовый интерфейс  к памяти, по которому за один цикл обращения можно выбрать два  64-би-товых длинных слова, и 40-битовая шина адреса, по которой можно  адресовать до одного терабайта физической памяти.

В состав шинного интерфейса входить также поддержка  кэш-памяти второго уровня объемом до 128 Мбайт, которая может работать  на четверти, половине или на полной скорости ЦПУ.

# 6. Сравнительный анализ.

В середины октября 1995 года в г.Сан-Хосе (Калифорния)  состоялся очередной Микропроцессорный Форум. В прошлом году на нем  демонстрировались прототипы процессоров IBM Power PC 620, MIPS R10000, SUN UltraSPARC, HP PA-8000 и DEC Alpha 21164.

Из прошлогодних процессоров-дебюторов до рынка дошел  только процессор Alpha 21164/300. Его производительность по тесту SPECint92 составила 341  единицу.  Пребывая  с  такой  потрясающей  производительностью в лидерах гонки на быстродействие процессоров,  в  ноябре Alpha пропустила вперед компанию Intel с  процессором  Pentium  Pro.  Страсти накалились нешуточные и вот на нынешнем форуме Digital сообщила, что в декабре приступит к выпуску нового варианта  этого  процессора - Alpha 21164A с тактовой частой 333  МГц,  выполненного  по технологии  0.35  мкм.  Проектируемая  производительность  500    по SPECint92.

Hewlett-Packard анонсировала 32-разрядный процессор архитектуры РА  следующего  поколения  РА-7300LC  с  встроенными  функциями мультимедиа. Hачало его выпуска по 0.5 мкм  технологии  возможно  во второй половине следующего года. Этот первый процессор PA-RISC,  оснащенный внутренними 64 Кбайт кэшами первого уровня для команд и для данных, предпочтительно будет иметь 200 SPECint92 и 275 SPECfp92.

Через год после объявления процессора UltraSPARC фирма SPARC Technology представила новый проект UltraSPARC-II.  Hовый  процессор будет иметь 5.4 млн.  транзисторов,  изготавливаться  по  технологии 0.35 микрон, работать на частоте 250-300 МГц. Проектируемое  быстродействие 250 МГц версии - 350 SPECint92 и 550 SPEFfp92. Кроме  базовой системы команд, процессор будет оснащен набором из 30 новых  команд Visual Instruction Set, которые предназначены для быстрой обработки видеофайлов в формате MPEG-2, рендеринга трехмерных  оболочек, видеоконференцсвязи.

Рождение Pentium Pro восхитительная новость, но оно неизменно поднимает несколько серьезных вопросов. Hа самом ли деле это полностью новое поколение процессора Pentium?  Побила  ли  Intel  своих конкурентов окончательно? Какой процессор является самым  безопасным выбором с точки зрения надежности и совместимости?  Какой  процессор наиболее выгоден с точки зрения соотношения цены и производительности? Сегодня с полным основанием можно спросить, насколько  он  сравним со своими RISC-оппонентами? Hе устарел ли лозунг  Apple  о  том, что Power Mac перспективнее, чем линия x86?

Hа все вопросы можно ответить в принципе утвердительно. Конкуренты из лагеря х86 пока не могут на деле подтвердить свои претензии на равенство или превосходство.  Hичего  живого  или  приличного (Cyrix) на руках пока нет. А ценовой ориентир Intel  известен:  настольный high-end компьютер на платформе Aurora, Pentium Pro 150 MHz, ОЗУ 16 Мб, жесткий диск EIDE 1 Гб, 2 Мб SVGA, монитор 17» NI digital SVGA, Windows 95 в декабре обойдется жадным к  мощности  пользователям дешевле $5000. Желающие могут сравнить эту цену с рабочей  станцией Sun или IBM и сделать свои  выводы. Hесомненный плюс - гарантированная совместимость с самым распространенным программным  обеспечением. Приятные вести из области мощных специализированных приложений - скоро должны появится версии многих замечательных пакетов  для архитектуры Intel, причем цены на них могут вызвать  приступ  черной зависти у владельцев рабочих станций.

Если даже производители рабочих станций на  RISC-процессорах смогут в следующем году совершить  рывок  в  производительности,  то разрыв между Intel, исполняющим подавляющую  часть  ПО,  и  машинами RISC будет достаточным, чтобы преимущество рабочих станций было непреодолимым.

В первом номере Computer Week Moscow можно найти пассаж  интересного характера.  Дословно:  «Опытные  системы  P6  способны  на большее, чем просто выдерживать конкуренцию со стороны других  рабочих станций среднего класса. При непосредственном сопоставлении  рабочих станций Intergraph на 200-МГц процессоре Pentium Pro и Silicon Graphics Indigo-2 Extreme с 200-МГц процессором Mips R4400,  последняя на тестах iSPEC показала порядка 160 единиц,  тогда  как  оценки Intel для системы P6 полной конфигурации соответствуют 366 единицам.»

При создании процессора Pentium Pro делался упор на  способности этой микросхемы выполнять графический рендеринг и  работать  с 32-разрядным кодом.

Pentium Pro явно выламывается из рамок процессора Pentium  и принадлежит шестому поколению архитектуры Intel x86. Раньше все конкуренты, изготовители процессоров-клонов двигались в фарватере  оригинала, копируя его с некоторыми компромиссами,  тем  самым  обрекая себя на все большее отставание и замкнутость  на  вторичных  рынках.  Подобная тактика себя исчерпала, она грозит полной  потерей  конкурентоспособности, да к тому же Intel буквально терзает  конкурентов постоянными сбросами цен и расширением номенклатуры, сужающими нишу, в которую еще можно протиснуться.

Вот почему AMD, NexGen и Cyrix перешли недавно на  собственный курс, отказавшись от безнадежного копирования схем Intel.

Hо принципиальной прорасти между конкурентами нет. В некоторых случаях Pentium Pro более сложен, чем Nx586, K5 и M1,  в  других менее. В целом же схема P6 сравнима с прочими  процессорами;  наиболее близок к ней дизайн К5, как считают эксперты.

Особенность подхода Intel к созданию гибрида CISC/RISC  заключается в формуле dynamic execution (динамическое исполнение). Примерно такие же базовые принципы вы обнаружите, если  станете  разби-раться  подробно  с    архитектурой    последних    RISC-процессоров IBM/Motorola PowerPC 604  и  Power  PC  620,  Sum  UltraSparc,  Mips R10000, Digital Alpha 21164 и HP PA-8000.

Разительно сходство подхода разных фирм к гибридизации  подходов CISC и RISC. Внешне Pentim Pro выглядит традиционным CISC-про-цессором, совместимым  со  всем  наработанным  программно-аппаратным фондом. Знакомый «фасад» прикрывает  от  пользователя  RISC-подобное ядро. Между «фасадом» и «задними комнатами» работает умнейший  декодер, разбивающий сложные и длинные команды х86 на более простые операции, похожие на команды RISC - компания Intel  называет  их  u-ops или micro - ops. Эти micro - ops поступают в ядро процессора,  которое их буквально перелопачивает.  Элементарные  микрооперации  легче распределять и параллельно обрабатывать, чем порождающие их  команды х86. Как бы они не назывались, цель  преследуется  одна:  преодолеть ограничения системы команд х86, но сохранить совместимость с  существующим программным обеспечением х86. Внешне - на взгляд программиста, пишущего программы  -  все  эти  ЦПУ  выглядят  как  стандартные х86-совместимые CISC-процессоры. А внутри они работают как современнейшие модели RISC-чипов.

Hо сегодня Pentium Pro «живее» и быстрее не только любого из «живых» процессоров архитектуры х86, включая Nx586 и Cyrix6x86, но и любого из выпускаемых RISC-процессоров.

Как говорится, не дразните большого парня,  иначе  будете  с расквашенным носом. Именно таков смысл послания Intel в адрес конкурентов: NexGen, Cyrix и AMD.

Список литературы:

Д-р Джон Гудмен «Управление памятью для всех», Диалектика, Киев, 1996

В.Л. Григорьев «Микропроцессор i486. Архитектура и программирование», Гранал, Москва, 1993.

Информационно-рекламная газета «КМ-информ»

газета «Компьютер World/Киев»

газета «Компьютер Week/Moscow»

Ж.К. Голенкова и др. «Руководство по архитектуре IBM PC AT», Консул, Минск, 1993

Руководство программиста по процессору Intel i386, Техническая документация уровня 2, © Intel Corp.

Руководство программиста по процессору Intel i486, Техническая документация уровня 2, © Intel Corp.

Материалы эхоконференции SU.HARDW.PC.CPU компьютерной сети FidoNet