Курсовой Проект.

На тему: ‘ Проектирование Сетей’

Выполнили студенты 4-го курса: Алтынов Санал, Нагиев Низам.

# Начальные условия.

Нам дано три комнаты.  В каждой  имеются компьютеры. В первой семь,  во второй пять, и в третей три компьютера . Требуется объединить все три комнаты в одну локальную сети, причем в третей комнате скорость обмена между 3-мя компьютерами должна быть 1 гигабит/сек, а также выход в интернет по выделенной линии.  На мой взгляд, самым оптимальным решением было провести сеть на витой паре 5-й категории чтобы иметь легкую возможность(т.е с более меньшими потерями перейти на fast ethernet).  В сети два коммутатора, они соединенены кросовым кабелем.

Альтернативный Вариант.

Одна из машин в 3-й комнате должна будет служить роутером(которая и будет объединять сеть на базеGigabit Ethernet с Ethernet. Т.е 3-ю комнату с двумя остальными).  Однако этот вариант менее пригоден из-за того что, надо выделять отдельную машину для связи с двумя остальными сетями. И при сбое работы компьютера который служит роутером связь между 3-й и 2-й  1-й комнатами будет нарушена.  То есть имеет место лишняя зависимость от компьютера который служит роутером. Он должен быть всегда включен, что не всегда удобно.

Проект Сети.  (Основной)

15м

10м

3com Stack  Switch

20м

27м

Роутер

15м

SuperStack+ 3 Switch 3300

Zyxel Elite 28641

# Альтернативный Вариант.

15м

Zyxel Elite 28641

SuperStack+ 3 Switch 3300

# Условные обозначения.

# -             3Com EtherLink Server 10/100/1000 PCI (3C995-T)  (Сетевая Плата)

-                   3Com  EtherLink Server 10/100 (Сетевая плата)

# Кроссовый кабель

Витая Пара 5-й категории.

# Программное обеспечение.

# В первых двух компьютерных классах, где скорость передачи данных 10мегабит/c. Установлена операционная система Windows 98. Мой выбор обусловлен тем, что данная операционная система затрачивает мало ресурсов компьютера. А также проста в установке, что позволяет легко исправлять проблемы, которые могут возникнуть на любом из 12 компьютеров.  Также у нее довольно хорошая сетевая поддержка, и что самое главное она довольно проста в обслуживание.

# В последней комнате, где скорость обмена между 3-мя компьютерами 1гигабит/сек, наилучшим вариантом будет система Windows NT 4.0 WorkStation. Либо Windows 2000 которая разработана на основе ядра NT.

Эти системы обеспечивают хороший уровень безопасности, а также имеют очень надежную структуру(имеется в виду, очень надежные системы).

# Выход в Интернет.

Выход в интернет обспечивает компьютер с модемом, который работает на выделенной линии. Таким образом, мы можем подключить к интернету всю сеть. Это достигается специальной программой Win proxy. Хотя у нее есть много аналогов сходных по функциями, а даже может быть и более функциональных в своей работе. Однако автор проекта работал только с Winproxy.

Аналоговые и цифровые каналы.

Под каналом понимают совокупность среды распространения и технических средств передачи данных между канальными интерфейсами. В зависимости от типа передаваемых сигналов различают два больших класса класса  каналов связи: цифровые и аналоговые. Цифровой канал является битовым трактом с цифровым(импульсным) сигналом на входе и выходе канала. На вход аналогового канала, поступает непрерывный сигнал, и с его выхода также снимается непрерывный сигнал. Как известно , сигналы характеризуются формой своего представления.

Аналоговый сигнал имеет волнообразную форму. Тогда как цифровой имеет четкие очертания. И в основном представлен прямоугольной формой.

Модем Zyxel Elite 28641 я выбрал по причине того что он работает как с коммутируемой линией так и с выделенной. Таким образом у пользователя будет выбор, либо он с малыми затратами подключается к аналоговой телефонной линии.(Причем обмен в данном случае не будет превышать 5-6 килобайт в секунду(Учитывая что модем имеет скорость 57600, а АТС является цифровой и линия будет сравнительно чистая ).  Увы такая скорость врятли удовлетворит  всю сеть. Однако если использовать интернет в рамках одной 3-й комнаты эта скорость вполне приемлема.  Ну а если  использовать выделенную линию, то придется платить как за аренду канала, так и за трафик. Что является дороже. Однако скорость таким образом будет около 16 килобайт в сек.

Почему именно так?

В последнее время очень большую популярность приобрел стандарт Ethernet. Во всем мире подавляющее большинство сетей проектируется именно  на базе этого стандарта..

В виду причин такой популярности можно отметить быстрой развитие это стандарта.

Более большой спрос именно на решения сетевых задач с помощью этого стандарта.

Ну и самый немаловажный фактор сравнительно не большая цена по соотношению

Цена/Производительность.

Именно поэтому я выбрал этот стандарт. Остальные другие стандарты  развиваются не так бурно, или проще говоря  некоторые из них вообще не развиваются. Ну так вот, на данный момент именно стандарт  на базе  Ethernet предоставляют возможность обмена информации на скорости Гигабит в секунду.  Этот стандарт один  из самых быстрых.

Стоит отметить что в недавнем прошлом, а точнее 1994-96 начался с эры витой пары.

Этот кабель предоставляет возможность обмена информации от 10 до 1 гигабита. Это пожалуй самый важный плюс который дает ему фору перед обычным коаксильным кабелем. Ну а оборудование на базе оптоволокна дороже ,  чем для витой пары. Именно по этой причине мой выбор пал витую пару. Сам же кабель сравнительно недорог, отечественный аналог стоит от 4-х рублей за метр. Однако сетевая плата намного дороже.  И именно этим можно объяснить почему все-таки в последнее время в офисах, домашних сетях используется именно витая пара. В пользу коаксила можно сказать следущее. Если ваша сеть очень мала, примерно около 5-10 компьютеров, и вы не планируете вообще ее расширять. Вас устраивает скорость 10 мегабит, и у вы планируете сделать это максимальным дешевым способом. То сеть на базе коаксила является идеальным способом.

Тут  как раз можно раставить приорететы.

Коаксил.

Дешевая сеть (максимально минимизировать свои затраты).

Скорость не более 10 мегабит/сек.

Около 2-10 компьютеров.

Расширяемость не требуется(Однако допускается). (Официально длина сегмента 180м, однако в настоящее время все сетевые карты на базе стандартного RG58 могут работать

на расстоянии   до 225 метров. А сетевые платы фирмы 3-com могут поглотить расстояние до 350-400 метров. )  Если мы вышли за пределы допустимого т.е в 180 метров. То мы можем использовать такое устройсво как REPEATER – повторитель.

Его название отражает его суть. Он не усиливает сигнал, а просто его повторяет. По этой причине намного дешевле использовать роутер  как один из компьютеров. Т.е

использовать две сетевые карты  в одном компьютере.

Витая Пара.

Средняя сеть (затраты средние).

Скорость 10мегабит-1 Гигабит/сек.

Около 10- 50 и более.

Расширяемость на базе витой пары намного гибче чем на коаксиле. Достигается это за счет  топологии звезда. Где центральную роль играет Хаб/Свитч. И что самое примечательное хабы между собой ,могут быть соединены кроссовым кабелем. Таким образом достигаются огромные возможности для расширения сети.

Ну а оптоволоконный кабель используется в основном на очень большие расстояния да и оборудование намного дороже ,  и в следствии этого в нашем проекте он не упоминается.

# Расходы (Основной Вариант)

# В нашем проекте используется экранированная витая пара пятой категории,

что на мой взгляд самый оптимальный вариант. Суммарная длина кабеля во всей сети составила 400м(+20м на всякий случай).

Три  сетевые платы 3Com EtherLink Server 10/100/1000 PCI (3C995-T) по цене 30$*3= 90$

Витая Пара 5 кат 400 * 0.21 = 84$

Кроссовый 5 кат 27 * 0.50 = 13.5$

Розетки RJ-45 – 0.8$ * 30 = 24$

12 сетевых плат 3 Com EtherLink Server 10/100 по цене  15$ = 180$

Гигабитный Свитч SuperStack+ 3 Switch 3300 3com 1500$.

100мегабитный Stack+  на 20 портов. 50$

ISDN Модем Zyxel Elite 28641: 80$.

Итого: 2096$.

# Расходы (Альтернативный Вариант)

# В нашем проекте используется экранированная витая пара пятой категории,

что на мой взгляд самый оптимальный вариант. Суммарная длина кабеля во всей сети составила 400м(+20м на всякий случай).

Три  сетевые платы 3Com EtherLink Server 10/100/1000 PCI (3C995-T) по цене 30$*3= 90$

Витая Пара 5 кат 420 * 0.21 = 88$

Розетки RJ-45 – 0.8$ * 30 = 24$

13 сетевых плат 3 Com EtherLink Server 10/100 по цене  15$ = 195$

Гигабитный Свитч SuperStack+ 3 Switch 3300 3com 1500$.

100мегабитный Stack+  на 20 портов. 50$

ISDN Модем Zyxel Elite 28641: 80$.

Итого: 2227$.