2.2.3. Нет загрузки, BIOS подает звуковые сигналы

ТАБЛИЦА 2.2.3.1

| Сигнал | #### Ошибка | Метод устранения | Технология ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Refresh failure Ошибка рефреша | - Проверить надежность соединения DIMM 256Mb SDRAM с серверной платой Intel L-440GXH+ - Заменить на качественную память DIMM 256Mb SDRAM . | Тех.карта №4 ## Тех.карта №5 |
| 2 | # Parity error Ошибка четности |  |  |
| 3 | Base 64K memory failure Ошибка в базовой памяти первые 64КБ |  |  |
| 4 | Timer not operational Не работает таймер | - Нарушение работы в серверной плате. Проверить, как установлены дополнительные карты в слотах (Intel EtherExpress S, Intel SRU21), правильность подключения шлейфов. - Если все подключено правильно, но не работает - заменить серверную плату Intel L-440GXH+ | ___ Тех.карта №3 |
| 5 | # Processor error Ошибка процессора | - Проверить, как установлены дополнительные карты в слотах (Intel EtherExpress S, Intel SRU21), правильность подключения шлейфов. - Если все подключено правильно, но не работает - заменить процессор Pentium II - Если все подключено правильно, но не работает - заменить серверную плату Intel L-440GXH+ | ___ Тех.карта №2 Тех.карта №3 |
| 6 | 8042 - gate A20 failure Нет инициализации A20 | - Попробовать перегрузить компьютер. - Если ошибка осталась, заменить клавиатуру. | ___ ___ |
| 7 | Processor exception interrupt error Ошибка обработки прерывания процессора | - Проверить, как установлены дополнительные карты в слотах (Intel EtherExpress S, Intel SRU21), правильность подключения шлейфов. - Заменить процессор Pentium II – 450. - Если все подключено правильно, но не работает - заменить серверную плату Intel L-440GXH+ | ____ Тех.карта №2 Тех.карта №3. |
| 8 | Display memory read/write failure Ошибка в видеопамяти | Если видеокарта интегрирована в серверную плату, заменить серверную плату Intel L-440GXH+ | Тех.карта №3 |
| 9 | ROM checksum error Ошибка контрольной суммы ПЗУ | - Неправильная контрольная сумма BIOS. - Нарушение в структуре BIOS - прошить новый BIOS | ___ |
| 10 | CMOS shutdown register read/write error Ошибка регистра "shutdown" в CMOS | - Проверить, как установлены дополнительные карты в слотах (Intel EtherExpress S, Intel SRU21), правильность подключения шлейфов. - Если все подключено правильно, но не работает - заменить серверную плату Intel L-440GXH+. | ___ Тех.карта №3 |
| 11 | # Cache memory bad Ошибка в кэш-памяти | - Отключить через BIOS кэш-память. - Если ошибка осталась, заменить серверную плату Intel L-440GXH+. | ___ Тех.карта №3. |