2.2.7. Горят все светодиоды на корзине RAID массива, монитор погас, диски вращаются.

| Проблема | # Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Система зависла. | - Отсутствие контакта в слоте PCI с контроллером RAID Intel SRU21. - Неисправен интерфейс между контроллером RAID и RAID массивом. - Неисправен RAID контроллер. | - Проверить надежность соединения. - Заменить интерфейс на заведомо исправный. - Заменить RAID контроллер Intel SRU21. |

# Алгоритм поиска неисправности и технология ремонта.

Выключить питание, Отсоедините шнур питания.

Проверить надежность соединения RAID контроллера в слоте PCI. Аккуратно надавить на соединения RAID контроллер.

Включить сервер.

Открыть крышку серверного корпуса.

Работает?

Возврат к нормальной работе

Выключить сервер

Заменить интерфейс. Отключить кабель от RAID массива к RAID контроллеру. Подключить новый кабель

Включить сервер

Работает?

Возврат к нормальной работе

Выключить сервер

Заменить RAID контроллер.

Технологическая карта №13

Возврат к нормальной работе

Да

Нет

Да

Нет