2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Порядок сборки аппаратной части сервера.

- Плата лицевой панели.

Установить плату лицевой панели.

Присоединить к плате лицевой панели кабель.

Установить плату лицевой панели в шасси;  выровнять по отверстиям.

Убедиться, что зажимные заклепки открыты. Вставить зажимные заклепки через штырьки в плату лицевой панели.

Присоединить кабель интрузивного переключателя к плате лицевой панели.

Зафиксировать кабель I2С в зажиме.

- Накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД).

Установить накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД). Вставить НГМД в шасси, выровнять его по отверстиям для винтовых креплений.

Присоединить к НГМД кабель IDE.

Закрутить винты (2).

- Дисковод для компакт-дисков.

Установить дисковод для компакт-дисков. Вставить дисковод для компакт-дисков в отсек и, подтолкнув, установить его в исходном положении.

Присоединить к дисководу для компакт-дисков кабель IDE.

- Лицевая панель содержит  сетевой выключатель, кнопку сброса, переключатель немаскируемого прерывания и девять функциональных индикаторов СИД (электропитания, активности НЖМД и сетевого адаптера, отказа вентилятора и дисковода).

Передняя крышка.

Установить переднюю крышку. Выровняв, вставить штырьки левой стороны передней крышки в отверстия.

Замечание: убедиться, что лампочки световых диодов правильно расположены.

Повернув, закрыть и зафиксировать в зажимах переднюю крышку.

Замечание:  визуально убедиться, что передняя крышка зафиксирована во всех зажимах.

- Вентиляторы [нижний (1)].

Установить нижкий вентилятор. Убедиться, что зажимные заклепки открыты. Надавив, ввести зажимные заклепки через металлический кронштейн в вентилятор. Убедиться, что вентилятор правильно расположен.

Вставить кабель и провести его через кронштейн направляющей платы.

Вставить вентилятор.

Закрутить винт (1).

- Магистраль SCSI.

Установить магистраль SCSI. `Убедиться в правильности расположения перемычек.

Установить магистраль SCSI.

Закрутить винты (2).

Замечание:  выровнять отверстия для других винтовых креплений.

- Установить кожух вентилятора.

Закрутить винты (4).

Замечание:  не затягивать винты слишком сильно!

Присоединить к магистрали SCSI кабели вентиляторов.

- Установить дисковод(ы) в отсек.

Замечание:  убедиться, что зажим расположен слева.

Установить узел магистрали SCSI. Вставив штырьки в направляющие, ввести магистраль SCSI  в шасси.

Установить дисковод. Поместить дисковод в держатель, выровняв по отверстиям для винтовых креплений.

Закрутить винты (4).

Установить дисковод(ы) в отсек.

Замечание:  убедиться, что зажим расположен слева.

Установить экран для защиты НЖМД от электромагнитных колебаний.

Закрыть переднюю крышку.

Присоединить к магистрали SCSI кабели электропитания.

Повернув, задвинуть магистраль SCSI в шасси.

Закрутить винт (1).

Присоединить к магистрали SCSI кабель SCSI.

- Блок питания.

Установить блок питания. Вставив столбиковые выводы блока питания в отверстия шасси, установить блок питания.

Закрутить винты.

Замечание:  временно зафиксировать блок питания только 2 винтами.

Замечание:  при необходимости, придерживая блок питания рукой, выровнять его по отверстиям для винтовых креплений.

Присоединить кабель электропитания к дисководу для компакт-дисков.

Замечание:  использовать шлейф, подключенный к соединителю накопителя на гибких магнитных дисках (НГМД).

Присоединить кабель электропитания к накопителю на гибких магнитных дисках (НГМД).

Проверить исправность блока питания. Временно надеть крышку и проверить исправность блока питания.

Закрутить оставшиеся винты (2).

- Накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД).

Установить дисковод в отсек для накопителей на жестких магнитных дисках (НЖМД) IDE. Вставить дисковод в отсек для накопителей на жестких магнитных дисках (НЖМД) IDE и выровнять его по винтовым отверстиям.

Закрутить винты (4).

Замечание:  закрутить по 2 винта с каждой стороны.

Установить отсек для накопителей на жестких магнитных дисков (НЖМД). Вставить штырьки отсека в отверстия шасси. Опустить отсек НЖМД вниз.

Закрутить винты (3).

Присоединить к НЖМД кабель IDE.

Присоединить к НЖМД кабель электропитания.

- Объединительная панель (материнская плата).

Установить объединительную панель. Установить механизм удержания центрального процессора (ЦП).

Замечание:  установить все четыре компонента механизма удержания ЦП.

Установить пластиковые штырьки (8).~labb083a.jpg~labb102b.

Установить объединительную панель сервера в шасси и, нажав, зафиксировать ее на опоре с защелкой.

Замечание:  подтолкнув панель в левую сторону, выровнять ее с опорой с защелкой.

Закрутить винты:  сначала боковые (10 - желтого цвета), затем центральные (2 - красного цвета).

Присоединить кабели. Присоединить к объединительной панели главный кабель электропитания.

Присоединить к объединительной панели кабель нижнего вентилятора.

Присоединить к объединительной панели кабель платы лицевой панели.

Присоединить к объединительной панели кабель дисковода для компакт-дисков и кабель НГМД.

Присоединить к объединительной панели кабель накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД) IDE.

Присоединить к объединительной панели кабель SCSI.

- Установить узел процессора. Присоединить кабель вентилятора процессора к объединительной панели.

Вставить процессор в прорези, как в направляющие. Нажав, вывести фиксаторы наружу.

Установить терминаторную плату и пластиковую вставку.

- Установить модуль памяти. Вставить модуль памяти. Убедиться, что столбиковые выводы выбрасывателя полностью погружены.

Замечание:  повторить данную процедуру для всех модулей памяти.