Министерство образования Республики Беларусь

Гомельский государственный технический университет

им. П.О. Сухого

Кафедра: «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений, транспорт нефти»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу: «Подземная гидромеханика»

на тему: «Расчет параметров фильтрации нефти к скважине»

Выполнил студент

группы НР – 42

Андреев C.В.

Принял преподаватель

Михневич А.В.

Гомель 2002

Содержание.

Начальные сведения.

1. Постановка задачи.

2. Исходные данные.

3. Описание задания

Расчетная часть

I. Водонапорный установившийся режим.

- Определение коэффициента совершенства скважины.

- Определение установившегося дебита одиночной скважины Q для следующих вариантов ее расположения в круговом пласте:

а) в центре;

б) на расстоянии 0,1 Rк от центра;

в) на расстоянии 0,5 Rк от центра;

г) на расстоянии 0,1 Rк от контура.

- Оценка применимости линейного закона Дарси для рассматриваемых случаев фильтрации нефти.

- Определение давления на различных расстояниях от скважины (0,5м, 1м, 2м, 5м, 10м, 100м ….) и построение кривых депрессии Р(r) при заданном забойном давлении Рс.

- Определение средневзвешенного по объему пластового давления P.

- Определение условного времени отбора всей нефти из пласта при поддержании постоянных давлений Рк и Рс и при расположении скважины в центре пласта.

- Определение изменения дебита скважины, расположенной в центре пласта, если на расстоянии 200 м расположить такую же скважину с том же забойным давлением.

- Определение дебита каждой скважины и суммарного дебита, если данный круговой пласт разрабатывается пятью скважинами, из которых 4 расположены в вершинах квадрата, а пятая – в центре.

- Определение изменения распределения и дебита одиночной скважины, расположенной в центре кругового пласта, при стягивании контура нефтеносности под напором контурных вод. Построение графика зависимости дебита скважины от положения контура нефтеносности rн. Определение времени вытеснения всей нефти из кругового пласта водой.

- Определение положения фронта водонасыщенности в различные моменты времени rф(t) и определение фронтовой водонасыщенности σф, если начальная водонасыщенность σ0 = 12%.

II. Упругий неустойчивый режим.

- Определение упругого запаса нефти в пласте при уменьшении давления от Рк до Рс. Определение полного запаса нефти.

- Определение изменения дебита скважины после пуска ее в эксплуатацию.

- Определение давление на забое скважины в моменты t = 1 час, 5 час; 20 час; 100 час; 500 час. после остановки и построение графика изменения давления на забое скважины во времени Рс(t).

Список используемой литературы.

Постановка задачи.

Рассчитать параметры фильтрации нефти к скважине и группе скважин при различных (заданных) вариантах их расположения в плоском круговом пласте с ограниченным контуром питания для водонапорного и упругого режимов работы пласта.

Исходные данные варианта 6 – 1 – 5

Горизонтальный однородный круговой пласт имеет радиус контура питания:             Rк = 7000 м;

Мощность пласта: h = 20 м;

Коэффициент пористости пласта: m = 0,18;

Коэффициент проницаемости пласта: К = 0,6 Д

Динамический коэффициент вязкости нефти: μн = 7·10-3 Па·с;

Плотность нефти: ρн = 850 кг/м3;

Коэффициент сжимаемости нефти: βн = 1,04·10-9 1/Па;

Коэффициент сжимаемости породы пласта: βс = 0,72·10-10 1/Па;

Водонасыщенность нефтяного пласта: σо = 12%;

Коэффициент вязкости пластовой воды: μв = 1,2·10-3 Па·с;

Коэффициент сжимаемости пластовой воды: βв = 4,6·10-10 1/Па.

Пласт вскрывается скважинами на глубину b = 17 м.

Диаметр скважины Dс = 24,8·10-2 м;

Забой скважины обсажен и перфорирован при помощи кумулятивного перфоратора. Число круглых отверстий на 1 м. n = 10 шт;

Диаметр отверстий d0 = 16·10-3 м. Глубина проникновения пуль в породу           l´ = 0,1 м.

Описание задания

1. Водонапорный установившийся режим.

Давление на контуре питания Рк – постоянно.

Скважины эксплуатируются при постоянном забойном давлении Рс.

- Определить коэффициент совершенства скважины.

- Определить установившийся дебит одиночной скважины Q для следующих вариантов ее расположения в круговом пласте:

а) в центре;

б) на расстоянии 0,1 Rк от центра;

в) на расстоянии 0,5 Rк от центра;

г) на расстоянии 0,1 Rк от контура.

Рис.1

Построить график зависимости дебита скважины от ее расположения в пласте

Определить коэффициенты продуктивности скважины при различных вариантах расположения скважины в пласте.

Построить индикаторные линии скважины (фильтрацию нефти считать установившейся по линейному закону Дарси).

- Оценить применимости линейного закона Дарси для рассматриваемых случаев фильтрации нефти.

- Определить давления на различных расстояниях от скважины (0,5м, 1м, 2м, 5м, 10м, 100м ….) и построить кривые депрессии Р(r) при заданном забойном давлении Рс для вариантов расположения скважины а), б), в), г) (по линии уу’ рис 1(1))

Определить средневзвешенное по объему пластовое давление P.

- Определить условное время отбора всей нефти из пласта при поддержании постоянных давлений Рк = 12·106 Па и Рс = 8·106 Па и при расположении скважины в центре пласта.

- Определить изменение дебита скважины, расположенной в центре пласта, если на расстоянии 200 м расположить такую же скважину с том же забойным давлением.

- Определить дебит каждой скважины и суммарный дебит, если данный круговой пласт разрабатывается пятью скважинами, из которых 4 расположены в вершинах квадрата со стороной А = 500 м, а пятая – в центре. Все скважины идентичны и работают с одинаковым забойным давлением Рс = 8·106 Па.

Рис. 2

- Определить дебит кольцевой батареи скважин, расположенных по кругу на расстоянии 0,6 Rк от центра (определить зависимость суммарного дебита кольцевой батареи скважин от их числа в батарее: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20). Все скважины идентичны и работают с одинаковым забойным давлением Рс.

Рис. 3

- Определить изменение распределения и дебита одиночной скважины, расположенной в центре кругового пласта, при стягивании контура нефтеносности под напором контурных вод. Расчет выполнить при расположении контура нефтеносности rн = Rк; 0,75Rк; 0,5Rк; 0,25Rк; 0,01Rк от оси скважины. Для указанных значений rн построить кривые депрессии давления в призабойной зоне  (r ≤ 0,01Rк). Построить график зависимости дебита скважины от положения контура нефтеносности rн. Определить время вытеснения всей нефти из кругового пласта водой.

- Определить положение фронта водонасыщенности в различные моменты времени rф(t) и определить фронтовую водонасыщенность σф, если начальная водонасыщенность σ0 = 12%.

2. Упругий неустойчивый режим.

Замкнутый горизонтальный круговой пласт с радиусом контура имеет начальной пластовое давление Рк.

Одиночная скважина, расположенная в центре пласта, эксплуатируется при постоянном забойном давлении Рс.

- Определить упругий запас нефти в пласте при уменьшении давления от Рк до Рс. Определить также полный запас нефти.

- Определить изменение дебита скважины после пуска ее в эксплуатацию Q(t).

- Скважина продолжительной время (200 суток) работала с постоянным забойным давлением Рс, а затем была остановлена. Определить давление на забое скважины в моменты t = 1 час, 5 час; 20 час; 100 час; 500 час. после остановки и построить график изменения давления на забое скважины во времени Рс(t).