Содержание

Введение

- Постановка задачи

- Аппаратная часть

2.1 Структура устройства

2.2 Описание принципиальной электрической схемы

2.3 Описание используемых микросхем

2.4 Конструкция устройства

- Программное обеспечение микроконтроллера.

3.1 Логическое проектирование

3.2 Программа на языке ассемблера.

3.3 Технология программирования ОМК и отладки

Заключение

Литература

Приложения:

Приложение А – листинг программы

Введение

Современный этап развития человеческого общества характеризуется все возрастающим проникновением электроники во все сферы жизни и деятельности людей. Достижения в области электроники в значительной мере способствуют успешному решению сложнейших научно-технических проблем, повышению эффективности научных исследований, созданию новых видов машин и оборудования, разработки эффективных технологий и систем управления, получению материалов с уникальными свойствами, совершенствованию процессов сбора и обработки информации и др.

Охватывая широкий круг научных, технических и производственных проблем, электроника опирается на достижения в различных областях знаний. При этом, с одной стороны, электроника ставит перед другими науками и производством новые задачи, стимулируя их дальнейшее развитие, а с другой – вооружает их качественно новыми техническими средствами и методами исследования. Результаты изучения электронных процессов и явлений, а также исследования и разработка методов создания электронных приборов и устройств получают свое воплощение в многообразных средствах электронной техники, развитие которой происходит по двум тесно переплетающимся направлениям. Первая из них связана с созданием электронных приборов различного назначения, технологией их производства и промышленным выпуском, второе – с созданием на основе электронных приборов различных видов аппаратуры, систем и комплексов для решения сложнейших задач в области вычислительной техники, информатики, связи, радиолокации, телевидения, телемеханики, и многих других областях научной  практической деятельности человека.

Достижения электронной науки и техники используются почти без исключения во всех областях человеческой деятельности. Ускоренными темпами электроника внедряется в научные исследования, промышленность, на транспорт, в связь, сельское хозяйство, здравоохранение, культуру, быт, военное дело и др. средства электронной техники стали неотъемлемой частью сложных приборов и устройств самого широкого назначения.

Внедрение микропроцессоров (МП) и микро-ЭВМ в управление технологическими процессами рассматривается как новый этап промышленной революции. На их основе развивается производство и применение станков с числовым программным управлением, промышленных роботов, систем автоматического контроля качества продукции, управления цехами и заводами, создаются гибкие автоматизированные технологические участки и цехи (гибкие автоматизированные производства - ГАП), ориентированные на выпуск широкой номенклатуры изделий. Широкое применение электронной техники в промышленности ведет к повышению производительности труда и качества продукции, освобождает человека от выполнения однообразных утомительных операции и работ в условиях опасных для здоровья. На базе электронной техники реализуются основные устройства автоматических систем управления на объектах непрерывного действия – электростанциях, прокатных станах, печах для плавки металла и др.

Применение МП в современных цифровых устройствах управления и обработки информации стало обыденной реальностью. Массовый выпуск микропроцессорных наборов больших интегральных схем (БИС) с широкими функциональными возможностями и низкой стоимостью обеспечила исключительные преимущества цифровым методам информации.

МП техника не только существенно расширяет возможности автоматизации, но и позволяет использовать принципиально новые методы управления на основе математических моделей объектов управления. Широкое использование самых различных средств электронной техники стало естественным и неотъемлемым условием жизни людей.

1. Постановка задачи

Разработать програмно-временное устройство, которое будет в установленное время включать и выключать питание по установленным каналам. Количество каналов – 8. График управления по каналам вводится через COM – порт сразу после включения прибора. Интервал работы – 24 часа. Количество цифр индикатора времени – 4.

2. Аппаратная часть

  - Структура устройства.

Обобщенная структурная схема програмно-временного устройства представлена на рисунке 1.

Структурная схема включает в себя следующие узлы:

СУ – согласующее устройство COM-порта, предназначено для согласования вводимых сигналов с СОМ-портом микроконтроллера (Тх), а так-же для защиты порта от повышенного напряжения и перегорания. Подключение к внешнему устройству ввода производится с помощью разъема RS232.

МК -  микропроцессорный контроллер, реализующий алгоритм включения и выключения каналов. В его состав входят МП, оперативное и постоянное запоминающее устройство (ОЗУ и ПЗУ), порты ввода-вывода (ПВВ), таймеры-счетчики (ТС). Для синхронизации работы этих устройств предназначен генератор тактовых импульсов. Микроконтроллер содержит и осуществляет всю логику работы устройства. В данном устройстве используется микроконтроллер семейства MCS51 марки АТ89С51. Подробное описание устройства и работы микроконтроллера будет описано далее.

DС1 – дешифратор цифровой индикации. Применяется для отображения цифр на цифровых индикаторах. На входе четырехразрядный двоично-десятичный код цифры, на выходе семиразрядный код для семисегментного индикатора. Подключается к порту Р1 микроконтроллера (биты 1 - 4)

DC2 – дешифратор, предназначенный для управления блоком индикаторов в динамическом режиме, разрешая зажигание одной установленной цифры. На входе двоичный номер цифры, на выходе включение одного вывода соответствующего номеру. Подключен к порту Р1 микроконтроллера.(биты 4 и 5)

БЦИ – блок цифровой индикации. Состоит из девяти семисегментных цифр. В разрабатываемом устройстве используется только 4.

Кроме того на схеме и изображены кнопка пуск, по нажатии которой запускается таймер и начинается работа устройства, и блок включающий питание на выходе по каждому из восьми каналов отдельно, подключен к порту Р0 микроконтроллера. Косая черта и  цифра над ней обозначает что идет не один провод а несколько, количество которых показано цифрой.

  - Описание принципиальной электрической схемы

Для питания схемы используется внешний источник питания напряжением 5В, подключаемый к разъему Х1.

Восемь линий порта Р0 микроконтроллера DD1 используем для включения подачи сигнала на выход. После включения устройства все порты микроконтроллера установлены на высокий потенциал. При срабатывании таймера на соответствующая линия порта меняет потенциал на низкий, при этом открывается соответствующий транзистор (VТ2-VТ9) и подается напряжение на соответствующую линию выходного канала. При установки высокого потенциала по истечение установленного времени для данного канала транзистор снова закрывается и подача питания на выход прекращается. Выходные каналы объединены разъемом Х2.

К порту Р1 подключен блок цифровой индикации НG1 через два дешифратора DD2 и DD3. Блок индикаторов содержит 9 цифр из которых  используется в устройстве всего 4. Схема подключения с общим катодом. Индикаторы работают в динамическом  режиме, т. е. Включаются поочереди с быстрой частотой, незаметной глазу наблюдателя. На рисунке показан график включения индикаторов (0 – включен, 1 - выключен).

Т=20мс

t=5мс

Остальные выводы просто не используются и ни к чему не подключаются. Дешифратор DD2  подключен к 0 – 3 выводам порта Р1. Он преобразует четырехразрядный код цифр в семиразрядный код для индикатора и подключается к выводам А-G блока индикаторов.

Дешифратор DD3 подключен к выводам 5,6 порта и преобразует двоичный код номера индикатора в сигнал на соответствующей линии выхода.

На неиспользуемые линии на входе подаем низкий потенциал (ноль).

К линиям Х1 и Х2 подключен генератор тактовых импульсов ZQ1 частотой 12МГц. К линии Т0 подключена кнопка пуска таймера. Ввод команд осуществляется через порт Rx который через  согласующее устройство выходит на разъем Х2 соответствующий Стандартному разъему для СОМ-порта RS232.

2.3 Описание используемых микросхем

Основной частью микропроцессорной системы сбора и обработки

информации является однокристальный микроконтроллер, который, собственно и выполняет основные функции сбора и обработки данных.

Для выполнения этих функций возьмем МК АТ89С4051, т.к. он имеет достаточное быстродействие, небольшую стоимость и подходящее энергопотребление.

Основные характеристики МК АТ89С4051:

- Высококачественная n-МОП технология;

- Объем внутренней памяти программ – 4К;

- Тип памяти – ПЗУ;

- Объем внутренней памяти данных – 128 байт;

- Максимальная частота следования тактовых сигналов – 12 МГц;

- Ток потребления – 150 мА;

- Четыре 8-ми разрядных программируемых канала ввода-вывода;

- Два 16-тибитовых многорежимных таймера-счетчика;

- Система прерываний с 6-ю векторами и 2-мя уровнями;

- Последовательный интерфейс;

- Встроенная система прерываний;

- Встроенный программируемый связной адаптер;

- Возможность расширения общего объема оперативной памяти данных – до 64 Кбайт за счет использования внешних микросхем ЗУПВ.

Условное графическое обозначение МК приведено на рисунке 2.

Рис. 2

На рисунке 3 приведена структурная схема арифметическо-логического устройства микроконтроллера. 8-битное арифметическо-логическое устройство (ALU) может выполнять арифметические операции сложения, вычитания, умножения, деления; логические операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, а также операции циклического сдвига, сброоса, инвертирования и т. п. К входам подключены програмно недоступные регистры Т1 и Т2, предназначенные для временного хранения операндов, схема десятичной коррекции  (DCU), и схема формирования признаков результата операции (PSW).

Рис 3. Арифметическо-логическое устройство микроконтроллера MCS51

Простейшая операция сложения используется в ALU для инкрементирования содержимого регистров, продвижения регистра указания данных (RAR) и автоматического вычисления следующего адреса резидентной памяти программ. Простейшая операция вычитания используется в ALU для декрементирования регистров и сравнения переменных.

Важной особенностью ALU является способность оперировать не только байтами но и битами. Отдельные программно доступные биты могут сравниваться, устанавливаться, сбрасываться, передаваться, использоваться в логических операциях. Эта способность достаточно важна, поскольку для управления объектами часто применяются алгоритмы, содержащие операции над входными и выходными булевыми переменными, реализация которых средствами обычных микропроцессоров сопряжена с определенными трудностями.

Таким образом АЛУ может оперировать четырьмя типами информационных объектов булевыми (1 бит), цифровыми (4 бита), байтными (8 бит) и адресными (16 бит). В АЛУ выполняется 51 различная операция пересылки или преобразования этих данных. Так как используется 11 режимов адресации, то путем комбинирования операций и режима адресации базовое число команд 111 до 255 из 256 возможных при однобайтовом коде операции.

В качестве дешифратора DD2 была использована микросхема КР514ИД1.

Дешифратоор применяется преобразования двоичного кода чисел от 0 до 9 в код необходимый для высвечивания соответствующей цифры на семисегментном световом диодном индикаторе с общим катодом, т. е. На выходе в качестве активного используется высокий потенциал.

Таблица истинности

| Вход |  |  |  | Выход |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | А | B | C | D | E | F | G |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Все уровни низкие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

1 – Высокий потенциал, 0 – низкий.

В качестве дешифратора DD3 была использована микросхема К155ИД10. Дешифратор пименяется для управления семисегментными цифровыми индикаторами с общим катодом. Он принимает четырехразрядный двоичный код и выдает напряжение низкого уровня на одном из 10 выходов. Коды эквивалентные числам 10-15 не обрабатываются. Выходы дешифратоора могут применяться с нагрузкой не более 80мА. Рабочая температура 0 - +70С. Ток нагрузки питания 13мА.

Таблица истинности

| Вход |  |  |  | № выхода с низким уровнем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | А2 | А3 | А4 |  |
| L | L | L | L | 0 |
| L | L | L | H | 1 |
| L | L | H | L | 2 |
| L | L | H | H | 3 |
| L | H | L | L | 4 |
| L | H | L | H | 5 |
| L | H | H | L | 6 |
| L | H | H | H | 7 |
| H | L | L | L | 8 |
| H | L | L | H | 9 |
| H | L | H | L | Не обрабатываются |
| H | L | H | H |  |
| H | H | L | L |  |
| H | H | L | H |  |
| H | H | H | L |  |
| H | H | H | H |  |

L – Сигнал низкого уровня

H – Сигнал высокого уровня

В качестве блока цифровых индикаторов используется блок АЛС318.

Этот блок состоящий из 9 индикаторов с общим катодом. На входы А-G подается код для высвечивания цифры. Соответствие сегментов цифры и входов показано на рисунке.

Индикаторы работают в динамическом режиме,

А		т. е. Включаясь последовательно с большой частотой

Номер текущего индикатора задается путем подачи

F    G     В  	низкого уровня на входы К1-К9 (соответственно

порядковому номеру индикатора.

E           С

D

2.4 Конструкция устройства.

Расположение элементов напечатной плате показано на рисунке  4. Обозначения соответствуют обозначениям на принципиальной электрической схеме. Разъемы для подключения внешних устройств и питания находятся на корпусе прибора и соединяются с платой шлейфами.

3. Программное обеспечение микроконтроллера.

3.1. Логическая структура устройства

После включения устройства начинает работать программа начальных установок . Производится сброс всех регистров и установка начальных параметров работы программы. После чего выполнение программы останавливается и происходит ожидание ввода данных включения/выключения каналов через последовательный порт СОМ. По окончании ввода программа вновь останавливается до нажатия кнопки ПУСК. После ее нажатия сначала запускается счетчик времени а затем основной цикл вывода времени на индикатор. Программа постоянно находится в этом цикле, а отсчет времени и проверка включения/выключения каналов производится по прерыванию таймера С/Т0.

Таким образом в работу системы можно разделить на три основных части:

- Включение, установка начальных параметров и ожидание ввода данных.

- Ввод данных, пуск и переход к основному циклу программы.

- Обработка прерывания таймера.

Первые две части работы системы можно описать следующим алгоритмом (на схеме изображена логика работы программы, далее приводится подробное описание алгоритма ее работы)

Алгоритм работы программы

[Инициализация порта и ввод данных]

M1:	While (RI=0) do {  };

A := SBUF;

RI :=0;

C := A.3;

R0 := 20H+A*4;

For ( i = 0 to 4) do {

While (RI=0) do {  };

A := SBUF;

RI :=0;

Write (@R0, A);

R0 := R0+1; }

If (C=0) then goto M1;

While (P3.4 = 1) do { };

[Инициализация и пуск таймера]

TMOD := 1

TF0 := 0

TL0 := low(15000);

TH0 := High(15000);

ET0 := 1

TR0:= 1

[Индикация времени]

M2:	A := R4;

Gosub INDRAS       	[блок преобразования числа в код по одной цифре

[  Для вывода на индикатор (будет описан далее)]

P1/4 := 0 ; P1.5 :=0

P1 := A

Pause 5(ms)

P1 := B

P1/5 :=1

Pause 5(ms)

A := R3;

Gosub INDRAS

P1/4 := 1 ; P1.5 :=0

P1 := A

Pause 5(ms)

P1 := B

P1/5 :=1

Pause 5(ms)

Goto M2

В программе приняты следующие соглашения – регистры R1 – R4 хранят информацию об миллисекундах, секундах, минутах и часах соответственно.

Бит С служит показателем конца ввода данных с ком-порта (1 – последний канал, ноль – не последний канал). Сохранение времени включения и выключения для нулевого канала начинается с ячейки с адресом 20Н; сначала записываются часы, затем минуты включения, затем часы и минуты выключения. Таким образом для каждого канала в памяти отводится 4 байта, общее количество оперативной памяти используемое программой 32 байта. Структура использования памяти описана в следующей таблице:

| Адрес | Содержимое | Адрес | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| 20h | Таймер 1 часы включения | 21h | Таймер 1 минуты включения |
| 22h | Таймер 1 часы выключения | 23h | Таймер 1 минуты выключения |
| 24h | Таймер 2 часы включения | 25h | Таймер 2 минуты включения |
| 26h | Таймер 2 часы выключения | 27h | Таймер 2 минуты выключения |
| 28h | Таймер 3 часы включения | 29h | Таймер 3 минуты включения |
| 2Аh | Таймер 3 часы выключения | 2Bh | Таймер 3 минуты выключения |
| 2Ch | Таймер 4 часы включения | 2Dh | Таймер 4 минуты включения |
| 2Eh | Таймер 4 часы выключения | 2Fh | Таймер 4 минуты выключения |
| 30h | Таймер 5 часы включения | 31h | Таймер 5 минуты включения |
| 32h | Таймер 5 часы выключения | 33h | Таймер 5 минуты выключения |
| 34h | Таймер 6 часы включения | 35h | Таймер 6 минуты включения |
| 36h | Таймер 6 часы выключения | 37h | Таймер 6 минуты выключения |
| 38h | Таймер 7 часы включения | 39h | Таймер 7 минуты включения |
| 3Ah | Таймер 7 часы выключения | 3Bh | Таймер 7 минуты выключения |
| 3Ch | Таймер 8 часы включения | 3Dh | Таймер 8 минуты включения |
| 3Eh | Таймер 8 часы выключения | 3Fh | Таймер 8 минуты выключения |

При чтении из CОМ порта принята следующая расшифровка принимаемых байтов. Один блок составляет 5 байтов: первый управляющий далее идут 4  байта с данными, в следующей последовательности: Часы включения канала – минуты включения канала – часы выключения канала – минуты выключения канала. Передача данных ведется в двоичной форме. Управляющий байт  использует 4 младших бита, первые три несут номер канала в двоичном коде, четвертый показывает последний  канал идет или нет (1 – последний, 0 – не последний). Если канал последний, то после приема 4 следующих байтов данных связь с портом прекратится, если нет, то продолжится с приема следующего управляющего байта.

Алгоритм обработки прерывания будет выглядеть следующим образом.

TF0 := 0;

R1 := R1+1;

If (R1<20) Then goto exit ;

R1 := 0;

R2 := R2+1;

If (R2<60) Then goto exit ;

R2 := 0;

R3 := R3+1;

For (i=0 to 7) do {

R0 := 20h + i*4 ;

If ( @R0+1 =R3) then if (@R0 = R4) then P[i] :=0;

If (@R0+3 = R3) Then if (@R0+2=R4) then P[i] :=1;};

If (R3<60) Then goto exit ;

R3 := 0;

R4 := R4+1;

If (R4<24) Then goto exit ;

R4 := 0;

Gosub Pause50; 	[Подпрограмма запуска таймера, будет поисана далее]

Return

3.2 Программа на языке ассемблера.

На языке ассемблера программа разделена на несколько процедур затем в главном модуле все процедуры связываются друг с другом так как это необходимо. Далее приводится подробное описание этих подпрограмм.

OMCS-51  MACRO ASSEMBLER VSKURS1

PAGE    1

loc	obj	line	source

0100		1	 	ORG     100h

0100	75B80C	2		MOV	IP,   #00001100b

0103	75A80C	3		MOV	IE,   #00001100b

0106	758991	4		MOV	TMOD, #10010001b

0109	758844	5		MOV	TCON, #01000100b

010C	758000	6		MOV	P0,   #0h

010F	75A000	7		MOV	P2,   #0h

0112	7E05	8		MOV	R6,   #5h

0114	7930	9		MOV	R1,   #30h

0116	8E90	10	CON:	MOV	P1,   R6

0118	3094FD	11		JNB	P1.4, $

011B	E580	12		MOV	A,    P0

011D	F8	13		MOV	R0,   A

011E	75F0A0	14		MOV	B,    #0A0h

0121	A4	15		MUL	AB

0122	9450	16		SUBB	A,    #50h

0124	A7E0	17		MOV	@R1,  0E0h

0126	09	18		INC	R1

0127	DEED	19		DJNZ 	R6,   CON

0129	E8	20		MOV	A,    R0

012A	20E708	21		JB 	ACC.7,GRR

012D	B4340C	22		CJNE	A,    #34h, NORM

0130	4008	23		JC	ERROR

0132	30E707	24		JNB	ACC.7,NORM

0135	B4A304	25	GRR:	CJNE	A,    #0A3h, NORM

0138	4002	26		JC	NORM

013A	D2A7	27	ERROR:	SETB	P2.7

013C	E590	28	NORM:	MOV	A,    P1

013E	55F0	29		ANL	A,    0F0h

0140	F535	30		MOV	35h,  A

0142	C299	31	INTT1:	CLR	TI

0144	7588FF	32		MOV	TCON, #0FFh

0147	7598DC	33		MOV	SCON, #11011100B

014A	758920	34		MOV	TMOD, #20h

014D	D299	35		SETB	TI

014F	3099FD	36		JNB	TI,   $

0152	E599	37		MOV	A,    SBUF

0154	C299	38		CLR	TI

0156	B4060F	39		CJNE	A,    #6h, DD

0159	F9	40		MOV	R1,   A

015A	E7	41		MOV	A,    @R1

015B	C9	42		XCH	A,    R1

015C	7430	43		MOV	A,    #30h

015E	29	44		ADD	A,    R1

015F	C9	45		XCH	A,    R1

0160	E7	46		MOV	A,    @R1

0161	F599	47		MOV	SBUF, A

0163	3099FD	48		JNB	TI,   $

0166	2176	49		AJMP	ENDD

0168	7936	50	DD:	MOV	R1,   #36h

OMCS-51  MACRO ASSEMBLER VSKURS1

PAGE    2

016A	7E03	51		MOV	R6,   #3h

016C	8999	52	CC:	MOV	SBUF, R1

016E	3099FD	53		JNB	TI,   $

0171	C299	54		CLR	TI

0173	09	55		INC	R1

0174	DEF6	56		DJNZ 	R6,   CC

0176	75B000	57	ENDD:   MOV	P3,   #0h

0179	2106	58		AJMP	BEGIN

017B	00	59		NOP

0013		60		ORG	0013h

0013	120030	61		CALL	INTERRUPT

0016	32	62		RETI

0017	00	63		NOP

001B		64		ORG	001Bh

001B	120053	65		CALL	TIMERFULL

001E	32	66		RETI

0030		67		ORG	030h

0030	00	68	INTERRUPT: NOP

0031	858B36	69		MOV	36h,  TL1

0034	858D37	70		MOV	37h,  TH1

0037	FC8D	71		MOV	R4,   TH1

0039	BC7D09	72		CJNE	R4,   #7Dh, OK

003C	4012	73		JC	ERD

003E	AC8B	74		MOV	R4,   TH1

0040	BC5002	75		CJNE	R4,   #50h, OK

0043	500B	76		JNC	ERD

0045	C2A6	77	OK:	CLR	P2.6

0047	758D00	78		MOV	TH1,  #0h

004A	758B00	79		MOV	TL1,  #0h

004D	020052	80		JNP	EX

0050	D2A6	81	ERD:	SETB	P2.6

0052	22	82	EX:	RET

0053	00	83	TIMERFULL: NOP

0054	858B36	84		MOV	36h,  TH1

0057	858D37	85		MOV	37h,  TH1

005A	D2A6	86		SETB	P2.6

005C	758D00	87		MOV	TH1,  #0h

005F	758B00	88		MOV	TL1,  #0h

0062	22	89		RET

90	END

OMCS-51  MACRO ASSEMBLER VSKURS1

PAGE    3

SYMBOL TABLE LISTING

----------------------

name		type		value

ACC		D ADDR		00E0H	A

B		D ADDR		00E0H	A

BEGIN		C ADDR		0106H 	A

CC		C ADDR		016CH 	A

CON		C ADDR		0116H 	A

DD		C ADDR		0168H 	A

ENDD		C ADDR		0176H 	A

ERD		C ADDR		0050H 	A

ERROR		C ADDR		013AH 	A

EX		C ADDR		0052H 	A

IE		C ADDR		00A8H 	A

INTERRUPT	C ADDR		0030H 	A

INTT1		C ADDR		0142H 	A

IP		C ADDR		00B8H 	A

NORM		C ADDR		013CH 	A

OK		C ADDR		0045H 	A

PO		C ADDR		0080H 	A

P1		C ADDR		0090H 	A

P2		C ADDR		00A0H 	A

P3		C ADDR		00B0H 	A

QRR		C ADDR		0135H 	A

SBUF		D ADDR		0099H	A

SCON		D ADDR		0098H	A

TCON		D ADDR		0088H	A

TH1		D ADDR		008DH	A

TI		B ADDR		0098H.1	A

TIMERFULL	C ADDR		0053H	A

TL1		D ADDR		008BH	A

TMOD		D ADDR		0089H	A

register bank (s) used: 0

assembly complete, no errors found

Заключение.

Результатом выполнения данного курсового проекта является разработка микропроцессорной системы сбора и обработки информации на базе ОЭВМ КР1830ВЕ51. за базу были взяты устройства , входящие в состав однокристального микроконтроллера, а для связи с внешними датчиками использовали стандартные и специализированные интегральные схемы.

В процессе разработки ССОИпришли к выводу, что использование ОЭВМ в системах этого класса устройств обеспечивает достижение исключительно высоких показателей эффективности при столь низкой стоимости, что им, видимо, нет в ближайшем будущем альтернативной элементной базы для построения управляющих или регулирующих систем.

Рассматривался вопрос связи разработанной ССОИ с ЭВМ верхнего уровня, ядром которой является мощный процессор семейства 80х86. Вообще, задача объединения разнородного и постоянно развивающегося парка средств в единые системы и сети связано с решением проблемы взаимной совместимости этих средств, которая в свою очередь, определяется совместимостью интерфейсов между этими средствами. В данной системе использован интерфейс RS-232, являющийся наиболее распространенным в классе ЭВМ, используемых в качестве ЭВМ верхнего уровня. Этот интерфейс в обиходе называют последовательным или СОМ портом. Преимуществом его использования является несложная аппаратная реализация с применением специализированных ИС серии К170, а также компактное программное обеспечение, необходимое для осуществления его нормальной работы.