ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ №1.

1. Что такое IBM PC/AT-совместимый компьютер?

IBM PC/AT - это персональный компьютер поддерживающий  програмное обеспечение, команды

и адресацию процессора, а также соответствующую архитектуру шины и соответственно процессор

совместимый с процессором Intel 286 (386, 486, Pentium или Pentium Pro).

2. Какие бывают уровни совместимости? На каком уровне компьютер типа PS/2 совместим с

IBM PC/AT?

Как мне думается существует два основных уровня совместимости 1 - Аппаратная (по железу) и

2 - по програмному обеспечению.

Так PS/2 совместим с IBM PC/AT по таким показателям:

- Процессор

- Модули SIMM, DIMM

- По програмному обеспечению.

То есть по «железу», в частности по клавиатуре, мышке PC/AT и PS/2 не совместимы.

3. Что такое совместимость програмного обеспечения «сверху - вниз»?

Это возможность Операционной системы работать с любой программой даже написанной для первых PC. То есть 32-х разрядная ОС должна также распознавать и работать с программами

для 16 и 8 рарядных систем.

- Что означает открытая архитектура персонального компьютера?

Открытой архитектурой называют такое построение компьютера при котором параметры компьютера фактически определяются его владельцем, то есть владелец компьютера может сам использовать различные платы расширения, програмное обеспечение, которое производят различные фирмы не обязательно IBM. Что даёт практически неограниченныё выбор в модификации и конфигурации компьютера.

- Какие основные блоки и платы входят в  состав персонального компьютера типа IBM PC/AT?

В состав IBM PC/AT входят:

- Материнская плата

- Видеокарта или графический адаптер

- Блок питания

- Винчестер

- Дисковод гибких дисков 3,5

- Контроллер дисков

- Монитор

- Клавиатура

- Мышка

- Какова стандартная мощность блока питания? Какие напряжения выдаёт блок питания?

Блоки питания выпускаются на несколько стандартных мощностей от 150 Вт до 500 Вт

с шагом в 50 Вт.

Блок питания выдаёт следующие напряжения:

+12v для питания двигателей привода дисков и вентиляторов.

+5v для питания электронной части компьютера.

В старых моделях можно было встретить питание двуполярное (+5v -5v; +12v -12v), но в современных моделях такое распределение питания не используется.

- Какие типы корпусов применяются в ПК?

В основном применяются корпуса типа XT, Slimline, AT, miniTower, Tower и Baby-AT.

- Что обозначает стандартное обозначение системного блока P133/16 EDO/1,3/3,5/1M? Какой информации не даёт эта запись?

Этими знаками обозначается - Персональный компьютер на основе процессора Pentium c рабочей частотой 133 МегаГерц, с установленной ОЗУ типа EDO 16 МегаБайт, винчестер объёмом 1,3 Гбайт,

и 1 Мбайт ОЗУ видеоадаптера.

Эта запись не даёт информации:

- О используемой шине, типе винчестера, типе видеоадаптера

- Также неизвестно к какому типу относится системный блок PC/2 или IBM AT.

- Чем определяется общая производительность ПК?

Производительность ПК определяется следующими параметрами:

- Рабочей частотой

- Разрядностью процессора и разрядностью шины

- Типом процессора

- Ёмкостью и быстродействием ОЗУ

- Чем отличаются процессоры и системные платы SX и DX?

Процессоры с индексом SX это более дешёвая модель базового, в частности если это относится к процессорам 80386 - значит, что данный процессор предназначен для работы в материнской плате разработанной под более ранний процессор типа 80286, с использованием 16 разрядной шины данных, но с возможностями 386 процессора, в частности возможность работы в виртуальном режиме. Для процессора 80486 данный индекс означает, что в процессоре отсутствует сопроцессор.

Системные платы с индексом SX платы с 16 разрядной шиной.

Процессоры с индексом DX это процессоры с удвоением тактовой частоты, DX2 означает утроение

тактовой частоты.

11.  Чем отличаются процессоры 486DX, 486DX2 и 486DX4?

Для 486 процессора индексы обозначают:

- c встроенным сопроцессором

DX2- c удвоением частоты и встроенным сопроцессором

DX4- с утроением частоты и встроенным сопроцессором.

- Для чего нужен сопроцессор?

Сопроцессор необходим для вычисления математических операций с плавающей запятой,

В многозадачной среде и графических приложениях он даёт существенный выигрыш в быстродейст-

вии всей системы.

- Что такое BIOS? Основные функции BIOS?

BIOS - расшифровывается как БАЗОВАЯ СИСТЕМА ВВОДА ВЫВОДА. И представляет собой комплект небольших программ записанных в РПЗУ.

Она необходима для запуска компьютера, а также определения параметров винчестера, плат адаптеров. С помощью BIOS происходит начальная стадия загрузки и «общение» составляющих частей компьютера между собой, а также обеспечивает програмную совместимость независимо от аппаратной реализации конструкции компьютера.

- Что такое ММХ?

«ММХ - MultiMedia eXtension»  технология разработана фирмой Intel специально для ускорения обработки мультимедийных приложений и изображений. При разработке данного модуля были проанализированы наиболее часто выполняющиеся команды и расчёты при обработке мульти-медийных приложений  и для выполнения их был создан модуль ММХ внутри процессора и добавлены 57 новых команд.

Процессоры с модулем ММХ гораздо быстрее обрабатывают аудио и видео данные, что несомненно сказывается на общей производительности процессора и системы в целом.

- Что такое Р - рейтинг?

Performance rating - буквально «оценка исполнения» - индекс для сравнения и позиционирования процессоров разных типов. Р-рейтинг равен тактовой частоте процессора Pentium обеспечивающего такую-же производительность как тестируемый процессор.

- Какие типы мониторов применяются для отображения информации?

Для отображения информации используются мониторы двух типов:

- Монохромные

- Цветные

В свою очередь каждый из этих типов разделяется на несколько подтипов в зависимости от использования кинескопов или экранов на жидких монокристаллах.

И в зависимости от года выпуска предназначенные для видеоадаптеров: CGA; MDA; VGA; SVGA;

XVGA; UVGA. (первые два уже не выпускаются и встретить их можно очень нечасто)

- Зачем нужна кадровая развёртка? Каковы характерные частоты синхронизации кадровой развёртки для SVGA - мониторов?

Кадровая развертка обеспечивает разворачивание изображения по вертикали по кадрам, каждый кадр

содержит полную видио информацию о данном моменте времени, кадр разбивается на определённое количество строк (в зависимости от зерна монитора и разрешающей способности видеоадаптера)

Чтобы получить не статичное, а динамическое изображение кадры меняются с кадровой частотой равной от 50 Гц и выше в зависимости от конструкции видеоадаптера и монитора.

Для SVGA - мониторов нижний порог кадровой развёртки равен 60 Гц, на сегодняшний день стандартной считается частота 75 Гц, но для высококачественных мониторов и видеоадаптеров используется и более высокая частота кадровой развёртки, вплоть до 150Гц.

- Зачем нужна строчная развёртка? Каковы характерные частоты строчной развёртки для SVGA -

мониторов?

Изображение на кинескопе формируется, на цветном 3 лучами, на монохромном 1 лучом, сфокусированными в маленькую точку, чтобы получить полную картину необходимо высветить около миллиона точек на стандартном экране 14 дюймового монитора, соответственно чтобы высветить все точки необходимо чтобы луч от электронной пушки (или пушек) пробежал по всему экрану в определённом порядке.

Луч пробегает весь экран справа налево построчно сдвигаясь каждый раз на одну строку от верхнего края экрана вниз, пока не нарисуется полный кадр.

Ранее использовалась чересстрочная развёртка, то есть за один проход луча вырисовывались сначала чётные строки, то есть рисовался полукадр, а затем нечётные, второй полукадр. Такая система применяется до сих пор в телевидении, но при отображении информации от чересстрочной развёртки отказались в связи с тем, что мерцание экрана при смене кадров утомляет глаза.

Характерные частоты строчной развёртки равны: нижний предел 31 КГц и выше. Для качественных мониторов частота развёрток должна быть не хуже К-60 и более Гц  С-48 и более КГц.

19.Какие сигналы подаются по видеокабелю к VGA - монитору?

К монитору от компьютера вернее от системного блока подаются следующие сигналы:

- Синхронизирующие импульсы строчной и кадровой частот развёртки.

- Аналоговые сигналы RGB, каждый по отдельному проводу.

- Что означают термины «Low radiation» (LR), «Non interlaced» (NI)?

LR - Буквально низкая радиация - стандарт для монитора, который обеспечивает пониженное излучение (в основном рентгеновское) от экрана кинескопа, вызванное ударами разогнанных электронов о маску и люминофор экрана.

NI - к сожалению о Non Interlaced (не чередующийся) никакой информации я не нашёл.

Могу предположить, что речь идёт о чересстрочной развёртке, вернее о отсутствии таковой.

- Какой стандарт дисплея считается на сегодня основным?

На сегодня основным считается дисплей не хуже SVGA cоблюдающий стандарт безопасности

MRP-II c диагональю рабочей части экрана не менее 15 дюймов.

- Какой должна быть оперативная память видеокарты для обеспечения стандартного режима

1024 на 768 на 256 цветов?

Для такого режима необходимо не менее 1 Мв ОЗУ.

- Какими основными параметрами характеризуются накопители на жёстких дисках?

Накопители на жёстких дисках характеризуются:

- Ёмкостью диска.

- Количеством секторов

- Количеством цилиндров

- Типом интерфейса

- Скоростью записи-считывания информации.

Ранее винчестеры разделялись ещё на 2 типа в зависимости от привода головок, но в настоящее время производятся и имеются в эксплуатации винчестеры с электромагнитным приводом головок.

- Какие современные типы интерфейсов применяются для НЖМД?

В настоящее время применяются в основном два типа интерфейсов для НЖМД:

- IDE

- SCSI

Недавно вышел ещё и SCSI-II и SCSI-III, но они являются модернизацией существующего SCSI, поэтому разделять их по видимому нет смысла.