Таблица 3

Сравнительная аналитическая таблица параметров сетей

| Сеть | Max скорость передачи данных | Max расстояние передачи данных | # Ст-ть | # Наращивание | # Проблемы с заземлением | # Защита от прослушивания | # Восприимчи-вость к помехам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витая пара | 10 Мбит/с | 1 км (при скорости передачи данных 1 Мбит/с) | Низкая | Очень простое | Нет | Незначительная | Существует |
| Коаксиальный кабель | 50 Мбит/с | 3 км | Средняя | Проблематичное | Возможны | Хорошая | Существует |
| Широкополосный коаксиальный кабель | 500 Мбит/с | 1.5 км (10 км, при использовании репитеров) | Высока | Проблематичное | Возможны | Хорошая | Существует |
| Ethernet-кабель | 10 Мбит/с | 3 км | Высокая | Простое | Возможны | Хорошая | Существует |
| Cheapernet-кабель | 10 Мбит/с | 300 м (1 км, при использовании репитеров) | Средняя | Очень простое | Возможны | Хорошая | Существует |
| Оптоволоконные линии | 200 Мбит/с | более 50 км | Очень высокая | Простое | Нет | Высокая | Отсутствует |