10. Математическая модель биполярного транзистора.

Общая эквивалентная схема транзистора, используемая при получении математической модели, показана на рис.10-1. Каждый p-n-переход представлен в виде диода, а их взаимодействие отражено генераторами токов. Если эмиттерный p-n-переход открыт, то в цепи коллектора будет протекать ток, несколько меньший эмиттерного (из-за процесса рекомбинации в базе). Он обеспечивается генератором тока . Индекс N означает нормальное включение. Так как в общем случае возможно и инверсное включение транзистора, при котором коллекторный p-n-переход открыт, а эмиттерный смещен в обратном направлении и прямому коллекторному току  соответствует эмиттерный ток , в эквивалентную схему введен второй генератор тока αII2, где αI - коэффициент передачи коллекторного  тока.

Таким образом, токи эмиттера и коллектора в общем случае содержат две составляющие: инжектируемую (I1 или I2)  и  собираемую   (   или   αNI1):

IЭ=I1−αII2,   IК=αNI1+I2                                                                          (10.1)

Эмиттерный и коллекторный  p-n -переходы транзистора аналогичны p-n -переходу диода. При раздельном подключении напряжения к каждому переходу их вольтамперная характеристика определяется так же, как и в случае диода. Однако если к одному из p-n -переходов приложить напряжение, а выводы другого p-n -перехода замкнуть между собой накоротко, то ток, протекающий через p-n -переход, к которому приложено напряжение, увеличится из-за изменения распределения неосновных носителей заряда в базе. Тогда:

I1=IЭТ'eUЭбϕТ−1,  I2=IКТ'eUкбϕТ−1                                                       (10.2)

где IЭТ'- тепловой ток эмиттерного p-n -перехода, измеренный при замкнутых накоротко выводах базы и коллектора; IКТ' - тепловой ток коллекторного p-n -перехода, измеренный при замкнутых накоротко выводах базы  и  эмиттера.

Рис. 10-1. Эквивалентная         схема  идеализированного   транзистора

Связь   между   тепловыми   токами     p-n -переходов IЭТ,IКТвключенных   раздельно,   И  тепловыми токами IКТ',IЭТ' получим из (10.1 и 10.2). Пусть IЭ=0. Тогда I1=αII2. При  −UКБ<<ϕT. Подставив эти выражения в (10.1), для тока коллектора  получим IКТ'=IКТ(1−αNαI).

Соответственно  для  IЭТ'имеем  IЭТ'=IЭТ(1−αNαI)

Токи   коллектора  и  эмиттера  с учетом  (10.2) примут вид

IЭ=IЭТ'eUЭБϕТ−1−αIIКТ'eUКБϕТ−1

IК=αNIЭТ'eUЭБϕТ−1−IКТ'eUКБϕТ−1	                                                 (10.3)

На  основании  закона  Кирхгофа  ток  базы

IБ=IЭ−IК=(1−αN)IЭТ'eUЭБϕТ−1−(1−αI)IКТ'eUКБϕТ−1                 (10.4)

При использовании (10.1)-(10.4) следует помнить, что в полупроводниковых транзисторах в самом общем случае справедливо  равенство

αNIЭТ=αIIКТ                                                                                                      (10.5)

Решив  уравнения   (10.3)  относительно  IК,   получим

IК=αNIЭ−IКТeUКБϕТ−1	                                                                               (10.6)

Это   уравнение   описывает   выходные   характеристики   транзистора.

Уравнения (10.3), решенные относительно UЭБ, дают выражение, характеризующее идеализированные входные характеристики  транзистора:

UЭБ=ϕТlnIЭIЭТ'+αNeUКБϕТ−1	                                                           (10.7)

В реальном транзисторе кроме тепловых токов через переходы протекают токи генерации — рекомбинации, канальные токи и токи утечки. Поэтому IЭТ,IКТ, IКТ',IЭТ'  как правило, неизвестны. В технических условиях на транзисторы обычно приводят значения обратных токов p-n-переходов IКБО,IЭБО. определенные как ток соответствующего перехода при неподключенном  выводе другого  перехода.

Если p-n-переход смещен в обратном направлении, то вместо теплового тока можно подставлять значение обратного тока, т. е. считать, что IКТ≈IКБОи IЭТ≈IЭБО. В первом приближении это можно делать и при прямом смещении p-n-перехода. При этом для кремниевых транзисторов вместо ϕТ следует подставлять mϕТ, где коэффициент m учитывает влияние токов реального перехода (m = 2 - 4). С учетом этого уравнения (10.3), (10.5) часто записывают в другом виде, который более удобен для расчета цепей с реальными транзисторами:

IЭ=1AIЭБОeUЭБmϕТ−1−αIIКБОeUКБmϕТ−1                                          (10.8)

IК=1AαNIЭБОeUЭБmϕТ−1−IКБОeUКБmϕТ−1                                         (10.9)

αNIЭБО=αIIКБО                                                                                                                                          (10.10)

где  A=1−αNαI.

Различают три основных режима работы биполярного транзистора:   активный,   отсечки,   насыщения.

В активном режиме один из переходов биполярного транзистора смещен в прямом направлении приложенным к нему внешним напряжением, а другой - в обратном направлении. Соответственно в нормальном активном режиме в прямом направлении смещен эмиттерный переход, и в (10.3), (10.8) напряжение UЭБимеет знак «+». Коллекторный переход смещен в обратном направлении, и напряжение UКБ в (10.3) имеет знак « - ». При инверсном включении в уравнения (10.3), (10.8) следует подставлять противоположные полярности напряжений UЭБ, UКБ. При этом различия между инверсным и активным режимами носят только количественный характер.

Для активного режима, когда −UКБ<<ϕT и  IКТ≈IКБО (10.6) запишем в виде IК=αNIЭ+IКБО.

Учитывая, что обычно αN≈0,9−0,995 и (1−αN)≈0, уравнение  (10.7)  можно  упростить:

UЭБ≈ϕТlnIЭIЭТ'≈ϕТlnIЭ(1−αNαI)IЭБО	                                               (10.11)

Таким образом, в идеализированном транзисторе ток коллектора и напряжение эмиттер-база при определенном значении тока IЭ не зависят от напряжения, приложенного к коллекторному переходу. В действительности изменение напряжения UКБ меняет ширину базы из-за изменения размеров коллекторного перехода и соответственно изменяет градиент концентрации неосновных носителей заряда. Так, с увеличением UКБ ширина базы уменьшается, градиент концентрации дырок в базе и ток IЭ увеличиваются. Кроме этого, уменьшается вероятность рекомбинации дырок и увеличивается коэффициент α. Для учета этого эффекта, который наиболее сильно проявляется при работе в активном режиме, в выражение (10.11) добавляют дополнительное слагаемое

IК=αNIЭ+IКБО+UКБrкдиф                                                                               (10.12)

rкдиф=∂UКБ∂IК|IЭ=const  -  дифференциальное сопротивление запертого  коллекторного p-n-перехода.

Влияние напряжения UКБ на ток IЭ оценивается с помощью коэффициента  обратной  связи  по  напряжению

μКЭ=−∂UЭБ∂UКБ|IЭ=const,

который показывает, во сколько раз следует изменять напряжение UКБ для получения такого же изменения тока IЭ, какое дает изменение напряжения UКБ. Знак минус означает, что для обеспечения IЭ= const приращения напряжений должны иметь противоположную полярность. Коэффициент μКЭ достаточно мал (μКЭ≈10−4−10−5), поэтому при практических расчетах влиянием коллекторного напряжения на эмиттерное часто пренебрегают.

В режиме глубокой отсечки оба перехода транзистора смещены в обратном направлении с помощью внешних напряжений. Значения их модулей должны превышать (3−5)mϕT. Если модули обратных напряжений приложенных к переходам транзистора окажутся меньше (3−5)mϕT, то транзистор также будет находиться в области отсечки. Однако токи его электродов окажутся  больше,   чем   в   области глубокой  отсечки.

Учитывая, что напряжения UКБ и UЭБ имеют знак минус, и считая, что UЭБ>3mϕT и UКБ>3mϕT, выражение (10.9) запишем  в  виде

IК=(1A)[−αNIЭБО+IКБО]

IЭ=(1A)[−IЭБО+αIIКБО]                                                                                 (10.13)

Подставив   в   (10.13)   значение   IЭБО,   найденное   из   (10.8), и раскрыв значение  коэффициента А, получим

IК=IКБО1−αI1−αNαI

IЭ=−IКБОαI(1−αN)αN(1−αNαI)                                                                                                                      (10.14)

что   αN→1, а  αI<<αN,  то   выражения   (10.14) существенно  упростятся  и  примут  вид

IК=IКБО

IЭ=−βIβNIКБО                                                                                                                                              (10.15)

где  βN=αN1−αN; βI=αI1−αI

Из (10.15) видно, что в режиме глубокой отсечки ток коллектора имеет минимальное значение, равное току единичного p-n-перехода, смещенного в обратном направлении. Ток эмиттера имеет противоположный знак и значительно меньше тока коллектора, так как αI<<αN. Поэтому во многих случаях его  считают  равным  нулю:   IЭ=0.

Ток базы в режиме глубокой отсечки приблизительно равен току  коллектора:

IБ=IЭ−IК≈IКБО	                                                                                       (10.15)

Режим глубокой отсечки характеризует запертое состояние

транзистора, в котором его сопротивление максимально, а токи

электродов минимальны. Он широко используется в импульсных устройствах, где биполярный транзистор выполняет функции  электронного   ключа.

При режиме насыщения оба p-n-перехода транзистора с помощью приложенных внешних напряжений смещены в прямом направлении. При этом падение напряжения на транзисторе (UКЭ) минимально и оценивается десятками милливольт. Режим насыщения возникает тогда, когда ток коллектора транзистора ограничен параметрами внешнего источника энергии и при данной схеме включения не может превысить какое-то значение IКmax. В то же время параметры источника внешнего сигнала взяты такими, что ток эмиттера существенно больше максимального  значения  тока  в коллекторной  цепи:   IКmax<αNIЭ.

Тогда коллекторный переход оказывается открытым, падение напряжения на транзисторе—минимальным и не зависящим от тока эмиттера. Его значение для нормального включения  при   малом  токе  IК (IК=IКБО) равно

UКЭнас≈ϕТ1−αIαI                                                                                                                                      (10.16)

Для  инверсного  включения

UКЭнас≈ϕТ1−αNαN                                                                                                                                     (10.16)

В режиме насыщения уравнение (10.12) теряет свою справедливость. Из сказанного ясно, что, для того чтобы транзистор из активного режима перешел в режим насыщения, необходимо увеличить ток эмиттера (при нормальном включении) так, чтобы начало выполняться условие IКmax<αNIЭ. Причем значение тока IЭ, при котором начинается этот режим, зависит от тока IКmax, определяемого параметрами внешней цепи, в  которую   включен  транзистор.