- Расчет параметров надежности

По формуле 2.5 определяем реальное значение интенсивности отказов i-того элемента группы. По формуле 2.4 определяем интенсивность отказов данной группы элементов, результаты заносим в таблицу 2.1.

По формуле 2.3 определяем интенсивность отказов схемы:

lсх=(4,68+0,014+0,162+0,09+0,06+0,15+1,17+0,9+0,5

-6               -6

+0,6+0,5+2,34+0,6+0,004+0,004)*10 = 11,774*10

По формуле 2.2 определяем среднюю наработку на отказ:

-6

Tср=1/(11,774*10 )=84933 ч.

Определяем вероятность безотказной работы по формуле 2.1 для пяти временных точек (t1=100ч, t2=500ч, t3=1000ч, t4=5000ч, t5=10000ч).

P(100)=0,99882

P(500)=0,99413

P(1000)=0,9883

P(5000)=0,94283

P(10000)=0,88893

Строим график зависимости безотказной работы от времени.

P

1

0,5

t*1000

0,1

1

10

Рисунок 1.

Таблица 2.1.

| Наименование ЭРЭ | Тип, марка | Кол-во | Кн | a 20° С | -6 lо*10 | -6 li*10 | -6 ln*10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1,C3,C6 C2 C4, C5 С7 HL1 L1 R1-R13 VD1 VD2 VD3-VD5 VS1 VT1-VT3 VT4 Пайка Плата | K50-6 KT1 МБМ МБГЧ TH-0,3 Ф600 МЛТ-0,5 Д9Б Д814Г Д218 КУ201Л KT315A МП42Б ПОС-61 СФ-1-35-1,5 | 3 1 2 1 1 1 13 1 1 3 1 3 1 68 1 | 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0,65 0,01 0,045 0,045 0,2 0,3 0,18 0,18 0,1 0,1 0,1 0,3 0,15 0,02 0,02 | 2,4 1,4 1,8 2,0 0,3 0,5 0,5 5,0 5,0 2,0 5,0 2,6 4,0 0,004 0,004 | 1,56 0,014 0,081 0,09 0,06 0,15 0,09 0,9 0,5 0,2 0,5 0,78 0,6 0,004 0,004 | 4,68 0,014 0,162 0,09 0,06 0,15 1,17 0,9 0,5 0,6 0,5 2,34 0,6 0,004 0,004 |

По данным расчета, работа телефонного сигнализатора без отказов 84933 часа.