Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Алматинский институт энергетики и связи

Кафедра Автоматической электросвязи

# КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: Теория распределения информации

ШИФР:

ГРУППА:

ВЫПОЛНИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Г. АЛМАТЫ, 1999 Г.

ЗАДАНИЕ 1.

- Построить огибающую распределения вероятности занятия линии в пучке из V, на каждую из которых поступает интенсивность нагрузки а при условии, что:

а) N >> V;  б) N  V;  в) N, V →∞

- Для каждого используемого распределения рассчитать среднее число занятых линий и их дисперсию.

Для расчета число линий в пучке определить из следующего выражения:

V= NN+10/2;

целая часть полученного числа, где NN – номер варианта.

Средняя интенсивность нагрузки, поступающей на одну линию:

а = 0,2+0,01 * NN

Примечания:

- Для огибающей распределения привести таблицу в виде:

| Р(i) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  |  |

- В распределении Пуассона привести шесть – восемь составляющих, включая значение вероятности для  i = А (целая часть А)

- А = а * V

Решение:

Случайной называют такую величину, которая в результате эксперимента принимает какое то определенное значение, заранее не известное и зависящее от случайных причин, которые наперед предугадать невозможно. Различают дискретные и непрерывные случайные величины. Дискретная случайная величина определяется распределением вероятностей, непрерывная случайная величина – функцией распределения  основными характеристиками случайной величины являются математическое ожидание и дисперсия.

Определим исходные данные для расчета:

V=11+102=11

a = 0.2 + 0.01  11 = 0.31 Эрл (средняя интенсивность нагрузки)

А = а  V = 0,31  11 = 3,41  4 Эрл (нагрузка)

а) Определим вероятности занятия линий в пучке из V = 11, при условии N >> V (N – число источников нагрузки).

Для этого используем распределение Эрланга, представляющее собой усеченное распределение Пуассона, в котором взяты первые V+1 значения и пронумерованы так, чтобы сумма вероятностей была равна единице.

Распределение  Эрланга имеет вид:

Pi(V) = Aii !j=0VAj/j ! , I=0VPi(V)=1,

где Pi(V) – вероятность занятия любых i линий в пучке из V.

Для определения составляющих распределения Эрланга можно применить следующее реккурентное соотношение:

P0=1j=0VAjj !

Pi=Pi−1×Ai

Математическое ожидание и дисперсия числа занятых линий соответственно равны:

M(i)=A(1−Pv)D(i)=M(i)−APv(V−M(i))

где Pv – вероятность занятости всех линий в пучке из V.

Произведем расчет:

Р0 = 1400!+411!+422!+433!+444!+455!+466!+477!+488!+499!+41010!+41111!=0,018=18∗10−3

Р1 = Р0  41 = 0,072				Р2 = Р1  42 = 0,144

Р3 = Р2 43 = 0,192					Р4 = Р3 44 = 0,192

Р5= Р4 45 = 0,153					Р6 = Р5 46 = 0,102

Р7 = Р6 47 = 0,058					Р8 = Р7 48 = 0,029

Р9 = Р8 49 = 0,012					Р10 = Р9 410 = 4,8  10-3

Р11 = Р10411 = 1,7  10-3

M( i ) = 4  (1 - 1,7  10-3) = 3,99

D( i ) = 3,99 – 4  1,7  10-3  (11 – 3,99) = 3,94

Данные результаты вычислений сведем в таблицу 1:

Таблица 1

| P( i ) | 0,018 | 0,072 | 0,144 | 0,192 | 0,192 | 0,153 | 0,102 | 0,058 | 0,029 | 0,012 | 0,0048 | 0,0017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

б) Определим вероятность занятия линий в пучке из V=11, при условии NV. Применим распределение Бернулли (биноминальное распределение), которое имеет вид:

Pi(V)=CVi∗ai∗(1−a)V−i

где: Pi(V) – вероятность занятия любых i линий в пучке из V;

СVi - число сочетаний из V по i (i = 0, V)

CVi=V!V−i ! i! ,

а – средняя интенсивность поступающей нагрузки на одну линию

V-линейного пучка от N источников.

Для вычисления вероятностей можно воспользоваться следующей рекурентной формулой:

Pi+1(V)=Pi(V)(V−i)∗a(i+1)∗(1−a)

Математическое ожидание и дисперсия числа занятых линий соответственно равны:

M( i ) = Va;  D( i ) = V  a  (1-a)

Произведем расчет:

CV0=11!(11−0) ! 0 !=1;	P0(11)=10∗0.310∗(1−0.31)11−0=16,8∗10−3

Р1 = 16,810-311−0∗0,310+1∗1−0,31=0,0823=82,3∗10−3

Р2 = 16,810-311−1∗0,311+1∗1−0,31=0,0377=37,7∗10−3

Р3 = 16,810-311−2∗0,312+1∗1−0,31=0,0226=22,6∗10−3

Р4 = 16,810-311−3∗0,313+1∗1−0,31=0,015=15∗10−3

Р5 = 16,810-311−4∗0,314+1∗1−0,31=0,01=10∗10−3

Р6 = 16,810-311−5∗0,315+1∗1−0,31=0,0075=7,5∗10−3

Р7 = 16,810-311−6∗0,316+1∗1−0,31=0,0053=5,3∗10−3

Р8 = 16,810-311−7∗0,317+1∗1−0,31=0,0037=3,7∗10−3

Р9 = 16,810-311−8∗0,318+1∗1−0,31=0,0025=2,5∗10−3

Р10 = 16,810-311−9∗0,319+1∗1−0,31=0,0015=1,5∗10−3

Р11 = 16,810-311−10∗0,3110+1∗1−0,31=0,0006=0,6∗10−3

M( i ) = 11  0,31 = 3,41;		D( i ) = 11  0,31  (1 – 0,31) = 2,35

Результаты вычислений сведем в таблицу 2:

Таблица 2

| P(i) 10-3 | 16,8 | 82,3 | 37,7 | 22,6 | 15 | 10 | 7,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 1,5 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

в) Определим вероятность занятия линий в пучке из V=11 , при условии N,V.

Используем распределение Пуассона, как вероятность занятия i линий в бесконечном пучке линий за промежуток времени t:

Pit=λtii !e−λt,		i=t∞pit=1,

где:   - параметр потока, выз/час

t – средняя интенсивность нагрузки поступающей на пучок линий  (А=t).

Легко показать, что:

Pi+1=Pi∗Ai+1 ,		Mi=Di=A

Произведем расчет:

Р0 = 400 !  е-4 = 0,018				Р1 = 0,018  42 = 0,036

Р4 = 444!   0,018 = 0,192				Р6  = 0,018   466!  = 0,102

Р8  = 0,018   488!  = 0,029			Р10  = 0,018   41010!  = 0,0052

Р12  = 0,018   41212!  = 0,0006

M( i ) = D( i ) = 4

Результаты вычислений сведем в таблицу 3:

Таблица 3

| P( i ) | 0.018 | 0.036 | 0.192 | 0.102 | 0.029 | 0.0052 | 0.0006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

По данным таблиц 1, 2, 3 построим графики огибающей вероятности для трех случаев: а) N>>V, б) NV, в) N, V   ; рис. 1.

Задание 2.

На коммутационную систему поступает простейший поток вызовов с интенсивностью А.

- Рассчитать вероятность поступления не менее к вызовов за промежуток времени  0, t*:

Рк(t*), где t* = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0

- Построить функцию распределения промежутков времени между двумя последовательными моментами поступления вызовов:

F(t*),  t* =  0; 0,1; 0,2; …

- Рассчитать вероятность поступления не менее к вызовов за интервал времени  0, t*:

Pik(t*),  где t* = 1

Примечание: 1. Для расчета значений A и V взять из задания 1.

2.Число вызовов к определить из выражения: к = V/2 - целая часть числа.

- Для построения графика взять не менее пяти значений  F(t*). Результаты привести в виде таблицы:

| F(t*) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t* |  |  |  |  |

- Расчет  Pik(t*) провести не менее чем для восьми членов суммы.

Решение:

Потоком вызовов называют последовательность однородных событий, поступающих через случайные интервалы времени. Поток вызовов может быть задан тремя эквивалентными способами:

- Вероятностью поступления к вызовов за интервал времени 0,t.

- Функцией распределения промежутков времени между двумя последовательными моментами поступления вызовов.

- Вероятность поступления не менее к вызовов за интервал времени 0,t.

Свойства потоков: станционарность, ординарность и полное или частичное отсутствие последействия. Потоки классифицируются с точки зрения наличия или отсутствия этих свойств.

Основными характеристиками потоков вызовов являются: интенсивность   и параметр .

Простейшим потоком называется ординарный стационарный поток без последействия.

- Рассчитаем вероятность поступления не менее к вызовов за интервал времени 0,t.

Pkt=t∗A kk !∗e−At,

где: к = 0, 1, …;

t* = t /t ;     где t – средняя длительность обслуживания вызова.

Определим данные для расчетов:

К = 11/2 = 6;  А = 4;  V = 11;

Производим расчеты для t*  = 0,5 с.

Pi0,5=0,5∗4 11 !∗e−4∗0,5=0,27

P2(0,5) = 0,13			P3(0,5) = 0,18		P4(0,5) = 0,09

P5(0,5) = 0,03			P6(0,5) = 0,012

Производим расчеты для t*  = 1,0 с.

Pi1,0=1∗4 11 !∗e−4∗1=0,07

P2(1) = 0,14			P3(1) = 0,19		P4(1) = 0,19

P5(1) = 0,15			P6(1) = 0,1

Производим расчеты для t*  = 1,5 с.

Pi1,5=1,5∗4 11 !∗e−4∗1,5=0,014

P2(1,5) = 0,044			P3(1,5) = 0,089		P4(1,5) = 0,13

P5(1,5) = 0,16			P6(1,5) = 0,16

Производим расчеты для t*  = 2 с.

Pi2=2∗4 11 !∗e−4∗2=2,6∗10−3

P2(2) = 0,01			P3(2) = 0,028		P4(2) = 0,057

P5(2) = 0,91			P6(2) = 0,122

- Рассчитаем функцию распределения промежутков времени между двумя последовательными моментами поступления вызовов:

F t=P

где Zk – промежуток времени между ( к-1 )-м и к-м вызовами.

F(0) = 1 – e-40 = 0		F(0,1) = 1 – e-40,1 = 0,32		F(0,2) = 1 – e-40,2 = 0,55

F(0,3) = 0,69		F(0,4) = 0,79			F(0,5) = 0,86

F(0,6) = 0,9			F(0,7) = 0,93

Результаты вычислений занесем в таблицу 4:

Таблица 4

| F( t* ) | 0 | 0,32 | 0,55 | 0,69 | 0,79 | 0,86 | 0,9 | 0,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t* | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

- Рассчитаем вероятность поступления не менее к вызовов за промежуток времени 0, t*:

Pi≥kt=i=k∞t∗Aii !∗e−A∗t=1−i=0kPit, при t*=1.

P66(1) = 1 – 0,84 = 0,16			P106(1) = 1 – 0,005 = 0,995

P76(1) = 1 – 0,05 = 0,95			P116(1) = 1 – 0,001 = 0,999

P86(1) = 1 – 0,02 = 0,98			P126(1) = 1 – 0,0006 = 0,9994

P96(1) = 1 – 0,013 = 0,987		P136(1) = 1 – 0,0001 = 0,9999

Интенсивность простейшего потока вызовов  численно равна параметру , а при t = t =1:  =  = А = 4.

Задание 3.

- Рассчитать интенсивность поступающей нагрузки на входы I ГИ для АТСКУ – А вх. I ГИ.

- Рассчитать средние интенсивности удельных абонентских нагрузок для абонентских лини народно-хозяйственного и квартирного секторов : АНХ и АКВ , а так же среднюю удельную интенсивность нагрузки на абонентскую линию АТС - АИСХ .

- Пересчитать интенсивность нагрузки  на выход ступени I ГИ.

Исходные данные, таблица 5:

Таблица 5

| Емкость N | NНХ | Nкв | СНХ | ТНХ | СКВ | ТКВ | NI ГИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9000 | 5000 | 4000 | 3,8 | 100 | 1,5 | 130 | 1000 |

Решение:

1. Основными параметрами интенсивности нагрузки являются:

Ni – число источников нагрузки i-й категории.

Ci – среднее число вызовов, поступающих от одного источника i-й категории в ЧНН (час наибольшей нагрузки).

ti – средняя длительность одного занятия для вызова от источника i-й категории.

Различают следующие категории источников нагрузки: абонентские линии народнохозяйственного сектора (НХ), абонентские линии квартирного сектора индивидуального пользования (кв.и.), абонентские линии квартирного сектора коллективного сектора (кв.к.), таксофоны (т). Для расчета используем две категории: абонентские линии народнохозяйственного сектора (НХ) и  абонентские линии квартирного сектора (кв).

Интенсивность поступающей нагрузки:

A=iNi∗Ci∗ti,

Средняя длительность одного занятия зависит от типа системы коммутации и определяется выражением:

ti=PpiPi+Pзtз+Pноtно+Pошtош+Pтехнtтехн

где: Рр – доля вызовов из общего числа, для которых соединения закончились разговором; Рз – доля вызовов из общего числа, для которых соединения не закончились разговором из-за занятости линии вызываемого абонента; Рно – то же из за неответа вызываемого абонента; Рош – то же из-за ошибок в наборе номера; Ртехн - то же из-за технических неисправностей в узлах коммутации (при расчетах Ртехн = 0);  tрi , tз , tно , tош , tтехн – средние длительности занятий соответствующие этим случаям. Их можно определить из следующих выражений:

tPi = ty+ tпв+ Ti+ t0

tз = ty+ tсз+ t0

tно = ty+ tпвн+ t0

tош = 18 с.

где: tу – средняя длительность установления соединения; tпв и tпвн  средняя длительность слушания сигнала «КПВ» (tпв=7 с. в случае разговора между абонентами; tпвн=30 с. в случае неответа вызываемого абонента);

Ti – продолжительность разговора для вызова i-й категории;

tо – продолжительность отбоя;

tсз – продолжительность слушания сигнала “Занято”

tу = 0,5 tМАВИ + МРИ + tМРИ + tСО + n  tН + IГИ + tМIГИ + МСD + tМСD

где j – время ожидания обслуживания маркером j-й ступени; j = 0,1 с.

tМАВИ – время установления соединения маркером АВ на ступени АИ при исходящей связи; tМАВИ = 0,3 с.

tМРИ - время установления соединения маркером ступени РИ;  tМРИ = 0,2 с.

tМIГИ - время установления соединения маркером ступени IГИ; tМIГИ = 0,65 с.

tМСD - время установления соединения маркером CD; tМСD = 1 С.

tСО – средняя длительность слушания сигнала «Ответ станции»;  tСО = 3 с.

tН – средняя длительность набора одного знака номера; tН = 1,5 с.

n – значность номера.

Значения tо  и tсз для АТСКУ следующие: tсз = 0,6 с., tо = 0.

РР = 0,6; Рз = 0,2; Рно = 0,15; Рош = 0,05;

tу = 0,5 * 0,3 + 0,1 + 0,2 + 3 + 5 * 1,5 + 0,1 + 0,65 + 0,1 + 1 = 12,8 с.

tрнх = 12.8 + 7 + 100 + 0.6 = 120,4 с.

tркв = 12,8 + 7 + 130 + 0,6 = 150,4 с.

РР* tрнх = 0,6 * 120,4 = 72,24

РР* tркв = 0,6 * 150,4 = 90,24

tз = tу+ tсз+ tо = 12,8+0+0,6 = 13,4 с.

Рз* tз = 0,2*13,4 = 2,68

tно = tу+ tпвн+ tо = 12,8+30+0,6 = 43,4 с.

Рно* tно =0,15*43,4 = 6,51

Рош* tош = 0,05*18 = 0,9

tнх = 72,24+2,68+6,51+0,9+0 = 82,33 с.

tкв = 90,24+2,68+6,51+0,9+0 = 100,33 с.

АВХIГИНХ = 5000∗3,8∗82,333600 = 434,5 Эрл

АВХIГИКВ = 4000∗1,5∗100,333600 = 167,2 Эрл

АВХIГИ = 434,5 + 167,2 = 601,7 Эрл

2. Рассчитаем средние интенсивности удельных абонентских нагрузок для абонентских линий народнохозяйственного и квартирного секторов:

АНХ=АВХIГИНХNНХ, Эрл

АКВ=АВХIГИКВNКВ, Эрл

Средняя удельная интенсивность нагрузки на абонентскую линию АТС:

Аисх=АВХIГИNНХ+Nкв, Эрл

АНХ = 434,55000 = 0,087 Эрл			АКВ = 167,24000 = 0,042 Эрл

АИСХ = 601,79000 = 0,07 Эрл

3. Пересчитаем нагрузку со входа ступени I ГИ на ее выход:

АвыхIГИ=tвыхIГИtвхIГИ∗АвхIГИ ,

где tвхIГИ и tвыхIГИ – соответственно среднее время занятия входа ступени I ГИ и среднее время занятия выхода ступени I ГИ:

tвыхIГИ = tвхIГИ - t,

где t – разница между временами занятия на входе и выходе ступени I ГИ. Для АТСКУ:

t = 0,5 tМАВИ + МРИ + tМРИ + tСО + n  tН + МIГИ + tМIГИ

tВХIГИ = АВХIГИ / Nнх  Снх + Nкв  Скв

t = 0,5 * 0,3 + 0,1 + 0,2 + 3 + 5 * 1,5 + 0,1 + 0,65 = 11,7 с.

tВХIГИ = 601,7*36005000∗3,8+4000∗1,5 = 86,6 с.

tВЫХIГИ = tВХIГИ - t = 86,6 – 11,7 = 74,9 с.

АВЫХIГИ = 74,9/86,6 * 601,7 = 520,4 Эрл

Задание 4.

Рассчитать и построить зависимость числа линий V и коэффициента использования  (пропускная способность) от величины интенсивности нагрузки при величине потерь Р = 0,0NВ, где NВ – номер варианта.

Результаты расчета представить в виде таблицы при Р = const (постоянная).

| N | А, Эрл | V | Р (табл) | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 . . . 10 | 1 3 5 10 . . . 50 |  |  |  |  |

Решение:

Вероятность занятия любых i линий в полнодоступном пучке из V при обслуживании простейшего потока вызовов определяется распределением Эрланга:

Pi=Ei,V(A)=Ai i !j=0VAj j !

Различают следующие виды потерь: потери от времени Pt , потери по вызовам Pв , потери по нагрузке Pн . Потери по времени Pt  - доля времени, в течение которого заняты все V линии пучка. Потери по вызовам определяются отношением числа потерянных вызовов Спот к числу поступивших Спост:

Pв = Спот  / Спост

Потери по нагпрузке определяются отношением интенсивности потерянной нагрузки Yпот к интенсивности поступившей А :

Pн = Yпот  / А

При обслуживании простейшего потока вызовов перечисленные выше три вида потерь совпадают Pt = Pв = Pн и равны вероятности занятия V линий в пучке:

РV = Pt = Pв = Pн = EV,V(A) = AVV!j=0VAij!

Обслуженной нагрузкой называют нагрузку на выходе коммутационной схемы, ее интенсивность определяют из выражения:

Y = F - YПОТ = A * (1 - EV(A))

Среднее использование одной линии в пучке равно:

 = Y / V

При Р = 0,011 (11 вариант), по известным А, используя таблицы вероятности потерь определим соответствующие V и рассчитаем для каждого значения А интенсивность Y и среднее использование .

А = 1, Эрл		V1=5		Y1=1(1-0,011) = 0,989		 = 0,197

А = 3, Эрл		V3=8		Y3=3(1-0,011) = 2,96		 = 0,986

А = 5, Эрл		V5=11	Y5=5(1-0,011) = 4,94		 = 0,449

А = 10, Эрл		V10=18	Y10=10(1-0,011) = 9,89		 = 0,549

А = 15, Эрл		V15=24	Y15=15(1-0,011) = 14,83		 = 0,617

А = 20, Эрл		V20=30	Y20=20(1-0,011) = 19,78		 = 0,659

А = 25, Эрл		V25=36	Y25=25(1-0,011) = 24,73		 = 0,686

А = 30, Эрл		V30=42	Y30=30(1-0,011) = 29,67		 = 0,706

А = 40, Эрл		V40=53	Y40=40(1-0,011) = 39,56		 = 0,746

А = 50, Эрл		V50=64	Y50=50(1-0,011) = 49,45		 = 0,772

Результаты расчетов занесем в таблицу 6:

Таблица 6

| N | А, Эрл | V | Р (табл) | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 3 5 10 15 20 25 30 40 50 | 5 8 11 18 24 30 36 42 53 64 | 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 | 0,989 2,96 4,94 9,89 14,83 19,78 24,73 29,67 39,56 49,45 | 0,197 0,986 0,449 0,549 0,617 0,659 0,686 0,706 0,746 0,772 |

Построим график зависимости числа линий V и коэффициента использования  от величины интенсивности нагрузки Y при величине Р=0,011.

Задание 5.

1. Построить оптимальную равномерную неполнодоступную (НПД) схему, имеющую следующие параметры: V – емкость пучка, g – число нагрузочных групп, d – доступность. Привести матрицу связности.

Исходные данные:

V = 25*Nгр +  NВ

D = 10*Nгр

где Nгр – номер группы , NВ – номер варианта.

8, если N8=1-10;

g = 10, если N8=11-21

12, если N8=21-…

2. Рассчитать и построить зависимость числа линий V от величины потерь Р неполнодоступного пучка при значении A и D=10 по формуле Эрланга, О Делла, Пальма-Якобеуса. Результаты привести в виде таблицы и графика:

|  | Р |  | V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формула Эрланга | О Делла | Пальма-Якобеуса | МПЯ* |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |

*- Модифицированная формула Пальма-Якобеуса.

Исходные данные: А – поступающая нагрузка взять в задании 1.

Решение:

Неполнодоступное включение это когда входу доступны не все, а часть выходов (d-определяет количество доступных выходов, d<V). Главная особенность НПД схем в том, что при одних и тех же параметрах можно построить множество различных схем, отличающихся пропускной способностью. Основными параметрами схемы являются: g – число нагрузочных групп, d – доступность, V – количество подключаемых к выходам соединительных устройств. Нагрузочной группой называется совокупность источников вызовов, обслуживаемых одними и теми же d-соединительными устройствами в НПД схеме. НПД схемы бывают трех видов ступенчатая, равномерная и идеально-симметричная. По типу соединений: прямое, перехваченное и со сдвигом. При прямом включении объединяются одноименные выходы соседних нагрузочных групп. При перехваченном включении выходы каждой нагрузочной группы соединяются по возможности равномерно с одноименными выходами остальных нагрузочных групп. При включении со сдвигом выходы одной нагрузочной группы соединяются с разноименными выходами других нагрузочных групп.

При выполнении сдвига с перехватом чаще всего применяют однородное включение соединительных устройств, так называемые циклические схемы.

Цилиндр – это циклосхема, у которой обязательно равенство V=g (число выходов совпадает с числом нагрузочных групп). Размер цилиндра d представляет собой число охватываемых выходов каждой нагрузочной группы. Цилиндр размера d называется d-шаговым. Кроме размера цилиндр характеризуется наклоном.

Для построения оптимальной схемы нужно построить матрицу связности. Матрица связности – квадратная (g,g), симметричная относительно главной диагонали (по диагонали стоит d доступность), элементы матрицы связности показывают число связей между нагрузочными группами. Для оптимальности схемы необходимо чтобы матрицы связности были однородными и не отличались не более чем на единицу.

1.

V = 25*1+11 = 36

D = 10*1 = 10

G = 10

1) Определим размер цилиндров:

r = (g*d)/V (целая часть)

r = (10*10)/36 = 2

2) Наша схема будет состоять из r и r+1 шаговых цилиндров

r+1 = 2 + 1 = 3

3) Определяем общее количество цилиндров:

k  V / g		k  36 / 10  4

4) Определим количество двух шаговых цилиндров:

kr=V(r+1)−g∗dg

k2=36∗(2+1)−10∗1010≈1

5) Определим количество трех шаговых цилиндров:

kr+1 = k – kr

kr+1 = 4 – 1 = 3

6) Определим наклон цилиндров. Для этого строим матрицу связности (табл. 7):

Таблица 7

| Параметр схемы | Элеме | нты | первой | строки | матриц | для нагр | узочной | группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 1,3 1,4 1,2 | 2 3 3 3 | 0 1 1 1 | 1 0 0 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0 0 2 0 | 0 1 1 0 | 0 1 0 1 | 1 0 0 1 | 0 1 1 1 |
|  | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

7) Построим схемы цилиндров:

1        2        3	  4        5        6         7        8         9       10

I

II

11     12      13        14     15       16      17      18       19      20

III

IV

V

21      22      23      24      25      26       27      28      29      30

VI

VII

VIII

31		  32		  33		  34		  35	  36

XIX

X

XI

2. Для практических расчетов пропускной способности однозвенных НПД коммутационных схем используют приближенные методы.

Упрощенная формула Эрланга:

V=У0DP

где У0 – интенсивность обслуженной нагрузки пучком линий;

Р – вероятность потерь;

DP	D – доступность;

средняя пропускная способность одной линии пучка.

Формула О Делла:

V=D+У0−УDDP

где УD – нагрузка, обслуженная полнодоступным пучком из d линий при потерях и приблизительно определяемая с помощью 1-й формулы Эрланга.

Формула Пальма-Якобеуса:

Р=EV(A)EV−d(A)

где А – интенсивность поступающей нагрузки на пучок линий.

В модифицированной формуле Пальма-Якобеуса вместо поступающей нагрузки А в формулу Пальма-Якобеуса подставляется значение фиктивной нагрузки Аф определяемой из выражения:

Аф = Y / (1 - EV(Аф))

P = EV(Аф) / (EV-d(Аф))

где Y = А(1-Р)

Рассчитаем по формуле Эрланга:

Р = 0,001

УО = А(1-Р) = 4(1-0,001) = 3,996

V=3,996 / 100,001= 7,99  8

Р = 0,002

УО = 3,992		V = 7,43  8

Р = 0,003

УО = 3,988		V = 7,12  8

Рассчитаем по формуле О Делла:

Р = 0,001

УО = 3,996		У10 = 3,089

V =  10 + 5,994−3,089100,001= 15,79  16

Р = 0,002

УО = 3,992		У10 = 3,420		V = 14,78  15

Р = 0,003

УО = 3,988		У10 = 3,637		V = 14,1  15

|  | Р |  | V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формула Эрланга | О Делла | Пальма-Якобеуса | МПЯ* |
| 1 2 3 | 0,001 0,002 0,003 | 8 8 8 | 16 15 15 |  |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л. «Теория распределения информации».  М., Радио и связь, 1985 г.

- Башарин Г.Л. Таблицы вероятностей и средних квадратичных отклонений потерь на полнодоступном пучке линий. М., 1962 г.

- Ионин Г.Л., Седол Я.Я. Таблицы вероятностных характеристик полнодоступного пучка при повторных вызовах. М., Наука, 1970 г.

- Айтуова Р.Ч., Туманбаева К.Х. Методические указания к выполнению курсовой работы. Алматы, АИЭС, 1998 г.