- Лабораторная работа № 1.

Изучение соединения резисторов.

Цель работы:

Изучить на практике признаки параллельного и последовательного и смешанного соединение резисторов.

Оборудование:

Приборный щит № 1, стенд.

Теоретическое основание:

На практике производят расчет цепей с разными схемами соединения приемников. Если по соединению проходит один и тот же ток, то оно называется последовательным. Ток на отдельных участках имеет одинаковые значение.

I1=I2=...=In=I

Сумма падения напряжение на отдельных участках равна всем цепи:

U=I1R1+I2R2+...+InRn=I(R1+...Rn)

Напряжения цепи можно представить как, U=IRэкв, где Rэкв- эквивалентное (общее) сопротивление. Следовательно IRэкв=I(R1+...+Rn). Общее сопротивление цепи из нескольких последовательных соединение резисторов, равно сумме сопротивлений этих резисторов.

Параллельным называется такое соединение проводников при котором соединение между собой как усл. начала приемников, так и их концы. Для параллельного соединения характерно одно и тоже напряжение на выводах всех приемников U=U1+U2+...+Un. Согласно первому закону Кирхгофа I=I1+...+In, а согласно закону Ома можно записать I=URэкв=UR1+...+URn. Сокращая общие части неравенства на U получим формулу подчета экв-ной проводимости 1Rэкв=1R1+...+1Rn или q=q1+…+qn.

Смешанным или последовательно параллельным называется такое соединение, при котором на одних участках  электрические цепи они соединены параллельно, а на других последовательно.

Порядок выполнения работы:

- Подключим шнур питания к блоку питания

- Тумблером «сеть» включить блок питания.

- Тумблером поочередно включаем цепи: последовательно, параллельное, смешенное соединения снять показания. Результаты занести в таблицу, произвести нужные расчеты.

- Исследовать цепи при последовательном соединение резисторов.

- Исследовать при параллельном соединении.

- Исследовать при смешанном соединении.

# Обработка результатов опытов:

### Табл.1

| Данные наблюдений |  |  |  | ## Результаты вычислений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | U1 | U2 | U3 | R1 | R2 | Rобщ | P |
| 0,16 | 178 | 32 | 210 | 1112,5 | 200 | 1312,5 | 33,6 |

R1=1780,16=1112,5 Ом;                                             R2=320,16=200 Ом;

Rобщ=1112,5+200=1312,5 Ом;                             P=IU=0,16∗216=33,6 Вт.

Табл.2

| Данные наблюдений |  | ## Результаты вычислений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | U1 | R1 | R2 | Rобщ | P |
| 0,22 | 220 | 2000 | 2000 | 1000 | 48,4 |

Rобщ=2200,22=1000;       1R1+1R2=11000;     т.к.R1=R2, то 2R=11000;  R=2000; Р=IU=0,22*220=48,4 Вт.

Табл.3

| Данные наблюдений |  |  |  | ## Результаты вычислений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | U1 | U2 | Uобщ | R1 | R2 | R3 | Rобщ | P |
| 0,14 | 130 | 78 | 208 | 928,6 | 1114,2 | 1114,2 | 1485,7 | 29,12 |

R1=UI=1300,14=928,6 Ом;   R1,2=780,14=557,1 Ом;   Rобщ=2080,14=1485,7 Ом;  2R=557,1;  R=0,0009 Ом; R2=780,07=1114,2 Ом;  R3=780,07=1114,2 Ом;  Rобщ=928,6+557,1=984,3; P=IU=208∗0,14=29,12 Вт.