Министерство образования Российской Федерации

Курский государственный технический университет

Кафедра сопротивления материалов и строительной механики

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению расчетно-графических работ

по сопротивлению материалов

Курск 2003

Составители: Л. Ю. Ступишин, А. В. Масалов

УДК 539.3/8

Рецензент канд. техн. наук., доцент теоретической механики Мищенко В. Я.

Методические рекомендации по выполнению расчетно-графических работ по сопротивлению материалов/ Курск.гос.техн.ун-т; Сост. Л. Ю. Ступишин, А. В. Масалов. Курск 2003

Излагаются методические рекомендации по выполнению расчетно-графических работ по сопротивлению материалов.

Предназначены для студентов технических специальностей.

Ил. 14. Табл. 1

Редактор Т. Н. Иванова

Подписано в печать 16.11.95.    		Формат 60 х 84 1/16.

Печать офсетная

Усл.печ.л.3,74		Уч.изд.л. 3,96		Тираж 200 экз.

Заказ 464			.Бесплатно

Курский государственный технический университет.

Издательско-полиграфический УСИТР .  Курского государственного технического  университета. 305035, Курс, ул. 50 лет Октября, 94.

ВВЕДЕНИЕ

- Общие замечания

При изучении дисциплин кафедры наибольшие трудности у студентов возникают при решении практических задач.

Вместе с тем именно решение задач в значительной степени способствует развитию инженерного мышления у студентов, приобретению ими необходимых навыков прочности расчетов элементов инженерных конструкций. В настоящей методической разработке подробно рассмотрены решения типовых задач, а также изложены требования по выполнению и оформлению индивидуальных расчетно-графических работ, предусмотренных программками курсов сопротивления материалов, механики деформируемого твердого тела, прикладной и технической механики для студентов дневного обучения всех специальностей.

  - Основные требования по выполнению расчетно-графических работ

1.2.1 Оформление титульного листа

Все расчетно-графические работы выполняются из стандартных листах бумаги с размерами 210 х 297 мм, окропленных в тетрадь.

Титульный лист (передний лист обложки) оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Все надписи на титульном листе располагаются в строго определенных местах выполняются чертежным шрифтом. Разрешается выполнять титульный лист в компьютерном варианте.

Рекомендуется следующие номера шрифта для конкретных надписей:

«Министерство образования РФ» – шрифт №7+; в компьютерном варианте шрифт Times 16пт;

«Курский государственный технический университет» - шрифт №5; в компьютерном варианте шрифт Times 14пт;

«Кафедра сопротивления материалов и строительной механики» - шрифт №5; в компьютерном варианте шрифт Times 14пт;

названию расчетно-графической работы – шрифт №10; в компьютерном варианте Times 18пт;

«расчетно-графическая работа №…» - шрифт №7; в компьютерном варианте Times 14пт;

«Выполнил …», «Проверил …» - шрифт №5; в компьютерном варианте Times 14пт;

год выполнения работы – шрифт №5; в компьютерном варианте Times 14пт.

1.2.2. Оформление расчетно-пояснительной записки

Расчетно-пояснительная записка должна быть достаточно краткой, без лишних подробных пояснений и теоретических выводов, имеющихся в учебниках и других учебных пособиях, но не чересчур краткой, содержащей один только формулы и вычисления. В расчетно-пояснительной записке от начала до конца должна четко прослеживаться логическая связь выполняемых операций, а также должны быть отмечены основания для выполнения этих операций. Приведенные в настоящей методической разработке примеры решения отдельных задач могут послужить основой для составления записок.

Формулы, приводимые в записке, должны быть, как правило, записаны сначала в общем виде, а затем уже должна быть произведена подстановка исходных данных и выполнены необходимые вычисления. При подстановке исходных данных нужно внимательно следить за соблюдением одинаковой размерности. После получения значения искомой (промежуточной или окончательной) величины обязательно проставляется ее размерность.

Все записи в расчетно-пояснительной записке ведутся чернилами на одной стороне листа писчей бумаги четкими разборчивым почерком, с расстоянием между строками в 8/12 мм.

На каждой странице оставляются поля: слева шириной 25 мм – для скрепления листов в тетрадь, и справа – 10мм.

Если у автора расчетно-графической работы неразборчивый почерк, то записку он должен выполнять чертежным шрифтом.

Изложение текстового материал записки следует вести от первого лица множественного числа, например: «…определяем…», «…вычисляем…», «…находим…», и т.д., или в безличной форме: «…можно определить…», и т.п., а не «…я определяю…», «…нахожу…», и т.д. Текст всей записки должен быть выдержан в единой стиле; например, если пояснения ведутся в безличной форме, то эта форма должна сохраняться во всей работе.

В конце записки необходимо привести перечень литературы, использованной студентом в процессе выполнения работы, в той последовательности, в какой литературные источники отмечены квадратными скобками в тексте.

В страницы расчетно-графической работы должны быть последовательно пронумерованы в правой верхней части страницы арабскими цифрами с точкой. Нумерация страниц должна быть сквозное от титульного листа до последней страницы, включая чертежи (схемы). На титульном листе, который является первой страницей, номер страницы не ставится, хотя и подразумевается.

1.2.3. Выполнение графической части работы

Графическая часть работы выполняется на бумаге формате А4 (210 х 297 мм) или формата А3 (297 х 480 мм) карандашом или тушью с применением необходимых чертежей инструментов.

В соответствии с заданной схемой по числовым данным варианта вычерчивается в масштабе схема сооружения (расчетная схема, поперечные сечения бруса и т.д.), на которой проставляются исходные данные (размеры) как в буквенных обозначениях, так и в числах, а также наносится заданная нагрузка. Кроме того, все размеры, используемые в расчетах, также должны быть показаны на чертеже. Эпюры внутренних усилий (напряжений, перемещений) должны вычерчиваться строго под расчетной схемой бруса (или рядом с ней). На расчетной схеме должны быть отмечены все сечения, для которых, определяются внутренние усилия; на эпюрах обязательно проставляются значения вычисленных характерных ординат. Для каждой экстремальной точки любой эпюры обязательно определяется ее положение и подсчитывается значение ордината (max или min). Эпюры заштриховываются тонкими линиями (расстояние между линиями 2+3 мм). Перпендикулярно оси элемента конструкции. На заштрихованном поле эпюры проставляется ее знак «+» или «-».

1.2.4. Защита расчетно-графических работ

Каждым студентом все расчетно-графические работы должны выполняться и сдаваться на проверку преподавателю в сроки, предусмотренные графиком работы студентов в текущем семестре. После исправления студентом всех ошибок, отмечен их преподавателем при проверке, каждая расчетно-графическая работа должна быть защищена. При исправлении ошибок из проверенной работы ни в коем случае ничего не выбрасывается. Исправления аккуратно записываются студентом на чистых страницах. На защиту студенты приносят исправленные работы, сдают их преподавателю, получают индивидуальные карточки-задания на решение задачи по соответствующему разделу курса. На решение задачи отводится максимум 30+40 мин. Если студент успешно решил задачу и у преподавателя нет никаких дополнительных замечаний по расчетно-графической работе, то защита считается законченной. После защиты работа остается у преподавателя. Если студентом все работы защищены успешно и в срок, то в конце семестра он автоматически получает зачет по курсу. В случае, когда студент при защите не справляется с решением типовых задач, то преподавателем назначается дополнительная защита (не более двух раз!). Если студентом какие-либо расчетно-графические работы не защищены в течении семестра, то их защита и сдача зачета по курсу производится в зачетное – экзаменационную сессию.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ

ПРИМЕР 1

Для изображенного на рис. 1.1. поперечного сечения требуется:

- Определить положение центра тяжести сечения;

- Определить положение главных центральных осей инерции;

- Вычислить величины главных центральных моментов инерции.

Исходные данные:

а = 1,8 м.

РЕШЕНИЕ

1. Определение положения центра тяжести сечения.

Разбиваем сечения на простые фигуры, центры тяжести которых известны

(рис. 1.1.):

- полукруг с радиусом R=а;

- прямоугольник со сторонами 3/4а*2а;

- треугольник с основанием а и высотой а/2.

Определим геометрические характеристики составляющих фигур (У0 - координата центра тяжести; А – площадь; Jgi. Jgi - моменты инерции относительно собственных главных центральных осей).

J01=0,42=0,750m;   A1=Xa22=5,09m;

Jy1000=Па48=4,12м4;J21=0,11a4=1,15m.Jc2=0,75a2=0,375a=0,675m;A2=0,75a∗2a=4,86m;Jy2=0,75a(2a)312=5,25m4;Jz2=(0,75a)3212=0,74m4;Jc3=0,5a3=0,3m;A3=12∗0,5a∗a=0,31m2;Jy3=(0,5a∗a348)=0,11m4;Jz3=a∗(0,5∗a)336=0,036m4.

Изобразим заданные сечения в определенном масштабе и выберем исходные оси (оси, в которых будет определяться центр тяжести). Пример в качестве исходных собственные оси фигуры «2» (рис. 1.2).

Определим координаты Yc,Zc центра тяжести всей фигур «с» в выбранной исходной системе координат Y2C2Z2. Так как ось Y2- ось симметрии всей фигуры, то центр тяжести лежит на оси Y2 и Zc=0. Координат Yc равна (рис.1.2):

Ycc=in1nsZ2iin1nAi=A1Y1+A2Y2−A3Y3A1+A2−A3;Y1=0,75a2+0,42a=0,795a=1,44m;Y2=0;Y3=−(0,75a2−13∗0,5a)=−0,208a=−0,374m;

Yc=Пa22∗0,795a−0,25a2(−0,208f)Пa22+1,5a2−0,25a2=0,45a=0,83m.

Откладываем отрезки Yc=0,83 m и Zc=0 и отмечаем центр тяжести С (рис 1.2).

Проверим правильность определения центра тяжести. Статический момент всей фигуры относительно осей, проходящих через центр тяжести, равен нулю.

Определим SZc(рис. 1.2):

SZc=SZc1+SZc2−SZc3=A1Yc1+A2Yc2−A3Yc3;где  Yc1=Y1−Yc=0,61m;Yc2=−Yc=−0,83m;Yc3=−(Y3+Yc)=−1,2m.   Подставляя получим:SZc=5,09∗0,61+4,66(−0,83)−0,81(−1,21)=3,10−4,03+0,98=0,050m3.    Относительная погрешность равна:∈=0,0504,03100%=1,2%⊳5%

Центр тяжести найден верно.

2. Определение положения главных центральных осей.

Заданное сечение имеет ось симметрии Yc. Следовательно, центробежный момент Jyczc=0 и оси Yс,Zc- главные центральные оси.

- Вычисление виличины главных центральных моментов инерции Jyc и Jzc.

Смещению центров тяжести С1 , С2, С3 от осей Yc и Zc показано на рис. 1.2. Численные значения Yc1,Yс2 и Yc3 приведены выше. Значения моментов инерции составляющих фигур относительно собственных осей приведены в разделе 1.

Jyc=Jy11+JYc2−JYc3=Jy1+Jy2−Jy3;Jyc=4,12+5,25−0,11=9,26m.Jzc=JZc1+JZc2−JZc3=Jzz+(Yc1)2A1+Jz2+(Yc2)2A2−Jz3+(Yc3)2A3;

Jzc=1,15+0,612∗5,09+0,74=0,832∗4,86−0,036+1,212∗0,81=5,87m4.Следовательно,  Jyc=9,26m4=Jmax=Ju;                         Jzc=5,87m4=Jmin=Jv.

ПРИМЕР 2

Для изображенного на рис. 2.1. поперечного сечения бруса требуется:

- определить положение центра тяжести сечения;

- определить положение главных центральных осей инерции;

- вычислить величины главных центральных моментов инерции.

Исходные данные:

элемент 1 - [ №20,

элемент 2 – I №20

элемент 3 – прямоугольник

300 х 20 (b x h), мм.

РЕШЕНИЕ

- Определение центра тяжести поперечного сечения.

Определим необходимые геометрические характеристики составляющих фигур (Yci - координата центров тяжести; Ai – площадь; Jyi,Jzi - моменты инерции относительно собственных главных центральных осей). Для прокатных профилей швеллера (I) и двутавра (2) данные взяты из таблиц сортамента прокатной стали.

Jc1=2,07cm,A1=23,4cm2Jy1=1520cm4,Jz1=113cm4Yc2=h2=10cm,A2=26,8cm2,h=20cm,Jy2=115cm4,Jz2=1840cm4;A3=b∗h=30∗2=60cm2Jy3=h∗b312=4500cm4,Jz3=bh312=20cm4.

Изобразим сечение в масштабе, укажем центры тяжести составляющих фигур и переведем главные центральные оси составляющих фигур (рис. 2.2).

За исходные оси (оси, в которых будет определяться центр тяжести) примем главные центральные оси фигуры «2» (рис. 2.2). Определяем координаты Yc и Zc центра тяжести всей фигуры «с» в выбранной исходной системе координат Y2C2Z2. Так как ось У2 – ось симметрии всей фигуры, то центр тяжести лежит на оси Уz и  Zc = 0. Координата Ус равна (рис. 2.2).

Yc=1=1nSzi1=1nAi=A1∗Y1+A2∗Y2+A3∗Y3A1+A2+A3,где   Y1=10+2,07=12,07cm;  y2=0;  y3=−(10+1)=−11cm;      Yc=23,4*12,07+0+60*(-11,0)23,4+26,8+60=-3,43cm.

Откладываем отрезки Ус = - 3,48 и Zc=0 и отмечаем центр тяжести «С» (рис2.2).

Проверка правильности определения центра тяжести проводится аналогично решению примера 1, пункт 1.

- Определение положения главных осей.

Заданное сечение имеет ось симметрии Ус. Следовательно, центробежный момент Jyczc=0 и оси YcZc - главные. А так как «С» центр тяжести, то оси Ус и Zc – главные центральные.

- Определение величины главных центральных моментов инерции Jyc и Jzc.

Смещение центров тяжести составляющих фигур относительно осей Ус и Zc показано на рис. 2.2:

Yc1=Y1+Yc=2,07+10+3,43=15,5cm;  Yc2=Yc=+3,43;Yc3=−(Y3−Yc)=−(11−3,43)=−7,57cm.

Значения моментов инерции составляющих фигур относительно собственных главных осей приведены в разделе 1.

Jzc=JZcI+JZcII+JZcIII=Jz1+(Yc1)2A1+Jz2+(Yc2)2A2+Jz3+(Yc3)2A3==113+(15,5)223,4+1840+(+3,43)226,8+20+−7,57360=11348cm4=11348∗10−3m4;Jyc=JYcI+JYcII+JYcIII=Jy1+Jy2+Jy3=1520+115+4500=6135cm4=6135∗102m4Jmax=Ju=11348∗10−8m;  Jmin=Jv=6135∗10−8m4.

ПРИМЕР 3

Для изображенной на рис. 3.1 схема стального бруса требуется:

- построить эпюры продольных сил N и нормальных напряжений б, записав в общем виде для каждого участка выражения N и б и указа на эпюрах их значения в характерных сечениях;

- установить опасное сечение и записать условие прочности. Определить размеры прямоугольного сечения бруса, приняв h/b=2?0;

- найти перемещения сечения 2.

Исходные данные:

a1=1,5a;a2=2a;a3=a;F1=−2qa;F2=qa;  q1=2q,q2=q.

Для выполнения числовых расчетов принять: E=2∗105МПА,  a=1m;б=160МПА,  q=20кНм (для студентов строительных специальностей принять R=210МПа)

РЕШЕНИЕ

- Изобразим в масштабе расчетную схему бруса (рис. 3.2ба)  с учетом знаков исходных данных (если нагрузка задана со знаком минус, то ее на схеме следует направить в противоположную сторону). Построим эпюры N и б, рассматривая каждый участок, начиная со свободного конца. Используя метод сечений, разрежем брус некоторым сечением с ординатой x1 (участок 1-2), изобразим нижнюю часть бруса отдельно, отбросив верхнюю часть и заменив ее действие продольной силой N (рис. 3.2,б).

Запишем уравнение равновесия и найдем силу N:

X=0;  N−2Q∗x1+F1=0;  N=2Qx1−F1=2Qx1−2Qa - уравнение наклонной прямой.

Мысленно выполняя приведенные выше операции метода сечений для каждого участка, запишем выражения для N и б: участок 1-2: 0⊳x1≤1,5a;

N=−F1+2qx=−2qa+2qx1- уравнение наклонной прямой;

G=NA=−2qa+2qaA - уравнение наклонной прямой при x1=0;  N1=−2qa;  б1=−2qaA;  x1=1,5a;  N2=qa;  б(2)=qaA;

участок 2-3;     1,5a≤x2≤3,5a

N=−F1+2q∗1,5a−q(x2−1,5a)=qa−q(x2−1,5a);б=N2A=qa−q(x2−1,5a)2A;при    x2=1,5a;  N2=qa;  б(2)=qa2A;         x2=3,5a;  N=−qa;  б(3)=−qa2A;                       3,5a≤x3≤4,5a        N3−4=−F1+2q∗1,5a−q∗2a−F2=−2qa−const;        б(3−4)=NA=−2qaA-const;

По полученным значениям в масштабе строим эпюру N (рис.3.2, в) и эпюру б (рис.3.2,г).

- Сечение будет опасным, если напряженна б будет наибольшим (без учета знака). По эпюре 3.2, г, видно, что опасное сечение 1 или весь участок 3-4, где бmax =2qa/A. Запишем условие прочности:

а) для студентов всех специальностей, кроме строительных:

Принимаем b=0,008м=8мм

h=0,016m=16мм.

б) для студентов строительных специальностей:

бmaxрасч.=(Nрасч.А)max=2qaQA≤R, откуда A≥2qaR=hb=2b2(т.к.hb=2,0;  h=2b):b≥2qa2R=10∗1210∗103=0,00976m.

Принимаем  b=0,010м=10мм

H=0,020m-20mm.

- На основании дифференциальных зависимостей при растяжении (сжатии)

dδdx=NxEA,  откудаδx=Δx−NxdxEA=1EA∗Nxdx=ΩNEA.Поскольку  Nx=бxA;  δx=1Eбdx=ΩбE,где  ΩN(−Ωб)  площадь эпюры N (б), расположенный между сечением, перемещение δч

которого находим, защемлением.

Найдем перемещение сечения 2, используя эпюру N(рис. 3.1, а; 3.2, в)

δ2=Δ2−4=Ω2−32EA+Ω3−4EA=12(qa−qa)2a2EA−2qa∗aEA=−2qa∗aEA=−2∗20∗1∗12∗108∗2∗10−4=−10−3(m). (здесь E=2∗105 МПа=2*109  кН/м2,  h=2∗10−2м;  b=1∗10−2m).

ПРИМЕР 4

Для изображенной на рис. 4.1 схемы стального бруса требуется:

- построить эпюры крутящих моментов Т и касательных напряжений τ, записав в общем виде для каждого участка выражения Т, τи указав на эпюрах их значения в характерных сечениях;

- установить опасное сечение и записать условие прочности, определить диаметр бруса;

- найти угол закручивания сечения 1.

Исходные данные:

a1=a;  a2 =3a;  a3=a;  te1=te;  te2=3te;  te1=−tea;  te2=3tea.

Для выполнения числовых расчетов принять:

τ  = 96 МПа; а = 0,5 м; te=20кНм;  G=0,8∗105МПа

(для студентов строительных специальностей принять К=21МПа,Rср=0,6R).

РЕШЕНИЕ

- Изобразим в масштабе расчетную схему бруса (рис. 4.2, а) с учетом знаков исходных данных. Построим эпюры Т и τ, рассмотрев каждый участок, начиная со свободного конца. Используя метод сечений, разрежем брус некоторым сечением с абсциссой x1 (участок 1-2), изобразим правую часть бруса отдельно, отбросив левую часть, заменив действие левой части крутящим моментом Т (рис. 4.2, б).

Запишем уравнение равновесия и найдем момент Т:

Mx=0  Te1−tex1−T=0;  T=Te1−tex1−управлениенаклонной прямой.

Мысленно выполняя приведенные выше операции метода сечений для каждого участка, запишем выражения для Т и τ:

Участок 1-2   0≤x1≤a;

T=Te1−te;  T1=tec−tex1уравнениенаклоннойпрямой;τ=TWp1=tea−tex1πd316уравнениенаклонной прямойпри  x1=0,  T1=tea;  τ(1)=16te∗aπd3;       x =a;  T2=0;  τ(2)=0;участок2−3     a≤x2≤4a;

T=Te1−tea+3te(x2−a)−Te2=3te(x2−a)−3tea:τ=3te(x2−a)−3te∗aWp2=3te(x2−a)−3teaπd316;при          x2=a;   T2=3te∗a;  τ(2)=−48te∗aπD3;               x2=4a;  T3=δte∗a;  τ(3)=96te∗aπd3;

участок3−4      4a≤x3≤5a;T3−4=Te1−tea−Te2+3te3a=6tea−const;τ(3−4)=TWp3=6teaπ(2d)316=12teaπd3−const.

По полученным значениям в масштабе строим эпюру Т (рис. 4.2,в) и τ(рис. 4.2,г)

- Опасным будет сечение, где τmax.По эпюре τ(рис. 4.2,г) видно, что опасным является сечение 3, в котором τmax=τ(3)=(96te∗a)(πd3).

Запишем условие прочности:

а) для студентов всех специальностей, кроме строительных:

τmax=96te∗aπd3≤τ,  откуда d≥396te∗aπτ=396∗20∗0,53,14∗96∗103=0,147m.

Принимаем: d= 0,180 м = 150 мм.

б) для студентов строительных специальностей:

τmaxрасч.=96∗te∗aπd3≤0,6R, откудаd≥396∗tt∗aπ∗0,6∗210∗103=0,314м.

Принимаем         d=0,135 m = 135 mm.

- На основании дифференциальных зависимостей при кручении

dϕxdx=TxGJp,откуда  ϕч=TxdxGJp=1GJpTxdx=ΩTGJp,где  ΩТ−площадь эпюры Т, расположенная между сечением, перемещение которого

определяем, н защемлением.

Найдем угол закручивания сечения 1, используя эпюру Т (рис. 4.2, а).

ϕ1=Ω1−2GJp1+Ω2−2GJp2+Ω3−4GJ3=12te∗a∗aGπd432+12(−3tea+Gte∗a)3aGπd432+G∗ta∗a∗aGπ(2d)432=16∗20∗0,25+144∗20∗0,25+12∗20∗0,250,8∗108∗3,14∗(0,15)4=0,007(рад)(здесь  G=0,8*105МПа=0,8∗108кНм).

ПРИМЕР 5

Для изображенной на рис. 5.1. схема стальной балки требуется:

- построить эпюры поперечных сил Q (Qy) и изгибающих моментов М (Mz), запасов в общем виде для каждого участка выражения Q и М и указав на эпюрах значения в характерных сечениях;

- установить опасное сечение, записать условие прочности и подобрать номер двутавра;

- определить прогиб сечения 3 и угол поворота сечения 2.

Исходные данные:

a1=a;  a2=2a;  a3=a;  a4=2a;  F=qa;  m=−2qa2;  q1=2q.

Для выполнения числовых расчетов принять:

a=0,5m,  q=10кНм;  б=160МПа;  E=2∗105МПа

(для студентов строительных специальностей принять R=210МПа).

РЕШЕНИЕ

- Изобразим в масштабе схему балки (рис. 5.2,ф) с учетом знаков исходных данных.

Расчет двухопорной балки начинаем с определения опорных реакций (для защемленной с одного конца балки реакции обычно не определяются, а построение эпюр Q и М начинается со свободного конца)

M1=0;  R(a2+a3)−F(a2+a3+a4)+m−2qa2∗a22+2qa1∗a12=0;

R2∗5a−qa∗7a+2qa2−2q4a∗2a+2qa∗0,5a=0,откуда    R2=7qa2−2qa2+16qa2−qa25a=4qa;M2=0;  R1(a2+a3)−2q(a1+a2)(a1+a22+a3)−m+F∗a4=0;

R15a−2q5a∗3,5∗a−2qa2+qa∗2a=0,откуда    R1=35qa2+2qa2−2qa25a=7qa

Реакции R1 и  R2 получили со знаком плюс, значит первоначальное направление выбрано верно. Если бы получили одну (или обе) реакцию со знаком минус, то ее (их) следовало бы направить в противоположную сторону.

Проверка: y=0;

Следовательно, реакции определены верно и можно приступать и построению эпюр.

Для их построения рассмотрим каждый участок балки и, используя метод сечений (см. пример 3, 4), запишем выражения для Q и М с учетом принятого правила знаков.

Участок 3-1; 0≤x1≤a    (0≤x1≤a1);

Q = -2qx – уравнение наклонной прямой;

M=−2qx1∗x12=−qx12- уравнение квадратной параболы;

при  x1=0;    Q3=0;   M3=0;x1=a;   Q1=−2qa;  M1=−qa2;x1=0,5a;  M=−0,25qa

(средняя ордината эл. М)

В масштабе строим эпюры Q и М на участке 3-1 (рис. 5.2, б, 5.2, в). На этом участке эпюра Q знак не меняют, поэтому на эпюре М экстремального значения не будет и ее можно приближенно провести по двум точкам (M3=0; M1=−qa2). Эпюру М принято строить на сжатых волокнах для студентов машиностроительных и технологических специальностей (т.е. отрицательные значения откладываются вниз, положительные – вверх); для студентов строительных специальностей ее принято строить на растянутых волокнах балки (т.е. отрицательные значения откладывается вверх, положительные – вниз (рис. 5.2,г).

Участок 1-4:   a≤x2≤5a;  (a1≤x2≤a1+a2);ℓ=−2qx2+R1=−2qx2+7qa  − уравнение наклонной прямой;M=−2qx2∗x2+R1(x2−a)=−qx22+7qa(x2−a)− уравнение квадратной параболы;при  x2=a;   Q1=5qa;  M1=−qa2;x2=5a;  Q4=−3qa;   M4=3qa2;x2=3a;  Mcp=5qa2−средняя ординатаэ эпюр

Строим эпюры Q и М на участке 1-4 в выбранном масштабе. На этом участке эпюра Q проходит через нуль, меняя знак, следовательно на эпюре М в этом сечении будет экстремальное значение. Найдем его, приравняв Q на участке 1-4 к нулю (рис. 5.2, г):

dMdx=Qx2=X0=−2qx0+7qa=0, откуда x0=7qa2q=3,5a;Malignlэкстр.(x2=x0=3,5a)=−qx02+7qa(x0−a)=q(3,5a−a)=5,25qa2.

Можно продолжать рассмотрение участков балки слева, но расчеты при этом усложняются (в уравнение для Q и М входит много слагаемых). Поэтому далее будем строить эпюры Q и М, рассматривая участки белки справа.

Участок 5-2;    0≤x3≤2a     (0≤x3≤a4)

Q=F=qa−constM=−Fx3=−qax3при   x3=0;  Q5=qa;  M5=0;        x3=2a;  Q2=qa;  M2=−2qa2.

По этим значениям строим эпюры Q и М на участке 5-2.

Участок 2-4;  2a≤x4≤3a;  (a4≤x4≤a4+a3)

Q=F−R2=qa−4qa=−3qa−const;M=−Fx4+R2(x4−2a)=−qax4+4qa(x4−2a)при   x4=2a;  Q2=−3qa;  M2=−2qa2;        x4=3a;  Q4=−3qa;  M4=qa2;        x4=2,5a;  Mcp=−0,5qa2средняя ордината эп.М.

По этим значениям строим эпюры Q и М на участке 2-4.

2.Опасным будет сечением, где Mmax.

Из рассмотрения рис. 5.2, в,г видно, что Mmax=5,25qa2.

Запишем условие прочности:

а) для студентов всех специальностей, кроме строительных

бmax=MmaxWz≤боткудаWz≥Mmaxб=5,25qa2б=5,25∗10∗0,25160∗103=0,082∗10−3m3=82cm3.

По таблице сортимента выбираем двутавр №16, для которого Jz=873∗10−8m4;  Wz=109*10−6m3;  A=20,2*10−4m2;

б) для студентов строительных специальностей:

бmaxрасч.=Mmaxрасч.Wz≤R  откуда

Wz≥Mmaxрасч.R=5,25qa2R=5,25∗10∗0,25210∗103=0,0625∗10−3m3=62,5cm3.

По таблице сортимента выбираем двутавр №14, для которого

Jz=572∗10−3m4,  Wz=81,7∗10−6m3,  A=17,4*10−4m2.

3. Найдем прогиб сечения 3, используя способ перемножения эпюр.

Для этого в направлении предполагаемого перемещения прикладываем единичную силу F−=1(рис. 5.2, д). Определяем опорные реакции и стороны единичную эпюру изгибающих моментов M1,

M1=0;  R−25a−F−a=0;     откуда R−2=a5a=15=0,2;M2=0;  R−15a−F∗6a=0   откуда R−1=6a5a=65=1,2.    Проверка:   Y=0;  R−1−F−−R−2=1,2−1−0,2=0.

Запишем выражения для изгибающих моментов на участках балки.

Участок 3-1;   0≤x1≤a;

M−1=−F−1∗x1=−x1;при x1=0;  M13=0;  x1=a;  M−11=−a      x1=0,5a;  (среднее значение), M1=−0,5a.

Участок 2-1;  a≤x2≤5a;

M1−=−R−2∗x2=−0,2x2:при  x2=0;  M12=0;  x2=5a;  M−11=−a;       x2=0,5a;(среднее значение на участке 2−4)M−cp=−0,1a;       x2=a;  M−14=−0,2a;       x2=3a;  среднее значение на участке 4−1), M=−0,6a.

По полученным значениям строим эпюру M−1(рис.5.2, е).

Перемножим по формуле Симпсона эпюру М (Мz) на эпюру M−1и найдем искомый прогиб сечения 3:

Y3=1FJza6(4∗0,25qa2∗0,5a+qa2∗a)+4a6(qa2∗a−4∗5qa2∗0,6a−3qa2∗0,2a)+

Знак «минус» показывает, что прогиб сеч. 3 направлен не вниз (как была направлена сила F−=1), а вверх.

Найдем угол поворота сечения 2, используя способ перемножения эпюр. Для этого прикладываем в сечении 2 в предполагаемом направлении его поворота единичную пару сил m−=1   (рис.5.2, ж.), определяем опорные реакции и строим единичную эпюру изгибающихся моментов M−2 (рис. 5.1, з)

M1=0;  R−2∗5a−m−=0  откуда  R−2=15a;M2=0;  R−1∗5a−m−=0  откуда  R−1=15a.      Проверка:  y=0;  −R−1+R−2=−15a+15a=0.    Участок 1−2;  0≤x≤5a;

M=−R−1x=−15a∗x;при  x=0;  M−21=0;  x=2a;  M−2=−25;x=4a;  M−2=−45;  x=4,5a;  M−2=−4,55;x=5a;  M−22=−1.

Построенная эпюра M−2 изображена на рис. 5.2, з. Перемножим по формуле Симпсона эпюру M−2на эпюру М (Мz) и найдем искомый угол поворота сеч. 2:

θ2=1EJz4a6(−4∗5q∗a225−3∗q∗a245)+a6(−qa2∗45+4∗0,5q∗a2∗4.55+2q∗a2∗1)=−6,43qa3EJz=−6,43∗10∗0,532∗108∗873∗10−8=−4,6∗10−3рад.(здесь  E=2*105МПа=2∗108кНм2).

ПРИМЕР 6 (для студентов строительных специальностей)

Для изображенной на рис. 6.1 схемы рамы (материал-сталь) требуется:

- построить эпюры изгибающих моментов М (Мz), поперечных сил Q (Qy) и придельных сил N (Nx) двумя путями:

а) записав в общем виде для каждого участка выражения М, Q, N.

б) построив эпюры М (аналогично п.а. или по значениям М в характерных сечениях), а затем по дифференциальным зависимостям и уравнениям равновесия эпюры Q и N;

2) установить опасное сечение, записать условие прочности и определить

величину безопасности нагрузки;

3) определить горизонтальный прогиб сечения 5 и угол поворота сечения

3 рамы.

Исходные данные:

F=2qa;  q1=−2q;  m=2qa2. При выполнении числовых расчетов принять:

a=0,5m;  R=210МПа,  E=2∗105МПа,  сечение рамы−двутавр  №16.

- Размеры поперечного сечения стержня подбираем из условия его устойчивости в плоскости наименьшей жесткости:

бmax=FA≤ϕR     откуда     A≥FϕR.

Найдем геометрические характеристики, выразив их через «а»:

Jmin=Jz=3a∗(2a)12−a412=1,92a4;A=3a∗2a−a2=5a2;  a=A5=0,45A;imin=JminA=1,92a45a=0,62a.

Гибкость стержня в плоскости его наименьшей жесткости:

λ=(ν)MCimin=0,7∗50,62∗a=5,65∗1a,

где коэффициент приведения длины (v)M=0,7 при заданных условиях закрепления его концов (рис. 9.1).

Первое приближение: принимаем ϕ1=0,5

Тогда:

A1=Fϕ1∗R=16000,5∗210∗103=15,2∗10−3m2.

Далее найдем:

a=0,46A1=0,4515,2∗10−3=0,0555m;λ1=5,65∗(1a1)=5,65∗(10,0555)=102.

Из таблицы коэффициентов ϕ=f(λ) (имеются в справочниках и пособиях по сопротивлению материалов) по интерполяции находим табличные значения ϕ1T,составляющие λ1=102 для стали 3:

при  λ=100;    ϕ=0,60λ=110;   ϕ=0,52;

тогда: ϕ1T=0,60−0,60−0,5210∗2=0,564.

Поскольку  ϕ1T⊲ϕ1(относительная разница между ними составляет:

∈=0,5−0,5840,5100%=16,7%, что больше 5%), то расчет повторяем во втором приближении.

Второе приближение: принимаем

ϕ2=ϕ1+ϕ1T2=0,5+0,5842=0,542.

Далее расчет повторяем

A2=Fϕ2R=16000,542∗210∗102=14,1∗10−3m2;a2=0,45A2=0,4514,1∗10−3=0,0534m;λ2=5,65∗1a2=5,65∗10,0634=106.

Из таблицы:

λ=100;  ϕ=0,60;  при λ=110;  ϕ=0,52;ϕ2T=0,60−0,60−0,5210  6=0,55;∈=0,542−0,550,542100%=1,5%,  что⊳5%.

Окончательно принимаем следующие размеры сечения:

a=5,5∗10−2m;  b=3a=16,5*10−2m;  h=2a=11*10−2m;A=5a2=151,3∗10−4m2.

Проверим устойчивость стержня:

бmax=Fϕ2T∗A=160C0,55∗151,3∗10−4=19,2∗104кНм2=192МПа⊳R=210МПа.

- Поскольку λ=160⊲λпред.=100,то критическую силу определяем по формуле Эйлера (если λ⊳λпред,то критическая сила определяется по формуле Ясинского:  Fk=бk∗A=((d−bλ)A):

Fk=π2∗EJmin(μℓ)2=π2∗2∗105∗1,92(5,5∗10−2)4(0,7∗5)2=2,83MH.

Найдем коэффициент запаса устойчивости:

ny=FkF=2,831,6=1,77.

ПРИМЕР 10

Для заданной рамы (рис.10.1) требуется:

- установить степень статической неопределимости;

- выбрать основную систему и составить канонические уравнения метода сил;

- построить эпюры изгибающихся моментов от внешней нагрузки и единичных сил;

- вычислить все перемещения, входящие в канонические уравнения;

- найти величины лишних неизвестных;

- построить окончательные эпюры N, Q и М;

- провести деформационную проверку;

- подобрать размеры поперечных сечений всех элементов рамы, приняв б=160МПа, поперечное сечение ригеля в форме двутавра, стойки – кольца с соотношением d/D=0,8.

Исходные данные:

ℓ=0,5m;  q=6кН/м;  q1=0;  q2=0;  q3=q;  F1=0;F2=5qℓ;  F3=0.α=1;  β=2;  J1J2=4.

РЕШЕНИЕ

По исходным данным строим расчетную схему (рис. 10.2,а).

- Устанавливаем степень статистической неопределенности системы:

n=x-y=6-4=2,

где:

x=G-число неизвестных реактивных факторов

(RA,HA,RB,Rc,RD,HD по рис. 10.2,а.);

y=4 – число применимых уравнений равновесия

(x=0;y=0;Mш=0- дополнительное уравнение, т.к. в шарнире момент равен нулю по рис. 10.2, а.)

Рассматриваемая рама два раза статистически неопределима.

- Выбираем основную систему. Наиболее удобный вариант разрезать ригель по шарниру (рис. 10.2, б.). Приложив к основной системе по направлению отброшенных связей усилия x1  и  x2  и заданную нагрузку, получим эквивалентную систему (рис.10.2, в.). Запишем канонические уравнения метода сил для этой статически неопределимой системы:

δ11x1+δ12x2+Δ1F=0;δ21x1+δ22x2+Δ2F=0.

- Построим эпюры изгибающих моментов для принятой основной системы:

а) построение эпюры M−1 (рис. 10.2, д.) от силы x−1=1(рис.10.2, г.)-первое единичное состояние.

Так как основная система и нагрузка (x−1=1) симметричны, то эпюра M−1 будет симметричной. Поэтому ординаты изгибающих моментов достаточно определить только для элементов одной части рамы (правой или левой) и симметричную отложить их значения на другой.

Вычисляем изгибающие моменты для левой части рамы.

Определяем опорные реакции из уравнения статики:

→MA=0;  R−Bℓ−x1∗2ℓ=0;  R−B=2;y=0;  RA−R−B=0;  R−A=2;−

x=0;  H−A−x−1=0;  H−A=1.

Построим эпюру M−1:

Участок  ШЕ   0≤x1≤2ℓ;

M−1=0.

Участок ЕА      0≤x2≤2ℓ;

M−1=x−1∗x2=1∗x2

при  x2=0;  M−1=0:x2=2ℓ;  M−1=2ℓ.

Участок ВА  0≤x3≤C

M−1=R−B∗x3=2∗x3;при  x3=0;   M−1=0;       x3=ℓ;  M1=2ℓ.

Построим эпюру M−1 на участке ШК, КД, СД  аналогично.

По полученным значениям строим эпюру M−1, откладывая ординаты в крайних точках участков со стороны сжатых волокон;

б) построение эпюры M−2 (рис.10.2, ж.) от силы x−2=1 (рис. 10.2, е.). Так как основная система симметричная, а нагрузка (x−2=1) – несимметрична, то эпюра M−2 также будет несимметричной.

Определяем опорные реакции из уравнений статики.

→MA=0;  R−Bℓ−x2∗2ℓ=0;  R−B=2;y=0;  RA+x−2−R−B=0;  R−A=2;−

x=0;  H−A=0.

Построим эпюру M−2:

Участок  ШЕ   0≤x1≤2ℓ;

M−2=x−2∗x1=1∗x1;

Участок ЕА      0≤x2≤2ℓ;

M−2=x−1∗x2=1∗x2

при  x1=0;  M−2=0:x1=2ℓ;  M−2=2ℓ.

Участок ВА  0≤x3≤C

M−2=R−B∗x3=2∗x3;при  x3=0;   M−3=0;       x3=ℓ;  M3=2ℓ.

Построение эпюры M−2, на участках ШК, КД, СД аналогично.

Алгебраически сложив ординаты: крайних точках соответствующих участков эпюр M−1и M−2, построим дополнительную суммарную единичную эпюру Мs (рис. 10.2, s).

в) построение эпюры MF  (рис.10.2, к.) от внешних нагрузок (рис.10.2, и.)-грузовое состояние.

Определяем опорные реакции из уравнения статики: левая часть рамы

←MA=0;    RB∗ℓ−q∗2ℓ∗ℓ=0;   RS=2qℓ;   x=0;  HA=0;←MB=0;  RA=0.     Проверка: y=0;  R13−q2ℓ=0;  0=0;   правая часть рамы ←MD=0;  Rc∗ℓ−F∗2ℓ=0;  RC=10qℓ;←Mc=0;  RD∗ℓ−F∗2ℓ=0;  RD=10qℓ;  x=0;  F−HD=0;  HD=F=5qℓ.

Проверка. y=0;        RD−RC=0;    0=0.

Участок ШЕ     0≤x1≤2ℓ;               Участок CД      0≤x6≤ℓ;

M−F=q∗x122;                                        MF=Rcx6=10qℓx6при                                                     при x1=0  M−F=0                                         x6=0     MF=0;x1=2ℓ  M−F=2ℓ2q;                                 x6=ℓ      MF=10qℓ2.x1=ℓ    MF=0,5ℓ2q.

Участок ЕА  0≤x2≤2ℓ:            Участок ВА  0≤x3≥ℓ;

MF=q∗2ℓ∗ℓ=2qe2.                         MF=RB∗x3=2qℓ∗x3;                                                                x3=0     MF=0;                                                                x3=ℓ     MF=2qℓ.

Участок ШК  0≤x4≤2ℓ;           Участок КД  0≤x5≤2ℓ;

MF=0.                                              MF=F∗x5=5qℓ∗x5;                                                      при x5=0    MF=0;                                                            x5=2ℓ  MF=10qℓ2.

- а) вычислим коэффициенты канонических уравнений путем «перемножения» соответствующих эпюр, учитывая, что J1J2=4:

δ11=21E∗J1[ℓ6(2∗ℓ∗2ℓ+4ℓℓ)+1EJ2[2ℓ6(2ℓ∗2ℓ+4ℓℓ)]=6ℓ3EJ2;

δ22=1EJ1[ℓ6(2ℓ∗2ℓ+4ℓ∗ℓ)+2ℓ6(2ℓ∗2ℓ+4ℓ∗ℓ)]+1EJ2(2ℓ∗2ℓ∗2ℓ)∗2=18ℓ3EJ2;δ21=δ12=0.

б) вычислим «грузовое» слагаемое:

Δ1F=1EJ1[ℓ6(2ℓ∗10qℓ2+4ℓ∗5qℓ2)−ℓ6(2ℓ∗2qℓ2+4ℓ∗qℓ2)]+1EJ2[2ℓ6(10qℓ2∗2ℓ+

+4∗5qℓ2∗ℓ)−2ℓ6∗(2ℓ∗2qℓ2+4ℓ∗2qℓ2)]=10,7qℓ4EJ2;Δ2F=1EJ1[2ℓ∗10qℓ2+4ℓ∗5qℓ2)−ℓ6∗(2ℓ∗2qℓ2+4ℓ∗qℓ2)−2ℓ6(2ℓ∗2qℓ2+Δℓ∗0,5qℓ2)]+4ℓ∗qℓ2)−2ℓ6(2ℓ∗2qℓ2+Δℓ∗0,5qℓ2)]+1EJ2[−2ℓ6(10qe2∗2ℓ+4∗5qℓ2∗2ℓ)−2ℓ∗2ℓ∗2qℓ2]==−30,5qℓ4EJ2.

Для последующей проверки правильности вычисленных коэффициентов и «грузовых»слагаемых, «перемножим» эпюру M−S саму на себя и на эпюру MF:

δSS=1EJ1[ℓ6(4ℓ∗4ℓ+4∗2ℓ∗2ℓ)+2ℓ6(2ℓ∗2ℓ+4ℓ∗ℓ)∗2]+1EJ2[2ℓ6(4ℓ∗4ℓ+4∗3ℓ∗3ℓ++2ℓ∗ℓ)+2ℓ6(2ℓ∗2ℓ+4ℓ∗ℓ)]=24ℓ3EJ2;ΔSF=1EJ1[−ℓ6(4ℓ∗2qℓ2+4∗2ℓ∗2qℓ2)−2ℓ6(2ℓ∗2qℓ2+4ℓ∗0,5qℓ2)]+1EJ2[−2ℓ6(4ℓ∗2qℓ2++4∗3ℓ∗2qℓ2+2ℓ∗2qℓ2)−2ℓ6(4ℓ∗5qℓ2)]=−19,82ℓ4EJ2.    Проверим правильность вычисленных коэффициентов:

δSS=δ11+δ12+δ21+δ22;    24ℓ3EJ2=6ℓ3EJ2+0+0+18ℓ3EJ2;ΔSF=Δ1F+Δ2F;−19,8∗qℓ4EJ2=10,7qℓ4EJ2−30,5qℓ4EJ2

Коэффициент найдены верно.

- Решаем систему канонических уравнений и определяем величину «лишних» неизвестных:

6ℓEJ2x1+10,7qℓ4EJ=0;18ℓ3EJ2x2−30,5qℓ4EJ2=0     откуда   x1=−1,78qℓ;

x2=1,7qℓ.

- Построим окончательные эпюры N, Q и M.

Рассматриваем эквивалентную систему при найденных значениях x1  и x2

(рис.10.2,м.).

Определяем опорные реакции из уравнений статики:

левая часть рамы:  x=0;  x1−HA=0;  HA=1,7bqℓ;

←MA=0;−9∗2ℓ∗ℓ=x2∗2ℓ−x1∗2ℓ+RB∗ℓ=0;  RB=2,16qℓ.

←MB=0;

RA∗ℓ+x2∗ℓ−x1∗2ℓ=0;  RA=1,86qℓ.      Проверка.  y=0;  x2−q∗2ℓ+RB−RA=0;  1,7qℓ−2qℓ+2,16qℓ−1,8qℓ=0; 0=0.

правая часть рамы:

←MC=0;  RDℓ−F∗2ℓ+x1∗2ℓ+x2ℓ=0;  RD=4,75qℓ.←MD=0;  Rcℓ+x22ℓ+x1∗2ℓ−F∗2ℓ=0;  Rc=3,05qℓ.x=0:  F−x1−HD=0;  HD=3,22qℓ.Проверка.  y=0;  RD−Rc−x2=0;4,75qℓ−3,05qℓ−1,7qℓ=0;  0=0.

Запишем уравнения для N, Q, M на каждом характерном участке (рис.10.2,м.).

Участок ШЕ  0≤x1≤2ℓ;

N=x1=1,72qℓ;  x10;  Q=−1,7qℓ;  M=0.Q=−x2+qx1;  при x1=2ℓ;  Q=3qℓ;  M=1,4qℓ2;

M=x2x1−qx122:  x1=ℓ;  M=1,2qℓ2.