- Расчет толщин стенок конических переходов работающих

под наружным давлением.

4.2.1 Общие положения.

Толщина стенки определяется по формуле :

| sR=maxK2D⋅10−21,1pRD2σ; s≥sR+c; | (12) (13) |
| --- | --- |

где с - прибавка состоящая из :

с1 - прибавка на коррозию ;

с2 - прибавка на минусовой допуск ;

с3 - технологическая прибавка.

Коэффициент K2= f (K1;K3) определяется по [1], рис.6.3 в зависимости от значений коэффициентов К1 и К3 :

| K1=nupR2,4⋅10−6E; | (14) |
| --- | --- |
| K3=lRD. | (15) |

Допускаемое наружное давление определяется по формуле :

| p=pp1+pppE2, | (16) |
| --- | --- |

где допускаемое давление из условия прочности определяется по формуле:

| pp=2σs−cDcosα+(s−c), | (17) |
| --- | --- |

а допускаемое давления из условия устойчивости в пределах упругости определяются по формуле

| pE=18⋅10−6EnuB1⋅DElE100s−cDE2100s−cDE, | (18) |
| --- | --- |

где

| B1=min1,08,15DElEDE100s−c. | (19) |
| --- | --- |

Эффективный диаметр обечайки определяется по формуле :

| DE=maxD+D02cosαDcosα−0,31(D+D0)D+D0s−ctgα1. | (20) |
| --- | --- |

Расчетная длина обечайки определяется по формуле :

| lE=D−D02sinα1 | (21) |
| --- | --- |

4.2.2  Расчет конического перехода сепарационной части аппарата.

Исходные данные по расчету:

| Диаметр греющей камеры, м | 1,6 |
| --- | --- |
| Диаметр корпуса, м | 3,8 |
| Рабочее расчетное давление, МПа | 0,1 |
| Давление испытания, МПа | 0,2 |
| Температура стенки, °С | 130 |
| Материал аппарата | Х17 |
| Срок службы аппарата, лет | 14 |
| Допустимые напряжения, МПа | 196,15 |
| Модуль продольной упругости, МПа | 2×105 |

Определяем коэффициенты K1 и К2 по формулам (14) и (15):

K1=2,4⋅0,12,4⋅10−6⋅2⋅102=0,5;

K3=1,63,8=0,42.

По номограмме определяем : К2 =0,24.

Определяем расчетную толщину обечайки по формуле (12) :

sR=max0,24⋅3,8⋅10−21,1⋅0,1⋅3,82⋅196,15=0,0091,1⋅10−3=9⋅10−3м.

Определим прибавку к расчетной толщине стенки :

с=с1+с2+с3  ,

где    с1= П × Т = 0,01 × 14 =1,4 мм=0,0014 м;

с2= ±0,8 мм = 0,0008 м ;

с3= 4,8 мм = 0,0048 м.

Получим толщину :

s≥0,009+0,0014+0,0008+0,0048=0,016м;

Эффективный диаметр обечайки определяется по формуле (20):

DE=max3,8+1,62cos453,8cos45−0,31(3,8+1,6)3,8+1,60,016−0,0014tg45==3,822,25=3,82м.

Расчетная длина обечайки определяется по формуле (21):

lE=3,8−1,62sin45=1,6м.

Определим допускаемое давление из условия прочности по формуле (17) :

pp=2⋅196,150,016−0,00143,82cos45+(0,016−0,0014)=1,05МПа,

а допускаемое давления из условия устойчивости в пределах упругости определяются по формуле (18):

pE=18⋅10−6⋅2⋅1052,4⋅1⋅3,821,61000,016−0,00143,822××1000,016−0,00143,82=0,31МПа,

где

B1=min1,08,153,821,63,821000,016−0,0014=1,031,47=1,0

Допускаемое наружное давление определяется по формуле (16) :

p=1,051+1,050,312=0,29МПа.

Поскольку рр < [р] то толщина конического перехода расчитана правильно.

4.2.3  Расчет конического перехода греющей части аппарата.

Исходные данные по расчету:

| Диаметр греющей камеры, м | 1,6 |
| --- | --- |
| Диаметр трубы, м | 0,6 |
| Рабочее расчетное давление, МПа | 0,1 |
| Давление испытания, МПа | 0,2 |
| Температура стенки, °С | 130 |
| Материал аппарата | Х17 |
| Срок службы аппарата, лет | 14 |
| Допустимые напряжения, МПа | 196,15 |
| Модуль продольной упругости, МПа | 2×105 |

Определяем коэффициенты K1 и К2 по формулам (14) и (15):

K1=2,4⋅0,12,4⋅10−6⋅2⋅102=0,5;

K3=0,71,57=0,44.

По номограмме определяем : К2 =0,27.

Определяем расчетную толщину обечайки по формуле (12) :

sR=max0,27⋅1,6⋅10−21,1⋅0,1⋅1,62⋅196,15=4,3⋅10−34,5⋅10−4=4,3⋅10−3м.

Определим прибавку к расчетной толщине стенки :

с=с1+с2+с3  ,

где    с1= П × Т = 0,01 × 14 =1,4 мм=0,0014 м;

с2= ±0,8 мм = 0,0008 м ;

с3= 2,8 мм = 0,0006 м.

Получим толщину :

s≥0,0043+0,0014+0,0008+0,0015=0,008м;

Эффективный диаметр обечайки определяется по формуле (20):

DE=max1,6+0,62cos451,6cos45−0,31(1,6+0,6)1,6+0,60,016−0,0014tg45==1,57−6,17=1,57м.

Расчетная длина обечайки определяется по формуле (21):

lE=1,6−0,62sin45=0,7м.

Определим допускаемое давление из условия прочности по формуле (17) :

pp=2⋅196,150,008−0,00141,57cos45+(0,008−0,0014)=1,64МПа,

а допускаемое давления из условия устойчивости в пределах упругости определяются по формуле(18):

pE=18⋅10−6⋅2⋅1052,4⋅1⋅1,570,71000,008−0,00141,572××1000,008−0,00141,57=0,39МПа,

где

B1=min1,08,151,570,71,571000,008−0,0014=1,028,1=1,0

Допускаемое наружное давление определяется по формуле (16) :

p=1,641+1,640,392=0,37МПа.

Поскольку рр < [р] то толщина конического перехода расчитана правильно.