Техника безопасности

- Общие положения

  - Слесарь КИПиА должен знать и выполнять требования настоящей инструкции. За несоблюдение и невыполнение их он несёт ответственность в установленном законом порядке, в зависимости от характера нарушений и их последствий.

  - К работе слесарем КИПиА допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, изучившие и освоившие правила ТБ, сдавшие экзамен квалификационной комиссии.

  - Перед началом работы слесарь по КИПиА должен получить инструктаж по ТБ по предстоящей работе. Без инструктажа приступать к работе не разрешается.

  - Запрещается выполнять работу, не входящую в круг обязанностей слесаря КИПиА без дополнительного инструктажа по данной работе.

  - Заметив нарушение правил безопасности другим рабочим или какую-либо опасность для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочих (мастера) о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность труда.

  - При получении травмы немедленно обратитесь в медпункт и сообщите о случившемся своему руководителю, а при его отсутствии, попросите товарищей по работе проинформировать о случившемся руководителя.

  - Содержите в чистоте и порядке рабочее место.

  - Не допускайте присутствия на рабочем месте посторонних, так как это ослабляет Ваше внимание, что может привести к травмированию, и представляет потенциальную опасность несчастного случая с окружающими.

  - Не уходите от работающих станков даже на короткое время без предварительного их отключения.

  - Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике должен знать и уметь выполнять общие правила по технике безопасности, а также ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.

- Обязанности перед началом работы

  - О всех замеченных неисправностях на рабочем месте немедленно сообщите своему руководителю и не приступайте к работе до их устранения.

  - Перед началом работы с электроинструментом убедитесь в его исправности, проверьте правильность подключения и наличие заземления.

  - Приведите в порядок свою спецодежду: застегните рукава, полы куртки, оденьте головной убор и приберите под него волосы.

  - Перед началом работы на наждачном, сверлильном, токарном станках убедитесь в исправности оборудования:

А) осмотрите рабочее место и уберите из под ног, со станка и из проходов то, что мешает работать,

Б) осмотрите пол и деревянную решётку – они должны быть чистыми, сухими и не скользкими,

В) проверьте и обеспечьте достаточную смазку станка,

Г) осмотрите и поставьте на место все ограждения и предохранительные устройства,

Д) убедитесь в наличии защитного заземления станка,

Е) проверьте натяжение приводных ремней,

Ж) проверьте исправность режущего инструмента, принадлежностей и приспособлений, всё неисправное замените,

З) проверьте исправность пускового и остановочного устройств,

И) установите режущий инструмент,

К) проверьте систему охлаждения станка (если есть такая) и наличие охлаждающей жидкости в ванне.

- Обязанности во время работы.

  - Выполняйте порученные производственные задания только в спецодежде, предусмотренной для слесарей КИПиА.

  - Не носите в карманах инструменты и предметы с острыми концами, а также едкие и огнеопасные вещества, в противном случае возможны травмы.

  - При работе в местах, где производится ремонт или строительство новых технологических агрегатов, надевайте защитную каску.

  - Во время работы со сварщиком или в горячих цехах брюки должны быть выпущены на сапоги (валенки) для предотвращения попадания в последние брызг расплавленного металла или агрессивной жидкости.

  - Используйте строго по назначению защитные средства для рук:

А) при производстве земляных и строительных работ с применением ручных инструментов, а также с загрязнёнными неагрессивными веществами деталями (ржавчиной и т.д.) – хлопчато – бумажные рукавицы.

Б) при производстве работ с горячими предметами – суконные рукавицы.

В) при производстве работ с кислыми или щелочными средствами – кислотостойкие или прорезиненные рукавицы.

Г) для защиты от электрического тока – диэлектрические перчатки.

  - При работе в эл.установках используйте только проверенные средства.

  - Для защиты органов дыхания и зрения от вредного воздействия промышленной пыли, мелких частиц и т.п. применяйте защитные очки, респираторы.

  - Для предотвращения отравления, а также других поражающих действий ядовитых газов применяйте промышленные противогазы со следующими коробками: марки “В” (жёлтый цвет) или “БКФ” (защитный цвет) от кислых газов, хлора, хлористого водорода и пр., а коробку “БКФ” также от кислых ядовитых паров и дымов, марки “CO” (белого цвета) или гопкалитовый патрон – от окиси углерода, марки “КД” (серого цвета) – от аммиака, “A” (коричневого цвета) – от органических паров. При этом следует помнить, что фильтрующие противогазы применяются при содержании ядовитых веществ в атмосфере не более 0,5% по объёму и свободного кислорода не ниже 18%. В случаях, когда содержание вредных веществ выше допустимого или мало кислорода, необходимо применять изолирующие противогазы.

  - Не находитесь в местах возможного падения предметов с высоты.

  - Для предотвращения скольжения опорные концы лестниц, устанавливаемых на твёрдый пол, должны быть обиты резиной, а на деревянный или земляной полы – иметь металлические наконечники и удерживаться другим рабочим.

  - Запрещается выполнять работу с приставной лестницы, находясь на ней вдвоём, подниматься по лестнице с грузом, работать переносным инструментом: паяльными лампами эл.инструментами и др.

  - Не разрешается произвольно наращивать лестницу, превышать максимальную длину лестниц – 5м.

  - Запрещается раскладывать инструмент на трубопроводах, конструкциях, так как в случае падения он может нанести травму проходящему внизу человеку.

  - В случае работы на высоте более 1,5 м от пола без лесов пользуйтесь монтажными поясами или верёвками.

  - Перед разборкой соединений отключенных трубопроводов спустите остаточное давление.

  - Запрещается производство работ на трубопроводах и аппаратах с агрессивными газами и жидкостями, находящимися под давлением.

  - Запрещается подтяжка соединений на импульсных линиях, находящихся под давлением.

  - При включении манометров высокого давления вентиль открывать медленно, по возможности находясь как можно дальше от прибора.

  - Чистку, смазку, ремонт вращающихся механизмов производить только при остановленных устройствах.

  - Не удлиняйте ручку стандартных ключей подручными предметами.

  - Не поднимайте груз сверх допустимой нормы:

Женщины – 10 кг.

Мужчины – 50 кг.

  - При кантовке груза находитесь сзади или сбоку него.

  - При перекатывании груза по наклонной поверхности находитесь сбоку от него.

  - При работе с агрессивными жидкостями соблюдайте предельную осторожность, не разливайте её в посуду с трещинами, имеющую посторонний запах. Разбавляйте кислоту по следующему правилу: лейте кислоту в воду тонкой струйкой.

  - Во избежание взрыва при работе в пожаро- и взрывоопасных помещениях пользуйтесь только взрывобезопасными светильниками.

  - Помните, что ток силой 0,05 А опасен для жизни, а 0,1 А – смертелен. При неблагоприятных условиях (влажная кожа, угнетённое состояние и т.п.) тело человека может иметь сопротивление не более 1000 Ом, поэтому опасным для жизни является напряжение более 40 В.

  - При замене плавких предохранителей оберегайте глаза и лицо, т.к. в результате неустранённого короткого замыкания их может разорвать и осколками поранить лицо.

- Обязанности по окончании работы.

  - Промасленную ветошь и другие обтирочные материалы по окончании работы убирайте в специальный металлический ящик с крышкой для предотвращения возможного загорания их на рабочем месте и возникновения пожара.

  - При окончании работ в сборке, щите, приборе или установке, имеющих электрическое питание, не забудьте убрать рабочее место от отходов, не оставляйте неизолированных концов проводов, проверьте эл.схему для предотвращения короткого замыкания.

  - Не допускайте курения и принятия пищи в помещениях, где проводится работа со ртутью, соблюдайте следующие правила личной гигиеы при работе со ртутью:

А) после окончания работы тщательно мойте руки и лицо тёплой водой с мылом.

Б) в конце рабочего дня заменяйте рабочую одежду другой.

  - После работы с постой ГОИ вымойте руки с мылом. Недопустимо прикасаться к глазам или тереть их руками, загрязнёнными пастой ГОИ, т.к. содержащаяся в ней смесь хрома действует раздражающе на слизистую оболочку и может привести к её воспалению.

  - По окончании работы на наждачном станке, остановите станок, дождитесь остановки круга и только потом уходите от станка.

  - По окончании работы на сверлильном или токарном станке остановите станок и поставьте рукоятки управления в нейтральное положение, уберите стружку, очистите и смажьте станок, приведите в порядок рабочее место.

- Ответственность за несоблюдение требований инструкций

# За невыполнение требований настоящей инструкции, инструкций, перечисленных в “Перечне обязательных инструкций”, хранящихся на участке КИПиА, слесаря КИПиА несут ответственность в установленном порядке в зависимости от степени и последствий нарушений.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходами производства хлормагниевых щелоков и обезвреживания отработанного известкового молока (гипохлоритных пульп) являются сточные воды и газовые выбросы в атмосферу, их характеристика приведена в таблицах 4, 5.

## Таблица 4

| Наименование сточных вод | Объем, м3/сутки | Контролируемый параметр | Массовая концентрация, г/дм3 | Место сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезвреженный щелок | Не нормируется | Clакт NaHS | Отсутствие не более 0,5 | Направляется в кислотную канализацию |
| Обезвреженное известковое молоко |  | Clакт NaHS | Отсутствие не более 0,5 |  |

Таблица 5

| Наименование выбросов | Объемный расход, м3/час | Массовый расход лимитируемых примесей |  |  | Место отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Максимально-разовое, г/с | кг/сут |  |
| Газы после очистки при производстве хлормагниевых щелоков | не более 288000 | Cl2 | Устанавливается в процессе испытания технологии | не более 69,12 | Газоход после газоочистки |
|  |  | HCl |  | не более 122,4 |  |
|  |  | CO |  | не более 557,8 |  |
| Газы после очистки при обезвреживании отработанного известкового молока | не более 288000 | Cl2 | Устанавливается в процессе испытания технологии | не более 497,7 | Газоход после газоочистки |
|  |  | HCl |  | не более 122,4 |  |
|  |  | CO |  | не более 557,8 |  |