МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. КОСЫГИНА

Кафедра Детали машин и ПТУ

Лабораторная работа №4

Тема: «Исследование конструкции цилиндрического зубчатого редуктора»

Выполнил студент гр.8-99               /Сушкин О.В./

Проверил:              /Хейло С.В./

МОСКВА 2002 г.

Цель работы: Подготовка к выполнению курсового проекта. Изучение конструкции редуктора и отдельных его элементов, в частности конструкции зубчатых колес, валов и их опор, уплотнений крышек, корпуса редуктора и т.д. Определение основных параметров зубчатых колес и редуктора. Изучение приспособлений для контроля уровня масла в корпусе редуктора. Сравнение и анализ полученных результатов.

Оборудование и инструменты: Цилиндрический редуктор, разводной ключ, отвертка, измерительная линейка, штангенциркуль, угломер.

Теоретические предпосылки.

В механизированных приводах машин источником движения являются электродвигатели или двигатели внутреннего сгорания. Частота вращения ротора двигателя

nД>750мин−1

Частота вращения на входе исполнительного механизма значительно меньше

nИ<100мин−1

Создавать двигатели с такой небольшой частотой вращения трудно и экономически нецелесообразно.

Поэтому при передаче движения от двигателя к исполнительному механизму необходимо уменьшить частоту вращения. Одним из передающих механизмов является редуктор.

Редуктор (см. рисунок) – это механизм, служащий для уменьшения частоты вращения и увеличения крутящего момента. Каждый редуктор характеризуют передаваемой мощностью РР, передаточным отношением i (или передаточным числом U) и крутящими моментами Т на входном и выходном валах редуктора.

В зависимости от вида зубчатых колес различают цилиндрические, конические, червячные, волновые, планетарные редукторы.

В зависимости от числа ступеней редукторы бывают одноступенчатые, двухступенчатые, трехступенчатые.

В зависимости от отношения частот вращения на выходе двигателя и входе исполнительного механизма передачи бывают понижающими и повышающими.

nД>nИ – передача понижающая (1>1);

nД<nИ – передача повышающая; её применяют значительно реже (1<1)

Кинематическая схема редуктора:

1 – одноступенчатого

2 – двухступенчатого

Передача называется мультипликатором.

Все детали и сборочные единицы редуктора располагаются в корпусе, который обычно состоит из двух частей: нижней, называемой основанием корпуса редуктора, и верхней, называемой крышкой корпуса редуктора. Корпус редуктора имеет сложную конфигурацию, и его изготовляют чаще всего литьем из серого чугуна (ГОСТ 1412-85). На корпусе редуктора имеются следующие элементы: поясок или фланец для крепления крышки корпуса редуктора к основанию, лапы редуктора для прикрепления редуктора к основанию, гнезда для установки валов с подшипниками, отверстие для слива отработавшего масла, смотровая крышка для заливки нового масла и периодического контроля зубчатых колес, ребра жесткости для увеличения жесткости корпуса редуктора и другие элементы.

Сборка редуктора осуществляется в следующем порядке. В корпус редуктора устанавливают валы с насаженными на них колесами, шестернями и подшипниками. Редуктор закрывают крышкой и провертывают болтами к корпусу. Проверяют вращение валов от руки. Приворачивают болтами крышки подшипников. Завинчивают маслосливную пробку. Через смотровую крышку заливают масло. Уровень масла должен быть таким, чтобы меньшее колесо было погружено в масло на высоту зуба. Закрепляют смотровую крышку. Редуктор готов к работе.

Порядок выполнения работы.

Определяют параметры редуктора и его отдельных элементов, найденные параметры заносят в таблицу.

| Наименование величин | 1 ступень |  | 2 ступень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шестерня | колесо | шестерня | колесо |
| Число зубьев | Z1=17 | Z2=103 | Z3=18 | Z4=90 |
| Ширина, мм | b1=50 | b2=50 | b3=80 | b4=80 |
| Наружный диаметр, мм | da13=57 | da23=316 | da33=78 | da43=357 |
| Угол наклона, град | β1=0 | β2=0 | β3=0 | β4=0 |
| Прямозубая или косозубая | прямозубая |  |  |  |
| Межосевое расстояние, мм | aw1э=180 |  | aw2э=215 |  |

Расчётные параметры редуктора

| Наименование расчётных величин | Формула | 1 ступень |  | 2 ступень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шестерня | колесо | шестерня | колесо |
| Модуль зацепления нормальный, мм | mn=da⋅cosβZ+2cosβ | mn1=3 | mn2=3 | mn3=4 | mn4=4 |
| Модуль торцевой, мм | mt=mncosβ | mt1=3 | mt2=3 | mt3=4 | mt4=4 |
| Делительный диаметр, мм | d=mnZcosβ | d1=51 | d2=309 | d3=72 | d4=360 |
| Диаметр окружности выступов, мм | daT=d+2mn | da1T=57 | da2T=315 | da3T=80 | da4T=368 |
| Диаметр окружности впадин, мм | df=d−2,5mn | df1=43,5 | df2=301,5 | df3=62 | df4=350 |
| Передаточное число ступени | Ui=ZkZш | U1=Z2Z1=6,06 |  | U2=Z4Z3=5 |  |
| Передаточное число редуктора | Uобщ=U1⋅U2... | Uобщ=30,5 |  |  |  |
| Межосевое расстояние, мм | awT=Z1+Z2⋅mn2cosβ | aw1T=180 |  | aw2T=215 |  |
| Безразмерный коэффициент ширины колеса относительно межосевого расстояния | ψba=bkaw | ψba1=b2aw1=2,78 |  | ψba1=b4aw2=0,37 |  |
| Безразмерный коэффициент ширины колеса относительно модуля | ψm=bkm | ψm1=b2mI=16,67 |  | ψm1=b4mII=20 |  |
| Безразмерный коэффициент ширины шестерни относительно её диаметра | ψbd=bшdш | ψbd1=b1d1=0,98 |  | ψbd2=b3d3=1,11 |  |