- Анализ показателей судна и его энергетической установки

Для выполнения последующих обоснований и расчётов необходимо привести краткую характеристику указанного в задании проекта судна (табл. 1.1) и его энергетической установки (табл. 1.2).

Таблица 1.1

Характеристика судна проекта 559Б

| Параметры, единицы измерения | Значения |
| --- | --- |
| Класс | “О” |
| Размерения корпуса, м: длина ширина | 80 15 |
| Водоизмещение, т | 1632 |
| Грузоподъёмность, т | 1200 |
| Мощность, кВт | 588 |
| Осадка, м | 1,7 |
| Скорость в полном грузу, км/ч | 16,6 |
| Автономность, сут. | 6 |
| Число мест для экипажа | 12 |
| Количество движителей | 2 |
| Тип движителя | ГВН |
| Сухая масса СЭУ, т | 35 |
| Габариты машинного отделения, м: длина ширина | 18 14 |

Таблица 1.2

Характеристика основных элементов ЭУ судна проекта 559Б

| Элементы ЭУ и их параметры, единицы измерения | Значения |
| --- | --- |
| Главные двигатели: |  |
| количество | 2 |
| марка | 8NVD36 |
| номинальная эффективная мощность, кВт | 294 |
| номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 500 |
| род топлива | дизельное |
| удельный эффективный расход, кг/(кВтч): |  |
| топлива | 0,228 |
| масла | 0,00163 |
| Главная передача мощности: |  |
| тип | прямая |
| Судовая электростанция: |  |
| количество дизель-генераторов | 2 |
| марка дизель-генераторов (дизеля) | ДГ-50/1 (6Ч12/14) |

Продолжение табл. 1.2

| Элементы ЭУ и их параметры, единицы измерения | Значения |
| --- | --- |
| номинальная эффективная мощность (дизеля), кВт | 50 (58,8) |
| номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1500 |
| удельный эффективный расход топлива, кг/(кВтч) | 0,269 |
| КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА: |  |
| марка автономного котла | КОАВ-68 |
| количество | 1 |
| теплопроизводительность, кДж/ч | 285600 |
| расход топлива, кг/ч | 8,2 |

На основе данных табл. 1.1 и 1.2 выполняется расчёт показателей установки судна.

Эффективная мощность главной ЭУ:

Pу=x⋅Pe=2⋅294=588 кВт,

где	x=2 – количество главных двигателей СЭУ;

Pe=294 кВт – номинальная эффективная мощность главного двигателя СЭУ.

Энергооснащённость судна:

q=PуQ=5881632=0,36 кВт/т,

где	Q=1632 т – водоизмещение судна в полном грузу.

Энергонасыщенность по отношению к длине машинного отделения:

lp=Pу+xдг⋅PедгLмо=588+2⋅58,818=39,2 кВт/м,

где	xдг=2 – количество вспомогательных двигателей;

Pедг=58,8 кВт – номинальная эффективная мощность вспомогательного двигателя;

Lмо=18 м – длина машинного отделения.

Энергонасыщенность по отношению к площади машинного отделения:

lp=Pу+xдг⋅PедгSмо=588+2⋅58,8252=2,8 кВт/м2,

где	Sмо=252 м2 – площадь машинного отделения.

Энергоёмкость работы судна:

e=3600⋅PуG⋅V=3600⋅5881200⋅16,6=106 кДж/(ткм),

где	G=1200 т – грузоподъёмность судна;

V=16,6 км/ч – скорость судна в полном грузу.

Удельная масса ЭУ:

g=1000⋅GмоPу=1000⋅35588=59,5 кг/кВт,

где	Gмо=35 т – сухая масса ЭУ.

Абсолютный КПД установки:

ηу=3600⋅PуQн⋅Bу=3600⋅58842500⋅174=0,286,

где	Bу=174 кг/ч – общий расход топлива на СЭУ;

Qн=42500 кДж/кг – низшая удельная теплота сгорания дизельного топлива.

Эффективный КПД установки:

ηеу=3600⋅x⋅Pex⋅be⋅Pe⋅Qн+xдг⋅bедг⋅Pедг⋅Qн+xк⋅Qкηк=

=3600⋅2⋅5882⋅0,228⋅294⋅42500+2⋅0,269⋅58,8⋅42500+1⋅2856000,82=0,286,

где	be=0,228 кг/(кВтч) – удельный эффективный расход топлива главного двигателя;

bедг=0,269 кг/(кВтч) – удельный эффективный расход топлива вспомогательного двигателя;

xк=1 – количество автономных котлов;

ηк=0,82 – КПД вспомогательного автономного котла;

Qк=285600 кДж/ч – теплопроизводительность автономного котла.

КПД судового (пропульсивного) комплекса:

ηск=ηе⋅ηп⋅ηв⋅ηпр=0,372⋅0,98⋅0,98⋅0,6=0,214,

где	ηe=0,372 – эффективный КПД главного двигателя:

ηe=3600Qн⋅be=360042500⋅0,228=0,372;

ηп=0,98 – КПД главной передачи установки;

ηв=0,98 – КПД валопровода;

ηпр=0,6 – пропульсивный КПД.

КПД энергетического комплекса:

ηэ=x⋅be⋅Pe⋅Qн⋅ηe⋅ηп⋅ηв+xдг⋅bедг⋅Pедг⋅Qн⋅ηeдг⋅ηг+xк⋅Bк⋅Qн⋅ηкx⋅be⋅Pe⋅Qн+xдг⋅bедг⋅Pедг⋅Qн+xк⋅Bк⋅Qн=

=2⋅0,228⋅294⋅42500⋅0,372⋅0,98⋅0,98+2⋅0,269⋅58,8⋅42500⋅0,315⋅0,85+1⋅8,2⋅42500⋅0,822⋅0,228⋅294⋅42500+2⋅0,269⋅58,8⋅42500+1⋅8,2⋅42500=

=0,362

где	ηедг=0,315 – эффективный КПД вспомогательного двигателя:

ηедг=3600Qн⋅bедг=360042500⋅0,269=0,315;

ηг=0,85 – КПД электрогенератора;

Bк=8,2 кг/ч – расход топлива автономным котлом.

Результаты расчёта представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Показатели энергетической установки судна проекта 559Б

| Наименование показателей, единицы измерения | Значения |
| --- | --- |
| Эффективная мощность главной ЭУ, кВт | 588 |
| Энергооснащённость, кВт/т | 0,36 |
| Энергонасыщенность по отношению к: длине МО, кВт/м площади МО, кВт/м2 | 39,2 2,8 |
| Энергоёмкость работы судна, кДж/(ткм) | 106 |

Продолжение табл. 1.3

| Наименование показателей, единицы измерения | Значения |
| --- | --- |
| Удельная масса ЭУ, кг/кВт | 59,5 |
| Эффективный КПД установки | 0,286 |
| Абсолютный КПД установки | 0,286 |
| КПД судового комплекса | 0,214 |
| КПД энергетического комплекса | 0,362 |