# 6.5 Газовыпускная система

## Требования Регистра к газовыпускной системе

Газовыпускные трубопроводы.

Газовыпускные трубопроводы должны выводиться, как правило, на открытые палубы.

Вывод газовыпускных труб через обшивку в корме допускается на судах длиной менее 20 м, на остальных судах такой вывод является в каждом случае предметом специального рассмотрения Речным Регистром. Вывод газовыпускных труб через бортовую обшивку в атмосферу не допускается.

Каждый главный двигатель должен иметь отдельный газовыпускной трубопровод. В необходимых случаях могут быть допущены отступления, которые являются предметом специального рассмотрения Речным Регистром.

Газовыпускные трубопроводы вспомогательных двигателей могут быть объединены в общий газовыпускной трубопровод при условии наличия надежно действующего предохранительного устройства, предотвращающего:

–	поток газа из общего трубопровода в трубопроводы неработающих двигателей;

–	повреждение любого двигателя при его пуске.

При объединении дымоходов котлов допускается установка дымовых заслонок, оборудованных устройством для крепления их в открытом состоянии. Для осмотра и очистки дымоходов, а также воздухопроводов котла в необходимых местах должны предусматриваться лазы и скоб-трапы.

В утилизационных и комбинированных котлах, которые по своей конструкции не могут находиться без воды при обогреве их выхлопными газами, должны предусматриваться обводные трубопроводы с перепускными заслонками, отключающими котлы от выпускного трубопровода.

Газовыпускные трубопроводы котлов и двигателей внутреннего сгорания должны быть теплоизолированы с помощью изолирующего материала, двойных стенок или экрана.

Газовыпускные трубопроводы двигателей с «мокрым» выхлопом допускается не изолировать, если температура на поверхности трубопровода не превышает 60С.

Газовыпускные трубы двигателей должны снабжаться тепловыми компенсаторами. Там, где это возможно, газовыпускные трубопроводы должны иметь лючки для очистки и в необходимых случаях спускные краны.

Газовыпускные трубы, проходящие через жилые помещения или рулевую рубку, должны быть выгорожены внутри этих помещений газонепроницаемым защитным кожухом. Пространство между газовыпускными трубами и защитным кожухом должно сообщаться с открытой атмосферой.

### Глушители и искрогасители

Глушители и искрогасители должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность их очистки. Для этой цели они должны оборудоваться лючками и спускными кранами.

При установке утилизационных котлов и искрогасителей мокрого типа должны предусматриваться меры против возможного попадания воды в двигатель при появлении течи в трубах котлов или других неисправностей.

Спускные трубы должны направляться в льяла машинного отделения и иметь гидравлические затворы.

Расчёт системы

В состав газовыпускной системы входят газовыпускные трубы на каждый главный и вспомогательный двигатель и автономный котёл, компенсаторы, изоляция, глушители и искрогасители.

Площадь сечения газовыпускных трубопроводов двигателей и котлов определяется по формуле, м2:

Fт=B⋅(α⋅L0+1)⋅R⋅T3600⋅Vт⋅pт,

где	B – часовой расход топлива, кг/ч;

α – коэффициент избытка воздуха;

L0=14,3 кг/кг – теоретически необходимое количество воздуха для сгорания 1 кг топлива;

R=0,287 кДж/(кгК) – газовая постоянная продуктов сгорания;

T – температура выпускных газов, К;

Vт – допустимая скорость движения газов в трубопроводе, м/с;

pт=104 кПа – допустимое давление в трубопроводе.

Площадь сечения газовыпускных трубопроводов главных двигателей:

Fт  гд=67⋅(1,6⋅14,3+1)⋅0,287⋅6503600⋅40⋅104=0,02 м2.

Площадь сечения газовыпускных трубопроводов вспомогательных двигателей:

Fт  дг=15,8⋅(1,7⋅14,3+1)⋅0,287⋅6003600⋅37⋅104=0,005 м2.

Площадь сечения газовыпускного трубопровода котла:

Fт  к=8,2⋅(1,25⋅14,3+1)⋅0,287⋅5003600⋅20⋅104=0,003 м2.