4.	Выбор режима работы главных двигателей СЭУ

Для выбора рационального режима работы главных двигателей предварительно выполняется расчёт изменения их параметров при работе главных двигателей СЭУ по винтовой характеристике (табл. 4.1).

Показатели главных двигателей на долевых режимах могут быть определены с помощью следующих зависимостей.

Долевая мощность:

Pд=Pен⋅nne3.

Эффективный КПД на режиме:

ηд=3600⋅(1+Δηд)⋅nQн⋅be⋅[ne+η⋅(n−ne)].

Удельный расход топлива на режиме:

bед=3600Qн⋅ηд.

Часовой расход топлива:

Bд=bед⋅Pд.

Среднее эффективное давление на режиме:

pм=0,24⋅Pд⋅τтπ⋅D2⋅S⋅n⋅z,

где	τт – коэффициент тактности дизеля (τт=2 – для четырёхтактных, τт=1 – для двухтактных);

z=6 – число цилиндров;

D=0,165 м – диаметр цилиндра;

S=0,185 м – ход поршня.

Таблица 4.1

Расчёт параметров главных двигателей по винтовой характеристике

| Параметры, единицы измерения | Значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| марка дизеля | 6ЧН16,5/18,5 |  |  |  |  |  |
| номинальная эффективная мощность Pен, кВт | 330 |  |  |  |  |  |
| номинальная частота вращения ne, мин-1 | 1775 |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива be, кг/(кВтч) | 0,203 |  |  |  |  |  |
| механический КПД на номинальном режиме η | 0,86 |  |  |  |  |  |
| диаметр цилиндра D, м | 0,165 |  |  |  |  |  |
| ход поршня S, м | 0,185 |  |  |  |  |  |
| число цилиндров z | 6 |  |  |  |  |  |
| РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| доля номинальной частоты вращения | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| долевая частота вращения n, мин-1 | 1775 | 1598 | 1420 | 1065 | 710 | 533 |
| адаптивная поправка к КПД Δη | 0 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,08 | -0,11 |

Продолжение табл. 4.1

| Параметры, единицы измерения | Значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощность двигателя на режиме Pд, кВт | 330 | 241 | 169 | 71 | 21 | 9 |
| эффективный КПД на режиме ηд | 0,417 | 0,419 | 0,407 | 0,37 | 0,317 | 0,28 |
| удельный расход топлива beд, кг/(кВтч) | 0,203 | 0,202 | 0,208 | 0,229 | 0,267 | 0,303 |
| часовой расход топлива Bд, кг/ч | 67 | 48,6 | 35,1 | 16,3 | 5,64 | 2,7 |
| среднее эффективное давление pм, МПа | 0,94 | 0,761 | 0,602 | 0,338 | 0,15 | 0,085 |

По результатам расчётов необходимо построить графики изменения показателей главных двигателей при работе их по винтовой характеристике (рис. 2).

Определяем наиболее экономичный режим работы двигателя (режим с be=be  min) и значения параметров на этом режиме:

n=1630 об/мин; Pд=260кВт; ηд=0,42; beд=0,201 кг/(кВтч); Bд=51,5 кг/ч; pм=0,81 МПа.