Лабораторная работа №2

Операционный усилитель

Цель работы:

Ознакомиться с основными характеристиками

операционных усилителей, исследовать некоторые устройства построенные на ОУ

## Оборудование:

## Установка ЛСЭ-1М

## Осцилограф С1-73

### Цифровой вольтметр В7-16

Собираем схему УПТ. коммутаторы: 4,10,11,10.

Используем в качестве входного сигнала напряжение источника постоянного тока G1. Плавно изменяя Uвх снимаем показания и строим график передаточной характеристики

KUoc =-R6/R1= -5

Собираем схему компаратора . комутаторы: 3,4,6,9,12.

Опорное напряжение равно нулю, т. к. неинвертирующий вход подключен к “земле”, в качестве входного сигнала используем  напряжение источника постоянного тока G1.

Снимаем показания и строим график передаточной характеристики .

Так же для компаратора с гистерезисной характеристикой, комутаторы: 2,4,6,9,12.

Uср. = 4,62 (R7/R7+R6) = 4,2в

Uотп = -3,04(R7/R7+R6) =-2,75в

Uг = Uср. - Uотп =1,4в

#### Вывод: Графики  передаточных характеристик далеки от идеальных, видимо, неуравновешенны  плечи источника питания  ОУ.

#### Расчётные данные так же отличаются от  экспериментальных.

Например для УПТ  KUoc =-5 следовательно при UВХ =1в   UВЫХ =-5в при UВХ –1в, UВЫХ = 5в на деле это не так UВЫХ =  -3,03в  и  4,56в.

передаточная характеристика компаратора нестабильна в районе порога переключения, поэтому значение Uвых = 0 при U вх = 0 условно (гистерезисный компаратор свободен от этого недостатка)

Собираем схему мультивибратора . комутаторы: 2,8,5. комутаторы 9 или 10

1,1 = (R2+R41+R42+R43+R44+R45+R46) C1= 6.75mS

tu1,1= 1,1ln(1+(2R1/R3) = 7.41mS

2,1 = (R2+R47) C1 = 1.005mS

tu2,1= 2,1ln(1+(2R1/R3) =1.103mS

f1=1/t1,1+t2,1 = 0.12кГц

КТ3

КТ2

КТ1

1,2 = (R2+R41+R42+R43+R44+R45+R46) C2= 2.115 mS

tu1,2= 1,2ln(1+(2R1/R3) = 2.31 mS

2,2 = (R2+R47) C2 = 0.3149 mS

tu2,2 = 2,2ln(1+(2R1/R3) = 0.34 mS

f2=1/t1,2+t2,2 = 0.38 кГц

Таблица 1.          передаточная характеристика инвертирующего У.П.Т.

| U G1[в] | -1,5 | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых[в] | 4,62 | 4,558 | 2,415 | 0,1 | -2,22 | -3,027 | -3,39 |

Таблица 2.          передаточная характеристика компаратора

| U G1[в] | -1,5 | -1 | -0,5 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых[в] | 4,62 | 4,62 | 4,625 | 4,625 | 0 | -3,042 | -3,035 | -3,04 | -3,04 |

Таблица 3.          передаточная характеристика гистерезисного компаратора

| U G1[в] | -1 | -0,6 | -0,4 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых[в] | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | -3,04 | -3,04 |
| U G1[в] | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | -1 |
| Uвых[в] | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,04 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |

Передаточная характеристика гистерезисного компаратора

Передаточная характеристика компаратора

Передаточная характеристика У.П.Т.

мультивибратор

| ##### R1 | 100k |
| --- | --- |
| R2 | 2k |
| R3 | 100k |
| R41 | 4.7k |
| R42 | 5.1k |
| R43 | 6.8k |
| R44 | 8.2k |
| R45 | 8.2k |
| R46 | 12k |
| R 47 | 4.7k |
| C 1 | 0.15мкф |
| C 2 | 0,047мкф |
| VD1,2 | Кд522 |
| DA 1 | 553уд1 |

УПТ и компаратор

| ##### R1 | 2k |
| --- | --- |
| R2 | 10k |
| R3 | 2k |
| R4 | 10k |
| R5 | 10k |
| R6 | 10k |
| R7 | 100oм |
| R8 | 91k |
| R9 | 24k |
| DA 1 | 140уд1 |