2. ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

2.1. Введение

Оптимальные системы – это системы, в которых заданное качество работы достигается за счет максимального использования возможностей объекта, иными словами это системы, в которых объект работает на пределе своих возможностей.

Рассмотрим апериодическое звено первого порядка

##### K

W (p) =  ——―   ,	                                                  (2.1)

Tp+1

│u│≤ A,						    (2.2)

для которого необходимо обеспечить минимальное время перехода у из начального состояния y(0) в конечное yk. Переходная функция такой системы при K=1 выглядит следующим образом

y

yk

t

Рис. 2.1. Переходная функция системы при U= const.

Рассмотрим ситуацию, когда на вход объекта подаем максимально возможное управляющее воздействие.

y

A

yk

t1                                                                t

Рис. 2.2. Переходная функция системы при U=A= const.

t1  - минимально возможное время перехода y из нулевого состояния в конечное для данного объекта.

Для получения такого перехода существует два закона управления:

- программное управление

A,    t < t1

y =    												        (2.3)

yk,   t ≥ t1;

- закон управления типа обратной связи

A,     y < yk

y =												       (2.4)

yk,     y ≥ yk;

Второй закон более предпочтителен и позволяет обеспечить управление при помехах.

K

——―

Tp+1

─

yk                      u

# Рис. 2.3. Структурная схема системы с законом управления типа обратной связи.

##### 2.2. Постановка задачи синтеза оптимальных систем.

##### 2.2.1. Математическая модель объекта.

Объект описан переменными состояния

x=f(x,u)    xRn ,   uRm,    m ≤ n, 					(2.5)

где функция f(x,u) непрерывна, дифференцируема по всем аргументам и удовлетворяет условию существования и единственности решения дифференциального уравнения. Эта функция является нелинейной, но стационарной.

В качестве частных случаев объект может иметь вид нелинейной системы с аддитивным управлением

x=f(x)+ B(x)u,						(2.6)

либо линейной системой

x=Ax + Bu,						(2.7)

Объект должен быть представлен в одной из трех форм, представленных выше.

##### 2.2.2. Множество начальных и конечных состояний.

Задача оптимального перехода из начального состояния в конечное представляет собой краевую задачу, где начальные и конечные точки могут быть заданы одним из четырех способов, представленных на рис. 2.4.

xn

x1

x(0)

x(T)

xn

x1

x(0)

x(T)

x(0)

x(T)

xn

x1

а)

б)

xn

x1

x(0)

x(T)

в)

г)

# Рис.2.4. Фазовые портреты перехода системы из начального состояния в конечное для различных задач:

а) задача с фиксированными концами,

б) задача с фиксированным первым концом (фиксированная начальная точка и множество конечных значений),

в) задача с фиксированным правым концом,

г) задача с подвижными концами.

Для объекта множество начальных состояний может  в общем случае совпадать с о всем множеством состояний либо с рабочей областью, а множество конечных состояний является подпространством  множества состояний или рабочей области.

Пример 2.1.

В любую ли точку пространства состояний можно перевести объект, описываемый  системой уравнений ?

x = 2x1 – x2 + u ;

x = - x1 – x2 + 2u;

- x10 – x20 + 2u = 0;

Запишем уравнения статики для данного объекта

2x10 – x20 + u = 0;

Подставив во второе уравнение значение U из первого уравнения u = x20 – 2x10, получим

-5x10 + x20 = 0;

Получили множество конечных состояний, описываемое уравнением

x20 = 5x10;

Таким образом, множество конечных состояний, задаваемое для  объекта (системы), должно быть реализуемым.

##### 2.2.3. Ограничения на состояния и управление

x

x2

x1

Рис. 2.5. Общий вид рабочей области пространства состояний.

Выделяется рабочая область пространства состояний, которая оговаривается. Как правило, эта область описывается ее границами с помощью модульных соглашений.

xi≤ xi,                                       i = 1, n

u2

u1

u(T)

Рис.2.6. Вид рабочей области пространства состояний,

заданной модульными соглашениями.

Также задается U – область допустимых значений управляющего воздействия. На практике область U задается также с помощью модульных соотношений.

i=1,n

Ui ≤ Ūi,

Задача синтеза оптимального регулятора решается при условии ограничений на управление и ограниченном ресурсе.

##### 2.2.4. Критерий оптимальности.

На этом этапе оговариваются требования, предъявляемые к качеству работы замкнутой системы. Требования задаются в обобщенном виде, а именно в виде интегрального функционала, который носит название критерия оптимальности.

Общий вид критерия оптимальности:

J=minU∈ΩU0Tf0(x,u)dt,						(2.8)

Частные виды критерия оптимальности:

1) критерий оптимальности, обеспечивающий минимум времени переходного процесса (решается задача оптимального быстродействия)

J=minU∈ΩU0Tdt;						(2.9)

2) критерий оптимальности, обеспечивающий минимум затрат энергии:

- по одной из компонент

J=minU∈ΩU0Txi2dt;						(2.10)

- по всем переменным состояниям

J=minU∈ΩU0TxTPxdt;						(2.11)

- по одному управляющему воздействию

J=minU∈ΩU0Tui2(t)dt;					(2.12)

- по всем управляющим воздействиям

J=minU∈ΩU0TuTQudt;					(2.13)

- по всем компонентам (в самом общем случае)

J=minU∈ΩU0T(xTPx+uTQu)dt.				   (2.14)

##### 2.2.5. Форма результата

Необходимо оговорить в каком виде будем искать управляющее воздействие.

Возможны два варианта оптимального управления U0:

- u0 = u0(t) – используется при отсутствии возмущения,

- u0 = u0(x) – оптимальное управление в виде обратной связи (замкнутое управление).

Формулировка задачи синтеза оптимальной системы в общем виде:

Для объекта, описанного переменными состояниями с заданными ограничениями и  множеством начальных и конечных состояний, необходимо найти управляющее воздействие, обеспечивающее качество процессов в замкнутой системе, соответствующее критерию оптимальности.

##### 2.3. Метод динамического программирования

##### 2.3.1. Принцип оптимальности

Исходные данные:

x=f(x,u),     xRn ,   uRm,    m ≤ n,

ui ≤ Ūi,     x(0), x(T) ,

x(0)

x(T)

xn

x1

J=minU∈ΩU0Tf0(x,u)dt

Необходимо найти u0

Рис. 2.7. Фазовый портрет перехода системы из начальной точки в конечную

в пространстве состояний

Траектория перехода из начальной точки в конечную будет оптимальной и единственной.

Формулировка принципа:

Конечный участок оптимальной траектории есть также оптимальная траектория.

Если бы переход из промежуточной точки в конечную не осуществлялся бы по оптимальной траектории, то для него можно было бы найти свою оптимальную траекторию. Но в этом случае переход из начальной точки в конечную проходил бы по другой траектории, которая должна была бы быть оптимальной, а это невозможно, так как оптимальная траектория единственная.

##### 2.3.2. Основное уравнение Беллмана.

Рассмотрим объект управления произвольного вида

x=f(x,u),     xRn ,   uRm,    m ≤ n,

### Необходимо обеспечить переход из начальной точки в конечную с критерием оптимальности

J=minU∈ΩU0Tf0(x,u)dt.					(2.16)

Рассмотрим переход в пространстве состояний

x(t)

x(T)

xn

x1

x(t+Δt)

Рис. 2.8. Фазовый портрет перехода системы из начальной точки в конечную

x(t) – текущая (начальная) точка, x(t+Δt) – промежуточная точка.

### J=J1+J2=minu∈Ωutt+Δtf0(x,u)dτ+minu∈Ωut+ΔtTf0(x,u)dτВыберем промежуточную точку и рассмотрим поэтапный переход

(2.17)

Преобразуем выражение

J=minu∈Ωu						              (2.18)

Заменим второй интеграл на V(x(t+Δt))

J=minu∈Ωu								    (2.19)

При малом значении Δt βведем допущения:

1) tt+Δtf0(x,u)dτ≈f0(x,u)Δx								     (2.20)

2) Разложим вспомогательную функцию

V(x(t+Δt))=V(x(t))+∂V∂xTΔx+R,								     (2.21)

J=minu∈Ωu							     (2.22)

Выполняя дальнейшие преобразования, получим

J=minu∈Ωuf0(x,u)Δt+∂V∂xTΔx+minu∈ΩuV(x(t)),							     (2.23)

где min V(x(t)) и есть критерий оптимальности J

В результате получили

minu∈Ωuf0(x,u)Δt+∂V∂xTΔx=0.								               (2.24)

Разделим обе части выражения на Δt и устраним Δt к нулю.

minu∈Ωuf0(x,u)+∂V∂xTx=0,									     (2.25)

где x=f(x,u)

Получим основное уравнение Беллмана

minU∈ΩU								               (2.26)

##### 2.2.3. Расчетные соотношения метода динамического программирования

Основное уравнение Белмана содержит (m+1) - неизвестных величин, т.к. U0Rm , VR1

f0(x,u0)+∂V∂xTf(x,u0)=0								     (2.27)

∂f0∂u|u=u0+∂V∂xT∂f∂u|u=u0=0

Продифференцировав m раз, получим систему из (m+1) уравнений.

Для ограниченного круга объектов решение полученной системы уравнений дает точное оптимальное управление. Такая задача носит название задачи АКОР (аналитического конструирования оптимальных регуляторов).

Объекты, для которых рассматривается задача АКОР, должны удовлетворять следующим требованиям:

1)   x=Ax+Bu

- T   ,

- Критерий оптимальности должен быть квадратичным

J=minu∈Ωu0∞(xTPx+uTQu)dt.

Пример 2.2

### Для объекта, описываемого уравнением

x=−2x+u,

необходимо обеспечить переход из x(0) в x(T) по критерию оптимальности

J=minu∈Ωu0∞(5x2+u2)dt,

5x2+U02+∂V∂x(−2x+U0)=0

2U0+∂V∂x=0

U1= 5x,

U2= -6x

Проанализировав объект на устойчивость, получим	U0 = U2 = -6x.

##### 2.4. Принцип максимума Понтрягина

minu∈Ωu    							   (2.28)

или

maxu∈Ωu									    (2.29)

x=f(x,u)

J=minu∈Ωu0Tf0(x,u)dt

Введем расширенный вектор состояний, который расширяем за счет нулевой компоненты, в качестве которой выбираем критерий оптимальности. zRn+1

z=x0x1⋮xn=0Tf0(x,U)dτx1⋮x.									     (2.30)

Также введем расширенный вектор правых частей, который расширяем за счет функции, стоящей под интегралом в критерии оптимальности.

ϕ=f0(x,u)f1(x,u)⋮fn(x,u)											     (2.31)

Введем Ψ – вектор сопряженных координат

Ψ=Ψ0Ψ1…Ψn=−1−∂V∂x1…−∂V∂xn							     (2.32)

Сформируем Гамильтониан, представляющий собой скалярное произведение Ψ и φ(z,u)

H(Ψ,z,u) = Ψ•φ(z,u), 										     (2.33)

maxu∈ΩuH(Ψ,z,u)=0										     (2.34)

Уравнение (2.34) называется основным уравнением принципа максимума Понтрягина, основанное на уравнении  динамического программирования

Оптимальным является управление, которое на заданном интервале времени доставляет максимум Гамильтониана. Если бы ресурс управления не был бы ограничен, то для определения оптимального управления можно было бы воспользоваться необходимыми и достаточными условиями экстремума. В реальной ситуации для отыскания оптимального управления необходимо анализировать величину Гамильтониана при предельном значении уровня. В этом случае U0 будет функцией расширенного вектора состояний и вектора сопряженных координат

u0 = u0(z, Ψ)

Для отыскания сопряженных координат необходимо решить систему уравнений

Ψ=−∂H∂zT.

##### 2.4.1. Процедура расчета системы по принципу максимума Понтрягина.

- Уравнения объекта должны быть приведены к виду, стандартному для синтеза оптимальных систем.

x=f(x,u) ,	      xRn,   uRm,   m≤n

Необходимо оговорить также начальные и конечные состояния и записать критерий оптимальности

J=minu∈Ωu0Tf0(x,u)dt.									(2.35)

- Вводятся расширенный вектор состояний

z=x0x1⋮xn , 											 (2.36)

расширенный вектор правых частей

ϕ=f0(x,u)f1(x,u)⋮fn(x,u)											   (2.37)

и вектор сопряженных координат

Ψ=Ψ0Ψ1…Ψn.										    (2.38)

- Записываем Гамильтониан как скалярное произведение

H(Ψ,z,u) = Ψ•φ(z,u), 									   	     (2.39)

- Находим максимум Гамильтониана по u

maxu∈ΩuH(Ψ,z,u)=0,									     (2.40)

по которому определяем оптимальное управление  u0(Ψ,z).

- Записываем дифференциальные уравнения для вектора сопряженных координат

Ψ=−∂H∂zT.											     (2.41)

Находим сопряженные координаты как функцию времени

Ψ= Ψ(t). 												     (2.42)

6.	Определяем окончательный оптимальный закон управления

u0= u0(t) .											     (2.43)

Как правило, этот способ позволяет получить программный закон управления.

Пример 2.3.

Для объекта, представленного на рис. 2. 9. необходимо обеспечить переход из начальной точки y(t) в конечную y(t) за T= 1c с качеством  процесса

J=minu∈Ωu0Tu2Qudτ

U		                             y

Рис. 2.9. Модель объекта

- x=x2W(p)=y/U = 1/p2

x1(0)=0		x1(T)=1

x2(0)=0		x2(T)=0

z=x0x1x2,	ϕ=u2x2u,	Ψ=Ψ0Ψ1Ψ2.

3.

H(Ψ,Z,U) = Ψ0u2 + Ψ1x2 + Ψ3u.

maxU∈ΩuH:   ∂H∂u=2Ψ0u+Ψ2,

u0= - Ψ2/2 Ψ0.

5.

Ψ0=- ∂H∂z1=- ∂H∂x0=0,                       Ψ0=C0=const;Ψ1=- ∂H∂z2=- ∂H∂x1=0,                       Ψ1=C1=const;Ψ2=- ∂H∂z3=- ∂H∂x2=− Ψ1=-C1,       Ψ2=C1t+C2.

6.

u0=−Ψ22Ψ0=−−C1+C22C0=b1t+b2

Для определения констант b1 и b2 нужно решить краевую задачу.

x=x2Запишем уравнение замкнутой системы

x2(t)=x2(0)+0t(b1τ+b2)dτ=12b1t2+b2t,x1(t)=x1(0)+0t(12b1τ2+b2τ)dτ=16b1t3+12b2t2.Проинтегрируем

Рассмотрим конечную точку  t=T=1с.

x1(T)=1

x2(T)=0

1= 1/6 b1 + 1/2 b2

0= 1/2b1 + b2

Получили систему уравнений, из которой находим b2 = 6, b1 = -12.

Запишем закон управления u0= -12t + 6.

##### 2.4.2. Задача оптимального управления

x=f(x,u) ,	     xRn,    uRm,    m≤n

Для объекта общего вида необходимо обеспечить переход из начальной точки в конечную за минимальное время при ограниченном законе управления.

J=minu∈Ωu0Tdτ,	          u≤u.								     (2.44)

# Особенности задачи оптимального быстродействия

- Гамильтониан быстродействия.

H = Ψ▪φ = Ψ0▪1 + Ψ1▪f1(x,u) +…+ Ψn▪fn(x,u), 						     (2.45)

Ψ0=-1. 												     (2.46)

H = -1 + Ψ1▪f1(x,u) +…+ Ψn▪fn(x,u), 							     (2.47)

Hб = Ψ1▪f1(x,u) +…+ Ψn▪fn(x,u) =Ψ▪f(x,u) 						     (2.48)

Ψ=[Ψ1,…, Ψn] 											     (2.49)

maxu∈ΩuHб=+1   .										     (2.50)

- Релейность управления.

Эта особенность имеет место для релейных объектов.

x=f(x,u) ,	xRn,	      uRm,    m≤n,

u≤u

Hб = Ψ▪(Ax+Bu);

maxu∈ΩuHб:        u0=uisign(ΨBi)

- Теорема о числе переключений управляющего воздействия.

Эта теорема справедлива для линейных моделей с вещественными корнями характеристического уравнения.

det(pI-A)=0											     (2.51)

Λ(A) – вектор вещественных собственных чисел.

Формулировка теоремы:

В задаче оптимального быстродействия с вещественными корнями характеристического уравнения число переключений не может быть больше, чем (n-1), где n – порядок объекта, следовательно, число интервалов постоянства управления не будет больше, чем (n-1).

+ū

t1      t2              t

-ū

Рис. 2.10. Вид управляющего воздействия при n=3.

Пример2.4

.

Рассмотрим пример решения задачи оптимального быстродействия:

T0y+2dT0y+y=u,		u≤u,            T0=1

y(0)=0,		J=minU∈ΩU0Tdτ,

x=x2.

- Ψ=[Ψ1, Ψ2].

- Hб= Ψ1x2+ Ψ2( -2dx2 –x1+u).

- maxU∈ΩuHб:        u0=u⋅signΨ2

Ψ1=−∂H∂x1=Ψ2,

Ψ1Ψ2=01−12d⋅Ψ1Ψ2,

det(pI-A)=p−11p−2d=p2+2dp+1.