3.   Проектування ( реконструкціювання ) майстерні.

Проектування або реконструкція ремонтної майстерні здійснюється за графіком завантаження ЦРМ, а також за розподілом загальної трудомісткості робіт, відповідно прийнятого напрямку спеціалізації.

3. Визначення кількості робочих місць по дільницям виробництва.

Кількість робочих місць, їх спеціалізацію передбачають відповідно до прийнятого в майстерні технологічного процесу ремонту.

В залежності від обсягу і характеру виробництва визначають кількість робочих місць в цілому по дільниці або з окремих видів робіт, користуючись формулою:

Мр = Тділ.(і) /(Фдрм • Пр);                                  (3.1)

де 	Тділ.(і) – річна трудомісткість робіт дільниці, люд.-год.;

Фдрм – дійсний фонд робочого місця за рік, год.;

Пр – середня щільність робіт ( кількість виконавців на одному робочому місці ), люд.

Мр1 = 930,2/(1875,8 • 1) = 0,49 ≈ 0,5.

Результати розрахунків наведені в таблиці 3.1.

Проектуючи дільниці необхідно намагатися одержати мінімальну кількість робочих місць, що можливо зробити за підвищенням щільності робіт. До того ж необхідно врахувати можливість та зручність виконання роботи кількох робітників на одному робочому місці. В залежності від характеру роботи на одне робоче місце може бути прийнятий один робітник.

Враховуючи парийняту кількість робітників, визначають завантаження (%) робітників на кожному робочому місці за формулою:

Зрм = 100 • Псп / Ппр;                                   (3.2)

Зрм1 = 100 • 0,54 / 0,49 = 110%.

Рузультати розрахунків наведено в таблиці 3.1.

# Таблиця 3.1

# Кількість робочих місць на дільниці та навантаження робітників

| # Найменування робіт | Кількість робочих місць | Навантаження, % |
| --- | --- | --- |
| - Зовнішня очистка і миття - Діагностування (передремонтне) - Розбирання і миття - Дефектація і комплектування - Моторемонт з перевіркою - Ремонт паливної апаратури - Електроремонт і акумулятори - Ремонт агрегатів та с/г машин - Ремонтно-монтажні роботи - Збірка - Заправка і обкатка - Вулканізація - Слюсарно-механічні роботи - Зварювальні роботи - Мідно-жестяні роботи - Ковально-термічні - Відновлення - Фарбування | 0,5 0,5 5 0,5 3 1 0,5 1,5 3 3,5 1,5 0,5 3 1 1 0,5 0,5 0,5 | 110 108 110 110 109 110 110 109 109 110 111 109 109 113 113 106 113 110 |

3.2. Розрахунок та визначення основного технологічного обладнання.

Вибір технологічного обладнання виконується за технологічним принципом для всіх дільниць та відділень ЦРМ. Вибираючи  обладнання перевагу віддають універсальному. Розраховується тільки кількість виробничого обладнання.

До основного обладнання майстерень належить обладнання, на якому виконуються основні, найбільш складні і трудомісткі технологічні операції ремонту машин.

Вихідними данними для визначення кількості обладнання є технологічний процес, відповідно до якого виконуються роботи та трудомісткість цих робіт. Розрахунок кількості основного обладнання можна зробити за методом трудомісткості робіт:

Коб(і) = Ттех(і) / Фдо(і) • J0(і);                            (3.3)

де 	Ттех(і) – загальна трудомісткість відповідного виду робіт у розрахунковому періоді, люд.- год.;

Фдо(і) – дійсний фонд часу обладнання у цьому періоді, год.;

J0(і) – коефіцієнт використання обладнання, приймають для верстатного обладнанння – 0,86...0,9; для зварювального – 0,7...0,8.

Коб(і) = 1018,83 / (1818,5 • 0,75) = 0,74 ≈ 1.

Результати розрахунку кількості основного обладнання наведені в таблиці 3.2.

## Таблиця 3.2

## Розрахунок кількості основного обладнання

| Найменування видів робіт | Кількість основного обладнання |
| --- | --- |
| - Зовнішня очистка і миття - Діагностування (передремонтне) - Розбирання і миття - Дефектація і комплектування - Моторемонт з перевіркою - Ремонт паливної апаратури - Електроремонт і акумулятори - Ремонт агрегатів та с/г машин - Ремонтно-монтажні роботи - Збірка - Заправка і обкатка - Вулканізація - Слюсарно-механічні роботи - Зварювальні роботи - Мідно-жестяні роботи - Ковально-термічні - Відновлення - Фарбування | 1 1 2 1 4 1 1 2 5 5 2 1 4 2 3 1 1 1 |

Загальну розрахункову кількість верстатів розподіляють таким чином:токарні – 35...50%; розточні – 8...10%; строгальні – 8...10%; фрезерні – 10...12%; свердлильні – 10...15%; шліфувальні – 12...20%; розточувальні верстати приймають без розрахунку.

Для майстерень господарств обладнання повинно бути універсальним, багатоопераційним.

Визначаючи кількість випробувальних стендів необхідно зважати майбутність повторювання операції випробовування відремонтованих двигунів.Таким чином значення коефіцієнта приймають рівним С = 1,05...1,1.

3.3. Підбір та визначення допоміжного ремонтно-технологічного обладнання.

Розрахунок споживання допоміжного ремонтно-технологічного обладнання не виконується, воно підбирається з прийнятого технологічного процесу з обліком підвищення рівня механізації виробничого процесу в цілому.

Крім того, визначаючи це обладнання необхідно урахувати кількість основних робочих місць, а також кількість основних і залучених працівників до виконання технологічної операції на кожній ділянці.

До допоміжного обладнання належить підйомно-транспортне обладнання, яке визначається відповідно до необхідної вантажопідйомності на кожному робочому місці.

Визначаючи допоміжне обладнання необхідно передбачити потреби в міжцеховому транспорті.

Після розрахунку та визначення основного обладнання та підбору допоміжного технологічного обладнання складається загальна відомість обладнання майстерні відповідно форми і заносимо до таблиці 3.3.

# Таблиця 3.3 Загальна відомість технологічного обладнання майстерні

| Найменування дільниці,обладнання номер позиції | Модел, марка, тип, ГОСТ | Кількість | Габаритні розміри, мм | Зайнята площа, м2 |  | Установлена потужність, кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одиниці обладнання | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I .Зовнішня очистка: ### 1.Очищувач пароводострумний - 2.Ванна для миття II. Діагностування: - 3.Шафа інструментальна - 4.Установка для діагностування тракторів - 5.Стіл дефектувальника III. Розбирання та миття: - 6.Ванна для миття - 7.Установка для миття системи змащування IV. Дефектація і комплект.: - 8.Стенд для перевірки паливної апаратури - 9.Стенд для перевірки масляних насосів | #### ОМ-3360 #### ГОСНИТИ ##### ОМ-1316 ##### ОРГ-1661 КИ – 4935 ##### ОРГ-1468 ОМ-1316 ОМ-2871 ##### КИ – 921 ##### КИ - 1575 | 1 1 2 1 1 1 1 | 1400 х 830 1250 х 620 615 х 750 1430 х 715 2400 х 800 1250 х620 2225 х 700 1100 х 600 1000 х 800 | 1,16 0,77 0,46 1,02 1,92 0,77 1,56 0,68 0,80 | 1,16 0,77 0,46 1,02 1,92 1,54 1,56 0,68 0,80 | 1,5 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ |

Продовження таблиці 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10.Стенд для перевірки ЦПГ двигуна V. Моторемонт з перевір.: - 11.Стенд для розбирання та збирання двигунів - 12.Верстат для шліфуваня фасок клапанів - 13.Пристрій для притиран клапанів - 14.Лещата слюсарні VI. Ремонт паливної апаратури: - 15.Стенд для перевірки паливної апаратури - 16.Установка компресорна - 17.Пістолет для обдування VII. Електроремонт і акумулятори: - 18.Стенд для перевірки електрообладнання - 19.Прилад для ремонту електрообладнання - 20.Електропаяльник - 21.Прилад для ремонту і ТО акумуляторів VIII. Ремонт агрегатів та с/г машин: - 22.Пристосування для ремонту сошників - 23.Пристосування для ремонту грат комбайнів - 24.Пристосування для контролю зірок приводу комбайнів - 25.Пристосування для налагодження запобіжн муфт с/г машин - 26.Стенд для ремонту сегментів ножів - 27.Пристосування для розбирання та збирання пальців водила комбайнів - 28.Пристосування для гостріння ножів с/г машин | ##### НИАТ-К69 ###### ОПР – 989 ОПР - 823 2213-ГАРО ГОСТ 40-45-57 КИ – 921 2ВБ-ГАРО 199-ГАРО КИ-968 ПТ-761-2 ГОСТ-72-19 КИ-369 ##### ПТ-846-610 ОПР-128К КИ-2195 ПТ-484-20 ОПР-1333С ОПР-1303С ОПР-13562 | 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ─ 1500 х1500 936 х 600 72 х 292 ─ 1100 х 600 1786 х 500 220 х 180 1545 х 805 – – 1000 х 300 976 х 1038 265 х 180 775 х 135 4146 х 620 370 х 240 810 х 675 | ─ 2,25 0,56 0,2 ─ 0,68 0,89 0,04 1,36 – – 0,30 1,01 0,05 0,104 2,56 0,09 0,55 | ─ 2,25 0,56 0,2 ─ 1,36 0,89 0,04 1,36 – – 0,30 1,01 0,05 0,104 2,56 0,09 0,55 | ─ ─ 0,6 ─ ─ – 4,5 – 2,2 – – – – – – – – – |

# Продовження таблиці  3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX. Ремонтно-монтажні роботи: - 29.Стенд для розбирання та збирання КПП трактора - 30.Пристосування для регулювання зчеплення - 31.Стенд для монтажу шин вантажних авто - 32.Пристосування для ремонту валу заднього мосту тракторів ДТ-75 Х. Збірка: - 33.Комплекти пристосуван інструментів та інше - 34.Оснастка майстра наладчика - 35.Домкрат гідравлічний гаражний ХІ. Заправка і обкатка: - 36.Бак мастило-роздатний - 37.Установка для змащування і заправки - 38.Бак для гальмівної рідини ХІІ. Вулканізація: - 40.Електровулканізатор - 41.Електропаяльник - 42.Лампа паяльна - 43.Ванна для перевірки камер - 44.Вішалка для камер ХІІІ. Слюсарно-механічні: - 45.Верстат слюсарний на одне робоче місце - 46.Стіл монтажний - 47.Лещата слюсарні - 48.Токарно-гвинторізний - 49.Фрезерно-універсальний - 50.Настільно-свердлувальний - 51.Апарат точильний . | ОПР-626 Р207-ЦКБ 2467М-ГАРО ОПР-2146 ПИМ-483 ОРГ-4999 426М-ГАРО 133-1-ГАРО ОЗ-4967 326-ГАРО 6140-ГАРО ГОСТ 72-19 2ПЛ-50 Л-6005 ГАТ- 2309 ОРГ-1468 ОРГ-1468 ГОСТ-40-45 1К62 6М82Ш НС12А ТА255 | 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 690 х 340 625 х 565 1926 х 806 1200 х 240 – – 1505 х 553 285 х 420 2500 х 850 294 х 270 350 х 320 – – 1000 х 1000 1000 х 1000 1200 х 800 2400 х 800 – 3212 х 1166 2750 х 1255 700 х 360 470 х 330 | 0,23 0,34 1,54 0,28 – – 082 0,12 2,12 0,08 0,11 – – 1 1 0,96 1,92 – 3,27 3,45 0,25 0,15 | 0,23 0,34 1,54 0,28 – – 0,82 0,12 2,12 0,08 0,11 – – 1 1 0,96 1,92 – 3,27 3,45 0,25 0,15 | – – – – – – – – 3,3 – 0,8 – – – – – – – 10,0 6,7 2,0 0,4 |

Продовження таблиці  3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХІV. Зварювальні роботи: - 52.Трансформатор зварювальний - 53.Перетворювач зварювальний - 54.Генератор ацетиленов. - 55.Стіл для газозварюван ХV. Мідно-жестяні роботи: - 56.Ванна для перев. герметич. радіаторів - 57.Лещата стільцеві №3 ХVI. Ковально-термічні: - 58.Молот пневматичний - 59.Горн ков. на один вогонь - 60.Ковадло дворогове - 61.Прес пневматичний для клеення накладок ХVII. Відновлення: - 62.Стелаж для деталей ХVIII. Фарбування: - 63.Установка компресорна - 64.Фарборозливач - 65.Стелажі | ТС – 300 ПСО300М АСМ1.25-3 ОКС-7523 – ГОСТ 7225 М4129А 2275П ГОСТ 11398 ##### Р304ЦКБ ##### ОРГ-1468 2ВБ-ГАРО КР – 20 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 | 760 х 570 1015 х 590 295 х 920 1100 х 750 – 320 х 250 1375 х 805 1100 х 1000 505 х 120 660 х 400 1400 х 500 1786 х 500 255 х 195 - | 0,43 0,60 0,27 0,82 2,3 0,08 1,10 1,10 0,06 0,26 0,70 0,89 0,05 - | 0,43 0,60 0,27 0,82 2,3 0,08 1,10 1,10 0,06 0,26 0,70 0,89 0,05 - | 20,0 14,0 – – – 7,0 – – – – 4,5 – - |

3.4. Розрахунок площ основних виробничих і допоміжних дільниць

До основних виробничих площ належать такі дільниці, які безпосередньо пов`язані з виконанням операцій технологічного процесу ремонту машин.

Площі виробничих дільниць необхідно визначити з урахуванням площ, які займають обладнання основне і допоміжне та ремонтовані машини, крім  того необхідно облікувати робочі зони, технологічні проходи і проїзди. Розрахунок виконується за формулою:

FУЧ=FОБ+FМ⋅f,                                                      (3.7.)

де      FОБ , FМ  - відповідно площі, які займають обладнанняі машини, м2;

f – коефіцієнт, який враховуєробочі зони і проходи.

Площа, зайнята ремонтованими машинами, обов`язково береться до уваги, коли розраховуються такі дільниці як: зовнішнього очищення, розбірно-мийного, ремонтно-монтажного, регулювання і фарбування машин, ремонту сільськогосподарських машин.

До допоміжних приміщень належить: контора, санітарно-побутовий вузол, газогенераторна, вентиляторна, складські приміщення та інші.

Зведена відомість з розрахунку площ дільниць майстерні наведено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Зведена відомість розрахунку площ дільниць ЦРМ

| # Найменування дільниці | Площа зайнята машинами, м2 | Площа зайнята обладнанням, м2 | Коефіцієнт проходів робочих зон | Розрахункова площа, м2 | Прийнята площа після планування виробничого корпусу, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Зовнішня очистка і миття - Діагностування (передремонт) - Розбирання і миття - Дефектація і комплектування - Моторемонт з перевіркою - Ремонт паливної апаратури - Електроремонт і акумулятори - Ремонт агрегатів та с/г машин - Ремонтно-монтажні роботи - Збірка - Заправка і обкатка - Вулканізація - Слюсарно-механічні роботи - Зварювальні роботи - Мідно-жестяні роботи - Ковально-термічні - Відновлення - Фарбування - Газогнераторна (вентил.) - Контора - Склад - Санітарно-побутові приміщен. | 8,79 8,79 8,79 – 2,25 – – 21,0 8,79 8,79 8,79 – – – – – – 8,79 – – – – | 1,93 3,4 2,33 1,48 3,01 2,29 1,36 4,664 2,39 0,82 2,32 2,11 10,0 2,12 0,08 2,52 0,7 0,94 – – – – | 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 | 69,03 72,4 68,49 9,33 32,4 14,74 15,19 165,2 71,9 61,8 71,5 13,5 64,4 13,6 15,13 16,2 4,5 62,6 18 36 36 18 | 72 72 72 18 36 18 18 180 72 72 72 18 72 18 18 18 9 72 78 36 36 18 |

3.5. Розробка компонованого плану підприємства

Після визначення площ дільниць, виконується компонування виробничого будинку майстерні.

Для цього необхідно накреслити схему плана майстерні, на якому відповідно розрахункам виділяють виробничі дільниці і допоміжні приміщення.

Основне правило компонування – збіг напрямкупереміщення вантажного потоку з напрямком технологічного процесу ремонту, тобто розміщення дільниць повинно відповідати техпроцесу ремонту виробу, забеспечити прямоточністьпроцесу, найбільш короткі шляхи просування об`єктів ремонту.

Розробка компонованого плану виконується в такій послідовності:

- вибирається  схема потоку і форма будинку майстерні (прямолінійний, Г-подібний, П-подібний). Будинок рекомендується вибирати прямокутної форми з прямим потоком.

- Вибирається габаритна схема і визначаються розміри будинку. Для майстерні господарства рекомендується будинок 3-х, 4-х пролітний з шириною прольотів 6, 12, 18 м. Крок колони 6 м.

- Ширина воріт визначається за габаритними розмірами ремонтованих машин за формулою:

В = Вм + 0,6 м ;

де  Вм – ширина ремонтованої машини, м.

Отримані розміри воріт збільшують до стандартних розмірів. Для майстерні рекомендується така ширина воріт: 3;  3,3;  3,6;  4,0;  4,7;  4,8 м. Вікна панельних будинків приймаються шириною 1,5;  2,0;  3,0;  4,0;  4,7; 4,8.

- Встановити місця розміщення виробничих і допоміжних дільниць. Нанести простінки, двері.

- Компонуючи виробничи будинок майстерні необхідно керуватися вимогами технологічного будівельного і протипожежного проектування.

3.6. Розробка технологічного планування підприємства

Далі виконується технологічне планування дільниць майстерні. Виконується на підставі зкомпонованого плану виробничого будинку майстерні. На технологічпому плануванні необхідно вказати технологічне, підйомно-транспортне обладнання, виробничий інвентар, а в механічній дільниці – місцк розташування робітників при виконання роботи, проходи, проїзди. Основні принципи, яких належить дотримуватися, плануючи дільниці – це прямоточність руху деталей приобробці, ремонті, розбирання і збирання, а також дотримуватися мінімальних відстаней між обладнанням та частинами будинку, згідно норм технічного проектування.Кожний вид обладнання має умовне позначення. Усе обладнання майстерні номерується. Номер зазначається арабськими цифрами в середині корпусу обладнання. Номер обладнання на плані відповідає номеру обладнання в таблиці 3.3.