Содержание

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Задание   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

1 Расчет геометрических параметров  . . . . . . . . . . . . . .  7

2 Проверочный расчет червячной пары на прочность  8

3 Расчет вала червяка (Построение эпюр)  . . . . . . . . . . 10

4 Выбор  подшипников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5 Расчет шкалы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6 Расчет редуктора на точность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Введение

Механизм поворота и отсчета аттенюатора. Прибор предназначен для уменьшения мощности сигнала в известное число раз. Аттенюатор характеризуется вносимым в тракт затуханием, т.е. отношением мощностей на входе и выходе.

Рисунок 1 – Волноводный аттенюатор.

В данном случае прибор относится к числу аттенюаторов, обеспечивающих затухание за счет поглощения мощности материалом, помещенным в электромагнитное поле. Схема аттенюатора для круглого волновода, возбуждаемого волной, показана на рисунке 1. Здесь 1 и 3 – неподвижные участки волновода, 2 – его вращающийся участок. Когда все три поглощающие пластины П во всех участках волновода лежат в одной плоскости, то затухание близко к нулю. По мере

поворота поглощающей пластины 2 во вращающейся части волновода затухание на выходном конце волновода увеличивается.

Проанализировав данный узел можно составить структурную схему взаимодействия узлов и механизмов  аттенюатора.

На рисунке 2 в механизме условно выделены следующие составляющие звенья: волноводы, которые в свою очередь можно разделить на подвижные и неподвижные, и отсчетное устройство – собственно шкалу. Два последних звена непосредственно контактируют с червячным редуктором.

Механизм поворота

и отсчета аттенюатора

Волноводы	 			Отсчетное устройство

Неподвижные     Подвижные				  Шкала

Редуктор

Рисунок 2 – Структурная схема механизма поворота

и отсчета аттенюатора

Задание

Разработать конструкцию механизма поворота поглощающей пластины П центрального волновода 2 поляризационного аттенюатора в сочетании с отсчетным устройством по кинематической схеме, исходным данным (Таблица 1) и следующим техническим требованиям:

- затухание сигнала в волноводе 3 обеспечить поворотом волновода 2 с  пластиной П на угол от q=0 до q=qmax. Затухание А в децибелах определяют по формуле  A=MlgcosQ;

- пластину П изготовить из двойного слоя слюды толщиной 0,25 мм с нанесением поглощающего слоя из графита;

- отверстия входного 1 и выходного 3 волноводов выполнить прямоугольными с размерами 12´28 мм. На торцах предусмотреть контактные фланцы;

- соединение центрального подвижного волновода  с неподвижным выполнить дроссельными фланцами;

- для улучшения электрических характеристик контура контактные и токопроводящие поверхности серебрить.

Из условия задачи имеем следующие исходные параметры:

- передаточное число червячной передачи и=12;

- заходность червяка z1=4;

- число зубьев на колесе z2=48;

- модуль зацепления m=1 мм.

Таблица 1. Исходные параметры

| Постоян-ная затуха-ния М | Наибольшая относительная погрешность настройки и отсчета |  | Диапазон затухания |  | Внутренний диаметр центрального волновода | Диаметр шкалы отсчетного устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q Î[0;45°] | q Î[45°;qmax] | Аmax | Amin | dв,мм | Dш,мм |
| -45 | 0,5 | 2,0 | 70 | 0 | 32 | 140 |

1 Расчет геометрических параметров

Производим анализ технического задания: из условий следует, что делительный диаметр червячного колеса должен обеспечивать минимально необходимую высоту колеса над втулкой волновода. Выполним проверку этого условия.

Делительный диаметр червячного колеса 	d2=mz2=1⋅48=48(мм).

Внутренний диаметр волновода			dв=32 мм.

Отсюда видно, что диаметральная разность 	r=d2-dв=48-32=16 (мм),

что конструктивно не исполнимо.

Увеличиваем число зубьев на колесе 		z2=80.

Производим пересчет передаточного числа	u=z2/z1=80/4=20.

Производим расчет геометрических параметров редуктора.

1 Ход червяка 					p1=pmz1=12,56(мм);

2 Угол подъема винта червяка 		g=arctgz1q=arctg420=11°19¢

где q=20 – коэффициент диаметра червяка по ГОСТ 2144-76;

3 Межосевое расстояние 			aw=0,5×m(z2+q)=50 (мм);

4 Делительный диаметр червяка	d1=m×q =20 (мм);

5 Делительный диаметр червяка	d2=m×z2=80 (мм);

6 Длинна нарезной части червяка		 b1³2m(z2+1)=2×(8,9+1)=19,8(мм)

принимаем 				b1=30 (мм);

7 Высота витка 				h1=h1*×m=2,2 (мм)

тут h1*=2 ha*+c1*=2×1+0,2=2,2;

8 Высота головки			ha1= ha*×m=1 (мм);

9 Диаметр вершин червяка	da1=m(q+2 ha*)=20+2×1=22 (мм);

10 Диаметр вершин колеса	da2=d2+2ha*m=80+2×1×1=82 (мм);

11 Диаметр впадин червяка

df1=d1-2m(ha*+с1*)=20-2(1+0,2)=17,6 (мм);

12 Диаметр впадин колеса

df2=d2-2m(ha*+с2*)=80-2(1+0,2)=77,6(мм);

13 Радиус кривизны			rt1=rt2= m rt* =0,3×1=0,3 (мм);

14 Ширина венца			b2=0,75d1=0,75×20=15 (мм);

15 Угол обхвата 											   				b=arcsinb2da1−0,5m=arcsin1522−0,5⋅1=44°14¢

16 Радиус дуги, образующей кольцевую поверхность вершин зубьев червячного колеса		R=0,5d1- mha*=0,5×20-1×1=9 (мм).

2 Проверочный расчет червячной пары на прочность

При расчетах принимаем, что к валу червяка приложен крутящий момент М1=Мвх=1 Нм.

1 Определяем КПД редуктора

h=0,93tgg×ctg(g+r)=0,93tg11°19¢×ctg(11°19¢+1°43¢)=0,8

где r=arctg f=arctg0,03=1°43¢.

Момент на выходе редуктора M2=M1hu=1⋅0,8⋅20=16(Нм).

2 Определяем силы, действующие в зацеплении

Ft1=Fa2=2Md1=2⋅10,02=100(Н), Ft2=Fa1=2Muhd2=2⋅1⋅20⋅0,80,08=400(Н)

Fr1=Fr2=Ft2tgα=400⋅tg20°=145,6(Н)

3 Проверка по контактным и изгибающим напряжениям

s=0,47qz2z2q+1aw32M2Kð≤s,

из [3] для пары бронза-сталь ð=2121+2=0,75⋅105Ìï;

s=0,4720808020+10,053216⋅1⋅0,75⋅1011=129Ìï

для материала БрОНФ10-1-1 при центробежном литье предельнодопустимое напряжение [sн]=210Мпа [3,табл.20], откуда следует sн <[sн].

sF=0,7YFFt2KFb2mcosg=0,7⋅1,344000,015⋅0,001⋅cos11,316=25(Мпа),

тут YF – коэффициент формы зуба, что зависит от эквивалентного числа зубьев zv=z2cos3g=80cos311,316»84. На основании [9,табл.3.1] выбираем YF=1,34. Коэффициенты КН и КF принимаются равными 1, исходя из того, что редуктор выполняется при высокой точности, скорость скольжения Vск<3 м/с  и рабочая нагрузка постоянна.

Для материала БрОНФ10-1-1 предельнодопустимое напряжение [sF]=41Мпа [3,табл.21], откуда следует sF <[sF].

3 Расчет вала червяка (Построение эпюр)

1 Определяем реакции опор и изгибающий момент в горизонтальной плоскости

RAx=Ft1aa+b=100⋅0,040,04+0,08=33(Н) ,      RBx=Ft1ba+b=100⋅0,080,04+0,08=66(Н);

MÑx=RAxb=RBxa=33⋅0,08=2,64(Нм);

2 Определяем реакции опор и изгибающий момент в вертикальной плоскости

RAy=Fr1a+Mca+b=145,6⋅0,04+40,12=81,9(Н) ,

RAy=Fr1b−Mca+b=145,6⋅0,08−40,12=63,7(Н);

MÑ1y=RAyb=81,9⋅0,08=6,55(Нм), MÑ2y=RBya=63,7⋅0,04=2,55(Нм);

MÑy=max(MÑ1y;MÑ2y)=6,55(Нм);

3 Определяем эквивалентный изгибающий момент

Mý=MÑx2+MÑy2+0,75M12=2,642+6,552+0,75⋅12=7,1(Нм);

4 Строим эпюры (рисунок 2).

RA						    F		       RB

Рисунок 3 – Эпюры приложенных сил и моментов к валу червяка.

5 Определяем диаметр вала червяка

- Из условия прочности на кручение

- sð=ÌðW=16Ìðpd3≤sð,  d=316Mðpsð=316⋅1p⋅30⋅106=5,5⋅10−3(),

- где предельно допустимое напряжение кручения для стали 45

- соответствует [sкр]=30 МПа  [5].

- При действии эквивалентного момента

- sý=ÌýW=32Ìýpd3≤sý,  d=332Mýpsý=332⋅7,1p⋅297⋅106=6,2⋅10−3(),

где предельно допустимое эквивалентное напряжение для стали 45 соответствует [sэкв]=0,33sв=0,33×900=297 МПа  [5].

5.3 Из условия жесткости вала при кручении

j=Mð0,1dmin4G≤j,

где [j]=8×10-3 рад/м , G=8×105 МПа [3,5], откуда имеем

dmin=1,1⋅4Mð0,1⋅G⋅L⋅j=1,1⋅410,1⋅8⋅1011⋅0,17⋅8⋅10−3=0,0108()

5.4 Выбираем диаметр вала червяка d=12 мм .

4 Выбор  подшипников

На   подшипник   поз.16   (см. СП-56.998.85000СБ) действует осевая нагрузка, равная осевой нагрузке в червячном зацеплении, т.е. Far=Fa1=400 H.

Выбираем подшипник из соотношения FaFr=40088=4,5,

где Fr=RA=RAx2+RAy2=332+81,92=88(H).

Отсюда следует, что подшипник воспринимает в большей степени осевые нагружения, исходя из чего на основании [7], выбираем шариковый радиально-упорный однорядный подшипник типа 36140 ГОСТ 831-75 [1] со следующими параметрами: d=15мм, D=40мм, b=12мм, С=4250Н, C0=2672H, nmax=25000 об/мин, m=0,06кг.

Находим эквивалентную динамическую нагрузку

P=(XVFr+YFa)KsKT=(0,43×1×88+400) ×1×1=437,8(H),

тут при вращении внутреннего кольца V=1; так как подшипник работает при температурах ниже 100°С, то KT=1; при нормальных условиях эксплуатации Ks=1 [8]; при a=18° по таблице на стр.394 [8] находим следующие значения коэффициентов  X=0,43 Y=1,00, e=0,57.

Расчетное значение базовой динамической грузоподъёмности

Cð=P⋅36⋅10−5⋅n⋅Lh=437,8⋅36⋅10−5⋅2⋅20000=586,2(H),

где n=2 об/мин – частота вращения подшипника; Lh=20000 ч. – долговечность подшипника.

Находим эквивалентную статическую нагрузку

P0=X0Fr+Y0Fa=0,5×88+0,43×400=216(H),

где X0=0,5 и Y0=0,43 на основании [8] для a=18°.

Из данных расчетов следует, что подшипник выбран правильно, так как				P0<C0Cð<C

5 Расчет шкалы

1 Угол поворота элемента настройки, соответствующий наибольшему затуханию

qmax=arccos10AmaxM=arccos1070(−45)=1.54(ð)=88,24o

где Аmax =70дБ – максимальная величина вносимого затухания  (табл.1); М=-45 – постоянная затухания (табл.1).

2 Абсолютная величина погрешности

DA=eAmax100=0.5⋅70100=0.35(дБ)

где e=0.25 – относительная погрешность настройки (табл.1).

3 Цена деления шкалы				H=2×DA=2×0.35=0.7(дБ/дел)

4 Число делений шкалы				N=Amax/H=70/0.7=100

5 Число оборотов шкалы при угле поворота элемента настройки Qн=Qmax будет

K=q'2p=qHi2p=qmaxi2p=1.54⋅202p=4.9(об)

6 Число делений на каждом обороте 		N¢=N/K=100/4.9@20

7 Наименьшая длинна деления шкалы при наибольшем радиусе шкалы R0=Dш/2=140/2=70(мм) и далее очерченной дугами окружностей будет на каждом полувитке (при m=1,3,...,2k)

bk=2pRmN'=2p(R0−t4m)N'³[b]

где величину [b] обычно принимают не менее 1..1,5 мм;

b1=2p(70−0.3144⋅1)20=20³1

6 Расчет редуктора на точность

Исходя из технического задания, выбираем 8-ю степень точности, так как данный редуктор является отсчетным и к нему предъявляются повышенные требования по точности передачи углов поворота.

Определяем величину бокового зазора, соответствующего температурной компенсации:

jn=0.68×aw[aз.к.(t з.к.-20)- aк.(t к.-20)],

где aw – межосевое расстояние; aз.к.=11.5×10-6 1/°С – коэффициент линейного расширения материала колеса (сталь 35); aк.=22.7×10-6 1/°С – коэффициент линейного расширения материала корпуса (дюралюминий); t з.к , t к – предельные температуры зубчатого колеса и корпуса, принимаем равными t з.к= t к= -10°С.

jn=0.68×50[11.5×10-6.(-10-20) - 22.7×10-6.(-10-20)]=0.011(мм).

Сравнивая полученное значение jn=0,011мм с величинами наименьших боковых зазоров, по [3] определяем, что наиболее подходящим сопряжением для данной передачи является сопряжение Х, для которого jn min=12мкм.

На основании данных расчетов, имеем следующие заключения:

червячная передача выполняется по 8-й степени точности с видом сопряжения Х (ГОСТ 9368-60).

Литература

- Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.2.- М.: Машиностроение, 1979.

- Заплетохин В.А. Конструирование деталей механических устройств: Справочник.-Л.: Машиностроение, 1990.

- Милосердин Ю.В. и др. Расчет и конструирование механизмов приборов и установок.-М.: Машиностроение, 1985.

- Мягков В.Д. Допуски и посадки: Справочник.

- Писаренко Г.С. Сопротивление материалов.-К.:“Вища школа”,1986.

- Рощин  .  . Курсовое проектирование механизмов РЭС.

- Справочник конструктора точного приборостроения. 		Под ред. К.Н. Явленского и др.- Л.: Машиностроение, 1989.

- Справочник металиста. Под ред. С.А. Чернавского и В.Ф. Рещикова. М.:“Машиностроение”, 1976.

- Тищенко О.Ф. Элементы приборных устройств.-М.: Высш. школа,1978.