4.СИНТЕЗ АВТОМАТА З КОМБІНОВАНОЮ АДРЕСАЦІЄЮ      М²КРОКОМАНД.

4.1.Принцип роботи автомата.

Автомат з комбінованою адресацією є комбінацією з автомат³в з примусовою і природною адресац³ºю . У даному автоматі адреса наступної МК задається в полі поточної м³крокоманди, при цьому при невиконанн³ ЛУ, що перевіряється, або при безумовному переході перехід здійснюється за заданою адресою, а при істинності - за адресою на одиницю більшу, ніж поточна. Формат команди автомата з КА наступний(мал. 4.1).

1	      Y            m  1         Х         k  1	                     A                     	      l

Мал. 4.1.Формат команди автомата з КА.

Тут у полі Y  міститься код, що задаº набір м³крооперац³й, у пол³ X-код логічної умови, що перевіряється,  в полі А - адреса переходу при невиконанн³ логічної умови або при безумовному переході. Розрядн³сть полів  визначається таким чином:

m=]log2T[   Т- число наборів м³крооперац³й, що використовуються в ГСА, в нашому випадку  Т=17,  m=5

k=]log2(L+1)[  L-число логічних умов в ГСА, в нашому випадку L=6, l=3

l=]log2Q[   Q -кількість м³крокоманд.

Структурна схема автомата приведена на мал. 4.2. Автомат функціонує таким чином.  Схема запуску складається з RS -тригера і схеми  “&", яка блокує надходження синхро³мпульс³в на РМК.  За сигналом “Пуск" тригер встановлюється в одиницю і відбувається запис м³крокоманди до регістру. Поле Y поступає на схему формування МО і перетворюºться в деякий набір м³крооперац³й. Поле X поступає на схему формування адреси, яка  формує сигнал Z2, якщо перехід безумовний (X=0) або ЛУ, що перевіряється,дор³внюº нулю  або сигнал  Z1  у випадку істинності ЛУ. За сигналом Z2 вм³ст поля А надходить до л³чильника,а з нього - на адресний вхід ПЗП. А за сигналом Z1 на адресний вхід також надходить вміст лічильника але тепер це адреса поточної м³крокоманди, збільшена на одиницю. За сигналом y0 тригер скидається в нуль і автомат зупиняє свою роботу.

4.2. Перетворення початкової ГСА.

Перетворення будемо виконувати двома етапами. На першому - введемо сигнал y0 до вершин, пов'язаних з кінцевою, якщо вершина умовна, то введемо

+1

Z1

СT

Z2

S    T                    &               			   ПЗП

“Пуск”

С²	    R																		                          РМК										       Y		 X	          	    A          																																															  СФМО																      	        																			           	 y0   ....	 yi			              								              														  	   																Z1											     СФА

до ОА			Z2

Мал.4.2. Структурна схема автомата з КА.

додаткову операторну вершину з сигналом y0. Крім того, введемо додаткові вершини безумовного переходу, виходячи з тих же міркувань, що і для автомата з природною адресац³ºю. Будемо, однак, мати на уваз³,  що для автомата з КА перехід з операторно¿ вершини прирівнюється до безумовного, тому в одній точці може сходитися будь-яка кількість безумовних переходів або переходів з операторних вершин і тільки один по істинності ЛУ, що перевіряється.  На другому етапі виділимо м³крокоманди заданого формату, користуючись тими ж правилами, що і для автомата з ПА. З врахуванням вищесказаного отримаємо перетворену ГСА (мал. 4.3).

4.3.Формування вмісту керуючої пам'яті.

При формуванні вмісту керуючої пам'яті скористаємося тим же кодуванням наборів м³крооперац³й і ЛУ, що і для автоматів з ПА і природною адресац³ºю (табл. 2.3, 2.4). Для адресації м³крокоманд випишемо їх природні послідовності так само, як і для автомата з природною адресац³ºю, враховуючи,  що природним вважається тільки перехід по істинності ЛУ.

a1=[O1,O14]

a2=[ O2 ,O19 ,O18 ,O46 ,O6 ,O42 ,O43 ,O44 ,O9 ,O38 ]

a3=[ O3 ,O15 ,O17 ]

a4=[ O4 ,O5 ,O7,O8]

a5=[ O10 ]

a6=[ O11 ,O13]

a7=[ O12]

a8=[ O16,O29,O30,O25,O37,O35,O36]

a9=[ O20 ,O22 ]

a10=[ O21,O23]

a11=[ O26,O32,O33]

a12=[ O27 ,O24 ,O45]

a13=[ O34]

a14=[ O39]

a15=[ O40]

a16=[ O41]

a17=[ O28]

a18=[O31]

Перерахуємо в таблиці адресації (табл. 4.1) підряд всі послідовності a1-a18 і закодуємо їх R-розрядним кодом. R=]log2N[, N-кількість м³крокоманд(N=46, R=6).  Закодуємо також оператори Yi, поставивши їм у відповідність п`ятирозрядний код. У таблиці 4.2 відобразимо вміст керуючої пам'яті, заповнивши поля FX, FY, FA.

Таблиця 4.1.

Адресац³я МК.

| мк | А1А2А3А4А5А6 |
| --- | --- |
| O1 | 000000 |
| O14 | 000001 |
| O2 | 000010 |
| O19 | 000011 |
| O18 | 000100 |
| O46 | 000101 |
| O6 | 000110 |
| O42 | 000111 |
| O43 | 001000 |
| O44 | 001001 |
| O9 | 001010 |
| O38 | 001011 |
| O3 | 001100 |
| O15 | 001101 |
| O17 | 001110 |
| O4 | 001111 |
| O5 | 010000 |
| O7 | 010001 |
| O8 | 010010 |
| O10 | 010011 |
| O11 | 010100 |
| O13 | 010101 |
| O12 | 010110 |
| O16 | 010111 |
| O29 | 011000 |
| O30 | 011001 |
| O25 | 011010 |
| O37 | 011011 |
| O35 | 011100 |
| O36 | 011101 |
| O20 | 011110 |
| O22 | 011111 |
| O21 | 100000 |
| O23 | 100001 |
| O26 | 100010 |
| O32 | 100011 |
| O33 | 100100 |
| O27 | 100101 |
| O24 | 100110 |
| O45 | 100111 |
| O34 | 101000 |
| O39 | 101001 |
| O40 | 101010 |
| O41 | 101011 |
| O28 | 101100 |
| O31 | 101101 |

Таблиця 4.2

Вм³ст керуючо¿ пам`ят³.

| № | A | FY | FX | FA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оп. | A1A2A3A4A5А6 | T1T2T3T4T5T6 | T7T8T9 | T10T11T12T13T14T15 |
| O1 | 000000 | 000000 | 100 | 000010 |
| O14 | 000001 | 000000 | 000 | 001101 |
| O2 | 000010 | 000000 | 101 | 001100 |
| O19 | 000011 | 000000 | 110 | 011110 |
| O18 | 000100 | 000000 | 001 | 000111 |
| O46 | 000101 | 010000 | 110 | 101101 |
| O6 | 000110 | 000010 | 101 | 101100 |
| O42 | 000111 | 000111 | 101 | 101010 |
| O43 | 001000 | 000000 | 010 | 101011 |
| O44 | 001001 | 010001 | 100 | 011010 |
| O9 | 001010 | 001000 | 100 | 010100 |
| O38 | 001011 | 101010 | 000 | 000000 |
| O3 | 001100 | 000000 | 110 | 001111 |
| O15 | 001101 | 000001 | 100 | 010111 |
| O17 | 001110 | 000000 | 000 | 011010 |
| O4 | 001111 | 000000 | 001 | 001101 |
| O5 | 010000 | 000000 | 010 | 001010 |
| O7 | 010001 | 000110 | 110 | 010011 |
| O8 | 010010 | 101100 | 000 | 000000 |
| O10 | 010011 | 000111 | 000 | 010110 |
| O11 | 010100 | 000000 | 110 | 011010 |
| O13 | 010101 | 100111 | 000 | 000000 |
| O12 | 010110 | 001001 | 000 | 011010 |
| O16 | 010111 | 000000 | 110 | 001010 |
| O29 | 011000 | 000110 | 110 | 000111 |
| O30 | 011001 | 000000 | 011 | 000110 |
| O25 | 011010 | 000100 | 100 | 100010 |
| O37 | 011011 | 001010 | 001 | 001011 |
| O35 | 011100 | 000000 | 010 | 001010 |
| O36 | 011101 | 000001 | 000 | 001001 |
| O20 | 011110 | 001101 | 001 | 100000 |
| O22 | 011111 | 000101 | 000 | 100110 |
| O21 | 100000 | 001110 | 011 | 101001 |
| O23 | 100001 | 000000 | 000 | 011010 |
| O26 | 100010 | 000000 | 101 | 100101 |
| O32 | 100011 | 000000 | 110 | 101000 |
| O33 | 100100 | 000000 | 000 | 001010 |
| O27 | 100101 | 000000 | 110 | 011000 |
| O24 | 100110 | 001111 | 110 | 000101 |
| O45 | 100111 | 100011 | 000 | 000000 |
| O34 | 101000 | 100000 | 000 | 000000 |

Таблиця 4.2.

(продовження)

| O39 | 101001 | 100000 | 000 | 000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O40 | 101010 | 100000 | 000 | 000000 |
| O41 | 101011 | 100000 | 000 | 000000 |
| O28 | 101100 | 001011 | 000 | 010001 |
| O31 | 101101 | 100000 | 000 | 000000 |

4.4.Синтез схеми автомата.

При синтезі схеми скористаємося вже розробленими вузлами для автоматів з ПА і природною адресац³ºю. СФА автомата з КА аналогічна СФА автомата з природною адресац³ºю. Схеми СФМО, РМК  аналогічні відповідним вузлам автомата з ПА (розд.2.4), а схема ЛАМК запозичена з автомата з природною адресац³ºю (розд.3.4). Відмінність полягає лише в тому, що для РМК буде потрібно 15 базових елемент³в. Враховуючи вищесказане, побудуємо схему автомата з комбінованою адресацією м³крокоманд(мал. 4.4).