# Задание

Разработать проект  на тему «Организация работы, агрегатного участка комплекса ремонтных участков АТП г. Воронежа.»

Задание на проектирование:

- Провести технологический расчет производственных подразделений комплекса РУ.

- Выбрать и обосновать метод организации производства комплекса РУ и агрегатного участка.

- Провести подбор технологического оборудования и оснастки на агрегатном участке.

- Составить операционную (технологическую) карту   на замену подшипников крестовины карданного вала автомобиля КамАЗ-55111.

- Разработать требования по обеспечению безопасных приемов труда на объекте проектирования.

- Выполнить планировочный чертеж агрегатного участка.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| # Марка автомобиля | Пробег с начала эксплуатации в долях от LКР | Количество автомобилей, ед. |
| --- | --- | --- |
| # КамАЗ-55111 | Менее 0,5 0,5-0,75 0,75-1,0 более 1,0 | А1=35 А2=65 А3=100 А4=15 |
| ВСЕГО: |  | А=215 |

АКР=10 - количество автомобилей, прошедших КР, ед.;

LCC=285 – среднесуточный пробег автомобилей, км;

II- категория условий эксплуатации;

ДРГ=305- количество рабочих дней в году АТП, дн.;

t П – 12,2 – средняя продолжительность  работы автомобилей на линии;

t ВК =6 ч 30 мин – время начала выхода  автомобилей на линию;

t ВН=7ч 30 мин – время конца выхода автомобилей на линию.

- ВВЕДЕНИЕ

Автомобильный транспорт России в силу ряда причин приобретает все большее значение. Автомобили широко используются во всех областях народного хозяйства, выполняют значительный объем транспортных работ, а точнее служат для перевозки грузов и пассажиров.

Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях  и в связи с этим подвергаются  нагрузкам. Поэтому, техническое состояние автомобиля, как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным.    Оно ухудшается вследствие изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и  высококачественного технического обслуживания.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПЛЕКСА РУ.

2.1.Выбор исходных нормативов режима ТО и  ремонта и корректирование нормативов.

Для расчета производственной программы и объема работ производственных подразделений комплекса РУ необходимы следующие исходные данные : тип и количество подвижного состава , среднесуточный пробег автомобилей и их техническое состояние, дорожные и природно-климатические условия эксплуатации, режим работы и режим ТО автомобилей.

Для расчета производственной программы предварительно необходимо  для данного АТП выбрать нормативные значения пробегов подвижного состава до КР и периодичности ТО-1 и ТО-2, которые установлены положением для определенных, наиболее типичных условий, а именно: II  категории  условий  эксплуатации, базовых моделей автомобилей, умеренного климатического района  с умеренной агрессивностью окружающей среды.

Для конкретного АТП эти условия могут отличаться , поэтому в общем случае нормируемые пробег и периодичность ТО-1 и ТО-2 определяются с помощью коэффициентов, учитывающих категорию условий эксплуатации k1; модификацию подвижного состава –k2; климатические условия –k3 и т.д.

Выбор исходных нормативов режима ТО  , ремонта и корректирования нормативов согласно табличным данным принимаем для КАМАЗа:

k1=0,9 – коэффициент, учитывающий категорию условия эксплуатации;

k2=0,85 - коэффициент, учитывающий тип подвижного состава;

k3=1 - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия;

Из таблицы 2.1. периодичность технического обслуживания подвижного состава:

ТО-1=3000 км  - пробег до ТО-1; ТО-2 =12000 км  - пробег до ТО-2;

Н

LКР = 300000км – нормативный пробег до капремонта.

Н                          Н                       Н                               Н

tЕО = 0,5;   tТО-1 = 3,4; tТО-2 = 14,5;   tТР = 8,5;

tТО-1 =2,2;  tТО-2 =10; tЕО =86

С – это доля сезонного  обслуживания в трудоемкости ТО-2.

С=50% очень холодный, очень жаркий климат

С=30% холодный, жаркий климат

С=20% остальные климатические условия.

КМ ЕО=0,3; КМ ТО-1=0,8; КМ ТО-2=0,9;

Н                             Н                Н                    Н            Н             1                 2           3                4

n=0,5-0,55; К1=0,9; К2=0,85; К3=1; К5=1; К4=0,7; К4=1;К4=1,2;К4=1,3;К3=1

2.1.1. Периодичность  ТО-1, ТО-2, пробег до капитального ремонта.

Пробег до ТО-1 рассчитывается по формуле:

Н                                                           Н

LТО-1= L ТО-1 *  К1 * К3 (км)  , где L ТО-1 – нормативная периодичность ТО-1,

К1- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации;

К3- коэффициент корректирования нормативов  в зависимости от природно-климатических условий.

I       II

# К3 = К3 *К3 = 1* 1 = 1

LТО-1= 3000*0,9*1=2700 (км);

Пробег до ТО-2 рассчитывается по формуле:

Н                                                 Н

LТО-2= L *  К1 * К3 (км), где L ТО-2 – нормативная периодичность ТО-2

ТО-2

LТО-2= 12000*0,9*1=10800 (км)

# Межремонтный пробег до капремонта определяется:

Н                                                                                            Н

LКР – норма  пробега до капремонта,  LКР= 300 000 км,

К2 – коэффициент  корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава;

Н

LКР = LКР *К1 *К2 *К3

LКР =300000 *0,9*0,85*1=229 500 (км);

Определяем количество дней работы автомобиля до ТО-1 по формуле:

LТО1		2700

n1=  -------- = ---------------- = 9,47 (дн)~ 9 (дн)

LСС              285

LТО-1= LСС* n1 = 285* 9 = 2565 (км)

LТО-1= 2565 (км) -  уточненный

Определяем количество дней работы автомобиля до ТО-2 по формуле:

LТО2		10800

n2=  -------- = ---------------- = 37,8 (дн)~ 38 (дн)

LСС               285

LТО-2= LСС* n2 = 285* 38 = 10830 (км)

LТО-2= 10830 (км) -  уточненный

Определяем количество дней работы автомобиля до капремонта по формуле:

LКР	      229 500

n3=  -------- = ----------- = 805 (дн)

LСС        285

LКР= LСС* n3 = 285* 805 = 229 425 (км)

LКР=229 425 (км) – уточненный;

2.1.2. Расчет нормативных трудоемкостей.

Трудоемкость  ТО-1, ТО-2, ЕО, СО , Д-1, Д-2, ТР.

Н

tЕО   = tЕО * К2 *К5 * КМ (чел*час);

Н

tТО-1 = tТО-1 * К2 *К5 * КМ (чел*час);

Н

tТО-2 = tТО-2 * К2 *К5 * КМ (чел*час);

К5 – коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР, учитывающий количество обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей;

КМ – коэффициент механизации труда.

tЕО   =0,5*0,85*1*0,3=0,13 (чел*час);

tТО-1 = 3,4*0,85*1*0,8=2,31 (чел*час);

tТО-2 = 14,5*0,85*1*0,9 =11,09 (чел*час);

С

tСО=tТО-2 -------;  где С- это доля сезонного обслуживания в трудоемкости

100       						ТО-2 (%);

20

tСО=11,09 -------= 2,22 (чел*час);

100

С1                       9

tД-1=tТО-1 -------; tД-1= 2,31 ------- = 0,2  (чел*час);

100                    100

в трудоемкости ТО-1   С1=9 %, в трудоемкости ТО-2 С2= 8 .

С2                       8

tД-2=tТО-2 -------; tД-2=11,09 ------ = 0,89 (чел*час);

100                     100

Удельная скорректированная нормативная трудоемкость ТР (tТР) определяется по формуле,  чел*ч на 1000 км пробега:

Н

tТР/1000 = tТР/1000 *К1 *К2 * К3 *К4 * К5 (чел*час /1000км ) , где

трудоемкость tТР = 8,5;  К1=1,1;К2=1,15;К3=1;К4=1,06;К5=1.

tТР/1000 = 8,5 *1,1 *1,15 *1 *1,06 * 1 = 11,4 (чел*час / 1000 км)

I                  2                 3                4

СР   К4* А1 +К4 *А2 +К4 *А3 +К4 *А4

К4= -------------------------------------------;

А

СР   (0,7 * 35) + (1*65) + (1,2*100) +(1,3*15)

К4= ------------------------------------------------------ = 1,06;

215

2.1.3. Дни простоя в ТО и ремонте:

Н                I                  I

dТО,ТР=  dТО,ТР * К4 , где К4=1,06

dТО,ТР= 0,5*1,06=0,53 (дн/1000 км пробега)

| Марка автомобиля | Исходные нормативы |  | Коэффициент корректирования |  |  |  |  |  |  | Скорректирован-ные нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обозна-чение размер-ности | Вели-чины | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | КМ | КРЕЗ | Обозна-чение | Размер величины |
| КАМАЗ-55111 | Н LТО-1 | 3000 | 0,9 | - | 1 | - | - | - | 0,9 | LТО-1 | 2700 |
|  | Н LТО-2 | 12000 | 0,9 | - | 1 | - | - | - | - | LТО-2 | 10800 |
|  | Н LКР | 300000 | 0,9 | 0,85 | 1 | - | - | - | - | LКР | 229500 |
|  | Н tЕО | 0,5 | - | 0,85 | - | - | 1 | 0,3 | - | tЕО | 0,13 |
|  | Н tТО-1 | 3,4 | - | 0,85 | - | - | 1 | 0,8 | - | tТО-1 | 2,31 |
|  | Н tТО-2 | 14,5 | - | 0,85 | - | - | 1 | 0,9 | - | tТО-2 | 11,09 |
|  | Н tТР/1000 | 8,5 | 1,1 | 1,15 | 1 | 1,06 | 1 | - | - | tТР/1000 | 11,4 |
|  | Н dТО,ТР | 0,5 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | dТО,ТР | 0,53 |
|  | dКР | 22 | - | - | - | - | - | - | - | dКР | 22 |

2.2. Определение коэффициента  технической готовности.

При проектировании АТП  коэффициент  технической готовности (Т ) рассчитывается по формуле:

1

Т=-----------------------------------------------------   ;

dТО,ТР* К2          dКР

1+LCC *      ( -----------------+ ---------- )

1000               LКР

1

Т=-----------------------------------------------------   = 0,85;

0,53* 1             22

1+285 *      ( -----------------+ ---------- )

1000             229500

2.3. Определение коэффициента  использования  парка.

Определим коэффициент использования парка:

ДРГ

И=-------  х Т х КИ ; КИ – коэффициент, учитывающий снижение    И по

365			эксплуатационным причинам.

305

И=-------  х 0,85 х 0,95 = 0,67

365

2.4. Определение  годового пробега  автомобилей в АТП:

 LГ = 365 * А * LСС * И  (км)

 LГ =365*215*285*0,67 = 14984801 км

2.5. Определение годовой программы по техническому обслуживанию автомобилей.

Г             LГ       14984801

NЕО =-----------= ---------------= 52578,25 ед.

LСС                      285

Г                                Г

NУМР = 0,75 * NЕО ;

Г

NУМР = 0,75 * 52578 = 39434 ед.

Г               LГ

NТО-2 = ----------;

LТО-2

Г            14984801

NТО-2 = ---------------= 1249 ед.

12000

Г               LГ                Г

NТО-1 = ----------  - NТО-2

LТО-1

Г              14984801

NТО-1 = -----------------  - 1249 = 3746 ед.

3000

Г                          Г                Г

NД-1 = 1,1 * NТО-1 + NТО-2

Г

NД1 = 1,1 * 3746  + 1249 = 5369 ед.

Г                          Г

NД-2 = 1,2 *  NТО-2

Г

NД-2 = 1,2 *  1249 = 1499 ед.

Количество воздействий сезонного обслуживания  :

Г                               Г

NСО = 2 *  А; NСО = 2 * 215 = 430 ед.

2.6. Расчет сменной программы.

Г

СМ      NЕО                          СМ      52578

# NЕО=-----------;          NЕО= ----------= 86ед.;     СМ- число смен.

ДРГ * СМ                     305 * 2

СМ         NУМР		39434

NУМР=-----------= ----------- = 64,6 ед;

ДРГ* СМ	305 * 2

СМ         NТО-2	1249

NТО-2=-----------= ----------- = 2 ед.;

ДРГ* СМ	305 * 2

СМ         NТО-1	3746

NУМР=-----------= ----------- = 6 ед.;

ДРГ* СМ	305 * 2

СМ         NД-1		5369

NД-1=-----------= ----------- = 8,8 ед.;

ДРГ* СМ	305 * 2

СМ         NД-2		1499

NД-2=-----------= ----------- =  2,5 ед.;

ДРГ* СМ	305 * 2

2.7. Определение общей годовой трудоемкости технических воздействий:

Г           Н            СМ

ТЕО = tЕО * NУМР (чел*час);

Г

ТЕО = 0,5 * 129 = 64 (чел*час);

Г              Н               Г               Г

ТТО-1 = tТО-1 * NТО-1 + ТСР (ТО-1)

Г

ТТО-1 =  3,4* 3746 + 1910,46 = 14646,86 (чел*час);

Г                               Н               Г

ТСР (ТО-1)  =С * tТО-1 * NТО-1

Г

ТСР (ТО-1)  = 0,15 * 3,4 + 3746 = 1910,46 (чел*час);

С- доля трудоемкости сопутствующего ремонта;

С=0,15(ТО-1) ;С=0,20 (ТО-2) ;

Г              Н               Г               Г

ТТО-2 = tТО-2 * NТО-2 + ТСР (ТО-2)

Г

ТТО-2 = 14,5 * 1249+3622,1=21732,6 (чел*час);

Г                               Н               Г

ТСР (ТО-1)  =С * tТО-2 * NТО-2

Г

ТСР (ТО-2)  = 0,20*14,5*1249=3622,1 (чел*час);

Г                        Г

ТД-1 = tД-1 * NД-1

Г

ТД-1 =0,2 *5369=1073,8 (чел*час);

Г                        Г

ТД-2 = tД-2 * NД-2

Г

ТД-2 =0,89*1499=1334,11 (чел*час);

Г                                              20

ТСО = tСО 2А;   tСО=10 -----=2

Г                                                 100

ТСО =  2*2*215=860 (чел*час);

Суммарная  годовая трудоемкость:

Г                  Г           Г            Г             Г

ТТО-1=ТЕО+ТТО-1+ТТО-2+ТСО

Г

ТТО-1= 64+14646,86+21732,6+860=37303,5 (чел*час);

Г        LГ                                  14984801

ТТР=------------ х tТР\1000 = ---------------- х 11,4= 170826,73 (чел*час);

1000                          1000

Г I         Г               Г                         Г

ТТР = ТТР – (ТСР(ТО-1) + Т СР (ТО-2)

Г I

ТТР = 170826,73 -(1910,46+3622,1)=165294,17 (чел*час);

Г        Г        СУ

# ТУЧ=ТТР  х  --------; СУ = 19

100

Г                              19

# ТУЧ= 170826,73  х  --------=32457,08  (чел*час);

100

Г                   Г           Г

ТТО,ТР=ТТО+ТТР= 37303,5+170826,73= 208130,23 (чел*час);

2.8. Определение количества ремонтных рабочих АТП и на объекте проектирования.

Г

ТТО,ТР      208130,23

РЯ= ------------- = --------------- = 100,55=~100 чел,

ФРМ              2070

РЯ= явочное число рабочих;

ФРМ = 2070 – фонд рабочего места;

ФРВ = 1840 -  фонд рабочего времени.

Г

ТТО,ТР      208130,23

РШ=------------- = --------------- = 113,11=~113 чел

ФРВ              1840

Таким образом, общее количество рабочих на ТО и ТР составит:

технически необходимое -  100чел.,

штатное – 113 чел.

Г

ТУЧ              32457,08

РЯ=------------- = --------------- = 15,6=~16 чел.

ФРМ            2070

Г

ТУЧ              32457,08

РШ=------------- = --------------- = 17,6=~18 чел

ФРВ            1840

Для агрегатного участка   количество рабочих   составит:

технически необходимое -  16 чел.,

штатное – 18 чел.

Г                                        Г

ТТО-1                    ТТО-1

РЯ=------------- - РШ = -----------;

# ФРМ                   ФРВ

14646,86                                             14646,86

РЯ=-----------------   = 7,07=~ 7 чел.;    РШ = --------------= 7,96 =~8 чел;

# 1840

Для ТО-1   количество рабочих   составит:

технически необходимое -  7 чел.,

штатное – 8 чел.

Расчетные показатели по объекту проектирования:

| №п\п | Наименование показателей | Условное обозна-чение | Единица измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетная | принятая |
| 1 | Годовая производственная программа | NГ | Ед. | 430 | 430 |
| 2 | Сменная производственная программа | NСМ | Ед. | 86 | 86 |
| 3 | Общая годовая трудоемкость работ по ТО | Г ТТО | Чел*ч | 37303,5 | 37303 |
| 4 | Общая годовая трудоемкость работ по ТР | Г ТТР | Чел*ч | 170826,73 | 170826 |
| 5 | Годовая трудоемкость работ по агрегатному участку | Г ТУЧ | Чел*ч | 32457,08 | 32457 |
| 6 | Количество производственных рабочих | РЯ | Чел | 100,55 | 100 |
|  |  | РШ | Чел | 113,11 | 113 |

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Выбор метода и организации ТО и ТР на АТП.

# ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

## ОГМ

## ПТО

Производ-ственный отдел

Отдел

снабжения

Отдел

технического

контроля

#### ТО-1

##### ТО-2

#### ТР

#### РУ

#### Д-1

#### Д-2

#### Руч

СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ АТП

ДИРЕКТОР

#### ГЛАВНЫЙ

ИНЖЕНЕР

#### НАЧАЛЬНИК

КОМПЛЕКСНЫХ

УЧАСТКОВ

НАЧАЛЬНИК

ПРОИЗВОДСТВА

НАЧАЛЬНИКИ

ОТДЕЛОВ

#### ОУП

#### ГОУП

#### ГОАИ

НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСНОГО УЧАСТКА

Комп-лекс

ТОД

Комп-лекс

ТР

Ком-лекс

РУ

Комплекс подготовки производства

Отдел снабжения

ОГМ

ПТО

ОТК

Брига-ды по

ЕО,ТО1,ТО2

Брига-ды по

ТР

Брига-ды

РУ

Бригады проме-жуточных и ин-струментальных складов

Центральный склад

Бригады по ремонту оборудования

Моечного и транспортного цехов

Бригады по ремонту и изготовлению  нестандартного оборудования

ОУП   - отдел управления производством;

ГОУП - группа оперативного управления производством;

ГОАИ - группа обработки и анализа информации.

Административное  подчинение

_ _ _ _	Оперативное подчинение

_._._._	Деловая связь

3.2. Зона ремонтных участков .

МОЙКА

РАЗБОРКА

МОЙКА ДЕТАЛЕЙ

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ

#### ГОДНЫЕ

#### ДЕТАЛИ

НА

РЕМОНТ

#### НЕГОДНЫЕ

ДЕТАЛИ

РЕМОНТ

ДЕТАЛЕЙ

#### УТИЛЬ

#### СБОРКА

РЕГУЛИРОВКА, ОБКАТКА

#### УСТАНОВКА

НА АВТОМОБИЛЬ

#### СКЛАД

3.3. Выбор режима  работы производственных подразделений.

АЭ= А * И

АЭ= 215 * 0,67 = 144 ед.

3.4.Расчет количества постов в зоне проектирования.

Более 50% объема работ по ТО и ТР выполняется на постах. Поэтому в проектировании этот этап имеет важное значение, так как число постов в последующем во многом определяет выбор объемно-планировочного решения предприятия.

3.4.1. Расчет постов тупиковых ТО.

Исходными величинами для расчета числа постов обслуживания служат ритм производства и такт поста.

n

ТО=--------;    ТО- число тупиковых постов; n- такт поста; R- ритм поста.

# R

# Г

Тi   * 60 * КН

n= --------------------- + tП; где tП – время установки на пост;

Ni *Р * КИ			Тi – годовая трудоемкость;

Р- количество работающих одновременно на посту;

КН- коэффициент неравномерности загрузки поста;

КИ – коэффициент использования рабочего времени поста.

Р=1,5; КИ = 1,15;  Д 1-2= 1,09;  Тр=1,12;   КИ убор = 0,97; КИ моеч =0,9

37303*60*1,15

n= ------------------------ + 2= 474,23;

3746*1,5*0,97

Определим ритм поста:

tсм * Ссм * 60

R=------------------------- ; tсм – время смен;

Nсм		 Ссм – количество смен;

Nсм – количество воздействий в смену.

12,2*2*60

R=----------------- = 17 мин, тогда

86

474,23

ТО=-----------= 27.

17

3.4.2. Расчет линии ТО.

Линии  используются в основном для ТО-1 и ТО-2. Исходной величиной, характеризующей поток периодического воздействия, является такт линии. Под тактом линии понимают интервал времени между двумя последовательно сходящими с линии автомобилями, прошедшими  данный вид обслуживания.

Количество линий определяется:



nл= ---------, где nл- количество линий;

R

Г

Ti  * 60         Lа + а

л=----------------- + --------------;

Nг * Р*  ТО          Vк

где  - такт линии;

Vк – скорость конвейера, 15 м/мин;

ТО- количество постов;

Lа – габаритная длина автомобиля;

а – интервал между автомобилями.

37303*60         7+2

л=----------------- + --------------= 15,4 ;

3746*1,5*27      15

15,4

nл= --------- = 0,9~ 1

17

3.4.3. Расчет количества постов зоны ТР и Д.

При этом расчете число воздествий по ТР неизвестно, поэтому для расчета числа постов ТР используют годовой объем постовых работ ТР.

г

Тi * Кн

h= --------------------------------;

Др *tсм *Ссм *Р * Ки

Тогда число постов зоны ТР равно:

170826*1,15

h= ----------------------------------- = 18 постов;

305 * 12,2 * 2 * 1,5 * 0,97

Число постов зоны  Д  равно:

1334,11 * 1,15

h= ----------------------------------- = 0,14 поста.

305 * 12,2 * 2 * 1,5 * 0,97

3.5. Подбор технологического  оборудования .

Все оборудование для ТО и ремонта можно разбить на три группы:

а) технологическое (станки, автомобильные мойки, подъемники);

б) организационная оснастка (верстаки, столы, ларь для ветоши, ларь для отходов, стеллажи).

в) технологическая оснастка ( оборудование, не имеющее площадей: ключи, динамометр и т.д.).

Технологическое оборудование и организационная оснастка:

| Наименование | Тип | Количе-ство | Размер | Площадь,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидравлический пресс ,40т | 2135-1М | 1 | 1520*840 | 1,26 |
| Стенд для ремонта карданных валов и рулевых управлений | 3067 | 1 | 936*600 | 0,6 |
| Стенд для ремонта коробки передач | 2365 | 1 | 500*780 | 0,4 |
| Стенд для ремонта редукторов задних мостов | Р-284 | 1 | 740*482 | 0,35 |
| Электроточило | И-138А | 1 | 860*550 | 0,47 |
| Стенд для разборки и регулировки сцепления | ЦКБ-Р-207 | 1 | 526*863 | 0,45 |
| Радиально-сверлильный настольный станок | НРС-15 | 1 | 360*360 | 0,13 |
| Стенд для ремонта передних и задних мостов | 2450 | 1 | 1020*780 | 0,8 |
| Вертикально-сверлильный станок | 2А-125 | 1 | 1080*800 | 0,86 |
| Станок для расточки тормозных барабанов и тормозных накладок | ЦКБР-114 | 1 | 1080*830 | 0,9 |
| Стенд для клепки тормозных накладок автомобилей | Р-304 | 1 | 600*430 | 0,26 |
| Подвесная кран-балка | ПТ-054 | 1 | 4000*1500 | 6 |
| Стенд универсальный для испытания коробок передач автомобилей | АКТБ-25А | 1 | 2780*800 | 2,22 |
| Настольно-верстачный пресс 3т | ОКС-918 | 1 | 920*220 | 0,2 |
| Стеллаж для деталей | ОРГ-1468-05-230А | 1 | 1400*500 | 0,7 |
| Ларь для обтирочных материалов | ОРГ-1468-07-090А | 1 | 800*400 | 0,32 |
| Стеллаж для инструментов | ОРГ-1468-05-280 | 1 | 1400*500 | 0,7 |
| Шкаф настенный для приборов и инструментов | ОРГ-1468-07-010А | 2 | 500*400 | 0,4 |
| Слесарный верстак | СД-3701-04 | 2 | 1250*800 | 2 |
| Ларь для отходов | ОРГ-1468-07-090А | 1 | 800*400 | 0,32 |
| Передвижная моечная ванна | ОМ-13116 | 1 | 1250*620 | 0,78 |

Технологическая оснастка:

| Наименование | Тип или модель | Количество |
| --- | --- | --- |
| Прибор для измерения радиального зазора в подшипниках качения | КН-1223 | 1 |
| Универсальный комплект съемников и приспособлений для разборки и сборки узлов автомобилей | УКАСП-58 ПИМ-192 | 1 |
| Комплект оправок для выполнения работ | - | 1 |
| Пневматический гайковерт | ГПМ-14 | 3 |
| Большой набор гаечных ключей | И-105-М (1,2,3) | 3 |
| Напильники разные |  | 20 |
| Шаберы разные |  | 6 |
| Комплект инструментов слесаря | 2446 | 5 |

3.6.Расчет производственной площади объекта проектирования.

Площади АТП по своему функциональному назначению подразделяются на три основные группы: производственно-складские, хранения подвижного состава, вспомогательные.

Расчет площадей помещения зон ТО и Д.

Площадь зоны ТО и Д находится по формуле:

Fз= (fа *n + Fоб) * Кп (м2);   где

Fз – площадь зоны;

Fоб- площадь оборудования;

Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования;

fа – площадь оборудования;

- число постов.

Fоб = 20,12 м2.

Fз=(7,025*2,5*18+20,12) *4=1344,98~1345 м2.

Находим рабочую длину линии, м:

1

Lл= fа * n+ а (n-1), где

1

fа – длина автомобиля, м ;

n- число постов;

а- интервал между автомобилями;

Lл = 7,025 * 18 + 2 ( 18 - 1) = 160,45 м.

Находим длину зоны: Lз = Lл + 2а1

Lл- рабочая длина линии;

2а1- расстояние от линии до ворот.

Lз= 160,45 + 2 * 2= 164,45 м;

Fз = Lз *Вз, отсюда ширина линии Вз= Fз : Lз;

Вз = 1345 : 164,45 = 8,2 м

Расчет площади производственного участка.

Fуч=Fоб * Кп (м2);

Fуч = 20,12*4 =80,48 м2

5.ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

5.1. Охрана труда

Условия и безопасность труда зависят как от совершенства применяемых машин, технологии и организации производства, так и от окружающей рабочих санитарно-гигиенической обстановки, т.е по показателям температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и освещенности в производственных помещениях. Научно обоснованная окраска оборудования и производственного помещения способствуют повышению производительности труда до 20%, сокращению травматизма на 35-40% и снижению брака производства в два раза.

Для предупреждения негативных случаев необходимо: повышать культуру производства, инструктировать рабочих по безопасности, приемам работы, контролировать соблюдение  правил техники безопасности, привлекать общественность к решению вопросов охраны труда, не допускать нарушения технологического процесса, следить за исправностью оборудования, приспособлением и инструментов, не загромождать проходов и проездов, следить за сохранностью защитных ограждений, обеспечивать работающих спецодеждой.

5.2. Правила по технике безопасности.

При техническом обслуживании и ремонте автомобиля важное значение имеют мероприятия по соблюдению правил техники безопасности.

При проведении работ о техническому обслуживанию автомобиля запрещается пользоваться неисправным инструментом.

Проводить необходимые работы с агрегатами автомобиля следует при помощи подъемно-транспортных механизмов, оборудованных захватами, гарантирующих безопасность работ. Не допускается поднимание и вывешивание автомобиля за буксирные трюки. При подъеме и транспортировке агрегатов нельзя находиться под поднятыми частями автомобиля.

Перед проведением работ необходимо:

- проверить спецодежду, проследить, чтобы не было свисающих концов. Рукава надо застегнуть или закатать выше локтя;

- проверить слесарный верстак, который должен быть прочным и устойчивым, соответствовать росту рабочего.  Слесарные тиски должны быть исправны, прочно закреплены на верстаке;

- подготовить рабочее место: освободить нужную для работы площадь, удалив все посторонние предметы; обеспечить достаточную освещенность;

- проверить исправность инструмента, правильность его заточки и заправки;

- при проверке инструмента обратить внимание на то, чтобы молотки имели ровную, слегка выпуклую поверхность, были хорошо насажены на ручки и закреплены клином; зубила не должны иметь зазубрин на рабочей части и острых ребер на гранях; напильники прочно насажены на ручки;

- проверить исправность оборудования, на котором придется работать, и его ограждение;

- перед поднятием тяжестей проверить исправность подъемных приспособлений (блоки, домкраты и др.); все подъемные механизмы должны иметь надежные тормозные устройства, а вес поднимаемого груза не должен превышать грузоподъемность механизма. Запрещается стоять и проходить под поднятым грузом; не превышать предельные нормы веса для переноски вручную, установленные действующим законодательством об охране труда, для мужчин, женщин, юношей и девушек.

Во время проведения работы необходимо:

- прочно зажимать в тисках деталь или заготовку, а во время установки или снятия ее соблюдать осторожность, так как при падении деталь может нанести травму;

- опилки с верстака или обрабатываемой детали удалять только щеткой;

- при рубке металла зубилом, работать только в защитных очках. Если по условиям работы нельзя применить защитные сетки, то рубку выполняют так, чтобы отрубаемые частицы отлетали в ту сторону, где нет людей;

- не пользоваться при работах неисправными приспособлениями;

- не допускать загрязнения одежды керосином, бензином, маслом.

После окончании работы необходимо:

- убрать рабочее место;

- разложить инструменты, приспособления и материалы на соответствующие места.

5.3. Освещение.

Естественное освещение.

Fок= Fпол *осв;

где  осв = 0,25 – нормативное значение при боковом освещении;

Fпол = Lз  * Вз; Fпол = 164,45 *  8,2 = 1348,49 м2; отсюда площадь естественного освещения  Fок= 1348,49 * 0,25 = 337,12 м2

Искусственное освещение.

Определим количество светильников:

W * F

N= ----------; где W = 15-20 Вт/м2 – удельная мощность;

P * n  		F – площадь участка, м2 ;

Р – мощность 1 лампы;

n – количество ламп в светильнике;

15*1348,49

N= ----------------= 33,7 ~ 34 (светильника);

200*3

5.4. Охрана окружающей среды и пожарная безопасность.

Начиная с 1974 г. в перспективных и текущих планах социального и экономического развития России имеется раздел              ,, Охрана природы “.

К началу 1982 г. создано и внедряется свыше 30 стандартов по охране природы. В основополагающем стандарте по управлению промышленными предприятиями и производственными объединениями (ГОСТ 24525.0-80) функция защиты окружающей среды поставлена в один ряд с выполнением государственного плана.

Прямое негативное воздействие автомобилей на окружающую среду связано с выбросами вредных веществ в атмосферу, шумом и различными электромагнитными излучениями.

Косвенное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду связано с тем, что автомобильные дороги, стоянки, предприятия обслуживания занимают все большую и ежегодно увеличиваются площадь, необходимую для жизнедеятельности человека.

Основные требования по технике безопасности в цехах состоят в устройстве местных отсосов и общеобменной вентиляции.

Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, наносящие материальный ущерб. Крупные пожары нередко принимают характер стихийного бедствия и сопровождаются несчастными случаями с людьми. Особенно опасны пожары в местах хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов.

Исключение причин возникновения пожаров - одно из важнейших условий обеспечения пожарной безопасности на АТП. На предприятии следует своевременно организовывать противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-техническому минимуму. На территории, в производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях необходимо установить строгий противопожарный режим. Должны быть отведены и оборудованы специальные места для курения. Для использованного обтирочного материала предусматривают металлические ящики с крышками. Для хранения легко-воспламеняющихся и горючих веществ определяют места и устанавливают допустимые количества их единовременного хранения.

Территорию АТП надо систематически очищать от производственных отходов, территория проектируемого участка должна быть оснащена первичными средствами защиты пожаротушения.

Пожарная безопасность должна соответствовать: требованиям ГОСТа 12.1.004-85, строительным нормам и правилам.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В результате данного курсового проекта разработанного  комплекса ремонтных участков АТП на 215 автомобилей, получены следующие результаты, представленные в виде таблицы:

| № п\п | ## Наименование показателя | Результат |
| --- | --- | --- |
|  | Число производственных рабочих, чел | 113 |
|  | Число рабочих постов, ед | 27 |
|  | Количество линий, ед | 1 |
|  | Площадь территории АТП, м2 | 1345 |
|  | Площадь производственного участка, м2 | 80,48 |

Список  литературы:

- Е.С. Кузнецов. Техническая эксплуатация автомобилей.  Москва. Транспорт, 1991.

- В.Л. Роговцев. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. Москва. Транспорт, 1990.

- С.Л. Клейтман. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и прицепов в автохозяйствах. Харьков, 1965.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Москва. Транспорт, 1995.

Распределение исполнений по специальностям и квалификациям.

| Виды работ | Распределение трудоемкости | Количество исполнителей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетная | принятая |

| Вид работ | Квалификация | Число рабочих |
| --- | --- | --- |
| Смазочные | I-III разряд |  |

Содержание.

| № | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ##### ВВЕДЕНИЕ |  |
| 2. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПЛЕКСА РУ. |  |
| 2.1. | Выбор исходных нормативов режима ТО и ремонта и корректирование нормативов. |  |
| 2.1.1. | Периодичность ТО-1, ТО-2, пробег до капитального ремонта |  |
| 2.1.2. | Расчет нормативных трудоемкостей. Трудоемкость ТО-1, ТО-2, ЕО, СО, Д-1, Д-2, ТР. |  |
| 2.1.3. | Дни простоя в ТО и ремонте. |  |
| 2.2. | Определение коэффициента технической готовности. |  |
| 2.3. | Определение коэффициента использования парка. |  |
| 2.4. | Определение годового пробега автомобилей в АТП. |  |
| 2.5. | Определение годовой программы по техническому обслуживанию автомобилей |  |
| 2.6. | Расчет сменной программы |  |
| 2.7. | Определение общей годовой трудоемкости технических воздействий. |  |
| 2.8. | Определение количества ремонтных рабочих АТП и на объекте проектирования. |  |
| 3. | ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. |  |
| 3.1. | Выбор метода и организации ТО и ТР на АТП. |  |
| 3.2. | Зона ремонтных участков. |  |
| 3.3. | Выбор режима работы производственных подразделений. |  |
| 3.4. | Расчет количества постов в зоне проектирования. |  |
| 3.4.1. | Расчет постов тупиковых ТО. |  |
| 3.4.2. | Расчет линии ТО. |  |
| 3.4.3. | Расчет количества постов зоны ТР и Д. |  |
| 3.5. | Подбор технологического оборудования. |  |
| 3.6. | Расчет производственной площади объекта проектирования. |  |
| 4. | Технологическая карта. |  |
| 5. | ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. |  |
| 5.1. | Охрана труда. |  |
| 5.2. | Правила по технике безопасности. |  |
| 5.3. | Освещение. |  |
| 5.4. | Охрана окружающей среды и пожарная безопасность. |  |
| 6. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ. |  |
|  | Список литературы. |  |