1. Выбор типа подвижного состава

Исходя из параметров цистерн, для перевозки может быть использована четырёхосная платформа грузоподъёмностью 63 т, имеющая тележки ЦНИИ-Х3. Длина базы 9.72 м, тара QТ=21т, ширина Впл=2.87м, длина Lпл=13.3м, высота ЦМ порожней платформы от уровня головок рельсов hТ=0.8 м, высота пола HП=1.3 м, площадь боковой поверхности Sпл=12 м2.

2. Определение места нахождения ЦМ груза

Место нахождения общего центра масс груза по длине, ширине и высоте и величину его смещения определим по следующим формулам:

а) в продольном направлении:

lсм=LB2−lпр≤lсм,

где LB– внутренняя длина вагона, мм; lпр– расстояние от торцевого борта вагона до вертикальной плоскости, в которой находится общий ЦМ грузов, мм;

lпр=l1Q1+l2Q2Q1+Q2,

l1,l2– расстояния от торцевого борта вагона до вертикальной плоскости, в которой находится ЦМ каждого грузового места, мм; Q1,Q2– масса соответствующего грузового места, т;

lпр=4295∗35+10045∗2535+25=6690 мм; lсм=133802−6690=0;

б) в поперечном направлении:

bпсм=BB2−bп≤bпсм,

где BB– внутренняя ширина вагона, мм; bп– расстояние от продольного борта вагона до вертикальной плоскости, в которой находится общий ЦМ грузов, мм;

bп=b1Q1+b2Q2Q1+Q2,

b1,b2– расстояния от продольного борта вагона до вертикальной плоскости, в которой находится ЦМ каждого грузового места, мм;

bп=1435∗35+1435∗2535+25=1435 мм; bпсм=28702−1435=0;

в) в вертикальном направлении:

hцмп=h1Q1+h2Q2Q1+Q2,

где hцмп– расстояние от пола вагона до горизонтальной плоскости, в которой находится общий ЦМ грузов, мм; h1,h2– расстояния от пола вагона до горизонтальной плоскости, в которой находится ЦМ каждого грузового места, мм;

hцмп=1050∗35+1200∗2535+25=1112.5 мм.

3. Определение загрузки тележек

Максимальная нагрузка на тележку вагона при наличии смещения ЦМ в случае размещения груза одним штабелем по длине вагона определяется по формуле:

Qmax=Qгро0.5+lсмlб,

где Qгро– общая масса груза в вагоне, т; lб– база вагона, мм; так как lсм=0, то

Qmax=Qmin=60∗0.5=30 т.

4. Определение устойчивости вагона относительно головки рельса

Вагон с грузом является устойчивым, если выполняются два условия:

- высота общего ЦМ груза и вагона Hцмо≤2.3м;

- общая наветренная поверхность вагона с грузом Sпо≤50м2.

Общая высота ЦМ груза и вагона определяется по формуле:

Hцмо=Qгро(hцмп+1300)+QТhТQгро+QТ,

где Qгро– общая масса груза в вагоне, т; QТ– масса тары вагона; hТ– высота над уровнем головки рельса ЦМ порожнего вагона;

Hцмо=60(1112.5+1300)+21∗80060+21=1944 мм; 1944≤2300 – условие выполняется.

Общая наветренная поверхность определяется по формуле:

Sпо=Sв+Sгр1+Sгр2,

где Sв– площадь боковой поверхности платформы, при закрытых бортах Sв=12м2; Sгр1,Sгр2– площадь наветренной поверхности груза, м2;

Sгр=lгр(hгр−hб),

где lгр и hгр– соответственно длина и высота единицы груза, м; hб– высота бортов платформы, hб=0,5 м;

Sгр1=4(2.4−0.5)=7.6 м2; Sгр2=7.5(2.1−0.5)=12 м2; Sпо=12+7.6+12=31.6 м2;

31.6≤50 – условие выполняется.

Вывод: вагон с грузом относительно головки рельса является устойчивым.

5. Определение сил, действующих на груз

На груз действует 2 группы сил: сдвигающие и удерживающие. Точкой приложения всех сил будем считать ЦМ груза. Точкой приложения ветровой нагрузки примем геометрический центр наветренной поверхности груза.

Продольную инерционную силу Fпр определим по следующей формуле:

Fпр=aпрQгр,

где aпр– удельная величина продольной инерционной силы, тс/т;

aпр=a22−Qгро(a22−a94)72,

где a22,a94– удельные величины продольной инерционной силы при массе брутто 22 т и 94 т, a22=1.2тс/т, a94=0.97тс/т;

aпр=1.2−60(1.2−0.97)72=1.008 тс/т; Fпр=1.008∗60=60.5 тс/т;

Fпр1=1.008∗35=35.29 тс/т; Fпр2=1.008∗25=25.21 тс/т.

Поперечная инерционная сила Fп определяется по следующей формуле:

Fп=aпQгр,

где aп– удельная величина поперечной инерционной силы, тс/т;

aп=0.33+0.44lбlгр,

где lгр– расстояние от ЦМ груза до вертикальной плоскости, проходящей через поперечную ось вагона, м;

aп1=0.33+0.449.72∗2.395=0.438 тс/т; aп2=0.33+0.449.72∗3.355=0.482 тс/т;

Fп1=0.421∗35=15.34 тс; Fп2=0.5∗25=12.05 тс.

Вертикальная инерционная сила Fв определяется по следующей формуле:

Fв=aвQгр,

где aв– удельная величина вертикальной инерционной силы, тс/т;

aв=0.25+k∗lгр+2.14Qгро,

где при опоре груза на один вагон k=0.005; lгр– расстояние от ЦМ груза до вертикальной плоскости, проходящей через поперечную ось вагона, м;

aв=0.25+0.005∗2.395+2.1460=0.298тс/т;

Fв1=0.296∗35=10.42тс/т;Fв2=0.296∗25=7.44тс/т.

Ветровая нагрузка W определяется по следующей формуле:

W=0.05Sгр2;

W1=0.05∗7.6=0.19 тс; W2=0.05∗12=0.3 тс.

Сила трения Fтрпр, действующая на груз в продольном направлении, определяется по формуле (подкладки прибиты к полу):

Fтрпр=μQгр,

где μ– коэффициент трения стали по дереву, μ=0.4;

Fтрпр=0.4∗60=24 тс.

Сила трения Fтрп, действующая на груз в поперечном направлении, определяется по формуле:

Fтрп=μQгр(l−aв),

где l– коэффициент, принимаемый l=1;

Fтр1пр=0.4∗35∗(1−0.298)=9.83тс;

Fтр2пр=0.4∗25∗(1−0.298)=7.02 тс.

6. Определение устойчивости груза от сдвига

Груз считается устойчивым от сдвига вдоль вагона, если выполняется условие:

Fтрпр>Fпр

24<60.5 – условие не выполняется, груз необходимо закрепить от сдвига вдоль вагона. Сила ΔFпр, которая воздействует на крепление, определяется по формуле:

ΔFпр=Fпр−Fтрпр;

ΔFпр=60.5−24=36.5 тс.

Груз считается устойчивым от сдвига поперёк вагона, если выполняется условие:

Fтрп>n(Fп+W),

где n – коэффициент местных ТУ, для Зап.-Сиб. ж.д. n=1.25;

Для первой цистерны: 9.83<1.25∗(15.34+0.19)=19.41 – условие не выполняется, груз необходимо закрепить от сдвига вдоль вагона. Сила ΔFп, которая воздействует на крепление, определяется по формуле:

ΔFп=n(Fп+W)−Fтрп;

ΔFп1=19.41−9.83=9.58 тс.

Для второй цистерны: 7.02<1.25∗(12.05+0.3)=15.44 – условие не выполняется, груз необходимо закрепить от сдвига вдоль вагона. Сила ΔFп, которая воздействует на крепление, определяется по формуле:

ΔFп=n(Fп+W)−Fтрп;

ΔFп2=15.44−7.02=8.42 тс.

7. Определение размеров подкладок

Сечение подкладок принимаем равным 100*200 мм, длину, равную внутренней ширине платформы, – 2870 мм. Определим площадь соприкосновения подкладки с цистернами.

Суммарная расчётная нагрузка на подкладку составит:

Qрасч=Qmax+Fв;

Qрасч1=30+10.42=40.42тс=396520Н; Qрасч2=30+7.44=37.44тс=367286Н.

Проекция необходимой площади опирания цистерны на подкладку:

So=Qрасчσс,

где σс=3 МПа – допускаемое напряжение смятия для ели и сосны;

Sо1=3965203000000=0.1322м2; Sо2=3672863000000=0.1224м2.

Поперечник выемки Ср по продольной оси подкладок определим по формуле:

Ср=Sobш,

где bш=0.2м – принятая ширина подкладки.

Глубина выемки hp равна:

hp=RP−lP=RP−RPsinα,

где RP– радиус цистерны, м; lP– расстояние от подкладки до горизонтальной плоскости, проходящей через ЦМ груза.

cosα=CP2RP, sinα=1−cos2α.

Ср1=0.13220.2=0.661м, Ср2=0.12240.2=0.612м;

cosα1=0.6612∗1.05=0.3148, sinα1=1−(0.3148)2=0.9492,

cosα2=0.6122∗1.2=0.255, sinα2=1−(0.255)2=0.9669;

hp1=1.05−1.05∗0.9492=0.053м, hp2=1.2−1.2∗0.9669=0.04м.

8. Выбор типа крепления

В соответствии с п. 1 главы 6 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах закрепим данный груз следующим образом.

Для предотвращения сдвига в продольном направлении цистерны закрепим с торцовых сторон двумя упорными и двумя распорными брусками сечением 200*200 мм. Суммарное число гвоздей для крепления упорных и распорных брусков определим по формуле:

nгвпр=Fпр(1−μ1tgα)Rгв,

где μ1– коэффициент трения между упорным бруском и полом вагона; nбпр– количество брусков, одновременно работающих в одном направлении; Rгв– допускаемое усилие на один гвоздь, для гвоздей диаметром 8 мм и длиной 250 мм Rгв=0.192 тс.

nгв1пр=60.5(1−0.45∗1.79284)0.192=60.89≈61 гв.; nгв2пр=60.5(1−0.45∗2.06474)0.192=22.33≈23 гв.

Число гвоздей крепления распределяется по количеству используемых брусков равномерно.

Грузы цилиндрической формы подвержены перекатыванию. Их закрепляют от перекатывания совместно упорными брусками и обвязками. На каждую подкладку вплотную к грузу с обеих сторон уложим упорные бруски шириной 200 мм, длиной до конца подкладки и высотой 80 мм. Упорные бруски и подкладки крепим к полу платформы восемью гвоздями длиной 250 мм. Первую цистерну закрепим пятью обвязками, вторую цистерну закрепим двумя обвязками.

Продольные и поперечные усилия в обвязках рассчитаем по следующим формулам:

Rпроб=nFпрD/2−hy−Qгрbпоnобвbпер, Rпоб=nFпD/2−hy+W(hW−hy)−Qгрbпоnобвbпер,

где D – диаметр цистерны, мм; bпо– кратчайшее расстояние от ребра опрокидывания до проекции ЦТ на горизонтальную плоскость, мм; bпер– перпендикуляр от ребра опрокидывания на обвязку или растяжку, мм; nобв– количество обвязок; hW– расстояние от пола вагона или плоскости подкладок до точки приложения ветровой нагрузки, мм; hy– высота упора от пола вагона или плоскости подкладок, мм;

Rпр1об=1.25∗35.291050−153−35∗4605∗1810=2.15 тс;

Rпр2об=1.25∗25.211200−140−25∗5502∗1940=4.18 тс;

Rп1об=1.25∗15.341050−133+0.19(1050−133)−35∗4605∗1810=−0.257 тс;

Rп2об=1.25∗12.051200−120+0.3(1200−120)−25∗5502∗1940=−0.133 тс.

Отрицательный знак в полученном результате говорит о том, что от поперечных сил дополнительных усилий в обвязках не возникает. Следовательно, дополнительного крепления не требуется.

Площадь сечения полосовых обвязок определим по формуле:

S=Rσ,

где R – нагрузка на обвязку, кгс; σ – допускаемое напряжение при растяжении, для Стали 30 σ=1850 кгс/см2.

S1=21501850=1.16 см2; S1=41801850=2.26 см2.

Исходя из полученного результата, выберем следующий тип обвязок: для первой цистерны - полосовые обвязки сечением 4*30 мм; для второй цистерны – полосовые обвязки сечением 6*40 мм.

9. Определение расчётной степени негабаритности

1. Определим высоты наиболее выступающей в бок точки груза относительно уровня головки рельса:

Н=hпола+hподк+hгр,

где hпола– высота пола над УГР, мм; hподк– высота подкладки, мм; hгр– высота наиболее выступающей в бок точки груза над уровнем подкладок, мм.

Н1=1300+47+1050=1397 мм; Н2=1300+60+1200=2560 мм.

2. Определим ширину габарита погрузки Вгаб на высоте Н:

Вгаб1=3250 мм; Вгаб2=3250 мм.

3. Сравним ширину груза Вгр и ширину габарита погрузки Вгаб:

Вгр≤Вгаб

Для первой цистерны: 2100<3250

Для второй цистерны: 2400<3250 – оба груза вписываются в габарит погрузки на прямом горизонтальном участке пути.

4. Определим отношение длины груза к базе вагона:

LгрLб≤1.41;

115009720=1.18≤1.41 – груз недлиномерный и вписывается в габарит погрузки на кривых участках пути.