| 55. Методика определения остаточного ресурса Определяем суммарный расход газов с помощью индикатора расхода газов. Если суммарный расход газов не превышает 70% предельного значения, то можно установить остаточный ресурс ЦПГ двигателя, не приводя оценки состояния отдельных цилиндров. Для этого надо воспользоваться данными, представленными в табл. 6, стр. 36 методички. 60. Факторы, оказывающие влияние на производительность МТА Существует как минимум две формулы расчета производительности W агрегата: 1. W = 0,36 Bp Vp Tp τ, тогда, на производительность МТА влияют: рабочая ширина захвата машины Bp, рабочая скорость движения Vp, рабочее время смены Tp и коэффициент использования времени смены τ. Либо: 2. W = 0,36 (Ne/Ka) ηT ηM βTсм, где Ne – эффективная мощность трактора, Ka – удельное сопротивление агрегата, ηT – КПД трактора, ηM – КПД машины, β – коэффициент, Тсм – время смены. | 56 (23). Пути уменьшения тягового сопротивления машин Создание облегченных конструкций машин, разработка оптимальных геометрических форм рабочих органов с/х машины, оптимальная настройка рабочих органов и всей машины. | 58. Диагностируемые параметры и состояние узлов при ТО-3. В ТО-3 входят: проверка ЦПГ, проверка ГРМ (неплотность прилегания клапанов, угол опережения впрыска), проверка электрооборудования. Т.е. все лабораторные работы. Отличительной особенностью содержания ТО-3 является проверка мощности и часового расхода топлива двигателя, а также оценка технического состояния и при необходимости регулирование основных систем и механизмов трактора с использованием диагностических средств. При ТО-3, предшествующем плановому текущему или капитальному ремонту (за исключением гарантийной наработки), проводится ресурсное диагностирование трактора для определения возможности его дальнейшего использования или постановки на ремонт. | 57 (15). Основные показатели эффективности использования МТП. Пути улучшения использования МТП. Основные показатели использования МТП: 1. Себестоимость тракторных работ (р/усл. эт. га.) – отношение общей стоимости работ к их объему. 2. Коэффициент готовности парка Кг.п. = тм-д.и/тм-д.к, где тм-д.и, тм-д.к - соответственно число машино-дней в исправном состоянии и общее число календарных машино-дней за рассматриваемый период. 3. Коэффициент использования технически исправного парка Ки.п. = тм-д.р/тм-д.и, где тм-д.р – число отработанных (рабочих) машино-дней. Основными экономическими показателями являются: фондоотдача, коэффициент рентабельности, годовой экономический эффект, затраты труда на единицу продукции. Сравнением указанных показателей хозяйства с нормативными, а также с показателями передовых хозяйств можно наметить конкретные |
| --- | --- | --- | --- |

| 59. Требования, предъявляемые к МТА. Способы расчета состава МТА. Требования к МТА: 1. Высокое качество работы в полном соответствии с агротехническими требованиями. 2. Высокая производительность при номинальных затратах ресурсов (топливно-энергетических, финансовых, материальных) на единицу урожая. 3. Наименьшее отрицательное воздействие на окружающую среду. Способы расчета состава МТА (способы определения числа машин в агрегате): 1. С учетом агротехнических требований. - влажность почвы; - угол склона, длина гона. Выбирают рабочую машину: гусеничную или колесную; универсальную или пропашную. 2. По номинальному тяговому усилию трактора, обеспечивающего рациональную загрузку двигателя. Основные способы определения числа машин: А) аналитический – определяется число машин в агрегате расчетами в указанной последовательности по соответствующим формулам (семинар №4). Б) графический – по тяговой характеристике при известных значениях тягового сопротивления отдельных машин. мероприятия по устранению имеющихся недостатков. Пути улучшения использования МТП Для получения более дешевой сельскохозяйственной продукции при высокой рентабельности всех видов хозяйств предлагается широкое развитие новых форм использования, а также технического обслуживания и ремонта МТП: - Прокат техники – передача машин за соотв. плату на опр. период. ТО и ремонт осуществляют владельцы техники. - Аренда техники – передача машин на более длит. срок. ТО и ремонт осущ-ют арендаторы. - Кооперативы по совместному использованию техники. - Соседская помощь предусматривает оказание врем. помощи техникой сосед. хоз-ву по договор. ценам. - Подряд на выполнение определенного вида работ предполагает выполнение за опр. плату отд. видов или комплекса работ – вплоть до выращивания урожая. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |