# Вязкость газов в вакуумной технике .

При перемещение твердого тела со скоростью νп за счет передачи  количества движения молекулам газа возникает сила внутреннего трения

В области низкого вакуума весь газ между подвижной 2 и неподвижной 1 пластинами ( рис 1 ) можно разделить на слои толщиной L , где  L – средняя длина свободного пути . Скорость движения каждого  слоя различна и линейно зависит от расстояния между поверхностями переноса . В плоскости x0 происходят столкновения молекул , вылетевших из плоскостей x' и x'' . Причиной возникновения силы вязкостного трения  является , то что движущиеся как единое целое отдельные слои газа имеют разную скорость , вследствие чего происходит перенос количества движения из одного слоя  в другой .

Изменение количества движения в результате оного столкновения равно 2mLdϑпdx . Принимая , что в среднем в отрицательном и положительном направление оси x  в единицу времени единицу площади в плоскости x0  пересекают 14nϑар молекул получим общее изменение количества движения в единицу времени для плоскости x0 :

mnLϑapdϑп2dx   ( 1 ) .

Сила трения по всей поверхности переноса , согласно второму закону Ньютона , определяется общим изменение количества движения в единицу времени :

FTp=−12nmLϑapdϑпdxA=−ηdϑпdxA ( 2 ),

где A – площадь поверхности переноса  ; η – коэффициент динамической вязкости газа  :

η=mnϑapL2=ρϑap2L ( 3 )

Отношение ηρ называют  коэффициентом кинематической вязкости

Более строгий вывод , в котором учтен закон распределения скоростей и длин свободного пути молекул , дает

η=0.499ρϑapL ,

что мало отличается от приближенного значения

Если в ( 3 ) подставить значения зависящих от давления переменных n , то

η=mϑap2kTL1 . ( 7 )

Согласно полученному выражению , коэффициент динамической вязкости при низком вакууме не зависит от давления .

Температурную зависимость коэффициента вязкости можно определить . если подставить в ( 3 ) ϑap и L соответственно из формул :

ϑap=1n0∞ϑdn=8kTπm ( 6 )

и

L=kT22pπdM2(T+C)

в формулу ( 3 ) . Отсюда имеем :

η=mkTπ32dM2(1+CT)   ( 4 )

В соответствие с ( 4 ) η зависит от  Tx  , где x изменяется от ½ при высоких температурах (T≥C) до 32 при низких температурах при T≤C . Во всех случаях коэффициент динамической вязкости увеличивается при повышение температуры газа .

Значения коэффициентов динамической вязкости для некоторых газов при T=273K даны в таблице .

# ТАБЛИЦА    1

| Коэффициенты динамической вязкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ | H2 | He | CH4 | Ar | Ne | Co | O2 | N2 | CO2 | воздух |
| η108cм2 | 0.88 | 1.90 | 1.10 | 2.10 | 3.00 | 1.75 | 1.70 | 2.02 | 1.40 | 1.70 |

Для двухкомпонентной смеси коэффициент динамической вязкости рассчитывается по формуле :

η=η11+γd1221−γdT12m1+m22m2+η21+1−γγd122dT22m1+m22m1 ,

где γ=n2(n1+n2) ; d12=(dT1+dT2)2 ; η1=ϑap1m13πdT122 ; η2=ϑap2m23πdT222 ; dT1 и dT2 находят из формулы dT2=dM2(1+CT) . Величина η в этом случае зависит от состава газовой смеси .

В области высокого вакуума молекулы газа перемещаются между движущейся поверхностью и неподвижной стенкой без соударения . В этом случае силу трения можно рассчитать по уравнению :

Fтр=−14mϑпnϑapA  ( 5 )

Знак « – » в формуле ( 5 ) означает , что направление силы трения противоположно направлению переносной скорости ϑп .

Сила трения в области высокого вакуума пропорциональна молекулярной концентрации или давлению газа . Уравнение ( 5 ) с учетом ( 6 ) можно преобразовать к следующему виду  :

Fтр=−nϑпkmT2πA , ( 9 )

откуда видно , что сила трения возрастает пропорционально корню квадратному из абсолютной температуры .

В области среднего вакуума можно записать аппроксимирующее выражение . рассчитывая градиент переносной скорости в промежутке между поверхностями переноса по следующей формуле :

dϑпdx=ϑпd+2L ,

где d – расстояние между поверхностями переноса . Тогда с учетом ( 7 ) сила трения в области среднего вакуума :

FТр=−ηϑпAd+2L    ( 8 ).

Легко заметить , что в условиях низкого вакуума при L→0 формула ( 8 ) с ( 2 ) , а в условиях высокого вакуума при L→∞ с (9) .

Зависимость от давления силы трения тонкой пластины площадью A=1м2 , движущейся в воздухе при Т=273К со скоростью ϑп=1мс , при расстояние между поверхностями переноса d=1м  показана на рис 2 .

Вязкость газов используется для измерения давлений в области среднего и высокого вакуума , однако вязкостные манометры не получили пока широкого применения из-за длительности регистрации давления . Гораздо шире  явление вязкости используется в технологии получения вакуума . На этом принципе работают струйные эжекторные насосы , выпускаемые промышленностью для работы в области низкого вакуума .

# Рис 1 . Расчетная схема для определения коэффициента вязкости в газах при низком давление в вакууме .

1

2

## L

## L

ϑп

x

x''

x'

d

x0

x0

# Рис 2 . Сила трения , возникающая при движении тонкой пластины в вакууме .

При A=1м2 , T=273K, М=28кгкмоль ,ϑп=1мс , d=1 .

F,H

10−5

10−6

10−7

10−8

10−1

10−5

10−3

10−5

10−5

10−1

p,Па

# Оглавление :

Вязкость газов в вакуумной технике .	1

ТАБЛИЦА    1	3

Рис 1 . Расчетная схема для определения коэффициента вязкости в газах при низком давление в вакууме .	5

Рис 2 . Сила трения , возникающая при движении тонкой пластины в вакууме .	6

Оглавление :	7

Используемая литература :	8

# Используемая литература :

Л.Н. Розанов . Вакуумная техника .

Москва « Высшая школа » 1990 .

{ Slava KPSS }

{ by Slava KPSS} .

Дата создания : понедельник, 20 Мая 2002 г.